项目背景及采购需求

项   目   背   景

许昌新区位于河南省许昌市城区北部，南连许昌市主城区，北接长葛市城区，规划面积186平方公里，功能定位是“四区一基地”，即：许昌市城乡一体化示范区、现代化复合型城市功能区、科技创新引领区、对外开放先行区和全国重要的输变电装备制造业基地。空间布局是“主副两中心、四区加两翼”：“主”就是新区主中心，即许昌新区商务中心区；“副”就是新区副中心，即许昌县新城区；“四区”包括中原电气谷核心区、郑州航空港经济综合实验区许昌承接区、尚集产业集聚区、魏都产业集聚区；“两翼”指在京珠高速公路以东至中原路和京广铁路以西至规划的安信公路，通过生态廊道的划分形成两翼的综合功能组团式发展。

许昌新区定位为全国重要的输变电装备制造业基地，是许昌市经济社会发展的核心增长极，将按照现代田园生态城市的标准来建设、经营和发展，为促进许昌外贸经济发展，计划筹建海关监管场所，依据《中华人民共和国海关监管场所管理办法》，信息化系统建设是保障监管场所内业务顺利开展的必要条件，信息化系统建设不仅要包含海关的通关一体化系统、跨境电商场站管理系统，场所内安防监控、围网建设、智能卡口建设、弱电智能化等相应的配套系统建设。

软件系统部分

一、通关一体化申报系统

1.1 项目建设背景

随着郑州关区加工贸易和保税业务的蓬勃发展，海关特殊监管区域也不断增多，形成了由出口加工区、保税物流园区、综合保税区等组成的数量众多、种类齐全的海关特殊监管区域群体。通过近几年的发展，许多特殊监管区域已经发展成为所在地区的保税货物集散或加工中心，众多的企业利用这些特殊区域的相关政策及功能优势进行保税货物的物流配送与流转。随着各个区域的成熟运作，相互之间的功能定位的不断划分与实际产业链的不断分级，各特殊监管区域之间的横向联系日益密切，区域与区域间的货物分拨流转业务不断加大，对监管及物流的及时性提出了更高的要求。

1.2 业务现状

郑州关区各隶属海关、特殊监管区域与空港口岸及莆田铁路口岸之间联动作业存在以下亟待解决的问题：

1)通关手续烦琐。两地海关之间货物监管必须采用“关区内转关模式”，即两次接单、两次放行、多次转关的作业流程。

2)通关效率不高。关区内转关的作业流程，对企业的通关成本和时效以及口岸物流的集散速度都有较大影响；对关区海关之间也存在重复作业，审单、查验结果不能充分互认的问题。

3)近几年来，随着郑州航空港经济实验区的建设、郑新欧国际班列的运行，郑州机场、郑州莆田铁路中心站进出口业务量猛增，亟须充分利用科技手段，开发相应通关物流信息平台，解决郑州海关物流监控和监管中遇到的一系列问题。

1.3 关区大通关建设基本内容及项目目标

以开放关区两位舱单匹配及关区内多点报关为原理，建立关区内各隶属海关、特殊监管区域及场所围绕关区两个主要进出口岸即郑铁东站口岸、新郑机场口岸进行“区港联动”、 “区铁联动”、“多点报关”等新型通关方式，同时衔接跨关区的转关信息，取消关区内货物转关及二次转关，实现郑州关区内进出口通关货物的“一次申报、一次查验、一次放行”。

同时通过建设监管场所电子化管理、智能卡口及卡口联网系统，实现关区内通关物流监管全信息化管理。

1.4 通关一体化建设系统模块

本平台依托先进的科学技术，结合郑州关区的特点，研制开发出有郑州海关特色的辅助管理系统-通关一体化平台。本平台主要包含以下内容：

- 舱单转关单查询分析系统

- 监管场所系统

- 备案管理系统

- 智能卡口系统

- 在途监管系统

- 联动业务（区港、关港）

- 多点报关、口岸验放功能

- 舱单信息、转关单信息、报关单信息、待放行列表等信息订阅

- 查验货物管理、扣留货物管理

- 过转通货物进出港信息

- 仓储出入库信息对接，展示电子信息。

- 属地报关、属地放行业务

1.5 业务功能描述

本方案仅从应用功能架构出发，对通关一体化平台各子系统的功能模块划分做简要说明。

各个系统备案管理包括基础信息的管理和数据传输交换功能。一是车辆信息备案；二是车架信息备案；三是IC卡信息维护；四是集装箱类型维护；五电子关锁；六是监管袋，备案信息通关信息传输交换实现一地备案全关通用。

二、跨境电商场站管理系统

2.1 项目目标

为推进跨境贸易电子商务试点工作，配合完成许昌市跨境贸易电子商务综合服务平台建设，须建立适应快件包裹通关物流的跨境贸易电子商务综合服务平台。该信息系统能够实现仓库（场站）操作作业全程电子化，通过联网实现海关监管要求，便利海关监管，提高通关效率，同时能够通过数据的反馈实现全程物流跟踪，提高服务质量。

系统是物流监控信息化管理系统的重要组成部分，通过实现海关，国检与监管场所等部门的计算机联网和实时数据交换，及时有效地采集物流信息，与物流监控设备有机结合，对监管货物进行跟踪控制，实时将海关有关电子指令传输到监管场所经营人、运输工具负责人等管理相对人，从而实现海关对进出口货物的严密监管和进出境物流的顺畅流动，具有良好扩展空间的信息系统，为企业信息化建设构筑良好的软件环境，增强企业竞争能力。

2.2平台功能设计

| 系统 | 功能 |  | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨境贸易电子商务场站管理系统 | 基础资料 | 库位信息 | 维护仓库库位信息 |
|  |  | 货物类型 | 维护货物类型信息 |
|  |  | 包装信息 | 维护包装信息 |
|  |  | 币别种类 | 维护币别种类信息 |
|  | 企业备案管理 | 企业信息 | 维护和查询企业备案信息； |
|  | 运单管理 | 运单信息录入 | 录入运单信息，包括总运单，分运单信息，支持通过EXCEL模版导入。 |
|  |  | 运单信息查询 | 查看已经维护的运单信息 |
|  | 总理货报告 | 理货预报 | 理货报告维护，以企业申报的货物数据为准，并以报文方式发送至通关服务平台 |
|  |  | 理货报告 | 理货报告维护，以实际到达场站的货物数据为准，并以报文方式发送至通关服务平台 |
|  |  | 理货确报 | 理货报告维护，以可以放行的货物数据为准，并以报文方式发送至通关服务平台 |
|  | 理货管理 | 分运单理货 | 分运单理货信息维护，可与手持条码设备对接，完成分运单理货功能，并以报文方式发送至通关服务平台 |
|  | 分拣管理 | 分拣包裹 | 查询货物状态 |
|  | 暂扣管理 | 暂扣入库维护 | 维护海关或者国检暂扣货物入库信息 |
|  |  | 暂扣入库查看 | 查看海关或者国检暂扣货物入库信息 |
|  |  | 暂扣出库维护 | 维护海关或者国检暂扣货物出库信息 |
|  |  | 暂扣出库查看 | 查看海关或者国检暂扣货物入库信息 |
|  |  | 出库确认 | 暂扣货物出库确认操作 |
|  | 暂存库 管理 | 暂存入库管理 | 维护暂存入库货物信息 |
|  |  | 暂存出库管理 | 维护暂存出库货物信息 |
|  |  | 暂存库信息查询 | 查看暂存库货物信息 |
|  | 盘库信息 | 库存查询 | 查询场站货物库存信息。 |
|  |  | 定期申报仓储信息 | 维护并向海关申报仓库信息。 |
|  |  | 期末数调整申请单 | 维护并向海关申报期末数调整数据 |
|  | 放行出库管理 | 海关指令查询 | 查询海关指令 |
|  |  | 国检指令查询 | 查询国检指令 |
|  |  | 扫描出库 | 扫描出库作业 |
|  |  | 出库查询 | 查询出库记录 |
|  |  | 总单出库信息 | 维护总单出库信息，并以报文方式发送至通关服务平台 |
|  | 罚没库管理 | 罚没库信息 | 维护罚没库货物信息，并以报文方式发送至通关服务平台 |
|  | 费用管理 | 费用项目维护 | 维护费用项目信息 |
|  |  | 约价方案维护 | 维护应收约价方案信息 |
|  |  | 应收账单维护 | 维护应收账单信息 |
|  |  | 应收账单审核 | 对应收账单进行审核操作，并可做支付确认。 |
|  |  | 对账单 | 查询对账单信息 |
|  | 查询分析 | 总运单查询 | 查询总运单信息 |
|  |  | 分运单查询 | 查询分运单信息 |
|  |  | 暂扣库存查询 | 查询暂扣库存信息 |
|  |  | 主运单销号查询 | 查询主运单销号信息 |
|  | 权限管理 | 修改密码 | 修改密码 |
|  |  | 用户管理 | 系统用户维护，设置用户角色 |
|  |  | 角色管理 | 系统角色维护，设置角色菜单权限 |

弱电智能化

一、网络硬件基础建设

1.1  网络环境

信息化网络平台是所有信息化应用的基础支撑平台。为满足许昌监管场所各单位正常的业务开展及办公需要，需建设业务专网、视频监控专网、互联网三套网络，网络之间必须物理隔离。

需要配备相应的光纤、防火墙、路由器、安全设备、交换机、网线等。各办公室都能联接内、外网，有相应的网线接口。

为保障业务数据安全，所有现场海关和海关中心机房进行数据交换必须采用独立的物理线路连接，使用互联网SDH专线隧道连接。

1.2  机房要求

1.2.1  综合布线技术要求

（1）综合布线系统应与大楼办公自动化、通信自动化、楼宇自动化等系统统筹规划，按照各种信息的传输要求，做到合理使用，并应符合相关的标准。

为保证网络及数据安全，海关业务内网、视频监控网、互联网必须采用独立的综合布线系统，并汇至许昌海关机房。许昌监管场所现场监管仓库、办公用房、处理区等均要求有独立专用的配线间，并通过独立的综合布线工程联到现场海关中心机房。

（2）每个席位保证至少4个数据信息点（1业务内网、1个互联网、1个预留）和一个语音信息点（满足电话的需要）。

数据信息点水平布线采用六类非屏蔽布线系统，主干采用光纤；语音信息水平布线采用六类非屏蔽双绞线，语音主干采用三类大对数电缆；语音信息点与数据信息点可灵活互换。数据信息布线系统和语音信息布线系统实现物理隔离。

- 布线采用标准以满足工作需要，并根据布线方案使用寿命适度超前。最低需千兆主干、百兆（CAT5）至桌面。

1.3  网络设备要求

1.3.1  网络设备

1、专线接入设备：

一般为路由器。

2、专线接入设备应具有如下功能：

a)提供与专线配套的接口；

b)性能满足业务需求；

c)支持动态路由（OSPF等）；

d)支持流分类、流量管理、拥塞避免、流量整形、流量监管等QoS策略；

3、 配置备份线路的单位应配置备份路由器，功能要求同2。

4、 交换机

- 核心交换设备

一般为三层交换机，要求硬件设备有一定的冗余，提供较好的可靠性。（小型机构不做要求）

a)提供双电源，双处理引擎；

b)提供满足要求的二层、三层处理能力；

c)支持动态路由（OSPF等）；

d)支持DHCP功能：DHCP Snooping、DHCP Relay、DHCP Server

e)支持远程管理维护：支持命令行接口（CLI），Telnet，SSH，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3；

f)支持802.1X认证/集中式MAC地址认证；支持RADIUS认证；支持端口隔离；支持端口安全；支持PORTAL认证；可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器

- 接入交换机

一般为二层交换机。

a)提供满足要求的二层处理能力；

b)支持VLAN：access、trunk、hybrid，支持VLAN数>=128；

c)支持远程管理维护：支持命令行接口（CLI），Telnet，SSH，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3；

1.3.2   网络安全

1、提供独立互联网接入的机构，应配置防火墙设备进行逻辑隔离，有条件的单位应根据当地信息安全部门要求，配置互联网访问审计设备，记录保存不少于60天；

2、有自有应用系统的分支机构应配置防火墙对应用的访问进行控制。

1.4   安全设备要求

可实现对互联网访问行为的全面管理。在网页过滤、行为控制、流量管理、防止内网泄密、防范法规风险、互联网访问行为记录、上网安全等多个方面提供解决方案。

1.5   机房建设

1.5.1 概述

独立的专用机房。

按国家标准《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）的规定进行装修，配置电气系统、火灾探测器、路由器、交换机、自启动机房专用空调、防火墙、服务器等。网络布线系统应按内、外网分离各布设两条线路。

1.5.2 设计依据

《电子信息系统机房设计规范》 （GB50174-2008）；

《计算站场地技术条件》（GB2887-89）；

《计算站场地安全要求》（GB9361-88）；

《计算机机房活动地板的技术要求》（GB6650-86）；

《电子计算机机房施工及验收规范》（SJ/T 30003-93）；

《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ 73-91）；

《民用建筑电气设计规范》（JBJ/T16-92）；

《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ54-83）；

《供配电系统设计规范》（GB50045-92）；

《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》

《防静电工程技术规程》（J1011-2000）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）；

《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50116-92）；

《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）；

《中国采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87）；

《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000）；

《信息技术互连国际标准》（ISQ/IEC11801-95）；

《工业企业通信设计规范》（GBJ42-81）；

《工业企业通信接地设计规范》（GBJ79-85）；

《电子设备雷击保护原则》（GB7405-87）

《建筑物防雷接地设计规范》（GB50057-94）；

《通信工程电源系统防雷技术规定》（YD5078-98）；

《安全防范程序与要求》（GA/T75-94）；

《洁净室施工及验收规范》（TGL 90）；

《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2000）

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》	（GB/T2887-2000）

1.5.3 建设内容

基础环境与装修；

电气子系统，包括基础供配电设施、UPS电源；

空调与新风子系统；

综合布线子系统，包括机房六类布线、光纤布线及同轴电缆布线系统；

KVM集中控制管理子系统；

机房设备及环境监控子系统；

机房安全防范子系统

消防子系统，包括火灾自动报警系统、气体自动灭火系统。

二、IDC机房UPS供电系统解决方案

2.1 UPS不间断电源

UPS不间断电源供电系统是采用蓄电池通过逆变的方式供电给后端负载。平时处于在线式滤波稳压工作方式，停电后起动电池组逆变供电给负载。

不间断供电时间要求达到2小时以上，并设并机旁路开关，在主机出现故障时能够将电路不间断地转为市电供电。系统构架示意如上所示：

各机房供电系统设计

各网络机房和监控机房都采用UPS供电。各系统的良好运行有赖于其核心设备供电质量的保证。因此，该机房供电系统建议采用市电、发电双路接线引入，自投自复，并辅以在线式UPS不间断电源的供电方式。核心设备全部采用UPS不间断电源供电，附属设备（如电视墙、照明用电、维护插座等）采用普通市电供电。

UPS不间断电源系统的后备电池容量选择确定，应以保证停电到发电时间及异常情况下设备运行的要求。此外须提供一路供电回路接入考务中心专用供电系统，为机房设备提供电源供电保障。

2.2 计算机中心机房供电系统

计算机中心机房供电系统是三个机房中的重点，因其不仅肩负着计算机网络系统中心设备的供电工作，此外智能弱电系统、计算机网络的配电、重要办公室等场所的UPS不间断电源供电均须由计算机中心机房供电系统提供。因此，计算机中心机房供电系统的设计须全面考虑各供电回路及负载的情况，以确保所供电系统的安全稳定的运行。

2.3 机房配电工程施工要求

计算机类供电线路选择

中心机房安装有许多数字电路类型的设备，对于计算机类型的负载而言，其电源多为开关电源型负载，如程控用户交换机、计算机及其网络互连设备、UPS电源逆变系统等，其功率因数为0.6左右，电流呈脉冲型。而普通市电电源带这类负载时，其中电流的三次谐波（150Hz）分量为基波（50Hz）分量的60%。

一般情况下，对电阻性负载来说，在三相负载平衡时，三相四线回路中中性线电流为零。这是因为三相相位差1200 ，三相基波（50Hz）和偶次谐波电流在中性线上叠加并抵消为零，因而中性线电流为零。但150Hz的三相电流正好同相位并相互叠加，因而流过中性线的电流不为零，特别是3n（n=1，3，5，……）次谐波电流，即使三相负载完全平衡，中性线电流相互叠加后幅值增大，可达相电流的1.8倍。而负载功率越小、倍数越大。中性线电流大，就要求中性线截面积不得小于相线截面积。

因此，在设计时必须针对计算机等数字开关电路的特点，重点考虑中性线电流异常增大的问题。因中性线电流增大将导致零地电压偏高，直接影响设备的运行安全，设计供电线路时则应加大供电线路的中性线截面积，以降低中性线的线路损耗电压（即零地电压），以保证设备的正常运行。

中心机房配电系统的布线施工范围包括机房配电系统、智能弱电系统独立供电回路的工程施工。其中机房配电系统包括机房空调配电、UPS不间断电源配电、机房市电插座供电。机房网络设备如：磁盘阵列柜、网络设备、电信局节点机、程控交换机设备、控制中心各系统设备的配电，以及专用供电系统布线工程施工。机房供电线路以墙装供电插座为主提供UPS不间断电源接线，同时机房应辅助安装市电电源插座开关，解决机房重要设备安装房间必须有两套电源到位的情况。

供电线路的敷设安装要与网络线缆的走线相隔一定的距离，以免产生干扰。本设计内已经充分考虑了这种情况，线缆布线方式：机房内采用静电地板下敷设铁皮线槽或穿镀锌管方式布线。

三、安防监控

3.1系统概述

3.1.1项目背景

随着建设的逐步推进，许昌监管场所监管场所也在飞速发展，随着带来的问题就是繁重的监管压力。如何通过技术手段来提高园区的监控管理水平已成为监管技术研究的重点。物联网的出现为监管提供了一种新的有效的技术手段。物联网基于网络实现了对人、物的WWW（Who，Where，When）管理。通过在区域车辆出入口布置车辆抓拍识别系统，对进出园区内的车辆进行抓拍，并在后端进行智能化比对分析，防止非法人员和车辆进出园区。并可通过在园区周界部署智能视频分析系统实现对周界区域的警戒监控，防止非法人员通过周界围墙走私货物。

3.1.2建设目标

园区安防管理系统是一个多学科多功能的技术防范管理体系，其建设和发展应与管理信息化、安防智能化、办公自动化紧密结合，为打造监管奠定良好的基础。

园区安防管理系统建设的最终目标是实现以物联网信息技术为支撑，建成覆盖整个园区的网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备的园区信息化体系，明显提高园区信息资源综合开发利用水平，形成全员应用、资源共享的信息化工作格局，实现对园区人员、车辆的实时监控，提升园区快速反应能力和突发事件应对能力，形成园区科学管理和高效监管的新机制，确保园区持续安全稳定。

园区安防管理系统的建设目标，是建设一个以电子地图导航为基础，以报警联动应用为核心，建设以园区监控管理、车辆安全管理、违禁物品管理、周界防范管理等各个技防管理手段为一体的综合性集成系统。同时，融合先进的物联网技术、视频质量诊断、网络运维管理等前瞻性应用技术，为园区安防管理系统向网络化、智能化、一体化发展奠定技术基础，推动园区安全保卫向安防智能化、管理信息化、应急处置高效化的目标迈进。项目分为两期建设，此次为一期建设，一期只需实现基本的安全功能，但要考虑后续的扩展及使用，预留相应的接口，平台设计等。

3.1.3设计原则

园区安防管理系统的规划设计以应用需求为导向，以物联网应用技术为手段，以智能化安防集成管理为目标。系统的规划建设遵循以下原则：

- 整体性

系统整体设计应统一规范，功能模块设计必须清晰合理，并能够有效与园区管理相融合，实现园区一体化、自动化管理。

- 先进性

系统的设计规划应当符合当今计算机应用系统发展趋势的主流技术和思想、技术成熟，通过科学合理地设计，既防止片面追求某一高指标，又充分体现系统的先进性

- 实用性

系统的设计应该充分考虑园区实际工作特点，已有的软件系统和硬件设备实际要求，使得系统具有很强的实用性。

- 可靠性

为保证系统最大限度地发挥作用，完成园区工作所需的高可靠性要求，系统的设计必须认真考虑稳定性和可靠性，保证在正常情况和极端情况下的正确性，避免由于单点故障而影响整个系统的正常运行。

- 安全性

系统的建设需要融合以往建设经验，结合园区工作的具体应用需求，使用具有成熟应用实践的软件平台架构确保系统的健壮性，选用具备高可靠性、高安全性，具有数万小时平均无故障时间的设备，同时为关键设备、关键部件设计冗余备份。建立健全系统安全稳定运行保障机制、建设系统运行故障预案，全方位多角度保障系统的顺利运行。同时，还要考虑对人体的安全。

- 可伸缩性

当系统容量发生变化时，应能通过在横向和纵向的各个层次的扩充，保证系统合理的响应时间和吞吐量。

- 易用性

系统应提供具有统一风格、美观的用户界面，用户界面采取动态角色驱动，具有一定的操作流程和便捷实用的使用方法，使用户能用最短的时间掌握操作方法。

- 可维护性

软件、硬件设备应能够被简单方便地管理、修改和升级。

3.2设计依据

本系统的规划设计严格遵循国家有关部门政策法规，以安防监控行业的技术标准为参照标准。本系统涉及的标准规范包括但不限于下表所示的文件规定的标准。

| 序号 | 文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中国人民共和国公共安全行业标准》 | GA/T 70-94 |
| 2 | 《中国人民共和国公共安全行业标准》 | GA/T 74-94 |
| 3 | 《中国人民共和国公共安全行业标准》 | GA/T 75-94 |
| 4 | 《安全防范工程技术规范》 | GB 50348-2004 |
| 5 | 《智能建筑设计标准》 | GB/T 50314-2000 |
| 6 | 《综合布线系统工程设计规范》 | GB 50311-2007 |
| 7 | 《视频安防监控系统技术要求》 | GA/T 367-2001 |
| 8 | 《入侵报警系统技术要求》 | GA/T 368-2001 |
| 9 | 《入侵报警系统工程设计规范》 | GB 50394-2007 |
| 10 | 《出入口控制系统工程设计规范》 | GB 50396-2007 |
| 11 | 《机动车号牌图像自动识别技术规范》 | GA/T833-2009 |
| 12 | 《汽车号牌视频自动识别系统》 | JT-T604-2004 |
| 13 | 《电磁辐射防护规定》 | GB8702-88 |
| 14 | 《中华人民共和国环境电波卫生标准》 | GB9175-88 |
| 15 | 中华人民共和国海关总署令171号 |  |

3.3系统总体设计

3.3.1总体设计思路

根据园区实际应用需求和相关领导关于加强园区安防系统信息化建设的指示精神，系统的规划建设将本着“高起点、高效率”的原则，以园区安防事件的事前防范、事中处理、事后分析提供有效的技术支持为基本要求，建立起“人防部署严密、物防设施完善、技术手段先进、联防协调统一、应急处置高效”的集管理、防范、控制于一体的园区安全保障体系，对各类事件做到预知、预判、预防、预警和有效处置，切实加强园区的安全保障能力和应急处置能力。

本方案综合管理平台为载体，能综合集成视频监控系统、车辆抓拍识别系统、视频智能分析系统、周界报警系统等多个安防应用子系统，并通过上层综合管理系统的统一协调实现各应用子系统之间的资源共享与信息互通，实现各安防应用子系统之间的智能化联动和处置突发事件的应急指挥。同时站在园区安防与运维管理的高度，充分利用计算机和物联网技术手段，实现对园区安全防范的集中管理，从根本上提升园区安全防范能力，提高园区安全防范的整体联动响应能力和智能化管理程度，最终实现园区内各安防应用子系统的集中管理、资源共享、统筹调度，形成园区综合安防统一大平台局面。

3.3.2系统架构设计

园区安防管理系统架构拓扑图如下图所示：

- 系统架构拓扑示意图

3.3.3系统应用构成

园区安防管理系统内各类安防应用子系统众多，主要有视频监控系统、视频智能分析系统、车辆抓拍识别系统、周界防范系统、违禁物品检测系统等。

- 视频监控系统

视频监控系统是智能化安防管理系统最主要的子系统之一，系统在前端视频监控点位部署的设计根据园区场所的建筑布局，合理布置摄像机的位置，实时有效的对整个园区进行视频监控全覆盖和图像记录。监控前端的设计将结合园区实际监控需要选择合适的产品和技术方法，保障视频监控的效果。

- 视频智能分析系统

视频智能分析系统主要用在园区周界围墙和出入口等处，防止非法人员通过周界围墙走私、调换货物。系统直接采用前端智能分析摄像机和智能跟踪球机进行实时智能行为分析及入侵人员的自动跟踪，采用前端智能分析设备可有效降低视频传输带来的时延，及时保证周界和出入口区域的安全。

- 车辆抓拍识别系统

车辆抓拍识别系统主要用在园区车辆通关卡口对进出园区的车辆进行车辆抓拍、车牌识别、车型辨别、车身颜色识别、驾驶室人员记录和后检索，可有效记录进出园区车辆和对应驾驶人员的相关信息，便于事后查询。同时，系统还可对进出园区的车辆进行统计。

- 周界防范系统

园区智能安防监控系统中，周界防范系统主要承担了园区的周界安全保卫工作，主要由部署在院墙四周的红外对射或者电子围栏设备组成，并与视频监控系统形成联动机制，实现报警联动。

- 违禁物品检测系统

为了防止违法犯罪，过境人员及车辆通关物品，必须经过安全检测。为此，园区需要配备安检设备，如X光检测仪、金属探测器、手持探测器等设备。

四、智能卡口系统

本次项目需建设一套海关标准的智能卡口系统，其中包含4条B类通道，及1条进出共用的行政通道，以对进出卡口的车辆实现信息化、智能化管理，以此提高作业效率。

以上需要建设的B类通道需包含电子车牌自动识别系统、非接触式IC卡自动采集系统、电子地磅采集系统、自动放行控制系统等;

同时为实现卡口系统的正常运营，系统需要集中监控中心并配置辅助系统。辅助系统需包括制卡中心备案系统、UPS不间断电源系统等。

项目建设目标

本项目建设完成后需实现如下功能：

- 实现通道过卡业务信息实时监控功能；

- 实现业务运行非正常情况下告警提示功能；

- 提供设备运行状态实时监控，异常告警功能；

- 实现电子车牌或IC卡自动识别功能；

- 实现通道过卡车辆采集数据上传海关物流监控平台功能；

- 实现接收海关物流监控平台下发的放行控制指令，并根据指令内容进行相应的处理；

通道部署设计

卡口通道建设后设备部署示意图如下：

卡口通道设备部署示意图

卡口设备配置如下表所示：

| 序号 | 通道名称 | 电子车牌识别 | IC卡采集 | 电子地磅 | 放行控制系统 | 集中监控中心 | 制卡中心备案 | UPS不间断电源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进通道1 (A类) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 进通道2 (C类) |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 3 | 出通道1 (A类) | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 4 | 出通道2 (C类) |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 5 | 行政通道 （进出共用） |  | √ |  |  |  |  |  |

业务流程

1)车辆进卡口通道业务流程

货车进区卡口通道业务流程图

流程详细说明：

- 集装箱车辆到达海关监管区卡口；

- 如车辆为临时车辆，需车辆司机在卡口通道通过自动发卡机领取临时IC卡；如车辆为固定车辆，车辆直接驶入通道；

- 卡口前端采集系统检测到车辆进入通道后，启动采集时序，自动采集电子车牌号码或IC卡号、车重等相关数据；

- 前端采集系统将采集的车辆数据发送至集中监控中心，并由集中监控中心转发至海关物流监控平台；

- 海关物流监控平台接收到智能卡口系统发送的采集数据后，对数据进行分析、比对。完成后下发禁/放行指令至集中监控中心，并由集中监控中心转发至相应的前端采集系统；

- 前端采集系统对指令内容进行解析，并根据指令内容进行相应的处理。

  - 如接收的是正常放行指令，卡口系统控制电子挡杆抬杆，在车辆驶出集装箱进通道后控制电子挡杆落杆。

  - 如接收的是查验指令，前端采集系统控制电子挡杆抬杆，并提醒司机至相应的查验区进行人工查验，查验完毕后由人工核销相关记录。

2)货车出卡口通道业务流程

货车出区卡口通道业务流程图

流程详细说明：

- 货运车辆进入监管区智能卡口出区通道；

- 卡口前端采集系统检测到车辆进入通道后，启动采集时序，自动采集电子车牌号或IC卡号、车重等相关数据；

- 前端采集系统将采集的车辆数据发送至集中监控中心，并由集中监控中心转发至海关物流监控平台；

- 海关物流监控平台接收到智能卡口系统发送的采集数据后，对数据进行分析、比对。完成后下发禁/放行指令至集中监控中心，并由集中监控中心转发至相应的前端采集系统；

- 卡口系统对指令内容进行解析，并根据指令内容进行相应的处理。

- 如接收的是正常放行指令，系统控制电子挡杆抬杆，在车辆驶出集装箱出通道后控制电子挡杆落杆。

- 如接收的是查验指令，前端采集系统控制电子挡杆抬杆，并提醒司机至相应的查验区进行人工查验，查验完毕后由人工核销相关记录。

电子地磅

概述

电子汽车衡系统选用稳定可靠的高精度不锈钢柱式称重传感器和智能化称重显示仪表。柱式称重传感器有较好的偏载、温度漂移、蠕变、非线性等特性，采用激光焊接的不锈钢外壳全密封结构使之不受潮湿空气和腐蚀性气体的侵蚀，从而提高了传感器的使用寿命和可靠性。仪表具有高灵敏度、高分辨率，软件功能丰富，工作稳定可靠的特点。称重数据经仪表标准接口可供打印机打印记录，也可与计算机连接，组成称重管理系统。

秤台结构采用U形截面的冷弯型钢组焊，整体刚度、抗扭性能及台面的局部刚度都有很大的改进；模块化设计,可按用户要求组合,适于大批量生产,运输方便,安装调试简单,周期短;系统质量可靠和长期稳定性好。电子汽车衡广泛应用于各种工业及贸易场合,如冶金,矿山,机械,化工,港口及公路货站等,是各类载重汽车理想的称重计量设备。

技术指标

1）综合指标

额定称量:	80吨

最大安全过载:	125%FS

允许通过的汽车轴载:	~40吨

检定分度值:	20千克

台面尺寸:	18m (L)×3.4m(W)

结构:	3节秤台,全钢结构6+6+6

传感器配置	30t-GD/ 8只

基础形式:	无基坑、浅基坑

限位：	标准配置外加可维护性的外侧横向限位

精度:	OIML III级

电源:	220VAC(－15％～＋10％),50HZ±2％

传感器技术指标:

简介

GD摇柱式称重传感器是车辆衡用称重传感器,它安装维护方便、性能稳定可靠，适合在各种恶劣环境下使用。

性能优点

解决防潮、防腐问题

采用等离子氩弧焊技术。防护等级IP68，所有部件密封在不锈钢外壳内，防水、防腐，可用于各种恶劣的工作环境，计量性能丝毫不受影响。

防转动、防倾倒专利技术的自稳定摇柱结构

GD柱式传感器采用球面受力技术和侧面防側向力弧面技术的有机组合从而达到防倾倒要求，同时传感器底部连接柱面采用六角柱面形式从而又具有防转动功能。

低外型的柱式结构

安装方便、快速，过载能力强，无需专门工具。

获得荷兰NMi颁发的OIML R60 C3证书

获得美国NIST颁发的NTEP 15000III－L证书

性能参数

结构:压式柱型

额定容量:30吨

最大安全过载:150%FS

精度:OIML C3

分度值：2mV/V+0.002

非线性: 0.02%FS

滞后：+0.02%F.S

非重复性：0.01%F.S

蠕变(30分钟): 0.025%FS

零点平衡：±1%F.S

量程温度系数：0.002%F.S/C

零点温度系数: 0.002%F.S/C

温度补偿范围：-10C~+40C

使用温度范围: -20C~+60C

输入阻抗：116510

输出阻抗：15002

绝缘电阻：5000M(at50VDC)

激励电压：6~15V(DC/AC)

防护等级：IP68

称重显示仪表IND245

全不锈钢外壳，抗干扰能力强；防护等级IP44；

40X96 LCD全点阵液晶显示屏，全中文菜单显示

最大显示分度数:	50,000

A/D转换率:	内部366次/秒

灵敏度:1微伏/分度值

精度等级:	OIML6000e

三种称重方式可选：简单称重/标准称重/配对称重以满足客户的称重要求。

激励电压:	+10VDC，可带8只350欧姆的传感器

键盘设置;

数据或按钮输入皮重;

动态检测范围可选;

按钮清零范围可选;

自动零跟踪,跟踪范围可选;

清零、去皮、清除和打印功能

三种操作模式：简单称重、配对称重和标准称重

100条临时皮重表和200条永久皮重表

99笔货号及99笔客户号的输入、存储

按车号/货号/客户号分项累计

4000笔交易记录保存

打印/补打称重计量单，三种中文格式，一种英文格式及一种用户自定义格式

数据库浏览及编辑功能

SD存储卡支持备份和存储配置及标定数据

串口：COM1：RS232；COM2：RS232 /RS485/20mA电流环

使用温度范围:	-10错误！未找到引用源。C~40错误！未找到引用源。C

相对湿度:	10~95%(无冷凝)

电源:	100~242vAC,49~61Hz

功率:	错误！未找到引用源。8W

LQ-300K+Ⅱ称重打印机技术指标和功能（选购件）

型号:                 LQ-300K+Ⅱ称重打印机

外形尺寸:	           40030090(mm)

打印方式             24针点击式

打印速度:	           83字/秒（正常）333字/秒（超高速）

字符集:               中文GB18030-2000

字体:                 中文宋体、黑体

纸张规格：           连续纸宽度：76.2～254mm

单页纸宽度:100～257mm

纸张厚度:0.05～0.44mm

复写能力:            1+4层

接收缓冲区:          64K

打印头寿命:          4亿次/针

接口:                IEEE1284标准并行接口，USB2.0标准接口,RS232串口

工作温度范围:        5C～35C

数据格式：          通常、特殊命令和TOLEDO连续格式

五、X光机分拣线-智能安检分拣线技术方案

- 货物监管集中查验系统功能概述

货物监管集中查验系统是开展跨境电商业务的场所在监管部门严密监管的前提下，实现跨境电商物品自动分拣作业，以及通关物品检查的自动化控制和信息化管理。系统有效的提高了查验质量和查验速度，并降低了劳动强度。

货物监管集中查验系统的设置，兼顾海关的监管要求、企业的运作要求和长远发展，遵循整体架构科学，灵活性、针对性、弹性强，再扩展容易的原则，要求技术先进，选型配置经济实用，运行稳定安全可靠，操作维护简便，以人性化设计实施。

该系统能实现查验和分拣的“最优化自动控制、网络化信息管理”要求，满足“封闭式集中监管、便捷式快速通关”的需求，达到国内先进水平。

与传统快件查验方法（X光检查设备机检与人工查验）相比，快件自动查验系统主要具有以下技术特点和优势：

- 实现X光图像与EDI报关/报检信息同屏对比，能够提升查验效能；

- 可根据用户需求，灵活配置X光机操作员工作站和流水线监管关系，以提高系统通过率和管理水平；

- 具有动态称重等功能模块选项，能够丰富查验平台功能；

- 具有快件查验结果反馈功能，能够完善快件通关管理功能；

- 提高快件布控查验自动化水平，引入报关/报检单审单验放指令信息，能够加强快件查验预警功能；

- 配套条码扫描录入和自动输送分拣流水线平台，能够提高快件查验自动化水平，并提高快件通关效率；

- 实现报关/报检单信息和X光图像等相关数据集成和统一存档管理，方便快件查验数据检索和统计分析。

- 规范和标准

货物监管集中查验系统遵守以下规范和标准设计：

- GB       	   　   中国国家标准

- JB-T7012-93   　    辊子输送机行业标准

- JB-T3927-1999    　 带式输送机行业标准

- HG/J 20573-95 　    分散型控制系统工程设计规定

- GBJ93—86	  　    工业自动化仪表工程施工及验收规定

- GBJ131—90	      　自动化仪表安装工程质量检验评定标准

- GB50252—94	        工业安装工程质量检验评定统一标准

- GB50254—96	        电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

- GB50255—96	        电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范

- GB50258—96	        电气装置安装工程 1KV以下配线工程施工及验收规范

- GBJ567—88	        计算机软件产品开发文件编制指南

- GBJ-83             工业与民用电力装置的接地设计规范

- JGJ4688            施工现场临时用电安全技术规范

- GBJ55-83           工业与民用通用设备电力设置设计规范

- GBJ54-83           低压配电装置及线路设计规范

- IEC			        国际电工技术委员会标准

- IS0			        国际标准化组织

- AGMA		        美国齿轮制造商协会

- ANSI               美国国家标准协会标准

- JIC			        美国工业联合会

- ASME               美国机械工程师协会

- NEMA		        美国国家电子制造协会

- ASTM		        美国测试与材料学会

- IEC			        国际电工技术委员会标准

- BS			        英国标准学会

- AEMA			    美国国家电气制造商协会

- NEC	                英国全国电气规程

- DIN			        德国工业标准

- IS0			        国际标准化组织

- JIS			        日本工业标准

- SI				    国际单位制

- SSPC                钢铁结构涂层协会

- CECS72：97          建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

- 系统主要技术指标

- 系统处理快件为外形包装规则的箱、盒体, 对于外形尺寸不规则、包装不规范，及超小、超薄的快件如果需要上线查验，建议装入标准周转箱。

- 系统处理快件尺寸：MAX:800(L)×800(W)×800(H)mm

MIN:200(L)×200(W)×20(H)mm

- 系统处理快件重量不小于1KG/件，不大于50KG/件

- 整机运行噪声 ≤70dB（A）

- 最大噪声点噪声 ≤72dB（A）

- 整机连续工作时间：≥12 小时

- 空载连续工作时间：≥24 小时

- 系统保证每件快件判图时间不少于6秒

- 机械连续无重大故障时间：≥1000 小时

- 电控连续无重大故障时间：≥2000 小时

- 系统数据备份不小于三个月

- 所有扫描条码上线快件图像保存时间不少于三个月

- 不受 2 米外强电火花、冲击钻和电梯频繁启动的影响

- 系统可支持国内运营的所有快件公司的进出境快件条码处理。

- 单条监管流水线效率：600-900件/小时

- 系统主要功能

- 系统提供在线查验和快速通关两种通关方式；

- 同屏比对：系统通过条码扫描并处理,读取快件分运单，并从本地货物监管集中查验系统服务器中读取快件EDI报关/报检信息，海关关员可在海关主控室X光机操作员工作站上同屏比对海关指定的EDI信息选项和X光机快件机检图像；

- 自动分拣：经审单布控或关员机检判断需要开拆查验的快件，设备可根据海关系统提供的反馈信息将快件分拣到对应的查验作业区；

- 远程控制：在系统开机状态下，关员可以在远程通过一次启/停机操作，同时启/停X光机和线体传送带运动；

- 查验结果反馈：系统自动向本地货物监管集中查验系统服务器回写所有快件机检结果；

- 所有到达快件信息采集、条码补录功能；

- 验放指令获取、辨识、置放功能：平台对每一票快件有三个验放指令标记，在各环节根据不同的指令标记做不同处理。分别是审单指令（从快件通关系统中获得）、机检指令（关员机检判读时下达）、开拆指令（关员开拆查验后下达）；

- 系统自动生成设备工作日志功能（操作员、登陆密码、机检时间、机检结果等）。

- 快件监管信息的统计、查询及报表打印功能；

- 系统实时运行动态画面监控功能；

- 系统故障紧急停机安全保护功能；

- 系统物件卡塞自动停机功能；

- 系统查验暂存输送线溢出声光预告警及停机功能；

- 系统具备本地单独启动X光机检查功能，可应对不能进行网络远程控制的特殊情况。

- 总体功能说明

- 货物监管集中查验系统

货物监管集中查验系统由7部分组成，分别是：

- 线体（机械）：其尺寸和布局如后图所示

- 控制柜（电器）：摆放在线体附件，主要控制整个线体的运行和货物的移栽。

- 扫描站：放置于线体前端，对货物进行条码扫描。

- 称重：放置于扫描站后面，对货物进行称重。

- X光机：摆放于线体中间，对货物进行X光扫描，给出X光图像。

- 海关判图站：放置于海关判图室，对货物的EDI信息和X光图像进行同屏比对，接受海关关员指令，对嫌疑货物做标记并通知线体系统进行移栽。

- 海关服务器：放置于海关机房，与海关EDI服务器进行EDI数据交换，集中存储X光图像，是整个海关系统运行的中心

货物监管集中查验流水线示意图

- 系统业务流程

- 系统拓扑

根据系统主要技术、功能指标和业务流程的设计要求，系统拓扑结构设计如下图所示。从图中可以看出，系统共分为5个区域：服务器机房、海关主控制室、查验流水线区域、开拆查验区和收货区。

快件查验平台主要由以下几个部分组成：货物监管集中查验系统服务器、快件查验X光机图像数据服务器、X光检查设备与本地控制、快件X光机操作员工作站、管理工作站、货物监管集中查验系统流水线、快件扫描工作站、PLC线体控制柜。

与货物监管集中查验系统进行数据交互的外部系统主要是：海关快件通关服务器与本地货物监管集中查验系统服务器进行EDI报关数据同步，其实现可按照现行的中间数据库传输方式进行，也可按照许昌海关实际情况进行定制。

系统拓扑图

- 海关快件通关服务器

海关快件通关服务器（以下简称“快件管理系统”）由海关总署信息中心负责管理，主要功能包括汇总全国各地快件报关单数据，定时更新至各地快件监管中心本地数据服务器，同时收集快件查验结果。

- 本地货物监管集中查验系统服务器

本地货物监管集中查验系统服务器（以下简称“本地系统服务器”），由各地方海关负责分配海关网络地址和监管。利用海关总署信息中心开发的应用程序，可以实现本地服务器与快件通关系统的定时数据同步，接收快件审单后的EDI报关数据，并反馈查验结果。

在货物监管集中查验系统内部，本地服务器与快件查验平台数据服务器（以下简称“X光机服务器”）同步快件报关单数据，提供快件查验所需报关单信息，更新快件查验结果数据。

向输送流水线提供快件查验结果，以实现快件自动分拣。

- 货物监管集中查验系统X 光机图像数据服务器

货物监管集中查验系统X光机图像数据服务器（以下简称“X光机服务器”）主要功能包括：

- 与本地系统服务器同步快件报关单及查验数据（含机检、开拆查验）；

- 接收X光检查设备发送的X光图像，结合相应报关单数据，分发至快件机检工作站进行判读，并对判读流程进行有效管理；

- 为快件机检工作站、开拆查验站、管理工作站提供数据存储和查询服务。

- 保存动态称重模块反馈结果（可选）；

- X光检查设备与本地控制

X光检查设备扫描快件，并将生成的X光图像发送至X光机服务器。本地控制可以实现设备开机、关机，并在快件机检工作站或网络出现故障时提供本地判读功能。

- 快件扫描工作站

扫描上线快件的条码，处理得到分运单号。

- 快件X光机操作员工作站

同屏显示快件X光图像及对应的报关单数据，提供图像处理功能，在由海关关员判读后自动将查验结果反馈至查验系统服务器。每个查验流水线（含1套X光检查设备）可以配置1个或1个以上快件机检工作站。

- 管理工作站

实时显示查验流水线的工作状态，并控制流水线的启停、模式选择。

为用户提供海关快件布控查验信息管理、报关单数据同步、检索查询及导出快件查验数据、和快件查验数据报表等功能；

- 线体控制系统

通过对流水线各个检测点信号的采集，实施图形化反映系统各节点的工作状态，更直观的提示操作人员及时发现和处理故障。

将控制软件采集到的信息进行统一处理，并与查验系统服务器进行信息交互，将查验系统服务器的信息实时转给控制系统，以便控制系统进行确定地分流操作。

- 货物监管集中查验系统流水线

货物监管集中查验系统流水线包括快件输送及自动分拣所需的上货滚筒、皮带输送机、快件分拣移载机、垂直提升机和滑槽等功能模块。

快件间距调整模块可以保证快件之间保持足够距离，以满足快件分割及通过率匹配要求。

快件分拣正位模块可以将快件调整至靠近流水线分拣口一侧，有利于分路器完成自动分拣动作。如未配置快件分拣正位模块，则应要求在快件查验平台流水线入口人工放置快件时，应尽量靠近流水线分拣口一侧。

- 在线查验业务流程

- 假设条件

海关快件通关服务器已经将具有审单指令的报关单信息通过海关内部网同步至本地海关快件物流服务器。

海关关员已经对需要布控查验的报关单，通过快件查验平台中的管理工作站进行布控设置。

在通关查验前，快件公司员工已通过对讲系统联络监控室，由监控室内海关关员启动平台运行。在X光机检查完毕后，关员关闭X光机控制系统。

- 业务流程概述

系统通过快件条码信息获得对应报关单信息，报关单信息和X光图像通过网络传输同屏显示在海关监控机房的对应监控终端上，海关关员依据快件X光图像和报关单信息进行判别决定是否对放行或开拆查验。

业务流程图如下图所示：

- 业务流程详细描述

- 快件公司在监管库区将准备上线快件（指已报关并且审单指令为 “查验”的快件, 在100%查验时为全部快件）放置在输送线上，暂未申报的快件放置在待报关区。

- 快件进入输送线，到达入口工作站时，快件公司使用无线条码阅读器（或有线扫描枪）扫描快件条形码，并将快件条形码信息通过无线方式（或有线网络方式）传送给查验平台。

- 可选步骤：快件经动态称重和放射性物质检测后，检测结果自动与对应的快件报关单数据进行关联。

  - 在称重超标时，系统自动报警，转置现场人员处理，流程终止。

  - 系统经放射性物质检测异常时，系统自动报警，转置现场人员处理，流程终止。

- 快件通过流水线自动进入X光检查设备接受扫描检查，生成的X光图像自动与对应的快件报关单信息关联存储。

- 对于布控的快件，查验平台直接将其设置为“机检后开拆”，并经输送线分流传送至待开拆区。对于一票多件的快件，根据分单号和件数判断是否全部检查完毕，只要有一件布控开拆，之后上线的其余同票快件自动传送至待开拆区。

- 对未布控的快件，查验平台将X光图像、报关单信息及称重等信息分发至机检工作站；

- 在机检工作站，系统将X光图像、报关单等信息同屏显示在工作站的界面上。系统对于审单指令是“查验”的快件给予突出显示。

- 机检关员根据报关单信息与X光图像对比进行判图，并通过机检工作站下达机检指令。

  - 对所有机检放行的快件，快件经输送线将快件传送至放行区；

  - 对所有机检开拆的快件，快件经输送线将快件传送至待开拆区；

- 在开拆查验站，海关关员通过扫描快件条码或输入分运单号等查询条件，调阅X光图像和报关单等信息。

- 海关关员根据系统显示的信息，对待开拆快件进行针对性查验，并登记开拆查验结果

- 对于查验结果，系统自动回写到海关快件通关服务器。

- 快速通关业务流程

- 假设条件

在通关查验前，快件公司员工已通过对讲系统联络监控室，由监控室内海关关员启动平台运行。在X光机检查完毕后，关员关闭X光机控制系统。

- 业务流程概述

快速通关模式是在特殊情况和条件下，不具备利用报关单信息对快件进行检查一种检查模式。在此模式下操作，不需要进行条码扫描，快件直接通过X 光机，海关关员依据X图像决定是否对放行或开拆查验。

- 业务流程详细描述

- 快件公司在监管库区将准备上线快件（指已报关并且审单指令为 “查验”的快件, 在100%查验时为全部快件）放置在输送线上，暂未申报的快件放置在待报关区。

- 快件进入输送线，到达入口工作站时，快件公司不使用无线条码阅读器，由流水线识别货物进入时，触发系统产生缺省快件条形码。

- 快件通过流水线自动进入X光检查设备接受扫描检查。

- 查验平台将X光图像及称重等信息分发至机检工作站；

- 在机检工作站，系统将X光图像自动显示在工作站的界面上。

- 机检关员对X光图像进行判读，并通过机检工作站下达机检指令。

  - 对所有机检放行的快件，快件经输送线将快件传送至放行区。

  - 对所有机检开拆的快件，快件经输送线将快件传送至海关查验区。

- 快件查验通过率估算

| 快件平均长度 （毫米） | X光机/快件机检工作站配置比例 | 最大机检判读 时间（秒） | 通过率 （件/小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 1:2 | 6 | 900 |
| 400 | 1:2 | 6 | 900 |
| 600 | 1:2 | 6 | 720 |
| 800 | 1:1 | 6 | 600 |

注：快件之间间距200毫米，输送速度0.4米/秒。

- 系统实施详细方案（标准线）

货物智能安检分拣系统设备现场安装布局图（货物出口，含海关+国检查验）：

- 系统网络布线设计

- 系统布线采用强，弱电分开布放原则；

- 采用标准桥架及线槽；

- 通信网线布放符合 GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中的规定；

- 现场接线端子无裸露；

- 所有引线端子采用冷压端子连接。端子穿号码标号或按标准分。

系统各设备采用1000M以太网（六类带屏蔽线）进行连接，根据服务器位置、机检工作站、开拆查验站、管理工作站和设备监控站的位置和数量布置网络接口。

- 系统数据接口要求

平台服务器与本地服务器

快件系统服务器与海关通关系统中间服务器同步快件报关单及快件查验结果数据。海关通关系统中间服务器向快件系统服务器提供快件查验所需报关单信息，快件系统服务器向本地服务器更新快件查验结果数据。

快件系统服务器开放数据表结构，海关中间服务器可主动访问方式向快件系统服务器同步数据。本地服务器数据库文件采用SQL2000格式.

- 系统功能模块设计

- 信息系统管理模块

信息系统管理模块共包括以下子系统：快件X光机操作员工作站、开拆查验工作站、快件查验管理工作站和服务器。

信息系统各工作站提供用户名和密码验证功能，并支持默认用户登录。

- 快件X光机操作员工作站

快件机检工作站提供的主要功能如下：

- X光图像显示，支持对X光图像进行变换和处理，详细见管理工作站图像处理部分描述；

- 报关单信息显示，用户可选择界面显示字段，当“审单验放指令”是“查验”时，应突出显示；无快件条码对应的报关单信息时，提示“无EDI信息”；

- 快件机检查验结果选择：“放行”和“查验”；

- 剩余判读时间提示；

- 辅助信息显示：用户名、系统时间、已查验快件计数；

- 暂停查验功能选择；

- 限时判读功能，超过判读时间限制且未给出查验结果时，系统自动给出“放行”结果，判读时间限制可以在6-8秒之间设置。

- 向快件系统服务器反馈机检查验结果。

- 快件查验管理工作站

主要功能描述：

管理员工作站用于进行安检图像的查询、检索和管理。有权限的操作人员可以通过管理员工作站对网络内安检设备、所产生的图像数据以及操作人员进行集中管理。管理员工作站在实现集中管理功能的同时，充分考虑便于管理人员操作使用，提高管理效率。管理员工作站的主要功能如下描述：

- 用户管理功能

- 用户级别定义

管理员可通过此功能自定义用户级别（包括：系统员、管理员、操作员等用户级别），然后再给相应的级别赋予不同的操作权限（包括：查询、添加、修改、删除等等）。系统对于操作权限的设置可以针对具体的操作按钮。

- 查询、添加、删除用户

管理员可对所有员工的档案信息进行管理，赋予不同的用户级别权限。

管理员可以查询系统中各种用户级别下有哪些用户，并可根据需要添加、删除用户。

- 图像管理功能

管理员可以根据图像时间、员工ID号等条件检索图像。查询条件可以是一个，也可以是任意多个的自由组合。

- 图像处理功能

- 显示颜色设置：操作员可根据自身习惯选择窗口背景色。

- 图像显示方式：支持黑白、多能量、伪彩色显示方式，可一键切换成全彩色或全黑白图像。

- 图像超级增强功能：同时增强易穿透物质和难穿透物质的显示效果，获得整幅图像的最佳对比度；

原始图像                      超级增强

- 局部图像穿透增强：增强局部图像的对比度，使得局部物质显示更加清晰。

- 图像反转显示：彩色图像颜色基调不变，饱和度取反，黑白图像灰度值取反，即吸收率高的物体显示为亮色或白色，吸收率低的物体显示为深色或黑色；适于观察密度较高的细小物体(如金属丝)；

原始图像                      图像反转显示

- 无机物剔除图像：无机物显示为灰度图像；有机物和被较薄无机物覆盖的有机物颜色不变，将被突出显示；

- 有机物剔除图像：有机物显示为灰度图像；无机物和被较薄有机物覆盖的无机物颜色不变，将被突出显示；

无机物剔除                           有机物剔除

- 支持色饱和度扫描及灰度扫描。

- 对高密度物质报警：当被检物品吸收率很高造成图像无法分辨时，系统报警并用指定颜色方框标记穿不透区域。

- 具有九选区2倍、4倍、8倍线性放大功能，或连续无级缩放功能，并有图像微缩窗口。同时支持任意选区连续放大2至8倍，放大选区漫游；任意选区可进行图像增强等处理。

- 图像边缘增强：增强图像中的边缘尤其是微弱边缘，使图像中结构轮廓信息更加突出清晰；

- 炸药毒品自动侦探功能：当根据有效原子序数信息判断被检物品含疑似爆炸物或毒品物质时，系统报警并用指定颜色方框标记嫌疑区域；

- 危险品、违禁品访问和插入功能：

    - 危险品图像插入功能可以自动、随机在被检物品检查过程中插入虚拟的危险品图像，帮助训练和考核操作人员图像识别能力；

    - 危险品图像可以选择在被检物品图像之间插入整包虚拟包裹图像方式，也可以选择将虚拟危险品插入到实际的被检物品图像中；

    - 高级管理人员可以设定插入危险品图像的规则，包括危险品类别和插入频率等。

- 图像可变吸收率：可分十个级别改变图像的吸收率；

- 薄形物品连续扫描功能

- 高穿透力图像显示：增强高吸收率物质（难穿透物质）的对比度，提高难穿透物质背景下的细节显示效果；

- 低穿透力图像显示：，提高低吸收率物质（易穿透物质）的对比度，使易穿透物质显示更加清晰；

高能穿透                      低能穿透

- 屏幕可分辨灰度等级256级或以上

- 图像格式转换功能

对于检索到的图像，操作员还可以点击“导出”，将所选的一幅或多幅图像导出为JPG格式的文件，并将这些文件保存至支持USB接口的移动存储设备（如：U盘）上。

- 设备监控功能

此功能查看所有设备的状态信息（关机、运行、故障等）。

- 远程诊断功能

管理员可以对安检机进行远程进行诊断，诊断的结果可以以诊断报告的形式展现。

- 图像监视功能

该功能可以实时显示所选中安检设备扫描完的图像；用于监视指定安检机的检查过程。

- TIP考核管理

对各安检机操作员进行考核，例如随机注入各种伪危险品图像或违禁品图像到操作员工作站，考核操作员在岗工作能力。

- TIP图像生成和插入

各种伪危险品的生成和插入更新等操作，并可以对伪危险品的插入频率和方式等进行设置。

- 查询统计

对操作员处理图像统计，怀疑/开包行李数量统计等，同时支持查询统计结果以报表和图形形式显示及打印输出。

- X光机图像数据服务器

X光机图像数据服务器提供的主要功能如下：

- 在管理工作站启动同步后或设置为自动同步功能后，执行报关单数据同步；

- 接收X光检查设备发送的X光图像，结合相应报关单数据，分发至快件机检工作站进行判读，并向输送流水线提供快件查验结果，以实现快件自动分拣。对判读流程进行有效管理；

- 为快件机检工作站、管理工作站提供数据存储和查询服务。

- 获取并保存快件条码扫描和录入信息的反馈结果，并与X光图像绑定。

- X光机系统模块

一条流水线上安装一台 X 射线机工作站，该台X光机配置1套X光图像操作员工作站。

- 快件查验自动分拣输送系统模块

总体要求

1、 线体的规格（参照方案布局图）；

2、 线体材质为碳钢，表面喷漆处理；所有加工材料不允许有飞边、毛刺、裂纹，相邻接口应过渡光滑，不允许有逆向阶差；

3、 驱动装置转动平稳，无卡阻撞击现象，线体传输及分流顺畅平稳；

4、 驱动装置连续工作8小时后温升小于30℃。

5、 主驱动采用品牌电机，电机应有过载过流保护功能；

6、 皮带机应有防止皮带跑偏装置及纠偏调节机构，确保纠偏效果良好，直线皮带机在正常工作速度下最大跑偏量单边不超过5mm，滚筒为鼓形具有自动纠偏功能；

7、 皮带机应有张紧调节机构，张紧可靠，调整方便；

8、 各线体线速度按选型要求；

9、 皮带机脚架设计时，考虑到清理卫生的难易；

10、皮带材质的要求，按技术标书中的关键部件选型要求；

11、本工程新制设备所用钢材均采用合格产品；

12、轴类零部件采用优质钢材热处理加工制作；

13、电气控制系统采用品牌PLC实行总体控制，输入、输出需要预留各10％以上点,整体电控须有高分辨率触摸屏控制；

14、监控系统能够实现对整个运行过程的实时监控，通过监控画面准确找到故障的位置，并记录故障的发生时间及代码等信息；

15、设备应有接地及漏电保护装置，穿线管采用钢管；

16、在系统人工操作的位置须有急停控制开关；并设置在显眼和便于操作位置；

17、各电缆、电线的分布必须具有桥架、线管或线槽等防护措施；确保在电缆随机构移动中不被拉断或与其它部件卡阻；在各动作部位具有警示标识或防护措施；

18、线槽走线应固定于脚架上方，整体回路的设计应美观、大方、安全；

19、系统设备运行时要保证线体间过渡处快件运行通畅，无卡阻现象，各线体的连接处需设置必要的过渡机构；

20、线体输送及自动分流过程中快件不能发生挤压、碰撞，保证平稳有序运行；

21、产品设计、制造、安装调试必须符合相应的国家标准和规范要求。

- 快件查验输送实时控制系统模块

主控计算机实时控制程序通过工业以太网，采集快件监管输送系统中各区域分布的传感器、条码阅读器等实时信息，再通过实时控制程序运行，通过网络实现分布式控制，满足海关对国际快件监管的全部生产工艺要求。

- 控制软件

通过对硬件信号采集，完成系统的机械结构的动作，使之有机的结合。达到流程的正确性。

- 监控软件

通过对流水线各个检测点信号的采集，实施图形化反映系统各节点的工作状态，更直观的提示操作人员及时发现和处理故障。

- 上位机软件

上位机软件将控制软件采集到的信息进行统一处理，并与平台数据库进行信息交互，将数据平台的信息实时转给控制系统，以便控制系统进行确定地分流操作。

上位机软件界面如下图所示：

- 系统安全设计

- 网络安全

由于系统为海关查验专用网络，不涉及与公用网络的接入，因此，系统本身具有较好的物理安全性。因此，主要从授权访问、数据保护和病毒防护达到系统的安全保护。

- 采用域用户验证等操作系统级安全策略，防止非法用户接入系统；

- 在数据库级通过存储过程或在应用服务器级通过接口模块提供数据访问功能，限制数据访问能力；

- 病毒防护包括桌面终端防毒、服务器防毒；

- 数据存储安全

- 数据集中存储，有利于各项业务间的联动处理，并且有利于实现分级授权，加强控制和监督。

- 对集中存储服务器采用RAID，减小因硬盘故障导致数据丢失的概率；

- 采用双机，保证业务连续性（可选）；

- 根据系统安全性级别，可采用不同的备份策略，推荐每月全备，每周差备的方式进行（可选）。

- 用户终端安全

- 安装防病毒软件；

- 屏蔽操作系统界面，系统开机直接进入应用软件，退出直接关机。用户不能返回操作系统；

- 屏蔽U盘、移动硬盘、光盘等移动设备的自动运行功能；

- 对终端设备增加外壳，防止非授权用户对设备进行拆解（可选）。

- 主要硬件设备技术要求

- X光机技术参数

| X光机技术参数 |  |
| --- | --- |
| 通道尺寸（mm） | 1010 毫米 (宽)×1005 毫米 (高) |
| 传送速度 | 0.2米/秒 |
| 传送带高度 | 300 毫米 |
| 最大负荷 | 200 千克（均匀分布） |
| 主要性能指标 |  |
| 丝分辨力 | 40AWG（0.078 毫米金属丝） |
| 穿透分辨率 | 38AWG |
| 典型穿透力 | 40mm |
| 空间穿透力 | 1.0mm |
| 穿透力（钢厚） | 40 毫米 |
| 存储灰度级 | 32 位 |
| 显示器 | 17 吋彩色显示器，分辨率达1280×1024 |
| 图像处理功能 |  |
| 图像处理 | 具有扇形成像，能对无论如何摆放行李都能全部透视，无盲点、无死角；具有黑白、反色、亮暗增强、高能穿透、低能穿透、有机物剔除、无机物剔除、超级增强、可变吸收率、伪彩色等，具有24Bit 以上实时处理能力；边缘增强、色饱和度扫描、灰度扫描、超级扫描、有机物剔除、无机物剔除 |
| 物质分辨 | 具有薄有机物、有机物、无机物、灰度/混合物、材料、有效材料等分辨功能；有机物：橙色；无机物：蓝色；混合物和轻金属：绿色 |
| 选区与放大 | 任意选区，1～64倍放大，支持连续放大 |
| 图像回拉 | 图像反转、放大、并可对已经存储的所有副数图像前后无限回放 |
| 图像存储能力 | 500G以上硬盘空间，至少20000幅图像，图像格式可为gif、jpeg、bmp、tiff 等常见图像文件，图像可导出到USB（2.0 口及以上）移动存储设备，通过操作控制台可打印屏幕上显示的图像，并打印图像记录报告 辅助功能日期/时间显示，行李计数 |
| 辅助功能 | 日期/时间显示，行李计数，用户管理，系统工作计时、射线出束计时，上电自检，图像存储和检索，维护诊断，双向扫描，图像识别培训 |
| 报警辅助 | 智能识别高密度报警，图像科吸收率、高吸收区报警、爆炸物/毒品辅助检查，危险品图像插入，通过危险品模拟图像插入功能等方式，辅助提示识别较为典型的危险品，并提供高密度区域、爆炸物、毒品、电池类产品等辅助探测及报警功能。网络扩展 |
| X射线发生器 |  |
| 阳极电压 | 160 千伏（可调） |
| 冷却方式 / 运行周期 | 油冷 / 100% |
| 胶卷安全 | 对符合ASA/ISO1600 标准胶卷安全 |
| 安装数据 |  |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 3612 毫米×1320 毫米×1790 毫米 |
| 重量 | 1200 千克 |
| 储藏温度 / 相对湿度 | -40℃～+60℃ / 5%～95%（不结露） |
| 运行温度 / 相对湿度 | 0℃～+40℃ / 5%～95%（不结露） |
| 电源 | 交流220 伏(-15%～+10%)，50 赫兹±3 赫兹 |
| 功耗 | 1.0 千伏安 |

- 多楔带式辊道机

技术要求：

- 技术成熟、稳定可靠。

- 噪音低，平均噪音小于65db。

- 外观及色彩美观大方，结构简单、合理、故障率低为免维护设备。

- 输送平稳快速。

- 输送负载能力强：100KG/M。

- 设备配置性价比高。

| 多楔带式辊道机技术参数 |  |
| --- | --- |
| 输送面有效宽度(mm) | 1000 |
| 输送面高度(mm) | 700-800可调 |
| 搬运能力 | 最大100kg/m |
| 输送速度 | 0.2~ 0.6m/s |
| 噪音 | <65db |
| 结构形式 |  |
| 传动形式 | 电辊筒驱动多楔带 |
| 电辊筒 |  |
| 多挈带 | ORMANDYORMANDYORMANDY |
| 机架 | 120*40*15*3型材，可调高度式杯脚 |
| 护边 | 150mm高,c型型材 |

- 皮带输送机

技术要求：

- 整机噪音：≤65 dB。

- 承载能力：150kg/m

- 电机功率：0.37-1.5Kw

- 皮带厚度：3mm，延伸率ε≤1％（拉力为12N/mm时）

- 传送带应采用PVC面胶质或更好材料，具有阻燃和抗静电、无毒和防霉特性。

- 外观及色彩美观大方，结构简单、合理、故障率低为免维护设备。

- 输送平稳快速，设备配置性价比高。

- 动态电子秤

体积：长1200mm*宽1000mm*高700mm

速度：18米/分钟

计量范围0—100kg

计量精度：国家三级秤标准

最大承重100kg

- 移载机

移载机是为常用的一种三向直角转弯分拣设备，由直行的皮带和90度方向的电动辊筒组成,安装于输送线体内部，根据流程的需要,通过系统的控制，对货物实现1个直行/2个90度转弯路线的分配，实现按照要求分拣的目的。

技术要求：

- 定位精准，反应迅速。

- 噪音低，平均噪音小于65db。

- 外观及色彩美观大方，结构简单、合理。

- 输送平稳快速。

- 可较好的适应快件输送的多样性、特殊性。

| 移载机技术参数 |  |
| --- | --- |
| 移载效率 | 最大1000件/小时 |
| 最大负载 | 100kg |
| 分路角度 | 90° |
| 工作电压 | 380V AC（+10%～-15%），50±3Hz |
| 功耗 | 750w |
| 噪声级 | <65db |
| 结构形式 |  |
| 主向传动形式 | 窄型皮带传动 |
| 移载传动形式 | O带辊筒传动 |
| 顶升方式 | 凸轮+顶升块 |
| 单条皮带宽度 | 40mm |
| O带品牌 |  |
| 马达 |  |
| 皮带 |  |
| 检测元件 |  |
| 机架 | 120*40*15*3型材，可调高度式杯脚 |
| 辊筒 | 50直径带带辊筒 |
| 驱动辊筒形式 | 带多圆弧槽辊筒 |

- 控制系统主控PLC及拓展模块设备

可以定制开发PLC自动化控制软件，能满足查验系统所有电器的控制功能。

内存容量：不小于256K 字节。

用户程序存储器类型：EEPROM

CPU 执行时间：位操作小于0.06μs/。

- 电气控制柜

系统配置1套电气柜和控制柜，为查验分拣输送线、X-光机和计算机网络系统提供380VAC、220VAC、24VAC电源。

电气、控制柜根据安全适度配电容量分配原则，选用进口低压电器和动力电缆，设计多路供配电系统。

- 条码扫描器

条码扫描器用来识读快件上的条码信息，并以此作为检索EDI数据库的依据，条码阅读的准确性、有效性对于保证监管系统的高效率有着十分重要的作用。在本控制系统中，选用手持式、工业用无线条码扫描器，USB接口/串口；支持无线扫描、红光扫描；快速回弹按键；符合人体工学设计。具有识别率高，防护等级高，耐使用等优点。

系统可通过软件,将扫描的条码,按照各不同快递公司的编码规则, 处理后得到分运单号。

- 告警装置

每条监管输送线上分别安装有声光告警装置。一旦设备启动或某设备有故障。相应的告警装置将自动发出声光告警信号，提示操作人员排除故障。

- 光电传感器

本系统中使用了一定量的光电传感器，用于检测输送线上物流的运行信息。在本系统中设计使用工业级产品，性价比较好。

- 系统供配电要求

- 系统设备用电装设功率

本系统考虑系统扩容、库区处理系统及控制设备同时用电的可能，装设功率为20KW。

- 配电方式

- 动力用电

本系统用电负荷等级为特别重要负荷，低压配电380V三相五线制。配电方式为从变压后的低压配电屏中引线至系统设备配电柜，再由系统设备配电柜送至各输送设备和分拣系统。此电源应由土建单位敷设到位。

- 机房用电

计算机房内用220V电源应由变压器单独敷线供电，功率负荷约为3KW。机房内设置专用地线，按规范接地电阻≤1Ω。此电源由土建敷设到位。

- 照明

室内照明等级可按土建施工设计指标为基础，需增加数量待详细设计后定。

- 接地

线体设备应有良好的接地，除运行皮带选有防静电性能外，设备与地的接地电阻应< 4Ω

- 采购总体清单

| 序号 | 项目 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件系统 | 通关一体化申报系统 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 跨境电商场站管理系统 | 1 | 套 |  |
| 3 | 机房及配套设备 | 机房及配套设备 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 环境软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 弱电智能化 | X光机分拣线 | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 智能卡口 | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 安防监控 | 1 | 套 |  |
| 9 |  | 综合布线（含总体集成费） | 1 | 批 |  |

项目清单

| 通关一体化申报系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 功能描述 | 数量(套) |
| 1 | 备案管理 | 车辆备案、车架备案、电子关锁备案、IC卡信息维护、集装箱类型维护、监管袋信息维护等； | 1 |
| 2 | 舱单查询分析 | 口岸舱单信息的订阅、查询、分析； | 1 |
| 3 | 转关查询分析 | 转关单信息的订阅、查询、分析； | 1 |
| 4 | 监管场所管理 | 监管场所应有电子库位信息，可随时查询货物所在位置。应有货物存放时间、存放状态信息，存放状态包括：入场所未申报、申报未放行、待查验、暂扣货物、已放行待出场所、已处监管场所等。 | 1 |
| 5 | 智能卡口系统接口 | 接收智能卡口采集的硬件信息，进行电子单证比对，返回卡口相关指令、状态； | 1 |
| 6 | 联动业务接口 | 郑州关区内其他口岸、场所、特殊区域的联动； | 1 |
| 7 | 查验货物管理 | 接收海关的查验指令，并在系统中展示； | 1 |
| 8 | 仓库出入库信息接口 | 接收仓库管理系统的出入库信息，并返回相关的指令、状态； | 1 |
| 9 | 电子放行接口 | 订阅海关的报关单放行信息； | 1 |
| 10 | 物流核放单管理 | 在系统中实现物流核放单的申请，并接收海关的审批回执； | 1 |
| 11 | 基础资料管理 | 企业、车辆、IC卡、电子车牌等基础信息的维护； | 1 |
| 12 | 权限管理 | 系统账户、密码以及相关权限管理； | 1 |
| 跨境电商场站管理系 |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 功能描述 | 数量(套) |
| 1 | 理货报告预报管理 | 系统中维护理货预报的相关信息，并将电子数据发送至电子口岸跨境平台； | 1 |
| 2 | 理货报告理货管理 | 系统中维护理货报告的相关信息，并将电子数据发送至电子口岸跨境平台； | 1 |
| 3 | 理货报告确报管理 | 系统中维护理货报告确保的相关信息，并将电子数据发送至电子口岸跨境平台； | 1 |
| 4 | 未过安检分单录入 | 未过安检的物流分单，通过系统录入，并将电子数据发送至电子口岸跨境平台； | 1 |
| 5 | 理货报告回执 | 接收电子口岸跨境平台返回的入库回执以及其他状态回执； | 1 |
| 6 | 海关指令 | 接收电子口岸跨境平台返回的入库回执以及其他海关指令； | 1 |
| 7 | 检验检疫指令 | 接收电子口岸跨境平台返回的入库回执以及其他国检指令； | 1 |
| 8 | 放行指令查询 | 接收电子口岸跨境平台返回的海关、国检放行指令； | 1 |
| 9 | 布控查验指令 | 接收电子口岸跨境平台返回的海关、国检布控、查验的指令； | 1 |
| 10 | 拆包理货查询 | 接收电子口岸跨境平台返回的海关、国检的拆包理货指令； | 1 |
| 11 | 批次布控查询 | 接收电子口岸跨境平台返回的海关、国检的批次布控指令； | 1 |
| 12 | 前台界面展示 | 系统各功能的前台展示、优化； | 1 |
| 13 | 和跨境平台接口 | 和电子口岸跨境平台的接口； | 1 |
| 14 | 和PDA接口 | 系统和PDA扫描枪的接口； | 1 |
| 15 | 基础资料管理 | 企业、币值、口岸、包装种类等相关资料的维护； | 1 |
| 16 | 权限管理 | 系统账号、密码以及相关权限管理； | 1 |
| 17 | 费用管理 | 系统约价方案、费用结算方式等维护； | 1 |

| 机房及配套设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 硬件名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、园区机房部分硬件设备采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | WEB服务器 | 2U机架式, *CPU:2*Intel Xeon E5-2640 V2 8核； 内存:64G DDR3,硬盘:2*300G,网卡:4个千兆口,电源：2*460AC，自带光驱. | 1 | 台 |  |
| 2 | 数据库服务器 | 4U机架式, *CPU:4*Intel Xeon E7-4809v2 6核； 内存:128G DDR3,硬盘:2*300G,网卡:4个千兆口,电源:2*460AC,HBA:2*8G，自带光驱 | 2 | 台 |  |
| 3 | 交换服务器 | 2U机架式, *CPU:2*Intel Xeon E5-2640 V2 8核； 内存:64G DDR3,硬盘:2*300G,网卡:4个千兆口,电源：2*460AC，自带光驱. | 1 | 台 |  |
| 4 | 磁盘阵列柜 | *缓存:24GB； 主机端口:8个8Gb/s FC接口、4*24G SAS后端口,硬盘:12*600G,电源：2*800W。 | 1 | 台 |  |
| 5 | SAN交换机 | 端口:24口,配备8端口许可及8端口8Gb SFP模块. | 1 | 台 |  |
| 6 | 核心交换机 | 置冗余交流电源，千兆以太网电接口24个； *万兆以太网光接口4个； 配置原厂商光模块：2个千兆多模光模块。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 接入层交换机 | 52端口含2个千兆单模光模块，可启用三层交换协议。 | 3 | 台 |  |
| 8 | 防火墙 | *1U4个10/100/1000BASE-T接口； *整机吞吐率≥1Gbps； 最大并发连接数≥100万，IPSECVPN功能 IDP入侵防御功能 | 2 | 台 |  |
| 9 | KVM | 屏幕尺寸：17寸,16个VGA口,PS2/USB双界面转换模组. | 1 | 套 |  |
| 10 | 42U服务机柜 | 42U(含3个8口PDU) | 2 | 个 |  |
| 11 | 网络机柜 | 42U(含3个8口PDU) | 1 | 个 |  |
| 二、海关机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 置冗余交流电源，千兆以太网电接口24个，万兆以太网光接口4个，配置原厂商光模块：2个千兆多模光模块。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 接入层路由器 | 固定GE口5个、1个CONSOLE口， | 2 | 台 | ， |
| 3 | 接入层 | 52端口含2个千兆单模光模块 | 3 | 台 |  |
| 4 | 防火墙 | *1U4个10/100/1000BASE-T接口； *整机吞吐率≥1Gbps； 最大并发连接数≥100万，IPSECVPN功能 IDP入侵防御功能 | 2 | 台 |  |
| 5 | 网络机柜 | 42U(含3个8口PDU) | 3 | 个 | 含弱电间 |
| 三、国检机房部分 |  |  |  |  |  |
| 7 | 核心路由器 | 固定GE口5个、1个CONSOLE口， | 2 | 台 |  |
| 8 | 核心交换机 | 置冗余交流电源，千兆以太网电接口24个，万兆以太网光接口4个，配置原厂商光模块：2个千兆单模光模块。 | 2 | 台 |  |
| 9 | 接入层交换机 | 52端口含2个千兆单模光模块 | 2 | 台 |  |
| 10 | 防火墙 | *1U4个10/100/1000BASE-T接口； *整机吞吐率≥1Gbps； 最大并发连接数≥100万，IPSECVPN功能 IDP入侵防御功能 | 2 | 台 |  |
| 13 | 网络机柜 | 42U(含3个8口PDU) | 3 | 个 |  |

| 环境软件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品型号 | 产品描述 | 数量 |
| 一、管委会机房 |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | Microsoft Windows Server 2012(x64) standard | 4 |
| 2 | 数据库软件 | ORACLE 11G 1CPU standard FOR Windows | 1 |

| 智能卡口系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道类型：2进2出B类货运通道和1条共进共出C类行政通道： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 设备名称 | 技术参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1、电子车牌自动识别系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 电子车牌识别器 | 工作频率：ISM 900～930MHz（中国）； |  |  | 套 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 识别距离：5～30米； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通信接口：支持TCP/IP、RS232、RS485、Wiegand26/34接口； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持标签协议：EPC C1 Gen（ISO 18000-6C），ISO 18000-6B； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 识别率：≥99.9%； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防护等级：IP65； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度：-20～70℃； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 免费提供提供API开发包。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 电子车牌设备安装支架及杆件 | 镀锌管质； |  |  | 套 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 管壁：≥3mm； |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 电子车牌识别标签 | 符合海关总署标准(陶瓷型) |  |  | 张 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 工作温度：-10℃～60℃； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 存储温度：-10℃～60℃； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防护等级：IP67； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 协议：ISO-18000-6B/6C； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 容量：64-512bits； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 频段：UHF； |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 电子车牌识别系统软件 | 电子车牌信息采集； |  |  | 套 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 能够通过电子车牌阅读器，通过无线的方式获得电子标签物理序列号及存储的车牌信息； |  |  |  |  |  |  |
| 2、电子地磅系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 电子地磅及配件 | 数字式额定称量：≥80吨； |  |  | 套 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 最大安全过载：125%FS； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 允许通过的汽车轴载：≥40吨； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分度值：≤20千克； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面尺寸：18m(L)×3.4m(W)； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 结构：3节秤台,全钢结构,秤台刚性：1/1000；安全系数≥2.5； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 基础形式：无基坑、浅基坑； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 精度：OIML III级； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 秤台防护等级：室外工作，防护等级IP68； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 秤台结构设计增强：秤体连接处加强设计，满足高频次，耐磨损的恶劣使用要求； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 秤台采用整体面板无悍接 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 电子地磅预埋件焊接 | 规格参照电子地磅土建基础； |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 3 |  |  | RS232转485转换器（含电源） | 波特率：50bps～912.6Kbps； |  |  | 个 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 串口保护：15KV ESD（所有信号）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光电隔离：2KV； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 反接保护：提供V+和V-反接电源保护； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 过流保护：信号短接保护； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 输入电压：12～48VDC； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源功耗：4.68W； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度：-20～60℃； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作湿度：5～90% RH； |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 电子地磅系统采集软件 | 自动获取电子地磅采集重量数据； |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 3、车牌抓拍识别系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 防护罩一体化卡口抓拍单元（含电源） | 像素：≥200万； |  |  | 台 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 最小照度：彩色0.0021Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.00021Lux @(F1.2,AGC ON)； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 快门：1秒至1/100,000秒； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 镜头：3.8～13mm镜头； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大图像尺寸：1920×1080； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持协议：TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，支持FTP上传图片； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯接口：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口，5个RS-485 接口，1个RS-232接口； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补光灯：外置3颗LED补光灯； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度：-30℃～70℃； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 湿度：＜90%(无凝结)； |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 安装支架及立柱 | 采用镀锌钢材质制作； |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 3 |  |  | 车牌抓拍识别软件 | 含抓拍、识别、控制模块、车牌图像数据采集及传输等； |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 4、IC卡自动识别系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 双天线IC卡读写器(含电源） | 传输速率：≥9600bps； |  |  | 台 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 支持的协议：符合ISO14443标准； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统接口：RS232/RS485/RJ45接口（三选一）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据格式：1bit起始位，8bits数据位，1bit停止位，无奇偶校验，数据包CRC校验； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 读写距离：0～100mm； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 读写速度：12ms； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 识别率：≥99%； |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 自动发卡机（含电源） | 带硬件看门狗； |  |  | 台 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 发卡速度：最快小于0.5秒； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卡片适应性：纸质卡片或聚脂类卡片；76～86mm(长)，53～56mm(宽)，0.6～2.0mm(厚度)； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卡箱容量：200 张(卡厚0.76mm),可级联； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 使用寿命：≥500万次； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯接口：RS485、RS232、I/O电平； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗震性符合GB/T 2423.5-1995 GB/T 2423.5-1995 第二部分相关要求； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗电磁干扰、防静电：符合3C 标准； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源：DC24V±10% 2A； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 功率：小于50W； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度：-25°C－+70°C； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 湿度：10%－95%（无冷凝）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸：256×100×244mm（长×宽×高）； |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 自动收卡机（含电源） | 带硬件看门狗； |  |  | 台 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 发卡速度：最快小于0.5秒； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卡片适应性：纸质卡片或聚脂类卡片；76～86mm(长)，53～56mm(宽)，0.2～2.0mm(厚度)； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卡箱容量：70 张；卡箱底部可拆卸、扩充容量； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 使用寿命：＞500万次； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯接口：RS485、RS232、I/O电平； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗震性符合GB/T 2423.5-1995 GB/T 2423.5-1995 第二部分相关要求； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗电磁干扰、防静电：符合3C 标准； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源：DC24V±10% 2A； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 功率：小于50W； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度：-25°C－+70°C； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 湿度：10%－95%（无冷凝）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸：252×76×98mm（长×宽×高）； |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | RS232转485转换器（含电源） | 波特率：50bps～912.6Kbps； |  |  | 个 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 串口保护：15KV ESD（所有信号）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光电隔离：2KV； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 反接保护：提供V+和V-反接电源保护； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 过流保护：信号短接保护； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 输入电压：12～48VDC； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源功耗：4.68W； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度：-20～60℃； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作湿度：5～90% RH； |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 智能IC卡 | 符合海关总署标准； |  |  | 张 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 符合ISO14443标准； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持TypeA和TypeB； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非接触IC卡符合ISO7816标准； |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | IC卡自动识别系统软件 | 自动驱动IC读写器设备读取IC卡数据； |  |  | 套 |  | 6 |  |
| 5、闸口放行控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | LED屏（含电源） | 户外6字节信息显示； |  |  | 套 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 单屏显示：1×6字，单红色（波长：635～645nm）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 亮度：≥1200mcd； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 视角：上/下/左/右120度； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 串口：RS232/RS485/RJ45[三选一]; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 速率：≥9600bit/s; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源：DC 5V/3A； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度：-30℃～65℃； |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 嵌入式控制器 | CPU: Intel® Atom E3845 1.91GHz, 四核四线程处理器，2M Cache，22nm, TDP10W |  |  | 台 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 内存: 2xDDR3L 1333MHz SODIMM ，最大8GB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扩展接口: 2x标准32位PCI槽, 或者1xPCI和1PCIe(X16槽，实为X1信号），1xMINI PCIe , |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示：1xVGA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网络：2xLAN，双Intel WGI210-AT千兆网络芯片， |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 存储：2x2.5" SATA2硬盘驱动架和1xmSATA(Mini PCIe跳线转换），可上8G到256G不等容量mSATA盘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | USB：8xUSB 2.0, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 串口 ：10xCOM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 音频：Line-out，Realtek ALC888芯片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DIO： 16bit (输入输出软件可编程） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LED 指示灯 电源指示灯×1，HDD指示灯×1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统控制 电源开关× 1，Reset x1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 看门狗定时器 可编程超时中断或系统复位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作系统 Windows 7, Windows 8, Linux Fedora Ubuntu |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 电子栏杆（含车检器、红绿灯、手控盒、遥控器） | 栏杆臂长：3500～4000mm； |  |  | 台 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 电源：AC220V～240V/50Hz； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温度范围：-40℃～75℃； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 湿度：≤ 95%； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 功率：待机≤80W，运行≤280W； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机箱外壳防护等级：≥IP55级； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 噪声：≤65dB； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 具备防撞、防砸、红/绿灯功能，配套提供手控盒、遥控器等必要的辅助设备； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自检功能：发生故障时设备自动发出告警信息； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 采用软刹车技术：栏杆低速、平稳到达终点，无弹跳，对机械部分无冲击； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起落时间：≤1.8s |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无故障起落次数：≥150万次 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 固态继电器（配底座P2RF-05-E） | G3R-ODX02SN, DC5-24V |  |  | 个 |  | 10 |  |
| 5 |  |  | 多串口卡 | 端口数：8路； |  |  | 张 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 接口类型：RS485； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LED灯指示：扩展卡要求带Data+, Data-指示灯； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☆特别提示：为了保证系统的稳定性和设备的兼容性，要求此扩展卡与总线制控制器为同一品牌； |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 地感线圈 | 3000mm×1200mm； |  |  | 套 |  | 11 |  |
| 7 |  |  | 车辆检测器 | 感应自调范围：20～2000μH； |  |  | 套 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 灵敏度：ΔL 0.01%～2.56%，具16段调整； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 频率：20～80kHz； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 输出方式：二组独立继电器无电压接点输出； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 继电器容量：接点容量：110V AC, 10A/1100VA； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 线圈长度：＜500m； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 响应时间：10～45ms依灵敏度自动调整； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源：自选； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度：-40℃～+82℃； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 湿度：高达95%无冷凝； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MTBF：≥800万次； |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 室外控制机柜 | 材料：2mm优质钢； |  |  | 个 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 防护等级：IP56； |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 室内操作台 | 材料：2mm优质钢； |  |  | 个 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 类型：2联； |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 加热器 | 1200W |  |  | 台 |  | 6 |  |
| 11 |  |  | 语音播报器 | 喇叭功率：≥2w； |  |  | 个 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 音量：可调； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接口：支持232/485 串口控制； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 音频格式：支持wav、mp3； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源：自选； |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | RS232转485转换器（含电源） | 波特率：50bps～912.6Kbps； |  |  | 个 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 串口保护：15KV ESD（所有信号）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光电隔离：2KV； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 反接保护：提供V+和V-反接电源保护； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 过流保护：信号短接保护； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 输入电压：12～48VDC； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源功耗：4.68W； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度：-20～60℃； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作湿度：5～90% RH； |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 网络交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 应用层级：二层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 背板带宽：32Gbps |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包转发率：暂无数据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 端口结构：非模块化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 端口描述：16个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源功率：25W |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持网络管理功能 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 前端集成子系统软件 | 1、工作流管理。 |  |  | 套 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 2、参数配置管理功能。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、运行日志管理功能。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、采集数据发送。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、放行指令接收。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、设备模块驱动管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、前端激活功能。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、多通道管理功能，支持一套前端集成子系统管理多条卡口通道的功能。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9、JVM运行环境。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10、本地derby嵌入式数据库。 |  |  |  |  |  |  |
| 6、可视对讲系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IP网络可视对讲主机（含电源） | 分机管理：15路； |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 网络接口：RJ45； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 信噪比：≥70dB； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 摄像头：30万像素 ； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示屏分辨率：1024x600像素 ； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度：-10℃～70℃； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作湿度：10%～90% ； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通话方式：免提； |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | IP网络可视分机 | 网络接口：RJ45； |  |  | 台 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 音频采样率：16K～48KHz； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 音频输出频率：20Hz～20KHz； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 谐波失真：≤0.5%； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 信噪比：≥70dB； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MIC输入灵敏度：10mV； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 音频码流：16Kb～192Kb； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 像素：≥30万； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 功耗：＜9W； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作温度：-10℃～ 70℃； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作湿度：10%～90%； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防护等级：IP65； |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | IP网络地址盒 | 用于主机和分机的IP地址注册查询、sip服务、音视频代理； |  |  | 个 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 接口方式：RJ45网络接口； |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 网络交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 应用层级：二层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 背板带宽：32Gbps |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包转发率：暂无数据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 端口结构：非模块化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 端口描述：16个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源功率：25W |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持网络管理功能 |  |  |  |  |  |  |
| 7、卡口智能化管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 服务器 | 标配1个英特尔 至强 处理器 E5-2620v4 (八核 2.1GHz,20MB共享三级缓存,85W) 可支持最大2个处理器; 标配16GB (1x16GB) DDR4-2400 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个 Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)标配3块 600GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD硬盘; 标配4端口千兆网络适配器; |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 光驱 | USB移动光驱 |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 3 |  |  | 操作系统 | windows server 2008 标准版 5用户； |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 4 |  |  | HBA卡 | Qlogic FC 8Gb PCI-e 单通道HBA |  |  | 块 |  | 1 |  |
| 5 |  |  | 显示器/鼠标/键盘/KVM切换器 | 19.5英寸液晶显示器； |  |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | USB键盘； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | USB鼠标； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1拖4KVM切换器； |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 服务器机柜 | 规格：600mm*1000mm*42U； |  |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 固定层板3块； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 风扇组件1套配4只风机。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | PDU【含专用防水接头】 | 插孔：8位； |  |  | 个 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 输出线长度：3米； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 额定电压：250V； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 额定电流：10A； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 额定功率：2500W。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 管理终端 | CPU：酷睿I3-6100 |  |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 内存：DDR4 4G； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硬盘：500G； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 液晶显示器：LED19寸； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | USB键鼠； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 集成显卡/集成网卡百兆； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DVD光驱 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作系统：Windows操作系统； |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 网络交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 应用层级：二层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 背板带宽：32Gbps |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包转发率：暂无数据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 端口结构：非模块化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 端口描述：16个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源功率：25W |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持网络管理功能 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 卡口现场服务子系统 | 实现卡口实时监控、软件版本管理、通道运维管理等功能,可根据通道实时设各状态变化,通过3D实景通道模拟展示通道状态； |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 11 |  |  | 卡口总线服务子系统 | 1、连接前端集成子系统和现场服务子系统。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、数据转发，将前端集成子系统数据转发至现场服务子系统和海关后台系统。将现场服务子系统和海关后台系统数据转发至前端集成子系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 卡口运维管理子系统软件 | 1、实现对卡口前端的远程配置功能。 |  |  | 套 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、实现对卡口前端的运行文件管理功能，实现前端文件库管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、实现卡口前端功能模块远程推送。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、在监控页面上远程获取前端日志列表，并获取前端日志文件保存到本地，供运维人员进行分析。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、远程获取应用服务器的日志文件到本地，供运维人员分析。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 与海关后台系统对接 | 满足海关后台系统数据对接要求； |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 8、通道视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 720P红外室外枪机（含电源） | 传感器≥1/3逐行扫描CMOS或CCD； |  |  | 台 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 最低彩色照度：0.01Lux； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平分辨率：1280*960@30fps； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 镜头：8mm； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持H.264、MJPEG主流视频编码标准； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 红外距离≥30米； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防护等级：IP66； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源：支持DC12V； |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 摄像机安装支架及立柱 | 采用镀锌钢材质制作； |  |  | 套 |  | 10 |  |
| 3 |  |  | NVR | 网络视频输入：16路； |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 同步回放：16路； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 类型：16个SATA接口，1个eSATA接口； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 容量：每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报警输入：16路； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报警输出：4路； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机箱：19英寸标准3U机箱； |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 硬盘 | 4T |  |  | 块 |  | 10 |  |
| 5 |  |  | 网络交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 应用层级：二层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 背板带宽：32Gbps |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包转发率：暂无数据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 端口结构：非模块化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 端口描述：16个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源功率：25W |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持网络管理功能 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 监控客户端电脑 | CPU：酷睿i7； |  |  | 台 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 内存：DDR3 4G； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硬盘：1T； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 液晶显示器：LED19.5寸； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | USB键鼠； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 集成显卡/集成网卡百兆； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DVD光驱 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作系统：Windows操作系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 9、线材、辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 卡口设备机房线缆、辅材 | 国标 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 卡口通道线缆、辅材 | 国标 |  |  | 项 |  | 5 |  |
| 10、设备防雷系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 卡口设备机房防雷设备 | 国标 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 卡口通道防雷设备 | 国标 |  |  | 项 |  | 5 |  |
| 11、卡口设备配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | UPS电源 | 功率：20KVA；三进单出；380V（1小时后备电池） |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 2 |  |  | UPS主机及电池机组支架 | 4×40mm角钢； |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 |  |  | 卡口设备机房总配电系统设备 | 国标，且满足现场用电需求； |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 4 |  |  | 卡口通道机柜配电系统设备 | 国标，且满足现场用电需求； |  |  | 项 |  | 5 |  |
| 安防监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |  |
| 一、围网部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、围网视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万红外网络摄像机 |  |  | 200W 50米红外 | 台 |  | 10 |  |
| 2 | 200万红外网络球机 |  |  | 200万网络红外高清智能球机 | 台 |  | 6 |  |
| 3 | 枪机支架 |  |  |  | 套 |  | 10 |  |
| 4 | 球机支架 |  |  |  | 套 |  | 6 |  |
| 5 | 室外防水箱 |  |  |  | 个 |  | 10 |  |
| 6 | 插座 |  |  | 闭合空开 | 个 |  | 16 |  |
| 7 | 球机防水电源 |  |  | AC 24V/3A | 个 |  | 6 |  |
| 8 | 红外枪机电源 |  |  | DC 12V/3A | 个 |  | 10 |  |
| 9 | 视频监控防雷器 |  |  | 二合一（网口、电源） | 个 |  | 16 |  |
| 10 | 视频光端机 |  |  | FC接口，1光口转4电口1000兆，含485接口 | 台 |  | 4 |  |
| 12 | 6芯光缆 |  |  |  | 米 |  | 600 |  |
| 14 | 光钎接续包 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 15 | 尾纤 |  |  | FC,3米 | 根 |  | 24 |  |
| 16 | 光纤跳线 |  |  | 1.5米单模，FC | 条 |  | 6 |  |
| 17 | 光钎熔接 |  |  |  | 条 |  | 140 |  |
| 18 | 6类双脚线 |  |  | 非屏蔽双绞线 | 箱 |  | 4 |  |
| 19 | 电源线 |  |  | 2*2 | 米 |  | 900 |  |
| 21 | 光钎盒子 |  |  | 含耦合器 | 台 |  | 4 |  |
| 二、保税仓库视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 数量 | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 200万红外网络摄像机 |  |  | 200W50米红外 | 台 |  | 36 |  |
| 2 | 200万红外网络球机 |  |  | 200万网络红外高清智能球机 | 台 |  | 10 |  |
| 3 | 枪机支架 |  |  |  | 套 |  | 36 |  |
| 4 | 球机支架 |  |  |  | 套 |  | 10 |  |
| 5 | 插座 |  |  |  | 个 |  | 46 |  |
|  | 插排 |  |  | 8口 | 个 |  | 2 |  |
| 6 | 红外球机电源 |  |  | AC 24V/3A | 个 |  | 10 |  |
| 7 | 红外枪机电源 |  |  | DC 12V/3A | 个 |  | 36 |  |
| 8 | 视频监控防雷器 |  |  | 二合一（网口、电源） | 个 |  | 46 |  |
| 9 | 视频光端机 |  |  | FC接口，1光口转8电口100兆，含485接口 | 台 |  | 6 |  |
| 12 | 6芯光缆 |  |  |  | 米 |  | 400 |  |
| 12 | 光钎接续包 |  |  | 室外防水 | 个 |  | 2 |  |
| 13 | 尾纤 |  |  | FC,3米 | 根 |  | 12 |  |
| 14 | 光纤跳线 |  |  | 3米单模，FC | 条 |  | 4 |  |
| 15 | 光钎熔接 |  |  |  | 条 |  | 42 |  |
| 16 | 6类双脚线 |  |  | 非屏蔽双绞线 | 箱 |  | 4 |  |
| 17 | 电源线 |  |  | 2*1.5 | 米 |  | 1000 |  |
| 18 | 线槽 |  |  | 200*100 | 米 |  | 1000 |  |
| 19 | 机柜 |  |  | 墙壁式 | 台 |  | 2 |  |
| 20 | 光钎盒子 |  |  | 含耦合器 | 台 |  | 2 |  |
| 三、办公楼视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 200万红外网络球机 |  |  | 200万网络红外高清智能球机 | 台 |  | 2 |  |
| 2 | 球机电源 |  |  | AC 24V/3A | 个 |  | 2 |  |
| 3 | 球机支架 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 4 | 200万红外室内半球 |  |  | 200万网络红外高清智能半球机 | 台 |  | 18 |  |
| 5 | 半球电源 |  |  | DC 12V/3A | 个 |  | 18 |  |
| 5 | 插座 |  |  |  | 个 |  | 20 |  |
| 7 | 视频监控防雷器 |  |  | 二合一（网口、电源） | 个 |  | 20 |  |
| 13 | 6类双脚线 |  |  | 非屏蔽双绞线 | 箱 |  | 4 |  |
| 14 | 电源线 |  |  | 2*1.5 | 米 |  | 200 |  |
| 五、监控中心及机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 磁盘阵列 |  |  | 36盘位磁盘阵列；1024Mbps接入带宽,2个千兆网口（可扩展至10个千兆 或增配4个万兆以太网口）； 流媒体模式：2Mbps视频可以同时支持256路接入，256路录像，256路转发；支持视频流和图片进行混合直写存储；支持SMART IPC接入，支持存储智能信息，实现智能事件检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播放，有效节省客户时间。4U机架式36盘位、冗余电源、支持SATA硬盘；支持外接SAS扩展柜；64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP | 台 |  | 2 |  |
| 2 | 硬盘 |  |  | 7200转企业级 3T | 块 |  | 72 |  |
| 3 | 46寸低缝低亮拼接屏 |  |  | 尺寸:46英寸；背光源：LED背光（直下式）；亮度:500cd/㎡；对比度:4500:1；分辨率:1920×1080； *物理拼缝:3.5mm | 台 |  | 9 |  |
| 4 | 解码器 |  |  | 16路DVI、8路辅助BNC独立输出，1路DVI+1路VGA输入接口，32路1080P/16路500W/8路800W解码能力 | 台 |  | 2 |  |
| 5 | 模块化基座 |  |  | 满足现场业务需求； | 台 |  | 5 |  |
| 6 | 模块化框架 |  |  | 满足现场业务需求； | 台 |  | 9 |  |
| 7 | 管理服务器 |  |  | 满足现场业务需求； | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 流媒体服务器 |  |  | 满足现场业务需求； | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 中心管理软件 |  |  | 满足现场业务需求； | 套 |  | 1 |  |
| 11 | 核心交换机 |  |  | 置冗余交流电源，千兆以太网电接口24个，万兆以太网光接口4个，配置原厂商光模块：1个千兆多模光模块和1个单模模块。 | 台 |  | 3 |  |
| 12 | 网络键盘 |  |  | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸800*480 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，1路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 | 台 |  | 1 |  |
| 13 | 大屏专用线缆 |  |  | 大屏专用线缆 | 条 |  | 9 |  |
| 14 | 监控客户端电脑 |  |  | CPU：酷睿双核3.0； 内存：DDR3 4G； 硬盘：500G；液晶显示器：LED19.5寸； 含键盘鼠标 | 台 |  | 1 |  |
| 15 | 机架式光纤终端盒 |  |  | 可抽拉式 | 台 |  | 1 |  |
| 16 | 网络机柜 |  |  | 标准42U； 600×1000×2000（宽×深×高) | 个 |  | 3 |  |
| 17 | PDU排插 |  |  | 220V/10A，6位万用插孔 | 个 |  | 6 |  |
| 18 | 操作控制台 |  |  | 四联 | 套 |  | 1 |  |

| 综合布线 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 面板 | 双孔 | 28 | 个 |  |
|  |  | 46 | 个 |  |
|  |  | 92 | 个 |  |
|  |  | 92 | 个 |  |
| 六类网络模块 | 六类 | 400 | 个 |  |
| 电话模块 | RG11 | 130 | 个 |  |
| 配线架 | 24口 | 30 | 个 |  |
| 理线环 | 24口 | 30 | 个 |  |
| 机房UPS | 3OKVA | 2 | 台 |  |
| 电池 | 12V100AH | 80 | 台 |  |
| 电池柜 | 满足现场用电需求； | 2 | 台 |  |
| 辅材 | 含线缆、插座、配电柜、空开铜鼻等 | 1 | 批 |  |
| 机房空调3P | 机房专用，除湿、上通风 | 3 | 台 |  |
| 机房静电地板 | 机房专用60*60 | 100 | 平方 |  |
| 地板支架 | 满足现场需求； | 4 | 批 |  |
| 辅材 | 防潮材料、接地铜排等 | 1 | 批 |  |
| 网线 | 六类 | 10 | 箱 |  |
| 桥架 | 弱电专用 | 380 | 米 |  |
| 系统集成 |  | 1 | 套 |  |