许昌经济技术开发区采购项目

询价通知书

项目名称：开发区中小学教学仪器、设备

项目编号：JZFCG-X2017001号

采 购 人：许昌经济技术开发区法制与社会服务局

代理机构：许昌光大电子商务技术服务有限公司

二〇一七年五月

目  录

- 询价邀请函

- 采购需求及其他要求

- 供应商须知

- 商务要求

- 报价文件格式要求

第一章  询价邀请函

许昌光大电子商务技术服务有限公司受许昌经济技术开发区法制与社会服务局的委托，根据委托协议委托的事项，对其“开发区中小学教学仪器、设备”项目进行询价，现通知合格的供应商参加本次询价。

1、项目名称：开发区中小学教学仪器、设备

2、项目编号：JZFCG-X2017001号

3、采购人名称：许昌经济技术开发区法制与社会服务局

4、代理机构：许昌光大电子商务技术服务有限公司

5、采购需求：A包科学实验室，B包小学教学仪器，C包多媒体一体机。

6、预算金额：A包280000元，B包600000元，C包700000元。

7、供应商资格要求

（1）符合《政府采购法》第二十二之规定；

（2）具有相应的经营范围和技术服务能力；

（3）A包、C包供应商需为生产制造厂家或具有独立法人资格和服务能力的授权经销商；（经销商报价时需提供生产厂家针对本项目授权书原件，具体内容详见询价文件）

（4）本次询价采购不接受联合体报价。

8、报名方式：网上报名

（1）供应商须加入许昌市公共资源交易中心市场主体诚信库（注册流程见许昌公共资源交易网“通知公告”栏目）。

（2）在报名期限内登录http://221.14.6.70:8088/ggzy进行网上报名（详情查看许昌公共资源交易网“资料下载”栏目中的<交易系统操作手册>）。

（3）网上报名后，自行下载询价文件。

（4）询价文件售价：人民币300元/套，售后不退（供应商在递交纸质报价文件时向代理公司缴纳）。

9、网上下载询价文件时间：自询价文件在网上发出之日起至提交报价文件截止时均可进行投标报名、下载询价文件。

10、未通过许昌市公共资源交易网下载询价文件的投标企业，拒收其递交的报价文件。

11、发布媒体：《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市公共资源交易网》。

- 12、报价文件接收截止及开标时间：2017年6月1日9时00分（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

- 13、开标地点：许昌市公共资源交易中心开标4室（许昌市龙兴路与竹林路交汇处许昌市公共资源交易大厦三楼）

14、代理机构、采购单位地址及联系方式：

采购人：许昌经济技术开发区法制与社会服务局；联系人：李先生；电话：15617222277；地址：许昌经济技术开发区管委会。

代理机构：许昌光大电子商务技术服务有限公司；联系人：刘女士；电话：13323993003，0374-2365558；邮箱：xcgdzfcg@126.com；地址：许昌莲城大道与智慧大道交叉口亨源通世纪广场1号楼北401室。

许昌光大电子商务技术服务有限公司

二〇一七年五月二十三日

- 采购需求及其他要求

- 采购需求

1、货物需求表

A包：科学实验室（含7个）

| 序号 | 产品名称 | 主要功能及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | 铝木结构，强度、防潮、耐腐蚀性能达到相关标准要求，坚固、美观、耐用，能满足实验教学需要，并达到以下要求。 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2800mm×700mm×850mm。 基本功能：装备多媒体电脑、音频功放、实物视频展示台、网络交换机等设备。需合理利用空间，保障设备安全、通风换气等； 台面：采用基材25mm厚聚木屑三聚氰胺双面板 经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边； 台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mmm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.2mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，接缝严密，连接牢固，无松动现象。型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。 型材表面需经静电粉沫喷涂处理，軼体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 台身：采用基材16mm厚彩色和灰色聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门； 教师办公椅：五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。 | 张 | 7 |
| 2 | 学生实验台 | 规格：正六边形，边长800mm，高780mm。 - 台面：采用基材不小于25mm厚彩色聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。 - 台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为不小于45mm×32mm×1．2mm方管，框架的横梁为不小于32mm×32mm×1．2mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，接缝严密，连接牢固，无松动现象。型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配；接缝严密，无晃动现象。型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； - 台身：采用基材不小于16mm厚彩色和灰色聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用不小于2mm厚塑制优质封边条机械封边。 根据学校实际需求情况，按照学校实际场地情况进行设计，整体设计美观、大方，坚固耐用。 | 张 | 56 |
| 3 | 教师电源 | 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关 - 总控台设置电源总开关，内置指示灯显示，父流220V，采用多功能六孔10A带防护插座，并有短路过载保护； - 学生用交流220V分四路输出（每路输出必需带有漏电保护装置），分别用按钮开关操作，工作时由内置指示灯显示，每路设有过载短路保护； 3、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护，安装锁具。电源主控台需与教师演示台一体化。实验室主控电源须提供教育部教学仪器研究所教学仪器设备产品质量检测中心出具的合格检测报告原件。 | 台 | 7 |
| 4 | 学生电源插座 | 设阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座，镶装于学生台。 | 个 | 168 |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。（2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，， 壁厚不小于1．0mm，立管上部有钢板与凳面结合。（3）凳曲为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。（4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 张 | 7 |

B包：小学教学仪器

| 小学科学仪器配备目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格型号功能（凡是未列明具体功能参数的均符合小学实验国标） | 单位 | 总数 |
| 01012 | 计算器 | 简易型 | 个 | 111 |
| 02002 | 打孔器 | 4件 | 套 | 11 |
| 02015 | 打气筒 | 国标 | 个 | 41 |
| 02045 | 学生显微镜 | 200倍，单筒 | 台 | 40 |
| 02051 | 放大镜 | 5倍，直径不小于30mm | 个 | 112 |
| 02052 | 放大镜 | 3倍，直径不小于40mm | 个 | 110 |
| 02101 | 听诊器 | 国标 | 个 | 40 |
| 02129 | 水槽 | 国标 | 个 | 110 |
| 03002 | 方座支架 | 国标 | 套 | 110 |
| 03006 | 三脚架 | 国标 | 个 | 110 |
| 03008 | 试管架 | 国标 | 个 | 110 |
| 03013 | 旋转架 | 国标 | 套 | 122 |
| 04010 | 电池盒 | 国标 | 个 | 230 |
| 10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 110 |
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 个 | 110 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 40 |
| 11029 | 金属钩码 | 50g×10 | 套 | 110 |
| 11030 | 体重计 | 附测体高装置 | 台 | 40 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 122 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 220 |
| 13010 | 体温计 | 水银，35℃～42℃ | 支 | 130 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 110 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 110 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N | 个 | 110 |
| 16007 | 指南针 | 国标 | 个 | 110 |
| 16016 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 台 | 40 |
| 16025 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | 50 |
| 29001 | 斜面 | 国标 | 个 | 110 |
| 29002 | 压簧 | 国标 | 套 | 110 |
| 29003 | 拉簧 | 国标 | 套 | 110 |
| 29004 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体。 | 套 | 110 |
| 29005 | 杠杆尺及支架 | 国标 | 个 | 110 |
| 29006 | 滑轮组及支架 | 国标 | 套 | 110 |
| 29007 | 轮轴及支架 | 国标 | 套 | 110 |
| 29008 | 齿轮组及支架 | 国标 | 套 | 110 |
| 29009 | 弹簧片 | 国标 | 套 | 110 |
| 29010 | 小车 | 国标 | 个 | 220 |
| 29011 | 太阳高度测量器 | 国标 | 个 | 110 |
| 29012 | 风的形成实验材料 | 国标 | 套 | 110 |
| 29013 | 组装风车材料 | 国标 | 套 | 110 |
| 29014 | 组装水轮材料 | 国标 | 套 | 110 |
| 29015 | 太阳能的应用材料 | 国标 | 套 | 110 |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 只 | 110 |
| 29016 | 小鼓 | 国标 | 个 | 110 |
| 29017 | 组装土电话材料 | 国标 | 套 | 110 |
| 29018 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 110 |
| 29019 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | 110 |
| 29020 | 灯座及灯泡 | 国标 | 个 | 220 |
| 29021 | 开关 | 国标 | 个 | 220 |
| 29022 | 物体导电性实验材料 | 国标 | 套 | 110 |
| 29025 | 条形磁铁 | 学生用 | 套 | 110 |
| 29028 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 套 | 110 |
| 29029 | 磁针 | 国标 | 套 | 110 |
| 29030 | 环形磁铁 | 国标 | 套 | 110 |
| 29031 | 电磁铁组装材料 | 国标 | 套 | 110 |
| 29033 | 手摇发电机 | 国标 | 个 | 40 |
| 25012 | 激光笔 | 国标 | 个 | 140 |
| 29035 | 小孔成像装置 | 组装式 | 套 | 110 |
| 29036 | 平面镜及支架 | 国标 | 套 | 110 |
| 29038 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等。 | 套 | 110 |
| 29039 | 成像屏及支架 | 国标 | 套 | 110 |
| 29040 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 个 | 220 |
| 29041 | 动物饲养笼 | 国标 | 个 | 40 |
| 29042 | 塑料注射器 | 30mL | 个 | 220 |
| 39051 | 儿童骨骼模型 | 国标 | 台 | 40 |
| 39052 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 台 | 40 |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 30 |
| 39152 | 地球构造模型 | 国标 | 件 | 30 |
| 43050 | 蟾蜍浸制标本 | 国标 | 瓶 | 40 |
| 43051 | 河蚌浸制标本 | 国标 | 瓶 | 40 |
| 43052 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | 40 |
| 43053 | 蛙发育顺序标本 | 国标 | 瓶 | 40 |
| 43150 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各（6～7）种 | 套 | 40 |
| 43151 | 桑蚕生活史标本 | 国标 | 套 | 40 |
| 43152 | 兔外形标本 | 国标 | 件 | 40 |
| 43153 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 盒 | 40 |
| 49005 | 矿物标本 | 国标 | 套 | 40 |
| 49006 | 岩石标本 | 国标 | 套 | 40 |
| 49007 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 套 | 40 |
| 49008 | 土壤标本 | 国标 | 套 | 40 |
| 49009 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 套 | 40 |
| 43251 | 洋葱表皮装片 | 国标 | 片 | 40 |
| 43252 | 叶片横切 | 国标 | 片 | 40 |
| 43253 | 叶片气孔装片 | 国标 | 片 | 40 |
| 43450 | 动物表皮细胞装片 | 国标 | 片 | 40 |
| 43451 | 蛙卵细胞切片 | 国标 | 片 | 40 |
| 43550 | 骨细胞切片 | 国标 | 片 | 40 |
| 43551 | 口腔粘膜细胞装片 | 国标 | 片 | 40 |
| 43552 | 人血细胞装片 | 国标 | 片 | 40 |
| 59008 | 植物分类图谱 | 国标 | 套 | 40 |
| 59009 | 动物分类图谱 | 国标 | 套 | 40 |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 110 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 110 |
| 60061 | 甘油注射器 | 30mL | 个 | 110 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 460 |
| 61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 260 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 250 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 50 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 40 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 40 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 250 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 40 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 121 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 220 |
| 62072 | Y形管 | 国标 | 个 | 220 |
| 62073 | 滴管 | 国标 | 个 | 220 |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 220 |
| 64005 | 镊子 | 国标 | 个 | 220 |
| 64006 | 试管夹 | 国标 | 个 | 110 |
| 64032 | 石棉网 | 国标 | 个 | 110 |
| 64041 | 燃烧匙 | 国标 | 个 | 110 |
| 64042 | 药匙 | 国标 | 个 | 140 |
| 64054 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 个 | 220 |
| 64071 | 试管刷 | 国标 | 个 | 110 |
| 64072 | 烧瓶刷 | 国标 | 个 | 110 |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 240 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 110 |
| 64097 | 塑料量杯 | 500mL | 个 | 130 |
| 80302 | 载玻片 | 国标 | 盒 | 40 |
| 80303 | 盖玻片 | 国标 | 包 | 250 |
| 81001 | 测电笔 | 国标 | 个 | 112 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 国标 | 个 | 122 |
| 81002 | 十字螺丝刀 | 国标 | 个 | 110 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 国标 | 个 | 40 |
| 81008 | 木工锯 | 国标 | 个 | 112 |
| 81014 | 钢丝钳 | 国标 | 个 | 116 |
| 81020 | 活扳手 | 国标 | 个 | 113 |
| 81032 | 剪刀 | 国标 | 个 | 112 |
| 81109 | 花盆 | 国标 | 个 | 110 |
| 81201 | 小刀 | 国标 | 个 | 122 |
| 81202 | 塑料桶 | 国标 | 个 | 118 |
| 81203 | 手摇铃 | 国标 | 个 | 40 |
| 81204 | 手持筛子 | 国标 | 个 | 110 |
| 81205 | 喷水壶 | 国标 | 个 | 40 |
| 81206 | 吹风机 | 国标 | 个 | 40 |
| 81207 | 采集捕捞工具 | 标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等 | 个 | 110 |
| 81208 | 榨汁器 | 国标 | 个 | 110 |

| 小学数学仪器配备标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  | 名称 | 规格 型号 功能 |  |  | 单位 | 总数 |
| 01012 |  | 计算器 | 简易型 |  |  | 台 | 150 |
| 10007 |  | 软尺 | 2000mm |  |  | 个 | 112 |
| 10008 |  | 卷尺 | 20m |  |  | 个 | 120 |
| 11007 |  | 简易天平 | 200g，1g |  |  | 台 | 110 |
| 12003 |  | 电子停表 | 0.1s |  |  | 块 | 40 |
| 20501 |  | 专用直尺 | 1m，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位。 |  |  | 支 | 238 |
| 20505 |  | 标杆 | 1.6m |  |  | 支 | 240 |
| 20506 |  | 测绳 | 50m |  |  | 条 | 20 |
| 20507 |  | 塑料球 | 三种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋。 |  |  | 套 | 110 |
| 20508 |  | 塑料小球 | 五种颜色，外径不小于5mm |  |  | 套 | 110 |
| 20512 |  | 竖式计数器 | 学生用，五档 |  |  | 个 | 450 |
| 20518 |  | 钉板 | 学生用，不小于140mm×140mm |  |  | 套 | 900 |
| 20522 |  | 数字骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的字，不少于3个。 |  |  | 套 | 110 |
| 20523 |  | 空白骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm，不少于2个 |  |  | 套 | 110 |
| 20524 |  | 数字转盘 | 以圆心为中心将转盘分区，每区内有不同的数字 |  |  | 套 | 110 |
| 20525 |  | 色块转盘 | 以圆心为中心将转盘用不同颜色分区 |  |  | 套 | 110 |
| 20526 |  | 空白转盘 |  |  |  | 套 | 110 |
| 20527 |  | 几何图形片 | 包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形 |  |  | 套 | 220 |
| 20528 |  | 集合圈 | 折叠式 |  |  | 套 | 495 |
| 20530 |  | 七巧板 | 七种颜色，所组成的正方形不小于80mm×80mm，厚不小于1mm。 |  |  | 套 | 450 |
| 20531 |  | 角操作材料 | 配套 |  |  | 套 | 450 |
| 20532 |  | 图形变换操作材料 | 平移、旋转、对称等内容 |  |  | 套 | 450 |
| 20533 |  | 面积测量器 | 透明，不小于100mm×100mm |  |  | 个 | 450 |
| 20534 |  | 探索几何图形面积计算公式材料 | 正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形等 |  |  | 套 | 450 |
| 20535 |  | 探索几何形体体积计算公式材料 | 长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等 |  |  | 套 | 450 |
| 20537 |  | 分数片 | 1～12等分 |  |  | 套 | 450 |
| 20539 |  | 塑料量杯 | 透明，圆柱形，2L |  |  | 个 | 110 |
| 20540 |  | 塑料量杯 | 透明，棱柱形，1.5L |  |  | 个 | 110 |
| 20541 |  | 塑料量杯 | 透明，水杯形，1L |  |  | 个 | 110 |
| 30504 |  | 钟表模型 | 学生用，两针，非联动 |  |  | 套 | 450 |
| 30505 |  | 钟表模型 | 学生用，三针，联动 |  |  | 套 | 450 |
| 30506 |  | 几何形体模型 | 长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等 |  |  | 套 | 110 |
| 30507 |  | 厘米立方块 | 每块为单色，颜色种类不少于2种，10mm×10mm×10mm，30个。 |  |  | 套 | 110 |
| 30508 |  | 几何形体表面积展开模型 | 长方体、正方体、圆柱体 |  |  | 套 | 110 |
| 50051 |  | 物品卡片 | 购物游戏用 |  |  | 套 | 110 |
| 81251 |  | 圆柱形塑料杯 | 国标 |  |  | 套 | 110 |
| 81252 |  | 方形塑料杯 | 国标 |  |  | 套 | 110 |
| 小学体育器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称（本表器材执行国家中小学体育器材标准） |  |  | 单位 | 总数 |  |  |
| 1 | 接力棒 |  |  | 支 | 36 |  |  |
| 2 | 小栏架或钻圈架 |  |  | 付 | 81 |  |  |
| 3 | 发令枪 |  |  | 支 | 9 |  |  |
| 4 | 标志杆（筒） |  |  | 根 | 36 |  |  |
| 5 | 秒 表 |  |  | 块 | 9 |  |  |
| 6 | 跳高架 |  |  | 付 | 18 |  |  |
| 7 | 跳高横竿 |  |  | 根 | 18 |  |  |
| 10 | 小沙包 |  |  | 只 | 90 |  |  |
| 11 | 垒 球 |  |  | 只 | 90 |  |  |
| 12 | 实心球 |  |  | 只 | 63 |  |  |
| 13 | 投掷靶 |  |  | 只 | 9 |  |  |
| 14 | 皮 尺 |  |  | 卷 | 9 |  |  |
| 15 | 小体操垫 |  |  | 块 | 45 |  |  |
| 16 | 低单杠 |  |  | 付 | 18 |  |  |
| 17 | 爬竿或爬绳 |  |  | 付 | 9 |  |  |
| 18 | 毽子 |  |  | 只 | 360 |  |  |
| 19 | 短跳绳 |  |  | 根 | 198 |  |  |
| 20 | 长跳绳 |  |  | 根 | 72 |  |  |
| 21 | 小篮球 |  |  | 只 | 90 |  |  |
| 23 | 小足球或软式排球 |  |  | 只 | 90 |  |  |
| 24 | 小足球门或排球架 |  |  | 付 | 9 |  |  |
| 26 | 乒乓球拍或板羽球或羽毛球拍 |  |  | 付 | 99 |  |  |
| 27 | 乒乓球或羽毛球网架 |  |  | 付 | 18 |  |  |
| 28 | 乒乓球或板羽球或羽毛球 |  |  | 只 | 135 |  |  |
| 29 | 录音机 |  |  | 台 | 9 |  |  |
| 30 | 肺活量测试仪 |  |  | 台 | 9 |  |  |
| 31 | 小栏架（或钻圈架） |  |  | 付 | 9 |  |  |
| 32 | 发令枪 |  |  | 支 | 1 |  |  |
| 33 | 大体操垫 |  |  | 块 | 1 |  |  |
| 34 | 低单杠 |  |  | 付 | 2 |  |  |
| 35 | 高单杠 |  |  | 付 | 1 |  |  |
| 36 | 肋 木 |  |  | 间 | 1 |  |  |
| 37 | 平 梯 |  |  | 架 | 1 |  |  |
| 38 | 爬竿或爬绳 |  |  | 付 | 1 |  |  |
| 39 | 小足球门 |  |  | 付 | 1 |  |  |

| 九年义务教育全日制小学音乐教学器材配备目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 总数 |
| U00011 | 手风琴 | 80至120贝司 | 台 | 10 |
|  | 自制教具材料 | 头饰、彩纸、彩绸、吹塑纸等 | 套 | 10 |
|  | 教材配套音像资料 | 标配 | 套 | 10 |
|  | 小军鼓 | 国标 | 面 | 10 |
|  | 大军鼓 | 国标 | 面 | 10 |
|  | 音响系统 | CD、功放、音箱、卡座、卡拉OK功能等。 | 套 | 10 |
| U00001 | 钢琴 | 立式120 | 台 | 10 |
| G32001 | 音乐教学挂图 | 标配 | 套 | 1 |
| U00010 | 电子琴 | 61键 | 台 | 1 |
|  | 音像教学资料 | 标配光盘 | 盘 | 100 |
|  | 音乐教学软件 | 标配 | 套 | 1 |
| U99901 | 多用划线规 | 国标 | 套 | 1 |
| U00024 | 铝板琴 | - 低音、中音、高音。尺寸：琴箱长63CM，高22CM；琴片最长：32CM；最短：22.5CM；琴片厚：1.8CM；宽：3.1CM；外箱尺寸：长*宽*高=78*31*31CM。琴槌为毛线槌：直径：3CM；总长度：31CM。 | 套 | 1 |
|  | 木琴 | - 13音高中低红木木琴。尺寸：琴箱长58CM，高13CM；琴片最长：26.5M；最短：16.8CM；琴片厚：1.8CM；：3.1CM；外箱尺寸：长*宽*高=60*26*19CM；琴槌为毛线槌：直径：3CM；总长度：31CM。 | 个 | 1 |

| 九年义务教育全日制小学美术教学器材配备目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 总数 |
| W20108 | 美术教学用品柜 |  | 个 | 40 |
|  | 拉坯机 | 规格:额定电压:AC220V 额定功率:450w,托盘转速:0~300r/min,托盘直径:30cm.无级调速,带有漏电保护装置;用于拉制各种陶坯。机械性能可靠,安全性好。 | 个 | 60 |
|  | 电窑 | 规格:额定电压:AC220V,额定电流17A,额定功率>3700w,室内容积不小于0.06立方米（0.4×0.4×0.4）,最高温度不低于1260℃. 电脑控温,带有漏电保护装置;机械性能可靠,安全性好。 | 个 | 10 |
|  | 泥板机 | 外形尺寸不小于870*540*940mm,升降手轮提升高度尺寸：0-60mm，手柄摇动的最大工作行程0-580mm。 | 台 | 10 |
|  | 炼泥机 | 规格：额定电压AC220v，额定电流8A，额定功率1200w。工作状态出泥量不小于60kg /h。 特点：表面喷漆，光洁、无污渍、可灵活转动。用途：用于制备、炼制坯料，使坯料均匀、无气泡、细腻。 | 台 | 10 |
|  | 数码相机 | - 感光元件类型: CMOS；传感器尺寸: 1.0英寸；像素: 1600万及以上；光学变焦: 3倍；显示屏尺寸: 3英寸；储存介质: SD卡；有效像素: 约2010万。 | 台 | 10 |
| W20102 | 衬布 | - 材料有棉质、麻、丝、绒等。要求染色均匀，经水洗不脱色、不缩水、不变形。长1500mm，宽1300mm。 | 块 | 18 |
| W20103 | 遮光窗帘 | - 材料由双层布构成，里面是黑色或深色绒布组成。大小由现场定。 | 块 | 4 |
| W20105 | 写生凳 | - 1. 美术凳为升降结构，升降范围0-200mm。 2. 凳面支承架采用φ15mm的普通碳素钢管制作。 3. 脚座采用普通碳素钢板性能优于Q235，厚度≥1mm。静电喷涂。 4. 面板与支永架采用螺栓连接。 5. 脚座应安装脚套，且着地平稳，无摇晃现象。 6. 在垂直受力大于980N时，无变形、扭曲。 | 个 | 20 |
| W20106 | 写生灯 | - 高度：1500-2600mm可调，照射角度：0°-120°可调，材质：灯罩金属、灯杆钢管镀鉻，特点：两节（三节）升降，三角底座。 | 只 | 3 |
| W20107 | 工作台 | - 1. 外形尺寸：2400mm×1200mm×750mm 2. 面板：三聚氰胺双饰面中纤板。 3. 支撑用静电喷涂钢管。 | 个 | 6 |
| G33001 | 小学美术教学挂图 | - 不少于130张。挂图规格：彩色胶印，对开，铜版纸≥128g。内容必须体现教育性、科学性、艺术性原则。画面色彩柔和，构图应严谨，布局合理，主次分明。符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的有关规定。以上挂图均为正式出版物。 | 套 | 2 |
|  | 云台 | 规格：上盘面d=295mm，下盘面d=250mm , 高;h=170mm,表面喷漆处理，光洁、无毛刺，转动平稳灵活，可两面用。 |  | 15 |
| W20201 | 写生画箱 | 1.品种：由水彩画笔1套、水彩颜料1盒、水粉颜料1盒、调色盘(八格式)1个、水具(笔洗器具)1个、毛笔2支、墨汁1瓶、图画纸20张。 2. 有内包装，各种器具定位于箱内，容容易取放，不得窜动、滑动。 3. 写生箱采用优质木材制作，面板采用三层板，表面作油漆处理。 | 只 | 1 |
| W20202 | 画架 | 材质为优质樟子松, 可折叠；符合GB/T 1741-2007表面色泽均匀、平整、光滑应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。要求倾斜角度可调，画板托板高度可调。梯形画架外观尺寸：高1400mm； 边框宽40mm；边框厚20mm。 | 个 | 1 |
| W20203 | 画板 | 技术要求： 1、规格：450mm×600mm×18mm； 2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框；按压没有下陷感。 3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 块 | 2 |

C包：多媒体一体机

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机 | - 硬件部分 - 屏幕类型：LED背光；显示尺寸：65”（对角线），显示比例：16:9（全屏），可视角度：≥178°，物理分辨率1920*1080； - 整机采用金属结构，表面无尖锐边缘或突起；屏幕防眩光、防划、防撞。整机具备主界面按键、电视电脑开关待机三合一。 - 设备必须具备相当于或优于windows和Android双系统功能，全通道支持红外十点触控。 - 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 - 输入端子：≥2路VGA；≥2Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232；≥1路RJ45。 输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。 - 无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1-F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 7、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USBkey即可解锁。 8、整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手写与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 9、整机只需连接一根网线，即可实现windows和Android系统同时联网。 10、整机具备至少3路前置双通道USB接口，同一个USB接口可支持同时在windows和Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0. 11、可实现通过一个USB接口同时传输音视频及触摸信号。 二、软件部分 1、书写擦除：可使用不同类型和颜色的笔在屏幕上进行标注并能进行手写识别汉字、英文及擦除功能； 2、嵌入实物展示台功能：用户可实时采集动态实物展示台信号，实现手指放大缩小实物图像，并直接在屏幕上针对展示台动态信号进行批注和标识； 3、可在PPT播放状态下实现批注、捺除、局部内容放大、板中板、滑 动翻页、页面浏览。此功能在白板软件关闭的情况下単独打开PPT也可实现； 4、触摸交互一体机设备厂家负责搭建教师交流及学习平台,平台包括网页及微信公众平台, 保证使用者能随时通过平合学习触摸交互一体机设备使用技巧, 增强老师多媒体教学水平。 5、根据小学、初中、高中的不同需求,平台需提供小学、初中、高中等不同板块供老师发布需求及分享授课经验使用 。 6、根据内容,平台需提供微课制作、白板软件的使用、公开课分享及观看、教学研讨及制作技巧指导,并设有求助区域,可供厂家培训师对求助问题进行解答。 7、触摸交互一体机设备厂家需在每周某一时段进行在线微课培训, 培训时间不少于20分钟,老师可通过手机、电脑、 pad等观看微课培训。 8、整机具备移动授课、校园集控功能。所投产品内置软件的软件著作权证书 (包括内置白板软件, 移动授课及集控功能. 和交互智能平板为同一品牌。（提供证书复印件及中国版权保护中心在线査询结果截图,加盖公章,否则投标无效) 9、提供自主研发品牌数学动态仿真虚拟实验室软件，软件课分为几何图形区。 三、电脑部分： 1、采用模块化电脑方案,抽拉内置式,实现无单独接线的插拔,低噪音热管传导散热设计。处理器i5 6代以上, 4G DDR4内存；500G硬盘；内置WiFi；采用双WiFi天线,増强无线网络信号；外置网卡: 10M/100M/1000M。 2、具有独立非外扩展的电脑 USB接口: 电脑上至少 6个 USB接口, 其中至少4个为 USB3. 0接口；设备前置面框处不少于l个电脑 USB接口。 3、具有视频输出接口: VGA1个或以上, HDMI 1个或以上, mini DP 1个或以上。 4、采用按压式开关, 无需工具即可快速拆卸电脑模块。 5、内置电脑和交互智能平板为同一品牌, 内置电脑部分要求単独获得国家强制性3C认证及检测报告, (提供证书复印件, 及中国质量认证中心在线査询结果截图, 加盖公章) 否则视为报价文件不响应处理。 四、资质证书 1、产品生产制造商通过国际ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证企业，中国环境标志产品认证证书提供证书复印件。(原件符合性查验) 2、多媒体电视互动一体机3C认证须包含多媒体电脑，触摸一体的整体产品（不接受组合式3C产品）且非OEM产品（申请人、生产及制造企业为同一企业），3C认证证书产品类别为电视机类别（非显示器类别），并提供所投整机产品（包电脑，触摸一体机等部分）由专业质量检测中心出具的检测报告（原件备查）。 3、多媒体电视互动一体机达到国家标准防雷击4级;防静电4级,提供国家认可实验室CNAS认证机构检测报告。 4、多媒体电视互动一体机属于政府采购节能产品，在最新一期“节能产品政府采购清单”内电视设备类选择所报产品设备的品牌(网上可查)。 5、提供由中国质量检验协会出具的“全国质量和服务诚信优秀企业”和 和“全国质量检验稳定合格产品”证书。 6、提供由中国信用评价中心等联合颁发的中国质量、服务AAA企业信誉证书。 7、提供最新一期环境标志产品政府采购清单入围产品。 8、为保证产品稳定性，投标厂家必须具有红外触摸技术相关自主研发生产能力，提供相关国家级有效证书（非第三方检测报告）。 9、通过国家数字教学中心检测，提供报告。 10、产品通过中央电教馆“数字校园综合解决方案”检测入围产品。 提供以上资质证明文件复印件并加盖企业公章。 | 套 | 35 |
| 2 | 推拉无尘绿板 | l.高强度工业电泳铝合金外框,左右推拉结构,边框与滑轨要一体化设计。 选用高级亚光香槟色铝合金,不采用对视力有影响的亮光电泳铝型材； 基本尺寸: 黑板长度≥4000mm 宽度≥ 1200mm边框铝材厚度≥1mm,边框宽度≥100nm×57mm。需保证与一体机物理尺寸有效对接；并可根据学校实际情况进行调整；支持一体机居中安装,活动黑板保护一体机后可锁定位置； 2、书写面颜色:墨绿色；光泽度:光泽度≤12%,无明显眩光,不反光, 有效保护学生视力； 3、书写面材质:材料采用进口优质烤漆书写板,基板厚度≥0.4mm；涂层硬度≥6H,粗糙度 Ra:1.6um-3.2um,光泽度2.56%,符合GB28231-2011书写板安全卫生要求；表面附有保护膜,字迹清晰,易擦洗； 4、黑板滑轮: 每块移动黑板上方必须采用正向吊装一体化优质滑轮两组,每组4个共8个滑轮； 5、粉笔槽:尺寸≥4000×80×60mm (长宽厚),可拆装；粉笔槽板托与书写板完美结合,解决了书写板湿擦的储水、用水、污水回收、板擦压水、清洗的问题, 同时解决了粉笔、板捺等教具的存放问题； 6、板擦:外形尺寸≥200×50×35mm (长宽厚)采用高密度、存水效果好的乳胶海绵, 擦拭效果好。板擦配有刮水条, 海绵采用弧形沟槽设计,能在擦拭过程中刮除书写板的残留水渍,保证教师后续的正常书写。 确保在擦拭过程中l00%无尘, 避免了粉尘对师生健康的伤害, 也避免了粉尘对电教设备的影响。 7、书写性:用水溶性粉笔，手感流畅、摩捺力适度,笔记均匀、线条明显,易写易擦； 8、擦拭性:用板擦往复擦拭两遍,无明显残留字迹,无粉尘飞扬； 使用寿命:正常使用寿命≥5年； 9、内芯采用高密度聚苯乙烯板,厚度≥15mm,保证板面的挺度,不变形；书写时,板面不颤动； 10、背板来用优质镀锌钢板,厚度≥0.20mm；流水线一次成型,每间隔8cm有2cm加强凹糟； 书写板板体由彩钢夹芯板复合机压制成, 板体受压均匀, 一次成形；不起泡,不变形。 1l、包角抗疲劳ABS工程塑料,模具一次成型； - 缓冲垫书写板边框内部两侧必须安装缓冲墊,每侧安装数目 ≥2个； 13、锁及拉手有安全锁,可锁定滑动板；拉手安装在滑动板边框上,方便推拉滑动版； 14、免费质保5年,质保服务7×24小时现场服务。 制造厂商提供原厂家针对该项目的授权书和售后服务承诺书。 | 套 | 35 |
| 3 | 壁挂实物展示台 | 1、材质外观: 壁挂式金属箱, 内置实物展台要求铝合金金属材质,经久耐用； 2、图像象数: ≥500万像素 分1辦率: 2592*1944 3、摄像头控制:亮度、曝光度、锐度、色彩调整、去黑边、图像色调调整、图像剪切； 4、支持 JPG扫描图片格式, 支持 PDF及 DOC输出文档格式； 5、打开方式:通过前面板拉环打开前盖,高级液压拉杆。 6、拍摄范围: ≥A4(210mm*297mm),扫描速度1秒/页,支持0CR文字识别,方便老师将图片识别后保存为 WORD文档进行再编辑。 7、视频展台带MIC模块,可一键打开录像功能,对教师课堂上白板及展示台的操作过程进行音视频同步录制，用于微课制作。 8、电源及接口：USB 5V供电，USB2.0接口； 9、光源：LED补光灯，带开关控制； 10、软件有实物展台、截取图像、视频录制、电脑桌面四个功能模块，支持动态图像即时旋转，支持输出分辨率可设置； 11、最多支持6分屏对比教学功能,同时打开多个图像,打开本地存储图片或调用镜头拍照,可以单独对每个屏幕进行批注、放大、缩小等操作。方便教师对学生的作业及考卷进行对比授课。 12、图像文件管理:新建、删除、改名, PDF保存,多图片合并,便于老师课堂讲解。多截图，并针对截取下来的图片进行合并成一张图,便于教学； 13、软件有白板工具:多种画笔可选,也能结合电子白板软件同时使用,设备也可直接嵌入白板软件中使用,直接在白板上面进行批注,拍照,保存等功能。 14、侧面透镜式补光灯，内置6颗LED，有效消除被展示物体的反光问题。 15、内置中心十字架定位功能，便于展示。 16、自动对焦，物体无论高低，都可清晰可见。 17、内置麦克风，可同步录制声音。 18、灯光调节、对焦控制，中心十字定位开关，采用触摸按键。 资质认证: 1、生产厂家拥有自主品牌的自主软件著作权证书、软件产品登记证书、产品检测报告。 2、制造商通过质量管理体系认证ISO9001:2008；环境管理体系认证ISO14001:2004；职业健康及安全管理体系OHSAS18001；提供壁挂式展台2016年度中央电教馆“数字校园综合解决方案”证书；3C证书，且证书上明确委托人、生产者和制造商为同一家公司，拒绝OEM产品（复印件加盖公章）；中国教育装备行业协会2017年（会员单位）证书，国家专业软件著作权证书。 3、投标时须提供该产品原厂出具的技术参数确认函原件，售后服务承诺函原件。 | 套 | 35 |

二、其他要求

1、供应商须明确报价产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数、功能和满足技术参数详细响应内容，否则为无效报价。

2、A包：教师演示台、学生实验台和C包：触控一体机、推拉无尘绿板、壁挂实物展示台，报价文件中须提供所报产品厂家授权书和售后服务承诺书原件，否为无效报价。

3、货物必须符合国家质量检测标准和环保产品标准，符合本采购文件规定标准的全新产品，提供所投产品的相关质量证明文件。

4、专利权：供应商应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

5、供应商须明确免费保修期，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给供应商，供应商不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

6、供应商须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

7、本项目报价为总报价，综合单价包含货物的制造、包装、运输、装卸、备品、备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、验收、税金、服务费等一切费用。

8、付款方式：验收合格后，凭正式发票及合格验收报告，采购人支付供应商合同总价的90％，验收合格满一年且无质量问题后支付合同总价的10%。

9、本项目采购预算上限：A包280000.00元，B包600000.00元，C包700000.00元，超出者为无效报价。

第三章  供应商须知

一、询价须知及有关规定

1、报价文件应由下列部分组成

（1）封面；

（2）报价函；

（3）报价资格证明文件：主要包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、售后服务机构等资格证明文件。

（4）报价部分。供应商应按照询价采购文件要求报出拟提供货物的单价、总价，各项报价应包括拟提供货物的生产、运输、安装、施工、相关税金及服务等全部费用；

（5）质量保证及服务承诺。

（6）技术部分。

2、报送报价文件的要求

（1）报价文件正本一份，副本五份，密封提交，封面上应注明报价单位名称、时间，并加盖公章，副本为正本的复印件。报价文件应不得活页装订。

（2）报价文件必须按规定的时间送达指定地点，否则报价无效。

（3）供应商须一次报出不得更改的价格。

3、成交原则

（1）询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（2）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量、技术和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（3）报价相同的质量相当的，技术先进，服务最优者优先；

（4）其他情况由询价小组集体表决；

（5）经采购人确认,成交结果公告发布后，由代理机构签发《成交通知书》。

4、政府采购应当执行如下政府采购政策：

（1）《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）

（2）《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）

（3）《环境标志产品政府实施意见》的通知（财库[2006]90号）

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的通知（财库[2014]68号）

（5）《河南省、河南省工业和信息化厅关于政采购促进小型微型企业发展的实施意见》的通知（豫财购[2013]14号）

（6）本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对中小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5、 采购人所作的一切有效的修改及补充说明等材料，都是询价文件不可分割的部分。

6、报价文件应按照本文件的“第五章报价文件格式要求”装订。

7、报价文件的实质性要求包括以下内容：

（1）报价文件须由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

（2）报价有效期应满足询价文件要求；

（3）报价文件的组成必须符合询价文件的要求；

（4）报价文件不得提供虚假或失实资料，所提供的施工与服务承诺须满足询价文件的要求。

二、无效报价的认定

1、报价文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

（1）逾期送达；

（2）报价文件未按询价采购文件要求密封的。

2、有下列情况之一者报价无效：

（1）未按《询价文件》要求提供必要有效证明文件或提供虚假证明文件的或未完全响应强制性项目技术参数的；

（2）报价文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评审结果；

（3）供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（4）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

3、若报价文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）若报价表中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价金额汇总不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对于文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

三、报价保证金

1.报价保证金为询价文件的组成部分之一。

2.供应商应提交报价保证金：A包伍仟陆佰元整（￥5600.00元），B包壹万贰仟元整（￥12000.00元），C包壹万肆仟元整（￥14000.00元）。

3.报价保证金用于保护本次采购人免受供应商的行为而引起的风险。

4.提交报价保证金：
    4.1保证金缴纳方式：

供应商网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。     
    供应商可根据提示情况决定是否重新缴纳。     
    保证金缴纳绑定问题咨询电话：0374-2966228。    
    4.2供应商的保证金须于投标截止时间前从其公司注册银行账户转出，以收款人到账吋间为准，在途资金无效。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。（不接受现金方式缴纳）。     
    4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。  
    4.4供应商严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳报价保证金，并将缴纳凭证“许昌市公共资源交易中心保证金缴纳回执”附报价文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。
    4.5提交保证金截止时间与开标时间一致。
    4.6供应商所提交的报价保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，供应商必须按项目、标段分别提交报价保证金。
    4.6中心不开具保证金收款收据。

5.退还报价保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径原账户退还。

5.1未成交的供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还报价保证金及银行同期活期存款利息。

5.2成交的供应商的保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还报价保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请供应商仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由供应商自行负责。

6.特殊情况处理：

6.1供应商投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，供应商须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼交易见证部（527）办理退款手续。

6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，保证金上缴财政。

7.发生以下情况投标保证金不予退还：

7.1供应商在提交报价文件截止时间后撤回报价文件的；

7.2供应商在报价文件中提供虚假材料的；

7.3除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

7.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7.5法律法规及询价文件规定的其他情形。

四、履约保证金

本项目不收履约保证金。

第四章  商务要求

一、交货时间、地点及验收方式

1、交货时间和地点：成交通知书发出后，成交供应商与用户签订合同时由双方商定，供货时间自合同签订之日起10日内。

2、验收：由采购单位组织相关专业人员进行验收，填写验收报告，经验收小组确认后形成验收文件作为付款依据。

二、其他

1、以上条款和服务承诺供应商必须在报价文件上明确列出；

2、其他未尽事宜由合同双方在采购合同中详细约定。

3、报价文件中须提供所报产品厂家发布彩页或厂家出具技术参数证明文件。所报产品的技术参应与提供的厂家技术参数证明文件相一致，否则询价小组作出不利的评判，后果由供应商自己承担。

第五章  报价文件格式要求

附件1、报价函

附件2、报价一览表

附件3-1、货物分项报价一览表

附件3-2、货物规格一览表

附件4、质量保证及服务承诺函。

附件5、技术响应表

附件6、供应商的营业执照、税务登记证及其他证明文件复印件、法人授权书原件。

附件7、中小企业声明函

附件1：

报 价 函

许昌光大电子商务技术服务有限公司：

我方收到                     项目的询价采购文件，经认真研究，决定参加该询价采购项目的报价。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（购买）及技术服务，报价总价为人民币（大写）_______________，（小写）________________。

2.我方现提交的报价文件为：报价文件正本一份，副本五份。

3.如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商：

地址：

电话：

邮箱：

联系人：

（报价供应商全称并加盖公章）

年   月   日

附件2：

报价一览表(标段)

项目名称：

| 报价供应商 |  | 标段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 大写： | 小写：￥: |  |
| 产品质量 |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |

项目编号：

供应商名称(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签章)：

年    月   日

附件3-1

货物分项报价一览表(标段)

投标人（此处填单位名称并盖章）

项目：（此处填包号）                                      单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 交货日期 | 交货地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：货物单价包含运输及保险费、技术服务费、税费等在内的全部费用；技术服务费是指安装、调试、运行等费用；税费主要指非国产货物的关税及其他费用等。

投标人授权代表签字：

附件3-2

货物规格一览表(标段)

投标人（此处填单位名称并盖章）

项目：（此处填包号）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 规格及技术参数 | 生产商 | 原产地（国） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

说明：1、货物序号应与技术规格表一致。

2、货物规格参数如有详细描述可另作说明。

3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

附件4：

质量保证及服务承诺函

许昌光大电子商务技术服务有限公司：

我公司郑重承诺，我们提供的资格证明文件、服务承诺完全符合（或优于）询价采购文件的要求。如发现我公司承诺不实，我们愿意遵照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定接受处罚。

报价供应商：（全称并加盖公章 ）

供应商法定代表人或被授权人签字：

日   期：

附件5：

技术响应表(标段)

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 询价采购文件的技术指标 | 报价文件的技术指标 | 偏离程度 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

我们承诺本技术指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人（代表人）或其授权委托人：（法定代表人（代表人）可签字或加盖名章，授权委托人必须签字）

签署日期： 年 月 日

填写说明：

1.供应商必须认真填写本表的每项内容，不得漏项。

2.偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指报价产品的技术规格优于询价采购文件的技术规格；“负偏离”是指报价产品的技术规格劣于询价采购文件的技术规格；“无偏离”是指报价文件的技术规格与询价采购文件的技术规格无差别。

3.证明材料请填写“见本报价文件第 页，第 行”字样。

附件6：

供应商的营业执照、税务登记证及其他证明文件（以上证件复印件）

附件7：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加             单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：