YLZB-G2017025号襄城县妇幼保健院“高端彩色多普勒超声诊断仪”等医疗设备招标项目

一、项目概况

1.项目名称：襄城县妇幼保健院“高端彩色多普勒超声诊断仪”等医疗设备招标项目

2.项目需求：高端彩色多普勒超声诊断仪一台

全数字化全身型便携式彩色多谱勒超声诊断仪一台

二、投标条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2 、具有独立法人资格和合法经营资格的产品制造商或经销商，经营范围须包含拟投产品，能有效的履行合同，有良好的商业信誉和售后服务体系；

3 、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4 、制造商针对本项目的唯一授权委托书（如果厂商或代理商出具的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套内容一致的中文翻译的授权）；

5、 投标人须具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投包号产品，并具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（代理商须提供复印件）；所投设备如为进口产品的，须符合中华人民共和国进口商品安全标准并具备国家医疗管理局注册证。

6、本次招标不接受联合体投标。

三、项目需求

设备配置及主要技术规格

高端彩色多普勒超声诊断仪

技术规格

- 货物名称：

全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

- 用途说明：

  - 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它

  - ※要求为2016年最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ※≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - 控制面板可独立旋转、升降

  - ※全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图）

  - ※组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

  - ※声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示

  - 多级信号处理系统

  - 高倍波束并行处理系统

  - 探头接口≥5个

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - ※解剖M型模式 (≥2条取样线，提供证明图片)

  - 曲线M型模式

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 可选自由臂三维成像

  - ※宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示）

  - ※空间复合成像，最高可达9线偏转

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - ※扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用）

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 精细血流自动识别成像

  - ※一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

  - ※全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - ※造影及造影定量分析功能，要求支持腹部单晶体探头、浅表探头

支持低机械指数造影

双计时器

支持向后存储，≥5分钟电影

支持向前存储

双实时: 实时显示组织图像和造影图像

支持造影击碎

支持斑点噪声抑制

具备混合模式

支持造影图像和组织图像位置互换

支持微血管造影增强功能

造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

  - 应变式弹性成像

具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能，

  - 剪切波定量式弹性成像功能

可以用杨氏模量或者剪切波速度值来定量组织的硬度。

  - 负荷成像

支持用户自定义协议

支持ASE16，ASE17评分

  - ※自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

  - ※穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（提供证明图片）

  - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - ※支持手动触摸屏上注释

  - 支持手动触摸屏上包络测量

  - ※支持语音注释及播放

  - 体位图

- 测量/分析和报告

  - 常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

  - 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - ※自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

  - ※自动NT测量

  - ※血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析

  - ※血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新

  - ※专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析

  - ※支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

  - ※胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储

≥1T硬盘

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持网络连接

  - ※支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

  - ※通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

  - DICOM 3.0

DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - ≥５个USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

- 系统技术参数及要求

  - ≥２１寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ※≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - ※探头接口≥５个

  - 二维灰阶模式

数字化声束形成器

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

扫描频率：

电子凸阵探头：  超声频率	1.2- 6.0 MHz

电子相控阵探头：超声频率1.5- 4.5MHz

电子线阵探头：  超声频率3.8-11.8 MHz

电子凸阵容积探头：超声频率2.6-8.2 MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

※最大显示深度:≥38cm（提供图片证明）

最大帧率: ≥650 帧/秒

TGC: ≥8段

※LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥160 （可视可调，提供图片证明）

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥200 帧/秒

支持B/C 同宽（提供图片证明）

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

※取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

※偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

  - 组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）

组织多普勒定量分析软件

组织追踪定量分析软件（分析参数包括速度、位移、应变及应变率；支持牛眼图显示）

  - 标配实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制,

标配容积厚层成像，包括任意剖面成像

※支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息

※4D最大显示帧率≧45

※支持VOI 在同一平面进行360度旋转

※可选配超声断层成像，同时具备厚度调节

STIC时空关联成像（支持彩色血流STIC）

Niche（壁龛成像）

Color 3D（血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用）

  - 标配容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源）

  - ※胎儿头颅自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值

  - 标配自动卵泡测量

  - 可选配自动容积计算

- 探头规格

  - 频率：超宽频带或变频探头

  - 二维、彩色、多普勒均可独立变频

  - 可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头

  - 探头频率：

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

阵元：最大有效阵元数≥576阵元

  - 穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

  - 凸阵，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥80°

相控阵，带宽: 1.5-4.5MHz，角度≥180°

  - 线阵，带宽: 3.0-13.0 MHz ,大小40-50mm

  - 腹部容积探头：带宽2.6- 8.2MHz，角度≥85°

- 声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 专业腔内探头放置架

  - ※专业探头放置槽≥7个

  - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

  - 可选配照片打印机

  - 内置DVR（内置数字录像机, 每次最大存储长度:≥30 min）

  - 支持脚踏开关

  - 支持生理信号：ECG及PCG

- 备件、技术及维修服务，培训要求及其它

  - 备件要求

  - 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

  - 技术及维修服务

  - 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

  - 技术培训要求

  - 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

- 其他商务条款：例如

  - 要求提供所在地中心城市工商行政管理局网站可查询的生产厂家专业售后服务机构，并提供相应资格证明

14.交货期限：合同签订后30天  设备保修期：≥2年

全数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统

- （一）货物名称

全数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统

- （二）产品用途说明

  - 腹部、妇科、产科、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

  - ※2016年以后最新版本及最新出产机型（以首次注册时间为准，提供注册证证明），具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

- （三）货物数量：       1    套

- （四）交货期限：合同签订后     30   天

- （五）系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

    - ≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏

    - 多倍波束合成

    - 二维灰阶模式

    - 组织谐波成像模式

    - 斑点抑制成像

    - 空间复合成像，支持≥7条偏转线

    - 频率复合成像

    - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

    - 高分辨率血流技术

    - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）

    - M型模式、彩色M型模式

    - 组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量

    - 实时宽景成像，扫描速度提示，最大扫描长度≥90CM

    - 扩展成像技术

    - 实时双幅对比成像

    - 一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式，支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正

    - 智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作（提供样机演示）

    - 一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大

    - 局部放大（支持前端、后端放大）

    - 二维和彩色多谱勒双幅显示

    - *穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强平面多角度可调

    - *支持超声教学软件（支持腹部、妇产、甲状腺、乳腺、睾丸、神经方面应用）

    - 支持多语言操作界面（包括键盘输入、注释、操作面板等）

    - 低机械指数造影成像

    - *弹性成像，要求具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能

    - *3D/4D容积成像

  - 测量和分析:

    - 常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

    - 全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告

    - 妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

    - 自动产科测量（支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围）

    - *血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

    - 用户可自定义测量项目以及公式编辑

  - 电影回放及原始数据处理

    - 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

    - 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

    - ※动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描

  - 检查存储和管理（内置超声工作站）

    - ≥800G硬盘

    - 内置超声工作站

    - 多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像

    - 导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

    - 一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

- （六） 技术参数及要求

  - 系统通用功能

    - 监视器:≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

    - 内置探头接口:1个（可扩展到3个）

    - 安全标准：符合商品安全质量要求

    - *整机重量≤6KG

    - 支持用户自定义按键数量≥4个

  - 探头规格

    - 频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频

    - 凸阵探头具有≥4种频率的变频范围，常规扫描角度≥70度，扩展后扫描角度≥90度

    - 线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持梯形扩展显示

  - 二维灰阶模式

    - 数字化声束形成器

    - 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

    - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

    - 扫描线：每帧线密度≥230超声线

    - 发射声束聚焦：发射≥4段

    - 扫描频率：

电子凸阵：超声频率	1.7- 6.0 MHz

电子线阵：超声频率	3.5-13MHz

    - 二维独立角度偏转

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

    - 最大显示深度:≥30cm

    - 最大帧率: ≥240 帧/秒

    - TGC: ≥8段

    - *LGC: ≥6段

    - 二维灰阶：≥256

    - ※动态范围: 30-160db（可视可调，提供图片证明）

    - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

    - 伪彩图谱: ≥8种

    - 体位标记：≥120种，可以自定义注释

    - 扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥51帧／秒

  - 彩色多普勒模式

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

    - 取样框偏转: ≥±20度

    - 最大帧率: ≥240 帧/秒

    - 支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

    - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

    - 最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

    - 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

    - 取样容积: 0.5-20mm

    - 偏转角度: ≥±20度 (线阵探头)

    - 零位移动：≥8 级

    - 快速角度校正

    - 支持频谱自动测量

  - 连通性

    - 参考信号:  心电，并支持心电触发控制

    - 支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

    - DICOM3.0单元，包括DICOM妇产科、血管、乳腺结构化报告等

    - USB3.0接口≥2个，支持USB接口扩展

    - 音视频输出：S-Video

    - 有线网络接口1个

  - 外设和附件

    - 可拆卸锂电池

    - 多功能专用台车

    - 储物设备

    - 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

- （七）配置要求

1、全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台

2、探头：凸阵探头1个，线阵探头1个

3、拉杆箱：1个

- （八）安全和认证

经CE、SFDA认证

- （九）备件、技术及维修服务，培训要求及其它

  - 备件要求

    - 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

  - 技术及维修服务

    - 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

  - 技术培训要求

    - 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

四、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。如果投标人仅复制招标文件的技术指标作为投标指标，不能提供相应技术材料以证明投标设备符合招标文件技术要求，其投标将视为非实质性响应，而被拒绝。

2、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量、技术及技术证明文件。投标文件中须提供货物需求中产品厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。

2.1、货物技术证明文件：

2.1.1、货物功能性能详细介绍；

2.1.2、投标人所投产品必须具备国家规定的资格，需提供下列证件（如有）：

医疗器械注册证、注册表、生产许可证（国产）、经营许可证、准产注册检验报告（国产）、注册检验报告（进口）、中国国家强制性产品认证（CCC）或SDA认证等复印件。

2.1.3、提供原始的详细描述货物性能特点的技术文件（产品准产/注册检验报告）及产品彩页并以技术文件、产品检验报告及彩页所述功能参数为评判标准；如投标文件所述产品功能参数与产品检验报告、产品彩页不一致，务必在投标文件上附带原始生产厂商出具证明函（原件）同时有国家法定机构出具的准产/注册检验报告或补充检验报告证明。

2.2货物技术文件：

2.2.1、所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品；

2.2.2、产品需有生产许可证、注册证，经营许可证、产品合格证；

2.2.3、提供有关投标货物符合招标文件要求的相关证明文件；

2.2.4、投标货物的制造、安装和检验标准；

2.2.5、投标人需出具制造厂家承认的售后服务承诺、收费标准；

2.2.6、按技术规格规定提供备件和专用工具，其价格包括在投标报价中。但用户的这项选择并不能免除中标方在合同保证期内所承担的义务。

3、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

4、提供设备使用说明书、维修指导说明书以及部分维修密码。

5、公司信誉度高，具有完善的售后服务。

5.1、保质期内外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。

5.2、投标人在用户所在地设有维修中心的，应提供中心的地址、电话、联系人姓名；如在用户所在地没有维修中心，则提供负责该地维修事宜的维修点的名称、地址、电话、传真和邮编；

5.3、培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修运行维护等有关内容的学习。受训者的人数和培训时间在投标文件中应说明。

应提供所有系统应用人员不低于2次的操作培训。

6、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

7、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用运保费及其他相关费用如：报关费用、考察、监造、出厂检验、检测费及验收费等）设备交付正常使用前所发生的所有费用均由公司承担。

8、付款方式（不响应者为无效投标）

安装调试合格后第一年支付全款20%，第二年支付全款40%，第三年支付全款40%，

9、预算金额：280万元，超出者为无效投标。

五、评分标准

评分办法及评分标准

采用综合评分法，满分100分。

附：                 综合评分法详细评审标准

1、评分因素及分值分配

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 投标报价 | 40 | 详见评审标准 |
| B | 技术部分 | 40 | 详见评审标准 |
| C | 商务部分 | 20 | 详见评审标准 |
| 合计 |  | 100 |  |

2、评分因素及分值确定

A、投标报价：40分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 投标报价得分 | 40 | 见注 |

注：

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

计算按四舍五入法则，保留小数点后两位。

所有未进入详细评审的投标作为无效投标，其报价不作为评分依据。

经评标委员会认定具有下述情况之一的投标，其报价不作为评分依据。

低于成本价的投标。

虚假投标。

未满足招标文件实质性要求的投标。

B、技术部分：40分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 技术水平 | 5 | 根据所投产品生产工艺技术水平进行评价，分三档进行评价打分：好（5分）；较好（3分）；一般（1分）。 |
| B2 | 产品性能及系统功能 | 35 | 根据所投产品的性能、精度进行评价打分：好（11分）；较好（6分）；一般（3分）。 |
|  |  |  | 根据所投产品的可靠性、稳定性等是否优良进行评价打分：好（12分）；较好（7分）；一般（4分）。 |
|  |  |  | 根据所投产品的功能是否齐全，是否完全满足招标文件要求，是否有偏离进行评价打分：好（12分）；较好（7分）；一般（4分）。 |

C、商务部分：20分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 财务状况 | 4 | 投标人提供2016年度经过中介机构审计的财务审计报告，根据交纳税金、社保、经营状况评委综合评定 好：4分，较好：2.5分，一般：1分（提供的会计事务所出具的年度财务审计报告原件）。 |
| C2 | 销售业绩 | 3 | 投标人2014年1月1日以来，具有类似项目业绩、所投项目业绩单次合同金额在250万以上（含250万），合同及验收报告齐全，每提供一份得1分，满分3分. |
| C3 | 信誉 | 4 | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ）、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良信息者每项得1分，未提供或有不良信息者不得分。满分2分。 |
|  |  |  | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn 包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，加盖投标人公章】，企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项得1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 |
| C4 | 质量保证期 | 2 | 符合招标文件质保期要求的不加分，每增加一年加1分，满分2分。 |
| C5 | 投标文件规范程度 | 2 | 装订规范、文字清晰、无差错，所提供资料准确完整得一分，满分两分。 |
| C6 | 技术培训及售后服务承诺 | 5 | 解决问题时间得分=最快解决问题时间/解决问题时间×2。 免费保修时间得分=免费保修时间/最长免费保修时间×3。 |

26.5 各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值。

26.6 本评分办法中的各种有效证明材料，投标文件中必须提供完整的复印件，且在评标时同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。

六、采购单位联系方式及地址

联系人：李主任  电  话：13937415887

递交书面材料地址：襄城县紫云大道346号襄城县妇幼保健院