- 许昌市国土资源局“视频会议MCU”

- 集中采购项目采购需求说明

（一）项目概况

项目概况的内容包含项目名称、项目需求、采购预算等。

（1）项目名称：视频会议MCU（县级会议调用）

（2）项目需求：MCU及配套管理软件

（3）采购预算： 27万元。

（4）招标方式：公开招标

（二）投标条件

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（2）具有相应的经营范围；

（三）货物需求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点控制单元MCU | 1.★设备要求采用稳定性更强、安全性更好的实时嵌入式操作系统；须提供第三方权威机构检测报告进行佐证。 2.设备符合ITU-T H.323、H.320、IETF SIP、TIP标准，支持H.323/SIP/协议的终端能够同时接入会议，具备强大的兼容能力。 3. 具备多通道级联技术，下级单台MCU下的多个会场能够通过多个独立的视频通道传到上级MCU. 4.设备采用全新的硬件平台，支持全编全解技术，支持对每一路接入终端的媒体全适配处理能力，确保每个接入的会场均可以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，每个会场均可有独立不同的多画面，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。须提供第三方权威机构检测报告进行佐证。 5.设备要求采用插卡式设计，能够通过增加板卡实现系统容量的平滑升级。 6. ★设备要求本项目配置不少于8路1080P30帧编解码接入，每会场均能自动观看不少于8分屏1080P30帧对称多画面图像。 7.设备支持同时召开不少于10组以上的会议（混速、混音、24路多画面、辅流），每组会议不受混网、混速数量的约束。 8. 设备呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps，系统容量最大支持扩容至70路1080P 30fps。要求具有权威检测机构的证明报告。 9.★支持灵活的端口资源分配功能： 1 个1080P@60fps 端口可拆分为 2 个1080P@30fps 端口、或者 4 个720P@30fps端口、或者 8个SD端口来使用； 1 个1080P@30fps 端口可拆分为 2 个720P@30fps端口或者4 个SD端口来使用； 1 个720P@30fps 端口可拆分为2个SD 端口来使用。须提供第三方权威机构检测报告进行佐证。 10.设备支持ITU-T H.264 BP、H.264 HP、H.264 SVC、H.263、H.261视频协议。支持QCIF、CIF、4CIF、288p、 360p、720p、1080p/25fps、30fps、50fps、60fps，并向下兼容4CIF、CIF图像格式。 11.设备支持ITU-T H.239、BFCP辅流协议。主视频1080p60fps时，辅视频可同时实现1080P60fps高清效果。 12. 支持将辅流加入多画面中，以便让不支持辅流的终端设备收到辅流信息；召集会议后，自动呈现多画面给己入会会场，呈现的多画面分屏数量会根据入会会场的个数而自动增加。要求具有权威检测机构的证明报告。 13. 设备支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验。要求具有权威检测机构的证明报告。 14.★所投设备支持AAC-LC、G.722.1、G.722.1C、G.711a/u、G.722、G.728、G.729A、G.729AB、G.719、iLBC音频协议, 并且支持不少于三种20KHZ以上的宽频音频协议，支持单/双声道。 15.设备具备1/2/3/4/5/6/7/8等多画面显示类型的模式切换;具备自定义会场视频在多画面中的显示位置功能。 16.★支持MCU异地备份功能，当其中一台MCU断电或者其他原因导致不可使用后，会议自动切换到备份MCU上面继续召开；具备IP网口备份功能，网口备份切换不影响正在召开的会议。 17.★具有IP备份（光口备份、电口备份、光电备份）、芯片备份、电源备份功能，支持主控板备份、业务板倒换，且主控板在倒换过程中或两块主控板均发生故障时，不影响正在召开的会议。MCU具有至少7*24小时连续正常工作能力。须提供第三方权威机构检测报告进行佐证。 18.支持静态NAT、双网口骑墙、H460公私网穿越方式. 19..支持不少于5级单、多通道级联技术，下级单台MCU下的多个会场能够通过多个独立的视频通道传到上级MCU。 10..需具有字幕协议，将会控台下发的字幕、横幅、短消息（广播、点名、主席轮询、入会、离会）转发给入会的会场功能，支持级联转发。 21.★所投设备具备较强的抗丢包能力： 25%丢包下，声音较清晰稍有卡顿，但可迅速恢复，图像清晰流畅; 33%丢包下，声音较清晰有少量破音，图像清晰流畅; 要求具有检测机构的证明报告。 | 台 | 1 |
| 2 | 会议管理系统 | 1.★所投设备为独立的一台业务管理设备，能够实现会议管理、设备管理、注册认证、会议控制、GK\SIP server、公私网穿越、报表统计等功能。与MCU统一品牌，并在所投品牌设备厂家的中英文官网上可查，提供截图证明。 2.★需采用B/S架构，有独立的硬件服务器，不接受MCU的内置web方式。 3.★需要符合ITU-T H.323、IETF SIP标准，具有管理独立的GK/SIP Server服务器或内置于业务管理平台的GK/SIP Server模块，均支持H.323/SIP双协议栈，用于设备的注册、鉴权。 4.★本次配置不低于25个设备管理、注册能力。 5.★支持IPv4和IPv6双协议栈。 6.★具备首页沙盘显示功能，在一个管理页面上能够快速获取例如设备监控信息、系统监控信息、运行平台的系统资源占用率（CPU占用率和内存占用率）、通过图表显示的系统资源监控信息，便于维护人员查看系统运行状态。 7. ★支持按组织结构管理用户权限，用户权限可以配置。默认提供系统管理员、会议管理员和普通用户三个权限组，管理员可以根据需要自定义其它用户类型。 8.所投设备支持设备（MCU和会场）按组织结构方式管理。 9.具有远程添加并管理MCU和终端设备功能，不仅能够查看终端或者MCU的品牌型号、GK注册状态、SIP注 册状态、MAC地址，终端/MCU的视频能力，软件版本号等信息，还能够实时远程修改设备配置 10.具有系统告警管理功能，实现远程查看被管理设备（终端和MCU等）告警信息，并且针对告警类型进行分类，快速获取被管理设备的运行状态 11.支持URI定义、支持URI 本域/跨域呼叫 12.具备定义会议计费代码、CDR话单文本文件、会议统计报表、会场、MCU利用率报表的功能 13.★支持节点管理、黑白名单、呼叫控制、号码变换、带宽管理、路由管理、SIP Proxy 14.★支持企业通讯录管理，能够从地址本服务器下载、更新地址本条目，支持LDAP访问认证和加密 15.★所投设备WEB界面集成网络监测组件，可实时显示丢包、网络抖动、网络延时等网络状态信息。具有导出会议、会场网络状态数据的功能，可以对会场网络状态数据进行存档备份 16.支持通过WEB界面远程实时查看被管理会场的快照信息 17.★所投产品可通过管理平台直接对所管理的终端、MCU进行远程批量升级，升级时间可自定义。通过其它工具对单台终端或MCU进行升级视为不满足。 18.★具备自定义批量配置模板功能，适合大规模快速部署，直接调用批量配置模板实现快速远程配置，并支持配置锁定功能。 19.具有会议模板预置、配置、管理功能，可对在线会议进行召开和控制。对正在召开的会议进行会场的呼叫、挂断、删除、多画面分屏、多画面广播、多画面会场显示位置定义、辅流加入多画面、广播会场、会场选看等操作。 20.具有一键呼叫、一键全静闭音、麦克风声音状态实时查看、麦克风音量远程调节、指定会场顺序功能。 21.可以通过短消息向终端发出被广播、点名、主席轮询、入会、离会时的文字提示 22.可以选择会议中的会场并进行远程摄像机控制操作（上下左右，聚焦，放大缩小），方便管理员在会议中快速调整会场图像。 24.具有预置模板：多画面、多画面轮询、横幅字幕、预置锁定视频源、定时广播、主席轮询等功能； 25.本次项目服务器配置不少于4核CPU，单核主频不小于2.2GHz，内存不少于8G，硬盘不少于300G | 套 | 1 |

（四）相关要求

1、以上设备系统要与我局现有系统互联，互通，互控，能无缝控制管理我局现有系统设备，与现有系统设备实现热备功能。

2、 投标人在投标时需提供序号1产品的制造厂商授权、制造厂商ISO9001& TL9000电信质量管理体系认证、厂家的产品彩页、设备电信入网证、3C证书；投标时序号2产品需提供制造厂商授权、所投设备的软件著作权登记证书和原厂家的产品彩页。

（五）付款方式

经验收合格付合同总价款的95%，剩余5%满半年无质量问题一次付清。

（六）评分标准

1、信誉4分

（1）根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一份相关荣誉证书得1分，满分2分，最低得1分。

（2）投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分2分。

2、售后服务10分

（1）解决问题时间以小时为单位，以6小时为起点，最低分2分，每减少1小时，加2分，满分8分。6小时以上的不得分。

（2）免费保修时间以年为单位，以3年为起点，每增加1年加1分，满分2分。3年以下的不得分。

3、投标文件规范程度2分

装订规范、文字清晰，无差错得1分，所提供资料充实、准确完整得1分。

4、业绩4分

2014年以来具有项目业绩，合同及验收报告齐全的每个2分，满分4分。（以合同日期为准）

5、对招标文件的响应程度20分

（1）不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

（2）满足招标文件技术要求10分；根据技术参数正偏离程度、产品设计方案、施工方案等综合评定，好10分，较好6分，一般4分，满分20分。

6、投标报价60分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×60

（七）采购单位联系方式及地址

联系人：谷先生        联系电话：13803749936

递交书面材料地址：许昌市府西路政府西院5号楼