许昌市综治视联网建设项目采购需求

| 一、24块 55英寸液晶拼接屏 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 55寸超窄边液晶屏 | 面板类型：DID液晶屏，面板尺寸：55寸，显示模式：16:9，背光类型：LED，缝隙拼缝:3.5 mm；背光源:LED；亮度:≥700cd/㎡；分辨率：1920 × 1080；对比度:4000：1；响应时间：8ms；幕墙分辨率：1920 × 1080或向下兼容；显示色彩16.7M，可视角度（左右/上下）178°/178°。拼接边缝3.9mm；视频：PAL/NTSC，使用寿命：60000-80000小时，外形尺寸：长，宽，厚：213.5mm,684.3mm,985mm,端口：输入VGA*1,BNC*1,DVI*1,HDMI*1,RJ45*1,输出：BNC*1，RJ45*2 | 24 | 块 |
| 2 | 多屏控制器 | CECV,DVWNT930，满足12块拼接屏的整体控制，具备单屏开窗功能，可以漫游、画面叠加和图像任意缩放，提供不少于12路DVI/HDMI信号输入接口，不少于24路DVI/HDMI输出通道，256G带宽，千兆网口，机箱为标准19”规格，获得国家3C认证证书。 | 1 | 台 |
| 3 | 大屏机架 | 高强度铝型材质. | 1 | 套 |
| 4 | 大屏包边 | 铝塑板 | 1 | 套 |
| 5 | 线缆及配件 | 定制 | 24 | 套 |
| 6 | CEC大屏幕控制软件 | 中国电子 DVWAS 5.0 | 1 | 套 |

| 二、扩声系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主音箱 | 12英寸，两路扬声器系统 音箱底部设置双角度支孔频率范围(-10dB):50Hz-19 kHz 频率响应(+-3dB):65Hz-16 kHz 覆盖角度:90°x 50° 系统灵敏度: 95 dB SPL (1w@1m) 功率（粉噪）:300 W / 600 W / 1200 W(连续/节目/峰值) 最大声压级：126 dB SPL peak 阻抗:8欧 | 只 | 4 |
| 2 | 功放 | 输出功率:(TA 1KHz THD≤ 0.1%) 立体声 8Ω:2*750W 4Ω:2*1150W 桥接 8Ω:2300W 频响范围:20Hz-20KHz -3dB~+0.5dB | 台 | 2 |
| 3 | 调音台 | 12路单声道 两路立体声输入 两路辅助输出，可切换推子前和推子后 100MM行推子 内置电源 专业静噪处理 | 台 | 1 |
| 4 | 反馈抑制器 | 双通道高级反馈抑制器：DBX专利的高级反馈抑制技术（AFS）每通道具有24个可编程的滤波器，立体声或独立的双通道处理，可选择的滤波器脱开时间，滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高，三段音乐滤波器，输入通道测量表，每通道24段滤波器测量表，电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS，让用户尽可能完善地消除声反馈器位置的操作灵活性。 | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频处理器 | 精选双精度的DSP处理器和32bit的内部数据通，具有特别宽阔的动态范围和优良的音质。 采样率高，损耗低，动态范围可达＞105dB。方便灵活多分频模式，DP240 2路输入4路输出的，可设置成4种模式，包括2X2路分频、3+1路分频、4 路分频和2路超低音分频，并带有限幅器。 每个参数段的增益调整范围为+15dB至-30dB，中心频率范围为20HZ-20KHZ，Qs范围为0.4到128，每个通道输入均带有3段参量均衡，输出均带有5段参量均衡，均衡器（PEQ）带宽范围为1/36到4倍频程（Oct），参数可进行大范围调整，用于优化系统的频率响应,每次开机各通道输出音量渐出，更稳定的保护了音乐信号对音箱的瞬间冲击。 | 台 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 最大输入电流：80A 单路最大输出电流：30A 工作电压：220V/50-60Hz 输入与输出电压:220V输入 220V输出 输出电源插座:万用插座，符合欧美标准。1按钮控制2路，上下两路为1组，16个受控万用插 开关:80A 空气开关 | 台 | 1 |
| 7 | 无线手持话筒 | 每个频段可兼容的系统数量: 8 可选频率: 90 自动设置功能: 扫描/同步 音频参考压缩扩展: 是 天线: 外置 1/4波长 | 台 | 1 |
| 8 | 有线智能混音器 | 8路输入通道 每通道均设有可选择的EQ调节，具有一般调音台的使用功能 三种使用模式选择：优先发言，顺序发言，集体谈论 具有多台编码级联功能 连接视像跟踪控制器实现视像跟踪功能 输入阻抗,麦克风：600Ω,辅助输入：50KΩ,串联输入：20KΩ,输出阻抗 平 衡：300Ω,不 平 衡：400Ω,串联输出：100Ω,最大输出电平,麦克风：-24dBV,LINE：27dBV,频率响应:50-20000Hz,幻像供电:DC 48V, | 台 | 1 |
| 9 | 有线会议话筒 | 膜片类型 电容式 指向性 心型（单指向性） 频率响应 100-18000Hz 开通灵敏度 -44dB 阻抗 200Ω 最大声压103dB(1KHz,THD1%) 讯噪比 ＞65dB(1KHz,1Pa) | 只 | 6 |
| 10 | 播放机 | 输出端口：HDMI ，色差，立体声，摸拟5.1,8位游戏接口音视频等输出 输入端口：USB,HDMI高清输入 读取光盘格式：全兼容 | 台 | 1 |
| 11 | 线材 | 3盘话筒线2盘音箱线，大地插3个 | 项 | 1 |
| 12 | 机柜 | ≥1.6米19寸标准机柜 | 台 | 1 |
| 13 | 会控工作站 | 处理器：i7-4790；内存4G+4G；硬盘：1T+256固态；光驱：DVD-RW；显卡：2G显存；液晶显示器：21.5寸 | 台 | 1 |
| 三、其它增加设备 |  |  |  |  |
| 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 柜式空调 | 制冷类型：冷暖 匹数：5匹; 定频/变频:定频; 能效等级:3级 电辅加热:支持 适用面积(平方米):55-85, 制冷量(W)≥12000 制冷功率(W)≥3850 制热量(W)≥12500(16000) 制热功率(W)≥3800(7300) | 台 | 1 |
| 2 | 两台70英寸电视机及两个支架和线路 | 4K | 项 | 1 |

相关要求

- 在屏幕上任意位置可以用于播放HDMI信号的宣传片或高清图像，清晰度达到1080P，并且经专业软件测试没有任何色差或干扰。

- ★液晶拼接单元具有3C、CB及ROHS证书。

- ★液晶显示单元噪声小于38db，并提供第三方权威机构的检测报告。

- 液晶拼接单元具有节能认证证书。

- ★液晶显示单元制造商生产必须通过ISO9001：2008质量体系认证，证书处于有效期。

- ★液晶拼接单元屏幕，通过防撞击检测，并能提供权威部门的检测报告。

- ★为确保整个系统的稳定性、兼容性以及售后服务界面的一致性，投标人所投的液晶显示单元、多屏图像处理器和大屏幕应用管理软件须为同一生产厂家，并需提供相关证明。