许昌高级中学北校区通用技术教室设备

- 项目概况

（1）项目名称：北校区通用技术教室设备

（2）项目需求：北校区通用技术教室两套

（3）采购预算：100万。

（4）招标方式：公开招标

二、货物需求及项目需求：

以下所需货物需求均为两套

| 技术设计室配置明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 演示工作台（多媒体中控台） | 规格：2800mm×700mm×850mm 基本功能：装备多媒体电脑、音频功放、实物视频展示台、电源控制系统、网络交换机等设备。需合理利用空间，保障设备安全、通风换气等。 台面：采用12.7mm厚实芯理化板成型加工，边缘加厚至25.4mm，台面整体面板，不少于3种颜色，无缝隙。 台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.2mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，接缝严密，连接牢固，无松动现象。型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 台身：采用基材16mm厚彩色和灰色聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门。 教师办公椅：五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。 | 套 | 1 |
| 2 | 总控电源（装在教师演示台内） | 直流稳压输出：1.5V～30V,每0.5V步进调整。额定电流：1.5V～18V,≥6A, 18V～30V, ≥3A。电压稳定性：输入电压在198V～242V间变化，在额定电流输出时电压变化量不大于（2%U标±0.1）V。电压负载特性：输入电压在198V～242V间变化，并在某一区域内稳定，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出电压变化量不大于（2%U标±0.1）V。纹波电压：≤3mV。交流输出：2V～30V, 每0.5V步进调整，额定电流：2V～18V,≥8A, 18V～30V, ≥4A。电压负载特性：输入电压220V不变时，并在某一区域内稳定，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出电压变化量≤0.5V。直流大电流短时输出：当教师电源直流大电流输出端负载为0.005Ω，其短时输出电流值为40±10A,输出电流大于10A时，20±2S自动关断。有过载保护，变压器输入端设有过载保护，自动恢复保护器件。过载保护后，将输出空载，按复位键，电源应能恢复输出。学生交流220V输出分4路，每路额定电流10A，各路过载后手动复位。采用两位半数显表头，可显示低压交直流电压、电流、直流40A倒计时时间。需与教师演示台一体化。 | 套 | 1 |
| 3 | 学生实验台 | 规格：正六边形，边长850mm、高780mm 台面：台面：采用12.7mm厚实芯理化板成型加工，边缘加厚至25.4mm，台面整体面板，不少于3种颜色，无缝隙。 台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.2mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，接缝严密，连接牢固，无松动现象。型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 台身：采用基材16mm厚彩色和灰色聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。 电源盒：配置ABS注塑成型电源盒，嵌入式设计，交流220V电源插座。配置ABS注塑成型网线插盒，嵌入式设计，设置两个网络接口。 | 6座/台 | 60座/10台 |
| 4 | 实验凳 | 规格：Φ330mm×440mm，圆形固定凳 凳面：采用12.7mm厚彩色实芯理化板成型加。 凳体：流线型圆弧设计，采用25mm灰白色聚木屑三聚氰胺双面板板材，外漏截面采用2mm厚塑制封边条机械封边。 | 张 | 60 |
| 5 | 作品展示柜 | 规格：1000 mm×450 mm×2000mm柜体框架：采用模具成型的铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为25mm×30mm，后立柱、后横梁外径为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.2 mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板/玻璃相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板/玻璃与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。柜门：上部¾前面、侧面镶装8mm钢化玻璃，背面镶装8mm平面镜。下部¼镶装5mm中密度板。正面上部为对开玻璃门，下部为对开木门。搁物板：上部为2层8mm厚钢化玻璃搁物板。高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0 mm冷轧钢板制作），每侧2根，带活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。柜脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。 | 张 | 4 |
| 6 | 教学视听设备 | 见货物需求中附件1 | 套 | 1 |
| 7 | 技术设计室墙体文化 | 提升技术制作室技术文化氛围。 材质：木质、铝合金、亚克力、塑钢等。 固定方式：壁挂式，整体美观大方。 内容：包括管理制度、安全操作规程、名人名言、著名科技人物等。内容便于更换，单幅面积不小于0.5平方米，总体不少于8幅。 | 套 | 1 |
| 8 | 技术设计室其他要求 | 配电：地上配电采用PVC管护套1.5mm²RV塑铜线。地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿2.5mm²、1.5mm²RV塑铜线。采用PVC管护套地埋式铺设非屏蔽网线，将室内校园网接口引至教师演示台，由教师演示台内引出到学生设计实验台，每台两根，引出至电脑桌各一根。 配水：根据教室周边环境要求进行配置。地上给水采用不锈钢丝编织软管，排水采用塑质伸缩软管。地下给水采用Ф25㎜PPR热熔管，排水采用优质Ф75㎜PVC管。 地面：根据教室实际情况和施工要求进行水电路铺设后修复。 附属物：根据教室实际情况和施工要求进行水池台、拖把池的配置。 | 套 | 1 |
| 技术制作室配置明细 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示工作台 | 规格：2800mm×700mm×850mm 台面：采用40mm厚集成木板材。桌面铺设4mm聚氨酯水晶塑胶防护垫。 台体框架：采用80mm×80mm×1.5mm厚方钢。表面酸洗、磷化、喷塑防。 台身：材质采用16mm厚聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门。 一体化抽屉式教学安全电源。 台面上雕刻有计量尺码，公制刻度，项目信息标识等。 台脚：配置橡胶减震垫。 教师办公椅：五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。 | 套 | 1 |
| 2 | 总控电源（装在教师演示工作台内） | 直流稳压输出：1.5V～30V,每0.5V步进调整。额定电流：1.5V～18V,≥6A, 18V～30V, ≥3A。电压稳定性：输入电压在198V～242V间变化，在额定电流输出时电压变化量不大于（2%U标±0.1）V。电压负载特性：输入电压在198V～242V间变化，并在某一区域内稳定，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出电压变化量不大于（2%U标±0.1）V。纹波电压：≤3mV。 交流输出：2V～30V, 每0.5V步进调整，额定电流：2V～18V,≥8A, 18V～30V, ≥4A。电压负载特性：输入电压220V不变时，并在某一区域内稳定，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出电压变化量≤0.5V。 直流大电流短时输出：当教师电源直流大电流输出端负载为0.005Ω，其短时输出电流值为40±10A,输出电流大于10A时，20±2S自动关断。 有过载保护，变压器输入端设有过载保护，自动恢复保护器件。过载保护后，将输出空载，按复位键，电源应能恢复输出。 学生交流220V输出分4路，每路额定电流10A，各路过载后手动复位。 采用两位半数显表头，可显示低压交直流电压、电流、直流40A倒计时时间。 需与教师演示台一体化。 | 套 | 1 |
| 3 | 推拉黑板 | 高强度工业电泳铝合金外框，边框与滑轨一体化设计。 墨绿色、亚光烤漆钢板，基板厚度0.5㎜，涂层硬度6H无痕。 背板为优质防锈热镀锌钢板，厚度0.3mm。内部衬板为厚度18mm高强度泡沫板。 光泽度：光泽度6%，没有明显眩光。 隐藏式平板一体机可直接由正面拆除进行维护，绿板各部位维护不影响白板使用。 黑板推拉部分要运动流畅并有左右定位装置。不用时可以关闭，使用时可用钥匙打开。 黑板长度4000mm宽度1200mm边框铝材厚度1.2mm,边框宽度100mm。 | 套 | 1 |
| 4 | 钳工工作台 | 规格：1400mm×1600mm×780mm 台面：采用40mm厚集成木板材。桌面铺设4mm聚氨酯水晶塑胶防护垫。 台架：采用80mm×80mm×1.5mm厚方钢。表面酸洗、磷化、喷塑防护。 台身：材质采用16mm厚聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门。 台脚：配置橡胶减震垫。 电源盒：配置ABS注塑成型电源盒2个，嵌入式设计，装置在工作台侧面，设交流220V电源插座，有工作指示灯和过载指示灯显示。 台面中间设置小孔距安全防护多孔钢板安全防护隔离网，将台面分隔成两块，每块尺寸为700mm×1600mm。 每台设置两个学生台钳工位，对角设置。 台面上雕刻有计量尺码，公制刻度，项目信息标识等。 | 6工位/台 | 60位/10台 |
| 5 | 木工操作台 | 规格：1200mm×600mm×760mm 台面：采用18mm厚单层集成木板材。台面上印制计量尺码，公制刻度，打洞孔。 台架采用60mm×60mm×1.5mm厚方钢，二氧化碳保护焊焊接，表面经喷砂抛丸去油除锈喷塑处理，坚固耐磨抗腐蚀。 台下设计有物品摆放架，以放常用工具。材质采用18mm单层集成木板材。 桌脚下特配橡胶减震垫。 | 台 | 2 |
| 6 | 车床工作台 | 规格：1200mm×600mm×760mm 台面：采用40mm厚单层水曲柳集成木板材。桌面铺设4mm聚氨酯水晶塑胶防护垫。 台架：采用60mm×60mm×1.5mm厚方钢。表面酸洗、磷化、喷塑防护。 台身：材质采用16mm厚聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门。 电源盒：配置ABS注塑成型电源盒2个，嵌入式设计，装置在工作台侧面，设交流220V电源插座，有工作指示灯和过载指示灯显示。 台脚：配置橡胶减震垫。 | 张 | 10 |
| 7 | 工具文化柜 | 提升技术制作室技术文化氛围，认知常用工具设备。 材质：木质、铝合金、亚克力、塑钢等。 固定方式：全封闭壁挂式。 内容：分工具展区（封闭式）和图文展区，工具展区面板为透明结构，便于观察。图文展区展示该类别工具的功能、使用方法等。内容便于更换，单块面积0.8平方米左右（厚度根据工具尺寸及教室环境进行调整），总体不少于8幅。 展示工具：包含以下8类：紧固类工具(不少于3种，一字螺丝刀、十字螺丝刀、内六方扳手)、钳子类（不少于4种，钢丝钳、尖嘴钳、鲤鱼钳、管钳）、锤子类（不少于3种，圆头锤、羊角锤、钳工锤）、锉刀类（不少于6种）、木工工具（不少于3种，木工刨、木工锉等）、绘图类（不少于4种，三角板、量角器、圆规等）、电工类（不少于5种，测电笔、电工刀、剥线钳、斜口钳）、电动工具类（不少于3种，电钻、角向磨光机等）。 | 套 | 1 |
| 8 | 技术制作室墙体文化 | 提升技术制作室技术文化氛围。 材质：木质、铝合金、亚克力、塑钢等。 固定方式：壁挂式，整体美观大方。 内容：包括管理制度、安全操作规程、名人名言、著名科技人物等。内容便于更换，单幅面积不小于0.5平方米，总体不少于8幅。 | 套 | 1 |
| 9 | 安全警示标牌 | 材质：木质、铝合金、亚克力、塑钢等。 规格：单幅规格在300mm×300mm左右。 要求：内容全面，制作精美、耐用，着色均匀，色彩鲜明，总体不少于8种。 | 套 | 1 |
| 10 | 技术制作室其他要求 | 配电：地上配电采用PVC管护套1.5mm²RV塑铜线。地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿2.5mm²、1.5mm²RV塑铜线。采用PVC管护套地埋式铺设非屏蔽网线，将室内校园网接口引至教师演示台，由教师演示台内引出到学生设计实验台，每台两根，引出至学生电脑桌各一根。 配水：根据教室周边环境要求进行配置。地上给水采用不锈钢丝编织软管，排水采用塑质伸缩软管。地下给水采用Ф25㎜PPR热熔管，排水采用优质Ф75㎜PVC管。 地面：根据教室实际情况和施工要求进行水电路铺设后修复。 附属物：根据教室实际情况和施工要求进行水池台、拖把池的配置。 | 套 | 1 |
| 准备室配置明细 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备工作台 | 规格：1800mm×700mm×850mm 台面：采用40mm厚单层水曲柳集成木板材。桌面铺设4mm聚氨酯水晶塑胶防护垫。 台架：采用80mm×80mm×1.5mm厚方钢。表面酸洗、磷化、喷塑防护。 采用实木吊柜设计，柜体大小与台面协调。 | 张 | 1 |
| 2 | 工具柜 | 规格：1000mm×450mm×1850mm 柜身：采用18mm厚聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。上部板式镶装5mm厚玻璃对开门，内设隔板一层，中间设抽屉。下部设板式对开门，内设隔板一层。 | 张 | 10 |
| 3 | 材料格架 | 规格：1500mm×500mm×2000mm 层板：采用1.0mm厚钢板经后成型加工，边沿折边加强。表面酸洗、磷化、喷塑防护。 框架：采用1.2mm厚钢板经后成型加工，边沿冲压折边。拉撑采用20mm×40mm×1.2mm方钢管，且具上下调节功能。表面酸洗、磷化、喷塑防护。 | 张 | 10 |
| 4 | 分组工具 | 见货物需求中附件2 | 套 | 1 |
| 5 | 测量器具 | 见货物需求中附件3 | 套 | 1 |
| 6 | 公用工具 | 见货物需求中附件4 | 套 | 1 |
| 7 | 模型 | 见货物需求中附件5 | 套 | 1 |
| 8 | 实验组合器材 | 见货物需求中附件6 | 套 | 1 |
| 9 | 机械设备 | 见货物需求中附件7 | 套 | 1 |
| 10 | 3D制作设备 | 见货物需求中附件9 | 套 | 1 |
| 11 | 安全防护用具 | 见货物需求中附件9 | 套 | 1 |
| 12 | 教学软件及挂图 | 见货物需求中附件10 | 套 | 1 |
| 13 | 辅导资料 | 见货物需求中附件11 | 套 | 1 |
| 14 | 准备室其他要求 | 配电：地上配电采用PVC管护套1.5mm²RV塑铜线。地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿2.5mm²、1.5mm²RV塑铜线。 配水：根据教室周边环境要求进行配置。地上给水采用不锈钢丝编织软管，排水采用塑质伸缩软管。地下给水采用Ф25㎜PPR热熔管，排水采用优质Ф75㎜PVC管。 地面：根据教室实际情况和施工要求进行水电路铺设后修复。 附属物：根据教室实际情况和施工要求进行水池台、拖把池的配置。 | 套 | 1 |
| 附件1：教学视听设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 液晶触屏一体机 | 采用金属安全框，一体化设计，产品外观最厚处11Cm。 显示尺寸70英寸，分辨率满足数字全高清要求具有触摸功能。可视角度≮175°。触摸分辨率4096*4096。触摸类型：4点触摸。 触摸精度：1.5mm。触摸方式：手指、专用笔，具有4点触摸功能，且无需安装驱动，即插即用。支持三点以上同时书写。 输入：1路AV/音频、1路VGA/音频、1路TV、≥2路HDMI、1路AV、前置面板USB接口2个。 具有嵌入式操作系统且在嵌入式操作系统下能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件. 嵌入式互动白板支持两人同时进行书写.老师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，保护老师双眼健康。 支持USB接口无电脑播放多媒体文件，支持文件格式： MPEG、AVI、RM、JPG等多媒体文件。外接多媒体教学一体机时，设备能自动识别无需教师手动切换。 书写屏防划防撞，表面防撞击。可根据外界环境光亮度和输入信号的变化调整背光灯管亮度，实现优良画质和节电功能。 设备前置面框处2个安卓USB接口和2个PC USB接口。 内置计算机模块要求：采用模块化电脑方案，CPU≮Inter Core i3,双核四线程2.1GHz以上，内存DDRIII1066 2GB/硬盘≮500G/内置无线网卡、集成千兆网卡，Inter核芯显卡。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上6个USB接口，其中2个为USB3.0接口。具有视频输出接口。VGA2个，HDMI 1个。电脑模块具有独立的3C认证，并提供免费质保5年及上门服务。 软件要求：支持OFFICE 、WPS系列软件等直接标注功能。提供多种笔型，多种线型的书写功能，具有多种书写效果，书写流畅、自如，能将手写文字自动识为标准输入字体。提供多学科教学工具：数学、物理、化学、语文、等学科工具栏，不同学科教学工具栏均在各自学科栏中出现，并可根据教学需要任意调整其在软件窗口中的位置。提供与现行教材配套的分年级分学科资源库。支持建白板，黑板，背景板面，桌面板面功能，支持无边界全屏书写功能。提供多种类型多媒体文件导入功能。支持以嵌入式音频链接方式播放音频，并可设置播放的起止时间。视频链接播放可以支持嵌入到图片播放和播放器播放两种模式。可对视频进行动态批注。支持自动、手动方式将声音与白板书写内容保存成为多媒体文件的功能，支持回放，复制等功能。支持多种教学软件，如外星人创想编程软件、各种模拟实验室软件、几何画板软件等。支持对PPT课件的直接导入，导入，且导入的PPT图片和文字可以根据需要进行二次编辑形成符合自己特色的课件。工具条能实现移动、显示与隐藏、图标增减功能。通过菜单中功能选项，设置资源面板、常用工具栏、辅助工具栏、绘图工具栏的显示、隐藏。通过点住各工具栏前端的移动手把，改变工具条的显示位置。可实现实时采集动态视频展台信号，并直接在屏幕上针对展台动态信号进行批注和标识。具有与现行课程标准相匹配的可以通过网络免费下载的中小学各科课件资源网站，并能及时更新。系统支持多种操作系统，具有良好的兼容性，支持XP、Win7和其它Windows升级版本。 | 台 | 1 |
| 2 | 推拉黑板 | 高强度工业电泳铝合金外框。边框与滑轨一体化设计。 墨绿色、亚光烤漆钢板，基板厚度0.5㎜，涂层硬度6H无痕。 背板为优质防锈热镀锌钢板，厚度0.3mm。内部衬板为厚度18mm高强度泡沫板。 光泽度：光泽度6%，没有明显眩光。 隐藏式平板一体机可直接由正面拆除进行维护，绿板各部位维护不影响白板使用。 黑板推拉部分要运动流畅并有左右定位装置。不用时可以关闭，使用时可用钥匙打开。 黑板长度4000mm宽度1200mm边框铝材厚度1.2mm,边框宽度100mm。 | 套 | 1 |
| 3 | 多媒体 教学一体机 | 壁挂式钢结构，高度集成无线扩音系统、计算机主机、立体声功放、音箱、多媒体中央控制系统、实物展台装置等功能为一体。 金属机身，防外力破坏，下翻式安全门采用带锁单门设计，不使用时，翻盖合起，有效保护实物展台、控制面板和接口，使用时，翻盖可作为实物展台的托盘使用，承重≥4KG,托盘面积达A4纸幅面，便于试卷、书本摆放。 内置计算机配置不低于Intel 双核（主频3G Hz）以上/2G内存/500G硬盘/集成千兆网卡、声卡或同等级别以上；具有系统还原功能；配备无线键盘和鼠标。 内置实物展示装置，展台采用金属外壳，分辨率：500万像素；幅面：≥A4；色彩：24 bit全彩色；具有LED补光灯；在电子白板上可直接对实物图片进行缩放、批注、旋转等操作。 功放及音箱，内置音箱，功率≥20W；内置功放，输出功率≥30W。音响系统可以单独使用。 配备无线麦克风，可以自动配对、 近距离优先连接机制，教室不串频；具有激光教鞭和PPT翻页功能。 随机提供中小学教学资源。支持对教学资源按课程设置进行分类调用（具有PPT、图片、音频、视频等学科资源），有清晰的教学目录方便教师使用 | 台 | 1 |
| 4 | 网络交换机 | 无线信号覆盖，无线传输速率不小于300Mbps，内置防火墙。 | 台 | 1 |
| 附件2：分组工具 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 金工工具箱 | 箱体清楚标明箱内工具清单，需提供产品规格参数、图片、存放计划、分类标签等，以备集成规划。 工具箱为塑料、木质、布质或金属材质，内装不少于以下工具。 | 套 | 10 |
| 1-1 | 钢丝钳 | 优质高碳钢锻造，加硬钳口处理，长度不低于200mm。 | 把 | 1 |
| 1-2 | 活扳手 | 整体优质合金钢铸成，经过热处理，夹持强劲。精密螺母，开合自如。通身经涂层处理处理，全面防锈，口径上镭射尺度，便于操作。长度：不小于250mm左右。 | 把 | 1 |
| 1-3 | 手锤 | 0.5kg，圆头，优质高碳钢锥形锤头，镶嵌到位，防脱性好，木质手柄手感舒适。 | 把 | 1 |
| 1-4 | 钢锯架 | 400mm，金属骨架。 | 台 | 1 |
| 1-5 | 钢锯条 | 中齿，305mm（优质工具钢制造）（5根）。 | 根 | 1 |
| 1-6 | 平板锉 | 长度不低于240mm，中齿。材质为优质含合金材料，经过热处理。齿型设计科学，使用寿命长，手柄设计符合人体工程学原理。 | 把 | 1 |
| 1-7 | 半圆锉 | 长度不低于240mm，中齿。材质为优质含合金材料，经过热处理。齿型设计科学，使用寿命长，手柄设计符合人体工程学原理。 | 把 | 1 |
| 1-8 | 方锉 | 长度不低于240mm，中齿。材质为优质含合金材料，经过热处理。齿型设计科学，使用寿命长，手柄设计符合人体工程学原理。 | 把 | 1 |
| 1-9 | 圆锉 | 长度不低于240mm，中齿。材质为优质含合金材料，经过热处理。齿型设计科学，使用寿命长，手柄设计符合人体工程学原理。 | 把 | 1 |
| 1-10 | 细扁锉 | 长度不低于240mm，中齿。材质为优质含合金材料，经过热处理。齿型设计科学，使用寿命长，手柄设计符合人体工程学原理。 | 把 | 1 |
| 1-11 | 三角锉 | 长度不低于240mm，中齿。材质为优质含合金材料，经过热处理。齿型设计科学，使用寿命长，手柄设计符合人体工程学原理。 | 把 | 1 |
| 1-12 | 三角锉 | 长度不低于240mm，细齿。材质为优质含合金材料，经过热处理。齿型设计科学，使用寿命长，手柄设计符合人体工程学原理。 | 把 | 1 |
| 1-13 | 什锦锉 | 10支装，优质合金钢，表面由高强度人造钻石电镀而成，耐磨损，手柄沾塑处理，长度不低于140mm。 | 把 | 1 |
| 2 | 木工工具箱 | 箱体清楚标明箱内工具清单，需提供产品规格参数、图片、存放计划、分类标签等，以备集成规划。 工具箱为塑料、木质、布质或金属材质，内装不少于以下工具。 | 套 | 10 |
| 2-1 | 木工锯 | 350mm，板锯（优质工具钢制造）。 | 把 | 1 |
| 2-2 | 木工锯 | 鸡尾锯（优质工具钢制造）。 | 把 | 1 |
| 2-3 | 木工刨 | 195mm，平面中刨（优质工具钢制造）。 | 把 | 1 |
| 2-4 | 木工锉 | 250mm，有柄（优质工具钢制造）。 | 把 | 1 |
| 2-5 | 羊角锤 | 0.5kg，优质高碳钢锥形锤头，符合ANSI标准。经特殊镶嵌工艺，防脱性极佳。胡桃木手柄，手感舒适。 | 把 | 1 |
| 2-6 | G型夹 | 先进的结构设计，有效抗弯折，抗扭曲。T型旋转手柄，可夹持厚度不小于75mm（铸钢件）。 | 个 | 1 |
| 2-7 | 90°角尺 | 200mm×130mm | 把 | 1 |
| 2-8 | 剪刀 | 中号金属把（优质工具钢制造） | 把 | 1 |
| 3 | 电工工具箱 | 箱体清楚标明箱内工具清单，需提供产品规格参数、图片、存放计划、分类标签等，以备集成规划。 工具箱为塑料、木质、布质或金属材质，内装不少于以下工具。 | 套 | 10 |
| 3-1 | 一字螺丝刀 | 优质合金钢材料，防锈耐腐蚀，磁性螺丝刀头，发黑处理，优质双材料手柄，表面由凸起花纹，防止打滑。小号、中号各一把。规格参考：Ф3×75（mm）、Ф6×150（mm）。 | 套 | 1 |
| 3-2 | 十字螺丝刀 | 优质合金钢材料，防锈耐腐蚀，磁性螺丝刀头，发黑处理，优质双材料手柄，表面由凸起花纹，防止打滑。小号、中号各一把。规格参考：Ф3×75（mm）、Ф6×150（mm）。 | 套 | 1 |
| 3-3 | 测电笔 | 可直接检测12V-220V交/直流带电物体，可快速感应测试及LED显示。长寿命氖管灯。单键操作，简单方便。具有夜间简单照明装置。 | 只 | 1 |
| 3-4 | 剥线钳 | 通用型，可用于压线和弯线功能。 | 把 | 1 |
| 3-5 | 尖嘴钳 | 优质高碳钢锻造，钳口经热处理，长度不低于160mm。 | 把 | 1 |
| 3-6 | 斜口钳 | 优质高碳钢锻造，钳口经热处理，长度不低于160mm。 | 把 | 1 |
| 3-7 | 电工刀 | 采用优质合金制成，韧性好，硬度高。切割表现优异。木质手柄，坚硬耐磨。刀片长度不低于50mm。 | 个 | 1 |
| 3-8 | 电烙铁 | 内热20w | 把 | 1 |
| 3-9 | 吸锡器 | 优质PTEE嘴 | 只 | 1 |
| 4 | 绘图工具箱（包） | 箱体清楚标明箱内工具清单，需提供产品规格参数、图片、存放计划、分类标签等，以备集成规划。 工具箱为塑料、木质、布质或金属材质，内装不少于以下工具。 | 套 | 10 |
| 4-1 | 丁字尺 | 尺身长600mm | 把 | 1 |
| 4-2 | 圆规 | 150mm | 把 | 1 |
| 4-3 | 三角板 | 300mm，二件套 | 套 | 1 |
| 4-4 | 量角器 | 200mm | 把 | 1 |
| 4-5 | 绘图板 | 3号图版，可放A3和A4图纸。 | 块 | 1 |
| 附件3：测量器具 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 3 |
| 2 | 电子天平 | 100g，0.01g | 台 | 3 |
| 3 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 3 |
| 4 | 钢卷尺 | 5m | 个 | 28 |
| 5 | 钢卷尺 | 2m | 个 | 28 |
| 6 | 钢直尺 | 300mm | 个 | 28 |
| 7 | 游标卡尺 | 0.02mm，0-150mm | 把 | 28 |
| 8 | 高度游标卡尺 | 0～300mm | 把 | 3 |
| 9 | 外径千分尺 | 0～25mm，0.01mm | 把 | 3 |
| 10 | 外径千分尺 | 25～50mm，0.01mm | 把 | 3 |
| 11 | 90°角尺 | 常用规格 | 把 | 10 |
| 12 | 金属钩码 | 50g×4，200g×4 | 套 | 10 |
| 13 | 电子秤 | 5000g，2g | 台 | 10 |
| 14 | 多用电表 | 数字式、4-1/2位、电压、电流、电阻、温度、电容等测试 | 只 | 10 |
| 15 | 照度计 | 测量范围1-50000Lux | 台 | 3 |
| 16 | 直角尺 | 常用规格 | 把 | 10 |
| 17 | 测力计 | 200N | 个 | 28 |
| 附件4：公用工具 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 打孔器 | 4件套 | 套 | 3 |
| 2 | 刀口直尺 | 150mm | 把 | 28 |
| 3 | 划线规 | 150mm | 把 | 28 |
| 4 | 划针 | 200mm | 个 | 28 |
| 5 | 样冲 | Ф8×110（mm），覆胶合金钢 | 个 | 28 |
| 6 | 钻头 | Ф2.5-Ф13直柄麻花钻共22支 | 套 | 20 |
| 7 | 砂轮片 | Ф100 | 片 | 28 |
| 8 | 手剪 | 270mm | 把 | 28 |
| 9 | 丝锥扳牙 | 套装.12件.M3-M12 | 套 | 10 |
| 10 | 钢丝刷 | 6行 | 把 | 10 |
| 11 | 皮带冲 | 规格齐全 | 套 | 10 |
| 12 | 钢丝锯 | 常用规格 | 把 | 10 |
| 13 | 铸铁平板 | 400mm×400mm | 台 | 2 |
| 14 | 工具车 | 600mm×400mm×800mm，磷化喷塑,双层结构，有护栏，四个万向轮。 | 辆 | 2 |
| 15 | 吸尘器 | 功率：1200W，坚固钢制壳体，经久耐磨，超大可洗布袋，适用于大房间，配有多种吸头，用途广泛。 | 台 | 1 |
| 16 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档。 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。 | 台 | 28 |
| 17 | 蓄电池 | 6V，15Ah，阀控式 | 台 | 2 |
| 18 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 | 台 | 2 |
| 附件5：模型 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 绘图模型 | 点、线、面投影、三视图模型等11种，绘图模型为实木材质，表面喷漆涂饰。 投影仪外观不小于350mm×350mm×350mm。 活动式三维立体正交结构，三维面模具一次性成型，隐性连接，模具注塑磁钢固定。 凹槽设计，便于投影图教学更换，插接方便。 | 套 | 3 |
| 2 | 桥梁模型 | 规格：不小于600mm（长）×105mm（宽）×150mm（高），六件/套 包含悬梁桥、斜拉索桥、梁架桥、拱架桥、弓形拱桥、悬索桥等六种桥梁模型。结构层次清晰，符合教材内容。 材质为有机玻璃材质，底板为优质色板，环保塑料精致加工成型，可以拆装组合。 | 套 | 3 |
| 3 | 塔式起重机模型 | 规格：模型外观不小于540mm（高）×570mm（横梁总长） 结构元件包括多种孔平片及单折或双折片，为冷轧钢板冲压成型，钢板厚度不小于1mm，表面电镀并彩色钝化处理。 框架结构，可拆装组合，按键操作，可以控制吊挂物升降、平移、旋转，模拟工业用塔式起重机的功能。 运行速度平稳，无抖动现象，安全可靠。 | 台 | 3 |
| 4 | 休闲猎椅组件模型 | 产品紧密结合《技术与设计》教材实例，由座垫、左右斜拉杆、左右横压杆、V型钢架、连接件、螺钉、螺母、垫圈等零部件组成。 座垫为480mm（宽）×600mm（深）×20mm（厚）的多层胶合板，框架为30mm角钢，连接件为3.5mm厚钢板冲压成型，各种钢铁部件均经磷化喷塑，螺钉、螺母均镀锌防护，组装配合性良好。 | 套 | 3 |
| 5 | 房屋模型 | 利用提供的房屋模型散件。 设计和搭建不同结构的房屋模型，进而分析设计的流程，优化流程。 | 套 | 3 |
| 6 | 恒温箱控制模型 | 规格：不小于320mm（长）×150mm（宽）×210mm（高），隔热层厚不小于16mm 产品结构：采用微电脑控制电路模拟恒温箱控制过程，由隔热箱体、电阻加热器、小风机、温度传感器、微电脑控制板和适配电源组成，窗口透明，可以清晰观察内部结构，有电源、加热、风机三个工作指示灯，有两路三位数码管显示设定温度和实测温度，设定温度步长0.5度，实测温度精确到0.1度，适配电源为直流12V/3A，控温范围在室温至60度之间自由设置。 | 套 | 3 |
| 7 | 红绿灯控制模型 | 产品采用微电脑控制电路模拟城市十字路口红绿灯的控制过程，由四组红绿灯显示分机、微电脑控制器、道路显现底板、电源适配器组成。 红绿灯显示分机由有机玻璃座、铝合金立柱和有机玻璃灯箱构成，三只红、黄、绿指示灯显示路口交通状态，两位数码管显示倒计时状态，四组分机同步协调显示。铝合金立柱高度不小于250mm，红绿黄指示灯直径不小于8mm，数码管字高不小于20mm。 微电脑控制器由数据采集接线端口、设置键盘面板、控制线路板和电源插口组成，控制时间范围10s至90s之间自由设置。 电源适配器为直流5V/2A。 道路显现底板由实芯理化板制成，面积不小于490mm×490mm，上面印刷十字路口斑马线。 | 套 | 3 |
| 8 | 光控路灯模型 | 规格：不小于500mm×400mm×85mm 可模拟可见光进行控制，简单直观。 电路原理印在示教板上，整体外壳用有机玻璃粘接而成。 | 套 | 3 |
| 9 | 红外发射接收电路模型 | 规格：不小于500mm×400mm×85mm 可演示红外发射和接收，简单直观。 电路原理印在示教板上，整体外壳用有机玻璃粘接而成。 | 套 | 3 |
| 10 | 水箱水位控制模型 | 规格：不小于600mm×200mm×500mm 结构：产品由微电脑控制器、电源适配器、水泵、水位传感器、蓄水池、上水箱、下水箱、快速水管接头、水管、底座、托架等零部件组成，水箱、水池、水管均透明，*采用双泵双控微电脑控制。 适配电源：DC12V/3A，外接AC220V插座。水泵：两个，DC12V/0.7-0.9A、流量3L/min、扬程4-6m、进水口径17mm。 控制模式：四种，手动模式、自动模式一、二、三。 显示方式：指示灯、声音提示。 主要部件材质及尺寸：上水箱：透明有机玻璃材质，外径不小于100mm，壁厚不小于4mm，高不小于240mm，上有透明箱盖。 下水箱：透明有机玻璃材质，外径不小于180mm，壁厚不小于4mm，高度50mm。8、蓄水池：透明有机玻璃材质，长不小于176mm，宽不小于166mm，高不小于160mm，壁厚4mm。 水箱、水池托盘：透明有机玻璃材质，厚度不小于5mm。 底板：实芯理化板材质，厚度12.7mm，长600mm，宽200mm。 | 套 | 3 |
| 11 | 自动升旗系统模型 | 产品结构：产品由微电脑控制器、电源适配器、小电动机、变速传动装置、限位开关、旗杆座、可伸缩旗杆、滑轮、国旗和拉线组成。 主要技术规格： 微电脑控制器由显示面板、键盘、信号接口、电源插口等构成，能够设置并控制自动升旗、手动升旗、调节升旗速度、选配播送国歌。 电源适配器DC6V/2A，外接AC220V插座。 小电动机DC5-6V低速。 变速传动装置，通过塔轮选择变速，O型皮带传动。 限位开关，微型行程开关，通过拉线上的触碰块控制。 旗杆座，有机玻璃材质，有两个面透明，可以观察内设的小电动机，变速传动装置和限位开关，结构尺寸不小于300mm×280mm×130mm。 旗杆，铝合金材质，三段可伸缩结构，最大伸长高度在1500mm-1700mm，顶上有定滑轮和球形封头。 国旗，幅面不小于280mm×200mm。 | 套 | 3 |
| 12 | 结构连接方式模型 | 产品结构：由常用螺丝、螺母及垫片展示板、螺纹连接模型、铆接模型、粘接模型、焊接模型和榫接模型六部分组成。 主要技术规格： 常用螺丝、螺母及垫片展示板：1）底板为透明有机玻璃板，厚度不小于8mm，板面不小于300mm×210mm，2）板上装配M6螺栓螺钉不少于7种，M8螺栓螺钉不少于3种，M10螺栓螺钉不少于3种，M6螺母及垫片不少于7种，M8螺母及垫片不少于3种，M10螺母及垫片不少于2种，共展示不少于24种不同规格的螺丝、螺母及垫片。3）所有展示件均需电镀或发黑防护，所有展示件的名称均雕刻在底板上。 螺纹连接模型：1）底板为双层双色有机玻璃，总厚度不小于16mm，长宽不小于210mm×60mm，2）装配M12螺栓连接、M10双头螺柱连接，M8螺钉连接，M6紧定螺钉连接的模型，3）所有连接的名称均需雕刻在底板上。 铆接模型三块：1）分别为搭接、单盖对接、双盖对接。2）底板为透明有机玻璃，尺寸不小于210mm×60mm，厚不小于10mm，模型名称雕刻在底板上。 粘接模型三种：1）分别为对接、搭接、T型接。底板为透明有机玻璃，模型尺寸不小于210mm×60mm，2）名称雕刻在底板上。 焊接模型三块：1）分别为对焊、搭焊、T型接头焊。2）基材为厚度不小于2.5mm钢板，采用二氧化碳保护焊，焊缝整齐，表面镀锌防护。 榫接模型一套：1）包含直角开口多榫连接和闭口贯通榫连接。2）底板为双色有机玻璃，一块透明、一块有色，可以清晰观察榫接结构，模型尺寸不小于210mm×60mm。 | 套 | 3 |
| 13 | 气体做功模型 | 产品有气体做功部分和温度测量部分组成。 气体做功系统由贮气筒、数显压力表、电子安全阀、操作阀、活塞筒、活塞、连接管组成。 温度测量部分由热敏电阻器（温度传感器）、数显温度表等组成，安装在背板上。 采用热敏电阻演示，当贮气筒气压达到0.15mpa时，温度显示屏示值变化≥10℃。设计有做功气室与活塞，有利于观察和控制气体做功。设计气体做功系统，能够有序控制实验过程，分步实施实验目标。 打开操作阀放气，被压缩气体使活塞迅速上升高度不小于120mm，温度显示屏的示值明显下降，示值变化≥10℃。 既能演示压缩气体做功，又能演示气体对外做功、气体内能减少。 | 套 | 3 |
| 14 | 人形机器人 | 外部要求：外表华丽，带有led灯光。通讯模式：Multi drop，全双IUART串行通讯，空载最高转速0.15sec/60°，速度30级、16级。停止扭力：mx×13kg.com，变速比为：1/173或1/241，动作角度为：0°-269°和0°- 333°，误差在±0.8，机器人大小51.6×27.1×36.4（cm）齿轮材料POM或POM+金属。功能特点：插入式组装结构，图形界面编程，基于PID控制的精确回应特性，电压自适应自动调节控制角度。多种控制模式可选，多种参数可定，可通过机器人姿态进行快速编程，强劲的双动力连接轴，耐用的双重轴承结构，全金属伺服结构，使机器人更加结实，最容易编程，适合参加各种比赛，也可作为展示机器人。 | 套 | 2 |
| 附件6：实验组合器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 自动升旗简易控制装置组件 | 产品结构：本产品由主控时间模块，行程开关模块，旗杆固定板、可伸缩旗杆、国旗小电机，电机固定架、定滑轮等元器件组成。 技术功能：主控时间模块具有定时功能，通过继电器控制自动升旗，行程开关模块通过拉线上的触碰块控制开与关，与时间模块相连控制小电动机运转，配用学生电源或电池使用。产品适于学生分组实验，自行设计与组装。 | 套 | 10 |
| 2 | 光敏报警电路套件 | 产品结构：本产品由光敏电阻、芯片、开关、二极管、电容、电阻、电位器、蜂鸣器、线路板等元器件组成。 技术功能：产品的各种元器件可供学生了解简单电子控制系统的组成认识元器件的类型和规格，学会检测光敏电阻等元器件技术指标，学会组装光敏报警电路并用于实际。 | 套 | 10 |
| 3 | 结构稳定性实验组件 | 产品结构：本产品由18种结构元件、3种螺丝连接件、2种配套工具组成。 结构元件有2孔、3孔、5孔、7孔、9孔、11孔平片及单折或双折片，8孔圆片，13孔角板，21孔方折板，35孔方折片，27孔梯折板，77孔方折板，还具有9孔弧形片和长方体实木块等不少于212个结构元件。 连接件有M4X8和M4X16螺栓不少于150件，M4螺母不少于160个。 配套工具有适于M4螺纹紧固的螺丝刀和扳手。 结构元件除实木块外，均为冷轧钢板冲压成型，钢板厚度不小于1mm，表面镀锌并彩色钝化处理。 各种元件能够组装人字梯、A字梯、可折叠梯模型，搭建简易屋架模型，搭建四边形桁架模型，也应能组装篮球架、搭式起重机模型。 产品具有弧形片，应能搭建《技术与设计（必修2）》中要求的“拱形结构”模型。 各个搭建的结构模型，均应能进行结构稳定性实验。 | 套 | 10 |
| 4 | 红外遥控小车控制电路套件 | 规格：不小于140mm×70mm×30mm 由红外发射摇控器、红外接收电路和小车组成。 可通过摇控器控制小车前进和后退。 | 套 | 10 |
| 5 | 直流继电器的结构和动作原理制作套件 | 套件由继电器、蜂鸣器、单刀开关、电池盒、小风扇、发电管及及座、导线等组成，继电器应直观、观察动静触点动作明显。 | 套 | 10 |
| 6 | 弹弓组成构件 | 产品结构：本产品由8#铁丝、人造革（或皮革）、三种皮筋材料组成，附塑料弹弓柄、紧固螺钉螺母、皮筋扎丝。 技术功能： 8#铁丝用于制作弹弓架，有成型样架一个，另有铁丝材料。 三种皮筋分别为自行车内胎皮筋、板车内胎皮筋、乳胶管皮筋。配合人造革或皮革片，用于制作弹弓射器。 附件用于装配成可握可弹射的弹弓，便于开展技术测试 | 套 | 10 |
| 7 | 台灯散件 | LED小台灯组装套材，可重复使用，灯罩可自行设计。 | 套 | 10 |
| 8 | 基本材料 | 常用金属、塑料、木板等，详单见附表12。 | 套 | 20 |
| 9 | 结构设计套件 | ABS材质拼插式结构。通过六个结构实例，分析影响结构稳定性和强度的因素。可完成的试验项目有桌子、人字梯、篮球架、拱形结构和四杆框架和桥梁。产品中为第一盒，包含：活动手册和搭建手册。 实验项目对应的知识点有： 桌子：探究影响结构稳定性的主要因素。 人字梯：探究影响结构稳定性的主要因素。 篮球架：探究影响结构稳定性的主要因素。 拱形结构：探究结构强度的主要因素。 四杆框架：探究架构强度的主要因素。 桥梁：探究架构强度的主要因素。 零件数量不低于390个。可完成的试验项目是行走机器人、登高比赛、准点到达。主要试验器材是用ABS材料制作的平形颗粒（1×2、2×6、2×8、4×4、4×6）、高形颗粒（1×1、1×2）、轴承（2点、16点）、臂（1×3、1×5、1×7、1×13、1×15、）、齿轮（8齿、24齿、40齿）、链条、蜗杆、曲柄、轮子（小、中）、滑轮、方轴（3点、10点、12点）、连接轴、连接销、连轴器、角度件（0°、90°、180°)、轴套（小、大）。性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。提供配套的搭建手册和活动手册。 | 套 | 10 |
| 10 | 常见控制方式认知及应用套件 | ABS材质拼插式结构。通过四个控制系统的实例，经历控制系统设计的过程。可完成的试验项目是简易控制装置、自动门、自动配货装置和风扇。产品中为第四盒，包含：活动手册和搭建手册。 实验项目对应的知识点有： 简易控制装置：理解控制的含义。 自动门：学习简单开环控制系统的基本组成和工作过程。 自动配货装置：学习闭环控制系统的基本组成和工作过程。 风扇：了解手动控制和自动控制。 零件数量不低于110个。可完成的试验项目是行走机器人、登高比赛、准点到达。主要试验器材是用ABS材料制作的平形颗粒（6×8、8×12、）、高形颗粒（1×1、1×2、2×2、2×4）、轴承（2点、4点、6点、8点、16点）、臂（1×3、1×5、1×7、1×13、1×15、1×17、）、链条、蜗杆、曲柄、轮子（小、中）、滑轮、方轴（3点、4点、5点、6点、8点、10点、12点）、连接轴、连接销、连轴器、角度件（0°、90°、180°)等。性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。提供配套的搭建手册和活动手册。 | 套 | 10 |
| 11 | 流程设计套件 | ABS材质拼插式结构。可完成的试验项目是盖房子、装配公共汽车和小球分拣。产品中为第二盒，包含：活动手册和搭建手册。 实验项目对应的知识点有： 盖房子：理解时序、环节和流程的含义。 装配公共汽车：了解串行工序和并行工序的特点。 小球分拣：了解流程设计与优化。 零件数量不低于490个。可完成的试验项目是行走机器人、登高比赛、准点到达。主要试验器材是用ABS材料制作的平形颗粒（1×2、1×4、1×6、1×8、2×3、2×6、2×8、4×4、4×6、6×8、8×12、）、高形颗粒（1×1、1×2、2×2、2×4）、轴承（2点、4点、6点、8点、16点）、臂（1×3、1×5、1×7、1×13、1×15、1×17、3×5L型、2×4L型、薄4孔）、齿轮（8齿、24齿、40齿、锥齿轮、小履带轮、涡轮）、链条、蜗杆、曲柄、轮子（小、中）、滑轮、方轴（3点、4点、5点、6点、8点、10点、12点）、连接轴、连接销、连轴器等。性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。提供配套的搭建手册和活动手册。 | 套 | 10 |
| 12 | 系统特性分析套件 | ABS材质拼插式结构。通过四个典型系统的实例，使学生理解系统的基本特性，学会进行简单系统的设计。运用同一套件可实现多方案的设计。可完成的试验项目是多种自行车模型、转向小车、旋转木马和双足步行机。产品中为第三盒，包含：活动手册和搭建手册。 实验项目对应的知识点有： 自行车：理解系统的涵义，知道什么是子系统。 转向小车：理解系统的基本特性。 旋转木马：学会分析系统因素的方法。 双足步行机：掌握系统设计的基本方法。 零件数量不低于380个。可完成的试验项目是行走机器人、登高比赛、准点到达。主要试验器材是用ABS材料制作的平形颗粒（1×2、1×4、1×6、1×8、2×3、2×6、2×8、4×4、4×6、6×8、8×12、）、高形颗粒（1×1、1×2、2×2、2×4）、轴承（2点、4点、6点、8点、16点）、臂（1×3、1×5、1×7、1×13、1×15、1×17、3×5L型、2×4L型、薄4孔）、齿轮（8齿、24齿、40齿、锥齿轮、小履带轮、涡轮）、链条、蜗杆、曲柄、轮子（小、中）、滑轮、方轴（3点、4点、5点、6点、8点、10点、12点）、连接轴、连接销、连轴器、角度件（0°、90°、180°)、轴套（小、大）、3孔正交联轴器、钩子、转盘、橡皮筋、绳子等。性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。提供配套的搭建手册和活动手册。 | 套 | 10 |
| 13 | 控制器 | 产品包含一个宋级控制器，两个光电传感器、两个触碰传感器、两个多功能灯、两个高速马达、6根短六芯连接线、2根长六芯连接线、1个USB数据下载线。宋级控制器采用32位高性能ARM处理器，内置蜂鸣器模块，内置电源指示灯，4路输入端口，4路输出端口，支持4路电机（正反转、速度控制），支持4路光电传感器，支持4路触碰传感器，支持4路彩灯，控制面板上有电源开关、程序运行键，miniUSB接口，用于与PC主机之间的下载通讯，同时有外接电源接口，电源适配器规格为9V2A。 支持图形化编程，自动生成C语言代码。性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。提供配套的搭建手册和活动手册。 | 套 | 5 |
| 附件7：机械设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 桌虎钳 | 横向钳口宽度不小于80mm。 纵向钳口宽度不小于55mm。 最大台面厚度不小于55mm。 万向底座，可360度任意旋转，并可最大45度倾斜。 | 台 | 3 |
| 2 | 台虎钳 | 钳口宽度不小于125mm。 钳口最大开度不小于140mm。 钳口高度不小于68mm。 夹口力不小于20kg。 可360度平面旋转。 | 台 | 19 |
| 3 | 木工台钳 | 与木工工作台配合良好 | 台 | 4 |
| 4 | 激光切割机 | 工作台面：不小于900mm×600mm，Y向前后无限通仓（加配照明灯）。 台面标准：抗反射无损耗三角铝质台面。3、定位方式：高精度机械原点重复定位。 激光安全标准：全封闭式安全光路保护装置。 加工防明火标准：全自动激光头高压防明火装置。 水温安全控制系统：温控自动报警及制动系统。 控制面板：高抗损耐磨型MEC控制按键。 激光功率：不小于60w。 有效加工速度：不低于50m/min。 重复定位精度：0.025mm以内。 光斑直径：0.1--0.3mm（视材料密度而定）。 工作电压：220V。 控制软件应用环境：WINDOWS98/2000/XP。 接口软件：CAXA，AutoCad，CoreDraw、TajiMa，wentai、photoshop等。 控制系统：高精度数字运动控制平台。 冷却系统：强制水冷保护系统。 烟尘排放标准：高强度离心排放装置。 可以切割的材料：皮革、纺织品、纸张、无尘布、竹木制品、橡胶、金属腹膜板、工业面版、亚可力板、有机玻璃等。 应提供并安装强制水冷装置、烟尘处理系统和相关维修、保养工具，并提供日常保养说明、耗材及易损件清单。 | 台 | 1 |
| 5 | 角向磨光机 | 额定电压220V，功率不小于620W。 圆片最大直径不小于100mm。 圆片孔径不小于16mm。 空载转速：12000r/min。 | 台 | 1 |
| 6 | 台钻 | 额定电压220v，功率350W。 最大钻孔直径不小于13mm。 主轴行程不小于50mm，转速级数不小于5。 旋径不小于210mm。 转速范围：620-2620 rpm。 工作台尺寸不小于160*160mm。 工作台可调角度0～45度。 | 台 | 1 |
| 7 | 台式砂轮机 | 额定电压220V，功率不小于250W。 砂轮直径不小于125mm。 同步转速不小于2800r/min。 | 台 | 1 |
| 8 | 全金属微型锣床 | 机床主要部件：如主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，马达风叶，顶尾座，基座，滑块，锣床支撑器，连接块，皮带轮等都采用全金属结构，有皮带保护盖。 软木、硬木均可加工。 可以使用三爪夹盘或夹头（1~6mm）夹持工件，锣床的中心高25mm，中心距135mm。 马达转速：20000转/分钟。 输入电压/电流/功率：12VDC/3A/36W。 加工材料最大直径：45mm。 Z轴最大加工材料长度：135mm（大滑块的最大行程为135mm）。 加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 变压器具有过电流，过压，过热保护。 Z轴手轮、尾座手轮都具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型,不接受粘贴或其他方式），增加机床加工工件的精确度 连接滑块使用四方螺母，不会在孔内滑动，提高连接块的稳定性。 连接块采用单双孔槽，为梯形结构，与零件的每个槽位相配，提高稳定性。 采用3/4比例手轮，方便安装、拆卸和维护。 滑块经过圆角处理及打磨，不伤手。 机床整体采用电镀工艺，外表电镀珍珠铬，造型美观，不易生锈。 | 台 | 4 |
| 9 | 全金属万能摇臂钻床 | 机床主要部件：如主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，基座，滑块，马达风叶，连接块，钻床摇臂，钻台板，皮带轮等都采用全金属结构。 适用加工：木料，软金属（铜，铝等），有机玻璃 ，塑胶等。 马达转速：20000转/分钟， 输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/36W 滑块行程：30~135mm（大滑块的最大行程为135mm） 夹头：1-6mm Z轴手轮、X轴手轮、Y轴手轮都具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型,不接受粘贴或其他方式），增加机床加工工件的精确度， 钻台板为金属材料，具有刻度定位线（刻度线为模具一次成型,不接受粘贴或其他方式），提高加工精度。 中间块的右左两边具有安装钻床摇臂的U型孔。 连接滑块使用四方螺母，不会在孔内滑动，提高连接块的稳定性。 连接块采用单双孔槽，为梯形结构，与零件的每个槽位相配，提高稳定性。 采用3/4比例手轮，方便安装、拆卸和维护。 滑块经过圆角处理及打磨，不伤手。 机床整体采用电镀工艺，外表电镀珍珠铬，造型美观，不易生锈。 | 台 | 2 |
| 10 | 全金属微型铣床 | 机器主要部件：如主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，虎钳，基座，滑块，马达风叶，连接块，皮带轮，中间块等都采用全金属结构。 适用加工：木料，软金属（铜，铝等），有机玻璃 ，塑胶等。 马达转速：20000转/分钟。 输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/36W。 滑块行程：30～50mm。 夹头：1-6mm。 虎钳（虎钳为金属材料）夹持尺寸：50mm×50mm,外形尺寸：80mm×47.5mm×25mm，虎钳上具有模具一次成型的刻度线（刻度线为模具一次成型,不接受粘贴或其他方式），方便定位加工。 手轮具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型,不接受粘贴或其他方式），增加机床加工工件的精确度。 连接滑块使用四方螺母，不会在孔内滑动，提高连接块的稳定性。 连接块采用单双孔槽，为梯形结构，与零件的每个槽位相配，提高稳定性。 采用3/4比例手轮，方便安装、拆卸和维护。 滑块经过圆角处理及打磨，不伤手。 机床整体采用电镀工艺，外表电镀珍珠铬，造型美观，不易生锈。 | 台 | 2 |
| 11 | 全金属微型分度机床 | 机床主要部件：如主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，钻床摇臂，基座，滑块，马达风叶，连接块，分度定位器，齿轮等都采用全金属结构。 配合分度盘使用，可以对圆形工件进行等分钻孔加工。 分度盘上有三组圆周等份分布的小孔，分别是36、40、48个小孔.可以根据实际需要选择分度孔的组别。 马达转速：20000转/分钟。 输入电压/电流/功率：12VDC/3A/36W。 加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm。 变压器具有过电流，过压，过热保护。 手轮具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型,不接受粘贴或其他方式），增加机床加工工件的精度，具备快速分度定位加工功能（快速分度器为金属件），在分度加工时快速定位（在10秒内可以完成定位）并数字显示出来。分度定位为0到180度区间连续角度调整，定位精度为2.5度。 连接滑块使用四方螺母，不会在孔内滑动，提高连接块的稳定性。 连接块采用单双孔槽，为梯形结构，与零件的每个槽位相配，提高稳定性。 采用3/4比例手轮，方便安装、拆卸和维护。 滑块经过圆角处理及打磨，不伤手。 机床整体采用电镀工艺，外表电镀珍珠铬，造型美观，不易生锈。 | 台 | 1 |
| 12 | 全金属微型手持机床 | 机床主要部件：如主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，基座，砂纸盘（砂纸盘具有8个排气孔，这样砂纸才能在上面贴得紧），连接块等都采用全金属结构。 手持机床配备七种标准打磨工具,应用范围广泛,变化 多样,操作灵活,配上钻头则变成手钻,配上砂轮则变成手磨,配上铣刀则变成手铣,而且使用非常简单,变压器有过热保护。 技术参数： 马达转速：20000转/分钟。 输入电压/电流/功率：12VDC/3A/36W。 加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝,铜等)。 变压器具有过电流，过压，过热保护。 连接滑块使用四方螺母，不会在孔内滑动，提高连接块的稳定性。 | 台 | 1 |
| 13 | 全金属微型磨床 | 机床主要部件：*如主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，基座，磨台板，马达风叶，连接块，皮带轮，砂纸盘（砂纸盘具有8个排气孔，使得砂纸紧贴盘面）等采用全金属结，机床的左边装有小砂轮，有砂轮保护罩。 可以用来抛光、打磨,也可以手持进行各种角度研磨。 中心高25mm，砂纸粒度一般为100＃，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸。 马达转速：20000转/分钟。 输入电压/电流/功率：12VDC/3A/36W。 工作桌面积：123 x 100mm。 加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 变压器具有过电流，过压，过热保护 磨台板（金属材料）具有刻度定位线（刻度线为模具一次成型），提高加工的精确度。 连接滑块使用四方螺母，不会在孔内滑动，提高连接块的稳定性。 连接块采用单双孔槽，为梯形结构，与零件的每个槽位相配，提高稳定性。 | 台 | 4 |
| 14 | 无极调速弓形臂曲线锯 | 小型台式，有安全保护罩（保护罩为模具一体成型，非有机玻璃粘合）。 自带粉尘自动收集装置，备有集屑器（集屑器为模具一体成型非有机玻璃粘合）。 具有安全不伤手设计，手指触碰锯条，不会被划伤。 4、使用直流安全电压，电机参数：电压24V，功率60—80W，无级调速。 一体式一次成型弓形臂（一次性模具成型，非管材弯折，刻度线为模具一次成型,不接受粘贴或其他方式，可拆装，有锯条松紧调节装置，可使用5寸双边固定锯条，无弓形臂时，可使用单边固定锯条。 无极调速可控制锯条加工速度，针对不同硬度的材料可选择适合的加工速度。 有分度定位和直线辅助加工功能，分度定位可从0到180度，机床的外形尺寸为270MM*245MM*385MM。 | 台 | 5 |
| 15 | 塑料焊接机 | 额定电压220V，功率不小于700W。 工作方式：自带风源。 出口温度： 400≥℃，高、低两档。 风量不小于 0.3 M3/min。 | 台 | 1 |
| 16 | 台式电动线锯床 | 额度电压220V，功率不小于120W。 喉径不小于406mm。 锯条转速400-1600rpm。 锯条长度不小于133 mm。 工作台倾斜角度：0度-45度。 | 台 | 1 |
| 17 | 微型带锯 | 额定电压220V，功率不小于170W。 最大切割厚度不小于80mm。 工作台尺寸不小于285×260mm。 锯条转速：0-6300rpm。 锯条尺寸不小于1270×3.2×0.3mm。 工作台倾斜角度：0度-45度。 | 台 | 1 |
| 18 | 微型车床 | 最大回转直径不小于180mm，最大工件长度不小于200mm。 主轴内孔锥度莫氏3号。 主轴通孔尺寸不小于20mm。 尾座轴套锥孔莫氏2号。 中拖板行程不小于65 mm。 小拖板有效行程不小于55mm。 主轴速度无级电子变速，分高速档和低速档。 纵向进给0.1—0.2 mm。 公制螺纹（10种）0.4—2.0m。 电动机额定功率不小于0.25KW。 床体为全金属材质。 应提供配套刀具和相关维修、保养工具，并提供日常保养说明、耗材及易损件清单。 | 套 | 1 |
| 附件8：3D制作设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 3D打印机 | 打印技术分类：FDM。 体积：1600mm×1300mm×1100mm。 打印精度：±0.1/100mm。 定位精度：12微米。 喷嘴直径：0.4mm。 打印速度：默认90mm/s 最高300mm/s。 喷头流量：最大30mm^3/s 。 机体建造材质：钢材机身+航空铝防滚架。 液晶显示屏：中文液晶。 SD卡插槽（支持脱机打印） 支持最大16g SD卡。 操作按钮：单键旋钮操作， XYZ轴承 进口NHK8mm轴承。 步进电机：进口42混合式步进电机 。 文件格式： STL 支持。 操作系统（ Windows XP/Vista/Windows7） 支持 。 电源：AC输入 110v~220v。 材质：PLA/ABS，丝径1.7-1.8mm。 配合独有自主内核全中文切片软件。 | 台 | 4 |
| 2 | 3D切片软件 | 独有自主内核全中文切片软件，速度比业内使用开源软件提升60%。 内置多种切片模型及人性化设置，鼠标点击即可轻松切片成功。 | 套 | 4 |
| 3 | 3D建模软件 | 具有完全自主知识产权的国产软件，拥有国家版权局软件著作权证书。 具有智能设计中心、多功能计算器、电子传递、教学图形素材库等功能。根据三维实体，自动生成三视图。 可导出STL文件，并配备建模软件使用的书籍。 | 套 | 2 |
| 4 | 3D模型库 | STL格式，不少于100个，免费定期升级模型库。 | 套 | 2 |
| 5 | 3D扫描仪 | 扫描尺寸：200mm×200mm×200mm。 扫描精度：±2mm。 扫描速度：12分钟。 3D模型三角面数：20万面。 每转步数：800步。 转盘最大承重：3Kg。 导出文件格式：STL。 系统：支持windows系统。 激光发生器：两个线性一级无害激光器。 摄像机：130万像素CMOS图像传感器。 连接方式：USB连接。 电源：AC输入 110v~220v。 | 台 | 1 |
| 6 | 3D打印耗材 | 材质PLA/ABS，丝径1.7-1.8mm，不同颜色。 | 盘 | 12 |
| 附件9：安全防护用具 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防护眼镜 | 防冲击，PVC材料，透明。以优质塑料整理箱存放。 | 副 | 55 |
| 2 | 工作服 | 棉质，长衫式，袖口可扣紧。以优质塑料整理箱存放。 | 套 | 55 |
| 3 | 工作帽 | 棉质，女生用，松紧式，有帽檐。以优质塑料整理箱存放。 | 顶 | 28 |
| 4 | 简易急救箱 | 一些常用的外伤用药，可悬挂，备有外伤急救药品如:云南白药、红药水、碘酒、砂布、无菌棉花、胶带、创口贴、剪刀等。 | 个 | 2 |
| 5 | 灭火器 | 干粉（中小型）（有品牌和质量认证）。 | 个 | 2 |
| 6 | 套袖 | 棉质或塑料材质。以优质塑料整理箱存放。 | 副 | 55 |
| 附件10：教学挂图 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 木工、金工、电工等基本加工方法 | 各种木工锯、推刨、金工锯割、锉削、螺纹等加工方法。不少于6幅，单幅不小于0.95平方米，上下端设横杆，上端设挂钩，便于展示。 | 套 | 1 |
| 2 | 经典结构图 | 世界著名桥梁、建筑等经典结构的图片赏析。不少于10幅，单幅不小于0.95平方米，上下端设横杆，上端设挂钩，便于展示。 | 套 | 1 |
| 3 | 工艺流程图 | 包括纯净水、合成氨等配合教学内容的工艺设计流程图。不少于3幅，单幅不小于0.95平方米，上下端设横杆，上端设挂钩，便于展示。 | 套 | 1 |
| 4 | 简明技术发展史挂图 | 以图文形式阐述通用技术的起源与发展，让学生认识并感受技术与设计的发展历程。 | 套 | 1 |
| 附件11：辅导资料 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 技术创新学习教程 | 教程中既包含有系统探讨技术创新的理论、过程、机制、要素、方式、战略、组织、作用和政策等理论和实际问题的学术专著，又结合了课本内容提供了介绍印刷术历史变迁的文献。 | 套 | 1 |
| 2 | 设计与制图学习教程 | 介绍工程制图的基本知识。介绍机械知识基础。零件、构件、机构的基本概念。装配精度与装配方法。AutoCAD绘图基础。三视图等。 | 套 | 1 |
| 3 | 设计软件教程资料 | 包括二维和三维设计软件学习光盘，辅助学习文档以及动画视频等。 | 套 | 1 |
| 4 | 模型制作教程 | 包括木工组合机床的使用教程、模型制作视频资料和相关课程课件。 | 套 | 1 |
| 5 | 经典设计探索学习 | 通过日常生活中的经典设计，如铅笔、回形针、橡皮筋、棒球、茶包、魔方等等内容来阐述每一件设计经典都有历史渊源、文化背景、有趣传闻和设计概念。 | 套 | 1 |
| 6 | 经典建筑模型赏析 | 书中建筑均是世界建筑最高成就的代表，涉及宫殿建筑、祭祀礼制建筑、寺庙建筑、城防建筑等，上百余幅精美图片，多种要素有机结合。 | 套 | 1 |
| 7 | 数控加工技术 | 包括介绍机械加工领域中有关数控加工技术的基础知识类图书，以及针对专用教室配置的数控设备的专业培训资料。 | 套 | 1 |
| 8 | 控制与设计教程资料 | 包括与技术与设计2课程相关视频、课件、文档等。 | 套 | 1 |
| 附件12：基本材料 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 三合板 | 610mm×305mm | 块 | 5 |
| 2 | 贴面密度板 | 5mm厚，610mm×305mm | 块 | 5 |
| 3 | 低发泡PVC板 | 3mm厚，610mm×305mm | 块 | 5 |
| 4 | 硬纸板 | 2mm厚，610mm×305mm | 张 | 5 |
| 5 | 有机玻璃板 | 2mm厚，480mm×240mm | 块 | 5 |
| 6 | 三层瓦楞纸板 | 480mm×240mm | 块 | 5 |
| 7 | 绘图纸 | A3幅面，160g以上 | 张 | 5 |
| 8 | 圆木棒 | Φ30mm×480mm | 根 | 5 |
| 9 | 方木棒 | 15mm×15mm×480mm | 根 | 5 |
| 10 | 木工耗材包1(丝印三合板) | 100×150×3（mm）丝印三合板（不同图案）4张。 | 套 | 5 |
| 11 | 木工耗材包2(木棒) | φ20×100（mm）木棒5根，φ30×100（mm）木棒5根。 | 套 | 5 |
| 12 | 竹简 | 15.8cm×1.2cm， | 根 | 5 |
| 13 | 桐木片 | 5mm×90mm×145mm | 块 | 5 |
| 14 | 桐木条 | 5mm×10mm×265mm | 根 | 5 |
| 15 | 塑料棒 | 硬塑Φ20mm×480mm | 根 | 5 |
| 16 | 圆铁棒 | Φ16mm×480mm | 根 | 5 |
| 17 | 钢丝 | 8#镀锌丝长480mm | 根 | 5 |
| 18 | 细铁丝 |  | 千克 | 1 |
| 19 | 棉线 | 总长度不低于50m，结实，不起球 | 卷 | 5 |
| 20 | 镀锌螺钉螺母 | м3×20mm 100只 | 袋 | 1 |
| 21 | 镀锌螺钉螺母 | м4×40mm 100只 | 袋 | 1 |
| 22 | 镀锌螺钉螺母 | м5×40mm 100只 | 袋 | 1 |
| 23 | 普通铁钉 | 半寸.1寸各100只 | 袋 | 1 |
| 24 | 自攻木螺钉 | м3×20mm 100只 | 袋 | 1 |
| 25 | 镀锌铁皮 | 厚0.35mm，480mm×240mm | 块 | 5 |
| 26 | 502胶水 | 20g | 瓶 | 5 |
| 27 | 万能胶 | 哥俩好双组份 | 套 | 5 |
| 28 | 双面胶带 |  | 卷 | 5 |
| 29 | 透明胶带 | 60mm宽 | 卷 | 5 |
| 30 | 粗纱布 |  | 张 | 5 |
| 31 | 细砂纸 |  | 张 | 5 |
| 32 | 刷子 | 2寸毛刷 | 把 | 5 |
| 33 | 焊丝 | 焊丝0.8mm线径，不少于50g（带焊剂） | 袋 | 5 |

三、其他要求：

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、招标文件中所列产品参数为最低要求，投标产品不得低于最低要求，投标文件不得复制招标文件中的技术参数，否则为无效投标。

3、投标人投标文件中须提货物需求中技术设计室配置明细“序号2总控电源（装在教师演示台内）”省级以上产品检测报告复印件并加盖厂家行政公章，否则为无效投标。

4、投标人投标文件中须提货物需求中技术制作室配置明细“序号3推拉黑板”、 附件1：教学视听设备“序号2推拉黑板”推拉式复合绿板质保6年承诺函，否则为无效投标。

5、投标人投标文件中须提货物需求中附件7机械设备“序号4激光切割机、序号8全金属微型锣床、序号9全金属万能摇臂钻床、序号10全金属微型铣床、序号11全金属微型分度机床、序号13全金属微型磨床、序号14无极调速弓形臂曲线锯”,附件8:“序号1 3D打印机、序号5 3D扫描仪”生产厂家技术参数证明文件并加盖厂家行政公章，否则为无效投标。

6、投标人投标文件中须提货物需求中附件7：机械设备“序号8全金属微型锣床、序号9全金属万能摇臂钻床、序号10全金属微型铣床、序号11全金属微型分度机床、序号14无极调速弓形臂曲线锯” 生产厂家授权书（如授权书系长期授权的须提供加盖生产厂家行政公章的复印件），否则为无效投标。

7、投标人投标文件中须提货物需求中附件8 3D制作设备“序号1  3D打印机全中文切片软件”加盖生产厂家行政公章的软件著作权登记证书复印件，否则为无效投标。

8、投标总价中包含运输费、安装费、装卸费等，投标人在报价时应充分考虑项目学校地域分布等方面存在的差异。中标人应全部送到指定地点并按要求安装到位。

9、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件；进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

10、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

11、投标人须明确免费保修期，同时提出故障响应时间。须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

12、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

13、预算上限：1000000元。超出者为无效投标。

四、付款方式：

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

五、评分标准：

（本项目采用综合评分法，满分：100分）

1、信誉5分

（1）根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一份相关荣誉证书得1分，满分3分，最低得1分。

（2）投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分2分。

2、售后服务5分

（1）解决问题时间以小时为单位，以6小时为起点，最低分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。6小时以上的不得分。

（2）免费保修时间以年为单位，以3年为起点，每增加1年加1分，最低分1分，满分3分。3年以下的不得分。

3、业绩8分

2014年以来具有类似项目业绩，单项合同金额在80万以上（含80万），税务发票、合同及验收报告齐全者每个3分，满分8分。（时间以合同日期为准）。

4、投标文件规范程度2分

装订规范、文字清晰、无差错得1分，所提供资料准确完整得1分。

5、对招标文件的响应程度40分

5.1不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

5.2满足招标文件技术要求，根据所投产品的整体性能综合评定，好： 40分，较好：34分，一般：20分。

6、投标报价40分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

- 联系人：张先生   联系电话：17133853809

- 联系地址：许昌市建安大道西段许昌高中