YLZB-G2017032号襄城县城关镇卫生院“超高倍显微系统”医疗设备招标项目

一、项目概况

1.项目名称：襄城县城关镇卫生院“超高倍显微系统”医疗设备招标项目

2.项目需求：超高倍显微系统一套

二、投标条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2 、具有独立法人资格和合法经营资格的产品制造商或经销商，经营范围须包含拟投产品，能有效的履行合同，有良好的商业信誉和售后服务体系；

3 、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4 、制造商针对本项目的唯一授权委托书（如果厂商或代理商出具的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套内容一致的中文翻译的授权）；

5、 投标人须具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投包号产品，并具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（代理商须提供复印件）；所投设备如为进口产品的，须符合中华人民共和国进口商品安全标准并具备国家医疗管理局注册证。

6、本次招标不接受联合体投标。

三、项目需求

设备配置及主要技术规格

| 品名： | 多功能超高倍显微镜系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 |  |
| 1.1 | 环境温度： | 10-30℃ |
| 1.2 | 相对湿度： | ＜80% |
| 1.3 | 工作电源： | 电压： 220V±10% 频率：50HZ±1 |
| 1.4* | 大气压力： | 86-106Kpa |
| 1.5* | 其它： | 应在无强烈电磁干扰、无振动、不在强烈光线下（包括阳光）直射环境下工作 |
| 2 | 技术数据 |  |
| 2.1 | 显微镜 | OLYMPUS CX41高级生物显微镜 |
| 2.1.1 | 光学校正系统 | 高清晰度（平场消色差/复消色差），高分辨率（0.22um-0.5um根据可见光波长、折射率、孔径角的不同变化） |
| 2.1.2 | 放大倍率 | 2倍、4倍、10倍、40倍、100倍 |
| 2.1.3 | 观察镜筒 | 三目：双筒目镜、单筒观察镜筒 |
| 2.1.4 | 目镜 | 广角目镜10倍 |
| 2.1.5 | 物镜 | 平面消色透镜 10倍、40倍、100倍 |
| 2.1.5.1 | PL2X（选配） | 1个,平场；数值孔径0.05;工作距离5.0 |
| 2.1.5.2 | PL4X（选配） | 1个，平场；数值孔径0.1;工作距离22 |
| 2.1.5.3 | ACH10X | 1个,消色差；数值孔径0.25;工作距离0.45 |
| 2.1.5.4 | ACH40XPH弹簧 | 1个,消色差/相差；数值孔径0.65;工作距离6.1 |
| 2.1.5.5 | ACH100X(弹簧，油式) | 1个,消色差；数值孔径1.25;工作距离0.13 |
| 2.1.6 | 调焦控制系统 | 手动粗/微调焦 |
| 2.1.7 | 物镜转盘 | 五孔 |
| 2.1.8 | 聚光镜 | 相差、明视两种视场快速转换 |
| 2.1.9 | 滤色片 | 无滤色镜 |
| 2.1.10 | 照明 | 30W/12V |
| 2.1.11 | 载物台 | 移动式载物台 |
| 2.1.12 | 样本夹 | 有 |
| 2.1.13 | 镜头防霉 | 有 |
| 2.1.14 | 主机颜色 | 白色 |
| 2.2 | 可变倍光电放大器 |  |
| 2.2.1 | 放大倍率 | 150-30000倍 |
| 2.2.2 | 可变无级调整 | 共扼变焦，无级连续放大和缩小调节，变换放大过程中图像始终保持清晰。具有图像亮度增益自动控制技术。可在放大倍率调整时自动调整光圈，使图像亮度保持恒定无需调整显微镜亮度。 |
| 2.2.3 | 颜色 | 黑色 |
| 2.2.4 | 数字摄像头 | CCD高清数字摄像头，采集图像色彩逼真、高清晰度、高灵敏度，数码显示。采集每秒高达40帧，幅面不低于1360*1024像素点。 |
| 2.3 | 倍率控制器 |  |
| 2.3.1 | 控制 | 硬件、软件控制光电放大器放大及缩小 |
| 2.3.2 | 显示 | 显示实际放大倍数 |
| 2.4 | 计算机 | 联想品牌 |
| 2.4.1 | 主频 | 双核3.2GHZ |
| 2.4.2 | 内存 | 4GB |
| 2.4.3 | 硬盘 | 500GB |
| 2.4.4 | 显卡 | 集成 |
| 2.4.5 | 声卡 | AC97 |
| 2.4.6 | 显示器 | 19寸液晶彩色显示器 |
| 2.4.7 | 软件 | 多功能软件检测系统，具有血液，体液等多种检测功能；具有数据库，可以科学的管理病人病历，医生数据，及医学检验术语；具有查询统计功能（检验工作量、检验项目分类、检测结果、检验医生、送检医生等）；能实现冻结、标注、放大，动态、静态存储、回放、查询、打印等功能。 |
| 2.4.8* | 网卡 | 10M/100M自适应网卡 |
| 2.5 | 彩色打印机 | 佳能彩色喷墨打印机一台 |
| 2.5.1 | 类型 | 喷黑 |
| 2.5.2 | 打印速度 | 黑白打印速度 14ppm 彩色打印速度 13.7ppm |
| 2.5.3 | 分辨率 | 最大分辨率 5760×720dpi |
| 2.5.4 | 最大打印幅面 | A4 |
| 2.5.5 | 打印语言 | 中英文 |
| 3 | 基本配置和附件、专用工具、备件 |  |
| 3.1 | 基本配置 |  |
| 3.1.1 | 主机 | 联想品牌电脑 |
| 3.1.2 | 目镜 | 2*10倍 |
| 3.1.3 | 物镜转换器 | 5孔 |
| 3.1.4 | 载物台 | 移动式 |
| 3.1.5 | 物镜 | 10、40、100倍。 |
| 3.1.6 | 显微摄影系统 | CCD高清摄像头，采集图像色彩逼真、高清晰度、高灵敏度，数码显示。采集每秒高达40帧，幅面不低于1360*1024像素点 |
| 3.1.7 | 载玻片 | 2盒 |
| 3.1.8 | 多功能电源插座 | 1支 |
| 3.1.9 | 检验图谱 | 1本 |
| 3.1.10 | 说明书 | 1本 |
| 3.1.11 | 光盘 | 1张 |
| 4 | 选件 |  |
| 4.1 | 荧光观察系统 | OLYMPUS BX53配套高级落射光荧光观察系统 |

四、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。如果投标人仅复制招标文件的技术指标作为投标指标，不能提供相应技术材料以证明投标设备符合招标文件技术要求，其投标将视为非实质性响应，而被拒绝。

2、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量、技术及技术证明文件。投标文件中须提供货物需求中产品厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。

2.1、货物技术证明文件：

2.1.1、货物功能性能详细介绍；

2.1.2、投标人所投产品必须具备国家规定的资格，需提供下列证件（如有）：

医疗器械注册证、注册表、生产许可证（国产）、经营许可证、准产注册检验报告（国产）、注册检验报告（进口）、中国国家强制性产品认证（CCC）或SDA认证等复印件。

2.1.3、提供原始的详细描述货物性能特点的技术文件（产品准产/注册检验报告）及产品彩页并以技术文件、产品检验报告及彩页所述功能参数为评判标准；如投标文件所述产品功能参数与产品检验报告、产品彩页不一致，务必在投标文件上附带原始生产厂商出具证明函（原件）同时有国家法定机构出具的准产/注册检验报告或补充检验报告证明。

2.2货物技术文件：

2.2.1、所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品；

2.2.2、产品需有生产许可证、注册证，经营许可证、产品合格证；

2.2.3、提供有关投标货物符合招标文件要求的相关证明文件；

2.2.4、投标货物的制造、安装和检验标准；

2.2.5、投标人需出具制造厂家承认的售后服务承诺、收费标准；

2.2.6、按技术规格规定提供备件和专用工具，其价格包括在投标报价中。但用户的这项选择并不能免除中标方在合同保证期内所承担的义务。

3、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

4、提供设备使用说明书、维修指导说明书以及部分维修密码。

5、公司信誉度高，具有完善的售后服务。

5.1、保质期内外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。

5.2、投标人在用户所在地设有维修中心的，应提供中心的地址、电话、联系人姓名；如在用户所在地没有维修中心，则提供负责该地维修事宜的维修点的名称、地址、电话、传真和邮编；

5.3、培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修运行维护等有关内容的学习。受训者的人数和培训时间在投标文件中应说明。

应提供所有系统应用人员不低于2次的操作培训。

6、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

7、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用运保费及其他相关费用如：报关费用、考察、监造、出厂检验、检测费及验收费等）设备交付正常使用前所发生的所有费用均由公司承担。

8、付款方式（不响应者为无效投标）

首付90%，余款两年内付清。

9、预算金额：19.8万元，超出者为无效投标。

五、采购单位联系方式及地址

联系人：王院长  电  话：13837458698

递交书面材料地址：襄城县城关镇卫生院