- 二、投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高清卡口前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 600万高清卡口抓拍单元 | HC161 @GCN-16D | 嵌入式一体化高清卡口抓拍单元，包含1台600万像素高清一体化嵌入式摄像机、1个高清镜头、1个室外防护罩、1组防雷器、1个电源适配器，可管理3车道，满足室外长期稳定使用，性能可靠；靶面尺寸1英寸，大尺寸靶面，成像效果更佳；图像分辨率2752×2208，彩色分辨力1800TVL，满足高清成像，帧率1-25帧可调，适应多种场景下的应用需求；亮度等级12级，满足高清成像；最低照度：彩色0.005lx，黑白0.0008lx，满足低照度场景下的高清成像；快门：支持自动/手动切换两种方式，满足多种场景下的应用需求，1/25s~1/1000000s可调，可调范围广，性能稳定可靠；接口：1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，3个RS-485接口，1个RS-232接口，1个BNC接口，4个同步信号输出接口，5个同步信号控制接口，1个USB接口，接口丰富，满足多种场景下的应用需求；具有本地存储功能，可将图像信息存储在摄像机内置的高速eMMC存储芯片上，读写速度高，使用寿命长；设备实况、照片存储策略均支持满覆盖及满即停的方式，当网络断开时，可将码流及图片存储于摄像机内置的高速eMMC存储芯片中，网络恢复时，可自动上传对应时间点码流及图片至原后台存储，保障数据存储的可靠性；设备支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，支持多种补光方式，并具有自定义时间和自动切换功能，性能稳定可靠；设备支持视频、地感线圈、雷达、激光等触发方式中，触发方式丰富，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能，保障系统的稳定性；可通过WEB界面在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、限速值、车速、车身颜色、车牌号码、防伪编码、车型、车标、方向、摄像机ID、自定义等信息，OSD信息丰富，满足不同场景下的应用需求；在视频、线圈、雷达、激光触发方式下，白天和晚上的捕获率均≥99%，捕获率高，性能稳定可靠；设备支持车辆品牌识别，白天识别准确率≥95%，晚上识别准确率≥92%，准确率高，性能稳定可靠；支持7种车型识别，白天识别率准确率≥95%，晚上识别准确率≥90%，准确率高，性能稳定可靠；具有车身颜色识别功能，可识别11种常见车身颜色，白天车身颜色识别准确率≥95%，晚上车身颜色识别准确率≥95%，准确率高，性能稳定可靠；逆行违章白天、晚上捕获率≥95%，白天、晚上识别准确率≥95%，准确率高，性能稳定可靠；压线违章白天、晚上捕获率≥95%，白天、晚上识别准确率≥95%，准确率高，性能稳定可靠；车辆号牌白天、晚上识别准确率≥97%，准确率高，性能稳定可靠；具有车牌矫正功能，可识别略微倾斜的车辆号牌，提高车牌识别率；摄像机支持电源电压在AC220V±25% 范围变化时正常工作，满足室外电压不稳环境的长期稳定运行，性能稳定可靠；防护等级：IP66，满足室外恶劣环境下的长期稳定运行，性能稳定可靠；工作温度-40℃~+85℃，满足室外恶劣环境下的长期稳定运行，性能稳定可靠；设备同时具有GA/T497-2016、GA/T833-2016、GA/T832-2014、GB16796-2009、GB/T28181-2016等标准的检测报告，投标文件中提供，关键指标需在性能检测报告中体现；设备同时具有《车身颜色识别、车型车标识别终端软件》软件著作权证书、《逆行、超速、开车打电话、不系安全带检测终端软件》软件著作权证书、《机动车、非机动车、行人及驾乘人员特征识别软件》软件著作权证书，投标文件中提供；包含三维可调安装万向支架，与摄像机配套使用，性能稳定可靠； | 套 | 50 | 9000 | 450000 | 杭州 / 浙江宇视科技有限公司 |
| 2 | LED补光灯 | LAMP-S12 @A20 | 智能交通频闪补光灯，适用于卡口夜间环境同步补光，配套摄像机使用；色温范围5000-7000K，满足补光需求，性能稳定可靠；有效补光距离12-20m，满足远近不同场景补光需求，性能稳定可靠；适用-40～70℃温度环境气候工作，满足室外恶劣环境下的长期稳定运行，性能稳定可靠；支持IP66防护等级，满足室外恶劣环境下的长期稳定运行，性能稳定可靠；设备具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》检测报告，投标文件中提供； | 套 | 100 | 1200 | 120000 | 杭州 / 浙江宇视科技有限公司 |
| 3 | 爆闪灯 | LAMP-F25-F @A20 | 智能交通爆闪补光灯，支持卡口图片抓拍进行同步补光，配套摄像机使用；支持光耦触发方式，性能稳定可靠；补光距离18-28米，满足远近不同场景补光需求，性能稳定可靠；支持IP66防护等级，满足室外恶劣环境下的长期稳定运行，性能稳定可靠；寿命≥1000万次，满足长期稳定使用；支持AC220V±20%宽压变化，满足室外电压不稳环境的长期稳定运行，性能稳定可靠；适用-40～70℃温度环境气候工作，满足室外恶劣环境下的长期稳定运行，性能稳定可靠；内置蜂窝光栅，有效消除邻边车道光污染，最大程度降低白光污染；设备具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》检测报告，投标文件中提供； | 套 | 100 | 2300 | 230000 | 杭州 / 浙江宇视科技有限公司 |
| 4 | 百口交换机 | TL-SG1008VE | 8个千兆电口以太网交换机主机 | 对 | 25 | 500 | 12500 | 深圳 / 普联技术有限公司 |
| 5 | 立杆及预埋件 | 配套 | 6*10米，八棱.厚度6mm，热镀锌防锈处理，含地笼，根据现场情况定制 | 套 | 50 | 8500 | 425000 | 定制 |
| 6 | 立杆基础 | 配套 | 1.2*1.2*2M,基础含杆体接地极，接地电阻小于4欧姆 | 个 | 50 | 2000 | 100000 | 定制 |
| 7 | 接地系统 | 国标 | 接地电阻≤10欧姆，接地角铁1.5米 | 套 | 50 | 150 | 7500 | 定制 |
| 8 | 顶管 | 定制 | ￠100 | 米 | 2000 | 160 | 320000 | 定制 |
| 9 | 接线井 | 配套 | 600*600*800 | 个 | 50 | 1000 | 50000 | 定制 |
| 10 | 网线 | 国标 | 超五类室外防水 | 米 | 5000 | 3 | 15000 | 扬州 / 江苏天诚智能集团有限公司 |
| 11 | 电源线 | 国标RVV3*1.0 | RVV3*1.0 | 米 | 8000 | 4 | 32000 | 扬州 / 江苏天诚智能集团有限公司 |
| 12 | 控制线 | 国标RVVP2*0.5 | RVVP2*0.5 | 米 | 3200 | 3 | 9600 | 扬州 / 江苏天诚智能集团有限公司 |
| 13 | 光纤 | 国标单模4芯 | 单模4芯 | 米 | 8000 | 3 | 24000 | 南昌 / 普天线缆集团有限公司 |
| 14 | 抱杆机箱 | 配套 | 内放置电源、通信设备，方便检修维护 | 套 | 50 | 800 | 40000 | 定制 |
| 15 | 工程辅材 | 国标 | 配套线缆、套管、基础浇灌、各种接头、接地等 | 批 | 25 | 1500 | 37500 | 定制 |
| 二、制高点监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 200万网络高清红外激光球 | HIC6821-HX44IRL @A-WS-GC | 1/2.8英寸逐行扫描 CMOS Sensor 1080P球型网络摄像机，图像无锯齿，适合捕捉运动物体；水平解像力1100线，满足高清成像；支持光学宽动态，宽动态范围120dB，满足光照明亮交接区域高清成像；支持光学透雾、支持强光抑制，满足雾霾天和强光情况下的高清成像；采用可变焦激光器补光，提升补光均匀度，避免红外过曝现象；支持1000米红外激光补光，满足高点大场景监控需求；支持IR-CUT，支持彩转黑功能，满足白天、黑夜始终高清成像需求；镜头焦距范围5~220mmmm，支持44倍电动变焦，满足远近不同场景下的监控需求；1/6秒至1/8000秒电子快门速度，性能稳定可靠；彩色最低照度：0.001Lux，满足微光环境下的高清成像；支持H.265、H.264、MJPEG编码协议，满足多种场景下的应用需求；最大支持：1080P 60fps图像编码能力，支持“1080P 60fps+1080P 30fps+D1 30fps”格式三码流套餐，满足多种场景下的码流应用需求；支持G.711编码协议、AAC宽频语音，支持48kHz语音采样，满足拾音保真需求；支持8组OSD，OSD内容支持自定义，可根据用户需求灵活配置；支持白平衡自动/手工配置、支持图像亮度、饱和度、锐度进行调节、支持自动增益控制、支持3D降噪等图像增强功能，保障图像的高清成像；内置GPS/北斗，可显示经纬度信息，可在平台地图上显示实时位置；内置电子罗盘，实况OSD可显示球机方位信息，可在平台地图上显示设备俯仰角方位信息内置WIFI探针，全向天线，半径可达200米，可实时探测周围移动终端MAC信息；云台运动精度0.1度，能够准确定位监控位置；支持360度水平连续旋转，水平预置点速度360°/s，转动速度快，无拖影；支持-30°～+90°度垂直旋转，垂直范围大，性能稳定可靠；支持16条模式巡航路径，支持256个预置位设置，性能强大；支持预置位巡航、轨迹巡航和录制记忆的模式路径巡航等巡航方式，巡航方式多样化，满足多种场景下的应用需求，支持3D定位功能，定位更加精准；支持网络自适应，15％丢包网络环境下图像效果良好，保障网络不佳时流畅显示；支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、人员聚集、快速移动、停车检测、物品遗留、物品搬移等智能行为分析功能，支持以上智能行为检测并报警联动，提高监控效率；支持客流统计功能，可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，并可在监视画面上显示当前统计人数，无需增加后端服务器即可实现客流统计功能，提高监控效率；支持声音异常检测功能，检测到环境声音异常后自动产生告警，提高监控效率，性能稳定可靠；支持关闭telnet端口、web弱密码校验、错误登录抑制等安全访问机制，最大程度保障设备的安全性；支持IP地址过滤检测，只有添加在允许列表内的IP地址才允许访问，保障设备的安全性；支持前端SD卡，最大支持128GB，与中心平台配合支持缓存补录，保障数据存储的可靠性；支持2个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求，性能稳定可靠；本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节，性能稳定可靠；支持音频输入/输出，支持双向语音对讲，接口丰富，满足多种场景下的应用需求；摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到±6KV，满足室外恶劣环境下的长期稳定运行，性能稳定可靠；支持单网线条件下300m以上图像传输能力，有效提高信号传输距离，性能稳定可靠；AC24V、DC24V电源输入口满足长时间在±35％电压波动电网中工作，满足电压不稳环境下的长期稳定运行，性能稳定可靠；适用-45～70℃温度环境工作，满足室外恶劣环境下的长期稳定运行，性能稳定可靠；支持IP67防尘防水等级，满足室外恶劣环境下的长期稳定运行，性能稳定可靠；符合标准ONVIF协议、GB/T 28181国家标准，便于后期联网应用；为保障产品质量，投标文件中提供符合国标GB/T 28181检测报告和性能型式检测报告，关键性能在型式检测报告中体现；包含球机加长壁装支架，配套摄像机使用，性能稳定可靠； | 台 | 10 | 13500 | 135000 | 杭州 / 浙江宇视科技有限公司 |
| 三、云存储系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 存储扩展柜 | NI-CX1848-UCS-DC | 网络存储扩展柜，1个控制器个数，2个管理串口，6个SAS后端扩展接口，丰富的接口，满足多种场景下的应用需求；48个磁盘通道数，磁盘类型支持SATA/SSD/SAS等多种类型磁盘，满足多种场景下的应用需求；电源支持1+1冗余，保障设备长期稳定运行；工作环境温度：5°C～40°C，环境适应性强，保障设备长期稳定运行；工作环境湿度：20%～80%（无冷凝），环境适应性强，保障设备长期稳定运行；本次配置含48块4T磁阵专用硬盘，满足数据存储需求； | 台 | 1 | 158000 | 158000 | 杭州 / 浙江宇视科技有限公司 |
| 四、平台及机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 媒体服务器 | VS-TMS9500-DC | 设备软件功能： 支持并发多条车辆信息/照片信息，支持图片、车辆信息的接入和转发，能对车辆进行精确布防和模糊布控，支持区间测速、套牌分析，支持支持卡口、电警、违停球等多维违章图片合成，单设备可管理600万相机车道数量225个，软件具备软件自主知识产权； 设备硬件配置: 处理器：2颗英特尔四核至强或更高，主频3.9GHz；内存：8GB DDR4，可扩展；内置存储容量：1块1TB 企业级 HDD，可扩展；2个GE电口，可扩展4个GE电口或者2个10GE SFP+接口；支持双电源冗余；高性能集成显卡，支持输出接口1个VGA、1个HDMI；工作温度及湿度：0°C~40°C，20%~80%（无冷凝）；内含CentOS 6.2 64位操作系统和配套应用管理软件； | 台 | 3 | 63000 | 189000 | 杭州 / 浙江宇视科技有限公司 |
| 19 | 网线 | 国标 | 超五类网线，符合国标 | 箱 | 3 | 900 | 2700 | 扬州 / 江苏天诚智能集团有限公司 |
| 20 | 电源线 | 国标RVV3*1.0 | RVV3*1.0，符合国标 | 米 | 1000 | 4 | 4000 | 扬州 / 江苏天诚智能集团有限公司 |
| 21 | 辅材 | 国标 | 含光纤检测工具、线槽、转接头、水晶头、工具箱等 | 批 | 1 | 10000 | 10000 | 定制 |
| 五、电路费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 卡口 |  | 单路口设备3年电费 | 处 | 25 | 3600 | 90000 | 定制 |
| 23 | 高点监控 |  | 高点监控单点3年电费 | 处 | 10 | 3600 | 36000 | 定制 |
| 合计 |  | 大写：贰佰肆拾玖万柒仟捌佰元整 小写：2497800.00 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：许昌许继昌南通信设备有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：