许昌职业技术学院“智慧型互动网络语言实训室设备”采购项目采购需求说明

（一）投标条件

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（2）具有相应的经营范围；

（二）货物需求

一、货物需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源服务器 | 1、规格：19英寸工业标准2U机架式服务器； 2、芯片组：Intel C610芯片组； *3、处理器：2颗Intel/英特尔 至强 E5-2630V4 CPU10核16线程 2.4主频； 4、内存：8*16GB R-ECC 1333 DDR3 1.35V低功耗内存，≥24条扩展插槽； *5、硬盘：8块600GB 10K 热插拔2.5寸SAS，最大可扩展为26个2.5寸SAS硬盘； 6、RAID功能：外插SAS/SATA 6Gb/s RAID卡,1G缓存,支持0,1,5,10,50等RAID级别； 7、网卡：≥5个Intel千兆网卡，支持iSCSI连接，支持虚拟化技术； 8、配件：DVD-RW光驱，USB键盘鼠标、21.5英寸显示器，机架安装导轨； 9、 电源：输出功率≥750W 80+金牌电源，1+1冗余电源，支持PMBus 1.2，集成Intel Node Manager芯片； 10、冷却系统：支持5+1冗余热插拔系统风扇； 11、I/O扩展：扩展槽 ≥8个PCIe 3.0, 4个USB接口，1个串口； *12、安全：TCG1.2的TCM可信模块，配套数据保护盾软件； |  | 1 | 套 |
| 2 | 外语学习系统 | *1、网络学习器功能，集人机交互式学习模式、课文中英文对照显示、声文同步、变速播放、智能朗读、自动朗读、手动朗读、循环播放、顺序播放、复读、跟读、录音、回放、视频录制与回放、直播课堂、在线学习、学习博客为一体的个性化学习管理空间；学生能够自主点播资料库中的节目，包括音频和视频媒体，须实现学生与计算机进行互动练习及多种学习模式等。须实现教师对学生自学的在线指导、在线建议以及师生在线交流； 2、系统在教学过程中，学生能自主制定学习计划，教师能察看学生学习计划，并且能对学生的学习计划进行评价指导，给出学习建议； *3、系统具备教学资源建设不仅要实现资源共享，而且必须实现优质资源的共建，系统应支持每位教师都能参与资源共建。并且实现所有老师都能发布仅供个人使用的私有资源或者是供所有人点播的公共资源。所投系统在教学过程中，每位老师都能录制自己或者名师的视频精品课程，同时也可把这些精品课程用于到日常的教学及让学生在第二课堂自主学习时点播。所投系统在教学过程中，每个教师都可以很方便进行课堂录制、上传、添加自己的教案及课件资源；系统需为每位老师提供图文编辑窗口，自动生成多媒体课件；系统必须支持flv、ppt、rm、avi、asf、rar、gif、jpg、mpeg、mpe、mp3、wmv、mpeg4、mp4等流行的所有音频课件、视频课件、flash、文本课件等资源格式，避免老师做课件时需转换资源格式的麻烦； 4、系统在教学过程中，教师可通过系统自主建立网络课堂，开设属于自己的网络课堂；可以很方便地将自己的多媒体课件设为网络课程供学生自主学习；老师可以制定网络课程、修改网络课程、实时调整课程内容。所投系统在教学过程中，系统具有学习记录功能，能记录在线学习时间和自主学习内容； 5、智能采集、录制、编辑合成、在线点播与现场直播、远程自动添加到课程资源库、动态屏幕捕获、自动生成文字索引、全实时采集与编码、基于Web的课件点播、可课件制作、支持SCORM1.2国际标准等功能； 6、具有丰富的多媒体课件库、网络课程、题库、资源库等大量教学辅助资源，提供包括英、韩、日、法、德、西、俄等8大语种素材资源； *7、系统没有使用点数限制。 |  | 1 | 套 |
| 3 | 校园网络考试系统 | 1、题库管理：系统具备一定数量的英语试题库，题库支持手动录入、支持Excel批量导入题库，实现大量题库的快速建立；支持文字、图片、音视频等多种资源格式；便于用户分类管理各类试题资源系统具备级别、难度、题型、测试点、分数、答题时间等，各类题库分级方式允许用户自定义题库名称，支持移动题库及移动试题。实现题库的分类、建立、Excel批量导入/导出等题库分类管理功能。真正有效帮助学校建立起具有本校教学特色的试题库； *2、试卷制作：提供固定和随机等多种组卷策略模式，教师可以根据相关题库、知识点、难度系数等属性选择性的智能组卷。根据实际需要打乱题序或打乱试题选项顺序；可设置全屏或者分屏考试模式；提供组卷时可选择自动随机出题和固定出题模式功能截图、可选择全屏考试或者每屏一题分屏模式考试功能截图； 3、考试管理：针对考试要求，可以设定参考范围、答卷时间、答题信息、考试次数、选项顺序打乱、人机绑定功能、试卷打开次数限制、试卷的生效及结束时间（精确到几点几分几秒）等； *4、统计分析：提供基于WEB的计报表，包含考试时间、答题时间、个人成绩、最高、最低、平均成绩、及格率、题型得分统计、题型平均分值、优、良、中、及格、不及格、实考、缺考统计等各项指标统计分析；提供以上分析统计功能截图； *5、监考管理：学生ip绑定限制；一个学生账号不可以多点登陆；选项乱序，同一道试题，A.B.C.D选项顺序随机乱序；学生没有点击提交试卷时，学生可多次做答，学生重新进入同一试卷答题，需扣除上次答题时间；（提供IP锁定及解锁、试题选项乱序功能截图）； *6、题型管理：系统提供填空类型、单选类型、多选类型、判断类型、听力题、写作题、翻译题、问答类型、论述类型等题型；同时试题全面支持图片、音视频文件；对于一些不常见的特殊题型，系统可实现用户自定义题型； 7、成绩查询：教师可以对学生的成绩进行统计分查询。用户根据对数据的需求，定义查询试卷的相关属性比如试卷名称、班级、帐号、姓名、性别、学号等各种组合查询，也可以单独查询； 8、自主测试：学生可以从指定的题库中组卷进行自主测试训练，需具有随机出题和固定出题模式；提供学生自测组卷时可选择随机出题和固定出题模式功能截图； 9、自动添加：教师对试卷进行审查调整过程中，教师可以使用一道新试题替换试卷中的某道试题，同时系统自动把该道试题为题库资源保存到试题库中； 10、题库权限：每位教师可以设置相关题库的使用权限；题库无限级、题库查看权限设置；提供投标产品的题库权限设置功能截图，如可设置学生是否可见、其他老师是否可见 *11、系统没有使用点数限制。 |  | 1 | 套 |
| 4 | 教师智慧教学终端 | 1、处理器：≥Intel 酷睿i5-6500； *2、内存：≥4GB DDR3； *3、硬盘：≥256G 固态； 4、网卡：100/1000M自适应网卡，无线网卡； 5、接口：USB≥ 5个接口，HDMI接口≥1个； 6、键鼠：防水键盘、抗菌鼠标； 7、显示：21.5英寸全视角显示； 8、结构：一体化设计模式教师多功能智能一体化网络教学终端（含e-learning互动网络教学器和独立PC模块）； *9、手写教学：无源电磁手写、屏幕书写教学、手写录入；； *10、智能控制：电容感应触摸按键自学功能一键直达；提供教学终端及一键教学功能电容感应触摸按键投标产品一致的实物图片； *11、教师终端控制单元：采用专用智能IC控制，电容感应触摸按键，为了耐用和避免误操作，要求控制单元非机械按键控制； 12、教师终端要求采用一体化设计，集成智慧终端和电脑模块，集成智能控制交互单元、集成电容触摸控制单元、数字音频处理单元及大屏幕显示单元，优越的结构化设计及平板外观设计，简单、方便、实用、专业； 13、无线企业级路由器：11AC，全新一代无线技术，2.4G和5G双频并发，无线速率可达1.75Gbps，MIPS 32位网络专用处理器，256M DDRⅢ内存，2个千兆WAN口，3个千兆LAN口； |  | 1 | 套 |
| 5 | 学生智慧学习终端 | 1、处理器：≥Intel 酷睿i5-6500； *2、内存：≥4GB DDR3； *3、硬盘：≥128G 固态； 4、网卡：集成千兆以太网卡，无线网卡； 5、接口：USB≥ 5个接口，HDMI接口≥1个； 6、键鼠：防水键盘、抗菌鼠标； 7、显示：21.5英寸全视角显示； 8、结构：一体化设计模式学生多功能智能一体化网络学习终端（含独立PC模块）； *9、功能定制：触摸式自主学习按键功能可自定义修改，实现个性化自学资源及网络化考试平台一键调用； *10、智能控制：电容感应触摸按键自学功能一键直达；提供学习终端及一键自学功能电容感应触摸按键投标产品一致的实物图片； *11、学生终端控制单元：采用专用智能IC控制，电容感应触摸按键，为了耐用和避免误操作，要求控制单元非机械按键控制； 12、学生终端要求采用一体化设计，集成智慧终端和电脑模块，集成智能控制交互单元、集成电容触摸控制单元、数字音频处理单元及大屏幕显示单元，优越的结构化设计及平板外观设计，简单、方便、实用、专业； |  | 56 | 套 |
| 6 | 教学管理及控制软件 | 1、具备传统数字语音室和电脑网络教室的所有功能。教师能调用本机、局域网资源及外部设备（包括卡座、功放等）的多媒体资料及实时连接云服务器资源进行教学，将视频、图片、声音、教师word文档或ppt，FLASH等实时高清广播或直播给全体学生进行授课；多媒体广播（视频、课件等）；支持多媒体课件跟读、跟读对比、复读功能，支持声文同步，实现视频或语音的变速不变调播放；实现学生的vod视频点播，aod音频点播； *2、具备多媒体教学与集中控制、云平台的功能。除具有广播教学、语音教学、视频直播、分班教学、示范教学、资源推送、分组讨论、电子抢答、电脑朗读、字谜竞猜、学生屏幕转播、监视监控、学生端控制、学生屏幕转播、一键锁定或解锁全部学生终端等，还具有互动网络教学器功能、互动网络学习器功能、制定学习计划、统计学习记录；云平台支持，一键登录平台； *3、教师授课过程中实现互动教学。可以实现课堂教学互动抢答，教师与学生的多媒体网络互动；实现教师、学生语音和媒体的同步交互； 4、网络学习器功能，集人机交互式学习模式、课文中英文对照显示、声文同步、变速播放、智能朗读、自动朗读、手动朗读、循环播放、顺序播放、复读、跟读、录音、回放、视频录制与回放、直播课堂、在线学习、学习博客为一体的个性化学习管理空间；学生能够自主点播资料库中的节目，包括音频和视频媒体，须实现学生与计算机进行互动练习及多种学习模式等。须实现教师对学生自学的在线指导、在线建议以及师生在线交流； 5、系统在教学过程中，学生能自主制定学习计划，教师能查看学生学习计划，并且能对学生的学习计划进行评价指导，给出学习建议； 6、系统具备教学资源建设不仅要实现资源共享，而且必须实现优质资源的共建，系统应支持每位教师都能参与资源共建。并且实现所有老师都能发布仅供个人使用的私有资源或者是供所有人点播的公共资源。所投系统在教学过程中，每位老师都能录制自己或者名师的视频精品课程，同时也可把这些精品课程用于到日常的教学及让学生在第二课堂自主学习时点播。所投系统在教学过程中，每个教师都可以很方便进行课堂录制、上传、添加自己的教案及课件资源；系统需为每位老师提供图文编辑窗口，自动生成多媒体课件；系统必须支持ppt、rm、avi、asf、rar、gif、jpg、mpeg、mpe、flv、mp3、wmv、mpeg4、mp4等流行的所有音频课件、视频课件、flash、文本课件等资源格式，避免老师做课件时需转换资源格式的麻烦； 7、系统在教学过程中，教师可通过系统自主建立网络课堂，开设属于自己的网络课堂；可以很方便地将自己的多媒体课件设为网络课程供学生自主学习；老师可以制定网络课程、修改网络课程、实时调整课程内容。所投系统在教学过程中，系统具有学习记录功能，能记录在线学习时间和自主学习内容； 8、具有丰富的多媒体课件库、网络课程、题库、资源库等大量教学辅助资源，提供包括英、韩、日、法、德、西、俄等8大语种素材资源。 |  | 1 | 套 |
| 7 | 交换机 | 1、端口数量：52个, 48个10/100/1000Base-TX，4个100/1000Base-X SFP； 2、传输速率：10/100/1000Mbps； *3、背板带宽：≥256Gbps； *4、包转发率：≥78Mpps； 5、MAC地址表：≥16K； 6、端口结构：非模块化； 7、交换方式：存储-转发； 8、网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x。 |  | 3 | 台 |
| 8 | 多媒体功放 | 1、额定功率：2x60W/100W/8Ω； 2、频率响应：20Hz-20KHz+1/-3dB； 3、线路输出：L/R≧0dB； 4、失真度：≦0.5%； 5、信噪比：≧80dB； 6、灵敏度：线路-12 dB ±1 dB；话筒-34dB ±1 dB。 |  | 1 | 台 |
| 9 | 多媒体音响 | 1、额度功率：60W-100 W； 2、额定阻抗：8Ω； 3、频率范围：80Hz-18KHz； 4、灵敏度：88dB； 5、尺寸：41*25*18cm； 6、安装：带安装支架。 |  | 1 | 套 |
| 10 | 多媒体话筒 | 1、配1个接收器、1支麦克风、1个支架、1个领夹式麦克； 2、频响范围：80Hz-16KHz； 3、发射功率：≤10mW； 4、灵敏度: 输入10-15dBuv时。 |  | 1 | 套 |
| 11 | 教师主控台 | 1、钢木结合设计，尺寸：180*80； 2、做工精细，设计美观。 |  | 1 | 张 |
| 12 | 学生双联桌 | 1、钢木结合设计，尺寸：140cmX 60cm； 2、做工精细，坚固耐用； 3、可根据教室大小及布局，微调尺寸。 |  | 56 | 座 |
| 13 | 教师椅 | 1、规格：高靠背座椅； 2、材料：黑色格调，西皮材料，全实木框架，采用上等榉木，环保漆面，质地细腻； 3、要求：外形美观，经久耐用。 |  | 1 | 把 |
| 14 | 学生凳 | 1、尺寸：24cm*34cm*43cm； 2、规格：主架为钢结构，面为高密度板； 3、面板：厚度为1.8cm，四周角铁包边； 4、凳腿及横档：2.5cm*2.5cm* 0.12cm优质矩形钢管； 5、工艺：所有金属结构部分焊接良好，焊点表面打磨光滑,金属件表面进行酸洗、磷化处理，用黑色环氧树脂静电喷涂； 6、材料：采用环保材料，坚固耐用。 |  | 56 | 个 |
| 15 | 头戴式耳麦 | 1、立体声插头、柱极体麦克； 2、音质好、不宜折断。 |  | 60 | 副 |
| 16 | 机柜 | 1、规格0.6*0.6*1.8米； 2、型材焊接框架结构,框架强度高； 3、工艺精湛、尺寸精密。 |  | 1 | 个 |
| 17 | 综合布线 | 1、超五类网线、网头； 2、国标电源线、优质电源插座； 3、PVC线槽(部分钢槽)及其他相关线材。 |  | 60 | 座 |
| 18 | 空调 | 1、冷暖柜机：3匹； 2、制冷量：7200(1500-8100)W，制冷功率：2470(500-3280)W； 3、制热量：8900(1500-9500)W，制热功率：3050(460-3510)W； 4、安装牢固：专业安装人员安装，安全保障。 |  | 2 | 台 |
| 19 | 监控系统 | 1、四路录播主机一台； 2、球形摄像头四支； 3、2T存储硬盘二块； 4、电源适配器四个； 5、32寸监视器一台； 6、布线材料及安装一套。 |  | 1 | 套 |
| 20 | 装饰部分 | 旧墙壁处理 | 1、旧墙处理80㎡； 2、专业施工，室内旧墙面铲除及垃圾清理等； 3、施工过程注意安全，降低噪音，以免影响教学。 | 1 | 套 |
|  |  | 墙壁粉刷 | 1、墙壁粉刷80㎡； 2、漆：采用优质油漆，无异味、环保型； 3、墙面处理：刷墙锢2遍，批腻子3遍，墙体找平，刷漆3遍； 4、采用国家及行业标准，环保安全，美观大方。 |  |  |
|  |  | 遮光窗帘 | 1、遮光窗帘2套； 2、专业定制窗帘，双面遮光，遮光性能好，加厚隔音遮阳窗帘； 3、1米4个挂圈，铝合金杆，颜色与整体环境相匹配。 |  |  |
|  |  | 教室吊顶 | 1、吊顶120㎡； 2、材质：铝单板、环保材料、38mm轻钢龙骨主架、32mm副架、08mm吊丝； 3、尺寸：600*600*1.2mm； 4、颜色：闪银（可根据房间色调进行调整）。 |  |  |
|  |  | 电路与照明 | 1、电路与照明(1套)； 2、格栅灯：21个； 3、材质：不锈钢格栅灯； 4、尺寸：600*600*100mm； 5、规格：三管型； 6、电路：计算机电源、空调电源及灯光照明分开控制； 7、电线：优质电线、主线4㎡铜芯电线、副线2.5㎡铜芯电线、优质开关。 |  |  |

（三）相关要求

1、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

2、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

3、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金、等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

（四）付款方式

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。