许昌经济技术开发区公安消防大队

“采购大吨位水罐消防车”项目采购需求

（一）项目概况

1、项目名称：采购大吨位水罐消防车

2、项目需求：23吨水罐消防车1台

3、预算金额：100万元

4、招标方式：公开招标

（二）投标条件

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定。

2、投标人须是本次采购货物的生产制造厂商或经销商,须提供生产厂家针对本项目唯一授权。

3、具有相应的经营范围。

4、本项目不接受联合体投标。

5、未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）项目需求

一、采购项目内容及要求

（一）、采购需求

23吨水罐消防车1台。

- （二）、技术要求

- 底盘

- 发动机额定功率≥327kw；发动机排放标准国Ⅴ；驱动形式8×4；最大允许总重43000kg；比功率7.9；最高车速 ≥95km/h。

- （2）乘员室：结构平头、两门，原装单排带卧铺；司乘人员数1+1人。

- 2、上装结构

- （1）器材箱和泵室

- 主框架结构采用优质多孔钢焊接结构，外装饰板采用碳钢板焊接，车顶防滑, 可行走。器材箱位于乘员室后部, 两边设铝合金卷帘门，内有照明灯。

- （2）水罐

- 容：23000kg；材质：优质碳钢，设计厚度4：4：2（底板：侧板：防荡板）；人孔：设DN450人孔1个，带有快速锁定/开启、自动泄压装置；溢流口：设DN80溢流口2个；放余水口：设1个DN40水罐放余水口，配球阀；注水口：在水罐左右两侧各接3只DN80接口；进出水口：设1个水罐到水泵进水管，DN200阀门，可气动、手动控制，设1个水泵至水罐充水管，DN100阀门，可气动、手动控制。

- 3、水泵

- （1）水泵：型号CB10/100型车用消防泵；形式常压离心泵；额定流量≥100L/s， 1.0 MPa；出口额定压力1.0 MPa；最大吸深≥7m；引水时间≤100s；

- （2）管路系统：管道材质优质无缝碳钢管，罐出泡沫液管路为304不锈钢。

- 4、水炮

- 型号80型车用消防炮；回转角度360°水平回转；最大仰/俯角  俯角≤-15，仰角≥+45；流量80L/S @1.0 MPa；射程水≥75m。

- 5、表面处理

- 颜色车体外表面主色为R03消防红。

- 6、消防控制系统

- 控制面板主要包括驾驶室控制和泵室控制两部分：

- （1）驾驶室内控制：设置上装电源总开关、上装气路总开关、水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等

- （2）泵室内控制：设置混合比例设定、控制阀开关、参数显示、状态显示等。

- 7、随车器材需求表

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地上消火栓扳手 | 1 | 件 |
| 2 | 地下消火栓扳手 | 1 | 件 |
| 3 | 消防梯 | 1 | 架 |
| 4 | 异径接口 | 6 | 个 |
| 5 | 护带桥 | 2 | 副 |
| 6 | 水带包布 | 8 | 件 |
| 7 | 水带挂钩 | 8 | 件 |
| 8 | 消防腰斧 | 1 | 件 |
| 9 | 可充电式手提照明灯 | 2 | 只 |
| 10 | 消防吸水管 | 8 | m |
| 11 | 吸水管滤水器 | 1 | 只 |
| 12 | 消防水带（25-80-20） | 50 | 盘 |
| 13 | 消防水带（25-65-20） | 40 | 盘 |
| 14 | 空气呼吸器备用钢瓶 | 3 | 个 |
| 15 | 移动供气源（4个瓶） | 1 | 个 |
| 16 | 15米金属拉梯 | 1 | 台 |
| 17 | 氟蛋白泡沫液6% | 14 | 吨 |
| 18 | 浮艇泵 | 1 | 台 |
| 19 | 移动式排烟机 | 1 | 台 |
| 20 | 中压分水器 | 5 | 个 |
| 21 | 两节梯 | 1 | 个 |
| 22 | 有毒气体检测仪 | 2 | 套 |
| 23 | 可燃气体检测仪 | 2 | 个 |

- 二、其它要求

- 投标人须明确所投产品的厂家、品牌、型号、详细参数及功能，否则为无效投标。

- 设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。投标时投标文件中需提供所投产品厂家发布的产品技术参数证明材料可另册装订。

- 专利权：供应商应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等起诉。

- 验收

4.1开箱验收。中标供应商在指定地点交货时须由采供双方共同开箱验收，填写交货验收单。验收的主要内容包括：产品外观、数量、产品标示、产品合格证、产品检测报告（如需要）、产品参数、品牌型号、厂家及产地。本验收如发现与中标产品不符时，应中止交货。

4.2项目验收。产品安装调试完成，试运行和测试合格，符合验收条件，由供应商提出验收审请，并向验收小组提供测试运行报告。

4.3由采购人组成验收小组，成员包括邀请专家、第三方机构或其他供应商组成。验收小组根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关标准进行验收，出具验收意见，签署验收报告书。

5. 售后服务及培训

5.1本项目所有产品必须提供2年质保售后服务。投标产品厂家需提供400等7*24小时电话服务；厂家须提供售中、售后全方位的技术支持。

5.2供应商须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。在免费保维期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给谈判供应商，供应商不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

5.3供应商须对所供产品的使用、操作、维护保养等方面的技术进行现场或异地培训。具体培训计划、内容及目标应在合同中约定，其费用包含在总报价内。

- 6.本项目为交钥匙工程，投标报价为总包价,包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、培训、售后服务、施工所产生的费用等，招标采购人不另行支付任何其他费用。

- 7.付款方式：设备到货安装调试完成，经河南省公安消防总队验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

- 8.合同签订后20日内交货，20日仍未全部交货，采购方有权选择合同废止，供方应承担由此发生的全部费用。供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额10%的违约金，需方有权终止合同。

- 9.投标人须承诺若中标交车时，随车辆提供国五认证及3C认证及检测报告复印件，否则视为违约，并承担相应的法律责任。投标文件中提供承诺书。

- （四）采购单位联系方式及地址：

- 联系人：王先生       联系电话：15038913726

- 递交书面材料地址：许昌经济技术开发区工农路与瑞昌路交叉口