中标标的概况

| 序号 | 主要中标标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 服务要求或者 标的基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染色体分析系统 | Axio Scope+IKaros | 1 | 356000.00 | 工作环境温度和湿度：温度20-30℃，相对湿度≤65%（30℃），即在常规空调环境下能正常运转，不需要特别装修 仪器电源：230V AC ±10%，50-60Hz，1000VA 蔡司AXIOScope.A1正置显微镜（遗传研究专用），光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。 蔡司AXIOScope.A1正置显微镜调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，调焦行程24mm，可设置调焦上限。 蔡司AXIOScope.A1正置显微镜明场照明装置：内置透射光科勒照明器， 12V 100W卤素灯,带石英集光镜；带科勒照明调整后锁定功能。 蔡司AXIOScope.A1正置显微镜集成式双侧单手亮度调整转盘，可在调焦时方便同时调整光源亮度；集成式减光片转轮和0.25/0.06/0.015减光片；带白平衡滤色片 蔡司AXIOScope.A1正置显微镜载物台：高抗磨损性圆角、无槽金属阳极化处理载物台，带控制手柄。 蔡司AXIOScope.A1正置显微镜超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。两个目镜均具有屈光度校正功能 蔡司AXIOScope.A1正置显微镜物镜： 高对比度萤石物镜 10×， 数值孔径：NA≥0.30，工作距离≥5.2mm； 高对比度萤石物镜100×，数值孔径：NA≥1.30，油镜，工作距离≥0.20mm； 蔡司AXIOScope.A1正置显微镜物镜转换器：6位物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定；国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能 蔡司AXIOScope.A1正置显微镜聚光镜：非摆动式高分辨率多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置 CoolCube 1m为染色体专用140万物理像素数码冷CCD，除满足染色体的分析外，同时更适合微弱荧光的采集。象元尺寸6.45µm*6.45µm, 2/3英寸芯片,分辨率：1388 x 1040 蔡司染色体核型分析系统： 本系统是多种样品的自动和交互性染色体分类和核型建立以及分析系统。应用高灵敏度CCD的，有利中期染色体图像的采集，加上一系列的处理工具如增强、编辑（修改）、注释、档案保存以及图像打印和简洁的用户界面，满足常规工作和科研的不同需求。 Ikaros染色体核型分软件，其软件系统为汉化的全中文界面，具有国家局颁发的CFDA软件类注册证，其软件类注册证编号为：国械注进20152700889；操作步骤简单。中期和核型图像可以储存成其他WINDOWS软件通用的图像格式，也可方便地进行图像windows剪辑板功能，在线粘贴于其他通用windows文件中。在分析本系统采集的图像同时，也可方便地对其他来源的中期图像进行染色体排队分析。 Ikaros染色体核型分软件中期界面和核型排队界面同屏显示。在处理核型排队时，能同时显现所处理的染色体在中期相的位置。 Ikaros染色体核型分软件强的增强和修改功能：自动或手动二值化控制、背景修正、自动背景杂质清除、局部放大，和阈度值处理。多病例核型比较分析。文字及其他标签的注释。对中期图像也可进行局部修改，移动，复制，删除，灰度调整等不同于photoshop等常用图像软件的处理方法。 Ikaros染色体核型分软件便地自动和交互性染色体分割、智能化自动分离十字粘连染色体。 Ikaros染色体核型分软件有学习记忆功能，能根据（G，R，C，Q，DAPI的显带）进行自动染色体分类；快速交互性的染色体和核型编辑功能。 Ikaros染色体核型分软件具有自动和交互性的染色体排列的旋转、移位、拉直；自动或人工干预识别着丝点；染色体结构畸变研究中的剪辑和粘贴；染色体图像缩放比例调整。可以同时或单个染色体对比度调整。 Ikaros染色体核型分软件具有不同条带分辨率（G、R显带）的模式图显示，支持多种染色体样品（动物、植物）的自动核型分析模式图，可用户自编辑不同种属动植物染色体的模板。 Ikaros染色体核型分软件对每一核型分析储存为储存原始图像并自动记录储存每一步处理过程（为每步程序的储存，而非各步图像均储存的方式），用户电脑储存空间占用小（每一最终完整核型文件不超过1M字节），并可很方便地随时修改某一具体过程，同时也为今后的回顾检查提供方便。 Ikaros染色体核型分软件具有被训练功能，即根据用户实验室标准，软件模板可被训练以逐步符合用户实验室的标准，提高自动分类的准确性。 Ikaros染色体核型分软件具有自动数据库（档案库）建立，使图像、数据可很容易地长期储存以及随时的调用；有自动统计功能。 Ikaros染色体核型分软件对核型、中期、实验报告的高分辨率打印；可选择不同核型的显示和中英文打印格式，任意修改和打印报告单。 |