许昌市机关事务管理局机关服务中心“视频会议系统”项目货物采购需求

项目基本情况

项目名称：视频会议系统

项目需求：视频会议系统

采购预算：827470元

供应商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（二）具有相应的经营范围。

（三）本次招标不接受联合体投标。

（四）法律、行政法规规定的其他条件。

货物需求及其它要求

- 一、货物需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）视频会议系统主设备 |  |  |  |  |
| 1 | 多点控制单元（MCU） | - 符合ITU-T H.323、IETF SIP标准。要求采用嵌入式操作系统（非Windows、Linux系统）；不能采用PC架构，不得为工控机架构(无鼠标键盘和VGA接口）； - 本次投标设备要求具备12路1080P会场接入能力，配置冗余电源； - 支持ITU-T H.261、H.263、H.264、H.264 HP、H.264 SVC视频协议； - 支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧，并向下兼容4CIF、CIF图像格式； - 支持ITU-T G.711、G.722、G.728、G.729音频协议,支持22Khz频响的宽频语音（AAC-LD、AAL-LC），支持一个会场同时传输两路音频区分左右声道，实现立体声效果； - 支持会议主席对会场摄像机远程控制功能，支持会议管理员通过会议管理平台对任意入会会场的摄像机远程进行放大缩小和上下左右移动； - 支持多级级联会议，并且可以预先定义会议模板，MCU自动实现级联，一个管理员就可以轻松召集全网大会； - 支持国际标准的H.235信令加密和媒体流加密，全方位保护会议安全； - 支持标准H.239双流，支持静态双流和动态双流，各终端可以相互发送双流；主辅流都支持H.264标准； - 支持同时召开多个不同的会议，各个会议声音互不影响； - 支持同一个会场的视频和电脑桌面或者同一会场的两路活动图像同时加入多画面显示； - 支持16：9和4：3自适应，多画面时支持4：3和16：9子画面均满屏显示； - 支持智能流量控制，当会议中部分终端不被任何终端观看时，MCU可与终端协商，降低终端发送码流带宽到最低，以减轻网络负载； - 与省安监局现用多点控制单元（MCU）实现数字级联； - 与省安监局现用高清视频会议系统实现音视频高质量互通，MCU级联互控。 | 1 | 台 |
| 2 | 视频会议调度平台 | - B/S架构，不接受MCU的内置web方式； - 与多点控制单元（MCU）为同一品牌； - 支持会议模板的创建、保存、修改、删除，在模板中可设置会议编码格式、速率、分辨率等参数； - 支持对各会场进行邀请、强制退出、静音、闭音、辅流加入多画面等操作； - 支持轮询、主席控制等； - 25台设备管理license； - 支持远程添加并管理MCU和终端设备，不仅能够查看终端或者MCU的品牌型号、GK注册状态、SIP注册状态、MAC地址，终端/MCU的视频能力，软件版本号等信息，还能够实时远程修改设备配置； - 在会议中支持中文会场名标识和滚动字幕功能。中文滚动字幕可以滚动或静止。主会场名显示字体和位置可有多种选择（包括字体大小以及屏幕上、下、左、右等）； - 可对MCU的状态、各会场终端状态、网络状态等进行诊断和状态显示。 - 有MCU系统日志记录功能。 - 支持全中文WEB界面远程系统升级和配置管理等。 | 1 | 套 |
| 3 | 视频会议终端 | - 采用分体式结构，嵌入式操作系统； - 与多点控制单元（MCU）为同一品牌； - 支持IPV4、IPv6； - 会议速率支持64Kbps－8Mbp，支持ITU-T H.323和IETF SIP协议标准； - 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、H.264 SVC等视频协； - 支持1080p60/30fps、720p 60fps等图像格式； - 支持AAC-LC/LD、G.711、G.722、G.728、G.719音频协议，实现20KHz及以上宽频高保真立体声效果，支持单/双声道； - 支持H.239、BFCP双流协议，支持1080p双流； - 具备2路高清输入接口； - 具备2路高清输出接口； - 支持至少4路输入和4路音频输出接口； - 支持从终端发起会议； - 具有自动增益控制、自动噪声抑制和自适应回声抑制功能； - 具备1路10/100/1000M以太网接口； - 支持WIFI互联、无线数据共享； - 具有很强的网络抗丢包能力，20%丢包仍能保证会议流畅，图像清晰、无马塞克，声音无断续、卡壳。 | 1 | 台 |
| （二）视频会议辅助设备 |  |  |  |  |
| 2、1录播系统 |  |  |  |  |
| 4 | 高清视频会议录播服务器 | - 一体式构架，嵌入式操作系统； - 支持3路高清视频信号输入，支持1920*1080全高清录制； - 支持20位用户同时直播或者点播； - 支持web登陆进行设备控制、直播、点播，内置1000G存储容量； - 具有视频输入、高清画面分割、多路编码、本机实时输出和本机解码显示输出等功能，无外围编码器或解码器，设备采用标准1U机架式设计； - 须内置硬件高清画面分割器，分割后的画面能实时进行显示输出、录制和网络直播； - 分割后的视频画面支持三画面、两画面和画中画模式； - 三路视频都支持DVI、HDMI、分量、VGA格式输入； - 采用国际主流H.264编码，MP4、AVI通用格式封装，录制文件可在主流非编系统上直接编辑； - 录制文件编码的码流可从512K-8M可调； - 支持合成画面及每通道同时录制，一次录制生成4个1920*1080的全高清视频文件； - 具备独立的高清分割画面实时无编码输出接口，视频图像显示无延时； - 具备独立的解码显示输出接口，可以预监录制画面和录制资料回放； - 具有LED显示屏幕，能够实时的显示信号输入状态、编码实时码流、硬盘剩余容量、设备IP等信息，配合按钮还要能够对设备的参数进行设置，屏幕显示信息为中文； - 设备需要支持RTSP/RTMP视频流推送，能够结合Adobe服务器进行使用，实现前台和后台同步进行网络直播、录像等功能； - 具有双备份实时光盘刻录功能； - 采用嵌入式操作系统，能够适应长时间连续录制，并且联网后可有效防止病毒攻击，更换硬盘不影响系统。 | 1 | 台 |
| 2、2视频系统 |  |  |  |  |
| 5 | 高清会议摄像机 | - 不小于72度可视角度； - 支持不小于12倍光学变焦，可自动/手动对焦； - 支持1080P60/50； - 具有200万像素CMOS成像芯片； - 支持DVI高清视频格式； - 支持标准VISCA协议控制； - 支持菊花链式连接，具有2路RS232接口；支持超远距离控制； - 信噪比≥55dB； - 支持控器信号透传功能； - 支持摄像机正装、倒装。 | 3 | 台 |
| 6 | 室内LCD显示屏 | - 显示屏幕对角线尺寸为≥55"； - 物理分辨率不低于1920×1080； - 对比度≥1400:1 - 屏幕比例为16∶9； - 双边拼接接缝≤3.5mm； - 数字显示单元亮度≥500cd/㎡； - 可视角度（水平/垂直）：178°/178°； - 响应时间：≤12ms。 | 9 | 块 |
| 7 | 监视器 | - 不低于22寸液晶平板电视； - 1920*1080分辨率； - 16：9显示比例。 | 2 | 台 |
| 8 | 返看电视 | - 不低于55寸液晶平板电视； - 1920*1080分辨率； - 16：9显示比例。 | 2 | 台 |
| 9 | 多媒体信息分布式交互系统 | - 可实现视频信号切换、预览、分发； - 全IP化架构，分布式部署，支持多系统接入、多会议室交互融合； - 配置须含主机、输入输出通讯节点、音视频交换节点、设计软件、控制客户端软件、定向开发，满足系统应用需求； - 系统功能指标要求： 4.1既可作为多媒体信息分布式交互系统平台使用，同时又可作为多媒体信息分布式交互系统通信节点使用； 4.2多媒体信息分布式交互系统平台集音频、视频、控制功能于一体，可实现视频信号切换、预览、分发，并实现高清视频信号单屏分割、多屏拼接、融合显示等功能，实现音频信号统一接入、统一管理、预案一键调用、在线实时监测、远程调试、音量大小、信号路由自由调节； 4.3为多媒体信息分布式交互系统平台提供高效的集中式接口管理，包括各类网元设备的管理，平台业务管理、系统拓扑管理、协议通信的中转等功能；具备适应不同用户类型的灵活的接口方式，可以根据用户需求，定义各种接口参数和消息类型，使得用户在后期扩展、功能调整和新系统接入时拥有较大的灵活性和安全性； - 具备视频会议模式一键调用，可与省安监局多媒体信息分布式交互系统平台联网； - 开放型API接口，支持二次开发，支持深度定制； - 主机性能指标要求： 7.1具备不少于一路DVI/VGA/YPbPr输入（DVI支持音频同步输入）接口、一路3G-SDI输入接口； 7.2支持平衡式立体声音频输入，具有较好的抗干扰能力； 7.3具备本地音视频环出接口； 7.4支持多种分辨率信号，最大输入分辨率1920x1200@60Hz，输入支持XGA、WXGA、SXGA、SXGA+、UXGA、WUXGA、720P、1080P； 7.5支持H.264国际标准视频协议； 7.6支持EDID扩展显示标识自动识别； 7.7具备不少于1路RS232接口、1路RS485接口、1路红外发射接口、1路红外接收接口、2路RELAY接口、4路IO输入输出接口、2路USB接口；（便与第三方控制系统对接） 7.8具备不少于1个1000M自适应以太网口，支持POE供电与外接电源冗余备份； - 输入节点指标要求： 8.1具备一路DVI/VGA/YPbPr输入（DVI支持音频同步输入）接口； 8.2支持多种分辨率信号，最大输入分辨率1920x1200@60Hz，输入支持XGA、WXGA、SXGA、SXGA+、UXGA、WUXGA、720P、1080P； 8.3支持H.264国际标准视频协议； 8.4支持EDID扩展显示标识自动识别； 8.5具备1个不低于1000M自适应以太网口，支持POE供电与外接电源冗余备份； - 输出节点指标要求： 9.1具备一路DVI/VGA/YPbPr输出（DVI支持音频同步输出）接口； 9.2支持多种分辨率信号，最大输出分辨率1920x1200@60Hz，输出支持XGA、WXGA、SXGA、SXGA+、UXGA、WUXGA、720P、1080P； 9.3支持H.264国际标准视频协议； 9.4支持EDID扩展显示标识自动识别； 9.5具备1个不低于1000M自适应以太网口，支持POE供电与外接电源冗余备份； 9.6支持多图层叠加显示，单屏支持不少于16个实时活动视窗。 | 1 | 套 |
| 2、3音频系统 |  |  |  |  |
| 10 | 数字音频处理器 | - 不低于12路线路输入，12路平衡式输出，1路电话耦合器； - 内置均衡器，反馈消除器，自动混音器、回声消除器,扩展器、压缩器、音箱管理器； - 采用24bit/48KHz A/D和D/A转换，最高可达96kHz取样率；采用高速DSP处理芯片，可对每路输入进行AFC自适应反馈消除、AEC自适应回声消除处理； - 具有完善的专业音频处理功能，可对每个输入输出通道进行音频处理；每通道输入具有前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器；每通道输出具有均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器功能；内置自动摄像跟踪功能； - 具有GPIO可编程控制接口； - 支持≥8组场景预设功能； - 支持语音备份； - 配置1路RS232接口，1路RS485接口，1路网络控制接口，配置具有直观、图形化的控制软件，具备中文控制界面，可工作在Windows XP/Windows7 等系统; | 1 | 台 |
| 11 | 数字会讨 | - 发言讨论主机，支持五种话筒管理模式； - 具备多路会议单元接入接口； - 前面板配置LCD显示屏，中、英文菜单显示，可按需订购任意语言； - 内置输入、输出数字音量调节,对系统输入、输出的信号进行调节； - 系统支持同时使用不少于150台主席单元； - 模式：数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～6个；先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元；申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准；声控启动模式:以声音控制开启单元，可调节声控门限；自由讨论模式:允许所有会议单元同时打开； - 具备五路会议单元输出接口，可连接多功能会议单元150台，具备“一线式手拉手”、“分线盒手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式； - 配合会议扩展主机，整个系统可扩展到65535台单元； - 支持摄像机跟踪，单一话筒关闭时，自动跟踪到前一个单元，全部话筒关闭时自动返回到预设全景； - 协议共享，兼容市场上主流的摄像机类型。 | 1 | 台 |
| 12 | 会议话筒单元 | - 配置须含有主席、代表会议单元； - 一线式手拉手连接方式； - 内置 24 个点自动反馈抑制功能； - 全数字音频处理与传输技术，远距离传输音质不会衰减，设备之间距离可达 150 米； - 系统具备线路带电“热插拔”功能； - 每台单元都具备任意分配 ID 地址，方便安装及避免 ID 地址重复现象； - 主席单元具优先发言权，不受数量限制，可关闭全部正在发言的单元。 | 10 | 支 |
| 13 | 无线话筒单元 | - 无线话筒接收主机，含4支无线会议单元； - 根据会场需求，可将会议单元更换为桌面、手持、领夹、头戴； - 本次须配置2支无线桌面式话筒，2支手持无线手持话筒； - 频率自动检测校正技术，可避免掉频、断频、频率偏移而导致的无声、夹带噪声等问题； - 10组互不干扰的频率组，每通道有100个频率通道； - 4块相互独立、高亮度图形LCD显示屏，可实时显示：音频信号电平、静音指示、RF、AF信号强度、RF频率等信息； - 音频噪声抑制，双重静音控制,可以避免外部电子设备等电磁干扰； - 红外对频，能快速、精确地锁定发射器频率。 | 1 | 台 |
| 14 | 控制面板 | - 支持POE供电，支持外部供电； - 具备4路可编程自定义旋钮，12路按键可编程按键，每路镶嵌有双色LED状态显示灯； - 配合数字音频处理器使用，可灵活控制每一路输入、输出音量； - 配备MIC接口≥1个； - 多面板可任意组合，实现多种控制功能； - 用户可自定义面板控制功能，包括LED灯指示、按键功能等； - 标准CAT5连接方式； - TCP/IP标准控制协议，同一系统中，按控制需求可任意设置控制面板的数量； - 与数字音频处理器同一品牌。 | 1 | 套 |
| 15 | 数字功放 | - 双通道300W数字功放； - 阻抗：8Ω； - 频率响应：20Hz - 20KHz ； - 动态范围：120dB； - 功率因数：>0.96； - 具有AES和模拟输入接口；具有超温、过流、过压保护功能； - 立体声模式@4Ω，每通道 600W；立体声模式@8Ω，每通道 300W； - 桥接模式@8Ω，1200W；桥接模式@16Ω，600W； - 模拟输入ADC转换器：92KHz 24Bit采样； - 总谐波失真(THD)：0.2%； - 阻尼系数(20Hz-200Hz)：200 @ 8 Ω； - 电压转换速率：50V/μs @ 8 Ω。 | 2 | 台 |
| 15 | 扩声音响 | - 10寸会议专用音箱； - 功率：250W； - 阻抗：8Ω； - 高音：1″Voice coil； - 低音：8Inch； - 最大声压级:123dB； - 频率响应：58Hz-19KHz； - 扩散角：100°x55°。 | 4 | 台 |
| 17 | 监听音箱 | 立体声监听音箱。 | 1 | 对 |
| 2、4控制系统 |  |  |  |  |
| 18 | 控制电脑 | - CPU型号：酷睿I5系列； - 4GB内存； - 独立显卡； - 1T硬盘； - 含23寸液晶显示器。 | 1 | 台 |
| 19 | 电源时序器 | - 不低于12路电源时序控制器，含1路常开电源； - 采用紫铜输出万能插座（AC220V/10A）； - 整机容量≤63A；可承载80A涌浪电流冲击； - 支持每路延时1秒开关； - 具备标准RS232串口控制功能； - 具备物理通道开关。 | 1 | 台 |
| 20 | 环境控制接口机 | - 多媒体信息分布式交互系统控制主机； - 根据用户需求与音视频设备连接，并控制音视频设备，达到视频会议的音视频设备调度； - 配置不低于14路RS-232串行通讯口； - 1路RJ45以太网接口； - 须与多媒体信息分布式交互系统同一品牌。 | 1 | 台 |
| 21 | 平板电脑 | - 12寸以上Windows二合一平板电脑； - 处理器：酷睿I5； - 分辨率：2736*1824； - 硬盘：128G。 | 1 | 台 |
| 22 | 无线AP | 1300M双频企业级无线路由器，配合多媒体信息分布式交互系统无线传输使用。 | 1 | 台 |
| 23 | 交换机 | - 二层千兆交换机； - 不低于24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网； - 背板带宽≥128Gbps，包转发率≥42Mpps，二层标准网管式交换机。 | 1 | 台 |
| 24 | LED室内条屏 | LED室内条屏。 | 1 | 套 |
| 25 | UPS电源 | - 额定功率：20KVA,含32节电池； - 具备2小时延时供电。 | 1 | 套 |
| 26 | 专线线路 | 与省安监局视频会议对接线路。 | 1 | 套 |
| 2、5设备辅材 |  |  |  |  |
| 27 | 辅材 | 满足项目实际需求 | 1 | 批 |

- 二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。(除货物需求中“2.5设备辅材”外)

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、本项目的核心产品：多点控制单元（MCU），视频会议终端。

4、投标文件中须提供所投货物需求中“数字音频处理器”产品计算机软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。

5、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

6、投标人须对照节能产品政府采购清单，对所投产品（如序号6.室内LCD显示屏、7.监视器、8.返看电视、18.控制电脑、21.平板电脑）属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

7、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。（如3C等）

8、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品安、全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

9、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件；进口产品须提供海关进货单（复印件备查），随机资料及附件齐全。

10、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

11、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

12、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

13、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

14、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

- 采购预算： 827470元，超出者均为无效投标。

- 验收要求：工程质量应符合设计图纸、本合同、国家和项目所在地现行质量评定标准和施工技术验收规范及行业主管部门要求。若相关工程质量标准有关条款规定不完全一致时，以要求严格的为准。该项目完工后，由许昌市机关事务管理局机关服务中心、许昌市安全生产监督管理局邀请相关专家成立验收小组，对该项目工程质量及实现功能进行现场检查验收，建设项目各参数、性能、功能符合合同文件要求，建设项目验收合格，由验收小组出具验收合格手续。