许昌市东城区规划建设局“许昌市东城区邓庄污水处理厂生物增效剂采购”项目采购需求

（一）项目概况

1、项目名称：许昌市东城区邓庄污水处理厂生物增效剂采购

2、项目需求：采购生物菌、生物增效剂、除磷剂。提供专职人员进行长期现场操作服务，同时提供专业技术人员对出水进行实时检测服务,做到检测标数据日报、周报和月报。

3、预算金额：905610.00元

4、招标方式：公开招标

（二）投标条件

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）采购项目需求

一、项目需求

1、许昌市东城三达水务有限公司基本情况

许昌市东城三达水务有限公司邓庄污水处理厂位于许昌市东城区中原路与新兴路交叉口向北300米路东，项目占地面积78亩。污水处理工艺采用A²/O+深度处理工艺。出水水质达到《城镇污水处理厂综合排放标准》一级A标准，该项目自2011年3月20日开工建设，环评批复文号许环建审【2011】301号。该工程已于2013年8月底竣工，完成了土建工程、设备安装及联机调试工作，现已进入正常运行阶段。

污水处理厂进水污染物浓度现行设计进水指标为：（单位：mg/l）

| COD | 氨氮 | BOD5 | SS | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 35 | 200 | 220 | 4 | 30 |

- 采购具体需求

- 2.1根据2014年许昌市住房和城乡建设局瑞贝卡污水处理厂水环境承载力提升工程成功实施的要求，本次采购生物菌名称为生物增效剂5805和生物增效剂5100，拟采购除磷剂名称即为除磷剂。具体详见下表：

| 序号 | 生物菌名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物增效剂5805 | 公斤 | 1258 |  |
| 2 | 生物增效剂5100 | 公斤 | 346 |  |
| 3 | 除磷剂 | 吨 | 110 |  |

- 2.2投标人提供如下服务

- 现场由固定专业人员长期提供生物菌投放加注操作服务，专业团队人员不少于5人，并在污水处理厂设置办公室，长期住厂办公。

- 提供专业技术人员对出水进行实时检测服务,向污水处理厂做到检测标数据日报、周报和月报。住厂服务期间应当配置相关检测设备。

- 对出现的应急情况提供应急处置服务。

- 2.3提供服务期限为合同签订之日起6个月（180天）。

3、处置后标准

3.1污水经处理后现行执行的排放标准为：（单位：mg/l）

| COD | 氨氮 | BOD5 | SS | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 5 | 10 | 10 | 0.5 | 15 |

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准

3.2本次出水水质标准提升要求

主要出水指标COD、NH3—N由一级A标准：COD≤50mg/L、NH3—N≤5(8)mg/L、TP≦0.5mg/l，提升至COD≤40mg/L、NH3—N≤2mg/L、TP≦0.4mg/l，其他指标维持一级A标准。连续六个月稳定达到此标准。

4、技术要求

4.1所提供生物菌种的菌落计数≥109cfu/克（以生产厂家的出厂检验报告为准）；

4.2结合邓庄污水处理厂的实际运行情况，提供详尽、具体的项目实施方案；

4.3服务现场必须配置氨氮和COD快速检测设备和其它必要的仪器设备，对污水处理系统遭遇冲击或者突发事件时快速响应，提出解决方案；

4.4有合理的服务团队，专业技术人员不少于5人；

4.5严格遵照国家有关标准规范、法律法规、审慎合理地编制本项目升级提标设计方案；

4.6项目实施不得对现有污水处理微生物系统造成破坏，启动调试期间出水水质不得低于一级A标准；

4.7采用的生物菌剂不得经过基因改良，产品最终形态为液态或者固态，如对保存有特殊要求，请在投标文件中予以说明。

4.8进水标准设定

各投标单位根据拟采用提标技术对进水的要求在投标文件中明确拟提标指标的进水标准，此标准作为合同条款之一，但COD不得低于400mg/L，NH3—N不得低于35mg/L，总磷不得低于4mg/l。

5、监督管理

5.1由污水处理厂进行日常监督管理，对供应商进行工作台帐管理，对住厂工作人员进行考勤。具体由采购人会同污水处理厂制定监督管理办法。

5.2实行每日现场监管考核，每周进行汇总考核，本次服务提升指标实行按月综合考核，服务期限内设定6个连续整月考核期，自项目稳定运行考核起始时间。

5.3考核细则。在合同约定的进水条件下，当COD、NH3—N、总磷月考核综合达标率不低于95%时，视为当月考核合格；否则，视为考核不合格。月综合达标率=月考核监测项次合格数/月考核监测项次总数×100%。COD、氨氮考核数据以环保部门在线监测数据小时均值为基准，总磷应以辖区内有资质的检测机构定期出具的检测报告为基准；出现异常情况，以许昌市东城区规划建设局认定的结果为准。

5.4考核不合格由采购人按照国家规定的监督办法进行处理。

6、应急预案

供应商保证出水水质达到招标文件水质要求，当出现污水处理系统受到冲击等紧急情况下，中标单位应有相应的应急预案，并进行补充投加，全力配合污水处理厂使出水恢复正常。

二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，所要求提供的相关服务为基本服务，投标人必须完全响应，否则为无效投标。

3、投标时必须提供详细应急预案，否则视为无效投标。

4、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

5、投标人应就该项目进行完整投标，否则为无效投标。

6、付款方式（不响应为无效投标）

本合同支付方式为按月考核，连续两个月考核不合格，或累计三个月考核不合格视为此次提标改造失败，不支付任何费用。考核期满达到考核要求后一个月内一次性支付乙方全部合同价款。

- 7、本项目预算金额：905610.00元。最高限价：905610.00元。超出者为无效投标。

- 8、验收标准：按照国家有关标准规范。

- 9、实质性要求：项目需求内容均为实质性要求。

（四）评分标准（总分100分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 40 | （1）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时地内提出书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （2）评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低投标报价为基准价。 （3）价格分统一采用低价优先法计算，最低投标价为40分，其他投标报价得分按以下计算公式： 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×40 |
| 2 | 业绩 | 6 | 2014年以来具有同类型的业绩合同，金额在30万元以上，每提供一份得2分，最多得6分。（评标时提供合同原件） |
| 3 | 信誉 | 2 | 投标人须提供工商企业信用报告（国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn)，包含：基础信息、行政许可信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，无不良记录者得1分，企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良记录者得1分，共2分，未提供者不得分。 |
| 4 | 企业认证与技术人员 | 7 | （1）投标人具有有效期内的ISO9001质量体系认证证书得1分；投标人每提供一项社会荣誉证书得1分（社会荣誉证书包括AAA证书、工商部门“重合同守信用”证书等）。本项共2分。 （2）投标人项目负责人具有微生物或者环境工程相关专业博士研究经历且有十年以上工作经验得5分；项目负责人微生物或者环境工程相关专业硕士研究经历且有五年以上工作经验得3分；项目负责人微生物或者环境工程相关专业学士研究经历1分（评标时提供项目负责人学历证书以及在投标人所在企业缴纳社保的证明原件）。 |
| 5 | 对招标文件响应程度 | 33 | （1）投标人提供的货物完全满足招标要求者10分，评委根据投标人提供的产品技术证明文件，判断所投主要货物是否优于招标文件要求，每优于一项加1分，最多加3分。共13分。 （2）投标人结合邓庄污水处理厂的实际运行情况，提出的具体施方案（包括应急方案），评委综合比较好的20分，较好的15分，一般的10分。 |
| 6 | 投标文件的规范程度 | 2 | 投标文件的编制符合招标文件的规定，根据装订整齐印刷精美的情况1-2分；投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 |
| 7 | 服务方案及承诺 | 10 | - 根据投标人提供的服务方案及承诺，好的5分，较好的3分，一般的1分。 - （2）投标人满足招标文件中售后服务全部要求的（包括响应时间、快速响应情况等）得3分。否则不得分。 - （3）售后服务具有具体优惠服务措施者2分。 |
| 注：（1）本评分办法中的各种有效证明材料，投标文件中必须提供复印件，且在评标时同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。涉及到产品厂家的证明文件仅提供其复印件。 （2）全体评标委员会成员对每个投标人评分的汇总分，为该投标人最终评标得分。计算结果均保留小数点后2位（采用四舍五入法）。 |  |  |  |

- （五）

- 采购单位联系方式及地址：

- 联系人：李祖勇；电话：15993619966；

- 递交书面材料地址：地址：许昌市新兴路东段。