许昌市城乡一体化示范区公安消防大队“水罐消防车”项目货物采购需求

（一）项目概况

1、项目名称：水罐消防车

2、项目需求：采购普通水罐消防车一台、大吨位水罐消防车一台。

3、预算金额：160万元

4、招标方式：公开招标

（二）投标条件

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定。

2、本项目不接受联合体投标。

3、未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）项目需求

一、采购项目内容及要求

- 1.货物需求表

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通水罐消防车（6吨） | 一、底盘 驱动型式：4×2 轴 距：4500mm 轮胎规格：10.00R20 排放标准：国五 二、发动机 功率：≥ 155kW（2500r/min） 扭矩：736N·m（1500r/min） 三、整车概述： 轴距：4500mm 悬长（前悬/后悬）：1230/2060mm 接近角/离去角：20°/13° 2、性能参数： 最小转弯直径 ：16m 最高车速：110km/h 3、质量参数： 满载总质量：15500kg 载液量：6000kg水 4、驾驶室： 结 构：平头、四开门联体乘员室，全钢框架焊接一体式结构。 座位设置：前排2人后排4人，其中后排乘员座位后面设有空气呼吸器固定架4个，并设有避震防护装置，前方约1.2米高度处有精致的安全栏杆。 乘员数（含驾驶员）：6（人） 驾驶室安装冷暖空调，安装高清行车记录仪、倒车影像雷达和导航等三合一设备，安装数模两用车载电台（交车前调试好频率），并预留12v和24v电源插口各1个。车顶安装红绿频闪长排LED警灯，车身两侧顶部各安装不少于2组频闪警灯。 四 、水罐载水量：6000kg、材质：水罐采用优质碳钢板焊接而成，水罐罐体质保10年。 五、 消防泵： 1、消防泵：消防泵采用国产优质消防泵。 额定流量：40 L/S（1.0Mpa时）；20 L/S（2.0Mpa时）。 2、引水泵：活塞式；吸深：≥ 7m；引水时间：≤ 35s。 六、 消防炮： 位置： 车箱顶中部 控制方式：手动 喷射压力：≤1.0Mpa 流量： 30L/s 射程：≥50m 喷射炮旋转角度：≥360° 七、 器材箱及泵房： 材质：本体主骨架为钢制型材，器材架为铝合金型材。内饰侧板及底板均为氧化铝合金花纹板，内饰顶板为铝塑板。 结构：采用钢制框架和铝合金型材专用连接件结构，器材放置空间充足，放置器材隔断空间可调整，保证器材便于取用。 卷帘门：所有器材厢及泵室都采用带锁卷帘门，把手和锁坚固耐用，不宜变形。卷帘门导轨内加装LED照明灯带，所有卷帘门均经过水淋密封性能试验。 - 消防控制系统 控制面板主要包括驾驶室控制和泵室控制两部分： （1）、驾驶室内控制：设置上装电源总开关、上装气路总开关、水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等 （2）泵室内控制：设置混合比例设定、控制阀开关、参数显示、状态显示等。 仪表板位于车尾部的泵室内，带有一个控制板并具备充足的照 明；所有控制手柄、开关、指示灯的近旁都有金属腐蚀形成的中文标识；有水管路布置图和操作步骤说明，采用金属腐蚀板的形式固定在适当位置。所有说明牌和标牌都具有持久性和高附着性，能经受由于温度及气候的剧变所导致的影响，10年不会脱落或字迹糊。 九、随车附件 随车工具及清单、底盘合格证、底盘维修手册、底盘使用说明书、消防车整车合格证、发动机号码拓印件、车架号拓印件、整车照片2张，消防车器材清单、消防车使用说明书、信息反馈卡、消防车移交清单。 | 1 | 台 |
| 2 | 大吨位水罐消防车（23吨） | 1、底盘 （1）发动机额定功率≥327kw； 发动机排放标准：国Ⅴ 驱动形式：8×4 最大允许总重 ：43000kg 比功率：7.9； 最高车速： ≥95km/h。 （2）乘员室：结构平头、两门，原装单排带卧铺；司乘人员数1+1人。驾驶室安装冷暖空调，安装高清行车记录仪、倒车影像雷达和导航等三合一设备，安装数模两用车载电台（交车前调试好频率），并预留12v和24v电源插口各1个。车顶安装红绿频闪长排LED警灯，车身两侧顶部各安装不少于2组频闪警灯。 2、上装结构 （1）器材箱和泵室 主框架结构采用优质多孔钢焊接结构，外装饰板采用碳钢板焊接，车顶防滑, 可行走。器材箱位于乘员室后部, 两边设铝合金卷帘门，内有照明灯。 （2）水罐 容积：23000kg； 材质：优质碳钢，设计厚度4：4：2（底板：侧板：防荡板）；人孔：设DN450人孔1个，带有快速锁定/开启、自动泄压装置；溢流口：设DN80溢流口2个；放余水口：设1个DN40水罐放余水口，配球阀；注水口：在水罐左右两侧各接3只DN80接口；进出水口：设1个水罐到水泵进水管，DN200阀门，可气动、手动控制，设1个水泵至水罐充水管，DN100阀门，可气动、手动 控制。 3、水泵： （1）水泵：车用消防泵；形式常压离心泵；额定流量≥100L/s， 1.0 MPa；出口额定压力1.0 MPa；最大吸深≥7m；引水时间≤100s。 （2）管路系统：管道材质优质无缝碳钢管，罐出泡沫液管路为304不锈钢。 4、水炮 型号：80型车用消防炮；回转角度360°水平回转；最大仰/俯角，俯角≤-15°，仰角≥+45；流量80L/S @1.0 MPa；射程水≥75m。 5、表面处理 颜色车体外表面主色为R03消防红。 6、消防控制系统 控制面板主要包括驾驶室控制和泵室控制两部分： （1）驾驶室内控制：设置上装电源总开关、上装气路总开关、水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等 （2）泵室内控制：设置混合比例设定、控制阀开关、参数显示、状态显示等。 7、随车工具及清单、底盘合格证、底盘维修手册、底盘使用说明书、消防车整车合格证、发动机号码拓印件、车架号拓印件、整车照片2张，消防车器材清单、消防车使用说明书、信息反馈卡、消防车移交清单。 | 1 | 台 |

2.6吨水罐消防车随车消防器材明细表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水管 | Φ125(2m) | 根 | 4 |
| 2 | 滤水器 | FLF125 | 件 | 1 |
| 3 | 水带25型 | 20-80－20m（聚氨酯，含快速接口） | 盘 | 70 |
| 4 | 水带20型 | 20-65－20m（聚氨酯，含快速接口） | 盘 | 100 |
| 5 | 分水器 | FFS80 | 件 | 2 |
| 6 | 集水器 | FJ125-2B-1.6 | 件 | 1 |
| 7 | 异径接口 | KJ65/80 | 只 | 2 |
| 8 | 异径接口 | 65雌/80雄 | 只 | 2 |
| 9 | 异径接口 | 80雌/65雄 | 只 | 2 |
| 10 | 异型接口 | 65内扣/65雄 | 只 | 2 |
| 11 | 异型接口 | 80内扣/80雄 | 只 | 2 |
| 12 | 异型异径接口 | KY125/KT100 | 只 | 2 |
| 13 | 水带包布 | FP470 | 件 | 4 |
| 14 | 水带护桥 | FH80 | 副 | 1 |
| 15 | 水带挂钩 | FG600 | 件 | 4 |
| 16 | 地上消火栓扳手 | FB450 | 件 | 2 |
| 17 | 地下消火栓扳手 | FBA800 | 件 | 1 |
| 18 | 吸水管扳手 | FS125 | 件 | 2 |
| 19 | 干粉灭火器 | MFZ2 | 具 | 2 |
| 20 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5 | 支 | 6 |
| 21 | 多功能消防水枪 |  | 支 | 2 |
| 22 | 消防平斧 | GFP890 | 把 | 1 |
| 23 | 铁锹 | 2# | 把 | 1 |
| 24 | 铁铤 | GT1 | 把 | 1 |
| 25 | 丁字镐 | 扁尖式4kg | 把 | 1 |
| 26 | 消防钩 | GG378 | 把 | 1 |
| 27 | 单杠梯 | TDZ31 | 架 | 1 |
| 28 | 6米拉梯 | TEZ61 | 架 | 2 |
| 29 | 挂钩梯 |  | 架 | 2 |
| 30 | 15米金属拉梯 |  | 架 | 1 |

- 3.23吨水罐消防车随车基本消防器材明细见下表

| 序号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防水带 |  | 盘 | 25-80-20 | 50 |
|  | 消防枪 | 直流水枪 | 支 | QZG3.5/7.5、QZK3.5/7.5各一 | 8 |
|  |  | 多功能消防水枪 | 支 |  | 4 |
|  | 干粉灭火器 |  | 具 | 8 kg | 1 |
|  | 集水器 |  | 件 | JⅣ150/80×4-1.6 | 2 |
|  | 分水器 |  | 件 | FⅢ80/65×3-1.6 | 3 |
|  | 吸水管扳手 |  | 个 | FS150 | 2 |
|  | 橡皮锤 |  | 个 |  | 1 |
|  | 地上消火栓扳手 |  | 件 | FB400 | 2 |
|  | 地下消火栓扳手 |  | 件 | FBA1000 | 1 |
|  | 6米拉梯消防梯 |  | 架 | TEM6 | 2 |
|  | 异径接口 |  | 个 | KJ65/80 | 6 |
|  | 护带桥 |  | 副 | FH80 | 2 |
|  | 水带包布 |  | 件 | FP470 | 8 |
|  | 水带挂钩 |  | 件 | FG600 | 8 |
|  | 消防腰斧 |  | 件 |  | 1 |
|  | 可充电式手提照明灯 |  | 只 |  | 2 |
|  | 消防吸水管 |  | m | DN150 | 8 |
|  | 吸水管滤水器 |  | 只 | FLF150 | 1 |

- 二、其它要求

- 投标人须明确所投产品的厂家、品牌、型号、详细参数及功能，否则为无效投标。

- 设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。投标时投标文件中需提供所投产品厂家发布的产品技术参数证明材料可另册装订。

- 专利权：供应商应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等起诉。

- 验收

4.1开箱验收。中标供应商在指定地点交货时须由采供双方共同开箱验收，填写交货验收单。验收的主要内容包括：产品外观、数量、产品标示、产品合格证、产品检测报告（如需要）、产品参数、品牌型号、厂家及产地。本验收如发现与中标产品不符时，应中止交货。

4.2项目验收。产品安装调试完成，试运行和测试合格，符合验收条件，由供应商提出验收审请，并向验收小组提供测试运行报告。

4.3由采购人组成验收小组，成员包括邀请专家、第三方机构或其他供应商组成。验收小组根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关标准进行验收，出具验收意见，签署验收报告书。

5. 售后服务及培训

5.1本项目所有产品必须提供不少于2年质保售后服务。投标产品厂家需提供400等7*24小时电话服务；厂家须提供售中、售后全方位的技术支持。

5.2供应商须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。在免费保维期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给谈判供应商，供应商不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

5.3供应商须对所供产品的使用、操作、维护保养等方面的技术进行现场或异地培训。具体培训计划、内容及目标应在合同中约定，其费用包含在总报价内。

6.本项目为交钥匙工程，投标报价为总包价,包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、培训、售后服务、施工所产生的费用等，招标采购人不另行支付任何其他费用。随车器材不单独报价，包含在消防车报价内。

- 7.付款方式：设备到货安装调试完成，经河南省公安消防总队验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

- 8.合同签订后90日内交货，90日仍未全部交货，采购方有权选择合同废止，供方应承担由此发生的全部费用。供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额10%的违约金，需方有权终止合同。

9.投标人须承诺若中标交车时，随车辆提供国五认证及3C认证及检测报告原件，否则视为违约，并承担相应的法律责任。投标文件中提供承诺书。

（四）评分标准（总分100分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 40 | （1）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时地内提出书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （2）评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低投标报价为基准价。 （3）价格分统一采用低价优先法计算，最低投标价为40分，其他投标报价得分按以下计算公式： 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×40 |
| 2 | 业绩 | 8 | 2016年来具有同类项目消防车销售合同，合同要素齐全，每份合同2分，最多8分。并提供合同和中标通知书原件，提供不全者不得分。 |
| 3 | 信誉 | 2 | 投标人须提供工商企业信用报告（国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn)，包含：基础信息、行政许可信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，无不良记录者得1分，企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良记录者得1分，共2分，未提供者不得分。 |
| 4 | 对招标文件响应程度 | 40 | 评标委员会将根据投标人提供的主要设备技术证明文件，判断所投主要设备是否满足招标文件要求，可提供生产厂家对所投车辆技术参数给予确认说明的。非主要设备参照投标文件提供的《技术规格偏差一览表》和《货物(产品)规格一览表》进行评定。 根据投标技术要求的响应程度，评委综合评定，好：40分，较好：30分，一般：15分。 |
| 5 | 投标文件的规范程度 | 2 | 投标文件的编制符合招标文件的规定，根据装订整齐印刷精美的情况1-2分；投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 |
| 6 | 售后服务 | 8 | - 根据投标人提供的售后服务承诺，服务方案、服务体系完整最优者3分，其他1-2分。质保期不少于2年，每延长1年加1分，最高3分。 - 投标人须设立有售后服务网点正规，售后服务人员配备完善，并且签订有授权委托售后服务协议者2分。（开标时提供原件备查） |
| 注：（1）本评分办法中的各种有效证明材料，投标文件中必须提供复印件，且在评标时同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。涉及到产品厂家的证明文件仅提供其复印件。 （2）全体评标委员会成员对每个投标人评分的汇总分，为该投标人最终评标得分。计算结果均保留小数点后2位（采用四舍五入法）。 |  |  |  |

（五）采购单位联系方式及地址：

联系人：陈艳伟；电话：13839045900；

递交书面材料地址：许昌市城乡一体化示范区公安消防大队。