许昌经济技术开发区公安消防大队

“举高喷射消防车”项目货物采购需求

（一）项目概况

1、项目名称：举高喷射消防车

2、项目需求：举高喷射消防车1台及随车器具。

3、预算金额：150万元

4、招标方式：公开招标

（二）投标条件

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定。

2、本项目不接受联合体投标。

3、未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）项目需求

- 采购项目内容及要求

- 1.采购需求

| - 序号 | - 货物名称 | - 技术参数及功能要求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 举高喷射消防车 | - 一、发动机： - 驱动型式：6×4；轴距：4600+1350 mm；轮胎数：10个，钢丝胎；燃料种类：柴油；功率：327 kW（1900r/min）；排量：10518ml；排放标准：GB17691-2005国Ⅴ GB3847-2005。 - 二、驾驶室 - 驾驶室：单排驾驶室，平头、标准顶、双开门；驾驶室内设备：除原车设备外，加装附加电源总开关、取力器控制开关、及指示灯；警报器、2个圆形回转警灯开关、标志灯、指示灯、示廓灯控制开关；座位设置：1+1，合计2人；倒车监视器:驾驶室安装一液晶显示屏,车尾部安装一倒车摄像头,倒车时,可监视车尾画面。 - 三、载液罐 - 1、水罐与车体连接方式为弹性连接，能承受底盘的扭曲。 - 容量: 5000Kg。材质:水罐采用优质碳钢板制成，设计厚度保证强度和刚度。结构：水罐内部有控制横向和纵向力的防荡板。人孔：设不小于DN450人孔1个，带有快速锁定/开启、自动泄压装置。溢流口:水罐顶部还设有合适直径的溢流管，能够起到在加注液体时预防冲压的作用。液位指示器:罐顶设有不锈钢液位指示装置,用于指示罐内液体位置;排水口：设1 个水罐排水口，并配球阀。补水口：分别设在车身左右两侧，可连接消防栓向水罐添加水。接DN 65内扣式接口,每边2只, 单侧汇管≥DN80。后进水口：水罐到水泵的进水管,配置阀门。 - 2、泡沫罐 - 容量: 3000Kg。材质: 优质不锈钢焊接而成，设计厚度保证强度和刚度。人孔：设不小于DN450人孔1个,带有快速锁定/开启、自动泄压装置。呼吸器:罐顶部设有呼吸阀，能够起到在加注液体时预防冲压的作用，同时可以消除在排放罐中液体时可能产生的真空。液位指示器:罐顶设有不锈钢液位指示装置,用于指示罐内液体位置;排液口：设1个泡沫罐排液口。泡沫补液管：设一根吸液管至泡沫比例混合系统，用于外吸泡沫用。 - 四、消防泵 - 最大流量：100L/s；最大压力：1.72 Mpa；最大吸深 (m):7；安装形式：中置式。 - 五、消防炮 - 电动遥控消防炮；安装位置：折叠臂架头部；控制方式：电控+无线遥控；类别：水-泡沫联用电控消防炮；喷射压力：≤1.0Mpa；流量：≥64L/S；射程：水≥75米 泡沫：≥65米；水平旋转及俯仰角度分别为： 0～270°，-30°- +70°。 - 六、泡沫比例混合器 - 与泵流量匹配的泡沫比例混合系统。 - 适用：蛋白泡沫液、水成膜泡沫液、抗溶泡沫液。 材质: 阀芯由不锈钢材料制成。 - 七、 副车架及支腿 - 材质：高强度合金结构钢；结构：副车架是由钢板经冷弯后焊接而成的大箱式结构，支腿采用H型结构四边形截面，外套筒由冷拉无缝型材制作，以保证支撑机构的安全、可靠性。 - 支腿跨距（纵×横）：5460 mm×5060 mm - 调平方式：自动调平+手动应急调平 - 八、转台 - 转台材质： 高强度合金结构钢 - 中心回转接头：水、电、液一体式 - 传动型式： 液压马达--回转减速机—回转支撑 - 臂架结构 - 1、额定工作高度（m）：≥25 - 额定工作幅度（m）：≥16.5 - 臂架材质：高强度合金结构钢 - 2、臂架结构：四边形截面，钢板冷弯槽型对接，焊接机器人自动焊接而成，臂架内外防腐和应力消除。 - 3、臂架型式： - 由主臂变幅机构、两节同步伸缩机构，和一节折叠臂构成。 - 4、变幅角度：下臂0-82°，折臂臂0-180° - 5、臂架布置形式：上下布置 - 6、配备臂架有线遥控（带自动伸缩线盘），遥控距离15米。 - 十、液压系统 - 液压系统型式：开式系统。 - 系统压力：20Mpa。 - 上车控制阀：配件 - 下车控制阀：配件。 - 平衡阀：配件。 - 油缸数量：支腿水平油缸4根、支腿油缸4根、下臂变幅油缸1根、伸缩油缸1根、小臂变幅油缸1根。 - 液压油箱：液压油箱上装有吸油滤油器、回油滤油器和空气滤清器，保证液压系统的清洁度。 - 液压油规格：10#航空液压油。 - 电器系统 - 控制系统：车载专用PLC控制系统，CAN总线通讯系统。 - 主要功能：整车具备一键展收腿、一键展收车、自动调平、自动对中功能。 - 主要硬件配置： - 2个PLC控制器 - 1个液晶显示屏 - 1个有线遥控器 - 1个有线遥控器伸缩电缆线盘 - 2个电控手柄（控制臂架） - 1个脚踏板 - 十一、照明及警示灯具： - 为夜间灭火所用,在炮口装有照明射灯,可有效地观察火场情况。有前、后示廓灯，两侧各一只转向灯，乘员室、器材箱、泵房内均装有照明灯，并符合GB4785规定。驾驶室顶部安装2只圆形警灯。车辆两侧上方各配有两盏爆闪灯，下方安装安全标志灯，警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 - 十二、安全保护装置 - 臂架控制：消防车臂架启动时，安全系统应自动工作，消防车臂架在安全工作范围内动作，当接近安全工作范围的边缘或臂架运动的极限位置时，臂架的动作应减速，当达到安全工作范围极限时，臂架（梯架）应自动停止向危险方向动作并有声光报警，臂架停止运动后不能再向危险方向动作，不通过操作任何附加开关臂架可向安全方向动作。 - 单边操作控制：消防车支腿可单侧外伸作业时，臂架只能在支腿外伸一侧运动，而向另一侧的动作应自动禁止。安全系统应自动将臂架的动作限制在安全范围内。 - 上、下车互锁:当支腿展开调平并支撑可靠之前，臂架不能运动，臂架（梯架）未收回到支撑托架之前，下车支腿不能收回。上、下车互锁功能应自动实现。 - 臂架的缓冲保护：臂架伸出或收回至极限点位置时，自动减速； - 回转对中：一键收车时，转台会进行自动对中动作； - 水罐涨罐保护：水罐上设置溢水管，防止涨坏； - 水泵超压保护：当水泵工作压力超过额定工作压力的1.1倍时，自动泄压。 - 软腿保护: 臂架在运动过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号,并且臂架不能继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动。 - 发动机限速:支腿和臂架动作时，发动机自动响应至额定转速； - 臂架限幅保护：臂架超过工作幅度时，自动保护并报警； - 回转缓冲保护：臂架对中时，有缓冲保护； - 车身防碰撞：自动收车时，电控自动将臂架回收至合适的位置，避免臂架与车身碰撞； - 应急功能：配备液压应急动力单元； - 支腿动作报警：支腿调平后，如出现软腿会自动报警； - 十三、车身及泵房 - 材质：骨架、外蒙皮为优质碳素结构钢，内部蒙皮为花纹铝板。 - 结构：全钢框架保护焊焊接结构，内部增设铝合金器材框架，采用德国搭接和粘帖技术；左右两侧有铝合金卷帘门，下设防滑翻踏板。 - 整车安装自保系统 - 驾驶室顶部，前、左、右各设两个水幕型喷头，每个喷头流量：30L/min。 - 底盘前桥每个轮胎各一个水幕型喷头，每个喷头流量：30L/min。 - 底盘后两桥每个轮胎各一个水幕型喷头，每个喷头流量：30L/min。 - 优质不锈钢，内置式“散花”结构，能进行扇面喷射。 - 在驾驶室内设有控制开关。 - 车身、器材箱、泵房、翻板等上装部分喷涂消防红，驾驶室为光亮烤漆。轮毂外圈、前保险杠为白色；为保证夜间工作安全，车身设有符合相关标准要求的荧光反光带。 - 整车标识：按业主要求喷涂 - 十四、随车文件 - 整车操作使用书；底盘使用说明谁；整车操作维修手册；底盘操作维修手册；底盘质量保修卡；底盘合格证；发动机号码拓印件；底盘号码拓印件；随车装备清单；车辆合格证；车辆跟踪服务卡；车辆交接清单。 | - 台 | - 1 |

- 高喷车随车配置消防器材明细表：本明细为随车标配附件，价格包括在整车报价内。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水管 | φ150×2m | 根 | 4 |  |
| 2 | 滤水器 | φ150mm | 只 | 1 |  |
| 3 | 吸水管扳手 | φ150mm | 把 | 2 |  |
| 4 | 地上消防栓扳手 | FB450 | 把 | 1 |  |
| 5 | 地下消防栓扳手 | FB800 | 把 | 1 |  |
| 6 | 消防水带 | 16型φ80×20m | 盘 | 10 |  |
| 7 | 消防水带 | 16型φ65×20m | 盘 | 6 |  |
| 8 | 异径接扣 | 65/80 | 只 | 4 |  |
| 9 | 集水器 | FSJ150 | 只 | 2 |  |
| 10 | 异型异径接口 | KY150/KT100 | 只 | 1 |  |
| 11 | 护带桥 | FH80 | 副 | 2 |  |
| 12 | 水带包布 | FP470 | 只 | 8 |  |
| 13 | 直流水枪 | QZG3.5/7.5 | 支 | 2 |  |
| 14 | 导流式直流喷雾水枪 | QZK3.5/7.5A | 支 | 2 |  |
| 15 | 泡沫枪 | PQ4/ PQ8 | 支 | 2 | 各1 |
| 16 | 泡沫吸液管 |  | 根 | 1 |  |
| 17 | 吸液管扳手 |  | 个 | 1 |  |
| 18 | 橡皮锤 |  | 个 | 1 |  |
| 19 | 手提式灭火器 | 8kg | 具 | 1 |  |
| 20 | 转台显示器防雨罩 |  | 个 | 1 |  |
| 21 | 转台座椅防雨罩 |  | 个 | 1 |  |
| 22 | 垫板 | 500×500×δ50 | 块 | 4 |  |
| 23 | 备胎 |  | 个 | 1 |  |
| 24 | 随车工具 |  | 套 | 1 | 底盘厂随车附件 |

- 二、其它要求

- 投标人须明确所投产品的厂家、品牌、型号、详细参数及功能，否则为无效投标。

- 设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。投标时投标文件中需提供所投产品厂家发布的产品技术参数证明材料可另册装订。

- 专利权：供应商应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等起诉。

- 验收

4.1开箱验收。中标供应商在指定地点交货时须由采供双方共同开箱验收，填写交货验收单。验收的主要内容包括：产品外观、数量、产品标示、产品合格证、产品检测报告（如需要）、产品参数、品牌型号、厂家及产地。本验收如发现与中标产品不符时，应中止交货。

4.2项目验收。产品安装调试完成，试运行和测试合格，符合验收条件，由供应商提出验收审请，并向验收小组提供测试运行报告。

4.3由采购人组成验收小组，成员包括邀请专家、第三方机构或其他供应商组成。验收小组根据招标文件、投标文件、采购合同、国家相关标准进行验收，出具验收意见，签署验收报告书。

5. 售后服务及培训

5.1本项目所有产品必须提供2年质保售后服务。投标产品厂家需提供400等7*24小时电话服务；厂家须提供售中、售后全方位的技术支持。

5.2供应商须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。在免费保维期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给谈判供应商，供应商不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

5.3供应商须对所供产品的使用、操作、维护保养等方面的技术进行现场或异地培训。具体培训计划、内容及目标应在合同中约定，其费用包含在总报价内。

- 6.本项目为交钥匙工程，投标报价为总包价,包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、培训、售后服务、施工所产生的费用等，招标采购人不另行支付任何其他费用。

- 7.付款方式：设备到货安装调试完成，经河南省公安消防总队验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

- 8.合同签订后90日内交货，90日仍未全部交货，采购方有权选择合同终止，供方应承担由此发生的全部费用。供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额10%的违约金，需方有权终止合同。

（四）评分标准（总分100分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 40 | （1）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时地内提出书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （2）评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低投标报价为基准价。 （3）价格分统一采用低价优先法计算，最低投标价为40分，其他投标报价得分按以下计算公式： 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×40 |
| 2 | 业绩 | 8 | 2016年来具有同类项目消防车销售合同，合同要素齐全，每份合同2分，最多8分。并提供合同和中标通知书原件，提供不全者不得分。 |
| 3 | 信誉 | 2 | 投标人须提供工商企业信用报告（国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn)，包含：基础信息、行政许可信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，无不良记录者得1分，企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良记录者得1分，共2分，未提供者不得分。 |
| 4 | 对招标文件响应程度 | 43 | 评标委员会将根据投标人提供的主要设备技术证明文件，判断所投主要设备是否满足招标文件要求，可提供生产厂家对所投车辆技术参数给予确认说明的。非主要设备参照投标文件提供的《技术规格偏差一览表》和《货物(产品)规格一览表》进行评定。 根据投标技术要求的响应程度，评委综合评定，好：43分，较好：30分，一般：20分。 |
| 5 | 投标文件的规范程度 | 2 | 投标文件的编制符合招标文件的规定，根据装订整齐印刷精美的情况1-2分；投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 |
| 6 | 售后服务 | 5 | - 根据投标人提供的售后服务承诺，服务方案、服务体系完整，质保期最优者2分，其他1分。 - 投标人有正规的售后服务网点，售后服务人员配备完善，并且签订有授权委托售后服务协议者3分。（开标时提供原件备查） |
| 注：（1）本评分办法中的各种有效证明材料，投标文件中必须提供复印件，且在评标时同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。涉及到产品厂家的证明文件仅提供其复印件。 （2）全体评标委员会成员对每个投标人评分的汇总分，为该投标人最终评标得分。计算结果均保留小数点后2位（采用四舍五入法）。 |  |  |  |

- （五）采购单位联系方式及地址：

- 联系人：王景陶       联系电话：15038913726

- 递交书面材料地址：工农路与瑞昌路交叉口