鄢陵县人民检察院涉密信息安全风险预警系统

采购项目采购需求

# 一、项目概况

1、项目名称：鄢陵县人民检察院涉密信息安全风险预警系统采购项目；

2、项目编号：Y2017HZ236；

3、招标编号：YLZFCG201711224-H

4、采购内容：涉密信息安全风险预警系统采购；

5、预算金额：35万元；

6、资金来源；财政出资，资金已落实

7、供 货期 :30日历天；

8、质量要求:合格；

9、包段划分：本项目共划分为一个包段

# 二、投标条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3、投标商须具有独立法人资格及相应的经营范围（以营业执照为准）；

4、投标商须具有国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质；

5、企业注册地或项目所在地检察机关开具的有效期内的《行贿犯罪档案查询结果告知函》一份；

6、本次招标不接受联合体投标。

三、项目需求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息安全风险预警系统（检察院专版） | 总体要求：1、总体功能能够分布式部署在关键的网络节点，长期实时分析并捕获流量，同时对捕获到的网络通讯数据包进行长期存储，从而提供对任何时间点的通讯数据进行回溯分析的能力。2、界面要求支持全中文界面和资料文档，要求提供全中文的分析界面，要求提供全中文的文档资料。支持中英文双语协议解码功能。3、 产品架构标准机架式独立硬件设备，存储容量2TB；采集端口：2个千兆电口；管理端口：2个千兆电口；4、保证与省检察院的信息安全风险预警平台互连互通。 系统部署：1、分布式部署，要求能够部署在远程网络中进行长期实时分析，通过专用的2、控制台软件通过网络进行远程分析。3、要求能支持流量镜像、分路器等方式部署。4、在采用镜像方式进行部署时，能够通过设定本地网络，区分ip地址，并分别统计上行和下行流量。5、支持多任务分析，能够针对某网络接口支持多个捕获和分析任务同时进行分析。 集中管理系统：1、基于Web的集中管理，能够集中管理所有分布式网络流量监测分析系统，收集监测结果数据。2、集中用户管理，添加，配置用户权限，实现用户的权限管理。3、集中的监测数据呈现，图形化警报数据呈现，警报日志呈现。 数据捕获保存：1、能够实时捕获并保存网络中的通讯数据包。2、网络中的通讯数据包能够长期保存，设备的存储容量不低于2Tbytes。3、数据包以专用格式存储，只能采用专用的控制台软件读取和导出，不能用其他工具读取并导出。4、数据包保存的性能要求能够实现300Mbps线速保存能力，数据包处理性能不低于100,000pps。5、能实时长期保存网络中的所有的网络总体流量统计数据包括比特率（上下行）、数据包率（上下行）、网络中TCP SYN数量、TCP SYN ACK数量、TCP SYN RST数量，总体流量统计数据要求能保存至少1个月。6、能实时分析并长期保存网络中的所有数据流统计数据，包括详细的IP会话流、TCP会话流、UDP会话流数据，数据精度到秒级，数据流统计数据要求能保存至少1个月。 数据检索分析要求：能够方便的检索捕获的任意时间范围的网络通讯数据。2、能够检索捕获的流量的趋势，包括总体流量的趋势，可区分网络的上行流量和下行流量；数据包趋势，可区分网络的上行数据包和下行数据包；TCP参数趋势，包括TCP同步数据包个数、TCP同步确认数据包个数、TCP同步重置数据包个数；利用率趋势，可区分网络的上行利用率和下行利用率。3、能够检索指定时间范围的所有应用的通讯流量信息，包括接收发送流量，接收发送数据包等，用户可以根据自己的需求进行应用定义，定义条件包括IP地址、TCP/UDP端口、IP地址组和地址段、端口组或范围，以及多种条件的组合。4、能够检索指定时间范围的所有IP主机的通讯流量信息，包括接收发送流量，接收发送数据包，比特率，数据包率，tcp连接请求数量，tcp同步响应数量，tcp同步重置数量，数据包的发收比等流量参数，并能够根据参数的大小进行排序。5、能够检索指定时间范围的所有IP主机间的通讯流量信息，包括接收发送流量，接收发送数据包等。6、能够检索指定时间范围的所有TCP会话和UDP会话的通讯流量信息，包括接收发送流量，接收发送数据包等。 流量监测报警功能：1、能够对网络中的总体流量异常进行监控和报警。可根据链路的上下行bps、pps、上下行pps、利用率、上下行利用率、每秒tcp syn个数、每秒tcp syn ack个数设定阀值产生警报。警报的触发时间间隔可以为1秒，5秒，15秒，60秒。2、能够对网络中关键主机的流量参数进行监测和报警。3、警报流量参数：能够针对关键主机或全局主机的每秒字节数、收发每秒字节数、数据包数、收发每秒数据包数、平均包长、收发平均包长、数据包发收比、每秒发送tcp syn包数、每秒接收tcp syn包数、每秒发送tcp syn ack包数、每秒接收tcp syn ack数据包数等参数设定阀值，产生警报。警报条件：能设定>=条件、<条件，多种参数条件的与或关系时间警报。4、能够对网络中关键应用的流量参数进行监测和报警。警报流量参数：能够针对关键应用或全局应用的每秒字节数、每秒数据包数、平均包长等参数设定阀值，产生警报。5、警报条件：能设定>=条件、<条件，多种参数条件的与或关系时间警报。触发时间间隔：1秒，5秒，15秒，60秒。6、能够对可疑域名解析行为进行监测产生警报，可以定义域名列表、域名地址列表进行监测，发现可疑的域名解析，产生警报。 数据分析要求：能够对检索到的网络通讯数据包进行深入分析。2、提供物理端点和IP端点以及IP会话分析视图。3、提供针对IP端点的入出流量，bps、pps、总流量、总数据包数分析。4、提供针对IP端点的IP会话数量、TCP连接数量的统计分析，并可以按大小顺序进行排序。5、提供针对IP端点的tcp同步包发送/接收数量、同步确认包发送/接收数量、TCP重置包发送/接收数量的统计，并可以按大小顺序进行排序。6、提供针对IP端点的数据包发送/接收比的统计分析，提供针对IP端点的字节数发送/接收比的统计分析。 安全分析要求：1、提供ARP攻击分析视图，通过流量特征主动过滤疑似感染ARP病毒的主机列表，并在单独的分析视图中展现。2、提供蠕虫病毒主机分析视图，自动判断存在感染蠕虫病毒的主机的网络行为特征并在单独的分析视图中展现。3、支持自动判断存在DOS攻击或被攻击现象的主机的网络行为特征并在单独的分析视图中展现。4、支持自动判断存在TCP端口扫描的主机的网络行为特征并在单独的分析视图中展现。 应用日志:1、提供对HTTP访问请求的日志记录功能，能记录所有的HTTP访问URL，并记录至日志文件中。2、提供对DNS解析请求和响应的日志记录功能，能记录所有的DNS请求和响应日志，记录至日志文件。3、提供对SMTP/POP3邮件发送接收的日志记录功能，能记录所有的邮件接收发送日志，并能还原保存相应的附件。4、提供对相关协议的即时通的通讯记录功能。 协议识别和解析要求：提供对常见互联网协议的协议识别功能，至少能对300种以上的常见互联网协议进行识别。包括：AARP, AARP Prbe, AARP Request, AARP Response, ACNET, AFP, AH, AIM, ARP, ARP Request, ARP Response, Auditd, BFTP, BGP, BOOTP, Biff, BitTorrent, CDC, CDP, CFS, CFTP, CGMP, CIFS, CMIP-Agent, CMIP-Man, COPS, CRIP, CRTP, CRUDP, CTF, Cisco-fna, Cisco-sys, Cisco-tna, Citrx ICA, DCCP, DCP, DDP,DECnet, DHCP, DIAG, DNS, DNS Error, DNS Query, DSR, Daytime, Discard, EGP, EIGRP, EIGRP Hello, EIGRP Query, EIGRP Reply, EIGRP Update, ESP, Echo, Emfis-cntl, Emfis-data, Ethernet - Other, Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP, Ethernet SNAP - Other, eMule, FC, FCoE, FCP, FTP, FTP Ctrl, DTP Data, Finger, GDP, GGP, GRE, GTP, Gopher, H.225, H.323, HMP, HSRP, HTTP, HTTP Proxy, HTTPS, Http-mgmt, IBM-app, ICMP, ICMP DestUnreach, ICMP Echo Reply, ICMP Echo Req, ICMP Redirect, ICMP Time Ex, ICMPv6, ICP, IDFP, IDPR, IDRP, IGAP, IGMP, IGRP, IMAP, IAMP3, IAMP4, IMAP4/SSL, IP, IP - Other, IP Fragment, IPX, IPv6, IRC, IRC/SSL, IRTP, ISL, ISMP, ISO-IP, ISO-TP0, ISO-TP4, Kerberos, L2F, L2TP, LDAP, LDAPS, LPD, La-maint, Login, Loopback, MGCP, MPLS, MPLS Etype2, MPM, MPM-snd, MPP, MSN, MSP, MSRDP, MSSQL, Mcidas, Mit-ml-dev, Mnet-discovery, Mobile IP, Msg-auth, NAMP, NARP, NBDGM, NBIPX, NBNS, NBSSN, NCP, NETBLT, NFS, NLSP, NMSP, NNTP, NNTP/SSL, NPP, NSRMP, NTP, Nameserver, NetBEUI, NetBIOS,提供对网络协议的解码分析能力，提供至少300种各种网络协议的解码分析能力。特别是如下协议的解码支持：MSN，QQ，Yahoo Messenger，BitTorrent，POP3，FTP，SMTP，HTTP，TELNET等。 | 台 | 1 |
| 2 | 防木马病毒预警系统 | 网络接口：6×10/100/1000电口，2个USB外置接口，1个Console接口。性能要求：网络吞吐量≥1Gbps，病毒检测吞度量≥300Mbps，并发连接≥80万；接入方式：旁路接入模式，即插即用，适应各种复杂的网络环境，用户不需修改原有网络结构和配置，支持多路监听部署模式。液晶屏显示：可通过外置液晶屏显示系统CPU/内存使用率，查询设备管理IP。协议支持：支持非端口定义的协议识别，通讯服务端无论采用什么端口，都能正确识别HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP/ SMB 等多种应用层协议，可根据需求选择所需监控的应用层协议。全面支持IPV4和IPV6网络环境。病毒过滤:精确识别邮件病毒、文件传输病毒、网页病毒等。蠕虫过滤:采用入侵防御（IPS）技术、IP/端口/数据包封锁技术，优化了蠕虫识别机制，不仅可监测已知蠕虫，还可以在未知蠕虫爆发时进行预警。木马通讯监控:可监控多数常见的木马通讯，内置数千种木马通讯协议识别特征，并且通过识别库不断再升级，可以识别新型木马，包括手机木马。僵尸网络监控:基于行为分析感知僵尸主机，通过多维度的数据分析和智能关联技术,实现对僵尸网络威胁的发现,便于用户提早发现网络中潜在的威胁风险。安全漏洞攻击监控:内置千余种漏洞攻击规则，可实时监控针对系统级发起的漏洞攻击。口令探测监控:可对常用的网络服务如：SMTP/POP3/IMAP/FTP/HTTP/SMB等进行口令探测的活动均可被监测。端口汇聚:支持最大四端口汇聚，支持主备、轮寻、802.3ad、自适应的汇聚模式。特征库升级:特征库每天至少更新一次，可根据需求灵活定义更新时间。通讯加密:提供Https、SSH等加密方式进行配置管理。管理IP:可以设置管理员IP地址，增加管理的安全性;权限划分:管理员按读配置和修改配置进行权限划为不同管理权限，例如配置管理、查看状态、系统维护等.管理界面提供对产品硬件本身CPU、内存、磁盘、网卡等运行状态的数据查询，提供CPU/内存/交换区负载曲线、网络流量曲线、过滤统计柱状图的查询。日志分析:通过管理界面，能够提供不同形式的日志展现及分析内容，包括类型统计、IP统计、趋势分析和明细查询等。部署模式:能实现与省、市、县互联互通，统一升级统一管理，同时省院平台能够对探针设备的数据进行采集分析等功能.拥有自主可控的防病毒引擎， 资质要求：拥有自主可控的防病毒引擎，提供国家版权局颁发的防病毒软件著作权证书。 | 台 | 1 |

四、其他要求

1、货物技术要求中产品须保证满足省、市、县互联互通，将采集数据反馈到上级平台，实现市级、省级集中管理。

2、投标人实施人员具有公安部颁发的信息安全等级保护安全建设专业技术人员证书；

3、投标人投标文件中须明确所投产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

4、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

5、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

6、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

7、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

8、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

9、项目交货期为30日历天，交货地点为采购人指定地点。

10、投标人应制订切实可行的实施计划，并严格按照交货期进行交货。

11、投标人应提供人员培训方案，并组织实施，内容包括（但不限于）安装调试、使用和运行管理、问题检测与修复等。

12、投标人必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排足够的高素质人才参加本项目的建设。

13、在项目机构中应明确各岗位的职责、任职资格，确保工程顺利实施。根据本项目的业务性质，配备具有同类系统建设经验的项目经理、技术总监等人员承担本项目工作。

14、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%一年后无质量问题，采购方将剩余款项全部结清。

15、采购预算：35万元，超出者为无效投标。

五、评分标准

1、评标方法

1.1　本次评标采用最低评标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，报价最低的供应商中标。

1.2评标原则

1.2.1公开、公平、公正、诚实守信；

1.2.2质量好、信誉高、价格最低、技术先进可行。

2、评标内容的保密

2.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡涉及投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况均应严格保密；

2.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

3、投标文件的初审

3.1 具有相关有效的营业执照或事业法人证、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）开户许可证，且营业执照具有相应的经营范围；

3.2投标商须具有国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质；

3.3企业注册地或项目所在地检察机关开具的有效期内的《行贿犯罪档案查询结果告知函》；

3.4供应商名称与营业执照或事业法人证等证件一致；

3.5签字或盖章符合招标文件要求的签字盖章；

3.6投标文件格式符合招标文件要求，如装订要求等；

注：以上涉及到资格审查的各项证件均以提供的原件为准( 并且与投标文件正本中提交复印件相吻合)，否则为不合格，所有证件如遇延期办理的应提供发证机关出具的证明。

4.响应性评审

评标委员会根据下列表格中规定的评审因素和评审标准，对通过初步评审投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。

4.1采购内容 符合货物需求及技术要求

4.2交货期要求符合规定

4.3质量要求规定

4.4投标有效期符合规定

5、投标文件有下列情况之一者，其投标将会被拒绝：

5.1投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

5.2 投标文件中未按招标文件规定由法定代表人或其授权委托代理人签字和单位盖章；

5.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

5.4 所投报标段报价超出该标段采购预算价的；

5.5 未按招标文件规定递交投标保证金的；

5.6 投标文件未按招标文件规定的格式填写，字迹模糊、辩认不清的；

5.7  投标文件交货期不满足招标文件要求的；

5.8  投标产品的技术规格、参数、技术标准不符合招标项目的要求，重大偏离的；

5.9  投标文件附有采购人不能接受的条件；

5.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

6、定标

评标委员会对通过评审的有效投标人报价，按照报价由低到高的顺序，推荐3名中标候选人。确定排名第一的为第一中标候选人。排名第二的为第二中标候选人，报价相等时，以质量保证承诺书和售后承诺较完善的优先（由评标委员会裁决）。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人若放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。