检衡车技术要求

- 投标条件

1）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（2）投标商具有相应的经营范围。

- 货物需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检衡车（重型非载货专项作业车） | 1、检衡车（重型非载货专项作业车） 1.1、检衡车底盘总要求; 1.1.1驱动形式：8×4; 1.1.2发动机要求及排放标准：国产品牌发动机;符合GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005排放标准； 1.2、检衡车底盘技术参数： 1.2.1发动机功率及排量 ≥199kW，排量不大于7470ml； 1.2.2变速箱形式：9档； 1.2.3悬架：钢板弹簧 1.2.4燃油箱：＞300L铝合金油箱； 1.2.5转向机系统：液压助力转向； 1.2.6最高车速（km/h):＞90； 1.2.7驾驶室准乘人数：3人； 1.2.8轮胎规格：11.00R20钢丝胎，13个（含一个备胎）； 1.2.9制动器形式：发动机排气制动、带有ABS、下护杠等装置； 1.3计量检衡车改装技术要求 1.3.1整车车箱设计承载不小于32吨； 1.3.2车厢栏板做防腐处理（酸洗、磷化、电泳），其余配置必须按此种型号车辆的标准配置； 1.3.3车厢底板：厚度不小于5mm花纹钢板； 1.3.4外形尺寸(mm)：(9000-10550)*2500*（3560-3850）； 1.3.5货箱尺寸（mm）: (6000-6800)*2500*（600-800）； 1.3.6总质量（kg)不小于31000; 1.3.7整备质量（kg）不小于30805； 1.3.8整车配装铝合金侧防护、铝合金挡泥板和钢制后保险杠； 1.3.9驾驶室内安装行驶记录仪，倒车影像系统； 1.3.10配置工具箱1个、备胎架、LED爆闪警示灯、手电筒、LED照明灯、对讲机2个、锥形桶2个等； 2、随车起重机 2.1、随车起重机总体要求 2.1.1、二节折臂式 2.1.2所有吊装设备（包括零部件）须为全新的、未使用过的正品。 2.2、起重机技术参数 2.2.1、最大起重能力 ≥13吨米； 2.2.2、标准液压起重距离＞8米； 2.2.3、液压伸缩臂的长度——起重能力： 2.0米≥6200公斤 4.44米≥2650公斤 6.10米≥1680公斤 8.0 米≥1180公斤 2.2.4、工作压力：＞27MPa; 2.2.5、液压油流量＞39升/分钟。 3、砝码定位装置部分 3.1、提供6个圆形架，6个方形架；； 3.2 、定位装置结构为整体式，与底板连接非焊接，螺丝螺母连接； 3.3、定位装置尺寸：根据需方砝码尺寸制作。 | 辆 | 1 |

三、其它要求

1、本项目的核心产品：计量检衡车、随车起重机

2、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等，不包括车辆上牌，附加税费用）。 交货期限，合同签订后70日内。

3、验收要求

中标供应商交货时需提供所投产品的定型报告彩色复印件，携带车辆上户所需相关资料原件（底盘合格证、整车合格证、机动车销售统一发票、纳税申报表等资料）到场，若不能提供，采购方有权拒绝供应商交付的产品，供应商按照违约条款进行赔偿。

检衡车为重型非载货专项作业车，改装车辆应满足车辆管理部门有关要求，车辆报废年限为30年。

4、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格付合同总价款的95%，剩余5%满一年无质量问题一次付清。

四、评分办法

一、本项目采用综合评分法

（一）信誉5分

1、根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分3分。

2、投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。

- （二）售后服务5分

1、解决问题时间以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以6小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。6小时以上的不得分。

2、免费保修时间以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以1年为起点，基本分1分，每增加1年加0.5分，满分3分。1年以下的不得分。

- （三）业绩8分

- 2016年以来具有检衡车项目业绩，单项合同金额40万元及以上，合同及验收报告齐全者，每份2分，满分8分。（以合同签订日期为准）

- （四）投标文件规范程度2分

1、装订规范、文字清晰、无差错1分；

2、所提供资料准确完整1分。

- （五）对招标文件的响应程度40分

1、不满足招标文件技术要求和商务条款规定的为无效投标。

2、满足招标文件技术要求的基本分25分。所投产品技术参数优于“货物需求”技术参数的，每一项加1分，满分为40分。

- （六）投标报价40分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40