许昌市人民防空工程标示标牌采购项目采购需求

- 一、项目概况

- （一）项目名称：许昌市人民防空工程标示标牌采购项目。

- （二）项目需求：许昌市人防工程标示标牌的制作及安装。

- （三）采购预算：45万元；最高限价：45万元。

- （四）招标方式：公开招标。

- 二、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）不接受联合体参加投标。

- 三、货物需求

许昌市人民防空工程标示标牌采购项目技术参数

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理标识《人防工程概况》 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：800*600mm | 180 | 块 | 180块内容不同 |
| 2 | 人民防空工程维护管理制度 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：800*600mm | 180 | 块 |  |
| 3 | 人民防空工程平时使用须知 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：800*600mm | 180 | 块 |  |
| 4 | 引导标识（区域外部） | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），轨道扣件，立杆采用dn50壁厚4mm镀锌钢管烤漆，抱箍固定、预埋链接件。规格：300*700mm | 180 | 套 | 带2m立柱 |
| 5 | 引导标识（区域内部） | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），轨道扣件，立杆采用dn50壁厚4mm镀锌钢管烤漆，抱箍固定、预埋链接件。规格：400*600mm | 180 | 套 | 带2m立柱 |
| 6 | 人防工程出入口 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：200*400mm | 120 | 块 |  |
| 7 | 第一防护单元主要出入口 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：200*400mm | 150 | 块 |  |
| 8 | 人防工程次要出入口 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：200*400mm | 150 | 块 |  |
| 9 | 第二防护单元主要出入口 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：200*400mm | 150 | 块 |  |
| 10 | 防毒通道标识 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：150*300mm | 300 | 块 |  |
| 11 | 密闭通道标识 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：150*300mm | 400 | 块 |  |
| 12 | 战时安装和构筑的设施标识 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：150*300mm | 300 | 块 |  |
| 13 | 临战封堵标识 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：150*300mm | 600 | 块 |  |
| 14 | 战时封堵的窗井、采光窗和风井标识 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：150*300mm | 750 | 块 |  |
| 15 | 临战封堵器材标识 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：150*300mm | 300 | 块 |  |
| 16 | 移动（固定）电站标识 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：150*300mm | 50 | 块 |  |
| 17 | 其他设施标识 | 国标2mm铝板折边、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢膨胀螺栓10mm镜面广告钉装饰。规格：150*300mm | 600 | 块 | 600块内容不同 |
| 18 | 密闭阀门 | 国标2mm铝板、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢紧丝扣。规格：80*40mm | 300 | 块 | 300块内容不同 |
| 19 | 通风方式显示装置 | 超薄灯箱 三路高亮led光源铝型材，亚克力面板。带安装挂件。规格：280*700mm | 300 | 块 |  |
| 20 | 进（排）风管线标识 | 国标2mm铝板、按图形激光雕刻、烤漆。规格：39*270mm | 300 | 套 |  |
| 21 | 给（排）水管线标识 | 国标2mm铝板、按图形激光雕刻、烤漆。规格：39*210mm | 300 | 套 |  |
| 22 | 给（排）水管线标识 | 国标2mm铝板、按图形激光雕刻、烤漆。规格：39*176*110mm | 300 | 套 |  |
| 23 | 电缆管线标识 | 国标2mm铝板、烤漆，文字图案丝网印刷户外耐候性油墨（保持10年不褪色），安装方式：不锈钢紧丝扣。规格：80*40mm | 300 | 块 | 300块内容不同 |

四、相关要求

1、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

2、核心产品：货物需求1.管理标识《人防工程概况》；货物需求2.人民防空工程维护管理制度；货物需求3.人民防空工程平时使用须知。

3、验收标准：按照河南省地方标准《人民防空工程标识》，由许昌市人防工程管理处与人防质量监督站共同验收。

五、评分标准

- 采用综合评分法，满分100分。

- 1、信誉5分

- （1）根据投标人在本项目以前社会对其认可度及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况，每提供一份相关荣誉证书得1分，满分3分，最低得1分。

- （2）投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ），【以网页截图为准，网页截图应包含基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况。无不良信息者每项得1分，未提供或有不良信息者不得分。满分2分。

- 2、售后服务5分

- （1）解决问题时间以小时为单位，以6小时为起点，最低分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。6小时以上的不得分。

- （2）免费保修时间以年为单位，以3年为起点，每增加1年加1分，最低分1分，满分3分。3年以下的不得分。

- 3、投标文件规范程度2分

- 装订规范、文字清晰，无差错得1分，所提供资料充实、准确完整得1分。

- 业绩8分

- 2014年以来具有类似项目业绩，合同及验收报告齐全的每个2分，满分8分。（以合同日期为准）

- 对招标文件的响应程度30分

- （1）不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

- （2）满足招标文件技术要求20分；根据技术参数制作、制定安装方案等综合评定，好10分，较好6分，一般4分。满分30分。

- 6、招标报价50分。

- 报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×50

六、付款方式

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满1年无质量问题一次付清。

- 七、采购单位联系方式及地址

- 联系人：高山、联系电话：13903743790；联系人：张硕蕾、联系电话：18637469994。递交书面材料地址：许昌市东城区学院路与东城街交叉口许昌市人民防空办公室。