采购需求

一、项目基本情况

（一）项目名称：双桶分类果皮箱

（二）项目编号：魏都区政府采购中心：WZCG-G2017015号

魏都区政府采购办：魏采公开-2017-12号

许昌市公共资源交易中心：JZFCG-G2017078号

- （三）采购预算：88.6万元；最高限价：88.6万元。

- （四）交付时间：自合同签订之日起30个日历天

- （五）交付地点：魏都区铁西辖区道路。

二、合格投标人必须符合下列条件

- （一）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（二）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（三）本次招标不接受联合体投标。

- 三、项目需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双筒分类果皮箱 | 1、产品规格（长*宽*高）：1030 mm×450 mm×1000mm（规格尺寸±5mm），有效容积80L（40L*2） 2、顶盖：采用厚度为1.0mm的优质镀锌板，1030*450mm,由模具一次性压铸而成。桶盖采用弧形设计：方便雨水滑落，避免雨水残留腐蚀顶盖。 顶盖中间加装灭烟板：采用厚度为1.0mm的优质镀锌板，由模具一次性压铸而成。 3、两侧立柱：采用40 mm×80 mm (厚度为1.8mm)的优质镀锌板矩形管。 4、中间箱体：箱体主材料采用厚度为1.0mm的优质镀锌板。箱体投口采用厚度为1.0mm的优质镀锌板，由模具一次性压铸而成，凸起设计，方便清洗或雨天时水滑落，避免腐蚀。箱体底部加装玻璃钢托盘，防止因内胆偏位投放垃圾落空或掉入底座内，并且清理方便。门扇加装弹簧装置，具有自动关门的功能，箱门启闭灵活方便。锁具：采用三角锁，外加强磁铁增强门扇关闭后的密闭性，锁具佩带拉手，锁闭牢靠，钥匙统一，具有防盗功能。 5、底座材料为厚度为4cm的玻璃钢，采用一体化设计，经模具压制一次成型，尺寸为1000 mm *350 mm *100mm，能有效保证果皮箱的底部不锈蚀且保证果皮箱的底部强度。底座固定梁：采用2.5m的优质镀锌板板折边件，宽度为80mm，设固定梁2条，每条梁预留螺栓孔2个，保证果皮箱安装后的链接强度。 6、内胆采用厚度为0.4mm的优质热镀锌板，口边卷边处理；可对垃圾进行分类回收，并在内胆两侧装有拉手，方便倾倒垃圾。 7、生产工艺：顶盖、灭烟板、投口采用模具压铸而成，整体冲压成型，采用无焊点链接和无铆链接技术，喷塑后表面平整光滑有光泽。所有镀锌板材质表面清理干燥后再静电整体喷涂一层，涂料厚度达到90um，经过高温185°固化后再出炉冷却。 8、颜色：顶盖、立柱、电池区域为高光深灰色静电塑粉喷涂，桶身为咖啡色静电塑粉喷涂。 9、标识：采用丝网印刷技术印刷“可回收”、“不可回收”、“灭烟板”、“废电池”标识，分类标识参照《城市生活垃圾分类标志》。箱体上丝网印刷“魏都环卫”字样 10、安装：安装时根据现场情况，预制混凝土底部底座或用4条Ø12 mm x120mm膨胀螺栓固定。 | 个 | 786 | 是 |
| 2 | 双筒分类果皮箱 | 1、外观：产品外观造型风格独特，突显产品硬朗稳重的风格。 2、产品规格：长1054mm ×宽442mm ×高1050mm（规格尺寸±5mm）。内桶容积：33L×2，烟灰盒容积：0.8L。 3、铆接式整体框架：产品框架要采用整体铆接方式连接，框架无任何焊点。框架采用厚度0.8mm热镀锌电解冷轧钢板为基材，并使用冷拉伸模具油压一次成型。 4、箱体与门板一体化增强设计：箱体与门板采用厚度0.8mm的优质电解镀锌板整体拉伸、一次成型的工艺制作，拉伸深度高达120mm。箱体四周压有加强凹槽，造型美观，整体无焊点，受力强度大于传统剪折冲工艺。 5、全开式自动回位门板：门板采用弧形三层凸面压制，压制深度大于16mm。门板与箱体之间采用304不锈钢弹簧铰链连接，门板可打开110度，门不仅回位自如且强度与寿命是普通碳钢拉簧的3倍以上。 6、3D立体式固定座：产品固定座采用厚度1.5mm的优质电解镀锌板整体拉伸一次成型的工艺制作，拉伸深度高达25mm。安装孔位为悬空设计，悬空高度达9mm，大大增强了产品与地面的连接强度，及产品的抗腐蚀度。 7、防划伤工程塑料投口：产品投口装有全包围式工程塑料，不仅外形美观且能避免划伤。 8、超大翻盖式不锈钢灭烟板：灭烟板采用厚度0.7mm拉丝不锈钢材质经冷拉伸模具冲压一次成形，冲压深度达6mm。表面同时带有灭烟孔与烟蒂投递孔，灭烟板下方装有烟头盒，烟灰盒容积0.8L。灭烟板上有单独三角锁，可独立打开。比普通外置式灭烟板（碗）更能有效防止烟灰、烟蒂飞散产生的二次污染，清理更方便，更加美观耐用。 9、高强度工程塑料：产品所有塑料部件均采用抗老化、抗UV、高耐候、高强度工程树脂材料采用模具一次性注塑制成，在材料性能上不亚于金属材质。 10、环保型自动静电喷涂金属表面处理：产品金属部件表面处理采用环保型自动流水线粉末静电喷涂工艺。先使用生物可降解法对金属表面进行去油除污处理，再进行高温烘干---静电喷涂---高温固化程序。涂层附着力极高，10年不脱落，涂层厚度约90um，耐腐蚀。 | 个 | 100 | 否 |

- 四、其它要求

1.序号1“双筒分类果皮箱”（786个）为本采购项目的核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3.投标人须明确投标产品的品牌、型号、厂家、产地和详细参数，否则为无效投标。

4.投标文件不得复制招标文件中的技术参数，否则为无效投标。

5.投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

6.投标文件中应明确投标产品的免费质保期、故障响应时间、解决问题时间、维修点地址、负责人、联系电话、维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

7.专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

8.招标预算价含安装费。

9.本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

10.交付时间：自合同签订之日起30个日历天，超出者为无效投标。

11.交付地点：魏都区铁西辖区道路。

12.验收标准：本项目由采购人组织相关人员进行验收。验收按照招标文件要求包括：规格、数量、外型、外观、技术参数等。

13.付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格后付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

14.预算金额：88.6万元；最高限价：88.6万元。超出者为无效投标。

五、评分标准

本次招标项目采用综合评分法，满分100分。

25.4.1信誉5分

25.4.1.1根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分3分。

25.4.1.2投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。

25.4.2售后服务5分

25.4.2.1解决问题时间：以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以6小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。

25.4.2.1免费保修时间：以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以3年为起点，基本分1分，每增加1年加1分，满分3分。3年以下的不得分。

25.4.3业绩8分

2014年以来具有类似项目业绩，单项合同50万元及以上，每份2分，满分8分（以合同日期为准）。（以原件为准）

25.4.4投标文件规范程度2分

25.4.4.1装订规范、文字清晰、无差错1分，

25.4.4.2所提供资料准确完整1分。

25.4.5对招标文件的响应程度30分

25.4.5.1不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

25.4.5.2综合投标人的综合实力、所投产品的优越性等整体性能，好：30分，较好：20分，一般：10分，满分30分。

25.4.6投标报价50分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×50

25.5各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

25.6本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件(投标人如为经销商，涉及生产厂家的加分因素，须同时提供原件或加盖生产厂家公章的复印件)，否则不得分。

25.7本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

25.8按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求：对小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%，残疾人福利性单位扣除6%，联合体扣除 2%。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章。投标人是小型、微型企业或残疾人福利性单位的，还须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，格式见“第九部分 附件”）

25.9根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

25.10根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

25.11投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

六、联系方式

采购人：许昌市魏都区城市管理局

地 址：魏都区天宝路666号

联 系 人：刘俊旗   联系电话：0374-5055086