图纸答疑

项目名称：长葛市董村镇考叔小学教学楼及附属工程

一、教学楼

- 请明确人工挖孔桩具体做法说明？壁厚或内径图纸不详？答：直径800的实心混凝土桩，主筋9根20的三级钢，箍筋以图为准，每2.0米设置Ø12加强环筋一道。

- 请明确教室裙1C与踢2A位置是否冲突？若冲突，以哪个为准？答：墙裙高1.0米，踢脚取消。

- 墙裙面层是否同墙面做法批钢化涂料？答：墙裙为红色油漆墙裙。

- 请明确室内外装修表备注中批钢化涂料的种类及遍数？答：钢化涂料2道。

- 请明确外墙装饰块种类及材质？答：外墙漆变颜色。

- 请明确女儿墙内侧及压顶具体装修做法？答：12YJ1内墙1 C ，压顶同内墙。

- 请明确楼梯装修做法？答：楼梯装修做法，踏步随楼梯间地面，下部随顶棚。

- 附属工程

- 请明确围墙内批仿瓷涂料二道的涂料种类？答：钢化涂料2道。

- 请明确原老校区需拆除的围墙材质、高度及厚度？答：砖墙，2200高，240墙。

- 请明确室内外装修表中顶棚外批钢化涂料种类及遍数？答：钢化涂料2道。

- 请明确女儿墙高度1-1剖面图（300高），与立面图（500高）以哪为准？答：按立面图500高。

- 请明确女儿墙内侧具体装修做法？答：12YJ1内墙1 C ,压顶随内墙。

- 请明确台阶位置及尺寸？DK-1  DK-2处一台阶 ，2。0米处一台阶150高。

- 请明确厕位具体做法说明？（高度、材质、防水层材料种类及规格型号、装修等均不详）答：防水1.2厚高分子防水卷材，便器台面贴200X300瓷砖。

- 请明确下图红圈内土建及装修具体做法？答：12YJ11 P91 3 隔断取消，台高于地面150 ，台面贴白色瓷砖200X300。