鄢陵县鹤鸣湖风景区管理服务中心车辆采购项目

采购项目需求

一、投标条件

一标段：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、供应商是具有独立法人资格和承担民事责任能力的生产商或代理商（经销商)，经营范围包括车辆生产或销售。（经销商须提供生产企业出具的对本项目的唯一授权委托书原件）；

3、所投产品须经过酸洗磷化、阴极电泳处理。

4、委托代理人需为本单位正式人员，需提供社保单位出具的本单位为其缴纳的2017年以来近六个月的养老保险证明，采购人保留随时可进行查询的权利。

5、供应商具有良好的商业信誉和售后服务（供应商提供产品售后服务承诺书）。

6、供应商应出具有企业工商注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函（在有效期内）。

7、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

9、本项目不接受联合体投标。

二标段：

1、供应商是具有独立法人资格和承担民事责任能力的生产商或代理商（经销商)，营业执照的经营范围须具有游艇的生产或销售；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

3、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4、须具有适合本次采购货物的维修资质证书。

5、供应商应出具有企业工商注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函（在有效期内）。

6、本次采购不接受联合体投标。

二、货物需求及其它要求

一标段：电动巡逻车2辆，具体参数详见下表。

| 类别 | 名 称 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 基 本 参 数 | 车辆型号 |  |
|  | 长×宽×高（mm） | ≥3900×1650×2000 |
|  | 轴距（mm） | ≥2850 |
|  | 前/后轮距（mm） | ≥1380/1400 |
|  | 整备质量（kg） | ≥1260 |
|  | 最高车速 (km/h) | ≤30 |
|  | 最大续航里程 (km) | 120～140 |
|  | 最小转弯半径（m） | ≤5.5 |
|  | 最小离地间隙（mm） | ≥170 |
|  | 最大爬坡度（%） | ≥15 |
|  | 制动距离（m） | ≤4 (20 km/h) |
|  | 乘员人数 | 6人 |
|  | 前/后轮胎规格 | ≥165/70R13 |
|  | 整车结构 | 全金属冲压车身、车门，整车电泳喷漆 |
|  | 前/后悬架系统 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 |
|  | 仪表台及车顶 | 成型吸塑仪表台，内装饰件成型顶 |
|  | 驱动形式 | 后置后驱 |
|  | 制动系统 | 前通风盘式/后轮鼓式+双管路 |
|  | 变速器 | 电子换挡无级变速 |
|  | 电机 | XQ-5000-4A 直流串励 |
|  | 电机额定功率（kw） | ≥5 |
|  | 电机额定转速（r/min） | ≥2800 |
|  | 电机最大扭矩（N.m） | ≥74 |
|  | 控制器 | DC60V控制器 |
|  | 蓄电池组电压（V） | ≥60（DC6V/10块, 3D-230型） |
|  | 蓄电池容量（Ah） | ≥230 |
|  | 循环使用寿命（次） | ≥600 |
|  | 充电时间（h） | 8～10 |
|  | 充电机 | HWC8-60V30A，220V/50Hz，60V±0.5V，30±0.5A，过流、过压、接反、过热、输出短路等多重保护功能 |
| 标 准 配 置 | 1 | EPS电动助力转向，12V |
|  | 2 | CJB-60H /TBD-9000型前长排警灯（七种警报音，对外喊话） |
|  | 3 | 可调字单色LED防水屏，像素间距10mm，平均功率20W/m2 |
|  | 4 | 豪华皮革座椅，司机和副司机前后角度可以调整 |
|  | 5 | 音响系统，4个喇叭，收放机可插U盘和SD卡 |
|  | 6 | LN-E1型三档调速暖风机（PTC陶瓷片制热，除霜和制暖一体） |

二标段：执法巡逻艇1辆、敞篷型游艇1辆

（1）执法巡逻艇1辆：

- 长：6.8米  宽：2.0米  乘员 :8-10人

- 配备四冲程机器（环保型）。

- 内仓安装汽车座椅。

- 安装警灯，喊话器，水泵、探照灯。

- CD机、电瓶

- 液压方向系统。

- 现场培训。

- 郑州或许昌有售后服务网点。

（2）敞篷型游艇1辆：

- 型号：6.38*2.0*1.1米

- 乘员：8加1

- 安装：液压系统、电瓶、水泵。

- 安装豪华型汽车塑料座椅。

- 配备：四冲环保型前操作动力。

三、其它要求（适用1-2标）

1、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

4、供应商需为生产制造厂家或具有独立法人资格和服务能力的授权经销商；

5、设备必须符合国家质量检测标准和本文规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

6、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

7、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

8、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收等），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

9、供货地点：鄢陵县鹤鸣湖风景区。

四、评标标准和办法

一、评标原则和方法

1、评标委员会将遵循评标原则，公平、公正地对待所有投标供应商。

2、本项目采用综合评分法。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审打分后，以评标总得分由高到低进行排序,推荐成交候选人。

3、评标委员会在评标时，按投标供应商评标标准里的各方面进行评审。

4、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过评审的投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标供应商在评标现场合理的时间内提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标应作为废标处理，其报价不作为评分依据。

二、评标方法

本项目采用综合评分法，满分100分。

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 40分 | 满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价，报价等于评标基准价得满分40分。其它报价得分按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 （备注：得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。） |

| 商务部分 (20分） | 企业实力 | - 投标产品生产厂家须通过ISO14001环境管理体系认证，ISO9001质量体系认证及18001职业健康管理体系认证。每提供一项（原件或复印件加盖厂家公章）的得2分，不提供不得分。（6分） |
| --- | --- | --- |
|  | 业绩 | 2、（1标段）2016年以来具有电动车销售合同，每份合同3分，最多6分；提供合同和中标通知书原件，提供不全者不得分。（6分） （2标段）2016年以来具有游艇销售合同，每份合同3分，最多6分；提供合同和中标通知书原件，提供不全者不得分。（6分） |
|  | 信誉 | 3、投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn，包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单））信息】、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项得2分，未提供或有不良信息者不得分。此项最高得4分；（4分） |
|  | 对投标文件的规范程度 | 4、投标企业为生产厂家的得2分。所提供资料准确完整得1分，装订规范、文字清晰、无差错得1分。（4分） |
| 技术部分 （27分） | 对招标文件的响应程度 | - 完全符合招标文件技术参数要求的得满分18分，有一项不满足的按废标处理。（18分） - 评标委员会将根据投标人的《技术规格偏差一览表》与招标参数进行比评 最好：7-9分，较好：5-7分，一般：3-5分。（9分） |
| 售后服务及承诺 | 13分 | 1、投标供应商对采购人进行使用和维护方面专业培训的得4分。（4分） 2、货物有完善的保修服务承诺的得3分。（3分） 3、解决问题时间以小时为单位，以4小时为起点，最低分1分，每减少1小时，加1分，满分3分。4小时以上的不得分。（3分） 4、免费保修时间以年为单位，以3年为起点，每增加1年加1分，满分3分。3年以下的不得分。（3分） |

注：

（1）本评分办法中的各种有效证明材料，投标文件中必须提供加盖公章的复印件，且在评标时同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。涉及到产品厂家的证明文件仅提供其复印件加盖公章。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。