附件2技术方案

## 2.1对项目的理解

2.1.1许昌市概况

#### 2.1.1.1自然地理概况

许昌市位于河南省中部，东经113°03′~114°19′，北纬33°42′~34°24′，面积4996km2。东邻周口市，南界漯河市，西交平顶山市，北接郑州市，东北与开封市毗邻。

许昌市属北暖温带季风气候区，热量资源丰富，雨量充沛，阳光充足，无霜期长。因属大陆性季风气候，多旱、涝、风、雹等气象灾害。全市四季气候总的特征是：春季干旱多风沙，夏季炎热雨集中，秋季晴和气爽日照长，冬季寒冷少雨雪。历年年平均气温在14.3℃~14.6℃之间，魏都区最高为14.6℃（与城市效应有关）。最暖年是1961年，年平均气温为15.4℃~15.9℃。最冷年为1984年，年平均气温为13.4℃~13.7℃。暖、冷年相差2℃~2.2℃。年极端最高气温44℃，出现在1966年7月19日（鄢陵县），年极端最低气温为-17.4℃，出现在1955年1月6日（今魏都区）。最热月在7月，平均气温为27.2℃~27.4℃；最冷月在1月，平均气温为0℃~0.5℃。

许昌市西部为低山丘陵，最高海拔1150m；东部为淮海平原西缘，最低海拔50m。地势西北高，东南低，自西北向东南缓慢倾斜。地貌景观呈东西向分带，按地貌成因及形态组合，可分为平原、山地和岗地三大类。

许昌市地表水主要来源于天然降水，多年平均降水量671mm~736mm，多集中在6月~9月，占年降水量的65%。

#### 2.1.1.2经济社会概况

许昌市下辖禹州市、长葛市、鄢陵县、襄城县、魏都区、建安区、城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区；23个乡，80个镇和街道办事处；2071个村民委员会，367个居委会；15393个村民小组。2016年底，全市总人口492.66万人，常住人口438.05万人，其中，城镇人口216.31万人，乡村人口221.74万人。城镇化率49.38%，比上年末提高1.81个百分点。

2016年，全市生产总值2353.1亿元，比上年增长8.8%。其中，第一产业增加值163.0亿元，增长3.6%；第二产业增加值1374.9亿元，增长8.4%；第三产业增加值815.3亿元，增长10.7%。第一产业增加值占生产总值的比重为6.9%，第二产业增加值比重为58.4%，第三产业增加值比重为34.7%，比上年提高1.5个百分点。人均生产总值53958元。全市一般公共预算收入131.9亿元，比上年增长13.8%。其中，税收收入97.2亿元，增长15.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重73.7%。分级看，市本级一般公共预算收入44.6亿元，增长5.8%；县（市、区）一般公共预算收入87.3亿元，增长18.4%。全市一般公共预算支出264.8亿元，增长6.1%。其中，全市民生支出197.2亿元，增长10.6%，占一般公共预算支出的74.5%。全市居民消费价格比上年上涨1.2%。其中，食品烟酒类上涨2.2%。服务价格指数上涨2.1%。工业品价格指数下降0.5%。消费品价格指数上涨0.7%。

2016年，全年全市固定资产投资（不含农户）2263.8亿元，比上年增长17.2%。其中，第一产业投资94.1亿元，下降16.3%；第二产业投资1434.9亿元，增长33.0%；第三产业投资734.8亿元，下降0.7%。基础设施投资243.8亿元，增长4.4%，占固定资产投资（不含农户）的比重为10.8%。民间投资2078.1亿元，增长14.0%，占固定资产投资（不含农户）的比重为91.8%。

许昌市交通便利，市区距省会郑州80km，距新郑国际机场50km，311国道、地方铁路横穿东西；京广铁路、京港澳高速公路、107国道纵贯南北；许南（阳）、许扶（沟）、许开（封）、徐洛（阳）公路、许平（顶山）南（阳）高速公路和许开（封）、许登（封）、许亳（州）高速公路在此交会，形成四通八达的交通网络，是豫中区域性政治、经济、文化中心，在河南省经济和社会发展中占有重要地位。

2.1.2规划情况

#### 2.1.2.1许昌市城乡总体规划

（1）总体发展目标

全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实现率先全面建成小康社会目标，明确“一极两区四基地”的发展定位。巩固提升制造业优势、综合交通优势和生态优势，厚植综合竞争力优势，把许昌市建设成为中原城市群重要增长极。创建国家生态文明试验区和全国创业创新示范区。打造先进制造业基地、出口加工基地、现代物流基地、生态健康养生基地。建成全国二级物流园区城市，打造全省现代物流基地，成为河南省重要的地区性综合交通枢纽。建设功能完善、创新开放、林水相依、人水和谐、古风新韵、健康幸福的地区中心城市。

（2）城市性质

中原城市群地区性中心城市，中原经济区交通和物流枢纽城市，全国重要先进制造业基地，汉魏历史文化名城。

（3）生态安全格局

规划形成“四区九廊一网” 生态安全格局。

“四区”：指西部生态修复区，中部生态核心区、生态宜居区和东部生态提升区。

“九廊”：沿京港澳高速、京广铁路、G311、南水北调、北汝河、颍河、清潩河、双洎河的交通或滨水生态廊道，以及主城区与长葛城区之间的生态隔离廊道。

“一网”：由其它次要交通生态廊、滨水生态廊和农田林网构建的生态廊道网络。（4）水系规划

以“治水、畅水、亲水、活水”为导向，规划主城区内水系形成形成“五湖四海畔三川，两环一水润莲城”的框架格局。

“五湖”：即北海、鹿鸣湖、芙蓉湖、秋湖湿地公园和灞陵湖五个调蓄湖泊；

“四海”：即在三条主要河流出入城区处建设四片具有一定规模的生态林带；

“三川”：即流经市区的灞陵河、清潩河、饮马河；

“两环”：一是指运粮河与灞陵河的环通；二是护城河的环通。

主城区内水系景观带每侧的控制宽度不少于30m。沿河道规划蓝线外绿化控制带外侧的建筑物后退距离不得小于5m。

图2.1-1  许昌市主城区水系规划图

（6）城市绿地系统规划

以周边农田为绿色背景，以清潩河、灞陵河、小洪河、石梁河、饮马河和许扶运河等沿河景观为绿廊，以京广铁路、京港澳高速公路、农大路、新元大道、永兴路、永昌路、天宝路、南外环、西外环、中原路等为绿色通道，串联北海公园、华佗公园、曹魏生态园、小洪河生态湿地公园、秋湖湿地公园、芙蓉湖公园、双龙湖公园、灞陵公园、西湖公园、示范区中轴公园等市级公园及其它区级公园，形成点（街头绿地、游园广场等）、线（生态廊道、防护绿带、沿河景观）、面（公园绿地、生态湿地、外围生态休闲区）结合、层次丰富、“集聚间有离析”的网状结构，建成“两环四海二十园”。

规划期末形成“绿野清河入莲城，五道六廊绘魏都”的绿地系统。

图2.1-2 许昌市主城区绿地与广场规划图

#### 2.1.2.2 许昌市区水系规划

《许昌市水生态文明城市建设试点实施方案》对已有的连通河系进行改造，真正使得市区主要河流自成体系，达到连通后的水系具有较好的水动力条件和纳污能力，营造“河畅、湖清、水净、岸绿、景美”的水生态文明城市景观。

（1）连通方案，采取工程措施加以解决，规划新增的河道、闸门及橡胶坝如图 所示。

A．连接清潩河—小洪河。目的是利用小洪河的行洪空间减轻清潩河的防洪压力,在关庄闸上新建分水闸，分水进入小洪河；

B．连接清潩河—饮马河。在关庄闸下，引水补充饮马河；

C．连接饮马河—学院河；

D．连接石梁河—（清潩河）—北海—学院河，现有的暗管可作为北海的备用水源；

E．连接学院河—芙蓉湖，清泥河对芙蓉湖的管道供水作为芙蓉湖的暂时性水源；

F．连接学院河—鹿鸣湖；

G．连接许扶运河—小洪河，成为湿地退水的处去。

图2.1-3  许昌市区水系规划连通方案

#### 2.1.2.3 长葛市城市总体规划

（1）城市发展目标

发挥区位优势，强化城市产业职能，合理进行城市总体布局，将长葛建设成为经济发达、环境优美、适宜居住的现代和谐之城。

（2）城市绿地系统布局

中心城区绿地系统采用“一核二带，点线结合”的布局形态。以空军副食品基地及其周边绿化防护区作为城市开敞生态绿化核心；以清潩河、东小洪河作为城市二条公共绿化通廊；以城区内主干道绿化串联各级公园和绿地。

沿河带状绿化：沿清潩河、东小洪河两侧控制带状绿地，单侧宽度控制为15—50m，局部放大形成公园和城市广场。

图2.1-4  长葛市绿地系统规划图

（3）城市景观系统布局

中心城区采用“一核二带三片”的景观风貌布局形态。空军副食品基地（原战备机场）及其周边绿化防护区作为城市开敞生态绿化核心，同时也是中心城区景观的核心。

图2.1-5  长葛市绿地系统规划图

以清潩河作为纽带连接西部片区及南部片区，以东小洪河作为纽带连接北部片区及南部片区，共同形成长葛市中心城区完整的生态城市景观风貌特征；形成不同景观风貌特色的西部片区、北部片区与南部片区，其中西部片区形成保持原有浓重的城市生活气息的老城特色风貌区，北部片区发展成具有浓厚现代新城市气息的人文风貌区，南部片区形成具有浓厚现代化特色的产业风貌区。

清潩河、东小洪河两岸地区从维护自然、引水入城的角度出发，建筑宜顺河就势，禁止建设高层密集建筑群。

#### 2.1.2.4 长葛市水系规划

（1）市域水系结构布局

长葛市市域水系结构布局为“一河两带塑水景、三区七脉润葛城”：

一核：即长葛市中心城区水系生态景观核心区，通过对中心城区水系梳理与调整，在满足防洪排涝、水系补源需求的同时，兼具生态调节、休闲游憩、人文景观展示、娱乐集会等功能，集中展现长葛市的城市形象。

两带：淸潩河滨水景观带；双洎河生态休闲防护带；

三区：1）西部工业节水示范区——以石梁河、西小洪河和暖泉河为水系脉络的西部片区，是长葛市规划的主要工业区；

2）北部水利风景旅游区——以北部佛耳岗水库及其下游双洎河为水系脉络的北部片区，发挥其生态景观旅游及水源地保护功能；

3）东部高效农业灌溉区——以汶河、干沟河为水系脉络的东区片区，开发生态农业、观光农业，构建集灌溉、绿化、生态为一体的东区水网。

七脉：依托西小洪河、暖泉河、石梁河、梅河、汶河、干沟河、东小洪河等主要水系脉络，并结合河道两岸滨水景观带，形成纵横交织的市域河流廊道。

图2.1-6  长葛市市域水系结构

（2）中心城区水系结构布局

中心城区水系结构布局：两河四廊织水网，一心九湖缀新城。

一心：葛天湖生态核心；

两河：淸潩河和东小洪河。淸潩河是城市主要的生态景观带；东小洪河是城市主要的亲水休闲带。

四廊：引佛济清西线渠、引佛济清东线渠、彭花河、金刚路河等四条水生态廊道；

九湖：葛天湖、杜村寺湖、颖川湖、南洪湖、东洪湖、翰林湖、思湖源、钟繇湖、太邱湿地公园。

图2.1-7  长葛市中心城区水系结构布局

2.1.3 小洪河现状及存在的问题

河道现状

（1）防洪标准低

小洪河是防洪排涝河道，河道泥沙淤积，抬高了洪水位，滩地无序开荒种树，河床断面缩小，从而降低了河道原有的防洪除涝能力。小洪河涝灾严重，不足5年一遇除涝。另外，河道上部分桥梁桥身处过水断面狭小，阻水现象严重，影响了河道的正常行洪。

2006年7月许昌市区普降大雨，小洪河河水暴涨，由于河水出流不畅，河道长时间高水位运行，致使两岸严重积水，无法及时外泄，形成内涝，受灾面积近2万亩。

图2.1-8  小洪河河道现状

（2）水利工程设施缺乏

小洪河除长葛城区段已经治理过外，其余河段未经系统治理，为自然型河道，两侧堤防不连续，缺少闸、坝等控制性建筑物，洪水来时无法对其进行疏导和有效控制。

（3）水资源短缺

许昌市属北暖温带季风气候区，受自然气候条件限制，境内水资源及其可利用量比较紧缺。小洪河除上游佛耳岗水库灌溉季放水外，基本处于无水状态，河道蓄水能力不足，非汛期河道干涸或接纳排泄周围城市和村镇的工业废水、生活污水，维持河流基本生态功能的生态用水量严重不足，致使河水水质呈不断恶化趋势，河流丧失了自我修复功能，生态环境不断恶化。

（4）水环境恶化

在项目查勘过程中，我单位对小洪河及其主要供水水源的佛耳岗水库水质进行了抽样检测，结果表明，佛耳岗水库、东干渠以及小洪河水质属于劣Ⅴ类，主要超标因子为TN和TP，水环境恶化的主要原因在接纳了两岸村镇污水和农业退水，一些河段被随意倾倒的垃圾所堵塞。

图2.1-9  佛耳岗水库、小洪河水质检测布点图

表、2.1-1   佛耳岗水库、小洪河水质检测结果

| 序号 | 取样点位置 | DO （mg/L） | ORP （mV） | COD（mg/L） | TP （mg/L） | TN （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛耳岗水库向小洪河退水渠 | 10.66 | 129.8 | 23 | 1.6 | ~ |
| 2 | 佛耳岗大坝处 | 10.1 | 127.5 | 16 | 0.31 | 4.1 |
| 3 | 佛耳岗溢洪道 | 10.16 | 140 | ~ | ~ | ~ |
| 4 | 佛耳岗水库库心 | 10.14 | 154.5 | 24 | 0.94 | ~ |
| 5 | 佛耳岗水库西岸 | 12.9 | 176.6 | 22 | 0.39 | ~ |
| 6 | 小洪河五里宋支渠 | 9.36 | 131.8 | 5 | 1.07 | ~ |
| 7 | 小洪河关庄 | 10.93 | 14.01 | 11 | ~ | ~ |
| 8 | 小洪河冯庄 | 9.19 | 155.2 | 15 | ~ | ~ |
| 9 | 小洪河新元大道 | 9.98 | 156.4 | 2 | 0.41 | 17.2 |

（5）水生态系统脆弱

由于无天然基流，污染严重，现状河道内植被单一，水生生物几乎绝迹，水体生态功能退化，滨水地带生态环境单调，生物多样性消失。由于河道堤岸工程阻隔、生态环境需水量不足、水体严重污染等，造成河道萎缩、断流，生态环境恶化，丧失了水体的自净能力，破坏了河道滨水景观环境。

2.1.4 对项目的理解

#### 2.1.4.1 项目概况

许昌市小洪河水系及景观总体规划是集防洪排涝、水资源配置与保护、水环境保护、亲水景观、水生态建设于一体，以城市水域水功能区划和可持续发展为目标，以水资源合理配置、水生态保护与滨水生态环境建设为核心，水量、水质、水生态并重，防洪排涝、供水治污、河道治理、环境改善等各方面统筹兼顾，融合水安全、水环境、水文化、水景观、水经济的城市水利综合规划。

许昌市小洪河水系及景观总体规划的研究内容主要包括总体布局及综合利用规划、防洪排涝规划、水源规划、水生态修复与保护规划、水环境保护规划、滨水景观规划、水文化规划、水经济规划、基础工程建设规划、管理规划等专项规划。

#### 2.1.4.2 项目的意义

（1）落实生态文明建设要求，推动城市可持续发展

党的十九大上，习近平总书记提出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，明确到本世纪中叶，“把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”；牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山的理念”。

为了能够积极响应和贯彻执行党中央关于生态文明建设的新理念、新思想和新战略，实现人与自然的和谐相处，充分挖掘许昌市极具自然禀赋的、良好生态资源。小洪河水系及景观总体规划完善了城市河流的生态和景观功能，项目的实施能够有效的改善、发挥和提升许昌市、长葛市的生态环境、区位优势和城市品质，带动沿线郊区城镇化发展，提高居民的生活质量。

（2）落实河长制，实现河湖功能永续利用

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》，指出全面推行河长制是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求，是解决我国复杂水问题、围湖河湖健康生命的有效举措，是完善水治理体系、保障国家水安全的制度创新。

河长制强调“六大任务”，即加强水资源保护、加强河湖水域岸线管理保护、加强水污染防治、加强水环境治理、加强水生态修复和加强执法监管。

小洪河水系及景观总体规划是集防洪排涝、水资源配置与保护、水环境保护、亲水景观、水生态建设于一体，内容涵盖了河长制的方方面面，可作为许昌市推动河长制项目落地的示范项目。

（3）落实城市总体规划、构建滨河生态景观廊道、建设宜居城市

根据《许昌市城乡总体规划》和《长葛市城市总体规划》，小洪河均作为城市水系和绿地系统规划的重要组成部分。

小洪河水系及景观总体规划将通过规划的水面、湿地和景观带的基础工程，配合其他的滨河景观建设，最终可形成河道周边区域多层次的自然生态系统，营造周边区域“绿水相映、林草丰茂、溪流云飘、鸟飞鱼翔”的美丽自然景观，大力提高河道的观赏性与城市品味，着力为市民提供一个观光、游憩、休闲、娱乐的良好场所，推动许昌宜居城市建设。

#### 2.1.4.3 项目的难点

（1）河道防洪治理方案及与景观协调

小洪河水系及景观总体规划作为城市建设的一项重要基础设施，必须满足城市防洪排涝的要求，保证人民生命财产安全。河道行洪、排涝与景观建设相互交织，景观工程建设及景观水体的规模往往是影响河道行洪安全的重要因素之一。景观工程的建设及景观水面的过分扩大也可能会带来洪涝水下泄不畅，人为加大洪涝水流量和洪涝水水位等问题，导致河道行洪压力增加。因此，防洪排涝河道的治理方案与景观建设如何协调统一，是本次规划的难点。

在进行生态景观建设时，首先要不能影响河道防洪排涝功能的发挥，景观设计要有利于防洪排涝工程正常功能发挥，要满足河道管理的需要，在此基础上进行景观工程的建设；确定河道治理工程方案时，也要考虑城市河道的治理（包括整体堤防布置及造型、水利工程附属建筑等）要与城市生态景观相协调，把防洪排涝工程作为景观设计的一部分。

（2）水资源合理配置

许昌市是个水资源紧缺的城市，地表水污染造成的水质型缺水和资源型缺水现象并存。佛耳岗水库由于污染较重，现状难以满足水功能区划要求和小洪河补源要求，水系水资源供需矛盾非常突出。如何合理的配置水资源，满足河道景观亲水要求，是本次规划的一个难点。

对区域水资源进行合理配置时，要按照“优水优用、劣水劣用”的水资源配置模式，体现“借用天上水、调蓄地表水、合理开发地下水、循环利用再生水”和“开源与节流并重、搞好供水保障与严格节约用水并举”的水资源保护利用思路，科学规划供水水源，考虑近远期相结合，统筹兼顾，建设完善合理的城市生态用水水源体系，保障小洪河生态环境用水。

充分利用中水等非传统水资源。城市污水处理厂排放的中水水量大、流量稳定，是河道生态用水的最佳选择。但大多数污水处理厂的处理级别为二级，中水水质为劣Ⅴ类，达不到一般景观用水水质要求，因此需要再经人工湿地将中水深度净化。

长葛市现状有两座污水处理厂，其中第二污水处理厂位于长葛市东南部、生产路与御井路交叉口东北角，小洪河西侧，总设计规模4.0万m³/d，一期为2.0万m³/d，出水经处理后能够补充小洪河生态用水。

（3）景观设计

在城市河道设计中，景观设计是最为直观的一环，最终是以滨水景观的方式呈现在人们面前的，因此，景观设计首先要与河道功能定位一致、其次要反映城市的文化特征，更要满足人们生活休憩的需要，要完美的达到这一目标，是本次规划的一个难点。

景观按照以下思路进行设计：

1）景观定位。河流的景观定位，直接关系到河道景观的成败。根据该区域的整体城市形象和风貌，在满足城市用水功能的前提下，对其景观进行准确定位，并合理处理其与城市发展的关系。

2）景观设计，在河流功能定位明确的情况下，具体的景观设计是难点，每条河流都要有其设计的特点，用以区别其他的河流。要求对许昌市的城市发展和文化底蕴有深厚的了解，才能将景观、水系、城市发展融为一体。

（4）水环境保护设计

如何通过水体污染源分析、污染负荷预测和水环境容量计算，确定需要削减的污染负荷量，进而提出合理的水环境保护措施，以达到保护和合理利用水体的目的，是小洪河水系及景观总体规划中一个难点问题。

基本思路是利用区域水质环境现状调查资料，对水质现状存在问题进行分析；对河道水污染状况及其演变过程进行源解析，通过建立水质模型，对水系水质进行模拟和预测；根据水质保护目标要求和情况，进行河道水环境容量分析计算，分类提出不同功能类型河道的污染控制与水质保护的技术措施及工程方案。

（5）水生态系统保护与修复

水生态系统保护与修复是生态文明建设的核心内容，也是本工程设计的难点问题之一。

基本思路是分析小洪河水生态环境现状及存在问题，结合河道现状特点，利用生态恢复措施，在河道截污、清淤、污染防治的基础上，提出维持河道健康、生物多样、水质清洁的水系生物生态修复方案，恢复河道边缘及中心的植物群落，尽量恢复河流的自然流态和创造丰富的自然生境；从生态系统整体构建的角度，提出水生生境多样性和滨水岸线要求。充分发挥河流在自然界中的天然功能，将小洪河建设成为让人重新感受其自然魅力的景观河道，重新给人以自然温馨的享受，给自然以和谐多样的环境空间。

#### 2.1.4.4 项目的重点

（1）防洪排涝系统

按照人水和谐、给洪水以出路的原则，在防御洪水对人类危害的同时，也要规范人类活动，实现由控制洪水向洪水管理转变，全面提高城市防洪保安能力。

在工程建设中，使防洪、排涝与城区排水规划协调，经济建设、生产布局和城市生态景观建设必须符合防洪要求，形成人与自然和谐的综合防洪减灾体系。水库、河道、堤防护岸建设相结合，工程措施与非工程措施相结合，防御洪水与洪水资源利用、改善环境相结合。提出小洪河防洪排涝工程的总体布局，加快建设城市河道的蓄泄工程，拓宽疏浚天然河道，提高城市河道防洪标准及强化城市防灾体系建设，增强对自然灾害的抵抗力。

（2）河道水面及河道生态系统

分析小洪河水生态现状及存在问题，结合河道现状特点，利用生态恢复措施，在河道截污、清淤、污染防治的基础上，提出维持河流健康、生物多样、水质清洁的河流生物生态修复方案，恢复河道边缘及中心的植物群落，尽量恢复河流的自然流态和创造丰富的自然生境；从城市生态系统整体构建的角度，提出各水域规模、水生生境多样性和滨水岸线要求。

充分发挥河流在自然界中的天然功能，将小洪河建设成为让人重新感受其自然魅力的景观河道，重新给人以自然温馨的享受，给自然以和谐多样的环境空间。在满足正常运行和管理需要的基础上，尽量减少建筑物数量，进一步优化闸、坝布局，改进闸坝的结构和形态，使之与周边生态环境相协调。对河道纵横断面进行生态规划，效法自然、尽量采用生态型护岸和护坡，降低工程对生态的影响，尽量创造适宜生物生存的多样化生境。

（3）滨水景观系统

结合城市规划对沿岸功能要求，与城市绿地系统、城市景观系统及城市景观节点相协调，按照人水相亲，突出安全、宜居、自然、生态和当地文化特色，点线结合，营造河道、湿地生态滨水景观风貌；分别提出分区景观规划、典型景观设计，实现水清、岸绿、景美，使之成为自然景观与人文景观相协调的河道生态景观区，促使实现生态、人文的城市发展模式。同时，在规划中融入当地悠久深厚的历史文化，彰显城市的文化底蕴；坚持规划建设与积极培育水经济市场相结合，提高规划建设与推动区域经济发展的关联度，促使工程建设与经济社会发展的良性持续运行。一方面要满足居民绿地景观、亲水河岸、滨水文化、景观小品等需求，另一方面要注重原生生态的保护，灌木、乔木、草本植物高低错落搭配，为鸟类、兽类、鱼类等构建生态廊道。从生态系统的服务功能出发，在城市中建设一条互相交错的绿化走廊，起到空气流通、卫生防护、改善景观、保护物种多样性等生态维护作用。

2.1.4.5 针对性措施

针对本项目存在的重点和难点问题，将从以下几方面为本项目提供技术服务对策措施：

（1）采用先进的规划设计理念和技术方法，本着科学、认真负责的态度做好项目有关工作，使本项目的规划设计水平达到或超过同类项目的先进水平；

（2）投标人将安排具有类似项目经验的规划设计人员参与本项目的规划设计工作，确保本工程的规划设计人员和质量；

（3）项目工作开展以后，及时派出工作人员进行现场查勘，并与相关的政府部门人员进行沟通和协调，充分了解各个部门对本工程规划设计的需求；

（4）投标人专家委员会将为本项目的规划设计给予技术上支持，对重大技术问题的决策给予更高层次的技术支持。

（5）根据项目规划的需要，对一些关键技术问题的决策及时聘请内、外部专家进行技术咨询。

（6）保证本项目的经费使用，并对本项目规划设计的有功人员进行奖励，以提高规划设计人员的工作积极性和设计产品的质量。

## 2.2 总体规划思路

2.2.1 规划原则

贯彻落实党的十九大关于生态文明建设的总体要求，以河长制“六大任务”和“水十条”为依托，按照水利部水生态文明建设工作部署，结合许昌市社会经济发展要求、水资源水环境特点、以及存在的问题，提出规划编制的指导思想和基本原则。

（1）道法自然、大道无痕

尊重水系的自然性原则，按照水系的自然形态进行保护和整治；

（2）保护生态、持续发展

尊重、保护自然环境，充分结合城市的水文、地质、地貌、气候、生态等特征，因地制宜，确保水系的永久利用和资源的可持续发展；

（3）保障安全、资源共享

首先应发挥水系在城市中的给排水和防洪排涝的作用，同时应与水环境保护、市政工程、旅游景观以及其他专业规划相协调；

（4）统筹兼顾、合理布局

充分协调城市和水系的关系，处理好与城市空间结构和功能布局、城市绿化景观系统、城市环境保护系统和市政工程系统的关系，统筹兼顾水安全、水资源、水环境、水景观、水文化的需求，并与相关专项规划相协调；

（5）传承文化、突出特色

充分尊重地方历史文化特色，以城市空间景观塑造等为手段，融汇许昌市深厚的历史文化底蕴，营造中原崛起的时代氛围，凸显地域特色。

2.2.2 规划理念

（1）发展的理念

要破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立并切实贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。

创新：结合许昌市自身特点，考虑水文、气象、地形、地貌、社会、经济和资源禀赋，打造有许昌特色的生态水系。

协调：协调上位规划和专项规划，协调生态水系与经济发展、民生建设、产业转型的关系。

绿色：协调水系与自然资源、生态环境的关系，打造可持续发展的水系。

开放：鼓励公共参与，引入社会资本。

共享：使社会各界共享水系打造带来的社会效益、生态效益和经济效益。

（2）“多规合一，协调一致”的理念。

城市规划主要包括城市总体规划、城市排水除涝专项规划、城市污水系统规划、城市绿地系统规划、城市道路系统规划、蓝线规划、生态建设规划、环境保护规划。

流域规划主要包括水务发展规划、防洪潮规划及河道整治规划、水环境综合整治规划、水资源规划、生态保护与修复规划、水景观规划。

上述多项规划有不同的主管部门编制，内容和侧重点各部相同，必须在本次流域综合规划时统筹兼顾，协调一致，做到全流域一个规划文本、一张规划蓝图，保证工程建设和运行管理的顺利实施。

（3）“七水共治、健康和谐”的理念

七水共治就是要将水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、水经济结合起来，各方兼顾，充分发挥挖掘水系潜力，发挥水系价值。

水安全：即防治洪涝水灾害。以人为本，给洪水充分的空间，达到人水和谐、生生不息。

水资源：即保障供水，通过“截住天上水、引调外来水、用好过境水、保护地下水、开发再生水”几种途径来提高供水保障率。

水环境：通过区域减源、系统截留、水系调控、水域净化、生态修复等措施来治理和改善水环境质量。

水生态：秉承“师法自然、大道无痕”的理念，以自然手法修复和重建水生态系统，维护生物多样性。

水景观：打造一河清波、两岸绿色、鱼翔浅底、鸟语花香的和谐人居环境。

水文化：以水为载体，以文化为灵魂，彰显水城交融的精神面貌，赞美水为人类带来的精神享受。

水经济：通过城市水利、生态水利和民生水利，发展水土经济，为区域创造经济价值。

贯彻执行七水共治的规划理念可以建设安全健康、水活水清、水城交融、人水和谐的城市生态水系，水系景观环境与人文环境协调共生，以人为本，水景天成，景色迷人，人水和谐，实现人、水、景三元素的融通。

2.2.3 规划目标

（1）防洪排涝

根据《河南省长葛市城市总体规划修编》（2007~2020），东小洪河、东干渠防洪标准50年一遇，除涝标准20年一遇。

（2）水环境要求

小洪河水环境质量满足功能区要求。

（3）景观提升

基于河道防洪达标及水质改善，以河流为载体，重点打造安全、生态、文化、经济、和谐的城市滨水廊道，构建自然与社会发展平衡的水系生态文明。

2.2.4 规划技术路线

以上位各综合及专项规划为指引，以水资源、水安全、水环境、水生态和水景观“五位一体”为工作方针，以问题和目标为导向，结合现状和传统的治理方案，确定许昌市小洪河综合治理规划路线，具体见图2.2-1。

2.3 规划设计方案

2.3.1 调查研究及基础资料分析

在已有调查研究及相关规划的基础上，重点调研城市水利基础设施相关规划和建设情况及存在的问题，开展小洪河水系现状调查，摸清其河已建工程数量及规模、堤岸现状结构形式、排水分区现状、水面分类及水面率、河道污染源及排污口、水利设施（包括水库、水闸、泵站、涵洞等）的设计标准、治理情况及运行效果，分析规划范围内防洪排涝、水资源、水环境、水景观等方面存在的问题。

分析市区及其以外相关区域水资源情况。主要调查了解规划区及其以外相关区域内主要河流地表水资源量、水资源开发利用现状情况，地下水开发利用情况，生产、生活、工业、农业、生态等用水状况等。

收集已有的流域规划、水利建设规划、生态规划、林业规划、环境保护规划、城市总体规划等涉水相关成果，整理各类涉水功能，协调各功能之间相互关系与矛盾。

图2.2-1 规划技术路线

2.3.2 合理拟定规划的边界条件

与上位和相结合，拟定规划范围、水平年、依据、原则、理念（适宜、特色和新颖）、目标（要充分结合许昌地理、资源、文化特征和经济社会发展（预期）需求及承载能力，统筹体现前瞻性、科学性、合理性和可行性）。

#### 2.3.2.1 规划范围

本次规划范围：小洪河从新元大道至佛耳岗水库，忠武路景观水系从秋湖湿地至佛耳岗水库。

#### 2.3.2.2 水平年

（1）现状水平年：2016年

（2）近期水平年：2020年

（3）远期水平年：2030年

#### 2.3.2.3 规划依据

（1）法律法规

1）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令[2009]第18号）；

2）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令[2009]第88号）；

3）《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国主席令[2007]第74号）；

4）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院第588号）；

5）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第4号）；

6）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2008]第87号）；

7）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令[2010]第39号）。

8）《水污染防治行动计划》（2015年4月2日）；

（2）相关规范标准

1）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

2）《江河流域规划编制规范》（SL201-2015）；

3）《防洪标准》（GB 50201-2014）；

4）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）；

5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

6）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

7）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

8）《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）；

9）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

10）《水利水电工程工程量计算规定》（SL328-2005）；

11）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

12）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

13）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

14）《防洪规划编制规程》（SL 669-2014）；

15）《城市水系规划导则》（SL431-2008）；

16）《城市水系规划规范》（GB50513-2009）（2016年版）；

17）《城市防洪设计规范》（GB50805-2012）；

18）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

19）《水闸设计规范》（SL265-2001）；

20）《泵站设计规范》（GB50265-2010）；

21）《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）；

22）《公园设计规范》（CJJ48-92）；

23）《水利水电工程环境保护设计规范》（SL492-2011）；

24）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

25）《水利建设项目经济评价规范》（SL 72-2013）；

26）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）；

27）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

28）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

29）《城市污水再生利用  景观用水水质》（GB/T1892-2002）；

30）《城市湿地公园规划设计技术导则（试行）》（2005年建设部）；

31）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）；

32）《河湖生态需水评估导则(试行)》（SL/Z 479-2010）；

33）《河湖生态环境需水计算规范》（SL/Z 712-2014）；

34）《河湖生态保护与修复规划导则》（SL709-2015）；

35）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

36）《城市黑臭水体整治工作指南》（2015.8）；

37）《水体达标方案编制技术指南》（试行）（2015.10）；

38）《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》（试行）（2014.10）；

39）《水利工程建设标准强制性条文》（2016年版）；

40）其它有关现行规程、规范。

2.3.3 水系规划整体布局和水系网络构建

#### 2.3.3.1 规划原则

与城乡总体规划中相关专业进行衔接和协调，统筹考虑各种功能需求，进行水系网络总体布局，并提出水面规划指标。

分析城市水系现状和历史演变状况，依据流域、区域综合规划，城市总体规划及防洪排涝、供水、水资源保护等专项规划，以及经济社会发展和旅游开发等规划对水系布局的需求，明确城市水系主体功能，确定城市水系的基本格局。城市水系布局应遵循以下原则：

（1）应基于城市水系防洪排涝、供水、生态环境、景观娱乐等不同功能要求，依据水系现状分布特征及水系综合利用要求，各功能水系布局之间应统筹协调。

（2）应严格执行有关城市水系管理办法的规定，防止侵占水域、破坏水系，特别应注意对城市湿地的保护。

（3）对城市水系的改造特别是对自然水体的改造应经过充分论证，不应减少原有水面面积。

（4）对城市水系的改造应充分考虑河湖水体的水量和水位需求，保证城市防洪排涝需要的过水流量和调蓄库容，满足生态环境和景观建设对水量和水位的要求。

（5）应通过河道贯通、疏拓、拆除功能不强的闸坝等工程措施，加强水系整体的连通性，包括河流、湖泊、水塘和湿地之间的连接，形成以主干河道为主、分支河道为辅，连接湖泊、水库、湿地的水流畅通的水系格局。

（6）应注重恢复水系的自然形态和自然景观，特别是恢复河道纵向的蜿蜒性和河道断面的多样性，防止河流的渠道化和园林化。

（7）新建连通河道的走向、规模应在确定河道主体功能的基础上，结合经过地区的用地性质和土地布局，分析各种功能的需求，经综合比较后确定。

（8）城市规划控制区范围内的水系布局应尽量尊重原自然水系，减少人工干扰。保护与河流水系有关的历史文化遗产。

根据防洪排涝功能，城市水系布局应符合以下要求：

（1）依据《中华人民共和国防洪法》、《防洪标准》、《堤防工程设计规范》、《城市排水工程规划规范》等有关法律和标准规范进行，并参照城市防洪排涝相关规划。

（2）城市防洪排涝水系布局应从全局出发，注意与流域防洪排涝水系格局相衔接，符合当地自然、经济和社会情况，上下游、干支流、左右岸统筹兼顾，以保证城市的水安全为目标。

（3）对于城市外部过境洪水和较大山洪，防洪水系布局宜利用骨干性行洪河道或新建分洪道，形成流域或区域洪水从城市外围直接向下游排泄的体系，或利用蓄洪水库或蓄洪区将洪水蓄积在水库或蓄洪区中，减小下游洪水的洪量和洪峰流量，降低外部洪水给市区的压力。

（4）对于城市内部自身产生的洪涝和较小山洪，应由内河水系排出，通过开河修堤、水系改造等措施实现分片分级控制的城市水系防洪排涝格局，使水系形态、组合及衔接方式有利于行洪排涝。同时，应充分利用城市湖库、湿地和其他洼陷结构蓄滞洪水，发挥洼陷结构在蓄洪调峰中的作用，减轻河道的行洪压力和城市的内涝程度，并充分考虑行洪排涝水系布局和城市排水体系的耦合作用，提高城市防洪排涝体系的安全性。

根据生态环境功能，城市水系布局应符合以下要求：

（1）依据《地表水环境质量标准》进行，并参照城市水环境和生态保护相关规划。

（2）城市水系布局应在形态上体现结构多样性、自然性、综合性的要求：

——水系的组成应尽量包括河流、湖库、湿地、水塘、洼地及其他水体类型。

——应重视河湖水域与周围生态系统的有机联系，使水系与其上下游、左右岸的生物群落处于一个完整的生态系统中。

——按照“河流生态廊道”理念进行统一规划、设计和建设，河流纵向宜保留或恢复河道的连续性、蜿蜒性和不规则性，做到河流纵向坡度有缓有急，浅滩和深潭相间，激流和缓流交错。横断面宜保留或恢复形式的多样性和不规则性。

——宜在不同的水域营造多种生物生存的栖息地，促进生物群落多样性和优美景观的形成。

（3）城市水系布局应与城市雨污分流格局等相匹配，可布设尾水通道将城市达标尾水调离水环境容量小或敏感水域，集中输送到自净能力较大的水域，但同时应充分协调尾水通道和清水通道的布局关系。

（4）城市水系布局可在污水处理厂排水口、局部污染水域、饮用水源地或其他敏感水域周围布置湿地、水塘等洼陷结构，发挥其对污染物的截留净化作用。

（5）调水引流改善水质的水系布局应遵循“以动制静、以清释污、以丰补枯、改善水质”的原则，协调调水水源、输水水道、目标水域等相关水体的关系。

根据景观娱乐功能，城市水系布局应符合以下要求：

（1）依据标准规范进行，并参照城市河湖景观规划。

（2）城市水系布局应适应城市功能分区，根据城市区域的不同功能需求进行水系布局。

（3）城市水系布局应满足景观娱乐对水质、水位等方面的要求。

（4）在水系发达、有条件的城市，宜以水系沟通各处景观区，并结合城市水系布局构建水上旅游环线格局。

基于其他功能的城市水系布局应与上述功能的水系布局协调。

城市水面规划应根据城市的自然环境、地理位置、水资源条件、社会经济发展水平、历史水面比例、城市等级、人们生活习惯和城市发展目标等方面的实际情况，并考虑国际先进经验和国内研究成果，确定符合城市现状水平和发展需求的适宜水面面积和水面组合形式，提出城市范围内河流、湖泊、水库、湿地以及其他水面的保持、恢复、扩展或新建的要求。城市水面规划应遵循以下原则：

（1）严格保护和适当恢复的原则。应严格保护规划区域内现有河湖水面，规划水面不得低于城市现状水面面积，禁止填河围湖工程侵占水面。对于历史上侵占的自然水面，在条件允许的情况下，可采取工程措施恢复原有状况。

（2）统筹考虑和合理布置的原则。应统筹考虑确定城市适宜水面面积率和城市水面组合形式，根据城市自然特点和水系功能要求，合理布置河道、湖库、湿地、洼陷结构等。

（3）因地置宜和量力而行的原则。应根据城市地理位置、历史水面状况、水资源条件、城市发展水平等方面的因素，因地置宜，量力而行，不应盲目扩建。

（4）与经济社会发展相协调的原则。城市水面组合应考虑城市的经济社会发展，有利于提升城市品位。

（5）有利于景观生态建设的原则。城市水面组合形式应有利于城市景观生态系统的建设，特别是河道和湖泊沿岸的景观建设和布置。

#### 2.3.3.2 水系网络方案

根据小洪河及其周边现状河道、灌溉渠情况，将金刚路河东延，穿越京广高铁，京港澳高速与忠武路规划水系北沿相连通。

图2.3-1  水系连通方案

2.3.4 水系综合利用规划

包括水系功能定位、岸线分配、水系形态设计、滨水区控制、运行方式设计等。根据相关标准和规范，结合城市总体规划和建设的要求，按照城市生产、生活、生态、景观等综合供水需求，进一步细化并确定规划范围内各水域功能区划、水面面积、水体规模、水深、滨水岸线、防洪、排涝、河道生态需水量、水质等规划指标。

水是生命之源，是城市生存发展的命脉，为城市运行提供多种功能。城市水系具有供水、行洪蓄洪、雨污水排放、景观游憩、水产养殖等作用，是城市重要的综合性基础设施；城市水系为野生动植物、鱼类及其它水生生物等提供通道和丰富多样的生存及栖息环境，形成城市生态走廊，为人与其它物种的共生创造条件，与滨水绿地、道路绿地、公园绿地、生产防护林带等共同构成覆盖城市的生态网络，是城市生态系统的重要组成部分；同时也是水景观和水文化建设、体现城市形象的重要载体，为社会公众活动、居民生活、休闲、娱乐提供空间，是城市空间结构中重要组成部分。水系各功能之间相互作用、相互影响，使得水系功能得以充分发挥。城市水体的主要功能可概括为：城市供水、行洪蓄洪、雨污水排放、景观游憩、滨水生产、水生生物栖息地、生态调节和保育、水产养殖等。按照城市总体规划和发展要求，尊重和发挥原有水体功能的基础上，合理确定水体功能应遵循以下原则：

（1）同一水体兼有多种功能，首先确定核心功能，其他功能不影响核心功能的正常发挥和相互之间不产生不良影响；

（2）城市供水水源和备用水源要确保安全；

（3）有行蓄洪要求的水体必须充分发挥其功能，保证城市防洪安全；

（4）位于城市主城区，尤其是位于城市中心区范围内的水体，应确保相应的景观塑造和游憩功能；

（5）水面面积超过30ha的河、湖、水库及宽度超过20m人工河道，应充分考虑并保证其生态功能的发挥；

（6）有旅游观光航运要求的水体，要充分考虑和预留航运功能。

岸线主要指水系滨水区，一般分为生产性岸线、生态性岸线和生活性岸线。

生产性岸线是指与水体发生直接关系并服务于社会经济活动的滨水区域，主要包括专用的取水生产岸线、必不可少的航运和水上交通设施。生产性岸线由于有较强的人工介入和干预特性，大范围的布局生产岸线会对水体和环境造成影响。

生态性岸线是指通过水系生态功能的廊道相连接，以满足生态斑块之间的生物物种的交换和迁移，形成具有较为完整保护水系生态环境格局的岸线。

生活性岸线是指通过亲水、景观、绿化设施建设，为居民提高旅游、观光、休憩、度假等多方面功能，实现公共服务功能的岸线。

岸线分配和利用应结合水体特征、岸线条件、使用现状和滨水功能区的定位等因素确定。并符合如下规定：

（1）岸线分配应优先保证城市集中供水的取水工程需要，按照城市远期发展确定需要控制的取水点位置，应控制河流取水点上游1000m到下游100m、湖泊取水点两侧各300m作为专用于取水的生产性岸线。

（2）位于生态保护区的水体岸线分配应保证生态性岸线比例不小于80%，生产性岸线不大于5%。

（3）位于风景区的水体岸线分配应根据风景区的级别保证生态性岸线比例不小于30%～50%，生产性岸线不大于5%～10%。

（4）位于城市中心区的水体岸线、除必需的取水工程、客运码头和桥梁外，建议尽量作为生活性岸线。

生态性岸线应严格保护，并有与其它生态区直接联系的生态通廊，生态通廊的总宽度不宜小于100m，且宜达到生态性岸线总长度的10%以上。

生活性岸线布局应充分体现岸线的公共性、亲水性、景观性和可游赏性。并应符合以下规定：

（1）生活性岸线的布局应与相邻的城市建设区保持整体的空间关系，应确保与其之间的空间延续性和交通可达性，一般应建设滨水道路使人群易于接近水体。同时，还应按间距500m左右控制垂直通往岸线的交通通道和视线通廊。

（2）对水位变化较大的水体，必要时应进行岸线的竖向设计，在充分研究水文地质资料的基础上，结合防洪、防潮等工程要求，确定沿岸的阶地控制标高，形成梯级亲水平台。

（3）岸线布局应布置滨水的、连续的步行系统和集中活动场地，并有利于突出滨水空间特色和塑造城市形象。

生产性岸线应提高使用效率，尽量缩小生产性岸线的长度；在满足生产需要的前提下，应充分考虑相关工程设施的观赏性，尽可能采用多样化的形式，形成具有特色的景观效果。

滨水区建设与城市地位、竞争力和形象联系在一起，滨水地区受到前所未有的重视。滨水区的城市设计也受到相应的关注。在滨水区开发中，面临的最尖锐的矛盾就是开发与保护的矛盾。滨水区的建设不得损害水体和岸线规划功能的发挥，应有利于对水体及岸线的保护，有利于滨水景观的塑造。滨水区控制原则：

（1）兼顾滨水区环境建设与防灾工程建设的协调性；

（2）强调滨水区功能和城市的完整性；

（3）强调滨水区的共享性；

（4）强调滨水区城市设计的整体性和特色性的统一。

景观设计中往往把水体设计为蜿蜒曲折、变化多端的形态，这实际上也符合自然界河流形态变迁的规律。各种水系的形态都有可能对一些物种的生存繁衍有重要的作用。在河流形态设计中，师法自然，采用微弯整治的治理原则，构建多自然河川。适度蜿蜒的河道平面形状，边滩、浅滩和深潭相交互的河床形态相对比较稳定，有利于护岸工程的布设和确保防洪安全。另外，还可以在河流的凸岸滨水区，布置一些亲水景观和设施。

2.3.5 防洪排涝规划

按照人水和谐、给洪水以出路的原则，在防御洪水对人类危害的同时，也要规范人类活动，实现由控制洪水向洪水管理转变，全面提高城市防洪保安能力。在工程建设中，使防洪、排涝与城区排水规划协调，经济建设、生产布局和城市生态景观建设必须符合防洪要求，形成人与自然和谐的综合防洪减灾体系。水库、河道、堤防护岸建设相结合，工程措施与非工程措施相结合，防御洪水与洪水资源利用、改善环境相结合。防洪排涝规划工作的主要工作内容如下：

#### 2.3.5.1 洪涝水分析

（1）气象

许昌市属北温带大陆性季风气候，热量资源丰富，气候温和，光照充足，无霜期长。全市四季气候特征：春季干旱多风沙，夏季炎热多降水，秋季凉爽日照长，冬季寒冷少雨雪。全年平均气温在14.3～14.6℃之间，年极端最高气温为44℃，年极端最低气温为-17.5℃，夏季多偏南风，冬季多偏北风，常年主导风向为西北风，多年平均风速为2.8m/s～3.2m/s，多年平均最大风速为18m/s～22m/s。。多年平均日照时数2033.9h；多年水面蒸发量为986.9mm（E601），蒸发量年际变化不大；全年无霜期214天。

根据许昌市气象站多年资料统计，多年平均降水量为683.9mm，降水量年内分配不均，汛期降水量占全年降水量的65%以上；降水年际变化幅度较大，最枯年为1966年，年降水量只有462.8mm，最丰年为1964年，年降水量为1157mm，最丰年与最枯年降水量相差694.2mm，倍比为2.5。

（2）基本资料

详细的气象资料，包括测站的降雨（各时段降雨量）、气温、蒸发、湿度、风力、风向等气象资料；

小洪河水文、水位站及上下游相关站的实测洪水、水位、泥沙资料，包括历年实测最大洪峰流量、不同时段洪水流量、实测洪水位，当地历史最高洪水位和调查洪水资料；

许昌市水系图、地形图、有关河道大断面资料（大断面图和表）等；

规划区域内的排涝分区面积、地面高程等，涝区内河流、湖泊、洼地的分布情况；历年涝灾情况等；

区域内主要河流上的桥梁等阻水工程的设计资料。

规划区有关河流的规划资料以及有关水库等水利工程的设计资料、工程运用方式等；

区域内及邻近地区有关工程以前水文分析计算的研究成果；

有关的规划资料，包括许昌和长葛城区防洪规划、城市发展规划等。

（3）设计洪涝水

对降雨资料进行分析，提出该地的降雨特性，包括降雨的成因、时间、强度、历时、实测及调查大暴雨情况等。

对有实测水文资料的河流，统计代表站的洪水资料，分析该地的洪水特性，包括洪水成因、时间、历时、洪峰洪量，说明洪水的时空分布特性。

统计该地及附近地区历史洪水资料，分析说明历史洪水的调查情况、历史洪水的洪峰洪量及其估算方法。

有资料情况下，对相关水文站实测洪水资料，按年最大值法选取历年年最大洪峰流量、不同时段洪量，分析洪水资料的可靠性、一致性和代表性。进行设计洪水频率分析计算，分析检查设计洪水成果的合理性。对需要分析水库等工程影响的洪水，分析洪水规律、选择典型洪水过程，放大计算设计洪水过程，分析工程影响后的设计洪水。

对无资料的情况下，采用河南省暴雨图集及推理公式法、排涝模数法等进行设计洪涝水分析计算。首先计算设计暴雨，根据排水分区进行产汇流计算，分析计算各区及断面的设计洪涝水（在进行洪涝水分区时，根据地形地理特征、沟渠、河道、洼地等水系分布特点，因地制宜，按照分片排涝适度集中的原则确定，同时结合城市建设规划及排水规划）。随着经济的发展和城市化进程的加快，工程区下垫面条件将发生较大变化，产汇流计算的参数发生很大变化，需进行综合分析确定。

推求相关水文站及断面的水位～流量关系，计算设计洪涝水相应的水位。

#### 2.3.5.2 防洪排涝标准确定

根据许昌市城市人口、社会经济情况及发展水平等，按照《防洪标准》和《城市防洪工程设计规范》，结合城市规划，分析确定城市防洪标准。

#### 2.3.5.3 工程总体布局

防洪排涝规划以许昌市和长葛市城市总体规划及流域防洪规划为依据，因地制宜、统筹兼顾、讲求效益，最大限度地满足城市生产、生活对防洪排涝的要求。

（1）河道洪涝水水面线

根据洪涝水流量、河道横断面资料、河道泥沙淤积情况等确定河道整治设计水面线。

按现状和设计河道断面情况及分析选取的河道糙率进行河道水面线计算。水面线计算采用河道稳定缓变流能量方程。对于河道上桥梁等对洪涝水产生影响的工程，分析其对洪涝水产生的壅水影响。

（2）河道及调蓄工程特征水位

根据地形、设计蓄涝率、排涝工程布局等资料，计算确定各排涝区调蓄工程的水面面积，建立水位～面积关系、水位～容积关系。

根据景观水位要求，分析确定河道及调蓄工程的正常水位。

按照不同的常水位、设计洪涝水过程、蓄水区水位～容积关系，计算不同方案的设计水位、排水流量和排水时间。对各方案进行分析比较，综合选定合理的内河常水位、设计水位、相应的排水时间，确定排水方案。

（3）工程布局

许昌市的暴雨多发生在汛期7～10月，且更集中在7、8月份，和暴雨的发生时间相对应，洪涝水亦集中在汛期的7、8月份，后汛期9、10月洪水相对较小，汛期过后，河道径流很小。因此，在防洪安全的前提下，为了适当利用雨洪资源，在主汛期过后，可以考虑拦蓄部分后汛期洪水，以用于生态景观需水。

根据该地洪涝水特性和河流防洪排涝的特点，按照确定的城市防洪排涝标准，确定防洪排涝工程布局的总体思路为“蓄泄兼顾、洪水前期以泄为主、中期蓄泄统筹，按下游河道的泄流能力泄洪，后期适当蓄水，满足生态景观需水”。

对于超标准洪水，分析提出超标准洪水应急对策，力求最大限度降低灾害损失。

2.3.6 水资源和水系供水水源规划

深入研究规划区域及其以外相关区域的水资源综合状况。根据水文气象条件，分析计算区域内不同水平年可供水资源量；根据区域生产生活、防洪排涝、滨水景观、水质保护、生态需水等需求，分析计算维持区域可持续发展的水资源的需求量，分析水资源供需平衡关系，以水资源的高效和可持续利用为基本手段，对区域水资源进行合理配置，实现“优水优用、劣水劣用”的水资源配置模式，体现“借用天上水、调蓄地表水、合理开发地下水、循环利用再生水”和“开源与节流并重、搞好供水保障与严格节约用水并举”的水资源保护利用思路，并明确水系水源保障、供水方案、保障措施等。

主要工作内容有：

（1）水资源开发利用现状：包括水利工程现状；供水、用水、耗水、排水现状；水资源开发利用存在的主要问题分析等。

（2）水资源可利用量预测：包括当地地表水、地下水、雨水、再生水等。

（3）需水预测：包括社会经济发展预测；生产、生活、生态需水预测等。

（4）水资源供需分析。

（5）水系供水水源分析。

（6）缺水应对措施分析。

2.3.7 水环境保护规划

#### 2.3.7.1 水环境治理思路

通过对小洪河水系现状的分析，确定以“控源、阻隔、提标、恢复、补水”为核心的水污染控制思路：

控源——针对点源污染和面源污染，分别采用分散处理设施、海绵措施（植物缓冲带、生态护岸等）对点源和面源污染进行针对性处理；

阻隔——充分利用截污工程措施确保旱季污水全部收集，雨季截流污染物含量较高的初小雨，阻断污染物入河主要通道。

提标——提升城市污水处理厂入河水质标准；

恢复——逐步恢复河道水体生物多样性，提高自净能力；

补水——通过水系供水水源规划，提高河道换水次数，对河道实施“增容”。

#### 2.3.7.2 水环境治理原则

（1）坚持长远规划与分布实施相结合的原则

城市河流水环境保障是一项长期、复杂的系统工程，规划中既要依据人与自然和谐相处的思想，做好整体和长远的战略规划，又要分清轻重缓急，做好近期和中长期可操行规划。

（2）坚持统筹兼顾、全面规划和重点突出的原则

将水系规划中各干支流和湖泊作为一个大系统，统筹兼顾上下游、左右岸、近期和远期以及社会经济发展与生态环境建设对水量和水质的需求，突出城市河段生态环境用水和供水水源地保护，以点带面，点面结合，推动流域整体环境质量的改善。

（3）污水集中与分散处理相结合的原则

坚持拉网式点、面结合，集中、分散相结合的原则。工业废水和重点污染源治理要因地制宜，以分散治理为主。生活污水要以集中处理为主。

（4）坚持工程措施和非工程措施相结合的原则

工程措施的选取应体现技术方法的先进性、有效性、可操作性。对于重点工业污染源、生活污染源、河道景观恢复、泥沙防治、恶臭防治和多功能河道构建等需要选择先进的可操作的工程化措施。对于能够通过清洁生产、排污收费、水费征收等非工程措施，以及生态治理、生态防洪等工程措施减少的污水和污染物排放量，都要认真研究其相应的对策和措施，提出新的实施办法，以及保障这些措施得以有效实施的政策和法规。

#### 2.3.7.3 水环境保障措施

（1）径流污染控制规划

长葛市和许昌市已建区域主要为合流制排水系统，随着雨污分流工程建设的逐步推进，污水不再入河，城市雨水口，尤其是初期雨水将成为河道污染的主要来源。

城市水系在确保城市排水防涝安全的前提下，应最大限度的实现雨水在城市区域内的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境的保护。根据《海绵城市建设技术指南》，通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

水系中径流污染控制规划典型流程见图6.3-2。

图2.3-2  城市水系海绵城市建设典型流程示例

1）调蓄净化设施布置

利用城市水系滨水绿化控制线范围内的城市公共绿地，在绿地内设计湿塘、雨水湿地等设施调蓄、净化径流雨水，并与城市雨水管渠的水系入口、经过或穿越水系的城市道路的排水口相衔接。

2）植被缓冲带布置

当滨水绿化控制范围内接纳临近道路等不透水面的径流雨水时，设置植被缓冲带，削减径流流速和污染负荷。

（2）截污工程规划

针对雨污水系统和河道污染现状，考虑到雨污分流管网改造建设的难度和周期。为了避免近期水系建成后合流污水和初期雨水对河道的污染，本次规划对河道进行彻底的截污，控制入河污染源，阻断主要污染物入河通道。

1）城市雨污分流工程完成前

①旱季：收集两岸设计排水分区内的污水，避免旱季污水入河；

②雨季：小于设计流量的径流，混合污水进入城市污水处理厂集中处理；

大于设计流量的径流，初期雨水混合污水进入城市污水处理厂集中处理；超量合流污水通过溢流井进入河道。

2）城市雨污分流工程完成后

雨水不再进入截污管道，本次规划建设的截污管道作为河道两岸的污水系统主干管。

（3）污水处理厂深度处理规划

由于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）存在差异，城镇污水处理厂按照一级A达标排放的中水仍然属于劣Ⅴ类，同时也不满足《城市再生水回用景观水质标准》（GB/T 18921-2002）中对于观赏性景观环境用水（湖泊类和水景类）以及娱乐性景观环境用水要求。

长葛市现有两座污水处理厂，均位于长葛市区，各乡镇现状均无污水处理厂。其中，长葛市第二污水处理厂位于城区东南部、生产路和御井路交叉口东北角，小洪河西侧，总设计规模4.0万m3/d，一期为2.0万m3/d，占地面积60亩。

规划建设东湖蓄滞湿地采用人工湿地工艺对第二污水处理厂中水进行深度，处理后可补充小洪河生态景观用水。

同时利用人工湿地工艺建设玉矶湿地公园，对佛耳岗水库水源进行深度处理。具体见图6.3-3。

人工湿地污水处理工程采用“自由表面流湿地+垂直流人工湿地+渗滤坝+水体人工强化自净生态工艺”，整个人工湿地系统的运行无需动力，出水水质优良，生态效果良好，经过整个功能区处理后水质可达到地表水Ⅳ类水质标准。

1）表面流湿地工程

表面流处理工程包括预处理工程沉淀池和表面流湿地内部种植沉水植物、浮水植物对污水进行预处理，在岸边种植挺水植物，水体内放养鲢、鳙等鱼类，水域中心部位构筑小岛，为动植物提供生存环境。具体见图6.3-4。

2）垂直流人工湿地

水经过沉淀池沉淀后，通过管道进入人工湿地床，湿地床铺设有1.5m厚不同规格的碎石填层，共分五层，从上到下，石料由小到大,最大的100mm，最小的3m。表面层种植有芦苇、香蒲、黄花鸢尾等植物，通过植物的根系、石料层间微生物和石料层的过滤，来达到净化水质的效果，净化后的水通过溢流管道，流入河道。具体见图6.3-5。

图2.3-3  小洪河人工湿地布置图

图2.3-4  表面流湿地处理工程示例

图2.3-5  湿地垂直流处理工程示例

3）渗滤坝

图2.3-6  渗滤坝处理工程示例

4）生态系统构建

通过生态调控手段，修复和重建河道水体生态系统，恢复河道自净能力，能够保障水体长效达标。

5）应急集中换水方案

集中换水是在水体不发生自净作用或者是水体中的污染物已经超过自净能力条件下的一种应急处理措施，能快速稀释降低污染物质在水体的相对浓度，缩短污染物在水体中的滞留时间，降低污染物浓度指标，从而降低污染物质在水体中的的危害程度。

2.3.8 水生态保护与修复规划

分析小洪河水系的水生态环境现状及存在问题，结合河道现状特点，利用生态恢复措施，在河道截污、清淤、污染防治的基础上，提出维持水系健康、生物多样、水质清洁的水系生物生态修复方案，恢复河道边缘及中心的植物群落，尽量恢复河流的自然流态和创造丰富的自然生境；从城市生态系统整体构建的角度，提出各水域规模、水生生境多样性和滨水岸线要求。充分发挥河流在自然界中的天然功能，将小洪河水系建设成为让人重新感受其自然魅力的景观河道，重新给人以自然温馨的享受，给自然以和谐多样的环境空间。

#### 2.3.8.1 水生态系统现状

（1）河流生态需水量小，水生态系统严重退化；

（2）生物栖息地被侵占，受环境污染威胁；

（3）生态系统结构不完整，功能丧失，生物多样性低。

#### 2.3.8.2 河流平面形态设计

（1）河流蜿蜒性设计

蜿蜒型的河流都有深潭-浅滩交错连续分布的规律性特点，深潭-浅滩序列随水文周期变化也处于周期性变化中，深潭周期性被泥沙填充，特别是当上游河岸因侵蚀崩塌形成的大量泥沙输移到下游时，泥沙会把深潭填满。但是当下一场洪水到来时，泥沙又会被急流输移到下游的深潭中，深潭得以恢复。

河流的深潭-浅滩序列对河流的生态系统至关重要。深潭为鱼类提供了覆盖物、营养物、和避难场所。浅滩的流速相对较高，许多鱼类需要在流速较高的河床沉积物上产卵，所以浅滩成了适宜的产卵场，浅滩丰富的水下无脊椎动物又为仔鱼和幼鱼提供了食物。

图2.3-7  河流蜿蜒性示意

（2）横向连通性设计

河道是由于水流及其携带的泥沙作用所形成、维持和改变的。形式多样的河道断面有利于生态多样性的形成。洪水的周期性涨落，在河漫滩上形成了沼泽、浅滩及河漫滩滨水带等多种水生生境。不同的水生生境形成了种类丰富的物种群落及完整的生态链条，其中植物是生产者，鱼虾及其他动物是消费者，微生物是分解者，太阳是提供能量的源泉。

图2.3-8  河流横向连通性示意

（3）纵向连通性设计

规划恢复原有的河道主流，使得上下游连接畅通。在城市段设置多级挡水建筑物，挡水建筑物形式采用液压升降坝形式，在洪水期塌坝运行，不影响防洪，也不影响上下游生物的能力与物质的交换。

本次规划的河流水面有深有浅，为水生动植物提供了丰富的生境，从而促进生物多样性的增加。在河道比降平缓的河段设置漂石和跌水堰，一方面增加河流纵向形态的多样性，一方面带来景观的美感。

图2.3-9  河流纵向连通性示意

#### 2.3.8.3 水生生态系统设计

在水生生态系统中，河流和湿地是水生生物的主要生境，水是最重要的生境要素。水生生态系统中的动植物与水生生境交互作用，形成了特定的结构和功能。

图2.3-10  水生生态系统组成

（1）栖息地

栖息地的多样性表现为：河流纵坡变化、平面形态的蜿蜒性、单股与分汊形态、网状形态；河流横断面的几何多样性。

（2）湿地

湿地具有多种生态功能和环境价值，湿地可以通过截留、储存雨水削减洪峰，然后以缓慢的方式入渗或形成径流。

改善水质是湿地的另一项重要功能。湿地中进行的物理、化学、生物过程相互结合起来，形成了一种可以吸收、转化、降解和固定污染物的环境，使水体得到净化。

（3）水生生物

水生生物包含浮游植物、浮游动物、大型水生植物、底栖动物和鱼类。

（4）水生植物

在水质较差的河段选用耐污的植物；水流速度慢，水深适宜的河段选择浮叶、浮水植物，而水流速度快的河段选择挺水植物。在满足生态要求后，进行主次分明、高低错落，形态、叶色、花色等搭配，以取得优美的景观构图。

2.3.9 水景观规划

#### 2.3.9.1 景观规划的内容

景观规划的核心目标是建立生态型河流湿地，恢复河流完整的生态系统，其工作内容主要分为以下部分：

（1）恢复河流自然形态，在满足生态学与水利要求的前提下，合理改造河岸形式，并采用生态驳岸，促进水体循环。

（2）恢复河流生境，提高物种多样性，设计浅滩、岛屿等多种类型的河流生境，结合植物设计，提升环境质量，为生物创造良好栖息地。

（3）建立河流净化系统，利用湿地泡、跌水堰、土壤、湿生水生植物的协同净化作用，净化水体，维持水质。

（4）建立完善的游憩系统，利用绿道、游憩步道、木栈道、提供连续丰富的游憩路线。

（5）建立与环境协调、生动有趣的解说系统，增加河流科普教育价值。

（6）设计宜人的亲水设施，满足休闲需求，提升河流活力。

（7）设计标志性景观建筑物、构筑物，为河流增加亮点。

#### 2.3.9.2 景观规划的原则

（1）协调性原则：城市河流是城市重要的基础设施，应与城市总体规划和城市控制性详细规划紧密结合，并融入城市规划建设之中；

（2）统一性原则：城市河流是城市生态系统的经络，应与水生生态系统、滨水绿地和城市绿地一起，构成覆盖城市的生态绿化体系；

（3）安全性原则：保证亲水安全，除按照景观娱乐规范要求限定亲水景观水体水深外，还要考虑亲水水质的安全，避免不清洁的水体造成疾病传播；

（4）观赏性原则：治理河段规划以连续性、亲水性为主导，构成丰富的亲水景观环境；将河流构建成一条生态走廊，附以景观小品点缀其间，从而构建覆盖城市的生态绿化体系；

（5）生态性原则：形成丰富变化的景观微环境，创造多类型的微湿地，建立多样性的湿生植物群落和动物栖息环境，赋予环境以生命；

（6）文化性原则：城市河流不仅是一种自然景观，更蕴含着丰富的文化内涵，它是自然要素也是一种文化遗产。城市河流景观建设应在于提升城市河流的文化价值，促进水文化的继承和发展。

#### 2.3.9.3 景观规划理念

以“生态为基、文化为魂”为规划理念，以生态为基础，融入海绵城市理念，打造可持续的健康的河流；在这个基础上，充分挖掘地域文化，紧密结合河流两岸土地利用规划及功能区划分，设计科学合理的岸线和多姿多彩的水面形式，注重生态环境的保护和对人居环境的美化，使小洪河成为一道亮丽的风景线。

#### 2.3.9.4 景观总体布局

（1）整体布局规划

本次规划模拟河流的自然形态，曲折蜿蜒，并采用生态驳岸，使水循环过程保持完整。利用沙洲、浅滩创造丰富的生境，合理种植水生、湿生植物，为生物创造适宜的栖息地。在保证河流健康的基础上，使河流成为具有休憩、运动、观鸟等多种功能的生态廊道。在景观视线优美的位置，设置观景平台，平台采用木质，以硬朗的几何造型为主，与柔美的河流景观产生视觉的张力。在河流两岸设置多样的运动场地，满足人们日常的运动需求。通过连续的慢行系统将景观节点串联，形成连续的游憩网络。

（2）分区规划

1）小洪河分区规划

水源涵养段：该区段自佛耳岗水库至颖川大道，全长约5.28km。该区段位于长葛市主城区外围，周边以城市发展备用地为主，因此该区段的景观考虑以生态防护为主。绿线控制范围以河道蓝线两侧各30m为边界。在绿化种植间布置自行车道和步行道，局部点缀简单的休息场地，满足人们日常休闲、健身的需要。

图2.3-11  水源涵养段意向效果图

综合城市段：该区段自颖川大道至葛天大道，全长约4.12km。该区段位于长葛市的主城区，毗邻葛天湖等重要景区，因此该区段的景观以展示城市风貌为主。绿线控制范围以长葛市城市总体规划中河道两侧的绿线范围为边界，其中颖川大道至长社路段结合颖川公园进行设置，长社路至金桥路段，绿线宽度35~85m，金桥路至葛天大道段，绿线宽度15~50m。该段河道局部已进行过简单的景观建设，本次规划将在满足防洪安全的前提下，对护岸形式、休闲步道和景观节点等进行提升和改造，以满足城市发展建设的需要。

图2.3-12  综合城市段意向效果图

产业风貌段：该区段自葛天大道至金钢路，全长约5.74km。该区段位于长葛市主城区的外围，周边多规划为一类工业用地，因此该区段的景观以展示工业产业风貌为主。绿线控制范围以长葛市城市总体规划中河道两侧的绿线范围为边界，其中最窄处15m，最宽处200m。

图2.3-13  产业风貌段意向效果图

生态保育段：该区段自金钢路至农大路，全长约3.88km。该区段位于许昌市主城区的外围，周边规划为一类工业用地和防护绿地，并且有京广高铁和郑许漯城际轨道从中间穿过，小洪河经过此区域后即进入许昌市区，因此该区段的景观以生态湿地为主，将小洪河的水质通过湿地的层层净化，为许昌市提供优良的水质保障。该区段的绿线控制范围右岸以京广高铁和许州路为设计边界，左岸以河道蓝线外100m为设计边界，其中最窄处100m，最宽处600m。

图2.3-14  生态保育段意向效果图

运动健身段：该区段自农大路至新元大道，全长约2.83km。该区段周边规划有许昌市体育中心，因此该区段的景观结合体育场馆的建设，以运动健身为主题。该区段的绿线控制范围，农大路至永宁街段，右岸以京广高铁、左岸以河道蓝线外100m为设计边界，永宁街至新元大道段，以河道两侧的道路或京广高铁为设计边界，如无道路，则以河道蓝线外100m为设计边界，其中绿线宽度最窄处50m，最宽处500m。

图2.3-15  运动健身段意向效果图

（3）忠武路景观水系分区规划

生态郊野段：该区段位于金刚路与新元大道之间，全长约4.8km。该区段作为城市外市民出行的绿色阳台，以生态休闲为主，打造城市郊野公园。规划蓝线宽度15~30m，绿线宽度50~200m。

图2.3-16  生态郊野段意向效果图

综合城市段：该区段位于新元大道至永昌东路之间，全长约7.9km。该区段结合城市用地性质打造综合性城市河道景观，兼具公共游乐、居住社区服务等，提升周边产业用地性质，同时为市民提供一处休闲娱乐的城市滨河景观带。规划蓝线宽度30~50m，绿线宽度120~450m。

图2.3-17  综合城市段意向效果图

图2.3-18  综合城市段意向效果图

商务休闲段：该区段位于永昌东路至新兴路之间，全长约6.1km。该区段结合周边商业用地打造商业水街，提升商务氛围，聚合片区商业人气。规划蓝线宽度10~15m，绿线宽度5~30m。

图2.3-19  商务休闲段意向效果图

图2.3-20  商务休闲段意向效果图

（4）景观专项设计

1）护岸设计

景观设计在满足水利工程要求的基础上，采用生态护岸，控制河岸边坡坡度，并利用植物设计提高河岸的生态性与景观效果。

①在保证游人安全的前提下，弱化岸线，解除硬质河岸对河水的束缚，使水体与绿地相互交融。

②护岸采用自然生态型，缓坡入水，以湿地植物（根据不同地段的用地条件确定湿地的宽度）丰富水际景观层次，同时起到保护岸坡的作用。

③在城市段，以亲水平台、卵石河滩、景石（可供人停留休息）等设计元素对岸线进行整体改造，丰富和美化岸线景观，提供亲水机会。

2）交通组织设计

复合层级交通系统，创造水陆交互的游历体验。努力构建一个安全、便捷、多层次、高质量的游览系统，以有序地组织人流，但不限制人流，适时适地的采取安全防范措施，设施管理齐全到位。

道路分级处理。区内规划道路分为一级园路（自行车道）、二级园路和三级园路三类。

①一级园路（自行车道）

利用滨水区域形成连续的自行车道，为游客体验城市风貌、市民日常游憩休闲提供绿色通廊。自行车道宽5m，采用暗红色透水混凝土材料，结合慢跑道，穿梭于林间河边，构建区域宜人的康体健身游憩路径。

②二级园路

二级园路宽3m，采用透水砖材料，为一级园路上衍生的园路负责串连景点，组织园内交通、导游等作用。

③三级园路

三级园路宽2m，采用透水砖或防腐木材料，根据具体现状设计不同的支路、汀步等。大部分回环曲折，自然流畅，引导游人深入景点，探幽寻胜。在各景区内可采用不同风格图案的地面铺装，突出各景区特色。

3）种植设计

营造生态植物群落的原则。根据乔木、灌木、地被、草坪及水生植物的生态学原理进行合理搭配，形成错落有致的滨水绿化空间。

优先选择乡土植物的原则——乡土植物代表一个区域独具特色的特色景观、文化底蕴、精神风貌，对带动地区绿色产业的发展、优化城市生态环境、提高城市品位和知名度等具有重要意义，同时能节约投资成本，创造出最适宜当地环境的植物群落。不仅有利于后期的养护管理，又能保证良好的景观效果，彰显地方绿化特色，增加软质景观的亲和力。

展现景区特色的原则——依据各个区域的色调主题，选取不同的植物种类，采取不同的绿化手法，用植物配置色块烘托景区主题。

尊重植物美学原则——依据不同季相和形态及配置效果，遵循统一、调和、均衡、韵律等美学原则。合理利用不同植物的观赏特性和造景功能，丰富群落美感，增加整体效果。以地被及花灌木为底层植物，配置三五株灌丛状的常绿灌木、小乔木或者修剪为球形的灌木，表现出连续性、竖向绿化空间的景观效果；以常绿灌木为底层植物，配置观赏价值较高的多花或彩色叶品种，表现繁花似锦、季相分明的景观效果。

体现四季景观特色的原则——植物是园林设计中最活跃的因素，时刻都在发生着变化，不同植物配置形式及其丰富的季相变化，能引起园林景色的变化，构成多样化的园林观赏空间，形成绚丽多彩的美丽的图画；同时，植物的季相变化以及各品种类型间的合理搭配，可以在一年的生长周期中“收四时之烂漫”，达到“体现无穷之态，招摇不尽之春”的效果。按照季相变化的搭配，达到四季皆有景可观。春季落英缤纷，夏季绿树成荫、秋季彩叶绚丽，冬季苍翠伟岸。

4）服务设施设计

①休息设施：包括休息亭、露天座椅、条凳等。公园内的休息设施提供单人、双人、多人的点式、条式及靠式座椅通常与大树，亭等相结合，有利于游人在休息中观赏环境，材料主要选用防腐木和质感较好的石材。

②标志设施：标志设施是景区环境传播的主要媒介，同时也是景区重要够成要素，其主要以文字、图形、符号、色彩等视觉传递方式，其内容包括名称标志、环境标志、指示标志、警告标志四类。各类标志风格统一，并且其形式结合滨水景观特色设计。

③游乐设施：包括儿童活动器械、健身康体器械等，结合景观功能分区，在游人活动较为集中的休闲区域分别设置满足游人的需求。

④其他服务设施：包括栏杆、垃圾箱、室外音箱等，为游人提供各种便利条件，结合环境设置，使之成为环境的点缀。

在各类服务设施的具体设计中，加入上述提取的文化符合，使各类服务设施形成统一的整体，共同构建滨水景观带中一道亮丽的风景线。

5）灯光照明设计

灯光照明系统起着方便游人观赏夜景的作用，同时也是公园美化亮化的一部分。夜景照明规划依托方案总体结构与功能布局，结合安全照明、节能照明、人性化照明和艺术化照明的原则，点、线、面结合，形成分带渐变层次。同时，应根据深层生态学原则，充分考虑其他生物群种对光环境的需求，避免人造灯光对其他动植物的负面影响，突出重点、安全舒适、节能等为基本设计原则。

2.3.10 水文化规划

许昌历来就是群雄逐鹿、兵家必争之地。悠久的历史造就了独特的文化魅力。许昌是中国三国文化之乡、陶瓷文化之乡和腊梅文化之乡，至今仍保留着汉魏故城、关羽挑袍的灞陵桥、关羽秉烛夜读的春秋楼、曹操射鹿台、练兵台、曹丕登基受禅台和神医华佗墓等三国遗迹60余处。丰富的遗迹、景点，已经成为今天独具特色的三国旅游线路。

在水景观文化规划设计时，要将这些文化融入到景观设计当中，设置相应的景观点、将历史元素运用到景观设计当中，将三国文化、陶瓷文化之乡和腊梅文化等地域文化通过河流景观的形式呈现在更多游客面前，让市民在生活、休憩当中也能感受本土文化，将文化渗入到城市的每一个角落。通过水系规划，把小洪河景观都赋予其文化的意义，将其规划成文化之水、活力之水、历史之水、休闲之水。

2.3.11 水经济规划

（1）树立经营城市水经济的科学理念

首先，要树立城市水利资产也是商品要素的意识，城市水资源、河湖沿岸土地资源、水面景观旅游资源、休闲娱乐场所资源、公共设施物质资源，就可以有计划地合理开发，就可以像商品一样推向市场，就可以通过投入使城市涉水资源产业化后实现资产增值；其次，要树立市场意识，要经营好城市水经济，必须树立强烈的市场意识，用市场的眼光认识城市水生态系统，用市场的手段经营城市水生态系统，把市场经济中的经营意识、经营机制、经营主体、经营方式等多种要素引入城市水生态系统的建设，把城市水经济贯穿于城市水生态系统规划、建设和管理的始终，走出一条用市场机制筹措城市水生态系统建设资金的路子，形成投入——产出——再投入的良性循环；第三，要树立水生态意识，水生态环境就是效益，一个城市水生态环境的好坏，直接关系到城市的形象，关系城市的品牌，关系到城市招商引资的成败，关系到城市资产价值的高低，关系到城市综合竞争力的强弱。必须树立“管理就是生产力”、“环境就是生产力”的观念，强化城市水经济管理，优化美化城市水环境，提升城市品位和档次，使城市水经济方面的资产不断增值。

（2）城市水经济开发的主要内容和经营方式

城市水经济开发经营的主要内容包括城市涉水的有形资产和无形资产。有形资产包括城市水生态系统中社会公共产品，如城市河道、湖泊、土地、桥梁、堤防、供水、排水、水处理厂、商业点、娱乐场所等资产。无形资产包括城市水利工程冠名权以及市政府及行业政策规定的特许权等。城市水经济的有形和无形资产都必须加强开发工作。

对于水经济经营和开发，主要有以下几种方式：（1）政府直接开发方式。（2）联合开发和经营方式。（3）产权拍卖转让方式。（4）经营权出租方式。城市水经济经营的利润应该应用于城市水生态系统建设和管理中。从城市水生态系统建设和管理的公益性特点来看，城市政府公共财政的直接参与应是经营城市水利的重要资金来源；一是城市政府财政的供给，如土地出让金、城市建设维护税、机动财力等。如某市为了加强城市水生态系统建设和管理，市政府决定从土地出让金中拿出20%作为城市水环境综合整治经费，取得了显著的效果；二是城市政府的地方性规定补给费，如城市防洪保安资金、基础设施配套费等。政府财政的供给，不仅仅提供了初期必须的建设资金，而且政府对城市水生态系统建设的投入政策，为向银行融资提供了有效地担保。

2.3.12 水系竖向规划

对水系竖向进行统筹规划设计，满足防洪排涝、供水排水、生态景观、道路交通、城市环境等综合需求。

#### 2.3.12.1设计原则

（1）安全、适用、经济、美观；

（2）充分发挥土地潜力，节约用地；

（3）合理利用地形、地质条件，满足防洪排涝、供水排水、生态景观道路交通、城市环境等综合需求；

（4）减少土石方及防护工程量；

（5）保护城市生态环境，增强城市景观效果。

#### 2.3.12.2 工作主要内容

（1）制定利用与改造地形的方案；结合城市防洪排涝、供水排水、道路交通的规划，给出利用和改造现状地形的方案。

（2）确定城市用地坡度、控制点高程、规划地面形式及场地高程；提出地面设计标高。包括水系与道路交叉点的控制标高、防洪堤标高、桥梁的标高。分析地面坡向、分水岭、汇水沟、地面排水走向。

（3）合理组织土石方工程和防护工程；合理安排开挖方案和平整方案，计算并确定填挖土方工程量，做好土方平衡方案。

2.3.13 基础工程规划

规划包括水源工程、河道治理工程、湖泊、湿地工程、蓄泄工程、控制建筑物工程、生态型护岸工程、水景观工程等。并估算小洪河水系规划各项工程总投资，根据分期实施计划提出相应的分期投资，提出近期实施工程项目清单。

（1）供水工程

确定水源地及水源保护区位置。确定供水水域的深度、范围，水质净化及保护措施。提出工程规模、开挖工程量、水质净化措施工程量。

（2）河道治理工程

提出河道治理工程的具体工程措施和工程量，包括开挖设计、堤防布置、断面设计等。

（3）湖泊、湿地工程

提出湖泊湖堤的处理措施、湖泊岸线的形态的保证措施。提出湿地位置和、规模。

（4）控制建筑物工程

提出控制建筑物的布置原则，给出控制建筑物的形态，提出控制建筑物的规模。

（5）生态型护岸工程

提出生态护岸的布置原则，提出生态护岸的规划方案。

（6）水景观工程

提出水景观工程的设计原则。在满足水工要求的前提下，设计河流岸坡自然整形。提出滨水景观建、构筑物设计。确定滨水区域园林种植设计，包括景观植物配置、岸坡绿化及美化、堤防绿化及美化。提出景观工程的工程量。

（7）投资估算

按照工程内容和工程规模，提出工程投资估算。

（8）分期实施

提出分期实施的原则，给出分期实施安排，根据分期实施计划提出相应的分期投资，提出近期实施工程项目清单。

2.3.14 管理规划

对城市水系管理状况进行调查，并对存在问题进行分析，提出完善城市水系管理体系的意见。按照统一管理与分级管理相结合的原则，提出调整、完善城市水系管理体系的原则意见。

城市水系规划应根据城市水系不同功能的管理需求，统筹协调各种要求之间的关系，依法划定或补充完善相应的水系管理的地域界线，明确管理范围坐标和相应的界址地形图，并应符合下列要求：

（1）城市防洪排涝水系管理范围应依据《中华人民共和国河道管理条例》划定，同时应与城市防洪排涝的相关规划协调一致。

（2）城市饮用水源水系管理范围应依据有关法规划定，同时应与城市供水水源的相关规划协调一致。

（3）城市生态环境水系管理范围应依据相关法规划定，同时应与城市水环境和生态保护的相关规划协调一致。

（4）城市景观娱乐水系管理范围应与城市河湖景观相关规划协调一致。

城市水系规划应根据城市具体情况，在国家已经颁发的《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》及其实施细则、《中华人民共和国河道管理条例》、《饮用水水源污染防治管理条例》、《水利风景区管理办法》、《中华人民共和国航道管理条例》及其实施细则有关法规的基础上，提出需补充制定或完善适合城市水系不同功能要求的配套管理条例或实施细则的意见。

2.3.15 效益分析

从经济、社会、环境等方面分析小洪河水系规划建设所产生的效益，着重分析社会、环境效益，分析该规划的实施对许昌市和长葛市经济社会发展的促进和保障作用，给出实施效果的评价和建议。

从水资源利用、防洪安全、土地升值等角度定性分析小洪河水系规划所产生的经济效益；从水环境改善、人居环境改善、促进城市发展的角度定性分析小洪河水系规划所带来的社会效益；从局地气候改善、生物多样性的角度分析小洪河水系规划所带来的生态效益。

2.4 规划进度计划及保证措施

2.4.1 项目进度计划

合同生效之日起2个月内提交《许昌市小洪河水系及景观总体规划》报告及附图集。

具体工作计划如下（暂按从2017年12月5日起算）：

（1）12月5—7日，进行项目计划和项目大纲的编制，明确专业分工，落实专业人员，为规划工作的开展做好准备；

（2）12月8-10日，与许昌市水利局、规划局、市政局、环保局、园林局等主管部门和水利设计院、规划院、市政设计院等技术单位联系，收集资料；

（3）12月11-15日，正式成立规划项目组，进行资料的进一步收集和验证，详细查勘现场，加强与业主、主管部门的沟通，交流规划理念、规划思路，并与其它相关规划进行充分协调和衔接；

（4）12月16日~1月2日，落实防洪排涝、水资源、水环境、水生态、水文化、水景观、水工程、水经济等专业技术规划，提出城市生态水系总体规划方案；

（5）1月3~4日，邀请单位内外的规划、景观、生态、工程等专家进行方案讨论与咨询；

（6）1月5~15日，根据咨询意见修改完善，完成总体规划方案阶段成果；

（7）1月16-19日，提交成果，并积极准备业主组织的专家评审。

（8）1月20－26日，综合专家评审意见，进行分析和讨论，修改完善规划成果；

（9）1月27－2月4日，完成规划成果的修改，提交最终成果。

2.4.2 保证措施

设计过程中将严格执行单位的质量体系文件，并采取以下具体措施保证本项目工作按照预定计划进行：

（1）丰富的工程设计经验，是工程设计工期保证的基本要素。广泛应用计算机绘图，建立内部计算机网络系统。各专业已开发了大量的专业基础图库及计算机辅助设计软件，广泛应用于工程设计中，大幅提高工作效率，为确保设计工期提供了坚强的后盾。

（2）组建高水平的项目设计队伍，项目总设计师、各专业设计负责人在保证设计质量的同时，确保项目设计工期。

（3）本项目将由投标单位的主管总经理和总工程师、副总工程师主抓，工程总设计师由经验丰富的高级工程师及以上职称的人员担任，全面负责项目的工程设计和技术服务工作。组织具有设计经验和生产调试经验的各专业技术人员组成设计项目组。生产管理部将按照业主对项目的要求和具体条件，分专业、分重点适时检查项目计划。

（4）严格执行合理的工程设计周期

我单位具有完善的组织管理体系，各组织部门设置完整，项目采用项目经理制，如本次我单位能荣幸中标，将立刻成立项目组，安排经验丰富的高级技术人员担任项目经理，并严谨确定各专业负责人，合理划分设计工作进度计划，全面开展工作，并严格按照进度计划执行工作内容。在计划时间高效、高质的完成设计工作。

（5）充分做好前期准备工作

设计工作的准备工作是保证工程质量的基础环节。我单位会充分做好调研、查勘、研究、资料收集等工作，为保质保量完成生产任务打下坚实基础。我单位中标后，会组织各相关人员前往工程所在地现场进行详细查勘，注意敏感方案分析、研究、重点考察与收集资料。并对工程上下游类似工程地区加以考察、研究，切实安排好设计工作，充分咨询各方面专家的意见，提出合理可行并能体现工程特色的设计成果。

（6）切实加强设计工作质量管理

设计工作中严格执行各生产条例，强化质量安全管理，确保工程质量。项目组全面负起管理职责，我单位各专业负责人总牵头各部分，充分论证设计方案的科学、合理性。参照我单位规定，定期不定期的对质量管理体系运行情况及落实情况进行检查。重视设计产品的设计服务工作，充分做好沟通协作工作，降低时间风险。同时，大力强化设计工作质量的信息化管理，加强成果出手质量管理工作，确保设计工作质量达到规定要求。

（7）严格落实质量安全责任制

提高安全质量责任意识，严格落实有关各方责任，建立各负其责、齐抓共管的质量责任约束机制，有效保障工程质量。

项目组对勘察、设计质量总负责，各相关单位若违反国家规定，发生降低工程质量标准情况的，我单位会依法追究责任。项目组严格控制注册执业人员责任制度，项目组专员对技术人员签字的设计文件进行查核；项目组总工程师对工程设计中技术方案、报告、图纸等成果负主要技术责任。落实工程质量终身责任制，各参与单位工作人员，按各自职责对其经手的工程质量负终身责任。同时，我单位建有完善的质量信息发布制度，根据项目进展情况及时向项目组内外部相关单位公布项目进度、质量等问题。

（8）全面提高基础保障能力

我单位严格控制设计工作质量安全监督和技术人员的考核工作，落实个人责任制，建立责权明确、行为规范、执法有力的质量安全监管机构。我单位重视安全科学技术研究的投入和扶持力度，鼓励和引导企业加大工程质量科技投入。院内鼓励有利于保障工程质量安全的新技术、新材料、新设备、新工艺的研发和推广应用。各单位定期组织工程质量安全教育培训，各单位重点加强对技术人员和一线操作人员的培训和考核，把设计人员的技术培训工作放到重要位置，保证我单位提出优质的设计成果。

2.5 质量保证措施及体系认证

2.5.1 质量保障体系及认证

#### 2.5.2.1 质量保证体系

1997年10月，我单位依据GB/T19001—1994等同于ISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》标准，建立了文件化质量体系，2005年2月18日又发布实施了改版后的质量管理体系文件。2006年根据GB/T24001—2004等同于ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》建立环境管理体系，2008年依据GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系文件》建立职业健康管理体系，2010年结合单位的发展战略、质量环境职业安全健康方针和生产经营实际又发布了《质量环境职业健康安全管理手册》，该体系即为我单位现行的质量管理体系，它为提高产品质量和增加顾客满意提供了十分稳定和强有力的保证能力。

为确保本项目工作目标的顺利实现，一旦我单位中标，我们将充分利用丰富的人才资源，组建组织结构合理、人才资源充分的项目组织。我单位生产管理办法已明确界定：生产项目运作管理，按照“项目管理为主线，专业管理为基础，质量管理为核心”的原则，实行项目管理，并组建“许昌市小洪河水系及景观总体规划项目部”，其组织框架图见图2.5-1。

通过项目管理，达到对本项目质量、进度和成本的有效控制，为本项目建设提供高质量的设计产品和更好的全方位的服务。项目经理（项目负责人）对本工程项目的成果编制进度、质量、技术、工作经费进行全面管理。我单位现行质量、环境、职业健康安全管理体系框架见图2.5-2。

（1）质量方针

“以人为本、绿色编制、技术先进、服务诚信、成果优良、持续改进”。

（2）质量目标

1）公司质量环境职业健康安全管理体系覆盖范围内的产品、活动和服务100%符合国家、行业、地方相关法律法规和其他要求，出公司产品合格率100%，上级主管部门产品质量抽查中不出现不合格品。

2）合同履约率100%，相关方满意率90％以上，不发生相关方重大投诉。

3）重大环境污染事故为0，重大及以上安全生产责任事故为0，较大安全生产责任事故每年不超过3起，重大问题责任追究率100%。

4）争创省部级以上科技进步奖和“四优奖”，每年不少于2项。每年争创上级主管部门颁发的“安全生产先进单位或安全生产考核优秀单位”称号。

5）不断改善员工职业健康状况，使员工愉快工作，健康工作。

6）致力持续改进，不断完善和改进管理体系，确保通过第三方年度审核，促进质量环境职业健康安全绩效不断提高。

测测量专业负责人

规规划专业负责人

泥泥沙专业负责人

水水文专业负责人

水水工专业负责人

人

环环保专业负责人

水水保专业负责人

水移民专业负责人

机机电专业负责人

景景观专业负责人

项目副总工程师

地地质专业负责人

施施工专业负责人

造造价专业负责人

项目负责人

项目总工程师

图2.5-1  项目组织框架图

质量、环境、职业健康安全管理体系框架

作业文件

程序文件

三体系手册

三体系组织机构

三体系方针

三体系目标

图2.5-2  质量、环境、职业健康安全管理体系框架图

（3）程序文件和作业文件

为确保质量活动的各主要过程得到有效控制，我单位质量环境职业健康安全管理体系建立的质量管理程序文件共32个；为保证各过程中各项作业符合相关要求，建立的质量管理作业文件共75个（质量环境职业健康安全管理体系文件清单见表2.5-1）。

表2.5-1               质量/环境/职业健康安全管理体系文件清单

| 序号 | 对应标准条款号 | 文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 手册2个 |  |  |
| 1 | Q4.2.2；ES4.4.4 | 质量/环境/职业健康安全手册 | QESA-01 |
| 2 | Q4.2.2；ES4.4.4 | 工程监理质量/环境/职业健康安全分手册 | QESA-02 |
| 二 | 程序文件32个 |  |  |
| 1 | Q4.2.3；ES4.4.5 | 文件控制程序 | QESB-01 |
| 2 | Q4.2.4；E4.5.4；S4.5.3 | 记录控制程序 | QESB-02 |
| 3 | Q7.2；ES4.4.6 | 承揽项目过程控制程序 | QESB-03 |
| 4 | Q7.5.4；ES4.4.6 | 顾客财产控制程序 | QESB-04 |
| 5 | Q5.4.1；ES4.3.3 | 目标指标及管理方案控制程序 | QESB-05 |
| 6 | Q5.5.3,7.2.3；ES4.4.3 | 信息交流与协商控制程序 | QESB-06 |
| 7 | Q6.2；ES4.4.1 | 人力资源控制程序 | QESB-07 |
| 8 | Q7.4；ES4.4.6 | 对外委托项目控制程序 | QESB-08 |
| 9 | Q5.2,7.2.1,7.2；ES4.3.1 | 环境因素与危险源识别评价控制程序 | QESB-09 |
| 10 | Q6.4；ES4.4.6 | 办公场所环境与职业健康安全控制程序 | QESB-10 |
| 11 | Q8.3；ES4.4.7 | 应急准备与响应控制程序 | QESB-11 |
| 12 | Q7.3；ES4.4.6 | 前期及招标阶段规划编制过程控制程序 | QESB-12 |
| 13 | Q7.3；ES4.4.6 | 施工详图阶段编制过程控制程序 | QESB-13 |
| 14 | Q7.3；ES4.4.6 | 建筑项目编制过程控制程序 | QESB-14 |
| 15 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 地质勘察过程控制程序 | QESB-15 |
| 16 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 测绘过程控制程序 | QESB-16 |
| 17 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 物探过程控制程序 | QESB-17 |
| 18 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 试验过程控制程序 | QESB-18 |
| 19 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 小型项目编制过程控制程序 | QESB-19 |
| 20 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 岩土工程勘察过程控制程序 | QESB-20 |
| 21 | Q7.5.3；ES4.4.6 | 产品标识和可追溯性控制程序 | QESB-21 |
| 22 | Q7.6；ES4.5.1 | 监视和测量设备控制程序 | QESB-22 |
| 23 | Q7.5；ES4.4.6 | 产品印刷交付及归档控制程序 | QESB-23 |
| 24 | Q8.3；ES4.5.2 | 事故、事件及不合格控制程序 | QESB-24 |
| 25 | Q8.5；ES4.5.2 | 纠正和预防措施控制程序 | QESB-25 |
| 26 | Q8.2.2；ES4.5.4 | 内部审核控制程序 | QESB-26 |
| 27 | Q5.6；ES4.6 | 管理评审控制程序 | QESB-27 |
| 28 | Q7.6,8.2,8.4；E4.5.1,4.5.2；S4.5.1 | 绩效监测与合规性评价控制程序 | QESB-28 |
| 29 | ES4.4.6 | 职工食堂环境与职业健康安全控制程序 | QESB-29 |
| 30 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 监理过程控制程序 | QESB-30 |
| 31 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 工程总承包过程控制程序 | QESB-31 |
| 32 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 现场设代服务控制程序 | QESB-32 |
| 三 | 作业文件75个 |  |  |
| 1 | Q6.2；ES4.4.1 | 勘测规划编制人员资格规定 | QESC-01 |
| 2 | Q7.3.1；ES4.4.6 | 工程项目等级和产品级别划分规定 | QESC-02 |
| 3 | Q7.1；ES4.4.6 | 项目（专业）任务书编制规定 | QESC-03 |
| 4 | Q7.1；ES4.4.6 | 项目质量计划编制规定 | QESC-04 |
| 5 | Q7.1；ES4.4.6 | 项目（专业）计划编制规定 | QESC-05 |
| 6 | Q7.1；ES4.4.6 | 项目（专业）大纲编制规定 | QESC-06 |
| 7 | Q7.1；ES4.4.6 | 勘察（测）大纲编制规定 | QESC-07 |
| 8 | Q7.1；ES4.4.6 | 试验大纲编制规定 | QESC-08 |
| 9 | Q7.1；ES4.4.6 | 物探大纲编制规定 | QESC-09 |
| 10 | Q7.3.1；ES4.4.6 | 内部接口管理办法 | QESC-10 |
| 11 | Q5.5.3；ES4.4.3 | 项目例会制度 | QESC-11 |
| 12 | Q4.2.3；ES4.4.1 | 计算机应用软件管理规定 | QESC-12 |
| 13 | Q6.3；ES4.4.1 | 计算机网络应用管理规定 | QESC-13 |
| 14 | Q7.3.3；ES4.4.6 | 制图规定 | QESC-14 |
| 15 | Q7.3.3；ES4.4.6 | 规划编制报告编制规定 | QESC-15 |
| 16 | Q7.3.3；ES4.4.6 | 规划编制计算书编制规定 | QESC-16 |
| 17 | Q7.3.5；ES4.4.6 | 产品审签规定 | QESC-17 |
| 18 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 地质勘察报告编制规定 | QESC-18 |
| 19 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 地质勘察成果校审责任制 | QESC-19 |
| 20 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 地质勘察原始成果验收标准 | QESC-20 |
| 21 | Q6.3；ES4.4.1 | 地勘设备管理规定 | QESC-21 |
| 22 | Q7.5.3,7.5.5；ES4.4.6 | 地质勘察样品采集及防护规定 | QESC-22 |
| 23 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 测绘技术编制书编制规定 | QESC-23 |
| 24 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 测量报告编制规定 | QESC-24 |
| 25 | Q7.5.1,8.2.4；ES4.4.6,4.5.1 | 测绘产品检查验收规定 | QESC-25 |
| 26 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 测绘产品质量评定标准 | QESC-26 |
| 27 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 物探报告编制规定 | QESC-27 |
| 28 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 物探报告校审责任制 | QESC-28 |
| 29 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 物探成果验收标准 | QESC-29 |
| 30 | Q7.6；ES4.5.1 | 物探仪器设备管理规定 | QESC-30 |
| 31 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 试验和检测报告编制规定 | QESC-31 |
| 32 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 试验和检测报告校审责任制 | QESC-32 |
| 33 | S4.4.6 | 安全生产责任制 | QESC-33 |
| 34 | S4.4.6 | 安全生产奖惩办法 | QESC-34 |
| 35 | S4.4.6 | 安全生产风险抵押金管理办法 | QESC-35 |
| 36 | S4.4.6 | 高海拔地区外业生产安全管理办法 | QESC-36 |
| 37 | S4.4.6 | 车辆交通安全管理办法 | QESC-37 |
| 38 | S4.4.6 | 安全用电管理办法 | QESC-38 |
| 39 | S4.4.6 | 办公区电梯安全运行管理规定 | QESC-39 |
| 40 | S4.4.6 | 员工职业健康管理规定 | QESC-40 |
| 41 | S4.4.6 | 劳动防护用品发放使用管理办法 | QESC-41 |
| 42 | S4.4.6 | 员工带薪年休假管理办法 | QESC-42 |
| 43 | S4.4.6 | 女职工劳动保护规定 | QESC-43 |
| 44 | S4.4.6 | 治安保卫工作管理办法 | QESC-44 |
| 45 | S4.4.6 | 消防安全管理办法 | QESC-45 |
| 46 | S4.4.6 | 安全警示标志管理规定 | QESC-46 |
| 47 | ES4.4.6 | 环境优美型单位检查评比办法 | QESC-47 |
| 48 | ES4.4.6 | 易燃易爆化学危险物品安全管理办法 | QESC-48 |
| 49 | S4.4.6 | 安全生产事故报告和处理规定 | QESC-49 |
| 50 | ES4.4.6 | 外部相关方管理规定 | QESC-50 |
| 51 | ES4.4.6 | 资源和能源管理规定 | QESC-51 |
| 52 | ES4.4.6 | 物资采购管理规定 | QESC-52 |
| 53 | S4.4.6 | 征地移民外业工作人员安全管理规定 | QESC-53 |
| 54 | Q7.5.1；S4.4.6 | 设代现场安全生产管理规定 | QESC-54 |
| 55 | S4.4.6 | 地质勘察安全生产管理规定 | QESC-55 |
| 56 | S4.4.6 | 地质勘探外业安全生产管理规定 | QESC-56 |
| 57 | S4.4.6 | 坑探作业安全管理规定 | QESC-57 |
| 58 | S4.4.6 | 水上钻探作业安全管理规定 | QESC-58 |
| 59 | S4.4.6 | 测绘外业安全生产管理规定 | QESC-59 |
| 60 | S4.4.6 | 登高作业安全生产管理规定 | QESC-60 |
| 61 | S4.4.6 | 物探外业安全生产管理规定 | QESC-61 |
| 62 | S4.4.6 | 实验室安全操作管理规定 | QESC-62 |
| 63 | S4.4.6 | 野外现场试验作业安全管理规定 | QESC-63 |
| 64 | S4.4.7 | 重特大生产安全事故应急救援预案 | QESC-64 |
| 65 | S4.4.7 | 防恐怖暴力及重大治安突发事件应急预案 | QESC-65 |
| 66 | S4.4.7 | 科研大楼消防安全管理及应急疏散预案 | QESC-66 |
| 67 | Q7.1；ES4.3.1 | 监理大纲编制规定 | QESC-67 |
| 68 | Q7.1；ES4.3.1 | 监理规划编制规定 | QESC-68 |
| 69 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 监理实施细则编制规定 | QESC-69 |
| 70 | Q7.1；ES4.4.6 | 工程总承包质量控制计划编制规定 | QESC-70 |
| 71 | Q7.5.1；ES4.4.6 | 工程总承包技术复核管理规定 | QESC-71 |
| 72 | ES4.4.6 | 职工食堂环境卫生及安全管理规定 | QESC-73 |
| 73 | ES4.4.6 | 职工食堂食品安全管理规定 | QESC-74 |
| 74 | ES4.4.7 | 职工食堂重大事故应急预案 | QESC-75 |
| 75 | Q7.5.5；ES4.4.6 | 产品防护管理规定 | QESC-76 |

（4）质量管理体系的运行

我单位建立了质量环境职业健康安全管理体系并通过质量体系认证中心认证以来，质量环境职业健康安全管理体系在我单位的质量管理活动中已得到有效的运行，通过运行期间的持续改进特别是依据ISO9001-2008《质量环境职业健康安全管理体系要求》进行的再改版，使该体系更加完善、有效，为提高成果质量和增加顾客满意提供了十分稳定和强有力的保证能力。多年来，出单位成果合格率100%，大、中型编制勘察项目成果审查一次通过率一直保持在较高水平，顾客满意率不断提升。

（5）质量管理措施

我单位质量管理体系的良好运行，已形成了稳定、高效、有力的质量保证能力。因此，我们将以现有质量管理体系为依托，并针对本次规划的特点和重点，对本次规划成果质量实施管理。

1）本工程质量管理目标

a 按合同规定的期限提交规划产品；

b 成果质量满足合同文件、规程规范的相关要求；

c 设计过程和后续服务使业主满意；

d 设计成果一次性通过上级主管部门的审查；

e 争创省部级以上科技进步奖和优秀设计奖。

2）本工程质量控制

对本次编制成果质量控制将主要依靠“质量环境职业健康安全管理体系”来实现。拟启用的主要控制程序、系统、措施和机制如下：

（1）拟启用的主要三体系控制程序和作业规定：

《文件控制程序》QESB-01；

《记录控制程序》QESB-02；

《与顾客有关的过程控制程序》QESB-06；

《前期及招标阶段规划编制过程控制程序》QESB-07；

《产品标识和可追溯性控制程序》QESB-12；

《顾客财产控制程序》QESB-13；

《产品印刷交付及归档控制程序》QESB-21；

《不合格品控制程序》QESB-23；

《纠正和预防措施控制程序》QESB-25；

《勘测规划编制人员岗位质量职责》QESC-03；

《项目例会制度》QESC-04；

《勘测规划编制人员资格规定》QESC-05；

《项目质量计划编制规定》QESC-08；

《项目（专业）计划编制规定》QESC-09；

《项目（专业）大纲编制规定》QESC-10；

《专业任务书编制规定》QESC-12；

《内部接口管理办法》QESC-16；

《规划编制计算书编制规定》QESC-18；

《制图规定》QESC-19；

《产品审核规定》QESC-20；

《规划编制报告编制规定》QESC-21；

（2）拟启用的质量控制制度（机制）：

《质量分级管理制度》；

《重大或关键技术问题识别、评审和跟踪控制制度》；

《质量监督、检查及公示制度》；

《产品质量评定制度》；

《质量考核及奖惩制度》。

（3）规划编制过程控制流程按照我单位《规划设计过程控制程序》操作，该程序适用于大中型水利水电工程和其他综合性勘测规划设计项目全阶段控制管理，具体见图2.5-3。

图2.5-3  规划设计过程控制流程图

#### 2.5.2.1 质量、环境、职业健康安全体系证书

2.5.2 质量保证措施

#### 2.5.2.1 保证规划设计质量的管理措施

我单位于1997年10月通过ISO质量管理体系的认证，2010年通过质量、环境、职业健康安全管理三体系认证，确保了勘测设计质量的管理措施得到了有效、高效运行。多年来，出单位产品合格率100%，大、中型项目设计成果审查一次通过率一直保持在较高水平，顾客满意率不断提升，较好地保证我单位完成产品成果质量和服务质量。

中标后，我单位拟采取的质量保证措施如下：

（1）提高认识，强化责任，形成保质量、创信誉的工作氛围。

人的质量意识和质量能力是质量保证的根本。因此中标后，要让参加项目工作的技术人员都对本工程的重要性、技术复杂性有高度的认识，统一思想，提高质量意识，形成全员保质量、创信誉的工作氛围。关心设计人员的思想、工作和生活，保证他们以饱满的热情和旺盛的精力投入到本项目工作中。

（2）实行项目负责制，明确质量管理职责。

中标后，我单位将根据本工程的特点，进一步改进和完善对本项目的组织管理方式，实行项目负责制，明确责任，提高项目管理水平，以项目管理为中心，明确项目负责人（项目经理），赋予其组织指挥权、用人权、分配权和成本控制权，实施包括人员配置、计划安排、质量、进度和费用等的控制管理，在优化人员、设备、设计资料等资源配置基础上，提高成果质量。

（3）制定具有针对性的质量管理办法和质量控制工作制度。

中标后，我单位将根据本项目的特点和有关技术规定、要求，进一步明确本项目各专业工作必须达到的设计深度和质量控制标准，并加强设计产品质量的监督检查工作，实行设计质量控制、协调、评审验收制度和质量追究制度。

认真贯彻ISO9000质量管理体系标准，对各级设计、校审人员资格进行确认，对不符合要求的人员不安排本项目工作。明确各级审核人员的质量责任，使设计产品校核、审查落到实处。

（4）编制适应本项目特点和要求的项目质量计划，并按规定的程序进行质量计划的审批，形成质量控制的依据。

（5）建立项目质量奖惩制度。

中标后，我单位将根据本项目的特点和已颁发的内部质量奖惩制度，建立项目质量奖惩制度，强化质量责任，加强设计质量控制和管理，明确质量事故分级，把设计质量与职称晋升、工资增减、奖金高低挂钩。营造重视质量、争创优良设计产品的良好氛围。

（6）加强规划设计管理工作。

在注重技术设计的同时，要加强设计管理工作，在保证工程可行的前提下，更加注重经济比较和效益分析。

研究并确定内部接口关系，明确内部质量职能交叉衔接的接口界面划分和管理方式。

（7）加强项目评审工作。

对项目过程中的中间成果和出单位的最终成果，要进一步明确评审的组织和程序，进一步提高项目评审的成效，保证评审工作的质量。

（8）加强后续服务工作，增强处置突发性事件的能力。

好的设计，还要有良好的服务，为业主在项目的报批审查过程中提供周到的技术服务。

（9）运用PDCA循环原理，即计划（P）、实施（D）、检查（C）和处置（A）的方式开展质量控制，同时注重抓好控制点的设置，加强重点控制和例外控制。保持质量信息的及时准确反馈，质量管理部门和管理人员要深入到生产第一线，掌握质量的第一手资料。

#### 2.5.2.2 保证规划设计质量的技术措施

对规划设计成果实行严格的校审制度，校核人员负责对规划设计成果（包括计算书）进行详细的核查，消除一般性差错、基本消除技术性和原则性错误；审查人员对校核过的成果作全面审查，消除技术性和原则性错误；核定人员对项目设计成果及技术报告在技术、经济上完整性、正确性、合理性及可行性作最后核定，确保审查工作的质量符合本单位质量方针，并确保充分符合合同；批准人员对核定后的设计成果进行批准，确保项目最终结论正确无误。

对于规划方案或重大技术问题，邀请专家、顾问进行研讨论证才能最终定案。

规划设计过程中将严格执行单位质量体系文件，并采取以下具体措施保证成果质量的技术措施：

（1）加强相互沟通

规划设计中加强与业主、主管部门的沟通，交流规划理念、规划思路，并与其它相关规划进行充分协调和衔接；

（2）收集翔实资料

加强资料的收集和验证，进行必要的现场勘查，准确掌握实际情况；

（3）强化内部专业协调

定期召开项目例会，及时进行内部专业沟通与协调；

（4）强调方案中间论证

对于重大规划方案，在规划设计过程中将邀请有关专家和主管部门进行咨询、论证；

（5）严格校审程序

严格执行成果逐级校审、验证制度，保证专业成果质量；

（6）实施最终成果评审

成果提交前，由主管公司总工组织最终成果评审由主管单位总工组织最终成果评审，进行成果质量的最终把关，保证提交成果质量。

#### 2.5.2.3 严格执行质量标准

按照GB/T19001-2008标准质量管理的规定，由我单位技术质量部门（总工办）负责对工程技术标准进行动态管理，及时对新发布的标准和规范发布变更通知，适时更新工程技术标准的有效版本目录，以确保遵循的标准正确有效。

#### 2.5.2.4 与发包人建立沟通机制

我单位及项目部主动与发包人沟通，充分理解发包人的期望与要求，定期或不定期地采用会议、汇报、电话、传真、电子邮件等方式，以备忘录形式书面记录，并在规划设计中反映出这些问题。

#### 2.5.2.5 确保规划设计人员稳定

为了确保本项目规划设计质量，必须确保与设计有关的活动中人员的稳定。根据本项目的具体情况，我单位将成立以单位领导牵头的领导小组，为本工程抽调设计工作人员，立即成立项目部，所有人员不得兼职，专职为本工程服务。

（1）确保负责该项目的人员为专人，不得兼职。

（2）确保员工的工资及福利待遇优厚，补助及时发放；

（3）确保员工的休假待遇，单位配备足够的人员，确保人员休息不会影响工作质量。

（4）确保投身本项目的工作人员身体健康，不会因病中途退出，给工作带来损失。