许昌市公安局350兆无线数字集群基站扩容

招标参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基站控制单元 | 采用双核CPU，主频500MHz，内存4G，可带电插拔。最多控制16个载频。支持冗余热备份配置。配RTC模块。 | 套 | 1 |
| 2 | 以太接口单元 | 提供8个外部10M/100M Base-TX 接口。用作接入控制器内各模块单元之间的IP互联。 | 套 | 1 |
| 3 | 电源单元 | 提供直流电源给控制器机箱。 | 套 | 1 |
| 4 | 机箱 | 采用开放式高强度铝合金机箱。19英寸，3U高度。尺寸483×358.7×132mm。 | 套 | 1 |
| 5 | PDT系统基站控制软件 | 提供用户呼叫控制、无线资源管理、基站时基管理等系统控制功能。 | 套 | 1 |
| 6 | 交换机 | 提供24个百兆LAN口，背板带宽：4.8Gbps。 | 台 | 1 |
| 7 | 以太网桥 | 提供链路E1接口转IP接口，进行基站联网。 | 套 | 1 |
| 8 | 本地信道机 | 50W新型多制式基地台，内置信道控制单元、电源模块，提供2个数字信道。标准19英寸机箱，2U高度。350～390MHz频段。具有三个独立接收通道，实现三分集接收。 | 套 | 4 |
| 9 | 腔体合路器 | 四合一，360-370MHz定制，插入损耗≤4.0dB | 套 | 1 |
| 10 | 分路器 | 一分四，350MHz定制，增益0-5dBi | 套 | 1 |
| 11 | 宽带双工器 | 360-370MHz定制，插入损耗≤2.0dB。 | 套 | 1 |
| 12 | 玻璃钢全向天线 | 工作频段330-390MHz，10dBi增益，4.7米高。采用N型母座接头。 | 套 | 3 |
| 13 | 同轴馈线 | 350兆频段衰减小于3.95dB/100米 | 套 | 3 |
| 14 | 避雷器 | 接口阻抗50欧姆，插入损耗0.1dB，承受功率：400W连续。 | 套 | 3 |
| 15 | 天馈安装附件 | 含1/2”馈线接头、馈线接地件、固定夹、防水胶等 | 套 | 1 |
| 16 | 机柜及安装附件 | 1.8米高，37U，尺寸600*600*1800mm。 | 套 | 1 |

要求:

1、与许昌市公安局现有350兆交换中心、基站互联互通(现使用设备为海格恒通专网科技有限公司数字集群交换中心及数字集群基站)。

2、本项目工期要求为合同签订之日起7天内完工。

3、本项目投标人须提供5年（或以上）免费（包括软硬件、人工、交通等费用）保修期（自验收合格之日起计算），一般故障2小时到达现场并排除故障，重大故障4小时内无法排除整机替换。

4、本项目的验收在采购办的监督下组成验收小组，成员包括采购单位代表、无线通信系统专家及相关人员，按照公安部《警用数字集群通信系统总体技术规范》要求进行验收。验收后填写验收报告。如出现一次验收不合格的，将在规定时间内予以整改，需方扣除其合同金额5‰的违约金，经整改后（未在规定时间内整改视为以整改）验收仍不合格的供方所提供产品及其安装等相应配套服务，需方不予接收并有权解除合同，并追索由此造成的相应经济损失，同时移交相关监督部门进行处理。

5、本项目自验收合格后，支付合同总价款的90%，满一年后无质量问题付合同总价款的10%。

6、投标人提供的货物及相关服务必须是本招标文件所要求的，所提供的货物应为全新产品，负责送货上门，负责所供货物的检验。

7、联系人：徐先生  联系电话：18637469966

地址：许昌市许由西路