建安区政府采购

招

标

文

件

项目编号：建安政采公字〔2017〕70号

项目名称：道路养护材料

招 标 人：许昌市建安区公路管理局

代理机构：浙江同欣工程管理有限公司

二〇一七年十二月

招标文件目录

第一章   招标公告................................2

第二章   投标人须知..............................5

投标人须知前附表.......................5

第三章   评标办法................................19

第四章   合同条款及格式..........................23

第五章   项目需求及其它要求......................24

第六章   投标文件及格式..........................28

第七章   附表....................................41

附表1  投标保证金交纳须知...............42

第一章 招标公告

建安政采公字〔2017〕70号

许昌市建安区公路管理局

道路养护材料

公开招标公告

浙江同欣工程管理有限公司受许昌市建安区公路管理局的委托，就“道路养护材料”项目进行公开招标，该项目分两个标段进行招标，现欢迎符合相关条件的投标人前来报名参加。

一、项目概况

1.项目编号：建安政采公字〔2017〕70号

2.项目名称：道路养护材料

3.项目需求：本项目划分两个标段

| 标段名称 | 采购内容 | 单位控制价（元/吨） | 标段控制价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 道路密封胶 | 6200 | 1890000 | 其它内容详见招标文件 |
|  | 袋装改性沥青 | 4000 |  |  |
|  | 冷补料 | 1000 |  |  |
| 二标段 | 道路填缝料 | 3200 | 1220000 | 其它内容详见招标文件 |
|  | PCR改性乳化沥青 | 3800 |  |  |
|  | 坑槽界面修补剂 | 7000 |  |  |

4. 资金来源: 财政资金

5.预算金额：3110000元

6.供货期限：自中标之日起两年

二、采购内容

详见招标文件。

三、各投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2、具有相应的经营范围。

3、本次招标不接受联合体的投标。

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

5、自2014年以来在经营活动中没有重大违法记录（以检察机关出具的查询行贿犯罪档案结果告知函原件为准）；

四、网上下载招标文件

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”系统用户注册入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在报名期限2017年12月19日至2017年12月25日内均可在“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

（三）招标文件售价300元/套，供应商在递交投标文件时向采购代理机构交纳采购文件费用，售后不退。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2018年1月9日9：30     （北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市建安区兴业大厦四楼4165室

六、本次招标公告发布媒介：

在“中国政府采购网” 、“河南省政府采购网”、“许昌市政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”上同时发布。

七、联系方式

招标人：许昌市建安区公路管理局

项目负责人： 任铁军   15939955562

代理机构：浙江同欣工程管理有限公司

项目负责人：李石磊    18937498755

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 招标人 | 招 标 人：许昌市建安区公路管理局 项目负责人：任铁军 电 话：15939955562 |  |
| 1.2.2 | 代理机构 | 名称：浙江同欣工程管理有限公司 地址：许昌市文峰路与莲城大道交叉口文峰现代公寓B座1602室 项目负责人：李石磊 电话：18937498755 电子邮箱：txgchn@163.com |  |
| 1.2.3 | 项目名称 | 道路养护材料 |  |
| 1.4.1 | 招标范围 | 本项目共两个标段。 一标段：（1）道路密封胶：200吨；（2）袋装改性沥青：150吨；（3）冷补料：50吨； 二标段：（1）道路填缝料：300吨；（2）PCR改性乳化沥青：50吨；（3）坑槽界面修补剂：10吨。 注：项目需求及其他要求见第五章内容 |  |
| 1.4.2 | 供货期限 | 自中标之日起两年 |  |
| 1.4.3 | 服务质量 | 符合招标文件第五章项目需求及其它要求 |  |
| 1.5.1 | 投标人资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。 2、具有相应的经营范围。 3、本次招标不接受联合体的投标。 4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。 5、自2014年以来在经营活动中没有重大违法记录（以检察机关出具的查询行贿犯罪档案结果告知函原件为准）； |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不组织 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的时间 | 对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前将疑问通过“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”提出，招标人将通过“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”告知各投标人 |  |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其它材料 | 备案的答疑纪要、招标文件的补充和修改文件（如有） |  |
| 2.2.1 | 招标人澄清的时间 | 投标文件递交截止之日15日前 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日10日前 |  |
| 3.1.1 | 投标文件有效期 | 60日历天（自投标文件递交截止之日算起） |  |
| 3.4.1 | 保证金缴纳与退还 | 详见招标文件后附件1 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 指自2014年1月1日以来至投标截止时间内。 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按照招标文件中提供的“投标文件格式”的要求签章。法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，其法定代表人授权书必须由法定代表人签署。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份，电子版本一份（U盘，须包含投标文件的全部内容） 在正本和副本的封面上应清楚地标明“正本”、“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。当正本中大小写不一致时，以大写为准。 |  |
| 3.7.5 | 装订要求及 密封要求 | 装订要求： 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制页码目录，采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 密封要求： 承包书应密封包装，并加盖单位公章。 |  |
| 4.1.1 | 封套内容 | 项目编号： 项目名称： 投标单位名称： 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 |  |
| 4.2.1 | 递交投标文件地点 | 许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼4165室 |  |
| 4.2.2 | 投标文件递交 截止时间 | 2018年 1月 9日 9时 30分（北京时间） |  |
| 4.2.3 | 是否退回投标文件 | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |  |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行发包会： （1）宣布会场纪律； （2）宣布主持人、记录人、监督人等有关人员姓名 （3）公布在投标文件递交截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （4）检查投标文件的密封情况； （5）按照递交投标文件的逆顺序当众启封所有投标文件，公布投标人名称、保证金的递交情况、服务质量等内容，并记录在案； （6）投标人代表、招标人代表、监督人员、记录人等有关人员在开标会议记录表上签字确认； （7）开标会议结束。 |  |
| 6.1 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成：由招标人代表和评标专家组成，人数为5人，其中招标人代表1人，评标专家4人。 评标专家确定方式：从河南省政府采购评标专家库中抽取。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标专家确定中标人 | 否，按顺序推荐3名中标候选人。 |  |
| 10.9 补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.9.1 | 招标文件的获取方式 | 1.在报名截止时间前均可在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》自行下载（报名结束将无法下载）。 2.招标文件每标段售价300元，递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。 |  |
| 10.9.2 | 投标文件的拒收 | 1、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件； 2、投标文件未按要求密封的； 3、未按发包文件要求缴纳保证金的； 4、法定代表人或其委托代理人（持有效的授权委托书）未携带本人身份证到发包现场并签到的； 5、未按照规定支付发包文件费用； 6、未通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》上下载发包文件的。 |  |
| 10.9.3 | 投标人代表出席开标会 | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，缺席或逾期不到者视为放弃。各投标单位参加会议人数不得多于2人。 |  |
| 10.9.4 | 中标公示 | 1、在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在“河南省政府采购网”、“许昌市政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”予以公示，公示期1个工作日。 2、在评标结果公示期内招标人或代理公司对中标候选人行贿犯罪情况进行查询。若中标候选人存在行贿犯罪记录，按照评标委员会提供的评标报告中推荐中标候选人的顺序依次往后推，若均存在行贿犯罪记录，则招标人重新招标。 |  |
| 10.9.5 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.9.6 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.9.7 | 有关费用 | 本次招标代理服务费由中标的投标人支付。 |  |

特别提示

一、投标文件中必须提供：法人营业执照、税务登记证副本及投标条件要求的相关证件复印件，被授权人身份证复印件，且在评标时提供原件；法人授权书原件；否则为无效投标。

二、如果投标人认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，应在投标截止时间前10天通过公共资源交易平台发出，如未提出异议，视为全面接受。

三、在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的供应商自行关注，否则自行承担相应责任。

四、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

五、投标邀请函、变更公告、中标结果及相关信息等请登陆：“河南省政府采购网”、“许昌市政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”。

六、被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）查询其信用记录）。

七、单位负责人为同一个或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（投标人须提供工商部门截图证明并加盖投标人公章，否则为无效投标）。各投标人可就该项目中的两个标段分别进行投标，但只能按顺序中一个标段。

八、投标人如果中标不得转包，一经发现和证实，将取消其中标资格并承担由此造成的损失。

九、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

十、属于下列情况之一的投标文件，招标人和评标委员会可以拒收投标文件或按无效（否决投标）标处理：

拒收投标文件：

(1)投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会议，或点名确认时未到场；

(2)投标文件未按照招标文件要求密封或逾期送达；

(3)应交未按规定交纳投标保证金的；

(4)开标时企业法定代表人或被授权委托人（持有效的授权委托书）未携带本人身份证原件到开标现场并签到的；

(5)未按照规定支付招标文件费用的；

(6)未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的。

按无效（否决投标）标处理：

(1)未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(2)不具备招标文件中规定资格要求的，技术参数不符合要求的；

(3)不响应付款方式的；

(4)投标人在一份投标文件中，对同一招标项目有两个或两个以上报价；

(5)投标人投标报价超过招标控制价；

(6)投标人对同一招标项目递交两份或两份以上不同的投标文件；

(7)投标文件中含有虚假资料；

（8）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（9）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

(10)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

十一、本招标文件的最终解释权归浙江同欣工程管理有限公司所有。

十二、采购预算：

| 标段名称 | 采购内容 | 单位控制价（元/吨） |
| --- | --- | --- |
| 一标段 | 道路密封胶 | 6200 |
|  | 袋装改性沥青 | 4000 |
|  | 冷补料 | 1000 |
| 二标段 | 道路填缝料 | 3200 |
|  | PCR改性乳化沥青 | 3800 |
|  | 坑槽界面修补剂 | 7000 |

注：每标段各类型产品数量需求及单位控制价详见第五章“项目需求及其它要求”，每标段各类型产品单位控制价、标段总控制价超出者均为无效投标，每标段各类型产品数量未按照采购数量响应招标文件为无效投标。

十三、付款方式：材料采购完成并验收通过后，支付总合同价款的70%，供货期满后，支付总合同价款剩余的30%。

投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围及最终解释权

1.1 本招标文件仅适用于本次投标中所述的货物及服务。

1.2 本招标文件的最终解释权归浙江同欣工程管理有限公司所有。

2.定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的许昌市建安区公路管理局。

2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.3 “项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1 符合本招标文件要求。

3.2 遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

第一章  招标公告

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 项目需求及其它要求

第六章 投标文件及格式

第七章 附表

附表1  投标保证金交纳须知

5.2 招标文件以中文编制。

5.3 投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标文件递交截止时间前10天之前通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发出，如未提出异议，视为全面接受。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止日期前，招标人可以通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》修改招标文件，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间。

7.2所有澄清、答疑、变更全部以公共资源交易系统平台发出为准，不再接受书面形式的递交。

7.3 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1 投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成

9.1 见附件。

9.2投标文件的装订。投标人应按附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，正本、副本、电子版分别包装，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、项目编号、标段名称、投标单位名称、日期等字样。

9.3 投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；副本与正本不符，以正本为准。

11.2 投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

12.投标货币

均以人民币报价。

13.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在“项目需求”部分另行规定。

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

15.3提交投标保证金

投标保证金缴纳方式：

投标保证金缴纳方式及保证金退还方式详见招标文件后附件1；

15.4 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还:

15.4.1投标人在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件;

15.4.2中标人在收到中标通知书，无正当理由拒绝签订合同或未按照招标文件规定提交履约担保。

16.投标文件的份数和签署

16.1 投标人应提交一份正本和四份副本投标文件。

16.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

D 投标文件的递交

17.投标文件的密封

17.1 投标人应将投标文件“正本”、“副本”以非透明方式密封。

17.2 投标人应将在外包封上标明投标项目名称、项目编号、标段名称、投标单位名称、日期等字样。

18.递交投标文件的截止时间

18.1所有投标文件都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

18.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

20.投标文件的撤回、修改补充

投标截止时间前，投标人可以撤回、修改补充已递交的投标文件。

20.1投标人撤回已递交投标文件的，须书面通知我单位，并按照招标文件要求签字，招标文件规定有加盖印章处的须加盖相应印章。

20.2投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标人不予退还其投标保证金。

20.3修改补充的内容为投标文件的组成部分。修改补充的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

E 开标和评标

21.开标

21.招标人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。投标人可委派授权代表参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，将检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

22.评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点组建评标委员会，其成员由技术、市场、法律等方面的专家和采购方的代表组成。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

23.评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

24. 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

25 合同授予

25.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

25.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

25.3 签订合同

25.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

25.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失

25.4.其他

25.4.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第五条规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供中小企业认证文件）

26 重新招标和不再招标

26.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单依次确定其他候选人为中标人，也可以重新招标。

26.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

27.纪律和监督

27.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

27.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

27.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

27.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

27.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

28.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

本项目一、二标段均采用综合评分法，满分100分

二、评分标准：

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 按照招标文件中提供的“投标文件格式”的要求签字、盖章。法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章，委托代理人签字的，其法定代表人授权委托书须由法定代表人签署。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式” |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.5.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应评审标准 | 承诺书 | 具有招标文件第六章投标文件格式中要求的响应招标文件承诺书和无违反政府采购法律法规的承诺函，且内容符合要求。 |
|  |  | 供货期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 货物质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 2.2 分值构成及评分标准 |  |  |  |
| 2.2.1、综合实力15分 2.2.1.1 提供各标段三种不同类型产品检测报告者，每提供一项得3分，满分9分。（检测报告需为市级及以上检测机构出具，且开标时须提供原件，并在投标文件中附相应的复印件。） 2.2.1.2 投标人在许昌设置售后服务网点得6分（以售后服务网点租赁合同原件为准）； 2.2.2、对招标文件的响应程度 18分 2.2.2.1不满足招标文件技术指标要求的为无效投标。 2.2.2.2根据投标人提供技术维保方案完整性横向综合评定（8-18分）； 2.2.3、业绩 10分 2.2.3.1 一标段：2014年1月1日以来提供所投标段三种类型合同额达到180万的得10分,满分10分；（开标时须提供能够证明合同额的合同原件和中标通知书原件，并在投标文件中附复印件）。 2.2.3.2 二标段：2014年1月1日以来提供所投标段三种类型合同额达到120万的得10分,满分10分；（开标时须提供能够证明合同额的合同原件和中标通知书原件，并在投标文件中附复印件）。 2.2.4、配送响应时间 11分 投标人根据自身实际情况响应配送时间，在接到招标人通知后，6个小时内送至招标人指定地点的得5分，每提前半个小时加1分，满分11分。 2.2.5.服务承诺 16分 2.2.5.1根据服务承诺、配送响应方案等内容综合评定（1-8分）； 2.2.5.2根据供货期满后服务承诺内容综合评定（1-8分）； 2.2.6 投标报价 30分 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价； 报价得分=评标基准价/有效投标报价×30。 |  |  |  |
| - 评标方法 本次评标采用综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款“分值构成及评分标准”规定的评分标准进行打分，评标委员会根据评分结果由高至低对有效投标人进行排序，由招标人按评标报告推荐排序确定合格供应商候选人。综合评分相等时，则有评标委员会对得分相同的投标人进行举手表决。 2.评审标准 2.1 初步评审标准 - 形式评审标准：见评标办法前附表。 - 资格评审标准：见评标办法前附表。 - 响应性评审标准：见评标办法前附表。 - 分值构成与评分标准 详见评分标准第2.2项内容规定 评标程序 3.初步评审 3.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 3.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： - 未按照招标文件规定要求签署、盖章的； - 不具备招标文件中规定资格要求的，技术参数不符合要求的； - 不响应付款方式的； - 投标人在一份投标文件中，对同一招标项目有两个或两个以上报价； - 投标人投标报价超过招标控制价； - 投标人对同一招标项目递交两份或两份以上不同的投标文件； - 投标文件中含有虚假资料； - 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； - 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 4.详细评审 4.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 4.3 评标委员会汇总每个评委对投标人的得分情况，取算数平均值作为该投标人的最后得分。 5.投标文件的澄清和补正 5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 6.评标结果 6.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 - 在合同签订前，采购人将合格供应商排名前3名的中标候选人进行资格核查，包括但不限于企业实力、人员、软件、办公地点等投标文件中填报的内容和承诺事项，若存在弄虚作假的行为，招标人将取消其中标候选人资格，中标候选人顺延。 |  |  |  |

第四章   合同条款及格式

（执行国家现行合同范本，合同中必须附成交通知书复印件）

谈判文件及其补充通知、答疑纪要、成交通知书、成交单位的谈判申请文件均为合同的组成部分。

第五章　项目需求及其它要求

项目需求:

一标段：

（一）道路密封胶主要技术指标：

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锥入度 | 0.1mm | 70-110 |
| 2 | 软化点 | ℃ | ≥80 |
| 3 | 流动值 | mm | ≤5 |
| 4 | 弹性恢复率 | % | 30-70 |
| 5 | 低温拉伸 （-20℃，100%，3次循环） | / | 通过 |

备注：为配合灌缝机械使用，要求供应商提供的道路密封胶以箱为包装，且包装箱的尺寸应为30cm*20cm*20cm。

（二）袋装改性沥青主要技术指标：

| 检验项目 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s），1/10mm |  | 40-60 |
| 针入度指数PI |  | 不小于0 |
| 软化点（R&B),℃不小于 |  | 60 |
| 135℃动力粘度，Pa.s不大于 |  | 3 |
| 延度（5℃，5cm/min），cm不小于 |  | 20 |
| 离析，软化点差℃不大于 |  | 2.5 |
| 弹性恢复25℃，%不小于 |  | 75 |
| 闪点（开口），℃不小于 |  | 230 |
| 溶解度（三氯乙烯），%不小于 |  | 99.0 |
| 薄膜烘箱试验 | 质量变化，% | ±1.0 |
|  | 针入度比，%不小于 | 65 |
|  | 延度（5℃，5cm/min），cm不小于） | 15 |

备注：要求使用的包装袋为可溶性沥青包装袋，且每袋的重量应在20kg为宜，最高不得超过25kg。

（三）冷补料主要技术指标：

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘附性等级 | / | 5 |
| 2 | 贯入强度 | kg/cm² | 0.5-4 |
| 3 | 沥青含量 | % | 4-6 |
| 4 | 初始稳定度 | KN | ≥3 |
| 5 | 残留稳定度 | % | ≥85 |

备注：为了施工便捷，要求供应商提供的冷补料产品要以袋子包装，且每袋不超过30kg。

一标段各类型材料采购数量及单位控制价

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 控制价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路密封胶 | 吨 | 6200 | 200 | 1240000 |
| 2 | 袋装改性沥青 | 吨 | 4000 | 150 | 600000 |
| 3 | 冷补料 | 吨 | 1000 | 50 | 50000 |

二标段：

（一）道路填缝材料主要技术指标：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐热度 |  | 80℃以下垂直（mm） | ≤4 |
| 2 | 低温柔性 |  | -20℃ | 合格 |
| 3 | 粘结延伸率 |  | % | ≥250 |
| 4 | 浸水粘结延伸率 |  | % | ≥200 |
| 5 | 回弹率 |  | % | ≥80 |
| 6 | 挥发率 |  | % | ≤3 |
| 7 | 表干时间 |  | 分钟 | / |
| 8 | 密度 |  | g/cm² | / |
| 9 | 加热 | 温度 | ℃ | / |
| 10 |  | 时间 | 分钟 | / |

（二）PCR改性乳化沥青主要技术指标：

| 检验项目 |  | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 |  | ---- | 快裂或中裂 |
| 粒子电荷 |  | ---- | 阳离子（+） |
| 筛上残留物（1.18mm）剩余量，不大于 |  | % | 0.1 |
| 粘度 | 恩格拉粘度E25 | ---- | 1—10 |
|  | 沥青标准粘度C25.3 | s | 8-25 |
| 蒸发残留物 | 残留分含量，不小于 | % | 50 |
|  | 针入度（100g，25℃，5s） | 0.1mm | 40-120 |
|  | 软化点（℃） | ---- | 50 |
|  | 延度（5℃，5cm/min），不小于） | cm | 20 |
|  | 溶解度不小于 | % | 97.5 |
| 与矿料的粘附性，裹覆面积，不小于 |  | ---- | 2/3 |
| 常温贮存稳定性（%） 1d，不大于 |  | % | 1 |

备注：按需使用，供应方每次应以200公斤的桶装予以供应。

（三）坑槽界面修补剂的技术指标：

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软化点 | ℃ | ﹥60 |
| 2 | 低温延度（5℃） | cm | ﹥50 |
| 3 | 粘结强度 | MPa | ≥0.6 |
| 4 | 粘度（C30.10） | S | 40 |

备注：要求桶装，每桶不得超过20kg。

二标段各类型材料采购数量及单位控制价

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 控制价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路填缝材料 | 吨 | 3200 | 300 | 960000 |
| 2 | PCR改性乳化沥青 | 吨 | 3800 | 50 | 190000 |
| 3 | 坑槽界面修补剂 | 吨 | 7000 | 10 | 70000 |

注：在合同供货期内，采购方若对供货方所提供产品质量存在异议，可对供货方所提供产品进行抽样并交由河南省内具有甲级检测资质的第三方检测机构进行检测复核，若检测结果合格，检测费用由采购方承担；若检测结果不合格，检测费用由供应商承担，由此对采购单位造成的损失，采购方有权对供货方并进行相应处罚，直至取消中标单位的资格。

第六章 投标文件格式

正（副）本

(项目名称)  （标段名称）

投 标 文 件

建安政采公字〔2017〕70号

投标人:                            (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:             (签字)

年      月       日

目   录

一、投标函及投标函附录；

二、法定代表人身份证明、授权委托书；

三、投标保证金；

四、资格审查资料

五、机构设置、内部管理制度及服务承诺

六、投标人信誉

七、响应招标文件承诺书

八、无违反政府采购法律法规的承诺函

九、投标人认为有需要提供的其它证明材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

1.在充分研究                 （项目名称）招标文件的全部内容后，愿意参加该项目            （标段名称）投标，我方提供的服务期限为                ，并严格按照招标文件中的规定完成             服务工作。

2.我方的投标有效期为：      日历天；我方承诺在投标有效期内不修改，撤销投标文件。

3. 随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写      ）：               元（￥：      元）

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的时间内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方公司完全接受招标文件“第五章项目需求及其他要求”的全部规定。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.我方愿意按照招标文件中的规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

7.                                       (其他补充内容)

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

投标人：               (全称、盖章)

投标人代表：           (法定代表人或授权代表人签字)

日期：          年      月     日

- （二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 所投标段 |  |
| 投标人 |  |
| 项目负责人 | 姓名： |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |
| 材料单项报价 |  |
| 服务质量 | 符合国家、省、市相关规定及行业要求。 |
| 投标有效期 | 60 日历天 |
| 服务期限 |  |
| 需要说明的问题及承诺： |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系方式：

年  月  日

- 二、法定代表人身份证明、授权委托书；

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：__                     ___

单位性质：___       _                _

地址：__                           ___

成立时间：_____年_____ 月_____日

经营期限：___                      __

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系                          ____ （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：___                       __（盖单位章）

__       ___年__         ___ 月_     _     _日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

- （二）授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）       标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：授权代理人身份证明

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年       月        日

- 三、投标保证金

附投标保证金有效证明资料：

四、资格审查资料

A.投标单位基本情况表（格式自拟）

注：本表后须附投标人的营业执照、售后办公服务网点证明材料、投标人企业注册地或项目所在地检查机关出具的有效的无行贿犯罪档案查询结果告知函的复印件。

B.2014年以来承担过的货物供应业务

| 项目名称 | 金额 （万元） | 规模 | 地 点 | 业主单位 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、机构设置、内部管理制度及售后服务承诺

（一）.投标人提供单不限于以下内容：

A.机构设置；

B．供货管理制度（包含质量、时效、风险、业务操作规程（工作流程）和档案管理制度）；

（二）.投标人的服务承诺

A.是否设有专人负责相关项目业务，服务的内容及形式；

B.是否提供有针对性服务措施以及承诺有限为招标人提供编制业务服务；

C.如何保证服务质量；

D.配送货物响应时间。

投标人：                    （单位公章）

法定代表人或其授权代理人：     （签字或盖章）

六、投标人信誉

A. 市级及以上检测机构所出具检测报告的相关材料复印件。

B. 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）查询其信用记录，截图证明。

C. 单位负责人为同一个或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（投标人须提供工商部门截图证明并加盖投标人公章，否则为无效投标）。各投标人可就该项目中的两个标段分别进行投标，但只能按顺序中一个标段。

七、响应招标文件承诺书

许昌市建安区公路管理局：

我公司参加了                         (项目名称)      （标段名称）的投标，我公司做出如下承诺：

      - 我公司具有独立承担民事责任的能力；

      - 我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

      - 我公司声明：我公司与招标人、招标代理机构，以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

      - 我公司声明：我公司近三年未收到有关部门或行业协会处罚。

      - 我公司完全接受招标文件“第五章 项目需求及其他要求”的全部规定。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：     （签字或盖章）

八、无违反政府采购法律法规的承诺函

许昌市建安区公路管理局：

在本次政府采购活动中，我单位不存在与其他供应商事先沟通、私下串通及围标等违反政府采购法律法规的情况；我单位负责人与其他供应商不存在同一人或者直接控股、管理关系；我单位无提供任何虚假材料、假借其他企业资质围标串标谋取中标（成交）的行为；如果有以上情况发生，我单位自愿承担所有后果及相应责任。

投标人（公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

九、投标人认为有需要提供的其它证明材料

注：表格或其它材料（表格自拟），若所需表格未列举，投标人可自行拟定格式。

第七章 附表

后附件1：

投标保证金交纳须知

| 项目编号 | 建安政采公字〔2017〕70号 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 道路养护材料 |
| 标段名称 | 一标段或二标段（投标人根据所投标段自行选择） |
| 投标保证金 交纳信息 | 一标段金额：人民币壹万捌仟元整（18000元） 二标段金额：人民币壹万元整（10000元） |
|  | 截止时间：北京时间：2017年1月5日16：00分 |
|  | 投标保证金务必从投标人基本账户以银行电汇、转账支票或网上支付的方式汇入以下账户，并在备注、附言及用途栏部分注明投标项目编号及标段：建安政采公字[2017] 70号 * 标段。 收款人：许昌市建安区公共资源交易中心 账号：941006010000217252 开户行：邮政储蓄银行镜水路支行 因保证金系统处于调试阶段，保证金按上述要求缴纳。 |
| 注意事项 | - 、出现以下情形造成的投标保证金未及时到账或被退回，视为放弃投标资格： 1.投标保证金未从投标人基本账户转出； 2.收款人、账号、开户行及金额未填写正确； 3.投标保证金未按照项目或标段依次转账的； 4.未在备注或附言部分注明项目编号及标段的。 （2）、保证金截止日后，以中心收到的银行收款凭证核对各投标企业保证金到账情况，不再开具保证金收据。投标保证金截止日前中心不提供查询保证金是否到账业务。 （3）、未中标企业的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内自动退还至投标人基本账户。 （4）、中标企业的投标保证金在签订合同后持保证金退还申请表（单位加盖行政公章）、合同原件办理投标保证金退还手续。办理后五个工作日内投标保证金自动退还至中标企业基本账户。 注：因中心保证金系统处于调试阶段，该项目投标保证金按上述规定方式缴纳。 |

投标保证金退还申请表

| 项目编号 |  |  | 是否中标 |  | 是□ 否□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位（签章） |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |  |  |
| 申请金额 | 大写： ¥ |  |  |  |  |
| 股室负责人意见 |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：（1）中标供应商使用此表退还保证金时，根据中心财务要求，此表大小及格式不能改变。

（2）因中心保证金系统处于调试阶段，该项目投标保证金按上述规定方式缴纳。