| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★云存储 | 海康威视、DS-A71024R | 机架式结构，可接入硬盘24块，支持SATA和SAS混插，并支持12级扩展柜级联扩展；支持6T硬盘，设备含24块6T海量盘；单设备标配2个千兆网口，可增扩4个万兆口或8个光纤接口或增配4个HDMI接口或2个SAS3.0接口，为系统提供高效的网络性能和可扩展能力；具备电池备份模块，在系统处于异常断电的情况下，能保证缓存中的数据不丢失，并可显示缓存数据下载进度；采用模块化的设计，电源、主板、风扇、硬盘等均可插拔，便于更换维护；满足单台物理设备既可配置为控制节点，也可以配置为数据节点；满足支持基于纠删码的数据离散存储冗余模式，可设置冗余盘。可扩展至数百PB级以上存储容量，同时可支持10万个虚拟配额存储资源池的划分，在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署；满足支持系统性能与系统容量线性增长。具备视频以及图片，智能数据等多种类型数据的存储能力；支持具备元节点容灾；支持当所有的控制节点全部失效，支持业务不中断；在不依赖交换机特性的前提下，支持实现网络冗余和负载均衡特性；支持机架配置，满足在处理系统写策略的时候，优先写邻近机架；当硬盘出现损坏能自动将数据迁移，热备盘自动顶配坏盘重构；在数据迁移过程中，业务保持不中断；单台设备出现故障，数据不会损失，支持在整个过程中，数据仍然可以正常读取，业务不中断；支持开放SDK接口、iSCSI接口、POSIX接口、NFS接口、FTP接口、S3接口及HDFS等数据接口，实现兼容；满足支持Windows、Linux、C/C++及JAVA等应用环境；可以与应用平台无缝对接，接受应用平台的调度；设备支持国标GB/T28181-2011视频流直写云存储内的存储设备技术，实现标准的视频流直写技术；支持通过WEB方式对集群进行统一化集中管理，实现集群的配置、运行状态的监控以及故障报警等功能；满足支持并实现与已建成的监控、卡口及云存储系统接入。 | 6 | 台 | / |
| 2 | 接入授权 | 海康威视、license | 支持提供本次建设摄像机及微卡入网长葛市天眼工程监控系统平台所需接入授权 | 300 | 个 | / |
| 3 | ★高清红外网络球形摄像机 | 海康威视、DS-2DE7420NY-PH | 采用靶面尺寸1/1.8英寸高性能传感器，总像素可达400万像素；设备支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux；设备支持20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0；设备采用最新的H.265视频编码算法标准，同时兼容旧有设备，支持H.264编码（Main Profile，High Profile，Basic Profile）及MJPEG；设备视频输出支持2560×1536@25fps，分辨力1600TVL，帧率在1-30fps可调；设备支持同时输出三路码流；设备音频编码格式支持AAC_LC、G.711a、G.711u、G.726音频编码标准；设备支持水平手控速度550°/S，垂直速度120°/S，上仰角支持20°，云台定位精准度±0.1°；采用高效点阵红外灯，红外距离可达300米。支持智能红外功能，能够根据被摄目标距离自动调节红外光功率密度；满足设备支持2D/3D数字降噪，强光抑制，宽动态，透雾，背光补偿等能够提升图像效果的功能；设备支持ROI设置（感兴趣区域编码），隐私区域遮盖，定时重启，升级记忆，故障报警，日志等功能；设备支持定时/手动抓图，告警录像/计划录像，并支持录像查询；设备支持图像选取定位功能，能够按方向选取图像内任意矩形区域，摄像机自动按选取时的方向调整至该位置，并自动进行变焦和对焦；支持设备内置方位传感器，可自动检测球机转动方位并实时显示；设备支持AEC回声抵消，在语音对讲时可抵消回声影响。支持混音录像功能，实现远程及本地声音同步录像；支持SD卡本地存储，支持热插拔，支持64G容量；设备支持警戒线穿越、区域入侵、区域离开、视频遮挡、移动侦测等智能分析功能；设备支持警戒线穿越、区域入侵、区域离开、视频遮挡、移动侦测等智能分析功能；设备满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作；设备具备1×RJ45、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×AC24V接口；已提供公安部权威检测机构出具的检验报告及符合GB/T 28181-2011相关要求的检验报告。含电源适配器。支持并满足实现与已建成的监控平台系统接入。 | 150 | 台 | / |
| 4 | 球机吊装支架 | 海康威视、DS-1664ZJ | 球机吊装支架，吊装/白色/铝合金/Φ116.5×200mm | 150 | 个 | / |
| 5 | ★微卡抓拍单元 | 海康威视、iDS-TCM200-NY | 采用1/1.8"ProgressiveScanCMOS高性能逐行扫描图像传感器，最低照度：彩色0.001lx(AGCON，RJ45输出)，黑白0.0001lx(AGCON，RJ45输出)；设备采用高效的H.264 High profile视频编码算法，开启该功能后，码流可降低至1/3；图像分辨率和帧率：支持分辨率1920x1200,帧率在1~60fps可调；支持同时输出4路码流，各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙观看、手机客户端浏览、智能分析等方式；设备支持宽动态，适应逆光环境。支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。设备支持竖屏（走廊）模式，有效提升狭长环境监控区域；设备支持TF卡本地存储，支持断链转存（ANR）功能，保证录像的完整性；设备支持移动侦测、故障告警、心跳机制、数据保密、日志功能、迭加图像标识信息和时间、音频输入输出、报警输入输出等功能；设备自带LED灯，白光常亮且亮度可调；设备内置500万像素高清定焦镜头；设备支持工作温度范围-40℃~+70℃；设备支持机动车、非机动车、行人抓拍等；设备支持车牌号码、车牌颜色、车身颜色、车型识别、流量统计等；车辆捕获率：白天环境光照度200lx，夜间环境光照度50lx，白天车辆捕获率95%，夜间车辆捕获率93%；车辆号牌识别率：白天环境光照度200lx，夜间环境光照度50lx，白天、夜间号牌颜色识别准确率95%，白天车辆号牌字符识别准确率95%，夜间车辆号牌字符识别准确率90%；支持红外模式下的车牌识别功能，识别率99%，已提供公安部权威检测机构出具的检验报告及符合GB/T 28181-2011相关要求的检验报告。设备配置AC24V电源变换器，AC220V输入，AC24V输出，输出功率60W；设备配置TF高速读写存储卡；设备配置LED常亮补光灯。设备支持并实现与已建成的卡口系统接入。 | 150 | 套 | / |
| 6 | 三维支架 | 国产、定制 | 支持防护罩支架，三维可调节，固定防护罩使用 | 150 | 个 | / |
| 7 | 抱杆支架 | 国产、定制 | 支持抱杆支架 | 150 | 个 | / |
| 8 | 设备机箱 | 国产、定制 | 支持用于室外抱杆安装环境，用于安装光缆终端盒、电源适配器等设备 室外防水箱箱体大小300*500*600国标钢材壁厚1.2mm 静电喷塑 抱箍、螺丝等辅材采用不锈钢材质，内含漏电保护器、插排等附件 | 300 | 台 | / |
| 9 | 监控杆、基础、辅材 | 国产、定制 | 支持包含竖杆和横杆、防雷接地、基础土建、电源线、网线等辅材及电力线路施工 | 300 | 套 | / |
| 10 | ★前端光纤链路 | 联通、定制 | 满足可根据实际需求对带宽进行调整，单条链路带宽30M，确保图像质量。 | 300 | 条 | / |
| 11 | 前端用电费用 | 国产、定制 | 满足前端设备用电费用 | 300 | 路 | / |