1、服务器

国内非OEM服务器品牌，机型：2U机架式服务器；

CPU级别：相当或优于Intel Xeon E5-2600v4 CPU，主频≥1.7GHz，CPU核数≥6核，CPU颗数≥2颗；

内存类型：DDR4，内存容量≥16GB，最大支持内存插槽数≥24个，最大可扩展至2TB内存。支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM内存可实现意外断电时内存数据不丢失；

硬盘接口类型：热插拨SATA/SAS/SSD硬盘，硬盘容量≥3块1TB 7200转 3.5寸 SATA热插拔磁盘，支持SAS/SATA硬盘混插，最大支持≥28块2.5寸硬盘扩展；

硬盘控制器：≥2GB Cache 12Gb RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50，支持电容掉电保护；

SD卡：主板支持SD卡插槽，可实现存储BMC日志，存储的日志条数≥3万条，并可现场演示此功能；

网卡：≥2个千兆网口，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；

PCI-E插槽：支持≥5个PCI-E 3.0插槽；

系统管理：集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能；

管理软件：1、提供原厂商服务器导航软件。2、支持按预定义或自定义的角色分组展现服务器状态信息，以及相关联的告警信息；

非接触式安全模块：时间同步型动态密钥，加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法，密码时间间隔为30秒或60秒，支持8位密码显示，产品寿命不低于5年，产品具有拆壳种子销毁功能，可保证不被暴力破解，非接触式，无需USB接口。须提供非接触式安全模块的产品彩页、保密安全证书复印件以及厂家技术参数证明等并加盖原厂公章；

所投服务器生产厂商具备国家级工业设计中心资质，须提供复印件加盖原厂公章；

电源数量：1+1冗余热插拔铂金电源，单个电源功率≥550W；

操作系统：配置正版操作系统 windows server 2012版及以上版本授权；

导轨：配置配套上架套件。

2、防火墙

接口类型和数量：千兆电口数量不少于8个，千兆光口数量不少于4个，内存不小于8G；

硬盘：SSD硬盘，容量不小于120GB；

操作系统：采用自主研发的安全专用操作系统，并提供产品专用操作系统的中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件加盖原厂商公章；

监控屏：提供LCD显示屏，可显示主机的主备状态和管理IP地址；

业务性能：防火墙吞吐量≥10Gbps，最大并发连接 ≥700万，每秒新建连接≥20万，IPS吞吐量≥3Gbps，防病毒吞吐量≥1.5Gbps，IPSEC VPN 吞吐量≥600Mbps，IPSEC VPN 隧道数≥10000，SSL VPN吞吐量≥600Mbps；

支持的功能特性：

支持路由、透明（网桥）、支持混合模式部署，混合方式可以将设备虚拟成若干逻辑设备，每个逻辑设备可以单独设置成路由模式或透明模式；

系统管理采用BS架构，支持中文英文两种界面。界面不得采用ActiveX这种不安全的控件，也就是说可以用Firefox和Chrome管理；

路由协议支持RIP、OSPF，BGP、IS-IS、策略路由和多播路由（PIM）。须提供支持这6种路由的截图证明并加盖原厂商公章；

支持IPv6的策略和路由功能，要求图形界面可以配置，支持IPv6的RIPNG，OSPF6；

支持IPSec、SSL、PPTP、L2TP、GRE等VPN功能。设备至少带200个SSL VPN许可。提供设备支持SSL VPN功能的截图证明并加盖原厂商公章；

支持Windows AD认证、RADIUS/LDAP 认证、TACACS、PKI、CA证书认证功能；

能够自动获取Windows AD登录的用户，防火墙可以自动对其进行免认证；

集成DNS服务器、Web代理服务器、DHCP服务器、NTP服务器功能；

支持应用识别功能，能够识别2000多种应用，可以记录日志、阻断和限制流量；

支持DoS和DDoS攻击防御，支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、winnuke以及各种溢出类等攻击防护；

基于策略部署DDoS,也就是根据接口、IP地址、服务来判断是否启用DDoS；

数据防泄漏功能可以针对TXT、PDF、Word文档内容进行关键词扫描，符合条件予以阻断或者归档，提供支持该功能的截图证明并加盖原厂商公章；

设备有防病毒的许可，以透明代理模式工作对病毒文件进行过滤。病毒特征库200万条以上，支持对IM文件传输内容进行病毒过滤，支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤；支持病毒特征库在线更新；提供支持代理模式病毒过滤的功能截图并加盖原厂商公章；

支持HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP等多种协议病毒过滤；支持加密流量的病毒过滤，如HTTPS, IMAPS, POPS, SMTPS，提供加密流量病毒过滤的截图证明并加盖原厂商公章；

支持入侵检测与阻断功能：攻击库在7000种以上，其包含对Nimda、红色代码等蠕虫病毒的阻挡，提供截图予以证明特征库有7000种以上；

支持垃圾邮件过滤，可以实现基于邮件内容、RBL、URL等信息判断是否垃圾邮件，提供可基于邮件内容、RBL、URL三种方式进行判断的截图证明并加盖原厂商公章；

用户可以自定义IP黑白名单，邮件黑白名单，和关键词对邮件过滤；

支持虚拟化，硬件设备可以划分为多个逻辑设备，每个逻辑设备都有独立的路由和策略，具有配置10个及以上虚拟设备的许可；

支持链路负载均衡，实现网络出口的冗余和负载均衡，可以支持根据权重来分配不同的网络流量，提供此功能的截图证明并加盖原厂商公章；

支持服务器负载均衡，可以将一个外网地址的一个端口映射到多个内网服务器上，实现服务器之间的负载均衡，提供此功能的截图证明并加盖原厂商公章；

支持高可用部署（HA），支持主-主，主-备冗余模式；可通过冗余接口来实现全网状HA；

支持虚拟防火墙之间做HA；

支持设备配置、状态同步及会话同步；

提供病毒库、IPS库、应用控制库、WEB过滤库升级服务≥3年；硬件保修服务≥3年；

产品具有中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》，须提供该证书复印件并加盖原厂商公章。