JZFCG-T2018001号许昌学院“实验室装修改造一”项目采购需求

一、项目概况

1、项目名称：实验室装修改造一

2、项目需求：

A包：合唱指挥实验室及综合排练厅设备采购；B包：音乐舞蹈学院合唱指挥实验室及综合排练厅装修、交通运输学院城市交通实验室改造装修项目。

3、预算金额：A包：14.9万元 、B包：44.14万元；最高限价：A包：14.9万元 、B包：43.6万元。

4、招标方式：竞争性谈判

二、供应商资格要求

- A包：

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（二）本项目不接受联合体参加谈判。

（三）供应商需具有相应的经营范围。

（四）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

B包：

- （一）供应商应在中华人民共和国境内注册，须为独立法人机构且具有有效的营业执照。

- （二）供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- （三）拟派建造师须具有注册于本单位的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证，具备有效的项目经理安全生产考核合格证，且未承担其他在施建设工程的项目经理。

- （四）本次谈判实行资格后审。

（五）本项目不接受联合体参加谈判。

三、项目需求

1、货物需求

A包：合唱指挥实验室及综合排练厅设备项目

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 | 1.亮度≥3000 流明； 2.激光+LED全新混合光源 (光源寿命: ≥20000小时)； 3.芯片技术: 单片式DLP； 4.对比度≥20000:1 ； 5.分辨率: XGA (1024×768)； 6.色彩再现: 全彩色 (10.7 亿色)； 7.输入输出端口: RGB Input, HDMI, RS-232C, Audio Input/Output 8.电源: ≤70W (环保模式), ≤150W (明亮模式)，≤0.2W（待机） 9.快速开关机：5秒可投影出最高亮度，0秒关机，无须冷却. | 3 | 台 |
| 2 | 嵌入式录播跟踪一体化主机 | 1.主机为纯嵌入式硬件设备，主机高度≤1U，12V DC 供电，采用无风扇设计，设备集图像识别跟踪、在线导播、录制、直播、点播、视频管理、用户管理功能于一体； 2.系统可自动完成≥3机位镜头的跟踪拍摄录制功能，无需人为干涉，支持主讲人全景、主讲人特写、听众全景、板书镜头4景别拍摄；主机采用硬件方式采集高清视频及电脑屏幕信号，标配3组高清摄像机信号输入模块以及1组电脑信号输入模块，输入信号类型包括HDMI/VGA/HD-SDI/IP，高清视频及电脑屏幕最高支持1920*1080分辨率；支持网络云台摄像机及网络枪机接入； 3.录播主机内嵌图像识别跟踪系统，无需额外的辅助分析摄像机和硬件设备即可实现全自动图像识别跟踪功能（提供检测报告） 4. 主机可支持双路高清画面输出，配备HDMI和VGA输出接口，可连接大屏幕电视与分会场实现在线互动课堂应用； 5. 主机自带2*1000M网络接口，配备≥1T的存储空间，并带有自动上传及定时上传到额外指定的FTP资源服务器的功能，支持NFS协议，实现外挂NAS网络存储； 6. 录播主机配套开源的嵌入式Linux操作系统。 7.网络接口：千兆。 8.包含安装套件与安装费。 | 1 | 台 |
| 3 | 超高清录播软件 | 1.单流文件录制及多格式同步录制功能：同步录制支持不低于6种格式的视频文件同步生成（MP4/FLV/TS/MOV/MKV/AVI），以适应不同平台及场合的应用系统； 2.提供单流单画面（电影模式）/单流多画面（单流画外画模式）布局方式，并支持自定义画面布局设定； 3.自定义画面布局的设定采用Web网页进行拖选式操作，可自由设置视频画面显示数量、视频画面位置、视频画面大小、视频画面透明度等，支持自定义模板的录播过程中直接调用，所有自定义布局画面均支持自动跟踪切换功能； 4.系统支持全自动/半自动/手动导播模式，在录制时，管理员可通WEB网页方式进行人工远程在线导播,也可配合系统内置的自动导播模块进行全自动导播式切换；导播切换时，画面的切换支持硬切/淡入淡出功能； 5.主机内置LIVE直播模块及VOD点播模块：无需架设录播主机以外的硬件服务器，录播主机即可支持≥100路单播并发用户，直播非网络延时<1秒； 6.支持用户、节目的分级别管理功能，用户经过认证和授权后才能观看直播和点播文件. | 1 | 套 |
| 4 | 图像跟踪识别系统 | 1.软件系统内嵌在录播一体机中，图像跟踪系统提供网络远程调试功能，通过IE访问录播主机（非外置的图像跟踪主机）的网页系统即可实现可视化调试；图像跟踪调试界面需简洁易用，无需繁琐的指令或逻辑规则的设定；初始化安装时仅需框选出教师站在讲台的高度以及根据课室大小设定学生跟踪的灵敏度，其它参数均由系统自动运算并执行； 2.除拍摄所用的4台高清摄像机外，系统无需安装额外辅助分析摄像机即可实现教师和学生的全自动跟踪拍摄。图像跟踪模块可通过拍摄所用的高清摄像机视频信号直接进行图像识别分析；为确保图像分析识别跟踪的准确性，用于图像识别跟踪的分析图像源需达到1920*1080P； 3.电脑课件画面采用智能图像分析技术，无需在教师电脑上安装鼠标分析软件，老师在授课时进行PPT、打开文件等操作，系统能对电脑课件画面进行全自动切换； 4.自动识别教师位置；采用人体特征图像分析技术；当教师站在讲台上讲课以及板书时，摄像机可进行特写拍摄；当教师在讲台走动时，系统会自动切换到教师全景画面；当教师走下讲台时，系统会自动切换到教师全景画面； 5.教师跟踪具备智能动态防抖技术，教师在小范围内移动，并不会触发摄像机的平移跟踪，保证图像的稳定性及切换的合理性； 6.学生跟踪支持≥4个忽略区域的设定，可有效降低教师观摩区听课人员走动对图像跟踪造成的影响； 7.系统具备教师身高自适应调整功能，无需人工调整，即可对身高不同的授课老师对摄像机的拍摄角度进行自动调整，实现合理的构图。 | 1 | 套 |
| 5 | 高清云台摄像机 | 1.传感器类型：1/2.7英寸、207万有效像素 CMOS 传感器； 最大图像尺寸： 1920 x 1080 （1080P）； 2.20倍光学变焦，16倍数字变焦； 3.清晰度：950线； 4.视频输出接口：HDMI接口，HD-SDI接口，CVBS接口； 5.水平视场角：60.7°~ 3.36°； 6.垂直视场角：34.1°~ 1.89°； 7.预置位数量：245； 8.最低照度：0.5 Lux ； 9.白平衡：自动、室内、室外、一键、手动； 10.通讯接口：RS-232，RS485； 11.背光补偿：支持； 12.信噪比：≥55dB； 13.支持1080P@30 IP网络编码流输出； 14.RS-232C及网络控制； 15．包含安装套件与安装费。 | 1 | 台 |
| 6 | 高清一体化摄像机 | 1.要求高清摄像机即做图像拍摄摄像机也做图像分析摄像机，达到高清的图像分析，分析效果更精准； 2.传感器类型：1/2.8英寸、207万有效像素 CMOS 传感器； 视频信号：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25 /59.94/29.97； 3.变倍：20倍光学变焦，10倍数字变焦； 4.视频输出接口：HDMI接口，3G-SDI接口； 5.网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181； 6.视角：50.8°~ 3.2°；最低照度：0.5 Lux ；白平衡：自动、室内、室外、一键、手动； 7.背光补偿：支持； 8.信噪比：≥55dB； 9.图像码流：双码流输出； 10.包含安装套件与安装费。 | 2 | 台 |
| 7 | 交换机 | 1. 交换机类型 以太网交换机； 2. 传输速率 10/100/1000； 3. 端口接口数量8个； 4. 接口类型 10Base-T; 100Base-TX; 1000Base-T全千兆。 | 1 | 台 |
| 8 | 移动指挥台 | 长宽高：1.2mx1.2mx20cm；含谱台。 | 1 | 台 |
| 9 | 台式电脑 | - 主板:不低于Intel H110芯片组， - CPU: Intel Core i5及以上 主频≥ 3.2G， - 内存:≥8GB DDR3内存， - 硬盘:≥1T硬盘,支持SATA3.0与2.0混插； - 声卡：集成HD Audio， - 网卡:1000M网卡， - DVD光驱， - 19.5寸宽屏液晶显示器。 | 3 | 套 |
| 10 | 全向mic | 1.传声器类型：电容式心型指向； 2.频率响应：35Hz-18KHz； 3.高通滤波：100Hz，18dB/octave； 4.开通灵敏度：-32dB，以1V于1Pa； 5.输出抗阻：200欧姆； 6.最大承受声压：130dB声压，1KHz于1％T.H.D.； 7.动态范围(典型)：110dB，1KHz于最高声压； 8信噪比：>68dB，1KHz于1Pa； 9.幻象供电：DC12-52V； 10.耗电：8mA。 | 2 | 支 |
| 11 | 幕布 | 100英寸4:3遥控幕布，电动、玻珠。 | 3 | 套 |
| 12 | 控制台 | 1.外形尺寸：长1180mm，宽730mm，总高980mm（上围尺寸）； 长800mm， 宽620mm，台面高866mm（下围尺寸） 2.讲台选用优质精装武钢冷轧钢板，数控设备精加工制作，表面采用全国最先进最环保金马自动喷塑线，经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑处理、喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用, 钢木结合式，边角平滑圆弧过渡，更安全和美观。 3.讲台采用上下分体式设计，运输方便，讲台后柜设检修门，带百叶窗孔通风散热孔，讲台设备调试门（前门），电脑主机和光驱开关门一张，方便老师操作及使用。 4.支持17-22寸液晶显示器，讲台显示器为固定式11度，拉杆式设计，10个档位调节，老师可根据自己的身高在11-60度之间任意调节。 5.讲台左侧设中控抽屉（也可选配杂物抽屉），右侧设展台抽屉，支持各种展台的放置，整个讲台上柜使用联锁控制讲台，只需一把碰锁安装即可控制键盘抽屉、显示器、中控抽屉、展台抽屉；可选配电插锁，与中控联动可实现刷卡开门，讲台右桌斜面可选配电源插座及过线板。 6.讲台可配备漏电保护开关及防静电接地装置，老师使用更安全。 7.讲台内带有固定线孔位，可对柜内所有设备线进行固定，使柜内线井然有序。 示意图如右： | 3 | 台 |
| 13 | 中控 | 1.一体化控制系统（控制面板与主机一体），8个按键，简洁明快，一指切换，操作简便； 2.音量旋钮式的无级调节系统音量，方便老师操作； 3.智能柜门探测功能，打开讲台柜门自动化的开投影机和降屏幕，关闭柜门自动化的关闭投影机和升屏幕，3分钟后切段投影机电源； 4. 接口：2路VGA输入，2路输出，4路音频输入，2路输出，3路视频输入，2路输出，1路投影机电源管理，1路屏幕控制，1路智能探测，1路RS232/IR投影机控制；适用电源环境AC220V（±15％ 50Hz）。 | 3 | 套 |
| 14 | 功放 | 1.三路麦克风输入； 2.麦克风独立调节； 3.线路立体声输入； 4.录音立体声输出； 5.外接4-16Ω喇叭； 6.高、低音调节； 7.话筒48V独立切换； 8.话筒反馈状态独立切换； 9.供电方式：AC220V/50Hz； 10.反馈移频量：5Hz±1Hz 输出功率：100W； 11.频率响应：非反馈移频状态：20Hz ～ 20KHz； 12.反馈移频状态：150Hz ～ 15KHz。 | 2 | 台 |
| 15 | 音箱 | 1.规 格： 白色塑料5.5寸2分频； 2.频率响应： 100Hz~18kHz； 3.输出阻抗： 4W； 4.额定功率： 20W~60W； 5.最大声压： 110dB SPL，126dB SPL Peak。 | 2 | 对 |
| 16 | 鹅颈话筒 | 1.换能方式：电容式； 2.输出阻抗：200W； 3.指向性：心型指向； 4.频率响应：50Hz~17kHz； 5灵敏度：-45dB； 6.动态范围：125dB(1kHz at max spl)； 7.输入电压：幻象48V。 | 3 | 支 |
| 17 | 其他安装附件 | 线材耗材、安装调试费等。 | 1 | 批 |
| 18 | 音乐工作站软件 | 1. 原始64位浮点混音引擎。 2. 超精确的自动化曲线，用于创建和编辑平滑的过渡区域，允许用户创造性地使用音乐构建和提供详细的自动化通道。 3. 在pre/post fader灵活的插入效果 4.包含Vintage Compressor, Tube Compressor 以及Magneto 5. 可在VST插件链中离线使用任何类型并且具有实时效果的流程（无CPU负载）。 6. 新的HALion Sonic SE FLUX波表合成器库，为电子音乐作品收集的100个尖端预置包括贝司，衬垫和效果。 所有的补丁都是基于70多个专门设计的波浪库，也可以用来创建自己的声音和补丁。 7. 自动化范围工具，可以更快，更轻松，更方便地编辑自动化程序。 8. Softube Console 1、Production Presets支持 9.pro版 10.无限midi与audio通道。 | 1 | 套 |
| 19 | 音频接口 | 模拟线路输入：8 COMBO 1. 24bit/96KHZ 6X8音频接口 2. 运行REV-X reverb，Sweet Spot Morphing Channel Strip和Guitar Amp Classics时，提供零延迟的DSP驱动的监听环境。 3. CC 模式, 通过IPAD Camera Connection Kit连接的可能。 4. 两个A〜D-PRE话放 5. 能够与众多支持ASIO，CORE AUDIO或WDM标准的音频编辑和制作软件兼容。 6. S/PDIF 输入输出接口 7.HiZ输入2\模拟输出8\ADDA 24-bit\大采样频率 192 kHz\频率响应范围20 Hz to 22kHz\动态范围105 dB\接口类型 USB 2.0 8. 面板上的控制台有一个输出音量控制钮，可单独控制三组立体声输出的其中一组或同时控制六个输出. | 1 | 套 |
| 20 | 监听音箱 | 1.黑色白盆。 2.8寸两分频全频有源监听音箱； 3.2 路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备 8“ 锥形低音单元和 1” 半球形高音单元。 4.38Hz - 30kHz频率响应。 5.75W LF 以及 45W HF 双功放系统，高性能 120W 功率放大能力。 6.ROOM CONTROL（房间控制）和 HIGH TRIM（高频切除）响应控制器。 XLR 和 TRS phone 型输入口，可接受平衡和非平衡信号。 | 1 | 对 |

B包：音乐舞蹈学院合唱指挥实验室及综合排练厅装修、交通运输学院城市交通实验室改造装修项目

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：音乐舞蹈学院合唱指挥实验室及综合排练厅装修 |  |  |  |  |
| 1 | 电脑音乐与欣赏教室 | 详见附件图纸和清单。 | 项 | 1 |
| 2 | 合唱指挥与奥尔夫教室 | 详见附件图纸和清单。 | 项 | 1 |
| 3 | 合唱指挥与视唱练耳教室 | 详见附件图纸和清单。 | 项 | 1 |
| 4 | 综合排练厅 | 详见附件图纸和清单。 | 项 | 1 |
| 第二部分：交通运输学院城市交通实验室改造装修 |  |  |  |  |
| 1 | 交通实验室改造 | 详见附件图纸和清单。 | 项 | 1 |

二、其他要求

1、本谈判文件所列的要求为最低要求，根据提供的图纸进行报价，对谈判文件中没有列出的而对本项目必不可少的其他要求，谈判供应商必须给予实现。

2、供应商须明确投标产品的厂家、品牌、型号、详细参数（注：主要装修材料也需明确厂家、品牌），否则为无效报价。

3、谈判响应供应商需自行进行现场勘察，依据采购人提供的图纸，如有谈判文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、效果图、施工图、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不另行支付任何其他费用。

4、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

5、专利权：供应商应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

6、供应商须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

7、供应商须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

8、本项目的投标报价为总报价，包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、售后服务、施工所产生的费用等。

9、供应商应就该项目完整报价，否则为无效报价。

10、付款方式（不响应者为无效投标）

验收合格并经采购方审计部门审计后支付工程款的95%，质量保证期满无质量问题支付尾款。

- 四、采购单位联系方式及地址：

- 联系人：杨晓兵；电话：0374-2968716；地址：许昌市八一路东段。