学生公寓组合家具采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：学生公寓组合家具

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：购置学生公寓组合家具400套。

（四）预算金额：540000元；最高限价：540000元

（五）交付（服务、完工）时间：2018年2月28日

（六）交付（服务、施工）地点：许昌职业技术学院

（七）进口产品：允许□不允许√。

（八）分包：允许□不允许√

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受√联合体投标。

四、采购需求

（一）采购清单技术规格要求及执行标准（见附表）

（二）服务标准、期限、效率等要求：确保于2018年2月28日前交付使用。

（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法√综合评分法□

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：经验收合格后支付95%货款，剩余5%作为质量保证金，质保一年，期满付款。

七、联系方式

联系人姓名：董亚伟    联系电话：0374-2270858

单位地址：许昌市新兴路4336号

许昌职业技术学院

2018年1月29日

三套连体公寓床技术规格要求一览表

| 名称 | 主要配置技术参数及功能描述 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公寓床 | 钢制单层床，床架、床框采用无螺丝连接、爬梯采用防脱螺母连接，靠墙一侧安装与床框同长、略高出电脑桌面的横档支撑（30mm×50mm×1.5mm钢管），床架膨胀栓固定上墙，防侧翻，无晃动。 |  | 三套连体公寓床 |
|  | 规格 | 5950mm（3套总长）×900mm（深）×2050mm（高）(床框上沿距地1800mm) |  |
|  | 颜色 | 磷化喷塑 亚光白色 |  |
|  | ①床架立管 | 40mm×40mm×1.5mm钢管 |  |
|  | ②床架横撑、竖撑 | 横撑30mm×30mm×1.2mm钢管、竖撑：25mm×25mm×1.2mm钢管；中间床架上部横撑40mm×40mm×1.5mm钢管 |  |
|  | ③床框 | 30mm×50mm×1.5mm钢管（与床板适合） |  |
|  | ④床框横撑 | 25mm×25mm×1.2mm钢管（5根均匀分布、与床板适合） |  |
|  | ⑤护拦 | 20mm×20mm×1.2mm钢管(高250mm、长1000mm) |  |
|  | ⑥爬梯 | 30mm×30mm×1.5mm钢管，有一定斜度,承重≥200kg（防滑脚踏板5层，1.5mm钢板冲压成型，爬梯静宽250mm） |  |
|  | ⑦蚊帐架 | 圆管Φ16mm×1.2mm |  |
|  | ⑧床板 | 实木床板，厚17mm，适合床框的深度，床板铺后与床框保持平整，美观、无突出。 |  |
| 说明 | 钢件制作要求：采用二氧化碳保护焊焊接，焊接部位要结实美观、平整、光滑，加工程序必须经过除锈、除油、磷化、静电喷涂等工艺流程，喷塑部位无漏喷、流挂、桔皮等现象。 |  |  |
|  | 其他要求：制作材料设计应结构合理、牢固、工艺精细。 |  |  |

公寓床下组合家具技术规格要求一览表

| 名称 | 主要配置技术参数及功能描述 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衣柜 | 规格 | 730mm（宽）×550mm（深）×1700mm（高） |  | 单人位床下组合家具 |
|  | 与桌面同高处隔为上下两层，上柜内设有不锈钢挂衣杆，柜门内加装400mm×300mm整容镜及毛巾架，下柜内有一块（高度可调）隔层，上下柜门设有透气孔、铝合金扣手、固定铁锁鼻；柜底设可调脚，柜体钢板厚度0.8mm，表面经脱脂磷化、防锈处理，静电喷涂，颜色：柜体亚光白色，柜门蓝色。 |  |  |  |
| 书架 | 规格 | 1200mm（宽）×230mm（深）×940mm（高） |  |  |
|  | 上部为横向书架，间隔3等分；侧部为竖向物品架，间隔3等分，钢板厚度0.8mm；横向书架与物品架、衣柜牢固连接。颜色：亚光白色。 |  |  |  |
| 桌子 | 规格 | 1200mm（宽）×550mm（深）×760mm（高） |  |  |
|  | 桌面1200mm（宽）×550mm（深）×25mm（高）优质防火板，前压舌后直边，衣柜与主机柜中间设搁物架一个，距桌面下240mm,深280mm,后设高100mm挡板，主机柜后侧设有透气孔，留有穿线孔；柜分为两层，抽屉295mm（宽）×340mm（深）×120mm（高），钢制滑槽结构，柜底设可调脚，铝合金扣手、固定铁锁鼻，钢板厚度0.8mm，表面经脱脂磷化、防锈处理，静电喷涂，颜色：柜体亚光白色，柜门蓝色。 |  |  |  |
| 凳 子 | 规格 |  | 340mm（宽）×240mm（深）×440mm（高） |  |
|  | 配套方凳1个，凳面：340mm×240mm×18mm，材质为18mm厚多层胶合板冷轧板封边。 凳腿：25mm×25mm×1.2mm钢管；拉撑用20 mm×20 mm×1.2mm钢管。 其他：二氧化碳保护焊焊接，焊接部位要结实美观、平整、光滑，加工程序必须经过除锈、除油、磷化、静电喷涂等工艺流程，凳架颜色为亚光白色，喷涂无漏喷、流挂、桔皮等现象。 |  |  |  |
| 说明 | 钢件制作要求：采用二氧化碳保护焊焊接，焊接部位要结实美观、平整、光滑，加工程序必须经过除锈、除油、磷化、静电喷涂等工艺流程，喷塑部位无漏喷、流挂、桔皮等现象。 |  |  |  |
|  | 其他要求：制作材料设计应结构合理、牢固、工艺精细。 |  |  |  |

公寓床图样：