许昌市公安局“DNA案件试剂耗材”项目

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市公安局DNA案件试剂耗材

（二）采购方式：公开招标

（三）预算金额：170万元；最高限价：170万元。

（四）交付（服务、完工）时间：合同签定后30日历天。

（五）交付（服务、施工）地点：许昌市公安局刑科所。

（六）进口产品：允许。

（七）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

鉴于公安基层送检案件中微量、降解、脱落细胞等检材对检验的要求过高，主要用于从骨骼、受污染、微量等疑难生物检材中获取高质量的DNA模板，能够极大地提高实验室疑难检材检验能力。同时其在微量、降解等疑难现场生物检材检验方面的灵敏度、扩增效率、电泳分型效果更加显著，低拷贝检材检出率明显提高，满足公安实战需要。

（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法医检材检验用常染色体PCR试剂盒 | 1、满足下列条件之一：（1）采用五色荧光标记复合扩增技术；检测的基因座包括AMEL、D3S1358、D1S1656、D6S1043、D13S317、PentaE、D16S539、D18S51、D2S1338、CSF1PO、PentaD、TH01、vWA、D21S11、D7S820、D5S818、TPOX、D8S1179、D12S391、D19S433、FGA。（2）采用六色荧光标记复合扩增技术；检测的基因座包括D3S1358、vWA、D16S539、CSF1PO、TPOX、Yindel、AMEL、D8S1179、D21S11、D18S51、DYS391、D2S441、D19S433、TH01、FGA、D22S1045、D5S818、D13S317、D7S820、SE33、D10S1248、D1S1656、D12S391、D2S1338。（3）采用六色荧光标记复合扩增技术；检测的基因座包括D3S1358、vWA、D16S539、CSF1PO、TPOX、Yindel、AMEL、D8S1179、D21S11、D18S51、DYS391、D2S441、D19S433、TH01、FGA、D22S1045、D5S818、D13S317、D7S820、SE33、D10S1248、D1S1656、D12S391、D2S1338，并包含内置控因子（QS）。*（4）采用六色荧光标记复合扩增技术；检测的基因座包括D3S1358、vWA、D16S539、CSF1PO、D6S1043、Yindel、AMEL、D8S1179、 D21S11、D18S51、D5S818、D2S441、D19S433、FGA、D10S1248、D22S1045、D1S1656、D13S317、 D7S820、PentaE、PentaD、TH01、D12S391、D2S1338、TPOX，并具有内控质量参考（IQC）标记物。 2、检测灵敏度不低于125pgDNA 模板量； 3、200人份/盒，25微升/份。 | 盒 | 22 | 是 |
| 2 | 法医检材检验用Y染色体PCR试剂盒 | 1、满足下列条件之一：（1）检测的Y-STR 基因座应包括DYS576、DYS389I、DYS635、YS389II、DYS627、DYS460、DYS458、DYS19、YGATA H4、DYS448、DYS391、DYS456、DYS390、DYS438、DYS392、DYS518、DYS570、DYS437、DYS385ab、DYS449、DYS393、DYS439、DYS481、DYF387S1ab、DYS533；*（2）除上述Y-STR 基因座外，还可增加DYS549、DYS645、DYS557、DYS593、DYS522、DYS444、DYS596、DYS643、DYS447、DYS527和rs771783753、rs759551978、rs199815934，并具有内控质量参考（IQC）标记物。 2、采用六色荧光标记复合扩增技术。 3、检测灵敏度不低于125pgDNA 模板量。 4、500人份/盒，25微升/份。 | 盒 | 6 | 是 |
| 3 | 法医检材DNA提取试剂盒 | 1、采用特殊磁珠与试剂盒分离核酸，其磁性是被修饰过的超顺磁性粒子，可对小的或大的DNA片段实施有效的、高质量的纯化。磁粒被强永磁体捕获，但其自身不会变为永磁体。 2、颜色：咖啡色。 3、尺寸：<53um,80% 5-10um。 4、重量：3.0-3.5g/10ml干粒子。 5、最大容量：2ug DNA/mg粒子。 6、试剂盒保质期在一年以上。 7、1000人份/盒。 | 盒 | 8 | 否 |
| 4 | PK酶 | 100mg/瓶 | 瓶 | 20 | 否 |
| 5 | Chelex100 | 100g/瓶 | 瓶 | 10 | 否 |
| 6 | 纯水仪纯化柱 | Milli-Q Direct8，每套包含棉芯柱和树脂柱6个、预纯化柱1个、精纯化柱1个、水箱空气过滤器1个、RO膜清洗药片1个、精制器1个。 | 套 | 1 | 否 |
| 7 | 专用热封膜 | 向实验室提供均匀一致的密封效果；适用各种PCR板热封，可以保护样品，以免样品在进行PCR实验或者储存时蒸发和被污染。 VTL100张/盒。 | 盒 | 15 | 否 |
| 8 | 50ul加样尖 | 无PCR抑制剂。 480支/条，12条/箱。 | 箱 | 20 | 否 |
| 9 | 植绒拭子 | 带套管。 100份/盒。 | 盒 | 10 | 否 |
| 10 | 1.2ML 提取板 | 96孔/块 | 块 | 200 | 否 |
| 11 | 2.2ML废液板 | 96孔/块 | 块 | 200 | 否 |
| 12 | 疑难案件补充支持技术 | 1、提供免费的技术补充支持。 2、提供以下技术补充支持：（1）年龄推断技术：误差在3岁左右；（2）动物样本DNA检验；（3）族群推断和分析。 3、提供详细的技术补充支持方法方案以及使用技术的名称。 4、根据实际情况，一般在10起案件以下。 |  |  | 否 |
| 说明：序号1-11项要求进口产品。 |  |  |  |  |  |

（三）采购标的执行标准

法庭科学人类荧光标记STR复合扩增检测试剂质量基本要求（GA/T 815-2009）、法庭科学DNA实验室建设规范（GA/T 382-2014）和法庭科学DNA实验室检验规范（GA/T 383-2014）。

（四）验收标准

由采购人外聘专家成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标文件中须提供采购需求中序号1产品满足法庭科学人类荧光标记STR复合扩增检测试剂质量基本要求（GA/T 815-2009）的证明，即中国安全技术防范认证中心认证"中国公共安全产品"，获得"GA"标识。

2、投标文件中须提供采购需求中序号1和2产品生产厂家或中国区办事处（总代理）技术证明文件以及该类试剂盒的STR分型图谱原件（A4纸彩色打印，STR分型图谱的基因座要与本招标参数一致）并加盖生产厂家或中国区办事处（总代理）公章。

3、中标人向采购单位领取中标通知书时须向采购单位提供采购需求中序号1和2产品的生产厂家或中国区办事处（总代理）出具的授权书和售后服务承诺书。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法： 综合评分法。

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：40分 商务部分：15分 技术部分：45分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分40分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 。 | 40分 |
| 二、商务部分（满分15分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 信誉 | 1、投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn，包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）；2、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章）。无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 | 2分 |
| 企业实力 | 根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分3分。 | 3分 |
| 业绩 | - 2015年以来具有类似项目业绩，单项合同金额50万元及以上，合同及验收报告齐全者，每份2分，满分8分。（以合同签订日期为准） | 8分 |
| 投标文件规范程度 | 1、装订规范、文字清晰、无差错1分； 2、所提供资料准确完整1分。 | 2分 |
| 三、技术部分（满分45分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件 响应程度 | 1、不满足招标文件技术要求和商务条款规定的为无效投标。 2、满足招标文件技术要求的基本分30分。所投产品技术参数优于“货物需求”中加*号技术参数的，每一项加5分满分为40分。 | 40分 |
| 售后服务承诺 | 1、解决问题时间以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以6小时为起点，基本分1.5分，每减少1小时，加0.5分，满分3分。6小时以上的不得分。 2、免费保修时间以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以1年为起点，基本分1分，每增加1年加0.5分，满分2分。1年以下的不得分。 | 5分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：财政支付。

（二）支付时间及条件：验收合格后付合同总价款的80%，剩余20%正常运行满三个月无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：刘亚举    联系电话：18637461127

单位地址：许昌市毓秀路5号  许昌市公安局刑科所

许昌市公安局

二○一八年一月二十九日