许昌市高层次人才服务中心办公家具采购项目

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市高层次人才服务中心办公家具采购项目

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：办公家具一批

（四）预算金额：477030.00元 ；最高限价：477030.00元

（五）交付时间：合同签订后50天

（六）交付地点：芙蓉湖元鼎国际大厦16楼

（七）进口产品：允许□不允许þ。

（八）分包：允许□不允许þ

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

满足许昌市高层次人才服务中心办公需要，凸显中心定位，以青春、活力色调彰显服务文化，以优质、环保产品保障办公运行，展现许昌市人才引进及服务工作的良好风貌。

（二）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 （长*宽*高/mm） | 单位 | 数量 | 技术参数 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班台 | 2000*2000*760 | 套 | 2 | 基材为E1级中密度纤维板，表面贴天然木皮，木皮厚度不小于0.6mm，实木封边。普通三节滑轨，缓冲门铰，普通锁。全封闭涂装，环保聚脂漆喷涂，采用五底三面十二遍油漆工艺，具备完善的走线系统 | 否 |
| 2 | 文件柜 | 2000*400*2000 | 套 | 1 | 基材为E1级中密度纤维板，表面贴天然木皮，木皮厚度不小于0.6mm，实木封边。普通三节滑轨，缓冲门铰，普通锁。全封闭涂装，环保聚脂漆喷涂，采用五底三面十二遍油漆工艺。上柜门板为铝合金门框配药水砂钢化玻璃门 | 否 |
| 3 | 班椅 | 860*820*1260 | 把 | 2 | ·优质国产超纤皮 ·18mm厚单层连体弯板 ·40密度高弹力海绵 ·PP扶手架，配皮扶手面 ·飞机底盘带原位锁定功能 ·65#黑色汽杆 ·∮350尼龙脚 ·φ50MM黑色尼龙轮 | 否 |
| 4 | 三人沙发 | 2100*870*820 | 套 | 1 | 1.面料：优质国产环保皮。 2.海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵（≥38kg/m³），达到国家阻燃标准。 3.内架：采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆PE编制布。 4.沙发脚：不锈钢沙发脚 | 否 |
| 5 | 长茶几 | 1200*600*400 | 张 | 1 | 钢化玻璃+不锈钢架 | 否 |
| 6 | 职员位 | 1400*600*1100 | 套 | 16 | 1.桌面内芯材为25mmE1级中密度刨花板。面贴防火板。 2.框架：厚宝钢一级冷轧钢材，经粉末静电喷涂，具有环保、防尘、防腐蚀、防静电、防刮等特点，无挥发性气体(油漆里笨、甲醛等有害气体) 3.屏风框架采用国家免检铝材，铝材壁厚1.2MM。有效防静电，防脱色和使用过程中的刮花。含走线功能。 | 否 |
| 7 | 活动柜 | 400*600*635 | 个 | 16 | 1.活动柜使用锁具，钥匙柄，实用专利技术，防菌防霉，更安全卫生。 2.抽面采取倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，将突兀的拉手隐藏后，活动柜简洁大方 3.抽屉采用三节轨，带自锁功能，避免在未锁推动柜身时抽屉自动打开 4.第三抽使用17寸三节轨，采用全展示设计，存取大件物品更方便。标配铝合金文件架轨道便于文件归类存放 5.活动柜配有“第五轮”，在第三抽抽面配塑胶轮，当抽屉完全打开时具有防倾倒功能 6.加厚底板，内隐设计，整体承重不低于150KG，底板采用全封闭式设计，底板跟抽面平齐 | 否 |
| 8 | 侧柜 | 450*600*1100 | 个 | 16 | 宝钢一级冷轧钢材，经粉末静电喷涂，具有环保、防尘、防腐蚀、防静电、防刮等特点，无挥发性气体(油漆里笨、甲醛等有害气体)，管理钥匙功能，高承载滑轨，可调节脚，可装支撑片. | 否 |
| 9 | 职员椅 | 622*622*1190 | 把 | 16 | 1.椅座面料：专业办公网布饰面，定型海绵，经3M防污防尘处理 2.椅背面料：进口网布，经3M防污防尘处理。 3.椅轮：尼龙加强轮，直径50mm。 4.椅脚：ABS高强度工程塑胶，终身保用。 5.气压棒：进口气压棒，行程8cm。 6.机构：中置式机构，含多段锁定功能 7.连接铁：8mm，A3钢板 扶手可升降 | 否 |
| 10 | 整理桌 | 1200*600*750 | 套 | 4 | 1.桌面内芯材为25mmE1级中密度刨花板。面贴防火板。 2.框架：宝钢一级冷轧钢材，经粉末静电喷涂，具有环保、防尘、防腐蚀、防静电、防刮等特点，无挥发性气体(油漆里笨、甲醛等有害气体) 3.含走线功能，不含前挡板 | 否 |
| 11 | 职员位（档案整理室） | 1400*600*1100 | 套 | 2 | 1.桌面内芯材为25mmE1级中密度刨花板。面贴防火板。 2.框架：宝钢一级冷轧钢材，经粉末静电喷涂，具有环保、防尘、防腐蚀、防静电、防刮等特点，无挥发性气体(油漆里笨、甲醛等有害气体) 3.屏风框架采用国家免检铝材，铝材壁厚1.2MM。有效防静电，防脱色和使用过程中的刮花。含走线功能。 | 否 |
| 12 | 活动柜（档案整理室） | 400*600*635 | 个 | 2 | 1.活动柜使用锁具，钥匙柄，实用专利技术，防菌防霉，更安全卫生。 2.抽面采取倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，将突兀的拉手隐藏后，活动柜简洁大方 3.抽屉采用三节轨，带自锁功能，避免在未锁推动柜身时抽屉自动打开 4.第三抽使用17寸三节轨，采用全展示设计，存取大件物品更方便。标配铝合金文件架轨道便于文件归类存放 5.活动柜配有“第五轮”，在第三抽抽面配塑胶轮，当抽屉完全打开时具有防倾倒功能 6.加厚底板，内隐设计，整体承重不低于150KG，底板采用全封闭式设计，底板跟抽面平齐 | 否 |
| 13 | 侧柜（档案整理室） | 450*600*1100 | 个 | 2 | 宝钢一级冷轧钢材，经粉末静电喷涂，具有环保、防尘、防腐蚀、防静电、防刮等特点，无挥发性气体(油漆里笨、甲醛等有害气体)，管理钥匙功能，高承载滑轨，可调节脚，可装支撑片. | 否 |
| 14 | 职员椅（档案整理室） | 622*622*1190 | 把 | 2 | 1.椅座面料：专业办公网布饰面，定型海绵，经3M防污防尘处理 2.椅背面料：进口网布，经3M防污防尘处理。 3.椅轮：尼龙加强轮，直径50mm。 4.椅脚：ABS高强度工程塑胶，终身保用。 5.气压棒：进口气压棒，行程8cm。 6.机构：中置式机构，含多段锁定功能 7.连接铁：8mm，A3钢板 扶手可升降 | 否 |
| 15 | 整理桌（档案整理室） | 4000*700*750 | 套 | 1 | 1.桌面内芯材为25mmE1级中密度刨花板。面贴防火板。 2.框架：宝钢一级冷轧钢材，经粉末静电喷涂，具有环保、防尘、防腐蚀、防静电、防刮等特点，无挥发性气体(油漆里笨、甲醛等有害气体) | 否 |
| 16 | 书柜（值班室） | 3600*420*1200 | 套 | 1 | 1.桌面内芯材为25mmE1级中密度刨花板。面贴防火板。 | 否 |
| 17 | 休闲沙发（值班室） | 810*810*730 | 套 | 2 | 实木内架，铝铸造黑色烤漆，进口面料 | 否 |
| 18 | 圆茶几（值班室） | 700*700*475 | 张 | 1 | 直径700铝铸造抛光脚，直径45中心管 | 否 |
| 19 | 写字台（值班室） | 1800*1000*750 | 张 | 1 | 1.桌面内芯材为25mmE1级中密度刨花板。面贴防火板。 2.框架：宝钢一级冷轧钢材，经粉末静电喷涂，具有环保、防尘、防腐蚀、防静电、防刮等特点，无挥发性气体(油漆里笨、甲醛等有害气体) | 否 |
| 20 | 洽谈桌 | 3600*1200*750 | 套 | 1 | 1.桌面内芯材为25mmE1级中密度刨花板。面贴防火板。 2.框架：宝钢一级冷轧钢材，经粉末静电喷涂，具有环保、防尘、防腐蚀、防静电、防刮等特点，无挥发性气体(油漆里笨、甲醛等有害气体) 3.含走线功能 | 否 |
| 21 | 洽谈椅 | 710*720*860 | 把 | 9 | ·尼龙玻璃纤维背架+铝合金连接件 ·定型海绵 ·配带滑动豪华底盘 ·铝合金扶手撑+PU面3D升降扶手面（升降、旋转、前后） ·85行程沉口4公分，进口气压棒。 ·∮350MM铝合金高脚 ·60MM PU防震静音黑色轮 | 否 |
| 22 | 会议椅 | 622*622*870 | 把 | 12 | 创新3D智能悬浮靠背将您需要的支撑力量融入靠背材质，避免采用坚硬边缘和框架。悬浮靠背是一种灵活的弹性材质，能够适应用户的独特体型，提供出色的舒适度，为各种体型提供可靠支撑 | 否 |
| 23 | 列席椅 | 710*720*860 | 把 | 16 | ·尼龙玻璃纤维背架+铝合金连接件 ·定型海绵 ·配带滑动豪华底盘 ·铝合金扶手撑+PU面3D升降扶手面（升降、旋转、前后） ·85行程沉口4公分，进口气压棒。 ·∮350MM铝合金高脚 ·60MM PU防震静音黑色轮 | 否 |
| 24 | 二人休闲沙发 | 1620*860*1155 | 套 | 12 | 实木内架，高密度海绵，实木油漆脚（铝抛光脚或者烤漆脚），进口面料。 | 是 |
| 25 | 长茶几 | 820*820*720 | 张 | 6 | 直径820铝铸造抛光脚，直径45中心管 | 是 |
| 26 | 长方形沙发 | 1200*550*430 | 套 | 12 | 实木内架，高密度海绵，黑色塑料脚，进口面料。 | 是 |
| 27 | 沙发隔断 | 1200*230*1100 | 套 | 4 | 实木内架，高密度海绵，黑色塑料脚，进口面料。 | 是 |
| 28 | 圆茶几 | 700*700*720H | 张 | 12 | 直径700铝铸造抛光脚，直径45中心管 | 是 |
| 29 | 休闲单椅 | 610*600*780 | 个 | 12 | 发泡内胆，高密度海绵，黑色塑料脚，进口面料。 | 是 |
| 30 | 三人休闲沙发 | 2230*800*700 | 套 | 4 | 实木内架，高密度海绵，铝铸造黑色烤漆脚，进口面料。 | 是 |
| 31 | 长茶几 | 820*820*720 | 张 | 4 | 铝铸造黑色烤漆脚，黑色烤漆玻璃 | 是 |
| 32 | 单人沙发 | 970*800*700 | 套 | 8 | 铝铸造黑色烤漆脚，黑色烤漆玻璃 | 是 |
| 33 | 洽谈桌 | R700*720 | 个 | 4 | 1.桌面内芯材为25mmE1级中密度刨花板。面贴防火板。 2.桌脚：不锈钢 | 是 |
| 34 | 洽谈椅 | 610*600*780 | 把 | 16 | 工程塑胶一体成形+不锈钢拉丝 | 是 |
| 35 | 吧椅 | 536*620*1200 | 把 | 4 | 表面材质：布绒+原木椅角+钢制实心固定件+进口面料 | 是 |
| 36 | 职员椅 | 622*622*1190 | 把 | 2 | 1.椅座面料：专业办公网布饰面，定型海绵，经3M防污防尘处理 2.椅背面料：进口网布，经3M防污防尘处理。 3.椅轮：尼龙加强轮，直径50mm。 4.椅脚：ABS高强度工程塑胶，终身保用。 5.气压棒：进口气压棒，行程8cm。 6.机构：中置式机构，含多段锁定功能 7.连接铁：8mm，A3钢板 扶手可升降 | 否 |
| 37 | 吧椅 | 536*620*1200 | 把 | 4 | 表面材质：布绒+原木椅角+钢制实心固定件+进口面料 | 否 |
| 38 | 洽谈桌 | R700*720 | 个 | 2 | 1.桌面内芯材为25mmE1级中密度刨花板。面贴防火板。 2.桌脚：不锈钢 | 否 |
| 39 | 洽谈椅 | 610*600*780 | 把 | 8 | 工程塑胶一体成形+不锈钢拉丝 | 否 |

- （三）服务标准、期限、效率等要求

1.售后服务：投标人应按照本项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款（涉及服务人员、维修网点、维修方式、保障措施、保修内容及期限、保修期的维保服务内容和费用、保修满后的维保费用及时间保证等相关细节）。

2.中标人应在接到故障报告后12小时内响应并提出解决方案，24小时内现场解决；仍在质保期内无法及时修复的，中标人应当无偿予以更换。

3.中标人应为采购单位提供货物使用及维护所需的培训服务，所需的培训费用应包含在投标报价中。

- （四）验收标准

- 由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1.中标人提供材料的制造标准、安装标准及技术规范等，有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

2.采购单位根据招标文件、中标人的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关施工验收标准进行验收。

3.中标人根据合同要求安装完成后，由采购单位进行使用性能方面的验收。

五、评标方法和评标标准

评标方法：最低评标价法

六、采购资金支付

（一）支付方式：自行支付

（二）支付时间及条件：中标人供货完成，经验收合格后支付合同金额90%，满一年无质量问题支付尾款。

七、联系方式

联系人姓名：刘和章        联系电话：13298265167

单位地址：龙兴路创业服务中心A座1206室