公积金业务系统升级硬件设备采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：公积金业务系统升级硬件设备

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：

数据实时灾备系统    1套   提供公积金业务数据实时灾备

CA数字认证系统     1套    提供数字签名和电子签章功能

（四）预算金额：2651400元；最高限价：2651400元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订之日起20日历天

（六）交付（服务、施 工）地点：许昌市创业服务中心C座8层

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

本项目为业务系统软件的配套软、硬件设备，需与业务系统软件进行对接融合，并按市政务云平台及业务系统软件运行网络及安全架构设计要求进行系统集成。

（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据实时灾备系统 | - 存储设备（1台）： - 系统架构:一体化存储设备，模块化体系结构； - 在一个存储内同时支持FC-SAN、SAS、iSCSI和FCoE连接协议 - 硬件冗余性:完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障,所有部件支持热插拔，包括控制器、电源、风扇、接口模块、硬盘等； - 存储控制器:多控制器集群架构，可支持不少于8个控制器的集群模式； - ▲配置两个存储控制器，采用Active-Active存取模式，实现冗余;存储设备单控制器配置至少1个CPU处理器，CPU核数不少于10core，可集群扩展不少于80core; - 配置≥128G高速缓存,可集群扩展不少于512GB； - 写缓存镜像保护，要求缓存采用掉电保护技术，意外断电时能够将缓存中的数据永久保护,保证长时间停电情况下缓存数据不丢失 - 配置≥8个16Gb前端光纤通道端口，配置≥4个1Gb iSCSI主机接口,并要求能支持16Gb FC、10Gb iSCSI/FCoE主机接口； - 操作系统支持:Windows、Linux、AIX、Solaris、HP-UX、Vmware ESX等 - 存储协议支持:必须配置FC、iSCSI、FCoE等存储协议，后期使用这些协议无需额外付费，只需要在线增加相应接口模块； - 磁盘通道:配置≥4个12Gbps SAS磁盘通道 - 磁盘扩展能力:最大可扩展硬盘数量≥3040 - RAID类型支持:能够支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、分布式RAID等多种RAID方式。在同一套系统内支持这些RAID方式的混合使用，提供页面截图； - 热备盘:配置全局热备盘 - ▲本次配置硬盘:本次配置1.2TB 10K SAS磁盘 20块,所有磁盘均为2.5英寸磁盘,要求支持不同种类磁盘混插 - 管理软件:配置基于WEB的阵列管理软件许可,在单一WEB管理界面实现存储管理和监控；无需在主机端安装管理软件 - 安全加固：同厂商通过GB/T20272-2006《信息安全技术 操作系统安全技术要求》(第三级)检验的安全专用产品。 - 异构存储外部虚拟化:支持基于存储阵列的存储虚拟化功能，支持外部异构存储虚拟化统一管理，可将其他厂商的异构存储的空间虚拟到存储池中，以提高存储利用率。支持对第三方存储设备通过iSCSI协议虚拟化。 - 虚拟资源调配功能:支持虚拟资源调配功能，可以为应用程序提供虚拟的逻辑容量，可实现卷的动态扩容，提高存储空间利用率； - 压缩功能:支持在线数据压缩功能，以减少数据占用后端存储空间。 - 支持独立的压缩卡，实时数据压缩不占用存储CPU资源，提高压缩效果。 - 异构阵列数据迁移功能;支持2台存储之间存储级的数据复制迁移功能，能够在不影响应用运行的数据迁移方式 - 多路径软件:配置主机多路径管理软件许可，提供主机到存储阵列间多路径的故障切换和负载均衡功能，且无数量许可限制 - 本地数据保护功能:支持快照功能，可对相应时间点快照进行回滚来快速恢复数据；支持镜像卷功能，可实现将镜像卷部署到两台外部异构存储上，以提高本地数据可靠性。 - 双活功能：支持跨数据中心的双活，配合数据库集群技术，可以实现两个站点的主机同时对同一数据库进行读写操作； - 远程数据保护功能：支持远程数据镜像复制功能，可支持同步与异步两种方式；要求复制软件基于阵列，存储同步复制距离可达300公里；复制链路可支持光纤与IP等多种协议。支持IP带宽优化技术和IP压缩技术 - 自动存储分层功能：配置全自动分层管理功能，存储可根据数据的活动状况，自动将活动数据调整到高速磁盘上，将非活动数据放置到大容量低速磁盘上。保证迁移过程多主机透明，无需停机 - 系统升级能力：具有不停机的系统软硬件升级和扩充能力，包括软件升级、系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充及I/O能力的扩充 - 保修和服务：3年原厂质保，7x24小时热线电话支持，必要时的现场支持以及故障部件更换服务。 - 备份软件（1套）： - 总体要求：国产持续数据保护（CDP）系统，具有实时备份、任意点数据回退且保证数据库事务完整性、业务接管等功能。通过在操作系统核心层中植入文件过滤驱动程序，来实时捕获所有文件访问操作，非镜像、快照技术，并且能够容错以及远程容灾；软件具有完全自主知识产权；体系架构采用C/S架构，安全、保密；对数据进行自动监控，连续捕获和备份数据变化,实时增量备份，对网络和系统资源占用少，不限制备份数据容量。 - 实时备份：对数据进行自动监控，连续捕获和备份数据变化,只要数据发生变化，便实时、准确的备份下来。RPO=0，保证数据零丢失；增量机制只备份变化部分，在保障备份数据安全的同时减少备份的工作量。 - 断电容灾：可通过断电灾难测试，在主机写入数据的过程中断电，备份机应该具有和主机断电前一样的数据。 - 数据任意时间点回退：可按任意操作步数或时间点进行数据快速恢复，回到数据库的任何状态，从而能够找回误删或者损坏前的数据。在恢复的过程中不但保证了数据的完整性，而且能保证事件的完整性。 - 回退占用空间少：插入10000条int型的数据，回退数据不能超过12M - 集中备份：可以将多个服务器的数据集中备份到一台服务器上 - 异地备份：可以在局域网或者广域网内的任一机器上，对装有数据机器上的数据进行备份，实现两地三中心的数据中心架构部署。 - 支持结构化/非结构化数据实时备份：系统要能对结构化数据库和非结构化数据同时进行实时备份。 - 自动接管：在主数据服务器宕机以后，备份机接管主站的IP和机器名继续对外服务，RTO~0,保证业务不中断。同时支持单机及双机集群的接管。接管过程中不需要任何人工干预，必须是生产机完全宕机的整机接管，不能是卷挂载方式 - 环境支持:适用主流windows、linux、unix环境下主流数据库，支持主流的双机集群环境，与应用软件无关，无需对数据库中的应用做任何修改。与数据中表的结构无关，且无任何限制。对数据备份完整：如TABLES（表）、DIAGRAMS（关系图）、VIEWS（视图）、USERS（用户）、ROLES、RULES等均能自动备份。支持主流LINUX、主流UNIX上至少ORACLE、sybase、DB2、mysql、人大金仓、神州通用等环境。 - 异地容灾:除本地应用级容灾之外，同一软件可实现“局域网热备”及“远程容灾备份”。 - 错峰机制:可以选择支持错峰机制，即在系统负荷极大时可以暂停备份以免系统瘫痪，当系统负荷下降时备份暂停期间的数据，并重新开始实时备份。 - 高保密性:软件需采用C/S架构非web界面，可有效的防止SQL注入，提高管理的安全性。数据备份采用自主开发的特殊动态压缩加密传输方式，保证数据在传输过程中的安全。 三、备份服务器（1台）： - 规格：2U，标配原厂导轨 - 处理器：2颗Intel Xeon E5-2620 v4处理器 - 内存：本次配置32GB内存 - 硬盘：≥2块300GB SAS 10K 热插拔硬盘 - 网卡：配置≥4个10/100/1000M-BaseT 多功能以太网接口 - HBA卡：光纤通道HBA卡；2块8Gb - 电源：2个热插拔冗余电源 9. 系统管理功能：独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作 | 套 | 1 | 是 |
| 2 | CA数字认证系统 | 一、数字签名验证服务器（2台）： 功能指标： - 提供pkcs1/Pkcs7 attach/Pkcs7 detach/xml Sign 等对多种格式数据的数字签名和验证功能，支持RSA算法 - 提供文件数字签名和验证功能, 支持对文件进行MD5、SHA-1等方式的数字摘要后在进行签名 - 提供证书验证功能，支持对X.509 Version 3、PKCS系列证书的DER和PEM格式的应用与验证 - 提供数据加密、解密功能，支持数字信封加密，支持DES、Tri-DES算法、以及国产密码算法 - 提供CRL的证书有效性验证 - 服务器证书管理：实现对业务系统服务器端密码设备及服务器证书进行配置与管理，可生成服务器证书申请文件。 - 信任源管理：可同时配置多条证书链，验证不同CA的用户证书。 - 动态黑名单管理：可自动更新CRL黑名单、动态更新，不需要重新启动服务。 非功能指标： - 提供备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复 - 提供日志记录，可将日志以syslog的方式发送到指定服务器 - 支持双机、负载均衡 - 提供C、COM 、Java 等主流开发API - 签名能力不低于1000次/秒，签名验证不低于2000次/秒 - 适用环境：千兆环境，并发用户多，支持性能扩展，提供增加硬件加密引擎或并行负载扩展方式。 - 设备高度:2U - 网络接口:2x1000M - 电源指标:工控电源 二、▲企业证书:数字证书+证书存储介质（500套含一年服务） 数字证书功能要求： - 标识个人用户网络身份 - 证书格式标准遵循x．509v3标准 - 支持存放介质：智能USBKey - 支持自定义证书扩展域管理 - 符合《河南省数字证书管理办法》要求，所颁发的秘钥为河南省秘钥中心规划的秘钥。 证书存储介质功能要求： - USBKey容量>=32K Bytes (32K型) - USB Key为标准USB 1.1设备，支持USB2.0接口 - 功耗<400毫瓦 - 支持的证书X.509 V3规范标准 - 数据存储时间不小于10年，可擦写10万次以上；平均故障间隔时间（MTBF）≥4000小时；工作温度：0℃ - 40℃，工作湿度：25%-80%，贮存温度：-10℃ - 55℃，贮存湿度：≦95%（40℃） - 支持遵循国家相关规定的非对称、对称、摘要等加密算法 - USB Key自身的安全要求：具备完善的PIN校验保护功能 - 公钥私钥对生成时间<=30秒 - 数字签名和验证时间<1秒/次 - RSA加密速度>50kbps，RSA解密速度>30kbps - 存储要求a) 公私钥对>=2个，b)必须在提供保护口令前提下才能访问密钥 三、数字证书：机构证书（1套） - 标识机构用户网络身份 - 证书格式标准遵循x．509v3标准 - 支持存放介质：智能USBKey - 支持自定义证书扩展域管理 - 符合《河南省数字证书管理办法》要求，所颁发的秘钥为河南省秘钥中心规划的秘钥。 四、▲电子签章系统（500套含一年服务） - 支持电子印章图片写入证书存储介质中，并与证书绑定 - 提供基于Web界面的电子印章的制作和管理功能，提供日志审计功能 - 支持自动生成电子印章图片，或支持采集的手写签名 - 支持对多种文档格式如word\excel\html等的电子签章，实现数据完整性保护，确认签章者身份 - 支持原文、印章图片、数字签名的绑定，能够防止篡改。提供电子签章中间件，满足c/s环境的电子签章集成 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 防病毒软件 | - 产品采用B/S管理和C/S通信构架，具有良好的可扩展性和易用性，支持网络跨地域跨网段的部署和管理。 - 客户端支持多种安全方式：远程安装、WEB安装、本地安装、共享安装，以适应网络的安装部署工作 - 企业版网络防病毒软件，支持多种平台：包括NetWare, Windows XP,WindowsVista,Windows Server 2003，TurboLinux，Red Hat Linux、Unix。 - 管理方式上支持Client/Server工作方式提供集中的管理、监控、更新和部署等能力； - 具有局域网内全自动漏洞检测和补丁分发功能，能实现静默方式补丁修复； - 支持客户端作为升级代理；支持锁定客户端的升级代理；全面支持增量升级；可配置数据包大小和超时时间； - 支持独占式抢先杀毒；软件具有自我保护机制；主动防御；云安全功能。 - 支持在线方式以及离线包方式进行升级。 - 支持1服务器端+150客户端。 | 套 | 1 | 否 |
| 4 | 自助打印盖章系统 | - 酷睿四核I7处理器 CPU，硬盘500G，集成声卡，网卡，显卡等； - 42寸红外触摸，分辨率是4096（W）*4096(D)，防尘，防油污，防暴，防炫，定位准确无漂移，大于5000万次无故障单点触摸； - 12位键金属密码键盘，支持中英文输入，按键寿命达到两百万次；防水，防暴；程序，敏感数据拆封自毁； - 内置银行卡读取功能；支持符合银联标准的金融交易，以实现费用缴纳功能；双保护门，有效的防止异物进入读卡器内；磁头等内部机件可使用50万次，符合公安部《GA450-2003》，《IGA450-2003》，及ISO14443（TYPEB）国际标准；读卡时间：S0.5秒；最大读卡距离：0-5CM平均无故障工作时间（MTBF)i小于5000小时； - 内置二代证阅读器，支持对第二代身份证读取功能，符合公安部标准； - 彩色激光打印 A4 纸盒存量200张 打印速度1500-2000张/小时，自动盖章功能； - 大堂式机柜，整机采用优质钢材制造，坚硬厚实，防水，防锈，防腐，耐磨；内置散热系统，声效系统,电源控制系统，紧急断电保护电源，多点触摸交互软件；内置自动开关机软件，触摸查询软件。 - 符合综合服务平台系统软件供应商的接口软件标准，提供二次开发接口的承诺。 | 套 | 1 | 否 |
| 5 | 终端安全管理软件 | - 管理平台:通过多种方式获取终端信息，实时查看客户端安装和在线信息。 - 支持终端发现，能发现安装或未安装客户端的计算机终端，无论计算机终端上是否运行主机防火墙都能发现。 - 支持客户端安装注册机制，客户端安装时，可以由管理员自定义设置需要终端用户选择和填写客户端注册信息项目内容和是否为必填项。 - 实现内网终端设备管理，网络访问控制、终端准入控制、资产管理、软件分发、远程桌面、补丁管理、桌面运维管理； - 支持对计算机USB、并口、串口、红外、蓝牙、软驱、光驱、WLAN、1394、PCMCIA卡、MODEM等外设的启用及禁用。 - 支持文件操作审计、U盘使用审计、Web访问审计、终端操作审计、光盘刻录审计； - 支持移动存储介质使用的精细控制，能够对接入终端的移动存储进行认证，对未认证的移动存储设备，能给用户弹出认证和注册窗口，提示用户对设备进行认证，确保只有认证过的移动存储设备才能够在终端使用。 - 支持系统设置、安全基线管理、应用准入、网关准入、终端安全控制、泄密控制、终端审计等功能； - 管理节点授权不小于200节点。 | 套 | 1 | 否 |
| 6 | 条码打印机 | - 实现业务档案信息化管理。 - 打印方式：热敏或热转印； - 通信接口：USB2.0，双向并行接 ； - 字体：标准字体，7种点阵 。 | 台 | 18 | 否 |
| 7 | 条码枪 | - 扫描方式：单线； - 扫描速度：100线/s； - 扫描角度：水平30°； - 斜角、转角：60°； - 解码能力：标准一维码及GSI条码。 | 台 | 18 | 否 |
| 8 | 多功一体化键盘 | - 智能卡接口：PC/SC南天指令集CCID； - 支持卡片：ISO7816接触式IC卡、ISO14443TypeA、TypeB； - 非接触式IC卡ISO7811、IBM、DIN、ANSI磁条卡； - 主机接口：RS232接口/USB接口 - 用户界面：8个LED指示灯 1个蜂鸣器，集成磁条卡、接触式IC卡、二代身份证录入识别、非接触时IC卡读卡器和指纹的识别录入器。 | 台 | 55 | 否 |
| 9 | 高拍仪 | - 直立可折叠式高拍仪，双摄像头，可调档位定焦； - 分辨率：1920×1200； - 最大可拍摄A4幅面；扫描时间一秒； - 图片格式：JPG、TIF、PDF等； - 图像色彩：RGB24； - 接口：USB2.0，扩充4个USB2.0接口； - 光源：自然光； - 可提供二次开发接口。 - 符合综合服务平台系统软件供应商的接口软件标准，提供二次开发接口的承诺。 | 台 | 55 | 否 |
| 10 | 市级路由器 | - 固定接口数目:≥3GE（1Combo） - ▲性能:IPv4包转发≥5Mpps,性能≥2Gbps,NAT会话数≥25万 - 扩展插槽:接口模块插槽≥2个 - 基础功能:支持静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、OSPFv3、BGP、IS-IS,路由迭代、路由策略、ECMP,组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP - IP服务:支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等,支持ECMP、UCMP - 可靠性:支持VRRP、VRRPv3,支持基于带宽的负载分担与备份;支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份,支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能 - MPLS:协议：LDP、Static LSP;L3VPN：跨域MPLS VPN（Option1/2/3）、嵌套MPLS VPN、分层PE（HoPE）、CE双归属、MCE、多角色主机等;L2VPN： Martini、Kompella、CCC和SVC方式，MPLS TE、RSVP TE - 管理和维护:支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON;支持BiMS远程管理方案，支持U盘开局;支持命令行管理，文件系统管理,支持console口登录，支持telnet（VTY）登录，支持SSH登录，支持FTP登录 | 台 | 2 | 否 |
| 11 | 市级防火墙 | - 机架式独立硬件设备，双电源。多核架构设计，非X86架构，提供CPU型号、频率并加盖公章。 - 内置Bypass模块，在设备断电、重启时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态。 - 支持千兆SFP光接口数量≥2，千兆电接口数量≥10，所有接口必须为路由接口，非交换口。 - ▲网络吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥200万。 - 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由。 - 支持双机热备及会话同步，支持同步配置、运行状态，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口。 - 实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持H.323等应用协议ALG。 - 配置支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置，并提供截图。 - 准入管理：可识别私接主机个数，并可制定策略以私接主机个数为阀值进行封堵，同时可建立白名单，支持私接用户的PPPoE账号展现，支持展示私接用户列表，可以进行实时阻断，提供Web界面配置截图。 | 台 | 2 | 否 |
| 12 | 市级汇聚交换机 | - ▲设备性能：交换容量>=256G、转发性能>=42Mpps - 接口类型：10/100/1000Base-T以太网端口>=24个，千兆 SFP端口 >=4个 - 链路聚合：支持静态聚合，支持动态聚合，单机支持14个端口聚合组 - VLAN特性：支持基于端口的VLAN(4k个），支持Voice VLAN - 端口镜像：支持端口镜像，支持流镜像 - ACL：支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN等ACL、支持时间段（Time Range）ACL、支持基于全局、VLAN、端口下发ACL - QOS：每个端口支持8个输出队列，支持802.1P/DSCP优先级，支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR），支持基于流的包过滤，支持基于流的重定向，支持基于流的限速，支持流量整形 - 二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP - 组播协议：支持IGMP Snoopingv2/v3 - 安全特性：支持端口隔离；支持端口安全；支持Radius认证，802.1X,集中式MAC地址认证 - 支持ARP入侵检测功能 - 设备管理：支持SNMP ；RMON；CLI;TELNET；支持WEB网管，支持NTP，中文图形化管理，内嵌网管平台，支持IMC智能管理中心，支持VCT电缆检测 | 台 | 2 | 否 |
| 13 | 网管软件 | - 分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担 - 数据中心拓扑：支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等。 - 支持设备与用户统一管理：支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等。 - 支持设备与流量分析统一管理：支持网络管理平台实现设备管理与流量分析联动，如通过点击拓扑某链路可查看该链路的关键应用流量分布、关键用户流量使用等。 - 虚拟网络资源管理：支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理。 - 支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置； - 基线化的设备配置变更审计：提供设备运行配置和启动配置的基线化版本管理，将每个设备相关的配置文件划分为三种版本：基线、普通、草稿。便于管理员识别、管理。通过备份、恢复手段，以及备份历史、升级历史管理，使配置文件管理和软件升级管理具有了可回溯性 - 周期性报表机制：支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱 - ▲配置要求：本次要求配置可管理节点数≥50个 | 套 | 1 | 否 |
| 14 | 县级路由器 | - 固定接口数目：WAN：≥2GE；LAN：≥3GE（支持全部切换为WAN口），USB：≥1 - ▲性能：包转发率≥200Kpps，性能≥900Mbps，NAT会话数≥25万 - 基础功能：静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP - 组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP - QOS功能：支持LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode，Port Priority等 - 支持ARP防攻击：支持EAD端点准入防御功能 - 可靠性：支持VRRP、VRRPv3 - 支持基于带宽的负载分担与备份：支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份，支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能 - MPLS协议：LDP、Static LSP，L3VPN：跨域MPLS VPN（Option1/2/3）、嵌套MPLS VPN、分层PE（HoPE）、CE双归属、MCE、多角色主机等，L2VPN： Martini、Kompella、CCC和SVC方式，MPLS TE、RSVP TE - 管理和维护：支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON，支持console口登录，支持telnet（VTY）登录，支持SSH登录，支持FTP登录 | 台 | 6 | 否 |
| 15 | 县级防火墙 | - 机架式独立硬件设备，多核架构设计，非X86架构，提供CPU型号、频率并加盖公章。 - 内置Bypass模块，在设备断电、重启时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态。 - 支持千兆SFP光接口数量≥2，千兆电接口数量≥10。所有接口必须为路由接口，非交换口。 - ▲网络吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥100万。 - 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由。 - 实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持H.323等应用协议ALG。 - 配置支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置，并提供截图。 - 准入管理：可识别私接主机个数，并可制定策略以私接主机个数为阀值进行封堵，同时可建立白名单，支持私接用户的PPPoE账号展现，支持展示私接用户列表，可以进行实时阻断，提供Web界面配置截图。 | 台 | 6 | 否 |
| 16 | 激光打印机 | 黑白激光打印机，具备网络打印功能，最大打印幅面A4，黑白打印速度25ppm，双面打印自动，首页打印时间黑白：8秒，月打印负荷15000页，介质重量60-163g/㎡，进纸盒容量标配纸盒：250页进纸盒。 | 台 | 15 | 否 |

注：未尽事项按照国家有关规定执行。

（三）服务标准、期限、效率等要求

中标方负责本项目的系统集成，提供三年免费售后服务，并对本项目所涉及的信息设备及网络安全运行负责；本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

中标方自合同签订之日起20日历天内完成安装调试并交付使用。

（四）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家《住房公积金信息系统技术规范》及《住房公积金综合服务平台建设导则》标准要求验收。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

本项目需满足市政务云平台接入安全标准要求，按业务信息系统整体网络架构及“三级等保”要求进行集成，相关配套硬件设备需与业务系统进行接口开发对接，实现互联网、移动终端、自助终端等多渠道的身份认证及业务办理。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法： 综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 30 分 商务部分： 25 分 技术部分： 45 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  | 30分 |
| 二、商务部分（满分 25分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 信誉 |  | 1、根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，每提供一份荣誉证书加1分，满分4分。 2、投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章）。无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 |  | 6分 |
| 企业实力 |  | 1、投标人提供2014年以来具有类似项目业绩，单项合同金额180万元以上（含180万元），合同及验收报告齐全者，每份3分，满分12分。（以合同日期为准） 2、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、具有（信息技术服务运行维护标准）ITSS证书且成熟度为贰级及以上者，每项各得2分，满分4分。 |  | 16分 |
| 投标文件规范程度 |  | 装订规范、文字清晰、无差错得1.5分，所提供资料准确完整得1.5分。满分3分。 |  | 3分 |
| 三、技术部分（满分 45分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件 响应程度 |  |  | 1、不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。 2、投标人施工方案中有详细的项目施工进度计划、质量控制措施的，每项2分，满分4分。 3、有详细的数据容灾集成方案、内部网络及安全设计方案，每项得2分，满分4分。 4、满足招标文件技术要求20分。所投产品的技术参数，优于招标文件技术参数的：加“▲”项每项加0.5分。满分25分。 | 33分 |
| 售后服务承诺 |  |  | 1、提供三年免费售后服务（含软件及特征库升级），在此基础上增加一年得2分，满分4分。 2、有详细的售后服务内容、故障应急预案、项目培训计划。每项1分，满分3分。 3、故障处理时间。故障处理时间以12小时为起点，基本分1分，每减少1小时加0.5分，满分5分。 | 12分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：经验收合格后付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清

七、联系方式

联系人姓名：任芳蓉        联系电话：13271189569

单位地址：许昌市创业服务中心C座811

单位全称（加盖单位公章）

年   月  日