GZCG- G2018003号许昌水投水土资源开发有限公司“国储林基地生产便道——煤矸石采购项目”项目采购需求

一、项目基本情况

（一）项目名称：国储林基地生产便道——煤矸石采购项目

（二）项目编号：GZCG-G2018003号

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容、数量及要求：需提供约8600立方米煤矸石，运送到许昌市建安区陈曹乡杜门村。

（五）预算金额： 369600 元。最高限价： 369600 元。

（六）交付（服务、完工）时间 ：中标方须在接到采购方供货通知次日内将货物送达。

（七）交付（服务、完工）地点：许昌市建安区陈曹乡杜门村。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、残疾人福利性单位  扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

(二) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、项目需求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矸石 | 1、必须是硬质煤矸石，且存放5年以上，不得是泥结煤矸石。 2、自然级配较好，每车大于150mm的粒径不得超过10%。 3、煤矸石稳定性指标包括自由膨胀率、烧失量、有机质含量、耐崩解指数。要求如下所示： （1）煤矸石稳定性指标要求：自由膨胀率≤40％；烧失量≤20%，＜15%时最佳；有机质含量≤10%；耐崩解性指数≤30％； （2）稳定性指标中还有：有膨胀性的煤矸石占混合填料的比例不得大于50%；煤矸石中SiO2、Al2O3、Fe2O3总含量应大于70%；最佳含水量控制在6%～17%之间；包边土不得使用膨胀土。 4、力学指标：提出的煤矸石力学指标主要有压碎值、塑性指数、单轴抗压强度、承载比CBR。煤矸石力学指标要求 如下所示： （1）压碎值≤30％；塑性指数≤26；石料单轴 抗压强度≥15Mpa； （2）承载比CBR（%）：上路床≥8；下路床≥5；上路堤≥4；下路堤≥3。 | 立方米 | 约8600 | 是 |

（二）、验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

- 评标方法和评标标准

评标方法： 最低评标价法√

- 六、采购资金支付

- （一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：需提供约8600立方米煤矸石，煤矸石需运送到许昌市建安区陈曹乡杜门村，于指定地点卸货，经现场计量验收，规格及质量合格后每1000立方米结算一次，需提供发票。最终结算总额以实际发生量为准。

- 七、联系方式

联系人姓名：段先生     联系电话：18039901698

单位地址：许昌市八一路3799号

许昌水投水土资源开发有限公司

（加盖单位公章）

年 月 日