JZFCG-G2018031许昌市东城区市政管理中心“许昌市东城区市政道路绿化、照明工程购买设计咨询服务”采购需求

- 一、项目概况

（一）项目名称：许昌市东城区市政道路绿化、照明工程购买设计咨询服务

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：本项目是对许昌市东城区辖区范围内的所有的市政道路、亮化工程提供设计咨询服务（单项10万元以下）。本项目共划分两包，A包：对市政绿化提供设计咨询服务；B包：对亮化工程提供设计咨询服务；

（四）预算金额：

A包：费率为工程总造价的1.8%。最高限价：费率为工程总造价的1.8%。

B包：费率为工程总造价的1.8%。最高限价：费率为工程总造价的1.8%。

（五）交付（服务、完工）时间：服务期3年；

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市东城区；

- （七）分  包：不允许；

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、项目采购要求

- （一）要求

- A包：

- 1.为保证道路行车安全，对道路绿化设计提出两方面要求。

(1)行车视线要求。其一，在道路交叉口视距三角形范围内和弯道内侧的规定范围内种植的树木不影响驾驶员的视线通透，保证行车视距;其二，在弯道外侧的树木沿边缘整齐连续栽植，预告道路线形变化，诱导驾驶员行车视线。

(2)行车净空要求。道路设计规定在各种道路的一定宽度和高度范围内为车辆运行的空间，树木不得进入该空间。

- 2.城市道路用地范围空间有限，在其范围内除安排机动车道、非机动车道和人行道等必不可少的交通用地外，还需安排许多市政公用设施，如地上架空线和地下各种管道、电缆等。道路绿化也需安排在这个空间里。绿化树木生长需要有一定的地上、地下生存空间，如得不到满足，树木就不能正常生长发育，直接影响其形态和树龄，影响道路绿化所起的作用。因此，应统一规划，合理安排道路绿化与交通、市政等设施的空间位置，使其各得其所，减少矛盾。

3.适地适树是指绿化要根据本地区气候、栽植地的小气候和地下环境条件选择适于在该地生长的树木，以利于树木的正常生长发育，抗御自然灾害，保持较稳定的绿化成果。植物伴生是自然界中乔木、灌木、地被等多种植物相伴生长在一起的现象，形成植物群落景观。伴生植物生长分布的相互位置与各自的生态习性相适应。地上部分，植物树冠、茎叶分布的空间与光照、空气温度、湿度要求相一致，各得其所;地下部分，植物根系分布对土壤中营养物质的吸收互不影响。道路绿化为了使有限的绿地发挥最大的生态效益，可以进行人工植物群落配置，形成多层次植物景观，但要符合植物伴生的生态习性要求。

4.道路绿化规划设计要有长远观点，绿化树木不应经常更换、移植。同时，道路绿化建设的近期效果也应重视，使其尽快发挥功能作用。要求道路绿化远近期结合，互不影响。

5.保持整体性原则

（1）从城市整体出发，城市道路绿化设计要体现城市的形象和个性。

（2）从道路本身出发，将一条道路作为一个整体考虑，统一考虑道路两侧的建筑物、绿化、街道设施、色彩、历史文化等，避免其成为片段的堆砌和拼凑。

6.连续性原则

（1）视觉空间上的连续性。道路景观绿化的视觉连续性可以通过道路两侧的绿化、建筑布局、建筑风格、色彩及道路环境设施等的延续设计来实现。
   （2）时空上的连续性。城市道路记载着城市的演进，反映出某一特定城市地域的自然演进、文化演进和人类群体的进化。要将道路空间中各景观要素置于一个特定的时空连续体中加以组合和表达，充分反映这种演进和进化，并能为这种演进和进化做出积极的贡献。

- B包：

- 1.设计原则
    “安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保、维修方便”是城市道路照明设计的基本原则。
    安全可靠是保障人民群众的生命和财产安全，体现了最广大人民群众的根本利益，因此，设计必须考虑照明设施施工和维护方便，以及安全运行的可靠性。
   2.技术先进就是要大力推广节能环保新技术、新产品，优先选择通过认证的高效节能照明电器产品和节能控制技术，努力降低城市照明电耗。采用科学的照明设计方法，避免道路照明所带来光污染的负面效应，总之设计时应本着以人为本的原则建设一个适宜、和谐、友好的照明环境。
   3.经济合理的原则包含两方面的意义：一方面要尽可能以较小的工程投资来获得较好的照明效果；另一方面在满足夜间车辆行驶和行人视觉条件前提下，尽量减少不合理照明所带来的经济与能源的浪费。
   4.节能环保应引起城市照明设计师足够重视，人造灯光已经让夜晚不再那么黑了，更多的照明或者不科学的照明并不会给夜行人带来更多的舒适环境，随之而来的负面问题凸现在我们眼前，能源的浪费导致大气温室效应增多，天文观测难度增加，人们在“白夜”中不能安眠，夜行动物无处藏身。随着城市越来越亮，人类的健康和安全受到了极大威胁，过度的城市照明引发光污染正一步一步向我们逼近。
    5.维修方便关系到维修工人日常运行维护管理的工作效率问题，结构复杂难以安装维护的产品是不科学不合格的产品，影响日常运行维护管理部门的经济效益和工作效率。

6.应根据道路和场所的特点及照明要求，选择照明灯具的布置方式，确定道路快慢车道、人行道或广场等的路面平均亮度（或路面平均照度）、路面亮度总均匀度和纵向均匀度（路面照度均匀度）、眩光限制、环境比、功率密度和诱导性等指标。光源与照明器具的选择，如灯杆材质和高度、仰角、单悬挑、双悬挑、组合灯具及安装注意事项。

- 7.城市道路照明还具有完善城市功能，美化城市环境的作用，因此，既要考虑道路照明设施的美观，又不能因一味追求灯具造型美而影响照明效果或浪费过多的电能和工程投资。严格按照城市道路照明设计标准及相关规范进行设计，努力构建绿色、健康、人文的城市照明环境，切实提高城市道路照明设计质量和综合效益。

（二）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

A包评分标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 25分 商务部分： 37 分 技术部分： 38 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（满分25分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25 |  | 25分 |
| 商务部分（满分 37分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 |  | 分值 |
| 企业信誉 及荣誉 | 1、投标人提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】，未提供或有不良信息者不得分，满分1分。 2、投标人提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分1分。 |  | 2分 |
|  | 3、投标人2014年1月1日以来，获得过省级及以上相关部门颁发的先进集体/先进企业荣誉的，有一个得2分，最多得8分。 |  | 8分 |
|  | 4、投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证者，每个得1分，本项最高得3分。 |  | 3分 |
|  | 5、投标人具有风景园林工程设计专项乙级及以上资质的得6分，乙级以下或没有的不得分； |  | 6分 |
| 业绩 | 投标人2015年1月1日以来具有类似项目业绩，每份得3分，最高得9分，若无则不得分； 备注：类似业绩是指不低于20万元的绿化设计项目（以合同或中标通知书为准）。 |  | 9分 |
| 服务质量 与承诺 | 1.服务质量与承诺全面的5分，有的得2分，没有的不得分； 2.绿化设计方案合理、可行，设计思路清晰、全面系统的得4分，有的得2分，没有的不得分。 |  | 9分 |
| 技术部分（满分38分） |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评标标准 | 分值 |
| 投标文件的规范程度 |  | 1、投标文件的编制符合招标文件的规定，装订整齐规范的，得3分。 | 3 分 |
|  |  | 2、投标人编制投标文件逻辑严紧、描述规范、无文字错误的，得3分。 | 3分 |
| 对招标文件的响应程度 |  | 不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。 |  |
|  |  | 1.（1）管理思路。清晰的得3分，有的得1分，没有的不得分。（2）服务理念。鲜明的得3分，有的得1分，没有的不得分。（3）设计方案。科学合理可行的得3分，有的得1分，没有的不得分。（4）符合项目特色的得3分，不符合项目特色的得0分；本项最高得12分。 | 12分 |
|  |  | 2.企业规章制度健全的得3分，完善的得2分，具有可操作性的得2分，没有规章制度的不得分，本项最高得7分。 | 7分 |
|  |  | 3.工作流程、作业程序全面、规范得5分，有的得2分，没有的不得分。 | 5分 |
|  |  | 4.应急情况处理方案。全面、有效的得5分，有的得2分，没有的不得分。 | 5分 |
|  |  | 5.未实质响应招标文件的要求为无效投标，完全响应招标文件要求的得3分； | 3分 |

B包评分标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 25 分 商务部分： 35 分 技术部分： 40 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分 25 分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25 | 25 分 |
| 商务部分（满分35分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 企业信誉 | 1、投标人提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】，未提供或有不良信息者不得分，满分1分。 2、投标人提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分1分. | 2分 |
|  | 3.投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证者，每个得1分，本项最高得3分。 | 3 分 |
|  | 4.投标人具有照明工程设计专项乙级及以上资质的得6分，以下或没有的不得分； | 6 |
| 业绩 | 投标人2015年1月1日以来具有类似项目业绩，每份得4分，最高得12分，若无则不得分； 备注：类似业绩是指不低于20 万元的亮化工程设计项目（以合同或中标通知书为准）。 | 12分 |
| 服务质量 与承诺 | 1.服务质量与承诺全面的6分，有的得3分，没有的不得分； 2.亮化设计方案合理、可行，设计思路清晰、全面系统的得6分，有的得3分，没有的不得分。 | 12分 |
| 技术部分（满分40分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标文件的规范程度 | 1、投标文件的编制符合招标文件的规定，装订整齐规范的，得2分。 | 2分 |
|  | 2、投标人编制投标文件逻辑严紧、描述规范、无文字错误的，得3分。 | 3分 |
| 对招标文件的响应程度 | 不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。 |  |
|  | 1.（1）管理思路。清晰的得3分，有的得1分，没有的不得分。（2）服务理念。鲜明的得3分，有的得1分，没有的不得分。（3）设计方案。科学合理可行的得3分，有的得1分，没有的不得分。（4）符合项目特色的得3分，不符合项目特色的得0分；本项最高得12分。 | 12分 |
|  | 2.企业规章制度健全的得3分，完善的得2分，具有可操作性的得2分，没有规章制度的不得分，本项最高得7分。 | 7分 |
|  | 3.投标人对项目整体有深刻认识，设计方案内容针对项目特点完整规范的得4分，有的得2分，没有的不得分。 | 4分 |
|  | 4.工作流程、作业程序全面、规范得5分，有的得2分，没有的不得分。 | 5分 |
|  | 5.应急情况处理方案。全面、有效的得5分，有的得2分，没有的不得分。 | 5分 |
|  | 6.未实质响应招标文件的要求为无效投标，完全响应招标文件要求的得2分； | 2分 |

七、资金支付

1、支付方式：以银行转账方式支付。

2、支付时间及条件：于每年年末支付当年的设计咨询服务费用。

- 九、联系方式

采 购 人：许昌市东城区市政管理中心

地    址：许昌市东城区新兴路东段

联 系 人：李文睿

联系电话：18639728212

代理机构：山东天马招标代理有限公司

地    址：许昌市创业服务中心D座709室

联系人：赵颖颖

联系电话：18768805725

许昌市东城区市政管理中心

2018年 4 月19 日