总迁移量测试仪、水蒸气透过率测试系统、压差法气体渗透仪、氧氮氢分析仪采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：A包：总迁移量测试仪、水蒸气透过率测试系统、压差法气体渗透仪；B包：氧氮氢分析仪

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：A包：总迁移量测试仪、水蒸气透过率测试系统、压差法气体渗透仪各一台；B包：氧氮氢分析仪一台。

（四）预算金额：

A包：总迁移量测试仪、水蒸气透过率测试系统、压差法气体渗透仪：¥1050000元，最高限价：¥1050000元。

B包：氧氮氢分析仪：¥550000元，最高限价：¥550000元。

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后60日内。

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市质量技术监督检验测试中心。

（七）进口产品：允许□不允许

（八）分包：允许□不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）采购清单

A包：总迁移量测试仪、水蒸气透过率测试系统、压差法气体渗透仪

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总迁移量测试仪 | 一、用途：总迁移量测试仪适用于以聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、过氯乙烯树脂为原料制作的各种食具、容器及食品用包装薄膜、罐头或其他各种食品用工具、管道等制品，在不同浸泡液中的溶出量的测定。通过蒸发残渣的测定，得到试样向浸泡液迁移的不挥发物质的总量。测定方法应符合食品安全国家标准GB 31604.8-2016《食品接触材料及制品 总迁移量的测定》的要求。 二、技术指标： 1、测量范围：0.3mg/dm2～80000mg/dm2 2、分辨率：0. 1m g/dm2 *3、天平：感量为0.1mg 4、水浴锅温度控制范围：常温～100℃ 5、加热箱温度控制范围：常温～120℃ 6、冷却箱温度控制范围：室温 7、温度精度：±0.5℃ 8、腔体温度均匀性：±5℃ 9、试样个数：不少于9个（数据各自独立） 10、试样容积：0～200mL 11、冷热腔独立系统 12、要求适用三氯甲烷、乙酸、乙醇、正己烷、水等各类试剂进行迁移量和不挥发物的测定 *13、溶剂在全密闭系统中蒸发，尾气自动回收，避免外泄 *14、测试过程自动化，水浴、烘干、恒重、蒸发一体化系统设计，无需人工参与 *15、总迁移量的测定必须按照GB 31604.8-2016的要求进行 16、400 mL迁移池不少于9套 三、配置：主机、内嵌软件、17吋液晶显示器、键盘、鼠标、A4激光打印机、200g砝码、过滤减压阀、供气阀门管件等。 | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 水蒸气透过率测试系统 | 一、用途：适用于各种食品用及药品用塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试. 应满足GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、YBB00092003-2015等关于试验项目性能的要求。 二、主要技术指标： - 测试范围：0.1～10000 g/m²·24h - 试验数量：不少于3件（要求独立腔体，、独立传感器） - 测试精度：0.01 g/m²·24h - 称重范围：0.1mg～300g - 称重精度：0.1mg 6、温度范围：15～55℃ 7、温控精度：±0.5℃ 8、湿度范围：40～95%RH 9、控湿精度：±2%RH 10、恒温恒湿室风速 0.5～2.5 m/s *11、采用杯式法原理进行测试。 12、自动保护功能：传感器超范围自动保护，停电数据自动保存，误操作提示等。 13、实时显示透过率、重量、温度、湿度数据和曲线。 14、曲线可任意缩放和移动，便于对区段进行放大分析。 *15、全自动测试，自动保存测试数据。 三、配置：主机、商用计算机（奔腾双核3.3G,内存4G,硬盘500G）、专业软件、配套透湿杯、校验砝码、通信电缆、取样器、密封蜡、干燥剂、供气阀门管件、静音空气压缩机等。 | 台 | 1 | 是 |
| 3 | 压差法气体渗透仪 | 一、用途： 用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过率的测定。 符合标准： 该测试设备按照压差法原理，满足多种国家和国际标准：ISO 15105-1、ISO 2556、GB/T 1038、YBB00082003-2015、ASTM D1434。 二、技术指标： 1、测量范围：0.05～50000 cm³/ m²•24h•0.1MPa 2、测量精度：0.01 cm³/ m²•24h•0.1MPa 3、温度范围：5℃～50℃ 4、温控精度：±0.1℃ 5、真空分辨率： 1Pa *6、测试腔真空度：不大于10Pa 7、试验压力：-0.1～+0.1MPa 8、试验气体：适用于空气或其他试验气体 9、样品厚度：≤2mm 10、可测量数量：不少于3件 (独立的腔体，独立传感器) *11、本机要求全自动操作，一键测试，自动判断，自动停机，自动显示结果。 *12、具备自动保压差功能，压差任意可调。 三、配置：气体渗透仪主机、真空泵（标称抽速：16m³/h）、商用计算机（奔腾双核3.3G,内存4G,硬盘500G）、专业软件、扩展体积附件、取样器、裁样垫、密封脂、快速定量滤纸、 减压阀、氧气（99.999%）、氮气（99.999%）、二氧化碳（99.999%）、标准膜等。 | 台 | 1 | 是 |

B包：氧氮氢分析仪

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧氮氢分析仪 | - 设备用途： 测定各种钢铁及其合金、铜及铜合金、铝及铝合金、钛及钛合金及铁合金中氧、氮、氢的含量。应符合GB/T 11261-2006，GB/T223.82-2007，ASTM E-1447，E-1409，E-1569，E-2575，E-1019，E-1587。 2、技术参数： 2.1 分析范围：N：1.0PPM～2.0%，O：1.0PPM～2.0%，H：0.1PPM～0.1%；要求能扩展到100%含量。 *2.2 精密度：氧:1.0ppm或1.0%RSD 氮:1.0ppm或1.0%RSD 氢:0.2ppm或2.0%(以固体标样的数值为准)。 *2.3 稳定性：４小时1.0PPM或RSD≤1.0% (以固体标样的数值为准) *2.4 检测器：氮采用热导检测器，氢为热导检测与红外法检测均可，氧采用红外检测器。 *2.5 设备要求：氧、氮、氢检测采用分测方式或者一次测量可出全部结果。 2.6 分析时间：不大于2分钟。 2.7 电子天平：感量为0.1mg，测定范围不低于120g。 2.8 样品称重：一般为1g（钢铁样品）。 2.9 脉冲炉：功率：0-7.5KW, 温度：3000℃。 2.10设备主机要求： 2.10.1炉头采用分体结构,下电极采用铜材料或石墨； 2.10.2采用脉冲炉加热,有多种程序加热方式。 2.11 气路系统：要求采用流量控制器或带有信号检测动作检测系统漏气检测功能。 *2.12 冷却系统：仪器采用水冷系统设计。 2.13 软件功能： 2.13.1 中英文操作界面；快速显示分析的结果和分析曲线； 2.13.2 分析结果自动存储； 2.13.3 样品重量自动输入； 2.13.4 高低含量自动切换； 2.13.5 仪器参数实时监控；发生错误时自动报警； 2.13.6 动态释放曲线的绘制与存储，卸载； 2.13.7 分析结果多种校正模式，可人工校正，也可以通过分析结果进行校正;可单点校正，也可多点校正； 2.13.8 对数据进行筛选、求平均值、标准偏差、相对偏差等； 2.13.9用户可自行设计若干条校准线。 3、配置要求： 3.1 主机含有的检测器可以满足检测需求； 3.2电子天平：感量为0.1mg，测定范围不低于120g。 3.3电脑（配置不低于英特尔i7/4G/1T/ 22吋宽屏液晶/Win7以上专业版）、A4激光打印机各1台； 3.4 外部循环冷却水装置一套，最大制冷功率3kW； 3.5 15kVA稳压电源一台； 3.6 钢铁及其合金氧氮氢高低标样各一套； 3.7 专用维修工具及设备保养用品； 3.8 各种易损件：石墨坩埚（套锅）内坩埚500个、外坩埚50个； 3.9 气体调压表两个； 3.10高氯酸镁、二氧化碳吸收剂、氧化铜各1瓶 | 台 | 1 | 是 |

（二）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 40分 商务部分： 20分 技术部分： 40分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分40分） |  |  |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  |  |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 |  |  |  | 40分 |
| 二、商务部分（满分20分） |  |  |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  |  |  | 分值 |
| 信誉 |  | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 |  |  |  | 2分 |
|  |  | 根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分3分。 |  |  |  | 3分 |
| 售后服务 |  | 免费保修时间以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以1年为起点，基本分1分，每增加1年加1分，满分3分，1年以下的不得分。 |  |  |  | 3分 |
| 业绩 |  | - 2015年以来具有该项目类似业绩，中标通知书、合同及验收报告齐全者，每份2分，满分10分。（以合同签订日期为准） |  |  |  | 10分 |
| 投标文件规范程度 |  | 1、装订规范、文字清晰、无差错得1分； 2、所提供资料准确完整得1分。 |  |  |  | 2分 |
| 三、技术部分（满分40分） |  |  |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 对招标文件 响应程度 |  |  |  | 满足采购清单全部参数得分20分，带“*”项每1项正偏离加1分，其他技术参数每1项正偏离加0.5分，正偏离参数须提供设备彩页加盖生产厂家公章或生产厂家网站截图，并加盖投标单位公章，否则无效。满分40分。 |  | 40分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账。

（二）支付时间及条件：验收合格后一个月内付合同金额的90%，余款质保期后无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：彭学伟     联系电话：13069515118

单位地址：许昌市东城区龙兴路西段

许昌市质量技术监督检验测试中心

二零一八年四月十九日