许昌市人民检察院电子检务工程项目A包

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市人民检察院电子检务工程项目A包

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：网络建设设备一批

（四）预算金额：831492元；最高限价：831492元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市人民检察院、禹州市人民检察院、长葛市人民检察院、鄢陵县人民检察院、襄城县人民检察院、魏都区人民检察院、建安区人民检察院。

（七）进口产品：允许□不允许

（八）分包：允许□不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、市级部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市级上联路由器 | 1、硬件规格: 控制和转发物理分离，具备独立业务转发板，主控切换，业务不中断,主控板1+1冗余，业务板槽位数≥8个，电源槽位≥2； 2、设备性能: 交换容量≥20Tbps 转发性能≥4000Mpps； 3、扩展能力: 端口扩展能力：千兆以太端口（三层）密度≥88；622M POS端口密度≥8，155M POS 端口密度≥32，ATM端口密度≥8； 4、本次配置要求：双主控，冗余电源，业务转发板满配, 千兆以太网Combo口≥8个 。 5、可靠性功能：支持双主控冗余切换； 6、路由协议 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP4、IS-IS，支持Ipv4向Ipv6的基本过渡技术：自动/手工配置隧道、6to4隧道等；支持Ipv6静态路由、BGP4+、RIPng、OSPFv3等动态路由协议。支持BFD支持3毫秒检测，IP FRR支持3毫秒检测； 7、安全性 1.支持路由协议的SM3认证、ACL安全过滤、NAT、PPP加密、L2TP、GRE、策略路由、AAA、SSH、IPSec VPN。 2.支持L2TPv3功能； 8、MPLS功能 MPLS严格遵循相关标准，与其他主流厂家全面互通，支持L3的MPLS VPN； 9、管理功能 支持SHELL、SNMP V1/V2/V3、Telnet、Rlogin、FTP、TFTP，支持NetFlow或IPFIX流量监控功能； 10、QOS 支持FIFO、PQ、FQ、WFQ、CBWFQ、LLQ、RSVP、CAR、HQoS、流量整形，HQoS层数≥4； 11、端口特性：支持基于接口的CPU保护功能。 | 台 | 1 | 否 |
| 2 | 市级下联路由器 | 1、硬件规格: 控制和转发物理分离，具备独立业务转发板，主控切换，业务不中断,主控板1+1冗余，业务板槽位数≥8个，电源槽位≥2； 2、设备性能: 交换容量≥20Tbps 转发性能≥4000Mpps； 3、扩展能力: 端口扩展能力：千兆以太端口（三层）密度≥88；622M POS端口密度≥8，155M POS 端口密度≥32，ATM端口密度≥8； 4、本次配置要求：双主控，冗余电源，业务转发板满配, 千兆以太网Combo口≥8个。 5、可靠性功能：支持双主控冗余切换; 6、路由协议 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP4、IS-IS，支持Ipv4向Ipv6的基本过渡技术：自动/手工配置隧道、6to4隧道等；支持Ipv6静态路由、BGP4+、RIPng、OSPFv3等动态路由协议。支持BFD支持3毫秒检测，IP FRR支持3毫秒检测； 7、安全性 1.支持路由协议的SM3认证、ACL安全过滤、NAT、PPP加密、L2TP、GRE、策略路由、AAA、SSH、IPSec VPN。 2.支持L2TPv3功能； 8、MPLS功能 MPLS严格遵循相关标准，与其他主流厂家全面互通，支持L3的MPLS VPN； 9、管理功能 支持SHELL、SNMP V1/V2/V3、Telnet、Rlogin、FTP、TFTP，支持NetFlow或IPFIX流量监控功能； 10、QOS 支持FIFO、PQ、FQ、WFQ、CBWFQ、LLQ、RSVP、CAR、HQoS、流量整形，HQoS层数≥4； 11、端口特性：支持基于接口的CPU保护功能。 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 市级外联路由器 | 1、硬件规格: 控制和转发物理分离，具备独立业务转发板，主控切换，业务不中断,主控板1+1冗余，业务板槽位数≥8个，电源槽位≥2； 2、设备性能: 交换容量≥20Tbps 转发性能≥4000Mpps； 3、扩展能力: 端口扩展能力：千兆以太端口（三层）密度≥88；622M POS端口密度≥8，155M POS 端口密度≥32，ATM端口密度≥8； 4、本次配置要求：双主控，冗余电源，业务转发板满配, 千兆以太网Combo口≥8个。 5、可靠性功能：支持双主控冗余切换; 6、路由协议 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP4、IS-IS，支持Ipv4向Ipv6的基本过渡技术：自动/手工配置隧道、6to4隧道等；支持Ipv6静态路由、BGP4+、RIPng、OSPFv3等动态路由协议。支持BFD支持3毫秒检测，IP FRR支持3毫秒检测； 7、安全性 1.支持路由协议的SM3认证、ACL安全过滤、NAT、PPP加密、L2TP、GRE、策略路由、AAA、SSH、IPSec VPN。 2.支持L2TPv3功能； 8、MPLS功能 MPLS严格遵循相关标准，与其他主流厂家全面互通，支持L3的MPLS VPN； 9、管理功能 支持SHELL、SNMP V1/V2/V3、Telnet、Rlogin、FTP、TFTP，支持NetFlow或IPFIX流量监控功能； 10、QOS 支持FIFO、PQ、FQ、WFQ、CBWFQ、LLQ、RSVP、CAR、HQoS、流量整形，HQoS层数≥4； 11、端口特性：支持基于接口的CPU保护功能。 | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 市级核心交换机 | 1、系统架构：主控、交换硬件分离架构，交换网板槽位数量(独立槽位，不占用业务槽位）≥2个,管理引擎1+1冗余；支持电源冗余，电源槽位数≥4；业务槽位≥4个。 2、性能要求：交换容量≥30Tbps，包转发率≥5600Mpps 3、配置要求：单台配置2个主控模块，交换矩阵模块满配、一张24端口千兆光接口＋24端口千兆电接口卡。单台配置24个千兆单模SFP光模块,冗余电源。 4、绿色环保，单电源功率≤1000W 5、二层功能：支持4K个802.1Q VLAN，Super vlan，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持8个端口。 6、三层协议：支持静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP和RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/ISIS等。支持MPLS基本功能MPLS L3 VPN。支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-S、PIM-DM等三层组播协议。持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4隧道。 7、虚拟化功能:支持≥4台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。 8、支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,最大支持≥100台设备虚拟成一台设备。 | 台 | 1 | 是 |
| 5 | 接入交换机 | 1、硬件规格： 48个10/100/1000M电接口，4个千兆SFP光口（Combo），模块化双交流电源。 2、扩展性：扩展插槽≥2个，可扩展万兆端口≥4个 3、交换容量≥350Gbps，包转发率≥190Mpps 4、二层功能：支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、支持private valn、支持voice vlan、支持支持Super vlan，QINQ等；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持8个端口。支持STP/RSTP/MSTP。多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像。 5、三层协议 支持DHCP SERVER,支持静态路由、RIPV1/V2动态路由。 6、ACL&QOS功能 支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术。 7、支持横向虚拟化，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。 8、支持纵向虚拟化功能，本机可以作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,与核心设备配合最大支持≥100台设备虚拟成一台设备。 9、MAC地址≥32K | 台 | 5 | 否 |
| 6 | 单口面板 | 1、单口信息面板 2、依据国际标准ISO/IEC11801、TIA/EIA568设计制造； 3、使用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化； 4、面板表面带嵌入式标签位置，便于识别数据和语音端口； 5、燃烧性能符合GB/T5169.7-1985标准要求； 6、表面磨砂处理； 7、面板提供端口标签； 8、隐藏的螺丝孔设计，使外观更美观； 9、密封性能良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入； | 个 | 200 | 否 |
| 7 | 六类非屏蔽模块 | 1、金针：模具冲压形成方形针，50μ镀金金针； 2、电路板采用FR-4A1级覆铜板（军用级）； 3、系统性能超过TIA/EIA568-C标准对六类的要求； 4、180度IDC打线方式，保证最短的线缆开绞距离； 5、符合UL94V-0的高强度PC材料； 6、支持T568A和T568B两种接线方式； 7、即可安装在模块式配线架上又可以安装于工作区域的面板内； 8、带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露； 9、耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 10、插拔次数＞2000次； 11、端接次数＞750次； 12、IDC端子：磷青铜，适用22～26AWG线规单股及多股线缆； | 个 | 200 | 否 |
| 8 | 六类非屏蔽线 | 1、完全符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801规范对于六类线缆的要求； 2、支持千兆以太网（1000Base-T和1000Base-TX）及向下兼容其它应用； 3、外径：6.3mm±0.2mm 导线：23AWG，0.57mm±0.005mm实芯裸铜导线 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm 外护套：聚氯乙烯，厚度：0.6mm 4、防火等级：CMR，LSZH，CM可选 5、最大承受拉力：11.34kg 6、工作温度：-20℃到60℃ 7、电气性能：最大电容：≤5.6nF/100m最大直流电阻：≤9.38Ω/100m最大电阻不平衡：≤5% | 箱 | 29 | 否 |
| 9 | 24口非屏蔽配线架 | 1、金针：模具冲压形成方形针，50μ镀金金针； 2、电路板采用FR-4A1级覆铜板（军用级）； 3、180度IDC打线方式，保证最短的线缆开绞距离； 4、模块材质：符合UL94V-0的高强度PC材料； 5、标准19〞安装，适用范围广，安装、维护、扩充简便快捷； 6、插拔次数＞2000次； 7、IDC端接次数＞750次； 8、IDC端子：磷青铜，可接受22～26线规单股及多股线缆； | 个 | 23 | 否 |
| 10 | 理线器 | 1、规整配线架前端的跳线，让前端跳线走线更加规则整齐； 2、梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕, 有效和安全的管理，使布线系统整洁美观； | 个 | 23 | 否 |
| 11 | 配线间跳线 | 1、整体注塑一体化 2、拔插次数大于2000次 | 条 | 200 | 否 |
| 12 | 前端跳线 | 1、整体注塑一体化 2、拔插次数大于2000次 | 条 | 200 | 否 |
| 13 | 配线间机柜 | 19’标准机柜 | 台 | 16 | 否 |
| 二、区县部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 区县上联路由器 | 1、设备性能 包转发率≥2Mpps 2、硬件规格 固化4GE（Combo）WAN口，扩展槽位≥4个，支持热拔插，支持Micro USB Console。 3、扩展能力 全网通4G模块≥4.最大WAN口密度≥20，E1/CE1端口最大支持≥16， 4、支持155M POS接口。 5、可靠性 设备支持引导程序冗余，IOS冗余。 6、路由协议 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP4、IS-IS、兼容EIGRP，支持VRRP，兼容HSRP; 7、VPN功能 支持L2TPv2/v3功能，支持GRE功能。 8、QOS 支持FIFO、PQ、FQ、WFQ、CBWFQ、LLQ、RSVP、CAR、HQoS、流量整形。 9、管理功能 支持SHELL、SNMP V1/V2/V3、Telnet、Rlogin、FTP、TFTP，支持NetFlow或IPFIX流量监控功能； | 台 | 6 | 否 |
| 2 | 区县核心交换机 | 1、硬件规格 10/100/1000M电接口≥48个，千兆SFP光口（Combo）≥4个。双模块化电源槽位,支持冗余交流电源。 2、设备性能 交换容量≥595Gbps，包转发率≥250Mpps。 3、设备扩展性 扩展插槽≥2个，最大支持4个万兆端口。 4、二层功能 MAC表容量≥32K;支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、支持private valn、支持voice vlan、支持guest vlan，QINQ等；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持8个端口。支持STP/RSTP/MSTP。多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像。 5、三层协议 支持DHCP Server，静态路由、RIP、OSPF、BGP和RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF等。支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-S、PIM-DM等三层组播协议。支持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4隧道。支持MPLS MCE。 6、ACL&QOS功能 支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术。 7、虚拟化功能 支持横向虚拟化，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能；支持纵向虚拟化功能，本机可以作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,与核心设备配合最大支持≥100台设备虚拟成一台设备。 8、设备管理 支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH管理、WEB等方式管理 9、配置双交流电源 | 台 | 6 | 是 |
| 3 | 接入交换机 | 1、硬件规格： 48个10/100/1000M电接口，4个千兆SFP光口（Combo），模块化双交流电源。， 2、扩展性：扩展插槽≥2个，可扩展万兆端口≥4个 3、交换容量≥350Gbps，包转发率≥190Mpps 4、二层功能：支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、支持private valn、支持voice vlan、支持支持Super vlan，QINQ等；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持8个端口。支持STP/RSTP/MSTP。多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像。 5、三层协议 支持DHCP SERVER,支持静态路由、RIPV1/V2动态路由。 6、ACL&QOS功能 支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术。 7、支持横向虚拟化，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。 8、支持纵向虚拟化功能，本机可以作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,与核心设备配合最大支持≥100台设备虚拟成一台设备。 9、MAC地址≥32K | 台 | 30 | 否 |

（三）服务标准、期限、效率等要求

提供三年免费售后服务。

（四）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求

单口面板、六类非屏蔽模块、六类非屏蔽线、24口非屏蔽配线架、理线器、跳线须为同一品牌产品。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√（选填）

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 40 分 商务部分： 18 分 技术部分： 42 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 40 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 |  | 40分 |
| 二、商务部分（满分18分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 信誉 |  | 1、投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 |  | 2分 |
| 企业实力 |  | 1、投标人能提供ISO/IEC20000-1:2005服务管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理认证体系证书的，每有一项得2分，最高得4分； 2、投标人通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、ISO18001职业健康认证的，每有一项得1分，最高得3分。 3、投标人通过中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类一级）及以上认证的，得2分。 4、投标人具有国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书的，得2分。 5、投标人具有中国电子工业标准化ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书并达到成熟度贰级及以上的，得2分。 |  | 13分 |
| 业绩 |  | 投标人提供2015年以来，具有类似业绩，合同金额83万元（含83万元）以上的单个项目得1分，最高得分3分（同时提供中标通知书、与最终用户签订的完整合同及验收报告） |  | 3分 |
| 三、技术部分（满分42分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 技术参数响应程度 |  |  | 所投产品技术参数指标完全满足招标文件得7分。 | 7分 |
| 产品响应程度 |  |  | 1、所投路由器、交换机厂商具有保密局颁发的三级（以上）保密资格证书的得1分。 2、投标人提供路由器、交换机、综合布线厂商针对此项目授权及售后服务承诺的，每个得1分，最高得3分。 3、所投路由器、交换机为同一品牌的，得1分。 4、单口面板、六类非屏蔽模块、六类非屏蔽线、24口非屏蔽配线架、配线间跳线通过CE认证的，每个得1分，最高5分。 5、六类非屏蔽模块通过ROHS认证的，得1分，六类非屏蔽线通过ROHS、UL认证的，得1分。 6、采购清单中序号1、2、3设备（市级上联、下联、外联路由器）SM1加密性能≥9Gbps，SM4加密性能≥8Gbps且提供泰尔实验室检验报告证明材料的，得1分，没有不得分。 7、采购清单中序号1、2、3设备（市级上联、下联、外联路由器）支持BOOT，IOS冗余，支持双主控冗余切换，设备0丢包且提供泰尔实验室检验报告证明材料的，得1分，没有不得分。 8、序号1、2、3设备（市级上联、下联、外联路由器）支持以太接口Keepalive链路保活，支持广域网（包括SDH）接口抓包且提供泰尔实验室检验报告证明材料的，得1分，没有不得分。 9、序号4设备（市级核心交换机）主控卡提供CF接口插槽、带外管理和AUX、独立调试接口，提供产品正面和主控卡清晰照片的接口标识说明，满足的得1分，没有不得分。 10、序号4设备（市级核心交换机）支持1:N虚拟化，N≥8，提供泰尔实验室检验报告证明材料的，得1分，没有不得分。 11、序号4设备（市级核心交换机）支持不中断业务升级ISSU功能，提供泰尔实验室检验报告证明材料的，得1分，没有不得分。 12、序号5设备（接入交换机）具有1个Console配置口、1个micro USB配置接口、1个Reset键，提供产品正面板截图的，得1分，没有不得分。 13、序号14（区县上联路由器）4G支持多级APN功能，支持双4G同时在线、双4G根据信号切换, 且提供泰尔实验室检验报告证明材料的，得1分，没有不得分。 14、序号14（区县上联路由器）支持IPSec SM4国密转发性能≥130Mbps且提供泰尔实验室检验报告证明材料的，得1分，没有不得分。 15、序号14（区县上联路由器）端口支持以太接口keepalive链路保活，支持广域网接口抓包，且提供泰尔实验室检验报告证明材料的，得1分，没有不得分。 16、序号15（区县核心交换机）具备1个Console配置口、1个micro USB配置接口、1个Reset键, 提供产品正面截图的，得1分，没有不得分。 17、序号15（区县核心交换机）软件操作系统稳定可靠，提供同系列产品由公安部信息安全产品检测中心出具的操作系统安全漏洞扫描评估报告的，得1分，没有不得分。 | 24分 |
| 实施及售后服务 |  |  | 1、人员配置齐全、专业、科学、合理；为保证工程质量，要求投标人具有综合素质高、技术能力强，专业配置合理的实施团队，其中拟派的项目经理具有信息系统项目管理师证书的得1分；实施小组人员中具有高级信息系统项目管理师证书的，每个得1分，最多得4分。 2、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点的，得2分，否则不得分。 3、具有人员技术培训计划，从培训内容、培训形式、培训队伍、培训方案的，得2分，否则不得分。 4、有工程实施计划的，从项目进度、实施方案、实施质量保证的，得2分，否则不得分。 | 11分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账。

（二）支付时间及条件：经验收合格付合同总价款的95%，剩余5%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：陈先生              联系电话：0374-2610699

单位地址：许昌市建安大道东段

单位全称（加盖单位公章）

年   月  日

许昌市人民检察院电子检务工程项目B包

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市人民检察院电子检务工程项目B包

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：网络安全软硬件产品一批。

（四）预算金额：1510394元；最高限价：1510394元。

（五）交付时间：中标后30日内

（六）交付地点：许昌市人民检察院、禹州市人民检察院、长葛市人民检察院、鄢陵县人民检察院、襄城县人民检察院、魏都区人民检察院、建安区人民检察院。

（七）进口产品：允许□不允许。

（八）分包：允许□不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件

无

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

建设许昌市、县两级检察院检察工作网等级保护信息安全体系，全面提高信息安全管理水平和控制能力，适应并符合不断发展变化的业务新需求。

（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上联防火墙 | 1. 2U机箱 最大配置为26个接口，配置不少于6个10/100/1000BASE-T接口和2个SFP光接口；2个可插拨的扩展槽，（扩展槽要求支持可扩展8电或8光或4光4电），防火墙吞吐量≥16Gbps；最大并发连接数≥600万；每秒新建连接≥20万/秒； 2. 支持基于源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、时间、用户、文件、网址、关键字、邮件地址、脚本、MAC地址等多种方式进行访问控制； 3. 支持对HTTP、SMTP、POP3、FTP等协议的深度内容过滤，支持URL、关键字过滤；支持对移动代码如Java applet、Active-X、VBScript、Java script的过滤；动态端口支持协议：H.323、SIP、FTP、RTSP、SQL*NET、MMS、RPC、TFTP、PPTP； 4.支持静态和动态路由，动态路由RIP；静态路由协议支持基于源地址、目的地址、METRIC值、网络接口的路由； 5. 支持DHCP SERVER/CLIENT/RELAY功能；支持OPSEC或TOPSEC等类似联动协议，能够与主流入侵检测产品进行联动； | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 下联、外联防火墙 | 1. 1U机箱，配置不少于6个10/100/1000BASE-T接口 ，防火墙吞吐量≥8Gbps；最大并发连接数≥300万；每秒新建连接≥5万/秒； 2. 支持基于源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、时间、用户、文件、网址、关键字、邮件地址、脚本、MAC地址等多种方式进行访问控制； 3. 支持对HTTP、SMTP、POP3、FTP等协议的深度内容过滤，支持URL、关键字过滤；支持对移动代码如Java applet、Active-X、VBScript、Java script的过滤；动态端口支持协议：H.323、SIP、FTP、RTSP、SQL*NET、MMS、RPC、TFTP、PPTP； 4. 支持在一台物理设备上划分出不少于4000个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源； 5. 支持静态和动态路由，动态路由RIP；静态路由协议支持基于源地址、目的地址、METRIC值、网络接口的路由； 6. 支持DHCP SERVER/CLIENT/RELAY功能；支持OPSEC或TOPSEC等类似联动协议，能够与主流入侵检测产品进行联动； | 台 | 2 | 是 |
| 3 | 上联入侵防御 | 1. 2U机架式结构 最大配置为26个接口，接口配置不少于6个10/100/1000BASE-T接口，4个SFP插槽，标配模块化双冗余电源，2个可插拨的扩展槽，（扩展槽要求支持可扩展8电或8光或4光4电）, 吞吐量≥6Gbps；最大并发连接数≥400万； 2. 要求支持直连、路由、VLAN、旁路监听、混合部署等多种接入模式。 3. 支持攻击规则库，应用识别规则库，URL过滤库及病毒库，且每种规则库可单独使用和升级。 4. 攻击规则库检测类型包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等。规则库数量不少于3500种。 5. 支持日志本地硬盘存储及外部日志服务器存储、设备可自动判断日志存储方式，当外部服务器出现故障时自动切换到本地硬盘存储，保障日志不丢失。 6. 支持生成日报、周报、月报。支持B/S或C/S管理模式，可实现多级部署 7. 支持系统资源监视，实现对CPU、内存、机箱温度、连接数及设备硬盘利用率等的实时监控 | 台 | 1 | 是 |
| 4 | 下联、外联入侵防御 | 1. 1U机箱，配置不少于4个10/100/1000Base-T端口, 吞吐量≥5Gbps；最大并发连接数≥200万； 2. 要求支持直连、路由、VLAN、旁路监听、混合部署等多种接入模式。 3. 支持攻击规则库，应用识别规则库，URL过滤库及病毒库，且每种规则库可单独使用和升级。 4. 攻击规则库检测类型包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等。规则库数量不少于3500种。 5. 支持日志本地硬盘存储及外部日志服务器存储、设备可自动判断日志存储方式，当外部服务器出现故障时自动切换到本地硬盘存储，保障日志不丢失。 6. 支持生成日报、周报、月报。支持B/S或C/S管理模式，可实现多级部署 7. 支持系统资源监视，实现对CPU、内存、机箱温度、连接数及设备硬盘利用率等的实时监控。 | 台 | 2 | 否 |
| 5 | 上联病毒过滤网关 | 1. 2U机架式结构 ，最大配置为26个接口，接口默认不少于2个扩展槽位和6个10/100/1000BASE-T接口，4个SFP插槽 标配模块化双冗余电源 , 吞吐量≥6Gbps；最大并发连接数≥400万； 2. 内嵌双引擎杀毒技术，可单独采用流杀毒（快速扫描）引擎或文件型杀毒（深度扫描）引擎；能够防御病毒、木马、蠕虫，且支持对压缩数据、加壳病毒的查杀； 3. 能够支持对SMTP、POP3、IMAP、HTTP和FTP协议进行病毒扫描和过滤 4. 支持病毒隔离功能，管理员可以方便的管理隔离区，可以选择把隔离区的内容发送给管理员或者删除；可以实时检测到日益泛滥的蠕虫攻击，并对其进行实时阻断，从而有效防止内部网络因遭受蠕虫攻击而陷于瘫痪； 5. ★要求病毒检测率不低于98%， 6. 提供完整的病毒日志、访问日志和系统日志等记录，并可根据日志数据生成多种格式的统计图形化统计报表； 7. ★要求支持多核系统，提高硬件资源的利用率；支持IPv4和IPv6双栈协议的病毒扫描与过滤，要求默认加载的流行病毒库总数大于600万，可本地化完成病毒地检测过滤与处理，无需发送到云端检测； | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 下联、外联病毒过滤网关 | 1. 1U机箱，不少于4个10/100/1000BASE-T接口；吞吐量≥5Gbps；最大并发连接数≥300万； 2. 内嵌双引擎杀毒技术，可单独采用流杀毒（快速扫描）引擎或文件型杀毒（深度扫描）引擎；能够防御病毒、木马、蠕虫，且支持对压缩数据、加壳病毒的查杀； 3. 能够支持对SMTP、POP3、IMAP、HTTP和FTP协议进行病毒扫描和过滤 4. 支持病毒隔离功能，管理员可以方便的管理隔离区，可以选择把隔离区的内容发送给管理员或者删除；可以实时检测到日益泛滥的蠕虫攻击，并对其进行实时阻断，从而有效防止内部网络因遭受蠕虫攻击而陷于瘫痪； 5. 提供完整的病毒日志、访问日志和系统日志等记录，并可根据日志数据生成多种格式的统计图形化统计报表； 6. ★系统要求支持中文、英文web管理界面；支持至少3个Syslog服务器，可将不同类型的日志发送到不同服务器，当出现病毒突然爆发状况时，可向网络管理员发送报警信息，具有邮件报警、声音报警、SNMP等报警方式。 7. ★具有针对FTP流量的病毒检测过滤日志，且过滤日志能定位到具体的文件名，方便管理处理携带病毒的文件；配置文件可定时自动上传到指定服务器进行存档。 | 台 | 2 | 否 |
| 7 | 日志审计 | 1. 性能：10000条/秒日志综合处理性能，事件分析能力>10000条/秒;提供20个设备状态监控授权许可; 2. 支持B/S模式管理安全管理系统;支持SSL加密模式访问安全信息管理系统;支持多级部署。在系统实现多级部署的情况下，可将下级管理中心的一些敏感事件上传至上级管理中心;可识别、处理多种网络、安全厂家的产品日志，并列表说明;支持系统配置导入导出； 3. 支持全局网络环境安全运行监控；支持全网设备自动发现；为了满足对不同业务系统相关信息进行单独监控，支持创建多个业务监控视图； 4. 支持关联事件回溯功能；支持事件实时监控，包括对事件等级分类过滤监控、事件关联分析规则分类监控和事件类型分类监控， 5. 支持原始数据全文检索技术；支持查询结果下钻上卷查询技术；支持原始数据、规范化数据分类导出等方式；为了方便统计分析当前查询出的日志信息，支持对日志查询结果数据进行统计分析技术； 6. 支持报表文件格式包括：HTML格式，WORD格式，EXCEL格式，PDF格式;管理员可以查看系统内置的各种类型的报表。系统内置高达500多种报表模板。 | 台 | 1 | 否 |
| 8 | 终端系统补丁 | 1. 提供100个用户在线管理、监控授权许可；支持B/S模式管理、支持SSL加密模式访问 2. 主机端口使用情况；进程情况；软件信息；硬件信息；性能信息；补丁信息；漏洞信息；策略信息；查看Agent资产信息、报警信息、获取本地日志及远程协助 3. 支持指定主机的补丁检测时间（主机启动时检测或间隔一定时间定时检测）、下载的补丁类型（安全更新程序、关键更新程序、工具、更新程序、更新程序集和更新包）、下载的补丁级别、补丁安装前提示、安装后重启 4. 支持端口监视策略。支持定义端口黑、白名单，白名单中的端口未开放或者黑名单中的端口已开放均会产生报警 5. 支持对Agent进行查看、暂停、管理插件、设置报警、群发消息等操作；支持对Agent的远程卸载、升级、关联；支持控制器远程升级；支持对移动存储设备进行标签式管理，支持移动存储设备的身份识别和验证 | 套 | 1 | 否 |
| 9 | 防病毒软件 | 1.具备病毒爆发防御功能。当最新病毒爆发时，可在病毒代码未完成之前自动对企业网络中的病毒传播端口、共享等进行关闭，切断病毒传播途径，预防最新病毒的攻击 2.具备Web信誉评估功能，包含HTTPS通信扫描，结合云安全架构自动识别并屏蔽恶意站点，阻止病毒自动更新 网络防病毒软件一套含200许可授权 | 套 | 1 | 否 |
| 10 | 防火墙 | 1. 1U机箱，配置为4个10/100/1000MBase-T端口 , 吞吐量≥2Gbps；最大并发连接数≥100万； 2. 支持基于源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、时间、用户、文件、网址、关键字、邮件地址、脚本、MAC地址等多种方式进行访问控制； 3. 支持对HTTP、SMTP、POP3、FTP等协议的深度内容过滤，支持URL、关键字过滤；支持对移动代码如Java applet、Active-X、VBScript、Java script的过滤；动态端口支持协议：H.323、SIP、FTP、RTSP、SQL*NET、MMS、RPC、TFTP、PPTP； 4. 有完善的地址转换能力，可以支持正向、反向地址/端口转换、双向地址转换等； 5. 支持静态和动态路由，动态路由RIP；静态路由协议支持基于源地址、目的地址、METRIC值、网络接口的路由； 6. 支持DHCP SERVER/CLIENT/RELAY功能；支持OPSEC或TOPSEC等类似联动协议，能够与主流入侵检测产品进行联动； | 台 | 6 | 是 |
| 11 | 入侵防御 | 1. 1U机箱，配置不少于4个10/100/1000Base-T端口, 吞吐量≥2Gbps；最大并发连接数≥200万； 2. 要求支持直连、路由、VLAN、旁路监听、混合部署等多种接入模式。 3. 支持攻击规则库，应用识别规则库，URL过滤库及病毒库，且每种规则库可单独使用和升级。 4. 攻击规则库检测类型包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等。规则库数量不少于3500种。 5. 支持日志本地硬盘存储及外部日志服务器存储、设备可自动判断日志存储方式，当外部服务器出现故障时自动切换到本地硬盘存储，保障日志不丢失。 6. 支持生成日报、周报、月报。支持B/S或C/S管理模式，可实现多级部署 7. 支持系统资源监视，实现对CPU、内存、机箱温度、连接数及设备硬盘利用率等的实时监控。 | 台 | 6 | 是 |
| 12 | 防病毒软件 | 1.具备病毒爆发防御功能。当最新病毒爆发时，可在病毒代码未完成之前自动对企业网络中的病毒传播端口、共享等进行关闭，切断病毒传播途径，预防最新病毒的攻击 2.具备Web信誉评估功能，包含HTTPS通信扫描，结合云安全架构自动识别并屏蔽恶意站点，阻止病毒自动更新 网络防病毒软件每套含150许可授权 | 套 | 6 | 否 |
| 13 | 补丁分发 | 1. 提供300个用户在线管理、监控授权许可；支持B/S模式管理、支持SSL加密模式访问 2. 主机端口使用情况；进程情况；软件信息；硬件信息；性能信息；补丁信息；漏洞信息；策略信息；查看Agent资产信息、报警信息、获取本地日志及远程协助 3. 支持指定主机的补丁检测时间（主机启动时检测或间隔一定时间定时检测）、下载的补丁类型（安全更新程序、关键更新程序、工具、更新程序、更新程序集和更新包）、下载的补丁级别、补丁安装前提示、安装后重启 4. 支持端口监视策略。支持定义端口黑、白名单，白名单中的端口未开放或者黑名单中的端口已开放均会产生报警 5. 支持对Agent进行查看、暂停、管理插件、设置报警、群发消息等操作；支持对Agent的远程卸载、升级、关联；支持控制器远程升级；支持对移动存储设备进行标签式管理，支持移动存储设备的身份识别和验证。 | 套 | 6 | 否 |

（三）采购标的执行标准

无

（四）服务标准、期限、效率等要求

提供三年免费售后服务。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

- 采购标的的其他技术、服务等要求

无

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 40分 商务部分： 38分 技术部分： 22分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分40分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 |  | 40分 |
| 二、商务部分（满分38分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 信誉 |  | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 |  | 2分 |
| 业绩 |  | 投标人具有2015年1月1日以来，类似项目业绩，中标金额151万元（含151万元）以上的单个项目，每提供一份得1分，最高得分3分。（合同原件备查，投标文件中提供合同） |  | 3分 |
| 产品保障(硬件) |  | 1、投标人提供采购清单中，序号1“防火墙”产品具有国家密码管理局颁发的《防火墙产品密码检测证书》证明得3分，具有国家级《自主原创产品测评证书》证明得3分。 2、投标人提供采购清单中，序号4“入侵防御”产品厂家具有通信网络安全服务能力评定证书-安全设计与集成二级证书，提供证书复印件，得2分。 3、投标人提供采购清单中，序号5 “病毒过滤网关”产品具备公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品（网关防病毒类产品）销售许可证（增强级）得2分,该产品生产厂家具备TL9000通讯行业质量证书得3分。 4、投标人提供采购清单中，序号8“终端系统补丁”产品具有公安部销售许可证（内网主机监测三级）得3分，具有信息技术产品安全测评证书，级别为EAL3+得3分, 满分6分。 5、投标人提供采购清单中，序号10“防火墙”产品的厂商，具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全开发类）一级证书，提供证书复印件，得2分，没有不得分； |  | 21 分 |
| 产品保障(软件) |  | 1、投标人提供的防病毒软件厂商具备CMMI5级认证资质得5分，防病毒软件厂商具备CMMI3级认证资质得2分，否则不得分。 2、投标人提供的防病毒软件厂商具备IT服务管理体系认证证书 （ISO20000）得2分。 3、投标人提供的防病毒软件厂商具备信息安全管理体系认证证书（ISO 27001）得5分。 |  | 12 |
| 三、技术部分（满分 22 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件 响应程度 |  |  | 1、采购清单中，技术参数中加★号技术指标以生产厂家的证明文件或者技术截图证明为准，每提供一项证明材料得3分，满分为12分。 2、项目实施组织合理，工期进度安排得当，项目实施保障可靠的，得2分，否则不得分。 | 14分 |
| 售后服务 |  |  | 1、具有较好的技术服务方案，能结合项目要求，提出较完善合理的技术服务方案，能满足或高于招标文件的要求的，得3分，否则不得分。 2、培训方案满足招标文件要求，课程安排合理，教师及工作人员有保障、实施性和针对性强的，并具有支持现场、网络、电话等多种方式服务的得3分，否则不得分。 | 6 分 |
| 投标文件 规范程度 |  |  | 1、装订规范、文字清晰、无差错 1 分。 2、所提供资料准确完整 1 分。 投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 | 2分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账。

（二）支付时间及条件：经验收合格付合同总价款的95%，剩余5%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：陈先生              联系电话：0374-2610699

单位地址：许昌市建安大道东段

单位全称（加盖单位公章）

年   月  日

许昌市人民检察院电子检务工程项目C包

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市人民检察院电子检务工程项目C包

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：本次建设消息系统1套，大屏展示系统2套。

（四）预算金额：1148772元；最高限价：1148772元。

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日历天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市人民检察院

（七）进口产品：允许□不允许。

（八）分包：允许□不允许

二、需要落实的政府采购政策（必填）

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件。

无

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

1、基于安全增强邮件系统实现桌面端短消息应用，与内网邮件系统共享帐户，实现对较短邮件信息的快速传送和消息提醒，为用户提供一种更灵活、快速、安全的信息交流沟通工具，缩短内部沟通时间，提升沟通顺畅性，彻底解决邮件的及时性偏低、收发稳定性偏弱等问题，可有效提高单位内部的工作效率。

2、建设一楼LED大屏、三楼LED大屏和会标屏，为会议、汇报等提供信息展示。

（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消息助理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消息助理系统 | ★1、基于安全增强邮件系统实现桌面端短消息应用，与内网邮件系统共享帐户，实现对较短邮件信息的快速传送和消息提醒，为用户提供一种更灵活、快速、安全的信息交流沟通工具，缩短内部沟通时间，提升沟通顺畅性，彻底解决邮件的及时性偏低、收发稳定性偏弱等问题，可有效提高单位内部的工作效率。 ★2、本次配置1500用户消息助理系统，包含服务器端及客户端程序。 3、通过对邮件核心技术的突破，结合原子队列技术，建立高速、实时的邮件消息系统； 4、消息会话全部采用“端--服务器--端”的安全模式，而不采用P2P模式； 5、系统采用标准SMTP/HTTP邮件协议进行数据通讯，而不采用UDP/XMPP等网络协议； 6、系统具备原生密级设定能力，对会话双方的用户密级和消息密级进行严格的密级匹配和控制，防止“高密低流”现象发生； 7、通过客户端进行的所有消息收发，均需要先传送到服务端进行数据保留和安全检查，保障服务端对所有客户端操作的全程安全管控； 8、对系统的所有应用日志，包括管理员登陆日志、管理员维护日志、用户登录日志、消息的收发日志都做到完善记录可供追溯和查询； 9、支持对消息内容的敏感信息进行安全校验和提示阻断，确保消息符合过滤规则； 10、具备针对海量碎片化消息的高并发处理能力，保障消息数据的产品级极速、可靠、实时、顺畅的传送； 11、单PC Server支持10000以上并发用户，用户在线状态下，消息送达不超过1秒钟； 12、提供桌面端会话模式的安全增强邮件消息的快速收发； 13、提供对邮件系统组织通讯录联系人的同步查找和各用户在线状态的获取查看； 14、可通过客户端应用进行部门通知、组织通知的发送和接收； 15、支持历史消息记录的查看，可查看本地存储的设定天数内的历史记录，也可通过联机向服务器端请求获取更早的消息记录； 16、提供基于客户端应用的个性化设置功能，比如消息提醒方式、字体大小等。 17、支持独立系统方式进行新增服务器部署，但要求与安全增强邮件系统统一管理，邮件账号作为消息助理系统账号； | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 消息助理系统服务器 | 处理器：xeon4-core 2.4Ghz×2 内存：32GB 硬盘：500GB×2 RAID1 网卡：千兆网卡 ×2 控制端口：服务器控制端口，用于Fence隔离； HBA×2； DVD光驱； 电源：热插拔冗余电源 | 台 | 1 | 否 |
| 二、一楼LED大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩显示屏 | ★像素间距：≤1.67毫米； 屏幕显示尺寸：≥2.88米×1.44米； 显示屏分辨率：≥1728点×864点； 含接收卡； ★LED管芯：由1R1G1B组成，深黑色雾面哑光工艺，铜线封装； ★LED管芯封装尺寸：≤1.0×1.0； 像素结构：屏幕选用表贴三合一全彩LED显示屏 结构采用标准化、全箱体单元式设计，平整度≤0.1mm； 像素密度：360000点/m2； ★亮度：可调节，≥600cd/m2； ★刷新频率：≥3840Hz； 换帧频率：≥60Hz； 色温：可调节2500-10000K； ★水平视角：≥170°； ★垂直视角：≥170°； 发光点中心距偏差：≤2%； 亮度均匀性：≥98； 色度均匀性：±0.002Cx，Cy； 峰值功率：≤650W/m2； 平均功率：≤230W/m2； 像素失控率：小于十万分之一； ★对比度：≥5000:1 灰度等级：≥15bit； ★维护方式：可前后维护； ★箱体材料及设计：箱体尺寸为480mm×480mm,箱体比例为1∶1；要求采用压铸铝箱体； 显示屏符合《LED显示屏通用规范》SJ/T11141—2012，兼容RGB、VGA、DVI、SDI、HDSDI、HDMI等标准视频输出格式； ★屏幕性能和质量稳定，易于安装、拆卸和带电维护； 单元箱体具备良好的通风散热、防腐、防潮、防霉、防震等功能； | 平方米 | 4.1472 | 否 |
| 2 | 显示屏屏控系统卡 | 1. 一路 DVI 视频输入； 2. 一路音频输入； 3. 四网口输出； 4. USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5. 单张发送卡支持分辨率 2048×1152、1920×1200； | 块 | 1 | 否 |
| 3 | 拼接器 | 1. 2048×1152/2560×816输入输出分辨率；支持输出分辨率用户自定义、支持双画面操作；支持音视频同步、支持输入无缝特效切换；支持字幕叠加功能；支持通过前面板进行显示屏连接； 2. 不低于4路输出接口，不低于VGA 4路，HDMI 6路输入接口，支持扩展功能； | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 配电系统 | 远程控制PLC，额定功率≥10KW。配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。 | 套 | 1 | 否 |
| 5 | 线材辅料 | 配件及工程线缆等，充分满足项目功能使用需求 | 批 | 1 | 否 |
| 6 | 结构 | 定制方钢结构，国标钢材，做好充分防锈处理，施工前需出具体钢结构图纸并经采购方确认后施工 | 平方米 | 4.1472 | 否 |
| 7 | 包装运输 | 提供货物的包装、运输，保证货物到货全新、无损坏。 | 项 | 1 | 否 |
| 8 | 系统安装 | 提供系统的安装、调试、培训服务 施工前要求出具相关图纸，我方审核后进行实施； | 项 | 1 | 否 |
| 三、三楼LED大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩显示屏 | ★发光点颜色组合：1R1G1B，红绿蓝亮度配色比例为R：G：B=3：6：1 （白平衡）； ★LED管芯封装尺寸：≤2.1×2.1； 像素结构：屏幕选用表贴三合一全彩LED显示屏 ★像素间距：≤3.0毫米，像素密度: ≥111111点/㎡； 屏幕显示尺寸：≥9.792m*2.88m，含接收卡。 单元板尺寸：≥192mm*192mm； 分辨率：≥64点*64点； 重量：≤25Kg/m2； 维护方式：无需维护通道，支持前后维护，前后安装； ★平整度误差：≤0.1mm ； 均匀性：整屏亮度均匀性≥97%，具有单点亮度校正功能；整屏色度均匀性±0.003Cx，Cy之内，具有单点色度校正功能； ★最佳视角：水平视角≥160度；垂直视角≥140度 环境温度：存贮 -40℃ ～ +85℃；工作 -25℃ ～ +65℃；相对湿度10%～90%RH ★白平衡亮度：≥1400cd/m² 色温：3200K-9300K（可调） 刷新频率：≥1920Hz 换帧频率：≥60帧/秒 ★对比度：≥3000：1； 灰度等级：≥16bit； 显示颜色：≥16.7M； 图像调节：0-100%可调，具备对比度、色调、色饱和度、灰度校正系数、色彩范围、图像变倍等 ★工作电压：AC220V/380V±10%，功耗：平均功率≤200W/m²，额定功率≤700W/m²； 防护功能：防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能； 最佳视距：3m-100m； 平均无故障时间：≥1000小时； 寿命：≥100000小时； 盲点率：＜0.0003且为离散分布； 有效通讯距离：网线100m（无中继），多模光纤500m，单模光纤20km； | 平方米 | 28.2 | 是 |
| 2 | 显示屏屏控系统卡 | 1. 一路 DVI 视频输入； 2. 一路音频输入； 3. 四网口输出； 4. USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5. 单张发送卡支持分辨率 2048×1152、1920×1200； | 块 | 2 | 否 |
| 3 | 拼接器 | 1. 2048×1152/2560×816输入输出分辨率；支持输出分辨率用户自定义、支持双画面操作；支持音视频同步、支持输入无缝特效切换；支持字幕叠加功能；支持通过前面板进行显示屏连接； 2. 不低于4路输出接口，不低于VGA 4路，HDMI 6路输入接口，支持扩展功能； | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 配电系统 | 远程控制PLC，额定功率≥30KW。配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。 | 套 | 1 | 否 |
| 5 | 线材辅料 | 配件及工程线缆等，充分满足项目功能使用需求 | 批 | 1 | 否 |
| 6 | 结构 | 定制方钢结构，国标钢材，做好充分防锈处理，施工前需出具体钢结构图纸并经采购方确认后施工 | 平方米 | 28.2 | 否 |
| 7 | 包装运输 | 提供货物的包装、运输，保证货物到货全新、无损坏。 | 项 | 1 | 否 |
| 8 | 系统安装 | 提供系统的安装、调试、培训服务 施工前要求出具相关图纸，我方审核后进行实施； | 项 | 1 | 否 |
| 四、三楼会标屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED双色屏 | 点距≤3.75mm，双色屏； 尺寸≥L9.728m*H0.456m； 单元模组≥0.256米×0.128米； | 平方米 | 4.46 | 否 |
| 2 | 发送卡 | LED双色屏配套发送卡 | 块 | 1 | 否 |
| 3 | 接收卡 | LED双色屏配套接收卡 | 块 | 16 | 否 |
| 4 | 配电系统 | 远程控制PLC，额定功率≥10KW。配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。 | 套 | 1 | 否 |
| 5 | 线材辅料 | 配件及工程线缆等，充分满足项目功能使用需求 | 批 | 1 | 否 |
| 6 | 结构 | 定制方钢结构，国标钢材，做好充分防锈处理，施工前需出具体钢结构图纸并经采购方确认后施工 | 平方米 | 4.46 | 否 |
| 7 | 包装运输 | 提供货物的包装、运输，保证货物到货全新、无损坏。 | 项 | 1 | 否 |
| 8 | 系统安装 | 提供系统的安装、调试、培训服务 施工前要求出具相关图纸，我方审核后进行实施； | 项 | 1 | 否 |

（三）采购标的执行标准

1、ISO9000质量标准；

2、ISO14000环保标准；

3、OHSAS18000安全卫生标准；

（四）服务标准、期限、效率等要求

本项目硬件产品免费质保服务期三年，软件产品免费质保服务期一年。

（五）验收标准（必填）

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、系统运行稳定，完全达到实用水平；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

1、为保证系统的兼容性和可用性，投标人需要承诺货物技术要求中“消息助理系统”产品与采购方现有安全增强邮件系统对接，实现消息互通和统一管理；如果中标后所提供的产品不能实现对接，取消中标资格，并承担由此造成的相应法律责任和损失；

2、为避免出现兼容性和售后服务维护问题，要求“拼接器”与“LED全彩显示屏”选用同一品牌的产品；

3、投标人应制订切实可行的实施计划，并严格按照交货期进行交货。

4、投标人应提供人员培训方案，并组织实施，内容包括（但不限于）安装调试、使用和运行管理、问题检测与修复等。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√（选填）

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 40 分 商务部分： 20 分 技术部分： 40 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 40 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 40 |  | 40 分 |
| 二、商务部分（满分 20 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 信誉 |  | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 |  | 2分 |
| 企业能力 |  | 投标人具有ISO/IEC20000-1:2005服务管理体系认证证书的得2分，未提供不得分，满分2分。 |  | 2分 |
|  |  | 投标人具有ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书的得2分，未提供不得分，满分2分。 |  | 2分 |
|  |  | 投标人具有公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书得2分，未提供不得分，满分2分。 |  | 2分 |
|  |  | 投标人具有中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分，未提供不得分，满分2分。 |  | 2分 |
| 业绩 |  | 投标人提供2015年以来类似项目类业绩，合同及验收报告齐全、单项合同100万元及以上，每份1分，满分10分（以合同日期为准）。 |  | 10分 |
| 三、技术部分（满分 40 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件的响应程度 |  |  | 所投产品技术参数优于采购清单技术参数中加★号技术参数的，每一项加1分，满分为4分。 | 4分 |
| 产品质量 |  |  | 投标人提供“消息助理系统”软件著作权证书的得2分，未提供不得分，满分2分。 | 2分 |
|  |  |  | 投标人提供“LED全彩显示屏”产品CCC认证、ROHS认证、EMC认证，每个证书得2分，未提供不得分，满分6分。 | 6分 |
|  |  |  | 投标人提供“拼接器”产品CCC认证证书、切换控制软件著作权证书，每个证书得2分，未提供不得分，满分4分。 | 4分 |
| 实施服务能力 |  |  | 实施人员具有公安部颁发的信息安全等级保护安全建设专业技术人员证书，每个证书得2分，未提供不得分，最高4分。 培训人员具有软件培训师证书，每个证书得2分，未提供不得分，最高2分。 服务人员具有ITSS信息技术服务标准认证、ITIL信息技术基础架构库认证、PMP项目管理专业人士资格认证、服务管理认证证书，每项证书得2分，未提供不得分，最高8分。 | 14分 |
| 售后服务保障 |  |  | 解决问题时间：以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以12小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。 | 2分 |
|  |  |  | 免费保修时间：以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），硬件3年软件1年为免费保修期起点，基本分1分，每增加1年加1分，满分3分。 | 3分 |
|  |  |  | 具有培训计划表、培训内容安排、培训师资说明、培训教材说明等内容的得2分，满分2分。 | 2分 |
|  |  |  | 具有实施组织机构、工期进度表、实施界面划分、实施流程管理方案、项目实施质量保证方案、工期保证措施等内容的得3分，满分3分。 | 3分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账。

（二）支付时间及条件：经验收合格付合同总价款的95%，剩余5%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：陈先生              联系电话：0374-2610699

单位地址：许昌市建安大道东段

单位全称（加盖单位公章）

年   月  日

许昌市人民检察院电子检务工程项目D包

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况（各项必填）

（一）项目名称：许昌市人民检察院电子检务工程项目D包

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：本次建设电子图书馆系统1套，视听证据审查系统1套，刑事法律法规检索系统1套。

（四）预算金额：925500元；最高限价：925500元。

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日历天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市人民检察院

（七）进口产品：允许□不允许。

（八）分包：允许□不允许。

二、需要落实的政府采购政策（必填）

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受（选填）联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件。

无

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

1、组建电子图书馆或电子阅览室，实现电子图书及多媒体资源的阅读与管理，是信息发布和资源共享的互动平台及信息门户，帮助搭建数字化学习和教育的资源中心，方便员工工作和自主学习。

2、利用视频分析识别技术，对视听证据进行审查，展现相应的违规要素，辅助办案人员，提高办案效率。

3、建设刑事法律法规检索系统，为检察官提供法律法规检索支持。

（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电子图书馆系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子图书馆系统 | 组建电子图书馆或电子阅览室，实现电子图书及多媒体资源的阅读与管理，是信息发布和资源共享的互动平台及信息门户，帮助搭建数字化学习和教育的资源中心，方便员工工作和自主学习。 系统采用B/S模式及先进的.NET技术研发，所有读者、管理员均可通过浏览器浏览、阅读和管理电子图书。 ★a.适用于IE6~IE11、Google chrome、Firefox、QQ、360、搜狗等多种浏览器，可以在电脑、手机及IPAD等终端设备跨平台运行； b.支持无须登录即可查看图书； c.用户可以多次添加同名称电子图书/视频/音频文件； d.管理员权限可动态生成； e.管理员批量上传资源文件； f.管理员后台允许不同类之间数据类型转换； g.支持资源文件下载； h.支持工具软件添加、下载管理； i.强大的搜索及查询功能，快速找到目标资源。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 数据库系统 | Microsoft SQL Server | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 电子图书馆服务器 | 2 颗IntelXeonE5-2603 V4（6C-1.7G-15M）处理器；32G DDR4 ECC 内存；4*4000GB 3.5寸 SATA热插拔硬盘；支持RAID0,1,5,6,10,50,60（2GB缓存,超级电容）；2个GE接口；冗余电源（2*460W），DVD光驱和导轨； | 台 | 1 | 否 |
| 二、视听证据智能审查系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视听证据智能审查系统 | ★支持利用视频分析识别技术，可对视频中的实体内容进行审查，展现相应的违规要素，与视频播放进度条结合并打点，可快速定位相应的巡查结果； ★支持视听材料中音频内容语音识别转译成文字，检索关键文字可快速以时间轴方式与视频相对应； ★支持在搜索栏输入关键词后系统弹出结果，并提示结果数量关键词及同类结果在显示框中标红显示。实现点击任意一条结果后，自动跳转到相应笔录处，视频同时跳转并自动播放； ★支持对公安移送来的讯问同录视频质量和视频内容进行审查，包含黑屏，噪声过大、权利义务告知、身份核实和办案人员离席等违规要素识别； 支持可关联讯问笔录，实现输入案名或者案号方式查询到案件的相关电子卷宗之后选择对应笔录文件，可在系统的进行原始笔录预览，可与案件讯问视频、语音转译后的笔录内容同屏预览，满足多页的讯问笔录分页预览； 支持将语音转译内容中不准确的词语进行编辑，可对关键内容或者对话进行添加标签； 支持H.264编码的通用视频格式文件，MPEG-4、AVI等格式； ★支持不少于20路视频分析客户端并发授权。 | 套 | 1 | 是 |
| 2 | 视频分析平台 | 提供视频识别引擎，满足检察院视听材料智能审查的需求。 ★支持不少于20路视频分析客户端并发授权。 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 视频分析服务器 | 2U机架式/8HDD机箱/标配4*GE接口/DVD光驱/导轨*1； CPU：≥2颗英特尔E5-2683 V4处理器(带散热器)，主频≥2.1 GHz； 内存：≥192G通用内存-DDR4； 硬盘容量：≥4块固态硬盘-800GB-SSD； 支持RAID0,1,5,6,10,50,60-2GB-支持超级电容*1； 双电源，750W AC铂金电源模块*2； | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 审查应用服务器 | 2U机架式/8HDD机箱/2*千兆网口+2个8G FC/DVD光驱/导轨*1； CPU：≥2颗英特尔E5-2683 V4处理器(带散热器)，主频≥2.1 GHz； 内存：≥128G通用内存-DDR4； 硬盘容量：≥4块SAS硬盘-600GB； 支持RAID0,1,5,6,10,50,60-2GB-支持超级电容*1； 冗余电源（2*760W）； 操作系统软件-Windows Server 2012-标准版； | 台 | 1 | 否 |
| 5 | 信息系统集成 | 提供视听证据智能审查系统的集成安装、调试服务，具备上线运行能力。 | 项 | 1 | 否 |
| 三、刑事法律法规检索系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 刑事法律法规检索系统 | 刑事法律检索系统需要包括三个部分： ★1、首页部分 首页部分主要包括：重点罪名、专家团队、热点聚焦。以首页的方式展示常见、疑难罪名，便于实务中快速检索、查阅，提高效率。 2、罪名精释部分 罪名精释部分包括五大核心栏目：裁判规则、专家精释、法律依据、学说观点、数据分析。五大栏目遵循刑事实务检索逻辑，紧密联系刑事实务。 ★1）裁判规则 裁判规则栏目按照审判参考效力排序收录四类案例：指导案例、公报案例、典型案例、经典案例。并对案例进行了深加工，直接提炼裁判规则，便于快速锁定类案，直接指引权威出处，方便实务引用。 ★2）专家精释 专家精释栏目由权威刑法专家组队，针对刑法分则中的468个罪名全部按照最新的阶层理论进行撰写，特别针对一些常见、疑难罪名，进行知识体系深加工，对个罪在司法认定中所反映出来的疑难问进行专门的重点论述，并以问答形式进行具体问题精释，检索结果直接具体。 3）法律依据 法律依据根据法律的效力位阶排序，收录了法律、司法解释，部门规章这些在司法实务中可以直接引用的法律依据。并按罪名进行法条加工，搜索结果直接按条展示，法条内容一目了然。 ★4）学说观点 学说观点栏目的内容包含了刑法学界权威专家陈兴良、张明楷、赵秉志、最高院的法官、最高检的检察官等专家学者的前沿性理论研究成果，并以罪名为纲提炼个罪中疑难问题的不同专家观点，通过观点比照更深层次的把握疑难问题的理论要义和精髓。 5）数据分析 犯罪类型与数据分析针对全国刑事案例，主要统计分析如下指标：案例年度趋势、案例年度分布、律所案例排名、法院案例排名、案例地域分布、参照级别数量统计、法院级别数量统计、审理程序数量统计、文书性质数量统计、终审结果数量统计。 3、辅助部分 辅助部分包括：刑事法规和热点聚焦两个栏目。刑事法规栏目收录了包括中央法规、地方法规、中外条约、香港法规等，满足一站式查询法律法规的需求。热点聚焦栏目针对刑事热点案例和刑事立法进行动态实时播报。 刑事法律检索系统在以上三个部分的实现方式上，提供丰富的检索功能： 1）快速检索 （1）首页快速检索。根据实务中常见和疑难两个维度列举了25个深加工的实务常见疑难罪名，直接点击相应罪名就可以快速定位到该罪名的罪名精释栏目。 ★（2）全文检索。需要查询正文内容中包括某词汇的全部文件时，支持全文检索。 2）聚类分组检索 罪名精释页面设置罪名聚类分组功能，按照刑法分则罪名顺序排序，点击查看具体罪名，实现快速检索。同时，在罪名聚类分组下点开搜索栏，输入具体罪名，可以实现罪名快速定位检索。 ★3）结果中检索 结果中检索功能适用于对上一次检索结果进行筛选，缩小检索结果范围。 4）联动检索 支持罪名聚类导航与核心栏目之间的联动检索，在某一罪名下的不同核心栏目检索结果可自由切换，同时在某一栏目下可以自由切换不同罪名对应的检索结果。 5）专家检索 点击首页专家团队头像，进入专家简介页面，点击专家简介页面底端该专家编写的罪名，可以直接链接到该罪名的专家精释栏目检索结果。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 服务器 | 2 颗IntelXeonE5-2620 V4（6C-2.4G）处理器；64G DDR4 ECC 内存；4*600G 10K 2.5寸SAS热插拔硬盘；支持RAID0,1,5,6,10,50,60（2GB缓存,超级电容）；2个GE接口；冗余电源（2*460W），DVD光驱和导轨；含Windows 2012 Server 64位操作系统 | 台 | 1 | 否 |

（三）采购标的执行标准

1、ISO9000质量标准；

2、ISO14000环保标准；

3、OHSAS18000安全卫生标准；

（四）服务标准、期限、效率等要求

本项目硬件产品免费质保服务期三年，软件产品免费质保服务期一年。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、系统运行稳定，完全达到实用水平；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人应制订切实可行的实施计划，并严格按照交货期进行交货。

2、投标人应提供人员培训方案，并组织实施，内容包括（但不限于）安装调试、使用和运行管理、问题检测与修复等。

3、投标人必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排足够的高素质人才参加本项目的建设。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√（选填）

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 40 分 商务部分： 22 分 技术部分： 38 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 40 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 40 |  | 40 分 |
| 二、商务部分（满分 22 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 信誉 |  | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 |  | 2分 |
| 企业能力 |  | 投标人具有ISO/IEC20000-1:2005服务管理体系认证证书的得2分，未提供不得分，满分2分。 |  | 2分 |
|  |  | 投标人具有ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书的得2分，未提供不得分，满分2分。 |  | 2分 |
|  |  | 投标人具有公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书得2分，未提供不得分，满分2分。 |  | 2分 |
|  |  | 投标人具有软件成熟度CMMI 5级证书得2分，未提供不得分，满分2分。 |  | 2分 |
|  |  | 投标人具有中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分，未提供不得分，满分2分。 |  | 2分 |
| 业绩 |  | 投标人提供2015年以来类似项目业绩，合同及验收报告齐全，每份2分，满分10分（以合同日期为准）。 |  | 10分 |
| 三、技术部分（满分 38 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件的响应程度 |  |  | 采购需求中加★号技术参数不满足的为无效投标，所投产品技术参数优于加★号技术参数的，每一项加1分，满分为4分。 | 4分 |
| 产品质量 |  |  | 投标人能提供“电子图书馆系统”软件著作权证书的得2分、软件产品登记证书得2分，未提供不得分，满分4分。 | 4分 |
|  |  |  | 投标人能提供“视听证据智能审查系统” 软件著作权证书的得2分，未提供不得分，满分2分。 | 2分 |
| 技术方案 |  |  | 提供智能视听证据审查系统的技术方案，具有需求分析、系统功能、系统使用方法等内容的得5分，满分5分。 | 5分 |
| 实施服务能力 |  |  | 项目安排合格的实施、服务人员，具备本项目相关的资质证书，提供证书复印件及社保机构出具的人员所在单位缴纳社保的证明，否则不得分。 实施人员具有公安部颁发的信息安全等级保护安全建设专业技术人员证书，每个证书得2分，未提供不得分，最高4分。 培训人员具有软件培训师证书，每个证书得2分，未提供不得分，最高4分。 服务人员同时具有ITSS信息技术服务标准认证、ITIL信息技术基础架构库认证、PMP项目管理专业人士资格认证、服务管理认证证书，每项证书得2分，未提供不得分，最高8分。 | 16分 |
| 售后服务保障 |  |  | 解决问题时间：以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以12小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。 | 2分 |
|  |  |  | 具有培训计划表、培训内容安排、培训师资说明、培训教材说明等内容的得2分，满分2分。 | 2分 |
|  |  |  | 具有实施组织机构、工期进度表、实施界面划分、实施流程管理方案、项目实施质量保证方案、工期保证措施等内容的得3分，满分3分。 | 3分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账。

（二）支付时间及条件：经验收合格付合同总价款的95%，剩余5%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：陈先生              联系电话：0374-2610699

单位地址：许昌市建安大道东段

单位全称（加盖单位公章）

年   月  日