JZFCG-G2018033号许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队“生活垃圾压缩中转设备及转运车辆采购项目”采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：“生活垃圾压缩中转设备及转运车辆采购项目”

（二）项目编号：JZFCG-G2018033号

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容、数量及要求：生活垃圾压缩中转设备3台、转运车辆2台。

（五）预算金额：1900000.00元。最高限价：1900000.00元。

（六）交付（服务、完工）时间 ：自合同签订之日起30个日历天。

（七）交付（服务、完工）地点：许昌市城乡一体化示范区永兴东路垃圾中转站、宏腾路垃圾中转站、学院路垃圾中转站。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、项目需求

- 1、本项目需实现的功能或者目标

所采购货物供许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队建设垃圾中转站使用。

- 采购清单

设备名称：生活垃圾压缩中转设备：3台（核心产品）；

转运车辆：2台（核心产品）。

2.1、生活垃圾压缩中转设备技术参数

主要技术指标：

| 技术参数要求 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作压力 |  | 18-21 | Mpa |
| ★垃圾块最大重量 |  | ≥4 | t |
| 工作电压 |  | 380 三相交流 | V |
| 配套电机功率 |  | 11+15 | kw |
| 垃圾日处理能力 |  | ≥100 （注：工作时间为8小时工作制） | t |
| 压缩装置 | 额定压缩力 | ≥100 | t |
|  | 压缩缸最大行程 | 3800 | mm |
|  | ★上升速度 | ≥2.5 | m/min |
| 装车装置 | 额定推出力 | 16 | t |
|  | 推出油缸最大行程 | 3710 | mm |
|  | ★推出速度 | 2.5 | m/min |
| 垃圾块最大尺寸 |  | 1800±50×1600±50×1400±50 | mm |
| 最大压实密度 |  | ≥0.9 | t/m3 |
| 压缩比 |  | 1：2--1：4 | / |
| 最大装车高度 |  | 1.6 | m |

（1）主体架为4立柱形式，立柱材料为250 mm×250 mm×10 mm方管，主体架上必须设自动控制的防箱体坠落安全装置，确保人身安全和设备安全。

（2）压缩油缸连接形式：1条主压缩油缸与2条副压缩油缸连接而成。

（3）压头体通过尼龙滑块导向沿立柱滑动，不得用钢制滚轮，以防止立柱磨损。（须提供结构实物照片或图片）

（4）垃圾压缩箱必须采用整体式：即压缩仓、储存仓、推铲放置仓连为一体，整体落于地下；箱体前闸门必须采用内置式结构，以增加与转运车的对接长度，防止垃圾块装车过程中垃圾散落。（须提供结构实物照片或图片）

（5）垃圾压缩箱钢板厚度不小于10 mm，箱体使用寿命不小于5年

（6）液压系统需采用双电机高低压泵结构形式，压缩油缸空行程时双泵同时供油，油缸动作快、效率高；压缩油缸带负载时，低压泵卸荷，高压泵供油，油缸动作慢、压力大，节约能源。（须提供结构实物照片或图片）

（7）控制系统采用自动、手动两种模式，即当自动出现故障时，可采用手动操作继续工作，不影响压缩垃圾。

（8）必须采用由CAN总线组成的控制器控制。（须提供结构实物照片或图片）

（9）控制系统应设有前闸门保护装置，以防止误操作时损坏前闸门。（须提供结构实物照片或图片）

（10）设有不小于30mA漏电保护装置，确保设备及人身安全。

（11）设有污水泵，以便将压缩垃圾产生的污水排到污水管网。

（12）应配套两套操作界面，一套安装在立柱上，供设备日常操作使用。

（13）应配套除尘装置，降低卸料过程的污染。

2.2、转运车辆产品技术参数：

主要技术指标：

| 技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★底盘 |  | DFL1160BX1V |
| 底盘发动机功率 |  | ≥132kW |
| 轴距 |  | ≥3700mm |
| 尾气排放标准 |  | 国五 |
| ★外形尺寸 | 长 | ≤7000mm |
|  | 宽 | ≥2500mm |
|  | 高 | ≤3150mm |
| 箱体容积 |  | ≥13m³ |
| 最大举升角度 |  | ≥45° |
| ★额定载质量 |  | ≥7800kg |
| ★整备质量 |  | ≥7800kg |
| ★总质量 |  | ≤16000kg |
| 液压系统压力 |  | ≥16Mpa |
| 一次工作循环时间 |  | ≤60s |
| 装料平面高度 |  | ≤1550mm |
| 后门开启总高度 |  | ≤3900mm |
| 最小离地间隙 |  | ≥250mm |
| 最小转弯直径 |  | ≤19m |

（1）液压翻转驾驶室，标配空调；

（2）采用六档变速箱，可适应垃圾填埋场的恶劣工况；

（3）后门采用加强结构，防止侧架开裂、后门变形；

（4）全密封式箱体采用圆弧侧板结构，侧板与顶板直角连接，钢板厚度：底板≥4mm,侧板≥4mm,保证车辆可与现存垂直压缩站、水平举升压缩站配套使用；

（5）内、外表面采用双组分油漆喷涂，防腐性能好；

（6）箱体与后门之间采用硅橡胶密封条，质量可靠，密封性优良，减少二次污染；

（7）车箱尾部配备独立的污水收集装置，污水箱容积大于50升，且采用气动控制阀门排水，操作方便，避免污水沿途滴漏现象；

（8）在驾驶室内可实现箱体倾复、后门启闭等操作，方便快捷。

★（9）侧防护及尾部防护采用Q235材质，有效的保护车辆的重要部位，如油箱、电瓶、气包等，保证车辆的安全。

（10）投标人投标文件中须提供国家工信部产品公告网上截图。

3、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照招标文件要求、投标文件响应和承诺对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

4、资金支付

1、支付方式：银行转账。

2、支付时间及条件：验收合格后支付合同总价款的95%，验收合格满一年无质量问题支付合同总价款的5%。

五、评标标准

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：40分 商务部分：30分 技术部分：30分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分40分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 | 40分 |
| 商务部分（满分30分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 信誉 | 1、投标人提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】，未提供或有不良信息者不得分，满分1分。 2、投标人提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分1分。 | 2分 |
| 节约能源、保护环境政策加分 | 1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投其他产品属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分1分。 2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环保产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分1分。 注：对于同时列入节能产品政府采购清单和环保清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。 | 1分 |
| 业绩 | 2015年1月1日以来具有类似项目业绩，合同及中标通知书、验收报告齐全的，每份得2分，最高6分。（以合同、中标通知书、验收报告齐全者为准） | 6分 |
| 供应商综合实力 | - 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、环境体系认证、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每项得1分，满分3分。 | 3分 |
| 售后服务 | 1、解决问题时间以小时为单位，以6小时为起点，每减少1小时加1分，最低分1分，满分3分。6小时以上的不得分。 2、投标人获得国家标准《商品售后服务评价体系》五星级服务认证证书的，得4分。（以中国CNCA认证认可查询网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询结果为准，投标文件中须附网上查询结果截图）；查询方法：进入http://www.cnca.gov.cn/网站---“机构服务”---点击信息查询---输入获证组织名称---填写验证码----点击查询 3、针对投标人的售后服务方案，包含以下内容： ①售后服务承诺书（好得1分、有相关描述者得0.5分、不提供者不得分）； ②技术培训方案（好得1分、有相关描述者得0.5分、不提供者不得分）； ③售后服务内容（好得1分、有相关描述者得0.5分、不提供者不得分）； ④售前售中售后服务方案（好得1分、有相关描述者得0.5分、不提供者不得分）； ⑤质保期内外售后服务（好得1分、有相关描述者得0.5分、不提供者不得分）； ⑥售后优惠条件（好得1分、有相关描述者得0.5分、不提供者不得分）； ⑦售后服务流程（好得0.5分、有相关描述者得0.2分、不提供者不得分）； ⑧售后服务规范等（好得0.5分、有相关描述者得0.2分、不提供者不得分）； 4、有售后服务技术人员的，得4分。（以近三个月社会保险缴费证明和劳动合同为准） | 18分 |
| 技术部分（满分30分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 技术部分 | 投标产品完全响应招标文件技术参数要求的得满分10分，对于招标文件中带★号技术参数每优于采购需求技术要求的每项得2分，最高18分。 | 28分 |
| 投标文件的规范程度 | 1、装订规范、文字清晰、无差错1分。 2、所提供资料准确完整1分。 | 2分 |

六、联系方式

招标人：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队

地 址：许昌市魏武大道示范区管委会二楼

联 系 人： 徐鹏铬

联系电话：13569993162