省粮食产后服务体系建设项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：省粮食产后服务体系建设项目

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：

本次粮食产后服务中心建设项目为三类，内容主要是设施购置：（1）检化验类：取样器、分样器、水分仪各1台，天平2台，毒气检测装置1组，选筛1套；（2）输送设备：转盘输送机、18米输送机、12米输送机、10米输送机、补仓机、扒粮机各1台，15米输送机、卸粮机各2台；（3）除尘类：7.5KW离心风机3台，11KW离心风机7台，单管风机1组；（4）清理类：移动清理筛1台。

（四）预算金额：547300元； 最高限价：547300元

（五）交付时间：合同签订后7个工作日内

（六）交付地点：国家许昌经济技术开发区龙湖办事处黄庄社区河南许昌0九0一省粮食储备管理有限公司三桥库

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

实现安全、高效、科学的收储粮管理目标，更好地方便售粮农民，服务社会。

（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天平 | LT502E精度：0.01g;称重范围：0.3g-200g | 台 | 2 | 否 |
| 2 | 不锈钢电动取样器 | JQYS粮仓深层扦样器是一种适应现代化粮食散装储运、质检过程中取样设备 扦样深度可达23米，功率大，噪音无扬尘。 1.主机功率：1600W 2.扦样深度：0～23米3.机身和扦样管材质：镜面不锈钢 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 粮食分样器 | JFYZ-A 分样量：2000克；分样误差：小颗粒<0.6%，大颗粒>2%；适用范围：稻谷、小麦、玉米等 | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 快速水分仪 | LDS-IG测量对象：粮食及其他非金属颗粒状的样品如：面粉、稻谷、小麦、 玉米、油菜籽等。水分测量范围： 3% ~ 35% 水分测量误差：≤±0.5%（主要水分围） 温度补偿范围： 0 ~ 50℃重量补偿分辨率： 0.1g 可定标品种：32个,使用环境温度 0 ~ 40℃ | 台 | 1 | 否 |
| 5 | 毒气检测装置 | 不锈钢仓外气体检测箱14个、管道14根及配套的移动检测仪器1台。 | 组 | 1 | 否 |
| 6 | 选筛 | JJSG 谷物选筛是检验颗粒粮食，油料试样的含杂率及大米中糠粉含量确定其品质等级的一种检验仪器。共14层 | 套 | 1 | 否 |
| 7 | 伸缩加长转盘输送机 | TDSZ65-22米 电动行走 （1）转动滚筒：Φ325×10 滑动滚筒Φ220×10,滚筒呈鼓形状。（2）输送带：带宽650mm。（3）带速3.0米/s，产量：100-150吨。（4）转向机的高度升降范围：3.5-8.0米 （5）配套功率：输送7.5Kw，泵站3KW，伸缩1.5KW （6）张紧方式皮张紧量：丝杠调节，600mm （7）主输送机架有100×40方管和40×40方管及63槽钢，100槽钢焊接组成。 （8）轮胎采用：750-16型充气轮胎 | 台 | 1 | 是 |
| 8 | 18米移动输送机 | TDSL650 x18米 输送带速度：3.0m/s；电机：输送7.5KW（铜线电机），升降1.5KW；输送能力：100-150吨，采用650-16充气轮胎行走，前头采用双轮布局方向轮；输送高度：2.0—4.6米。 | 台 | 1 | 否 |
| 9 | 15米输送机 | TDSL650 x15米 输送带速度：3.0m/s；电机：输送7.5KW（铜线电机），升降1.5KW；输送能力：100-150吨，采用650-16充气轮胎行走，前头采用双轮布局方向轮；输送高度：2.0—4.6米。 | 台 | 2 | 否 |
| 10 | 12米输送机 | TDSL650 x12米 输送带速度：3.0m/s；电机：输送7.5KW（铜线电机），升降1.5KW；输送能力：100-150吨，采用650-16充气轮胎行走，前头采用双轮布局方向轮；输送高度：2.0—4.6米。 | 台 | 1 | 否 |
| 11 | 10米输送机 | TDSL650 x10米 输送带速度：3.0m/s；电机：输送7.5KW（铜线电机），升降1.5KW；输送能力：100-150吨，采用650-16充气轮胎行走，前头采用双轮布局方向轮；输送高度：2.0—4.6米。 | 台 | 1 | 否 |
| 12 | 补仓机 | 650型转动滚筒：Φ325 10 滑动滚筒Φ220 10 ，电动行走，输送带：带宽650mm ，产量：100吨，带速3.0米/s，能够升高距地面9m以上。转向机的高度升降范围：3.5-8.0米 ；配套功率：输送7.5/w，泵站3KW，伸缩1.5KW ；张紧方式皮张紧量：丝杠调节，600mm ；材料：底盘：10#槽钢，输送机架：10#槽钢 直径42,32无缝管 ；轮胎采用：650-16型充气轮胎 | 台 | 1 | 是 |
| 13 | 卸粮机 | DXLC650x(7+3) 输送机长度10米，卸粮长度7米输送带速度：3米/s产量：100吨 | 台 | 2 | 否 |
| 14 | 扒粮机 | 650型，输送部分长度4米，扒粮部分长度3米，输送带速度3m/s，产量100吨。出料高度0.95米。 | 台 | 1 | 否 |
| 15 | 7.5KW离心风机 | 4-72A型 流量5712-10562m3/h，转速2900rpm。 | 台 | 3 | 否 |
| 16 | 11KW离心风机 | 4-72A型 流量7728-15445m3/h，转速2900rpm。 | 台 | 7 | 否 |
| 17 | 单管风机 | 含一个风机、5根通风探管、1个LHDFJ型电控箱和一个K-H-V型压探管机。风机功率1.5kw，电压380V，全压1000pa,风量1100m³/h；通风探管直径75mm，壁厚3mm，分上中下三节，通风深度6m， | 组 | 1 | 否 |
| 18 | 移动清理筛 | 主架：12#槽钢，∠50角铁 筛网：不锈钢筛网，孔径大小，粗筛网14mm，细筛网2.5-3.0mm 轮胎：600-14 电机、主机：5.5KW，风机：3KW×2，绞龙1.5KW 筛体铁皮厚度：≥1.2mm清大杂率：≥85 清细杂率：≥65 筛同转速：10.5RPM 工作量：50-80吨 缷料口高度：4.2m | 台 | 1 | 是 |

（三）采购标的执行标准

1、采购清单中序号1-6检化验类设施达到《粮油仓储管理办法》、《粮油储藏技术规范》的粮油相关要求。

2、采购清单中序号7-14输送设备达到《粮油仓储管理办法》、《粮油储藏技术规范》的粮食输送相关要求。

3、采购清单中序号15-17机械通风设施，能满足库区实施粮食机械通风的要求，风量符合国家标准。

4、采购清单中序号18清理筛，具备可移动、振动清理性能，清理效果须达到国家对政策性粮食收购、储存标准、清理后粮食无秸秆、空壳等杂物，有机杂质和无机杂质符合政策性粮食入库验收的要求。

（四）服务标准、期限、效率等要求

检化验设备使用期限不低于10年，其它设备使用期限不低于8年。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

本项目按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

五、评标方法

本项目评标方法采取最低评标价法。

六、采购资金支付

（一）支付方式：自行支付

（二）支付时间及条件：货到付款；安装调试合格后支付合同总额的90%，剩余10%作为质保金，一年后付清。

七、联系方式

联系人姓名：王智勇   联系电话：15993620836

单位地址：国家许昌经济技术开发区龙湖办事处黄庄社区

河南许昌0九0一省粮食储备管理有限公司

2018年05月10日