学生宿舍组合床  采购需求、评标标准等说明

★一、项目概况

（一）项目名称：学生宿舍组合床。

（二）采购方式：公开招标 。

（三）主要内容、数量及要求：1.单体钢制组合床414套；2.两连体钢制组合床30套；3.三连体钢制组合床454套。

（四）预算金额：2519100.00元；最高限价：2519100.00元。

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日历天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌电气职业学院。

（七）进口产品：允许□不允许。

（八）分包：允许□不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件：无。

★四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：用于学生宿舍。

（二）采购清单

| 序 号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单体钢制组合床 | 1）、钢制单层床: 床头、床框采用无螺丝连接、爬梯采用防脱螺母连接，靠墙一侧安装与床框同长、略高出电脑桌面的横档支撑（30mm×50mm×1.5mm钢管），床头膨胀栓固定上墙，防侧翻，无晃动。 规格：2010mm（宽）×900mm（深）×2050mm(床框上沿距地1800mm)。 颜色：磷化喷塑，亚光白色。 ▲床头主管：40mm×40mm×1.5mm钢管（圆弧型，顶部可插Φ16mm的蚊帐杆）。 床头横撑、竖撑：横撑30mm×30mm×1.2mm钢管、竖撑：25mm×25mm×1.2mm钢管。 ▲床框：30mm×50mm×1.5mm钢管（与床板适合）。 床框横撑：25mm×25mm×1.2mm钢管（5根均匀分布、与床板适合）。 护拦：25mm×25mm×1.2mm钢管(高250mm、长1000mm)。 ▲爬梯：30mm×30mm×1.5mm钢管，有一定斜度,承重≥200kg（冲压成型防滑脚踏板、净宽250mm、钢板厚度≥1.5mm，5层）。 床板：实木多层板，厚18mm，适合床框的深度，床板铺后与床框保持平整，美观、无突出。 2）、床下组合家具： 衣柜：710mm（宽）×550mm（深）×1700mm（高），与桌面同高处隔为上下两层，上柜内设有不锈钢挂衣杆，柜门内加装400mm×300mm整容镜及毛巾架，下柜内有一块（高度可调）隔层，上下柜门设有透气孔、铝合金扣手、固定铁锁鼻；柜底设有可调脚，柜体冷轧钢板厚度≥0.8mm，颜色：柜体亚光白色，柜门蓝色。 书架：1210mm（宽）×230mm（深）×940mm（高），上部为横向书架，间隔3等分；右侧为竖向书架，间隔3等分；书架冷轧钢板厚度≥1.0mm，与衣柜、桌面牢固连接，颜色：亚光白色。 ▲桌子：1210mm（宽）×550mm（深）×760mm（高），桌面采用25mm厚优质防火板，前压舌后直边，距桌面下240mm,衣柜与主机柜中间设搁物架一个，深280mm,后设高100mm挡板；主机柜有一抽一门，后侧设有透气孔，留有穿线孔，抽屉295mm（宽）×340mm（深）×120mm（高），钢制滑槽结构，柜底设有可调脚，柜门铝合金扣手、固定铁锁鼻；桌体冷轧钢板厚度≥0.8mm，颜色：柜体亚光白色，柜门蓝色。 3）、▲靠背椅：每桌位配1把。 20mm×20mm×1.2mm钢管经数控弯管成型，椅架为亚光白色磷化喷塑，椅背板和座板均为9-10mm厚优质多层板压型，榉木色。 4）、其他：相关部件必须采用符合国家质量标准的优质产品材料，钢件制作为二氧化碳保护焊焊接，焊接部位要结实美观、平整、光滑，加工程序必须经过除锈、除油、磷化、静电喷涂等工艺流程，喷塑部位无漏喷、流挂、桔皮等现象。 | 套 | 414 | 是 |
| 2 | 两联体钢制组合床 | 1）、钢制单层床: 床头、床框采用无螺丝连接、爬梯采用防脱螺母连接，靠墙一侧安装与床框同长、略高出电脑桌面的横档支撑（30mm×50mm×1.5mm钢管），床头膨胀栓固定上墙，防侧翻，无晃动。 规格：3980mm（宽）×900mm（深）×2050mm(床框上沿距地1800mm)。 颜色：磷化喷塑，亚光白色。 ▲床头主管：40mm×40mm×1.5mm钢管（圆弧型，顶部可插Φ16mm的蚊帐杆）。 床头横撑、竖撑：横撑30mm×30mm×1.2mm钢管、竖撑：25mm×25mm×1.2mm钢管；中床头（一角圆弧）上部横撑40mm×40mm×1.5mm钢管。 ▲床框：30mm×50mm×1.5mm钢管（与床板适合）。 床框横撑：25mm×25mm×1.2mm钢管（5根均匀分布、与床板适合）。 护拦：25mm×25mm×1.2mm钢管(高250mm、长1000mm)。 ▲爬梯：30mm×30mm×1.5mm钢管，有一定斜度,承重≥200kg（冲压成型防滑脚踏板、净宽250mm、钢板厚度≥1.5mm，5层）。 床板：实木多层板，厚18mm，适合床框的深度，床板铺后与床框保持平整，美观、无突出。 2）、床下组合家具： 衣柜：710mm（宽）×550mm（深）×1700mm（高），与桌面同高处隔为上下两层，上柜内设有不锈钢挂衣杆，柜门内加装400mm×300mm整容镜及毛巾架，下柜内有一块（高度可调）隔层，上下柜门设有透气孔、铝合金扣手、固定铁锁鼻；柜底设有可调脚，柜体冷轧钢板厚度≥0.8mm，颜色：柜体亚光白色，柜门蓝色。 书架：1210mm（宽）×230mm（深）×940mm（高），上部为横向书架，间隔3等分；右侧为竖向书架，间隔3等分；书架冷轧钢板厚度≥1.0mm，与衣柜、桌面牢固连接，颜色：亚光白色。 ▲桌子：1210mm（宽）×550mm（深）×760mm（高），桌面采用25mm厚优质防火板，前压舌后直边，距桌面下240mm,衣柜与主机柜中间设搁物架一个，深280mm,后设高100mm挡板；主机柜有一抽一门，后侧设有透气孔，留有穿线孔，抽屉295mm（宽）×340mm（深）×120mm（高），钢制滑槽结构，柜底设有可调脚，柜门铝合金扣手、固定铁锁鼻；桌体冷轧钢板厚度≥0.8mm，颜色：柜体亚光白色，柜门蓝色。 3）、▲靠背椅：每桌位配1把。 20mm×20mm×1.2mm钢管经数控弯管成型，椅架为亚光白色磷化喷塑，椅背板和座板均为9-10mm厚优质多层板压型，榉木色。 4）、其他：相关部件必须采用符合国家质量标准的优质产品材料，钢件制作为二氧化碳保护焊焊接，焊接部位要结实美观、平整、光滑，加工程序必须经过除锈、除油、磷化、静电喷涂等工艺流程，喷塑部位无漏喷、流挂、桔皮等现象。 | 套 | 30 | 是 |
| 3 | 三联体钢制组合床 | 1）、钢制单层床: 床头、床框采用无螺丝连接、爬梯采用防脱螺母连接，靠墙一侧安装与床框同长、略高出电脑桌面的横档支撑（30mm×50mm×1.5mm钢管），床头膨胀栓固定上墙，防侧翻，无晃动。 规格：5950mm（宽）×900mm（深）×2050mm(床框上沿距地1800mm)。 颜色：磷化喷塑，亚光白色。 ▲床头主管：40mm×40mm×1.5mm钢管（圆弧型，顶部可插Φ16mm的蚊帐杆）。 床头横撑、竖撑：横撑30mm×30mm×1.2mm钢管、竖撑：25mm×25mm×1.2mm钢管；中床头（一角圆弧）上部横撑40mm×40mm×1.5mm钢管。 ▲床框：30mm×50mm×1.5mm钢管（与床板适合）。 床框横撑：25mm×25mm×1.2mm钢管（5根均匀分布、与床板适合）。 护拦：25mm×25mm×1.2mm钢管(高250mm、长1000mm)。 ▲爬梯：30mm×30mm×1.5mm钢管，有一定斜度,承重≥200kg（冲压成型防滑脚踏板、净宽250mm、钢板厚度≥1.5mm，5层）。 床板：实木多层板，厚18mm，适合床框的深度，床板铺后与床框保持平整，美观、无突出。 2）、床下组合家具： 衣柜：710mm（宽）×550mm（深）×1700mm（高），与桌面同高处隔为上下两层，上柜内设有不锈钢挂衣杆，柜门内加装400mm×300mm整容镜及毛巾架，下柜内有一块（高度可调）隔层，上下柜门设有透气孔、铝合金扣手、固定铁锁鼻；柜底设有可调脚，柜体冷轧钢板厚度≥0.8mm，颜色：柜体亚光白色，柜门蓝色。 书架：1210mm（宽）×230mm（深）×940mm（高），上部为横向书架，间隔3等分；右侧为竖向书架，间隔3等分；书架冷轧钢板厚度≥1.0mm，与衣柜、桌面牢固连接，颜色：亚光白色。 ▲桌子：1210mm（宽）×550mm（深）×760mm（高），桌面采用25mm厚优质防火板，前压舌后直边，距桌面下240mm,衣柜与主机柜中间设搁物架一个，深280mm,后设高100mm挡板；主机柜有一抽一门，后侧设有透气孔，留有穿线孔，抽屉295mm（宽）×340mm（深）×120mm（高），钢制滑槽结构，柜底设有可调脚，柜门铝合金扣手、固定铁锁鼻；桌体冷轧钢板厚度≥0.8mm，颜色：柜体亚光白色，柜门蓝色。 3）、▲靠背椅：每桌位配1把。 20mm×20mm×1.2mm钢管经数控弯管成型，椅架为亚光白色磷化喷塑，椅背板和座板均为9-10mm厚优质多层板压型，榉木色。 4）、其他：相关部件必须采用符合国家质量标准的优质产品材料，钢件制作为二氧化碳保护焊焊接，焊接部位要结实美观、平整、光滑，加工程序必须经过除锈、除油、磷化、静电喷涂等工艺流程，喷塑部位无漏喷、流挂、桔皮等现象。 | 套 | 454 | 是 |

（三）采购标的执行标准：国家和行业相关标准。

★（四）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家和行业相关标准及验收规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 35 分 商务部分： 28 分 技术部分： 37 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 35 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 35 |  | 35 分 |
| 二、商务部分（满分 28 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 信誉 |  | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 |  | 2 分 |
| 企业实力 |  | 1、投标人具有省级或以上工商局2016年以来颁发的“守合同重信用”企业证书的得2分。 2、投标人具有省级或以上质监局颁发的质量诚信体系建设A级或以上工业企业证书的得3分。 3、投标人公寓床产品通过中国环境标志产品认证的得3分。 4、投标人具有GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》的售后服务认证证书，五星:3分、四星:2分、3星:1分，满分3分。 5、投标人货物由保险公司承保，具有产品质量险、产品责任险、公众责任险（含保险证书、保单、发票），齐全且有效的每项得1分，满分3分。 |  | 14 分 |
| 业绩 |  | 2016年以来具有同类项目业绩，单项合同（中标公告网页截图、中标通知书、合同、验收报告及发票齐全）金额在200万元或以上，每份得2分，满分10分。 |  | 10 分 |
| 投标文件规范程度 |  | 1、编制规范、文字清晰、无差错1分。 2、所提供资料准确完整1分。 |  | 2 分 |
| 三、技术部分（满分 37 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件 响应程度 |  |  | 1、不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。 2、技术参数满分为15分。满足招标文件技术参数要求的得基本分13分，加▲部分投标技术参数优于采购需求技术参数的每项加0.5分（最多加2分）。 3、投标人具有市级及以上质检部门出具的钢制组合床（单体、两联体、三联体）合格检测报告，每份得1分，满分3分。 4、投标人提供单体、两联体钢制组合床结构图纸及技术说明，图纸清晰且符合采购技术要求的每份得1分，满分2分。 5、投标人提供三联体钢制组合床实物照片（包含正面、侧面及背面等不少于三个标准角度）及技术说明，照片清晰且符合要求的每项得1分，满分3分。 6、投标人提供主要生产设备的实物照片、用途简介及设备购置发票，齐全且完整的每项得0.5分，满分4分。 7、投标人提供由市级以上（含市级）环保部门认定的具备建设项目环境影响评价资质证书的第三方机构出具的环境影响评估报告，报告内容应含厂址及周围环境情况、污染物排放及总量控制分析、评估结论，每项得1分，满分3分。 | 30 分 |
| 售后服务 承诺 |  |  | 1、解决问题时间以半小时为单位（四舍五入法），以4小时为起点，基本分1分，每减少0.5小时，加0.5分，4小时以上不得分，满分2分。 2、免费质保时间以年为单位，以3年为起点，基本分1分，每增加1年加0.5分，3年以下的不得分，满分2分。 3、售后服务人员应通过专业技能考核，持有培训合格证书的每个得0.5分，满分3分。 | 7 分 |

★六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：验收合格后一个月内支付合同金额的90%，满一年无质量问题支付剩余的10%。

七、联系方式

联系人姓名：朱宏杰      联系电话：13938780793

单位地址：许昌市魏文路与永昌大道交叉口东50米

许昌电气职业学院

2018年 5 月23 日