许昌学院“学术会议中心装修改造”项目采购需求等说明

一、项目概况

（一）项目名称：学术会议中心装修改造

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容：学术会议中心装修改造。

（四）预算金额：100万元；最高限价：994514.5元。

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后35日历天。

（六）交付（服务、施工）地点：许昌学院。

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条规定条件并提供相关材料。

（二）供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质，具有有效的安全生产许可证。

（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（四）本项目不接受联合体参加谈判。

四、采购需求

（一）采购需求

1、图纸。（见附件）

2、装修改造项目清单

| 许昌学院学术会议中心装修改造项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 项目特征描述 |  |
| 走廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 顶面LED镶嵌式吸顶灯 | 个 | 12.00 |  |  | 拆除原吸顶灯、更换LED镶嵌式吸顶灯(600*600)mm |  |
| 2、 | 新建200mm加气块隔墙 | M2 | 97.30 |  |  | 原玻璃隔断拆除、新建空气砖隔墙、水泥砂浆内外粉刷 |  |
| 3、 | 墙面壁纸 | M2 | 181.68 |  |  | 腻子找平处理、贴无纺布壁纸 |  |
| 4、 | 深啡网天然石材踢脚线 | M | 60.00 |  |  | 天然石材踢脚线20*100mm踢脚线 |  |
| 5、 | 安全通道门 | M2 | 9.00 |  |  | 30*30*1mm方钢骨架、15mm厚密度板基层、3mm厚红橡实木面板染色 、定制古铜色拉丝不锈钢板、雕刻字样扶手、包含门锁合页等五金 |  |
| 6、 | 木饰面门套造型 | M | 17.40 |  |  | 18mm细木工板基层、红橡实木门套线 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |
| 报告大厅走廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 顶面LED镶嵌式吸顶灯 | 个 | 3.00 |  |  | 拆除原吸顶灯、更换LED镶嵌式吸顶灯(600*600)mm |  |
| 2、 | 石膏板造型吊顶 | M2 | 12.00 |  |  | 50系列轻钢龙骨10mm厚石膏板吊顶饰面白色乳胶漆 |  |
| 3、 | 墙面壁纸 | M2 | 48.00 |  |  | 地面腻子找平处理、贴无纺布壁纸 |  |
| 4、 | LED射灯 | 个 | 4.00 |  |  | S1防眩防雾射灯、LED节能防雾灯12瓦、直径150mm |  |
| 5、 | LED灯带 | M | 24.00 |  |  | LED节能灯带 |  |
| 6、 | 报告大厅入口木饰面造型 | M2 | 20.20 |  |  | 18mm细木工板造型基层、3mm红橡面板染色3mm留缝 |  |
| 7、 | 顶面白色乳胶漆饰面 | M2 | 20.25 |  |  | 批刮腻子打磨平整，乳胶漆表涂饰面 |  |
| 8、 | 地面实木复合地板 | M2 | 33.00 |  |  | 40*40mm方刚骨架、600*600mm支撑间隔、细木工板饰面、3mm厚防潮垫，15mm厚实木复合地板 |  |
| 9、 | 深啡网天然石材踢脚线 | M | 29.20 |  |  | 天然石材踢脚线20*100mm踢脚线 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |
| 报告大厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 石膏板三级造型吊顶（层高6米） | M2 | 391.00 |  |  | 50系列轻钢龙骨10mm厚石膏板吊顶饰面白色乳胶漆、 定制120*120mm红橡实木线条染色定制60*40mm红橡实木线条染色 |  |
| 2、 | 硬包 | M2 | 22.80 |  |  | 18mm厚细木工板基层骨架、15mm厚奥松板香槟色皮革硬包造型 |  |
| 3、 | 主背景红橡实木面板染色（平面） | M2 | 63.7 |  |  | 75型轻钢龙骨18mm厚双面细木工板造型基层、单面10mm厚石膏板、3mm厚红橡面板染色3*3mm留缝 |  |
| 4、 | 墙面壁纸 | M2 | 12.68 |  |  | 地面腻子找平处理、贴无纺布壁纸 |  |
| 5、 | 墙面木饰面板造型（实木立体造型 | M2 | 149.66 |  |  | 18mm厚细木工板基层、3mm厚红橡实木面板染色、50*120mm红橡实木线条染色、30*60mm红橡实木线条染色、1.2mm厚红橡木色铝合金暖气罩1000*600mm(详见图纸） |  |
| 6、 | 墙面硬包皮革、不锈钢造型造型、 | M2 | 80.60 |  |  | 18mm厚细木工板基层骨架、15mm厚奥松板香槟色皮革硬包造型、1.2mm厚铜板色不锈钢造型 |  |
| 7、 | 地面实木复合地板 | M2 | 355.00 |  |  | 3mm厚防潮地垫15mm厚实木复合木地板 |  |
| 8、 | 折叠屏 | M2 | 88.48 |  |  | 40*40*1mm方钢骨架、18mm双面细木工板基层，15mm双面密度板、香槟色皮革硬包，1.2mm厚古铜色拉丝不锈钢包边，上部80*80*5mm钢质吊装轨道，底部60*60*5mm钢质地桩轨道 |  |
| 9、 | 卡布奇诺天然石材踢脚线 | M | 75.80 |  |  | 天然石材踢脚线20*200mm踢脚线 |  |
| 10、 | LED射灯 | 个 | 88.00 |  |  | S1防眩防雾射灯、LED节能防雾灯12瓦、直径150mm |  |
| 11、 | LED灯带 | M | 118.80 |  |  | LED节能灯 |  |
| 12、 | 吊灯 | 个 | 9.00 |  |  | 定制羊皮LED吸顶灯1500*1500mm |  |
| 13、 | 排风扇 | 个 | 12.00 |  |  | 节能静音排风扇500*500mm |  |
| 14、 | 定制铜板色不锈钢壁灯 | 个 | 10.00 |  |  | 定制壁灯高度1000mm |  |
| 15、 | 隐形门 | 个 | 2.00 |  |  | 18mm厚细木工板基层、3mm红橡实木面板染色、不锈钢合页门锁 |  |
| 16、 | 单开门 | M2 | 2.40 |  |  | 30*30*1mm方钢骨架、15mm厚密度板基层、3mm厚红橡实木面板染色 、定制古铜色拉丝不锈钢板、雕刻字样扶手，包含门锁合页等五金 |  |
| 17、 | 西入口、北入口大门 | M2 | 18.00 |  |  | 20*40*1mm方钢骨架、15mm厚密度板基层、3mm厚红橡实木面板染色 、定制古铜色拉丝不锈钢板、雕刻字样扶手、包含门锁合页等五金 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |
| 贵宾室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 石膏板三级造型吊顶 | M2 | 87.00 |  |  | 50系列轻钢龙骨10mm厚石膏板吊顶饰面白色乳胶漆 |  |
| 2、 | 墙面硬包 | M2 | 33.09 |  |  | 18mm厚细木工板基层骨架、15mm厚奥松板香槟色皮革硬包造型 |  |
| 3、 | 墙面壁纸 | M2 | 7.40 |  |  | 地面腻子找平处理、贴无纺布壁纸 |  |
| 4、 | 墙面木饰面板造型（实木立体造型 | M2 | 60.60 |  |  | 18mm厚细木工板基层、3mm厚红橡实木面板染色、50*100mm红橡实木线条染色、30*50mm红橡实木线条染色、1.2mm厚红橡木色铝合金暖气罩1000*600mm(详见图纸） |  |
| 5、 | 定制10mm混纺花纹地毯 | M2 | 87.00 |  |  | 定制地毯 |  |
| 6、 | 卡布奇诺天然石材踢脚线 | M | 37.20 |  |  | 天然石材踢脚线20*200mm踢脚线 |  |
| 7、 | 吊灯 | 个 | 8.00 |  |  | 定制羊皮LED吸顶灯800*800mm |  |
| 8、 | LED射灯 | 个 | 37.00 |  |  | S1防眩防雾射灯、LED节能防雾灯12瓦、直径120mm |  |
| 9、 | LED灯带 | M | 36.00 |  |  | LED节能灯 |  |
| 10、 | 排风扇 | 个 | 4.00 |  |  | 节能静音排风扇500*500mm |  |
| 11、 | 双开门 | M2 | 4.80 |  |  | 30*30*1mm方钢骨架、15mm厚密度板基层、3mm厚红橡实木面板染色 、定制古铜色拉丝不锈钢板、雕刻字样扶手、包含门锁合页等五金 |  |
| 12、 | 定制铜板色不锈钢壁灯 | 个 | 2.00 |  |  | 定制壁灯高度700mm |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |
| 会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 石膏板级造型吊顶 | M2 | 88.00 |  |  | 50系列轻钢龙骨10mm厚石膏板吊顶饰面白色乳胶漆 |  |
| 2、 | 墙面壁纸 | M2 | 70.48 |  |  | 地面腻子找平处理、贴无纺布壁纸 |  |
| 3、 | 墙面木饰面板造型（平面） | M2 | 7.80 |  |  | 18mm厚细木工板造型基层、3mm厚红橡面板染色3*3mm留缝 |  |
| 4、 | 地面实木复合耐磨地板 | M2 | 88.00 |  |  | 3mm厚防潮地垫15mm厚实木复合木地板 |  |
| 5、 | 卡布奇诺天然石材踢脚线 | M | 35.20 |  |  | 天然石材踢脚线20*200mm踢脚线 |  |
| 6、 | LED射灯 | 个 | 34.00 |  |  | S1防眩防雾射灯、LED节能防雾灯12瓦、直径120mm |  |
| 7、 | LED灯带 | M | 40.00 |  |  | LED节能灯 |  |
| 8、 | 双开门 | M2 | 9.60 |  |  | 30*30*1mm方钢骨架、15mm厚密度板基层、3mm厚红橡实木面板染色 、定制古铜色拉丝不锈钢板、雕刻字样扶手、包含门锁合页等五金 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |
| 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 防水石膏板平面吊顶 | M2 | 30.00 |  |  | 50系列轻钢龙骨10mm厚防水石膏板吊顶饰面白色防水乳胶漆 |  |
| 2、 | 地砖 | M2 | 30.00 |  |  | 原地板砖拆除、水泥砂浆抹面、刷柔性防水涂料两道、地面木纹墙砖400*400mm、 |  |
| 3、 | 原始隔墙贴墙砖 | M2 | 63.84 |  |  | 原墙砖拆除、水泥砂浆抹面、、刷柔性防水涂料、上翻1800mm高刷两道、墙面木纹防滑地板砖400*800mm留3*3mm倒角缝 |  |
| 4、 | 新建120mm青砖隔墙贴墙砖（双面贴砖） | M2 | 22.32 |  |  | 新建120mm厚青砖墙体、水泥砂浆抹面、、刷柔性防水涂料、上翻1800mm高刷两道、墙面木纹墙砖400*800mm留3*3mm倒角缝 |  |
| 5、 | LED射灯 | 个 | 14.00 |  |  | LED节能灯5瓦 |  |
| 6、 | LED灯带 | M | 7.50 |  |  | LED节能灯带 |  |
| 7、 | 排风扇 | 个 | 2.00 |  |  | 节能静音排风扇400*400mm |  |
| 8、 | 洗手台 | 项 | 1.00 |  |  | 洗手台、镜子、2个洗手盆、2个感应水龙头及配件 |  |
| 9、 | 蹲便 | 个 | 5.00 |  |  | 脚踏陶瓷蹲便 |  |
| 10、 | 坐便 | 个 | 1.00 |  |  | 陶瓷坐便 |  |
| 11、 | 小便 | 个 | 3.00 |  |  | 陶瓷感应小便器 |  |
| 12、 | 单开门 | 樘 | 2.00 |  |  | 900*2800mm卫生间防水木门含木门套、底部做200mm高拉丝不锈钢踢脚板、包含门锁合页等五金 |  |
| 13、 | 卫生间隔板 | M2 | 28.60 |  |  | 25mm厚生态木隔板及不锈钢配件 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |
| 休息室、值班室备用房间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 顶、墙面白色乳胶漆饰面 | M2 | 727.50 |  |  | 批刮腻子打磨平整，乳胶漆表涂饰面 |  |
| 2、 | 单开门 | M2 | 15.00 |  |  | 30*30*1mm方钢骨架、15mm厚密度板基层、3mm厚红橡实木面板染色 、定制古铜色拉丝不锈钢板、雕刻字样扶手、包含门锁合页等五金 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 电改造 | M2 | 660 |  |  | 强电PVC阻燃穿线管预埋、穿线、开关、插座、灯具等的线路布置，控制线路底盒及面板的安装，弱电：电话网络， |  |
| 2、 | 水改造 | 项 | 1 |  |  | 进水25mmPPR管、排水50mmPVC管 |  |
| 3、 | 电动窗帘 | M | 29 |  |  | 电动落地遮光窗帘、两倍折幅、隐形轨道（报告大厅、贵宾室） |  |
| 4、 | 窗帘 | M | 12 |  |  | 落地遮光窗帘、两倍折幅、隐形轨道（会议室） |  |
| 5、 | 原报告厅设备拆装费 | 项 | 1 |  |  | 灯光音响等设备拆装 |  |
| 6、 | 排气管道 | 项 | 1 |  |  | 110mmPVC管道 |  |
| 7、 | 开关、插座 | 项 | 1 |  |  | 开关插座面板 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

3、主要材料预算一览表

| 主要材料预算一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（单位人民币：元） | 合计 | 备注 |
| 1 | 墙面壁纸 | 无纺布壁纸 | M2 | 320.24 | 40 |  |  |
| 2 | 地面实木复合地板 | 15mm厚实木复合地板 | M2 | 479.84 | 220 |  |  |
| 3 | 吊灯 | LED吸顶灯1500*1500mm | 个 | 9 | 1500 |  |  |
| 4 | 吊灯 | LED吸顶灯800*800mm | 个 | 8 | 1100 |  |  |
| 5 | 地砖 | 地面木纹墙砖400*400mm | M2 | 30 | 140 |  |  |
| 6 | 墙砖 | 墙面木纹地板砖400*800mm留3*3mm倒角缝 | M2 | 108.48 | 140 |  |  |
| 7 | 卫生间隔板 | 25mm厚生态木隔板 | M2 | 28.6 | 400 |  |  |
| 注：本表中材料预算价为裸价。 |  |  |  |  |  |  |  |

4、特别说明

4.1 项目概况：许昌学院学术会议中心项目包括装修、原有设备拆除及恢复、新设备购置及安装、家具采购等内容。本次招标范围仅包括装修、原有设备拆除及恢复，需要与新购置设备和家具安装交叉施工，供应商应充分考虑施工过程相关配合问题。

4.2本项目预算包含原设备拆除，费用也包含在该装修部分控制价内。

4.3因原设备处于正在使用阶段，且在保修期内，为了确保设备安全，成交供应商不得私自对原设备进行拆除。在施工前必须通知采购人，并与原设备供应商进行沟通拆除方案，确保原设备供应商安全拆除转移设备。

（二）其他要求

1、本谈判文件所列的要求为最低要求，根据提供的装修改造项目清单及图纸进行报价，对谈判文件中没有列出的而对本项目必不可少的其他要求，谈判供应商必须给予实现。

2、供应商所选用的材料必符合节能环保要求，响应文件必须出具承诺书。如果选用的材料不符合国家规定节能环保标准，供应商承担不利的后果。

3、谈判响应供应商需自行进行现场勘察，依据采购人提供的图纸，如有谈判文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、效果图、施工图、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不另行支付任何其他费用。

4、供应商应就该项目完整报价，否则为无效报价。必须填写《主要材料设备一览表》，否则不接受谈判。

五、采购资金支付

1、支付方式：银行转账；

2、支付时间及条件：验收合格并经采购方审计部门审计后支付合同总价款的95%，余款作为质量保证金在质量保证期满无质量问题无息退还。

六、联系方式

联系人：杨晓兵；联系电话：0374-2968716；递交书面材料地址：许昌市八一路东段。

许昌学院

2018年6月1日