云机房视频交互终端设备项目采购需求、评标标准

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市文化街小学云机房视频交互终端设备项目

- （二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：

视频会议系统一套，学生机112台，翻转器112台，云机房软件112套等。

（四）预算金额：1896638元 ；最高限价：1896638元。

- （五）交付（服务、完工）时间：签订合同后60天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市文化街小学，许昌市文化街小学七一路校区，许昌市回族小学，许昌市郊大罗庄小学，许昌市郊董庄小学。

（七）进口产品：允许□不允许√。

- （八）分包：允许□不允许√

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

建设一个操作简单、管理方便、安全可靠的多功能机房。建设教师及学生的工作学习平台环境，提高生产力； 并且通过更新设备促进教师之间、师生之间以及教师与家长之间沟通的准确性、及时性与便捷性，实现多方互联互动，信息迅速传递。

1、一室多用：帮助学校打造计算机教室、电子阅览室、创客教室、语音教室四合一的多功能教室，可全面解决学校多种教学需求，具有低成本、高效益、易维护、全功能的特点。

2、超稳定性：采用无盘管理系统，从系统底层解决网络固有的共享冲突难题，并对整个系统起到极强的保护作用，最大限度地保护网络中的系统盘不受人为破坏及病毒侵扰。保证了系统长时间稳定运行。

3、可靠性，高度集成化设计，低功耗，硬件损坏的可能性低，使用寿命长。

4、病毒防御性：去除了学生机上的硬盘，也就去除了病毒的存储介质，使从局域网内部感染病毒的机会降低为零，只需对服务器进行保护及杀毒即可。

5、网络零维护：操作系统和数据都集中存储于服务器，整个网络教室的管理只需要维护一台服务器即可；整个网络中的软件的安装和升级工作，只需在一台无盘学生机上直接操作就可实现，大大降低了总拥有成本，解决了学校电脑维护人员不足，机房维护量大的问题。

6、硬件保值与可扩展性：只需对服务器升级，不需经常更新硬件，且同一网络中兼容多种不同硬件类型，网络扩展性极强，整个系统升级极其方便简单。

★（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 视频会议系统 | 1、视频会议终端 要求嵌入式高清视频会议硬件终端，具备高清USB3.0接口，常规的视频接口HDMI\VGA\DVI等，满足不同显示设备的兼容对接；具备6.35mm和双莲花音频接口，满足多样化音频设备的兼容对接。 要求系统采用基于H.264、MPEG-4等主流的视频编解码协议。 ▲要求最高支持1080P高清视频画面，并可以向下兼容至标清等多种图像分辨率； 视频流可以达到25帧D1（PAL）或30帧D1（NTSC）效果，保证视频通讯清晰流畅。 要求支持1、2、4、6、9、12、16、最大视频画面支持同时观看60路（包括本数）以上视频画面，主会场可任意切换视频布局（非轮巡模式） 要求采用G.723.1、G.728、G.722.1等主流音频协议，支持多路混音。 要求屏幕广播支持真彩色广播，并可在互联网状态下流畅传输。 要求超强的网络适应能力以及多种QOS保障机制，降低网络不稳定对会议的影响。 要求支持采集音量自动调节、回音消除、音频降噪、自动增益、静音检测等功能 要求支持播放wmv、mp4、rm、rmvb、mp3、wma、mpg、avi等格式高清影音文件。 要求共享播放视频文件时，支持实时拖动及播放音量调节。 要求支持所有与会人员可以利用公共文字交流平台进行文字交流，支持文字群聊和文字私聊功能。 要求支持同时打开5个电子白板进行文档共享，支持多种可打印文档的共享，如常用office文档、PDF、jpg、AutoCAD、动态PPT文档等。 要求具有文件预先上传，可提前将文档文件上传至服务器。 要求电子白板支持放大、缩小、旋转、画图、多人标注、捕捉窗口、区域捕捉窗口、更换背景颜色、翻页等。 要求系统支持快速点名或手动签点名功能。 | 套 | 1 | 否 |
|  |  | ▲要求支持客户端之间一对一或一对多文件传输，无格式限制。该功能可由主席进行全局控制。 要求支持摄像头的远程遥控和参数调整等，支持有权限的与会人员远程调节其他与会者的相关视频参数、音频参数。 要求支持电子投票功能，支持导出/导入投票编辑文件，支持指定投票人员。 要求支持会议录制功能，录制生成的文件支持以标准WMV格式保存。 要求可同时录制图像和声音，也可只录制声音或视频画面。 要求录制文件支持存储在会议终端内，能以主流媒体播放工具进行播放。 要求会议室内部具有屏幕公告栏显示效果，可以滚动循环播放。 要求支持分组会议功能，可在会议过程中随时发起/停止分组会议，每组成员可进行多路语音交流。 要求分组会议支持无限制的分组，每组内支持至少16路音频交互。 要求可对当前会议室分组会议的用户参与权限进行控制。 要求支持通过IP网络接入监控摄像头，便于后续增加调用监控摄像头 要求独有的超强纠错技术，在网络高达25％丢包的情况下，保证音频连续清晰。智能包络修复技术，即使恶劣的网络情况，也保证图像不花屏。自适应传输技术，自动判断网络情况，适应在各种网路上传输。 要求支持所有视频窗口进行视频轮巡，能设置轮巡时间和视频数目。 要求支持系统采用局域网自动组播技术，局域网内部的音视频传输不通过服务器转发，降低服务器带宽消耗等相关技术； 要求采用唇音同频技术，使每个用户的音频、视频在播放时能保持同步等相关技术。 要求持在电子白板中共享文档时，能优先下载当前页及前后页面，提升页面加载速度等相关技术。 要求支持多个会议并发进行，可同时举行不低于80组的多人会议（单组会议人数不低于30人），各会议独立、互不干扰。 2、视频采集设备 要求1/3英寸 CMOS图像传感器 要求有效像素达≥200万 要求USB接口,无需视频采集卡USB免驱动即插即用设计, 要求10倍光学变焦, 要求分辨率：≥640*480（30帧）， 要求最高可支持分辨率： 1080P（1920x1080）； 要求水平360°全方位无盲区连续旋转,俯仰范围210° 要求RS-232/422串口控制；可用控制协议：PELCO、VISCA，通过遥控器可设9个预置位，要求通过PC或控制键盘可设255个预置位 3、音频输入输出设备 要求数字无线技术，支持多频点智能跳频，强抗干扰技术。 要求数字麦克风技术，宽频喇叭输出技术，语音增强技术。 嗷求USB模式下无需驱动程序，支持WINDOWS和Android等操作系统。 要求USB接口、卡侬头接口适配器可选。 要求内置电池供电，智能省电模式，简易USB充电。 要求第二代智能回音消除技术。 要求内置回音消除，噪音消除，自动增益控制等算法 4、辅助设备三脚架 要求伸展高度：≥146CM 要求折合高度：≤48CM 要求载 重：≤3KG 要求自 重：≤1.3KG 要求管 径：≤23MM 功能： （1）要求可卸式快装板任意方向安装，使用非常方便。 （2）要求三维阻尼云台，手感特好。支持竖拍. （3）要求马蹄式可调橡胶垫。 （4）要求水平仪准确定位。 （5）要求手摇杆控制中轴升降. （6）要求中轴的套管可以调松紧，有微调功能。 （7）要求配有背包,方便外出携 5、高清视频会议系统 ▲要求支持硬件终端和软件客户端同时参会，软件客户端支持Windows、Mac OS、iOS、Android、智能电视TV端等主流操作系统，满足PC电脑、平板电脑、安卓TV、移动手机等多终端接入。 要求支持web管理后台，支持组织机构树，支持超级管理员和分级管理员同时管理会议后台，系统注册用户数不受限制。 要求系统采用基于H.264、MPEG-4等主流的视频编解码标准协议。 要求系统采用基于AMR-WB、G.722.1等主流音频标准协议。 要求支持同一会议室内多路混音，满足多分会场同时参与会议讨论。 要求支持超清1920*1080P视频画质，并向下兼容标清分辨率。 要求超强的网络适应能力以及多种QOS保障机制，降低网络不稳定对会议的影响。 要求支持网络丢包补偿技术，即使在恶劣的网络情况、网络丢包率达到25％时，仍然能够保证音视频的清晰流畅，保障会议的正常进行 要求支持网络自适应技术，会议过程中的音视频参数可随着网络的变化进行自动的适应调节，保障会议的流畅性。 要求系统采用唇音同步技术，保障会议过程中的音频和视频是完全同步的，唇音动作同步一致。 要求支持集群部署、级联部署等部署方式，满足后续超大用户并发数会议需求。 要求支持多个会议室并发进行，各会议独立、互不干扰，且单个会议室支持不低于2000个并发参会用户。 要求高安全可靠性设计：采用加密技术以及多级权限管理等安全机制，保证用户会议的安全。要求支持会议音视频数据采用基于DES和RSA的混合加密体制。 要求为了提高系统安全性，须支持音视频数据传输只占用一个端口，并且可根据客户网络情况进行端口号的修改。 要求根据后期需求，可支持固话和手机接入，通过视频会议客户端软件，可直接拨号呼叫座机号码或手机号码的方式接入会议，满足外地人员在网络信号不佳的地方也可以顺利入会。 要求支持预设会议室的音视频参数，可以统一各会场的码流与帧率等参数。 要求系统提供丰富的API接口，能够与第三方即时通信软件、OA系统等进行人员、组织结构、信息推送等内容的集成。 要求具有会议通讯记录功能，查阅会议日志，可查询登录的用户账号、登录的IP地址、登录入会时间以及退出会议时间等会议信息。 要求支持多级系统权限划分，提供系统管理员、组织管理员和普通用户多级权限，可以根据需要方便的进行设置；其中，系统管理员角色用于查看和管理整个系统。 要求支持通过IP网络接入监控摄像头，便于后续调用监控摄像头图像，而无需部署其他专业摄像机，支持海康、大华等主流监控摄像头品牌。 要求后台支持添加用户账号，账号可备注填写个人信息，如电话号码、邮箱地址等；支持用户账号的批量创建。 要求支持excel用户的导入导出，可直接导入excel表格用户账号、以及将组织用户以excel表格方式导出。 要求管理后台可以创建“固定会议室”、“预约会议室”，支持多种与会用户登陆方式：“用户名密码登陆”、“匿名登陆”、“会议室密码登陆”，支持网页链接登陆。 要求支持会议室预约功能，可提前预约会议的开始时间和结束时间。 要求支持会议通知功能，可通过邮件或手机短信的方式、将会议通知发送给所有与会者，通知与会者按时登录系统参会。 要求系统支持7x24小时不间断运行、保证长时间运行正常，未发生系统崩溃等严重问题。 ★支持多个会议并发进行，可同时举行不低于80组的多人会议（单组会议人数不低于30人），各会议独立、互不干扰（提供单会议室不低于1000个用户实际案例应用截图）。 |  |  |  |
|  |  | 二、云机房基础设施建设系统 |  |  |  |
|  |  | （1）弱电布线 |  |  |  |
| 2 | 六类非屏蔽网线 | 4*2*0.57，线规：23AWG，铜芯线径≥0.58mm 线缆结构：带可靠的支撑架结构，该架构必须为十字龙骨结构 外皮：CM级别，护套必须为紧护套 标准：符合TIA/EIA 568A、568B标准 | 箱 | 10 | 否 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 匹配线规：23AWG 打线方式：T568 B，45度卡接 阻燃级别：94V-0 强度要求：耐、抗强冲击，材料需采用PC料 工作温度范围：-10至75度 安装方式：任选90度直插或45度斜插 标准：符合TIA/EIA 568A、568B的标准 | 个 | 120 | 否 |
| 4 | 六类非屏蔽配线架 | 尺寸：1U，空架，不含模块，不带理线架， 配线架端口：24口，每端口独立安装，端口单体组件需采用与工作区所用的同一种模块 安装方式：19英寸机柜式安装 卡接线规范围：23AWG 打线方式：T568 B | 个 | 6 | 否 |
| 5 | 双口面板 | 规格：86型，单孔 颜色：白色 阻燃级别：94V-0 标签要求：自带可更换式标签 强度要求：耐、抗强冲击，材料需采用PC料 | 个 | 70 | 否 |
| 6 | 配线机柜 | 类型：网络机柜； 容量：22U；标准：19英寸国际标准； 门及门锁【前门:钢化玻璃前门，带锁；后门:全封闭后门；侧门:全钢侧门，可快速装卸】 | 个 | 2 | 否 |
| 7 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽数据跳线 | 类别：原厂正品，六类 规格：多股软跳线 芯数：8芯 长度：根据工作区及管理区需求定。 强度要求：耐、抗强冲击，水晶头材料需采用PC料，采用灌胶工艺 工作温度范围：-10至75度 标准：符合TIA/EIA 568A、568B的标准 长度：2米 | 条 | 120 | 否 |
| 8 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽数据跳线 | 类别：原厂正品，六类 规格：多股软跳线 芯数：8芯 长度：根据工作区及管理区需求定。 强度要求：耐、抗强冲击，水晶头材料需采用PC料，采用灌胶工艺 工作温度范围：-10至75度 标准：符合TIA/EIA 568A、568B的标准 长度：0.5米 | 条 | 120 | 否 |
| 9 | 封闭式镀锌线槽 | 尺寸：100*100，要求符合国家标准 | 米 | 100 | 否 |
| 10 | 线槽辅料 | 线材辅料，要求符合国家标准 | 套 | 1 | 否 |
| 11 | 穿线管 | 规格：JDG20，要求符合国家标准 | 套 | 1 | 否 |
| 12 | 86底盒 | 规格：86制，要求符合国家标准 | 个 | 120 | 否 |
|  |  | （2）强电布线及灯具 |  |  |  |
| 13 | 线缆（电脑） | 规格：BV3*4，要求符合国家标准 | 轴 | 20 | 否 |
| 14 | 封闭式镀锌线槽 | 尺寸：100*100，要求符合国家标准 | 米 | 80 | 否 |
| 15 | 地面强电布线 | 规格：BV3*4，要求符合国家标准 | 项 | 1 | 否 |
| 16 | 线槽辅料 | 线材辅料，要求符合国家标准 | 套 | 1 | 否 |
| 17 | 插线板 | 规格：6位 1.8米 独立开关，要求符合国家标准 | 个 | 60 | 否 |
| 18 | 86地盒 | 规格：86制，要求符合国家标准 | 个 | 120 | 否 |
| 19 | 配电箱 | 要求符合国标:GB7251.1-2005充分保证运行的可靠性和操作安全性。 高强度框架，标准化结构，维修更换及升级完全不用担心。 专利技术的异型垂直母线，能实现无孔搭接，方便组装和现场升级。 多种预制连接和专业型配电模块，降低维护量，易于扩展和维修。 | 套 | 2 | 否 |
|  |  | （3）地面 |  |  |  |
| 20 | 陶瓷抗静电活动地板 | 尺寸：600mm×600mm，要求具有强度高，防水、防火、防潮性，要求符合国家标准 | 平方米 | 374 | 否 |
| 21 | 地板边龙骨 | 规格：L40角钢，，要求符合国家标准 | 米 | 50 | 否 |
|  |  | 三、服务器及交换机系统 |  |  |  |
| 22 | 服务器 | ▲CPU：要求支持1颗英特尔®至强®处理器E3 v5系列;Intel i3; Intel Pentium 内存类型 支持DDR3 ECC unbuffered 1333/1600MHz ▲内存配置容量要求≥32 GB 硬盘类型：要求外插高性能SAS或SAS Raid卡，支持SAS 12G RAID 支持1/0/10/5/50/6/60级别，支持1GB/2GB缓存 ▲硬盘数量：要求配置 3块≥500GB 2.5英寸易插拔SAS I/O扩展槽：要求系统提供4个 PCIe 3.0扩展插槽 集成I/O端口：要求前置: ≥2个USB接口，内置: ≥1个USB接口，≥1个VGA，后置: ≥2个RJ45千兆网口，≥1个后置 VGA，≥4个 USB接口 网络控制器：要求支持高性能双千兆网卡，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等网络高级特性 电源：要求支持单电300W或者550W白金电源 支持操作系统：Microsoft Windows 2012 R2、Windows 8、Suse Linux 11 Enterprise server、Suse Linux 12 Enterprise server 机箱：≤高398mm，宽136mm，深391mm | 套 | 2 | 是 |
| 23 | 磁盘阵列卡 | 要求配置八通道高性能SASRAID卡 | 个 | 2 | 否 |
| 24 | 交换机 | ▲基本参数：≥48口千兆交换机， ▲接口：≥4个千兆以太网SFP接口 安全：要求支持MAC地址绑定和过滤。支持端口限速 增强：要求支持MCE、要求支持CPU防攻击保护；要求支持BPDU攻击保护、ARP攻击保护、要求支持IS-IS/OSPF/RIPv2/BGPv4 MD5密文检查用户提供完善的QOS保障措施。 | 台 | 4 | 否 |
|  |  | 四、云机房设备 |  |  |  |
| 25 | 学生机 | ▲内置存储：容量≥500GB ▲处理器：主频≥Core i5-7500T(3.4G/3M/2核) ▲内存：容量≥8GB 接口：提供≥3个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口，≥1个VGA接口与HDMI接口，≥1对音频输入输出接口 | 台 | 112 | 否 |
| 26 | 翻转器 | ▲要求内嵌≥18.5寸显示屏，内嵌鼠标键盘 安全：对显示器线路采用屏蔽技术，抗信号、磁场干扰，对人体无辐射，环保安全；线路都采用标准双重绝缘和安全接地防漏电保护装置，不带感应电，不漏电 控制方式：要求手动控制，无线遥控，中控485控制；要求主机的开关按钮，usb等接口均做在面板上；采用微型电机马达，低发热，低噪音 接口：要求≥1个HDMI，≥1个VGA接口 | 台 | 112 | 否 |
| 27 | 学生桌 | 整体规格：桌子尺寸：宽80*高76*深50cm,台面以上三面围挡30cm材质：木纹三聚氰胺板1.6cm 板材之间锁扣连接； 其他要求：绿色环保，坚固耐用，材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准双人桌，学生主机不能随意移动，不带托盘托铁件 采用不小于2.0mm厚钢板折成3.0*3.0mm直角钢切弧打磨成型 其他要求：绿色环保，坚固耐用，材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。 ★要求出具学生桌设计效果图 | 台 | 28 | 否 |
| 28 | 教室桌 | 整体规格：长1800*宽800*高750 mm 材质要求：木材部分：绿色环保三聚氰胺板饰面，具防火、防污、防损等特性 金属部分：要求使用优质铝合金，坚固可靠，静电喷涂处理 按照实际机房设计要求定制，要求符合国家标准 | 台 | 2 | 否 |
| 29 | 学生椅 | 整体规格：360*260*440mm 凳面采用360*260mm*18mm:厚度≥18mm的高频热压成型多层板，表层防火板贴面；勿裂开、开层、起皱。立柱 钢管规格为30*60*1.5mm椭圆管。横腿 钢管规格为30*60*1.5mm椭圆管。 | 个 | 112 | 否 |
| 30 | 教室机 | ▲内置存储：容量≥500GB ▲处理器：主频≥Core i5-7500T(3.4G/3M/2核) ▲内存：容量≥8GB 接口：提供≥3个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口，≥1个VGA接口与HDMI接口，≥1对音频输入输出接口 | 套 | 2 | 否 |
| 31 | 集成费用 | 完成整个项目的所有施工安装调试工作，达到整个系统稳定运行的要求。 | 套 | 1 | 否 |
|  |  | 五、云机房大屏设备 |  |  |  |
| 32 | 触控一体机 | 要求整机屏幕采用86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9 要求输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥1路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 ▲要求防眩光技术：在保证光线通透的前提下仍具备良好的防眩光效果，要求可见光透射比≥92%,雾度范围≥12%; 要求整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全 ▲要求触控式快捷键：设备屏幕左右两侧各具备不少于16个快捷键，在需要时可调出，不用时可隐藏，不遮挡教师视线，不影响显示面积，便于教学（拒绝丝印式快捷键或物理黏贴式快捷键） 要求整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网 要求智能识别通用串行总线：整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0， 要求整机（非电脑模块）具备HDMI out端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备，满足外部设备对整机音视频信号的采集需求 要求为保证上课时教学的便利性，设备应支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大, 要求整机与电脑模块连接采用按压式开关设计，无需工具即可快速拆卸,便于售后维护 要求采用80pin以上接口的高速电脑模块方案 要求Intel Core i3,主频为四核四线程2.7GHz或以上配置，内存4G DDR4或以上配置，硬盘：128G或以上SSD固态硬盘方案 ▲要求电脑模块具有按压式开关，无需工具即可快速拆卸,便于售后维护, | 台 | 2 | 否 |
| 33 | 触控一体机 | 要求整机屏幕采用80英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9 要求输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥1路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 ▲要求防眩光技术：在保证光线通透的前提下仍具备良好的防眩光效果，要求可见光透射比≥92%,雾度范围≥12%; 要求整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全 要求触控式快捷键：设备屏幕左右两侧各具备不少于16个快捷键，在需要时可调出，不用时可隐藏，不遮挡教师视线，不影响显示面积，便于教学（拒绝丝印式快捷键或物理黏贴式快捷键） 要求整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网， 要求智能识别通用串行总线：整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0， 要求整机（非电脑模块）具备HDMI out端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备，满足外部设备对整机音视频信号的采集需求 要求为保证上课时教学的便利性，设备应支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大 要求整机与电脑模块连接采用按压式开关设计，无需工具即可快速拆卸,便于售后维护 要求采用80pin以上接口的高速电脑模块方案 要求.Intel Core i3,主频为四核四线程2.7GHz或以上配置，内存4G DDR4或以上配置，硬盘：128G或以上SSD固态硬盘方案 ▲要求电脑模块具有按压式开关，无需工具即可快速拆卸,便于售后维护, | 台 | 1 | 否 |
|  |  | 六、云机房软件系统 |  |  |  |
| 34 | 云机房软件 | ▲要求共享白板：系统支持导入图片、word、ppt、excel、pdf、txt文档创建白板内容，将白板内容共享给学生，教师可以选择某个学生控制老师的白板内容实现共同交互答题。教师也可以允许学生个人绘画模式在老师导入的素材白板内容基础上独立完成学习任务，教师可以监看所有学生的完成情况，同时可以把指定学生绘画的白板内容分享给其他同学欣赏。 要求全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 8、Windows 10 RTM的操作系统。 要求系统支持多种加密方式：加密狗加密、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活、服务器认证多种方便的激活方式。 要求多教室同时授课时系统登录支持多频道切换登录方式和学生端选择在线的任意老师端进入授课方式。 ▲要求答题卡考试：系统支持导入word、ppt、excel、pdf、图片、txt等多种格式试卷导入考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题，问答题、拍照题和手写题等。教师可运行独立的答题卡编辑器编辑和多种题型的答题卡以供上课时考试需要，考试过程中无须提交试卷教师即可实时监看学生答题情况和答题结果。 要求抢答和竞答：组织全体或分组的快速抢答问题，有抢答口述回复、抢答文字回复、抢答屏幕转播回复三种方式，抢答对错后老师可以选择五角星+数字的方式给予学生相应奖励结果，并可根据题目的难易程度给出不同的分值，竞赛支持同一小组内排名。 要求教师机程序重启时，仍能记忆禁止举手、禁止发消息、上网限制、U盘限制、程序限制等老师的设置。 要求网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 要求学生限制：可对学生机设置上网策略、应用程序策略、USB口、网络打印机和光驱使用策略，并支持对不同学生设置单独策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制。 要求签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比，支持csv 格式的导出。 分组讨论：提供按照主题或者试题进行自主选择性进入讨论组讨论问题，讨论过程中学生可导入文档、图片素材进行资源共享，也可以通过画笔手写、画图、打字、表情等模式进行互动，讨论全程老师可以进入不同分组进行查阅或协助分析。 要求图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。以定期更新，更新的快慢可由教师机程序定制，缩图显示大小也可自由设定。 要求另具备屏幕广播、学生演示、网络影院、视频直播、屏幕录制、语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、屏幕监看、远程设置、远程登录、登录windows前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能。 | 套 | 112 | 否 |
| 35 | 电子教室管理软件 | 要求产品能基于IDriver网络磁盘管理运行，理论上兼容所有应用软件运行要求； 要求服务端系统镜像需为标准的VHD格式，至少支持128个磁盘镜像，可支持扩充需求 要求支持驱动分离技术，适应多种硬件配置的环境共用1个系统镜像，驱动与系统镜像分离，只需维护系统镜像即可，可以极大减轻维护工作量； 要求支持多系统启动菜单，客户端可自行选择从不同的系统启动； 要求支持服务器集群，不受单点影响； ▲要求支持服务器集群自动负载均衡，客户机远程启动自动连接负载最小的服务器，如果该服务器存在多块网卡，客户机自动连接负载最小的网卡； 要求支持服务器双机热备，客户机远程启动时连接2台服务器，任意1台服务器宕机，客户机可无缝热迁移到另外一台服务器继续运行； 要求支持客户机指定首选、备选服务器远程启动，当首选服务器连接不上时，自动连接备选服务器； 要求主副服务器系统镜像同步，需支持差异同步、数据校验和断点续传； 要求支持客户机内存缓存技术； 要求支持网卡PNP技术，默认需集成所有常用网卡驱动； 要求支持客户机智能回写技术； 要求支持客户机网卡智能加速； 要求支持大规模网络环境应用，如支持跨网段、多个vlan等三层网络规划；支持标准DHCP协议； 要求支持服务端可控制客户机还原、不还原启动，控制客户机开机、关机、重启、远程协助、截屏，统一设置客户机的网关、DNS、分辨率等 ▲要求有很好的软、硬件兼容性；兼容HP、IBM、DELL服务器硬件，兼容HP、DELL、升腾、联想、方正等计算机硬件，和INTEL、HP、IBM、DELL等主流硬件厂商有长期技术合作关系；支持各类语音系统、教学软件、多媒体系统、办公软件系统、网络考试系统等 要求支持客户端多系统（Winxp、win7、win8、win10）启动；服务器端支持Windows 2003、2008、2012 。 要求产品需为纯软件架构，无外设硬体配件； 要求客户机支持多启动菜单，支持多镜像； 要求支持IP－SAN、NAS等存储设备兼容应用； 要求服务器群支持负载均衡、数据同步功能； 要求客户机桌面系统能实现零宕机，无缝热迁移，保障系统应用安全； 要求支持服务器集群功能； 要求支持多点还原，为操作系统崩溃提供快速恢复解决方案 | 套 | 2 | 是 |

（三）采购标的的其他技术、服务等要求

1.投标人提供的必须是一个完整的系统，除采购需求、采购清单所明确列出的要求外，凡系统正常运行需具备的功能和设备及配件，均包括在本工程范围中。

2.投标人提供系统应满足本技术文件的性能要求及数量进行。

3.投标人应充分考虑在正常教学环境中施工的问题，做好对应施工方案，提前做好相关设备的准备和调配，凡涉及特殊环境施工的附加设备及费用均包括在项目范围中，不再进行相关的洽商。

4.投标人负责整个项目的交接工作。

5.投标人负责项目的清洁工作，清洁标准必须达到无任何施工材料残留物，保证所有设备内、外的清洁、整齐。所有线缆、设备的必须具备标识标签，标识标签需要清晰、牢固，对于不同功能使用不同的颜色进行区分。

6.投标人必须严格按照招标文件中所规定的要求选取相关设备、材料及配件，不得使用低劣、假冒、仿制的设备、材料及配件。规定范围内未涵盖或不适合项目的设备、材料及配件，投标人须提供相关设备、材料及配件的样品、样板，由招标人确定后方可使用。

7.服务要求

7.1技术支持

投标人须向项目采购人承诺提供的质量保证期、技术支持等。

7.2技术培训

投标人须承诺对采购人的现场培训不得低于2次。投标文件中应制定详细的人员培训方案、选派培训授课人员、培训内容、培训材料的规定、培训完成时间等。

7.3售后服务

7.3.1 系统（指全部设备）验收合格后进入质量保证期，自在系统终验合格单上签字之日起计算，质保期至少为3年。

7.3.2 系统质量保证期内，系统运行过程中如果出现技术故障，投标人应保证最快的时间内解决问题，恢复正常运行。

7.3.3 在投标文件中，投标人必须明确售后服务方案和故障响应时间。

- （四）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书。

按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 35 分 商务部分： 12 分 技术部分： 53 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分35分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×35 | 35 分 |
| 二、商务部分（满分12分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 业绩 | 提供类似项目合同、验收报告复印件，复印件需加盖投标单位公章。（提供的类似项目合同要求签订时间在3年以内，每份合同金额在10万元以上，同一采购人提供多个的视为1份，每提供1份得2分，最高10分，不提供不得分)。 | 10分 |
| 投标文件 规范程度 | 投标文件内容完整,思路清晰,版面整洁,资料齐全得2分，否则不得分。 | 2分 |
| 三、技术部分（满分53分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标文件对招标文件技术规格的响应程度 | ▲号条款为重要技术指标，每有一项正偏离加2分，满分48分； | 48分 |
| 设计方案 | 根据招标文件，结合学校实际需求设计图方案，有方案得5分； 无方案，不得分 | 5分 |

- 付款方式

1、支付方式：转账支付

2、合同签订后支付合同总价的 60% 经验收合格后付合同总价款的  35  %，剩余 5 % 满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：李春伟         联系电话（固话）：03742187119

单位地址：河南省许昌市魏都区文化街27号