JZFCG-G2018046号许昌市东城区人力资源和社会保障局“东城区创业孵化基地信息设备”采购项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市东城区人力资源和社会保障局“东城区创业孵化基地信息设备”采购项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：台式计算机（30台）、音响设备、投影设备、笔记本电脑、电子白板等信息设备一批。

（四）预算金额：406004元；最高限价：406004元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日历天内交货

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市东城区创业孵化基地

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

(二) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

提供与许昌市东城区创业孵化基地台式计算机（30台）、音响设备、投影设备、笔记本电脑、电子白板等信息设备一批

采购清单

| 序号 | 名称 | 参 数 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | CPU：Intel奔腾双核处理器（主频≥3.5GHz，缓存≥3M） 主板：Intel B250及以上，且原厂同品牌； ★内存：配置4G DDR4 2400MHz内存，最大支持32GB； 显卡：集成显卡； 声卡：集成或者外插5.1声道声卡，机箱后面3个音频接口； 硬盘：1000G SATA3 7200rpm 硬盘 ，可支持双硬盘；支持M.2 PCI-e SSD； 光驱：DVD； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1，≥1个PCI，≥1个M.2接口； ★显示器：19寸宽屏显示器，标配(低蓝光)护眼功能，机身物理按键，选择开启/关闭“低蓝光模式”； 键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标； 接口：≥8个USB接口 ，其中（前置4个USB 3.0接口）、PS/2接口；VGA接口； 电源：110/220V、180W节能电源 ； 机箱：配置顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧，不大于15L； 操作系统：原厂预装正版Windows10系统； | 台 | 30 | 是 |
| 2 | 服务器 | CPU:1颗英特尔至强E5-2630v4系列处理器,主频:2.2GHz，核心2.5 MB；核心数量：10； ★内存:16GB*8 RDIMM 2400MT/s,最大可扩展容量:可配≥768 GB,内存插槽≥24 个DIMM 插槽 ★硬盘:2块 2TSAS 7.2K 3.5寸 SAS热插拨硬盘,最大支持硬盘数量和型号 ≥8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘； RAID卡,RAID支持RAID 0、1、5、10,支持双RAID卡,Cache 大小/最大值,带有2GB缓存RAID卡,电池保修时间3年,支持fastpath等SSD优化技术,SD卡数量≥2,SD卡可组成RAID的级别，GPU支持≥4个内部GPU,DVD光驱,PCI插槽≥7个PCIe第3代插槽,可选集成4个千兆以太网卡，支持failover,loadbalance，或集成2个千兆以太网及2个万兆10Gb Base_T/SFP+ 接口以太网卡，或4个万兆10Gbase_T/SFP+ 接口以太网卡, 支持独立于交换机的万兆网卡分区技术.HBA, 1+1热插拔冗余电源750W,前置管理液晶屏可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息，配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP和SNMP；支持IPv6。允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。支持近场管理芯片NFC,能够利用SDCard保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。所涉及价格包含在设备价格中。 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 接入交换机、机柜 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个； ★2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥26.5Mpps； 3、MAC地址表≥8K； 4、配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能； 5、采用与序号17核心交换机同一品牌。 机柜材质：定制，组合式框架，前门：单开玻璃门；后门:单开网孔门；含4个安装脚轨；颜色：黑色亚光细砂纹，全部选用SPCC优质冷轧钢板制作；表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 | 台 | 3 | 否 |
| 4 | 网络综合布线系统 | 无氧铜超六类四对非屏蔽双绞线及辅料 | 箱 | 8 | 否 |
| 5 | 多功能一体机 | 功能：打印/复印/扫描/传真/手柄，A4幅面，产品速度22ppm(A4)，32ppm(A5长边)，分辨率：最大 1200×1200dpi， 内存容量 ：256MB，处理器：600MHz，首页打印时间：小于7秒，纸盒容量：150张，介质重量：60－163g/m²，月打印负荷：10000页，耗材容量：1600页，扫描类型：平板式，缩放率：25%-400%，支持彩色扫描，有身份证复印、票据复印、多合一复印、自动进稿器、克隆复印等功能 | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 碎纸机 | 碎纸能力16张/次，碎纸效果4x38mm，53分贝静音，连续碎纸120分钟，碎纸桶容积28升，可碎光盘，信用卡 | 台 | 3 | 否 |
| 7 | 音响设备 | 一、功放 1、三路话筒输入（音量独立调节）、混响延时调节、四路音频输入，一路音频输出。能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”。 2、备有 BLP环保麦克风插口、自带6V直流电源。 3、频率响应：20Hz-20KHz 4、话筒：60Hz-14KHz 5、话筒非线性失真：≤0.2% 6、功放噪音电压：≤10mV 7、信噪比：≥80dB 8、线路：0dB 0.775v 9、输出功率：2×200W 二、8寸音箱二对 三、无线会议/手持话筒 1、 一拖四会议/手持麦克风接收机，高保真音色，扰干噪音静噪功能，采用石英晶体振荡，使频率更加稳定采用音频压缩、扩展技术，噪音大大减小，动态范围加大，具有独立的输出和混合输出，会议麦克风发射，话筒开启时，拾音头灯环点亮，话筒设有低电警告指示灯。可连接调音台和卡拉OK放大器等，适用于大型会议室、公众传播、户外演讲等场合。 2、发射机DC9V/ 接收机AC220V 50Hz 3、话筒耗电量: 35mA 4、载波频率: VHF220～270MHz 5、信噪比: ＞98dB 6、邻道干扰比 :＞80dB 7、动态范围 :＞90dB 8、谐波失真: ＜0.5% 9、极性模式 :单一指向性 | 套 | 1 | 否 |
| 8 | 投影设备 | 投影技术 DLP 显示芯片 0.47英寸DMD RGB-LED ★亮度 1000流明 ★对比度 9900:1 分辨率 1920*1080 ★光源寿命 29000小时 投射比 1.2：1 光轴(偏称轴) 100% CPU Mstar 6A928 Cortex-A17 四核 1.75GHz GPU Mali-760 MP4 存储容量 RAM：3GB ROM：16GB 操作系统 GMUI2.0 无线同屏 支持Airplay，DLNA 无线功能 WIFI：支持双频 2.4/5GHz，802.11a/b/g/n/ac 蓝牙：4.0/BLE低功耗 接口:2×HDMI 2.0 1×USB 3.0 1×USB 2.0 1×耳机 投影落地支架：投影机支架 托盘承重：≥5KG，支架材质：铝合金+钢制卡扣，工作升降范围：62-150MM。 100寸16:9电动幕布：100寸16:9电动白塑幕布，规格2.21*1.25m 为采用调节限位，拉紧装置，外壳采用优质冷轧板，厚实用料足，壳体不易变形，外观美观大方，外壳经锻压折弯、冲压处理，外壳表面经清洗、酸洗、磷化处理后采用静电喷塑。 | 套 | 4 | 否 |
| 9 | 笔记本电脑 | 处理器：≥英特尔(R)酷睿i5-8250U四核八线程处理器 ★内存：≥4 DDR4 2133MHZ；最大支持2*8G 显卡：AMD R5 M530 2GB独立显卡 ★硬盘：≥500G硬盘 无线及通讯：1000M以太网卡；原厂802.11ac无线网卡，蓝牙4.0，可以依据随身蓝牙设备与电脑之间的距离，动态锁定计算机，确保数据安全； 显示器：14寸LED显示器分辨率≥ 1920*1080，转轴支持180°开合 键盘：浮岛式巧克力抗菌键盘； 接口：USB3.0≥2，TYPE-C*1，HDMI接口*1，VGA接口*1，RJ45接口，6合1读卡器，集成音箱，集成720P物理防窥视摄像头；预留第二块电池扩充空间 | 台 | 7 | 是 |
| 10 | 电子白板 | 触控一体机尺寸：55 一、整机结构设计： 1、内置一体化设计，整机采用金属结构，表面无尖锐边缘或突起；屏幕表面是4mm防爆、防撞钢化玻璃，透光率达98%，可见光反射比≤9%。 2、整机具备防雷、防火、防腐蚀、防辐射、防静电等功能 3、采用防水防尘薄膜按键和接口前置；其中机器面板前置PC-USB×1个、TV-USB×1个、TOUCH-USB×1个、HDMI×1个、PC-AUDIO×1个、MIC*1个、VGA×1 二、显示系统： ★1、采用高清LED液晶显示屏，分辨率:1920*1080，亮度:500 cd/m2；对比度:5000:1， ★2、屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，画面清晰，显示效果细腻。 三、触控系统： 1、红外触摸屏嵌入式无缝内置，红外触摸框采用前拆式方案设计；红外十点或以上触摸技术 2、内置软中控菜单：一体机产品内置软中控上拉菜单，菜单实现可触摸操作实现设备常用的信号源切换、安卓白板软件、常用菜单、安卓主页、安卓应用、全通道批注等功能调节设置调用，无须任何实体按键，任意通道下声音调节、亮度调整、图像分辨率调节等功能可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 四、音频系统 1、前置音箱设计，喇叭最大输出功率15瓦； 五、系统要求 1、安卓系统，安卓系统下支持6点同时书写。嵌入式操作系统，所有控制莱单触摸控制，支持HDMI或VGA设备的触摸操作，可对任意输入源在屏幕上任意批注或标记并做保存。笔形及笔形粗细和书写背景颜色可任意选择； 六、互动教学白板软件： 开机可自动启动，快捷键数量可随意添加。 1、专业电子白板软件，可同时使用6支笔以上（含6支）在屏幕上写字； 2、白板软件具备识别手写公式功能，可将手写的数学、物理、化学等公式等即时转化成印刷体； 3、软件支持自定义资源功能，可将喜好的资源添加到自定义的资源库中； 4、支持图片拖拽：可以将软件以外的图片直接拖放到软件界面中来，操作更便捷，并且图片支持双手放大、缩小、滑屏功能； 5、可录制和回放书写过程、对象编辑及移动过程，并保存为常见的视频格式文件； 6、书写笔有：铅笔、绘制直线笔、智能笔、像筋线笔、荧光笔、软笔、毛笔等笔形功能，可设置笔色、荧光效果、粗细效果等；可一键快捷选取白色、红色、青色、黄色、紫色和笔形粗细； 7、书写擦除：可使用不同类型和颜色的笔在屏幕上进行标注并能进行手写识别汉字、英文及擦除功能 8、具有识别矩形、圆、多边形、圆弧等强大的图形识别功能； 9、能显示、播放常见多媒体文件；并可对视频文件进行放大和缩小； 10、自带表格编辑功能，可选择行数和列数插入表格； 11、含电子白板支架 | 套 | 2 | 否 |
| 11 | LED全彩屏 | P2.5全彩屏 尺寸：长3900mm *宽3050mm | 套 | 1 | 否 |
| 12 | LED屏外部设备 | 一、功放 1、独立话筒音量、线路音量、高低音。 2、3路有线话筒输入其中话筒2有默音功能；3路线路输入。 3、高保真全频功率输出、扩音清晰、性能稳定、保护功能完善、安装调试简单。 4、输出电压/输出阻抗：100V、70V / 4 -16Ω 5、带USB接口，SD卡槽，输出电平LED指示，电源LED指示灯，液晶显示屏，1-5分区音量控制调节或按钮，可控制调节每区音响音量的大小 输出功率：300W 额定五分区输出：100V(110V) 频率响应：40Hz-16KHz ,＜±dB 工作电源：交流220V/50Hz 二、壁挂音响10个 喇叭单元：低音5寸*1+1寸高音 额定功率：20W 灵敏度：91dB 额定电压：110V 频率响应：55-19KHz 尺寸：170*155*250mm | 套 | 1 | 否 |
| 13 | 枪型摄像机（含半球） | 1. 图像分辨率≥1920×1080，帧率在1~30帧可调 2. 视频压缩格式支持H.265、H.264、M-JPEG 3. 最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.01lx 4. 支持不少于1对音频输入/输出接口、1路报警输入接口和1个Micro SD接口（以检测报告为准） 5. 支持强光抑制、数字降噪、透雾功能 6. 支持感兴趣区域增强编码功能 7. 支持室内、室外、夜间、白天等场景模式，支持走廊模式 8. 信噪比≥57dB 9. 具有智能分析功能，包括单绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、奔跑、徘徊、停车、人群聚集、虚焦诊断、场景变换（以检测报告为准） 10. 具有声音异常检测告警功能（以检测报告为准） 11. 具备IP地址过滤功能，支持不少于16个IP地址过滤功能 ★12. 支持不小于5%的抗丢包处理能力 13. 工作温度支持最低温度≤-40℃，最高温度≥70℃ 14. 支持DC12V和POE供电，DC12V供电时宽压范围≥±45%（以检测报告为准） 15. 防护等级不低于IP67 | 个 | 60 | 是 |
| 14 | 200万星光红外高速球型摄像机 | 1. 图像分辨率≥1920×1080，帧率在1~60fps可调 2. 光学变倍不低于22倍/ 3. 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx（以检测报告为准） 4. 支持H.265、H.264 、M-JPEG编码 5. 亮度等级≥11级 6. 信噪比≥60db ★7. 具有抗丢包不低于5%处理能力 8. 支持不少于1对音频输入/输出接口，具备1个mic，支持不少于1路报警输入和1路报警输出接口 9. 通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于560米处所摄目标的轮廓和状态（以检测报告为准） 10. 水平手动控制最大速度≥500°/s 11. 水平转动角度不小于360°，垂直转动角度不小于-20°～90° 12. 支持不少于500个预置位 13. 具有视频分析功能，包括绊线/双绊线、周界入侵、物品滞留、物品移除、目标徘徊、人物奔跑、人脸检测、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换等（以检测报告为准） 14. 具有强光抑制、数字降噪、透雾功能（以检测报告为准） 15. 具有感兴趣区域增强编码功能 16. 支持室内、室外、夜间、白天、走廊等场景模式选择 17. 支持原图像定帧显示功能，在预置点调用过程中省略云台运动过程的图像，直至显示下一预置点场景（以检测报告为准） 18. 具有IP地址过滤功能，支持不少于16个IP地址过滤功能 19. 具有本地SD卡（不小于128G）存储功能 20. 支持AC24V供电，AC24V供电时宽压范围≥±35%（以检测报告为准） 21. 防护等级不低于IP67 | 个 | 4 | 否 |
| 15 | 接入交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个； 2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥26.8Mpps；3、MAC地址表≥8K； 4、配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能； 5、采用与序号17核心交换机同一品牌。 | 台 | 4 | 否 |
| 16 | 核心交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP千兆光接口≥2个，千兆电接口≥2个 2、转发性能≥42Mpps 3、要求所投产品支持防雷等级≥10KV 4、要求所投产品工作温度-5-55°C 5、要求所投产品支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障。 | 台 | 1 | 否 |
| 17 | 拼接屏 | 1. 屏幕尺寸：≥46寸；拼缝：≤5.3mm；分辨率：≥1920*1080 2. 背光源LED光源；像素间距（mm）：0.5303(H)*0. 5303 (V) 3. 亮度（标准值）：≥500cd/㎡；色彩：16.7M ★4. 可视角度（水平/垂直）：175°/175°；响应时间≤8ms 5. 亮点、暗点或其他坏点的累计数为0 6. 接触放电≥4KV，空气放电≥8KV 7. 具备HDMI、DVI、VGA、BNC视频输入端口，具备BNC视频输出端口 ★8. 最低工作温度≤0℃，最高工作温度≥40℃ ★9. 水平分辨力：≥1000TVL 10. 亮度等级≥12 ★11. 漏光度≤0.04cd/m2 12. 图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求。 13. 无需外部图形控制器，可直接进行画面拼接显示，且拼接能力不小于10×10。 14. 支持在选中的信号源间进行轮巡，巡航时间可设。 15. 具有电子放大功能。 16. 具有智能温控功能，可在温度达到设定值时自动启用散热风扇。 17. 具有断电记忆功能，可在开机后显示为断电前工作状态。 18. 具有定时开关机功能。 19. 具有画面静止功能，可将播放中画面静止。 20. 具有场频转换功能，可将场频为30Hz、59Hz等的输入图像转换为60Hz输出。 | 套 | 4 | 是 |
| 18 | 高清解码器 | 1. 支持语音对讲;画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36;交互式可视化软件操作终端，支持PAD控制; 2. 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置;支持报警联动切换;支持单画面添加64路通道轮巡切换解码; 3. 支持录像文件解码输出上墙;支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端;支持透明通道传输; 4. 支持H.264/265/MPEG4等编码格式;支持H.265、H.264的Baseline/Main/ High-profile编码级别; 5. 支持ONVIF标准协议接入设备;支持RTP/RTSP协议进行设备浏览;支持平台以SDK方式集成设备; 6. 支持GB28181协议接入设备;支持WEB方式或平台访问、配置和管理;支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数;支持远程获取系统运行状态、系统日志;支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 | 台 | 1 | 否 |
| 19 | 控制电脑 | CPU：Intel Core i5-6500处理器（主频≥3.2GHz，缓存≥6M） 内存：配置4G DDR4 2133MHz 内存 硬盘：≥1T，SATA3接口7200rpm 显卡：集成显卡 网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡 显示器：≥19.5寸WLED显示器, 分辨率1600*900，显示器具有低蓝光功能 键鼠：抗菌防水键盘鼠标 | 台 | 1 | 否 |
| 20 | 网络硬盘录像机 | 1. 具备不少于2个RJ45、2个VGA、2个HDMI、1个BNC音频输出、1对JACK音频输入/输出接口、2个RS485、1个RS232、 2个USB2.0、1个USB3.0、1个ESATA、8个SATA接口 、复位接口，具有不少于16路报警输入接口和4路报警输出接口，双HDMI接口可同时输出异源高清视频信号 2. 支持不少于80路分辨率为1920×1080的视频信号输入 3. 具备视频入侵检测功能，进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出报警信号，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置 ★4. 具备视频信号丢失报警功能，当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5s 5. 设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min 6. 设备对重要的数据能够进行备份，支持NTFS文件系统，录像文件支持备份为MP4格式（以检测报告为准） 7. 具备硬盘管理功能，不少于8盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，单块硬盘接入的最大容量不小于10T 8. 能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息等硬盘信息。 9. 存储录像时只对工作盘进行读写，空闲硬盘处于休眠状态直到需要进行读写操作时才被唤醒 10. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10、RAID6、RAID3、RAID4、RAID50、RAID60、HOT-spare，可实现多个硬盘读写同步。支持硬盘热插拔，支持监控级和企业级硬盘组建RAID（以检测报告为准） 11. 具备设备状态查看功能，可集中查看设备通道、录像、报警、网络、硬盘状态 12. 支持MJPEG、H.264（Main Profile ， High Profile ，Baseline Profile）、H.265编码格式 13. 支持不小于16路分辨率为1920×1080/32路分辨率为1280×720/64路分辨率为704×576的视频同时预览，支持不小于16路视频通道同时回放 14. 单画面预览时支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能（以检测报告为准） 15. 支持预览界面即时回放功能 16. 支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后不小于10帧画面。 17. 支持存储前端抓拍的图片，并支持单路图片回放 18. 可选择按时段抓拍或报警抓拍，抓拍张数、抓拍间隔可调；抓拍图片可上传邮件或FTP 19. 具备检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可预览该段视频文件起始不小于10秒录像。在检索页面中，单击搜索到的图片的图标，可预览该图片抓拍时间起的不小于10秒录像 20. 支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看≥25 路通道的画面 21. 支持录像切片功能，可将录像等分成不小于16路同时回放 22. 支持外部文件回放功能，可播放移动存储设备中存放的录像。 23. 设备网口支持UPNP(通用即插即用)协议 24. 支持2个不同网段IP地址的IPC设备接入，支持将2个网口设置为同一IP地址，选择设为冗余模式或负载均衡模式 25. 支持对网络摄像机自动分配IP、自动接入，并直接预览图像 26. 可按IP或通道号自增的规则批量添加局域网内的IPC 27. 设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高 28. 具有假日录像策略、抽帧录像、冗余录像、纯视频录像、副码流录像、断网补录等功能 29. 支持智能录像，可根据不同时间段、不同事件类型分别采用不同的编码模板进行录像；编码模板可调节帧率、码率等 30. 支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。 31. 支持前端摄像机断网时段内SD卡中的录像回传到NVR 32. 支持对指定时间的录像进行标签并归档，可对相应标签进行查询、回放等 33. 支持AEC回声抵消设置功能 34. 支持音频混音功能，可将任意两通道声音同步录像 35. 支持抽帧存储功能 36. 支持对视频质量进行诊断，对监看角度变换、画面模糊等异常视频现象发出报警 37. 支持卡口管理功能，可同时接入不少于16个卡口摄像机，可按上传状态、行驶方向、路口/地点、车道/检测区域、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、车牌号码进行检索，并导出记录及图片 38. 支持文字预案功能，报警后可联动文字预案，可设置不少于16种预案模板 39. 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作 | 台 | 1 | 否 |
| 21 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘 | 块 | 8 | 否 |
| 22 | 三工位操作台 | 三联操作台 | 个 | 1 | 否 |
| 23 | 枪式摄像机支架 | 铝合金支架，转动角度：360度，表面喷漆处理 | 个 | 60 | 否 |
| 24 | 拼接屏机柜 | 四工位 | 个 | 1 | 否 |
| 25 | 监控电源 | 支持过载保护，过温保护，过压保护，短路保护，防浪涌雷击，最大输出DC 12V 2A,寿命40000小时 | 个 | 80 | 否 |
| 26 | 电线 | RVV2*1.0无氧铜电线 | 米 | 4000 | 否 |
| 27 | 网线 | 8*0.58无氧铜六类网线 | 米 | 4000 | 否 |
| 28 | PVC管 | 抗压力、耐腐蚀、阻燃、绝缘、强弱电分离 | 米 | 4000 | 否 |

（三）验收标准

- 由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

- 按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法

| 分值构成 | 价格分值：40分 商务部分：13分 技术部分：47分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分40分） |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 | 40分 |
| 二、商务部分（满分13分） |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| 信誉 |  | 投标人能提供省工商局颁发的省级文明单位诚信企业证书，得3分。 | 3分 |
| 业绩 |  | 提供2015年以来类似项目合同业绩，单项合同金额在40万以上，每提供一份合同得2分，最高得8分。（以中标通知书、合同、验收报告为准，日期以合同签订日期为准)。 | 8分 |
| 投标文件规范程度 |  | 装订规范、文字清晰、无差错1分。 所提供资料准确完整1分。 | 2分 |
| 三、技术部分（满分47分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| 对招标文件 响应程度 | 满足招标文件技术要求得15分，采购清单中带★产品技术参数每优于招标文件一项的加1分，满分25分 |  | 25分 |
| 相关资质及证明 | - 采购清单中序号16产品具有工信部进网许可证的得2分。 2、采购清单中序号13生产厂商具备ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO 27001信息安全管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，满分5分。（须提供有效复印件并加盖厂商公章）。 3、采购清单中序号1、产品生产厂商能通过微信服务平台提供全天候自助服务和12小时在线人工服务，可实现咨询在线客服、查询服务网点、预约服务及产品批量绑定并报修等功能的加4分（需提供微信平台功能截图）。 4、采购清单中序号1、产品生产厂商提供售后服务要求承诺书原件包含：全国统一的7x24小时400和800售后服务热线电话，2小时响应，全年无休息日（包括周六、周日和节假日）第二日上门服务的，得4分，不提供证明材料者不得分。 |  | 15分 |
| 售后服务 | 1、免费质保2年得1分，每增加一年加1分，满分3分。 2、解决问题时间：以10小时为起点，得基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。10小时以上不得分。 3、具有完善的售后服务计划及培训计划，得2分。 |  | 7分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：设备安装调试正常运行验收合格后付合同总金额的95%,剩余5%满2年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：胡威       联系电话：15136853696

单位地址：许昌市东城区前进路与魏文路交汇处东城区管委会

2018年6月27日

单位全称：许昌市东城区人力资源和社会保障局