鄢陵县有线网络设备材料采购项目采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县有线网络设备材料采购项目

（二）项目编号：Y2018HZ121

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容：采购光缆、皮线光纤一批等

（五）预算金额：170万元

（六）交货期：20日历天

（七）交货地点：鄢陵县文广局院内

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具有所投产品生产经营许可，具备国家广播电影电视总局广播电视设备器材入网认定证书。

(二) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）企业注册地或项目所在地检察机关开具的有效期内的《行贿犯罪档案查询结果告知函》一份。

（四）本次招标不接受联合体投标。

四、项目需求

1.采购项目内容及要求

| 序号 | 采购产品名称及型号 | 数量（KM） | 要求技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蝶型光纤（GJYXCH） | 500 | 详见技术规范和标准 |
| 2 | 48芯光缆（GYTS/GYTA） | 20 |  |
| 3 | 24芯光缆（GYTS/GYTA） | 80 |  |
| 4 | 12芯光缆（GYTS/GYTA） | 110 |  |
| 5 | 8芯光缆（GYXTW） | 120 |  |
| 6 | 4芯光缆 (GYXTW) | 170 |  |
| 交货时间 |  | 按招标合同文件规定执行 |  |
| 交验货地点 |  | 鄢陵县文广局院内 |  |
| 验收标准 |  | 按技术规范和标准验收 |  |

# 2.技术规范和标准

### 一、 概述

1.1  本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于ITU—T、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准的要求。

1.2  本技术规范书未标明日期的ITU—T、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准均使用当前最新版本（截至到发标日）。

1.3  本技术规范书确定的相关技术指标均为不可偏离项，是对招标产品的的基本要求，投标方拟参与投标的产品必须符合与该产品相关的所有技术要求，不得出现偏离（可以优于）。

1.4 投标方必须对本技术规范书的每一条款作出明确答复，并给出所供产品的详细技术数据。诸如“已知”、“理解”、“注意”或“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。

1.5 投标方至少应提供包括以下内容的技术文件：

（1） 光缆制造厂家的名称和地点。

（2） 光纤的技术标准和制造方法及质量保证措施。

（3） 光缆结构（包括截面图）及各部分的详细尺寸和光缆单位重量。

（4） 光缆所用主要原材料的技术标准（包括加强构件、护层等），制造厂家的名称、地点和采购合同号，可同时列出两种同类材料待选。

（5）蝶形光缆使用寿命应≧25年，投标方应说明保证光缆寿命的有关技术措施。

（6）投标方需要说明的其它事宜。

1.6本技术规范书为招标方光缆框架采购合同的技术附件。针对具体工程项目，投标方还应遵从招标方的具体要求。

1.7本文件的解释权属于招标方。

### 二、蝶形光缆主要技术要求和指标

#### 2.1光缆中的光纤

本次招标的光缆中的光纤符合ITU-T G.657.A2标准。

本条款中的技术要求基于如下前提：

除偏振模色散（PMD）及传输衰减等两项指标外，光纤在成缆前后的其他技术参数指标，均不得有任何变化。

下面，对在成缆过程中有可能对光纤本身传输性能造成附加负面影响的相关项目，提出具体的技术要求。

##### 2.1.1 G.657A2型光纤

2.1.1.1每一批次的所有光纤为同一型号和同一来源（同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布）。

2.1.1.2 成缆后光纤的衰减系数

（1）在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.35ｄＢ／ｋｍ

在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减系数小于：0.35ｄＢ／ｋｍ。

在1550ｎｍ波长上的最大衰减系数不大于0.25(特殊地区0.21)ｄＢ／ｋｍ。

在1285 ～ 1330ｎｍ波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1310ｎｍ波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.07ｄＢ／ｋｍ。

在1525 ～ 1575ｎｍ波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1550ｎｍ波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.05ｄＢ／ｋｍ。

在1575  ～ 1625ｎｍ波长范围内的最大衰减系数不大于为：0.25 ｄＢ／ｋｍ。

（2）光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根光纤时，在1310ｎｍ和1550ｎｍ处500ｍ光纤的衰减值不大于( mean +0.10dB)/2， mean 是光纤的平均衰减系数。

2.1.1.3截止波长应满足下述λｃｃ的要求:

λｃｃ（在20米光缆＋2米光纤上测试）≤1260ｎｍ

2.1.1.4　测试方法： 2.1.1.2 ～ 2.1.1.3项，按照国家标准和ITU-T G.650建议规定的方法测试。

#### 2.2  蝶形光缆

##### 2.2.1 蝶形光缆的外形结构

图1：标准普通蝶形引入光缆结构示意图

图2：标准自承式蝶形引入光缆结构示意图

图3：双蝶形引入分支光缆（单芯1*2组纤模式）结构示意图

图4：自承式双蝶形引入分支光缆（单芯1*2组纤模式）结构示意图

表1：光缆的典型结构尺寸                                     单位：mm

| 光缆类别 | 外形尺寸标称值（H×L） | 容差 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、2、4芯 | 1、2、4芯 |
| 普通蝶形引入光缆 | 2.0×3.0 | ±0.1 |
| 注1：H表示普通蝶形引入光缆的短轴长，L表示普通型蝶形引入光缆的长轴长。 注2：对于自承式的光缆，除开吊线部分的尺寸应满足该表的规定。 |  |  |

每条光缆中的光纤应为同批次的光纤，且应平行位于光缆的正中心。

##### 2.2.2 光纤识别

光纤涂覆层可着色，着色层颜色应是符合GB 6995.2规定，单纤可为本色或蓝色；2纤的为蓝、橙2色；4纤的为蓝、橙、绿、棕4色。

##### 2.2.3 加强构件

2.2.3.1 光缆中应对称放置两根相同的加强构件。

如果使用金属加强构件，可采用高强度不锈钢钢丝或磷化钢丝材质，建议使用钢丝结构。投标方应说明采用的材质。

如果使用非金属材料，投标方应说明选用材质，例如K-FRP，G-FRP，高模量PE等，并具有足够的杨氏模量和弹性应变范围。

加强构件应嵌入在护套内，不得外露。在光缆制造长度内，加强构件不允许有接头。若使用K-FRP（芳纶纤维增强塑料杆），其定义和技术要求应参照并满足YD/T 1181的第3部分的要求。

2.2.3.2 普通型蝶形引入光缆的加强构件应为2根，平行对称于光缆中。

##### 2.2.4 增强构件

对于自承式蝶形引入的光缆，光缆中除了应放置加强构件外，一般还应放置增强构件。光缆的增强构件宜为吊线，用以架空敷设时承载大部分的张力。吊线为不锈钢钢丝或纤维增强塑料圆杆。在光缆制造长度内，增强构件不允许有接头。

普通蝶形引入光缆无此要求。

##### 2.2.5 护套

2.2.5.1缆芯（和吊线）外应挤包一层具有保护功能的护套，护套材料可采用低烟无卤阻燃聚烯烃材料。对于低烟无卤阻燃聚烯烃护套，护套材料宜符合YD/T 1113规定。

2.2.5.2护套的表面应平整光滑，其断面上应无目力可见的裂纹、气泡和砂眼等缺陷。

2.2.5.3护套应连续地挤包在光纤、加强构件上。

2.2.5.4加强构件外和增强构件外的护套最小厚度均应不小于0.4mm。

2.2.5.5护套颜色按照投标方要求的颜色进行生产(用于室内的蝶形引入光缆，护套颜色宜采用白色或投标方要求的颜色；用于室外的光缆，其护套颜色应为黑色，以抗紫外线)。

2.2.5.6 光缆护套的机械物理特性应符合表2的规定，若有性能更优的其他材料，经同意后也可采用。

表2：护套的机械物理性能

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 阻燃聚烯烃 |
| 1 | 抗拉强度 热老化处理前 （最小值） | MPa | 10.0 |
|  | 热老化处理后变化率∣TS∣ （最大值） | % | 20 |
|  | 热老化处理温度 | ºC | 100±2 |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |
| 2 | 断裂伸长率 热老化处理前 （最小值） | % | 125 |
|  | 热老化处理后 （最小值） | % | 100 |
|  | 热老化前后变化率∣EB∣ （最大值） | % | 20 |
|  | 热老化处理温度 | ºC | 100±2 |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |
| 3 | 耐热冲击 |  | － |
|  | 热处理温度 | ºC | － |
|  | 热处理时间 | h |  |
| 4 | 耐环境应力开裂（50ºC，96h） | 个 | 0/10 |

2.2.6 蝶形引入光缆机械特性指标（见表3）

表3：蝶形引入光缆机械特性指标

| 受力时间 |  | 拉伸力(N) |  | 压扁力(N/100mm) |  | 适用护层形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 |  |
| 室内 | 非金属加强件 | 80 | 40 | 1000 | 500 | H |
|  | 金属加强件 | 200 | 100 | 2200 | 1000 | H |
| 自承蝶形引入光缆 |  | 600 | 300 | 2200 | 1000 | H |

##### 2.2.7  蝶形引入光缆温度特性（见表4）

表4：蝶形引入光缆温度特性

| 分级代号 |  | 适用温度范围（摄氏度） |  | 允许光纤附加衰耗（dB/km） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 |  | 底限 | 高限 | 1310nm | 1550nm |
| 室内 | A | -10 | +50 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 室外 | B | -20 | +60 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 室外 | C | -40 | +70 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 注：光缆温度附加衰减为适用温度下相对于20ºC的光纤衰减差。 |  |  |  |  |  |

##### 2.2.8 可分离性

2.2.8.1该条款指蝶形引入光缆部分进行检验；

2.2.8.2应能从光缆分离口处较容易地将光缆分离200mm，其撕裂力的最小值应不低于5N，最大值应不大于15N；

2.2.8.3分离后，光纤应能完全裸露出来，且着色层无明显剥落，分离出来的光纤应不能从剩余的光缆中用手抽动出来；加强构件处的护套应保持完整，无裂纹。

##### 2.2.9 阻燃蝶形引入光缆的燃烧性能

阻燃蝶形引入光缆的燃烧性能应满足下列要求。

2.2.9.1 阻燃性：按用户要求，应能通过单根垂直燃烧试验或成束燃烧试验。

2.2.9.2 腐蚀性：光缆燃烧时产生气体的PH值应不小于4.3，电导率应不大于10μS/mm。

##### 2.2.10 低温下卷绕性能

光缆应具有耐-15℃低温下卷绕的能力，试验完成后，光纤应不断裂，护套应无目视可见开裂。

请描述光缆低温下卷绕性能。

##### 2.2.11 标志

2.2.11.1光缆应在护套表面作永久标志，标志应不影响光缆的任何性能，相邻标志始点间的间隔距离为1米。

2.2.11.2光缆护套表面应印有:

(1) 纵长米

(2) 光缆型号、规格

(3) 制造厂家（英文名缩写）

以上标志必须是永久和清晰的（在光缆的寿命期间内）。尺码的精确度应优于每100m±0.2m。

2.2.11.3 产品型号编制方法为：

表5：标准蝶形引入光缆产品编号表

| 结构型式 | 名称 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| GJXH | 金属加强件、低烟无卤护套、蝶形引入光缆 | 室内布线 |
| GJXFH | 非金属加强件、低烟无卤护套、蝶形引入光缆缆 |  |
| GJYXCH | 金属加强件、低烟无卤护套、自承式蝶形引入光缆 | 室(内)外架空引入 |
| GJYXFCH | 非金属加强件、低烟无卤内护套、自承式蝶形引入光缆 |  |
| 标准蝶形引入光缆(俗称皮线光缆)按YD/T 908的规定划分型式、规格和编制型号。其中，分类代号中增加了符号： GJX——蝶形引入光缆； GJYX——室外（内）蝶形引入光缆。 |  |  |

2.2.11.4 标志应清晰，并与护套粘贴牢固，经擦拭后应仍可辨认。

2.2.11.5 加工订货时应标明光缆产品标记, 它由光缆的型号组成。

例如：非金属加强件、低烟无卤护套、蝶形引入光缆，包含2根B6类光纤，则产品的标记为：GJXFH 2 B6

##### 2.2.12 交货长度

光缆成卷交货长度为2000m (负偏差为0)或按要求定制，也可根据供需双方的商定来制定交货长度。光缆交货长度宜为标准制造长度，光缆在交货长度上不应有光纤接头：

表7：光缆标准制造长度

| 标称值（m） | 容差（%） |
| --- | --- |
| 2000（室内布线） | 0~+5 |
| 2000（室外架空） |  |

##### 2.2.13 环保性能

光缆组成材料应根据SJ/T 11363-2006中的规定进行分类。光缆用均一材料（EIP-A类）中禁用的有毒有害物质限量应符合表8规定。其它分类材料中禁用物质的限量应符合SJ/T 11363-2006中的相关规定。

表8：光缆材料中禁用物质的含量限值

| 种类 | 物 质 | 含量限值(ppm) |
| --- | --- | --- |
| 重金属 | 铅及其化合物 | ≤800 |
|  | 镉及其化合物 | ≤70 |
|  | 汞及其化合物 | ≤100 |
|  | 6价镉的化合物 | ≤800 |
| 有机溴化物 | 多溴联笨（PBB） | ≤800 |
|  | 多溴二笨醚(PBDE) | ≤800 |

##### 2.2.14  皮线光缆预制成端跳线功能需求

2.2.14.1 预制成端皮线光缆结构、长度依照招标方订货合同要求。

2.2.14.2 皮线光缆预制成端分纤的要求，以GJYXCH-2B6皮线光缆为例，ONU侧预制成端头均使用SC/PC（蓝色），入户型光机侧预制成端头一个使用SC/APC（绿色）。

2.2.14.3 单模插芯要求

表9：单模插芯技术参数表

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 插芯型号 | SC/PC 单模 | SC/APC 单模 |
| 插芯外径Φ（±0.0005mm） | 2.499 | 2.499 |
| 插芯内径Φ（±0.001mm） | 0.125 | 0.125 |
| 含尾座插芯长度（mm） | 16±0.1 | 16±0.1 |
| 插芯同心度（um） | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 插芯曲率半径（mm） | 10~25 | 5~15 |
| 角度（±3°） | NA | 8 |

2.2.14.4 散件要求表

表10：单模散件技术要求表

| 型号 | 形式 | 尾套颜色 | 外壳颜色 | 防尘帽 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC/PC | 卡接 | 蓝色 | 蓝色 | 透明 |
| SC/APC | 卡接 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
| 1.散件及成品外观要求：光纤连接器外观平滑、洁净、无伤痕和裂纹，各部件组合平整，插头与转接器的接合平顺，易插拔，防尘帽与插芯松紧配合适当。 2.所用散件要求过96 小时高低温（-40℃~85℃）试验，阻燃且符合ROHS 环保要求。 |  |  |  |  |

2.2.14.5 性能指标要求

表11：成品性能指标技术要求参数表

| 项目 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 插损（IL) | dB | ≤0.3 |
| 回损（RL） | dB | APC≥60， PC≥45 |
| 互换性 | dB | 任意插头的插入损耗（含适配器）≤0.2 （含重复性） |
| 机械耐久性 | 次 | ≥500 |
| 锁紧机构抗拉强度 | / | ＞50N/10min，插入损耗值△IL＜0.1dB |
| 光缆长度 | 米 | 长度按客户订单要求 |

## 三. 光缆主要技术要求和指标

### 3.1光缆中的光纤

本条款中的技术要求基于如下前提：

1、本次集中采购光缆中的光纤，须采用主流厂商提供的优质单模光纤。要求在1550nm和1310nm两个波长窗口上的特性优于ITU-TG.652D建议值，并符合GB/T9771-88、YD/T593规定；

2、除偏振模色散（PMD）及传输衰减等两项指标外，光纤在成缆前后的其他技术参数指标，均不得有任何变化。

对在成缆过程中有可能对光纤本身传输性能造成附加负面影响的相关项目，提出具体的技术要求如下：

#### 3.1.1 G.652 D型光纤

3.1.1.1每一批次的所有光纤为同一型号和同一来源（同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布）。

3.1.1.2 成缆后光纤的衰减系数

（1）在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.35ｄＢ／ｋｍ。

在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减值小于1310ｎｍ波长上的最大衰减值。

在1550ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.22(特殊地区0.21)ｄＢ／ｋｍ。

在1625ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.26ｄＢ／ｋｍ。

在1285 ～ 1330ｎｍ波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1310ｎｍ波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.03ｄＢ／ｋｍ。

在1525 ～ 1575ｎｍ波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1550ｎｍ波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.05ｄＢ／ｋｍ。

在1310 ～ 1625ｎｍ波长范围内的最大衰减值为：0.35ｄＢ／ｋｍ。

（2）光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根光纤时，在1310ｎｍ和1550ｎｍ处500ｍ光纤的衰减值不大于( mean +0.10dB)/2， mean 是光纤的平均衰减系数。

3.1.1.3截止波长应满足下述λｃｃ的要求:

λｃｃ：≤1250ｎｍ

3.1.1.4偏振模色散

在1550ｎｍ波长光缆单盘偏振模色散系数：≤0.125ｐｓ／km；

光纤成缆后必须满足在1550ｎｍ波长光缆链路（≥20盘光缆）偏振模色散系数≤0.10ｐｓ／km；Q（概率）=0.01%。

3.1.1.5测试方法：

3.1.1.2 ～ 2.1.1.4项，按照国家标准和ITU-T G.650建议规定的方法测试。

### 3.2 通信用室外型光缆

#### 3.2.1 缆芯结构

缆芯结构为层绞式松套管结构和中心束管结构，缆芯中的光纤应加以很好的保护，使之免受机械、环境和电场的影响，缆芯内的所有间隙应有有效的阻水措施，缆芯内和松套管内应充满触变型的填充材料，填充材料应不影响光纤的传输性能和使用寿命。

(1)松套管层绞式（GYTS/GYTA）： PE护套/金属加强件

光缆内光纤芯数与松套管数量见表1；同一包中同芯数光缆松套管数及每根套管中的芯数及其色谱应一致。中心加强构件为金属的。金属加强构件应用高强度单圆钢丝，高强度钢丝为磷化钢丝，其表面应圆整光滑。钢丝的杨氏模量应不低于190GPa。在光缆制造长度内加强构件不允许接头。钢丝特性符合GB/T 24202-2009 《光缆增强用炭素钢丝》。36芯及其以下芯数的光缆，每根松套管内不多于6根光纤且为偶数。同一包中同芯数各类型光缆松套管及每根套管中的芯数应一致。光缆纤芯安排见表1，松套管均采用SZ绞形式，其外径标称值为1.8-3.0mm。36芯以上光缆，束管标称外径为2.5-3.0mm； 36芯以下（含36芯）光缆其束管标称外径为1.8-2.4mm ，容差≤±0.05mm；厚度应随外径增大，为0.30-0.50mm，容差≤±0.05mm。松套管标称尺寸可随光纤芯数改变，但在同一光缆中应相同。

各式光缆的束管、填充绳及中心加强构件总数量之和不得小于6。

表1：

| 每管内光纤最大芯数 | 松套管数量 | 适用芯数 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 2——6 |
| 6 | 2 | 8——12 |
| 6 | 4 | 20——24 |
| 12 | 4 | 38——48 |

少量特殊的松套管数量、外径、厚度要求的光缆在订单中提出。投标应无条件满足。

(2)中心束管式（GYXTW）：钢带纵包/PE护套/2根平行钢丝

金属加强芯应采用不锈钢丝，也可采用其它不易腐蚀的、不析氢的、镀有保护层的钢丝等（优先选用单根磷化钢丝）。松套管外径为2.5～10.0mm，容差≤±0.1mm，厚度应随外径增大，为0.40～1.00mm，容差≤±0.05mm。

3.2.2 护层结构

投标人应根据下列基本要求提出详细结构图并清晰注明各部分尺寸。

3.2.2.1 管道/架空光缆：

（1）涂塑钢带＋聚乙烯外护层

（2）或者两根或多根平行钢丝的钢—聚乙烯粘结护套（W护套）、夹带两根或多根平行钢丝的聚乙烯护套、加强构件为FRP杆均匀分布放置的聚乙烯护套或非金属纤维增强塑料带包覆的聚乙烯粘结护套和其它均匀分布放置的护套（如金属加强构件均匀放置的钢—聚乙烯护套或非金属纱线均匀放置的聚乙烯护套）。

3.2.2.2 聚乙烯护层的厚度

外护层(PE)厚度:中心束管式标称值为≥2.2mm，加强件外缘至聚乙烯套外缘的聚乙烯厚度的标称值应不小于1.2mm。层绞式外护层标称厚度应为2.0mm，允许最小厚度为1.8mm，任何横截面上的平均厚度应不小于1.9mm。外护层的横截成面上应无目力可见的气泡和沙眼，外护层表面应圆整光滑，无目力可见裂纹。

内护层：

标称值：≥1.0ｍｍ

聚乙烯护层表面应光滑平整，无气泡。厚度测试方法应符合IEC.540和IEC.189。

3.2.2.3层绞式光缆的钢带、不锈钢带搭接的宽度应大于5ｍｍ或者缆芯直径小于8.0mm时不小于缆芯周长的20%，中心束管式光缆复合带搭接的重迭宽度不小于缆芯周长的20%。

3.2.2.4双面涂塑钢带或不锈钢带与聚乙烯护层之间的粘接强度应不小于1.4Ｎ／ｍｍ；搭接处钢带（或不锈钢带）与钢带（或不锈钢带）之间及铝带与铝带之间的粘接撕裂强度应不小于1.4Ｎ／ｍｍ。

3.2.2.5钢带厚度≥0.15ｍｍ

不锈钢带厚度≥0.15ｍｍ

涂塑层厚度≥0.05ｍｍ（每边）。

3.2.2.6 不锈钢带的机械性能、环境性能及介电性能要求应符合YD/T 723.3-2007中的规定。

3.2.2.7光缆结构应是全截面阻水结构，光缆的所有间隙应填充阻水材料；

3.2.3 光纤识别

(1)为了便于识别，光纤和松套管必须有色谱标志，投标人应提供具体的色谱排列。

用于识别的色标应鲜明，在安装或运行中可能遇到的温度下，不褪色，不迁染到相邻的其它光缆元件上，并应透明。

(2)松套管宜采用全色谱标志，当松套管采用全色谱标志时，面向光缆Ａ端看，在顺时针方向上松套管序号增大，松套管序号及其对应的颜色应符合表２规定。

(3)光纤应采用全色谱标志，其颜色应选自表２规定的各种颜色，在不影响识别的情况下允许使用本色；松套管内光纤的序号宜按表2颜色序号排列。

表2：识别用全色谱

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 蓝 | 桔 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |

(4) 每盘光缆两端应分别有端别识别标志；面向光缆看，在顺时针方向上松套管序号增大时为Ａ端，反之为Ｂ端；Ａ端标志为红色，Ｂ端标志为绿色。

3.2.4 机械要求和测试方法

对本条款下的各项指标，在实验期间，监测系统的稳定性引起的监测结果的不确定性应优于0.03ｄＢ。试验中光纤衰减变化量的绝对值不超过0.03ｄＢ时，可判定为“无明显附加衰减”。允许衰减有数值的变化时，应理解为该数值已包括不确定性在内。

机械性能要求的检测由招标人按照以下测试方法测试或评判。

光纤拉伸应变宜采用相移法进行监测，其系统的精确度应优于0.005％，试验中监测到的光纤应变不大于0.005％时，可判定为“无明显应变”。

3.2.4.1 拉伸

(1) 测试方法：IEC794-1-E1建议和GB/T 7424.2-2008的规定。

(2) 试验条件

允许张力：见表3

试验用光缆长度：不小于50米

保持最大拉力时间：≥1分钟

(3) 验收标准

(a) 长期张力

光缆应变不大于0.20%，同时，光缆内每一根光纤应无明显应变，缆中光纤在1310ｎｍ、1550ｎｍ处应无明显附加衰减。

(b) 短期张力

光缆中所有光纤的应变应不大于0.15%,缆中光纤在1310ｎｍ、1550ｎｍ处应附加衰减不大于0.1dB。

表3：光缆允许张力表

| 光缆类型 | 允许张力(N) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 长期 | 短期 |
| 架空光缆和非金属光缆 | 600 | 1500 |
| 管道光缆和阻燃光缆 | 600 | 每公里光缆重量,但不小于1500 |

3.2.4.2 压扁

(1) 测试方法：IEC794-1-E3

(2) 试验条件：最大压力见表4

加载时间：1分钟

表4：光缆允许侧压力表

| 光缆类型 | 允许侧压力(N/100mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 长期 | 短期 |
| 架空光缆和非金属光缆 | 800 | 1000 |
| 管道光缆和阻燃光缆 | 800 | 1000 |
| 直埋光缆和防蚁光缆 | 1000 | 3000 |
| 水底光缆 | 5000 | 8000 |

3.2.4.3 冲击

(1) 测试方法：IEC794-1-E4

(2) 试验条件

冲击高度：１ｍ

冲击重量：管道型和架空型光缆：450ｇ

其他光缆：1000ｇ

冲击点数：至少5个

冲击次数：每点至少3次

3.2.4.4 反复弯曲

(1) 测试方法：IEC794-1-E6

(2) 试验条件

心轴直径：20倍缆径

重物重量：25ｋｇ

L：不大于1ｍ

弯曲弧度：±90度

弯曲次数：不少于50次

弯曲速度：2秒钟1次

3.2.4.5 扭转

(1) 测试方法： IEC794-1-E7

(2) 试验条件

扭转长度：1ｍ

重物重量：25ｋｇ

扭转角度：±180度

扭转次数：不少于10次

3.2.4.6 曲挠

(1) 试验方法：IEC794-1-E8

(2) 试验条件

滑轮直径：250mm

重物重量：15kg

循环次数：10次

3.2.4.7 弯折

(1) 测试方法：IEC794-1-E10

(2) 试验条件

光缆环允许直径：20倍缆径

3.2.4.8 卷绕

(1) 测试方法： IEC794-1-E11

(2) 试验条件

心轴直径：20倍缆径

密绕圈数：10圈

循环次数：不少于5次

3.2.4.9 刮磨

(1) 测试方法：IEC794-1-E2

(2) 试验条件

钢针直径：1ｍｍ

负载：65Ｎ

3.2.4.10  振动

（１）测试方法：由投标人提出(谐振法或其他)

（２）试验条件

试样长度：1ｍ，两端固定

频率：50Ｈｚ

中心点振幅：±3ｍｍ

振动时间：10分钟

3.2.4.11滴流性能

在温度为70℃（24ｈ）的环境条件下，光缆应无填充复合物和涂覆复合物等滴出。

3.2.4.12被试光缆经过拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转试验后均应满足下列要求：

(1)光缆护层不应有目力可见的裂纹。

(2)光缆中全部光纤和部件均应完好。

(3)光纤在1310ｎｍ和1550ｎｍ处无明显残余附加衰减，光纤衰减测试方法应符合IEC793-1-C10A或C10B。

3.2.4.13 被试光缆经过曲挠、弯折、卷绕、振动试验后，光纤应不断裂。

3.2.4.14 光电混合缆的机械性能和试验方法应符合YD/T 2159-2010中4.1.2.13规定。

3.2.5 光缆允许的曲率半径

受力时（敷设中）：光缆外径的20倍。

不受力时（敷设后固定）：光缆外径10倍。

3.2.6 光缆温度特性

3.2.6.1 环境温度要求

工作时：－40℃～＋70℃

敷设时：－30℃～＋60℃

运输、储存时：－50℃～＋70℃

3.2.6.2 温度循环试验

（1）测试方法：IEC794-1-F1及GB/T 7424.2-2008

（2）试验条件

温度台阶：＋20℃、－30℃、－40℃、-60℃、＋60℃、＋70℃

保持时间：每一台阶单护套12小时，双护套24小时

循环次数：2个循环

（3）测试要求：

－30℃～＋60℃光纤衰减不变

－40℃～＋70℃光纤衰减变化不大于0.05ｄＢ／ｋｍ

（与20℃时的值比较）

温度循环试验结束后，温度恢复到20℃，应无残余附加衰减。测试方法应符合IEC793-1-C10A或C10B。

B1.1及B1.3类和B6a类光纤的衰减变化监测应在1310nm和1550nm两波长上进行，B4类光纤应在1550nm和1625nm两波长上进行。

3.2.7 光缆渗水性能

符合IEC794-1-F5B规定，在光缆全截面上进行，对有铠装钢丝的光缆，钢丝铠装层除外；光电混合缆应符合YD/T 2159-2010中5.6.3节规定

3.2.8 水底光缆耐静水压性能

符合IEC794-1-F10规定

3.2.9光缆外护层绝缘电阻

外护层内铠装层与大地间，在光缆浸水24小时后测试，不小于2000ＭΩ·ｋｍ（直流500伏测试）。

3.2.10 介电强度

外护层内铠装与大地间：在光缆浸水24小时后测试，不小于直流15千伏2分钟，符合ITU-T K.25规定。

外护层内铠装与金属加强芯间：不小于直流20千伏2分钟，符合ITU-T K.25规定。

3.2.11 火花试验

光缆外护层应经受至少交流有效值 6t千伏或直流 9t千伏的火花试验电压(t为聚乙烯护套的标称厚度，单位为mm)

3.2.12光缆预期使用寿命

光缆预期使用寿命应不小于25年。

3.2.13光缆交货要求

（1）光缆盘长：2000、3000或4000米

（特殊光缆盘长要求在工程部分提出）。

偏差：负偏差为0，正偏差不计入总长度。

（2）光缆应装在光缆交货盘上出厂，盘装光缆每盘只能是一个制造长度。光缆两端应密封。并且，光缆两端应固定在光缆盘内，其内端应预留可移出长度不少于３ｍ的光缆，以供测试之用。

（3）光缆盘要求：

所有光缆均应按盘交货。光缆盘对光缆两端有保护。每盘光缆应具有金属或其他耐磨材料的防水符号(以中文为主)，它表明厂名、生产年份、光纤品牌及光缆型号规格、光缆长度（以米为单位）、毛重、光缆外径、光缆重量及光缆最小允许弯曲半径。每盘光缆的重量（包括光缆的重量）不得超过5000ｋｇ。

3.2.14 光缆标识

光缆外护层上应以１米间隔标出以下内容：

（1）纵长米；

（2） 光缆型号、规格；

（3） 光纤品牌；

（4）制造厂家；

（5） 产地（地市）；

（6） 制造年月；

（7）尺码的精确度应优于每１００ｍ±０．２ｍ。

3.2.15 原材料特性

(1)聚乙烯护层

聚乙烯护层可使用高密度聚乙烯（HDPE）／中密度聚乙烯 （MDPE）或线性低密度聚乙烯（LLDPE），阻燃光缆护层应采用阻燃聚烯烃（ZRPO），并应满足下列要求：

光缆中各层聚乙烯护层在100±2℃，120小时老化试验前后的断裂强度和断裂伸长率均应符合表5要求：

表5：聚乙烯护层断裂强度和断裂伸长率指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LLDPE | MDPE | HDPE | ZRP0 |
| 1 | 断裂强度 |  |  |  |  |  |
| 2 | 热老化处理前 （最小值） | MPa | 10．0 | 12．0 | 16．0 | 10．0 |
| 3 | 热老化前后变化率¦TS¦ （最大值） | % | 20 | 20 | 25 | 20 |
| 4 | 断裂伸长率 |  |  |  |  |  |
| 5 | 热老化处理前 （最小值） | % |  | 350 |  | 125 |
| 6 | 热老化处理后 （最小值） | % |  | 300 |  | 100 |
| 7 | 热老化前后变化率¦ES¦ （最大值） | % |  | 20 |  | 20 |

(b) LLDPE、MDPE和HDPE、ZRP0护层分别在100±2ºC、115±2ºC、85±2ºC，4小时温度处理后的回缩均不应超过5％。

(c)聚乙烯护层的抗应力开裂能力（50±1℃，96小时）应符合最大损坏率0／10的要求。

(2)阻燃材料

阻燃材料应为高性能阻燃物质，低烟无卤，不允许使用PVC或其他燃烧时产生有毒气体的物质。

(3)光缆填充材料

填充材料应是无毒无味，对身体无害，且应容易去除。

填充材料应与有关光缆元件相兼容，其适用性使用以下方法来证实

（ａ）填充材料的油分离：IEC811-5-1条款5

（ｂ）腐蚀物质存在的测试：IEC811-5-1条款8

（ｃ）滴点的确定：IEC811-5-1条款4

（ｄ）复合物滴流：IEC794-1

（ｅ）析油和蒸发：IEC794-1

3.2.16 环保性能

光缆组成材料应根据SJ/T 11363-2006中的规定进行分类。光缆用均一材料（EIP-A类）中禁用的有毒有害物质限量应符合表6规定。其它分类材料中禁用物质的限量应符合SJ/T 11363-2006中的相关规定。

表6：光缆材料中禁用物质的含量限值

| 种类 | 物 质 | 含量限值(ppm) |
| --- | --- | --- |
| 重金属 | 铅及其化合物 | ≤800 |
|  | 镉及其化合物 | ≤70 |
|  | 汞及其化合物 | ≤100 |
|  | 6价镉的化合物 | ≤800 |
| 有机溴化物 | 多溴联笨（PBB） | ≤800 |
|  | 多溴二笨醚(PBDE) | ≤800 |

五、详细评审（采用综合评分法）满分100分。

| 评分内容 |  | 子项分值 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业综合实力 | 类似业绩 | 5 | 18 | 投标人具有不低于本次招标控制价的类似项目业绩者每项得2分，本项最高得5分（以施工合同为准）。 |
|  | 质量管理体系 | 3 |  | 拥有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证,提供齐全者得3分，否则不得分； |
|  | 信用等级 | 3 |  | 拥有信用等级证书AAA、高新技术企业、重合同守信用企业,提供齐全者得3分，否则不得分； |
|  | 投标企业专利证书 | 4 |  | 每提供一个专利证书的得0.5分，满分4分； |
|  | 行业获奖情况 | 3 |  | 具备省（部）级以上行业获奖证书的，得3分； |
| 标书完整性 | 内容完整性 | 2 | 2 | 1、标书内容完整、条理清楚、美观的得2分； 2、内容不完整、不清晰的得0分。 |
| 技术要求 | 技术参数与性能指标 | 30 | 30 | 评标委员会根据投标人投标文件针对招标文件技术方案中技术规格要求的响应性、完整性、科学性、合理性、可行性等综合评审，优的得21～30分、良的得11～20分、一般的得1～10分、差的不得分。 |
| 质保与服务 | 产品质保 | 9 | 15 | 由专家对投标人提出的质保期对比打分1-9分 |
|  | 售后服务 | 6 |  | 1、质保期内可提供问题器材免费更换服务的，得6分； 2、质保期内不能提供问题器材免费更换服务的，得0分。 |
| 投标报价 | 报价得分 | 35 | 35 | 报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×35 |
| 合 计 |  |  | 100 | 汇总得分 |

本评分办法中的各种有效证明材料，电子投标文件内附完整原件彩色扫描件，否则不得分。

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价格＝投标报价×(1-2%) |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业 对监狱企业产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×6% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经评标委员会审查、评价，投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即： 评标基准价=评标价格的最低价 其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值 |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、联系方式

招 标 人：鄢陵县文化和广播影视局

联 系 人：李先生

电    话：15333850818

地    址：河南省鄢陵县城开发区