# 工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：禹州市公安局配楼中央空调改造项目 防爆大队、消防中队 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:防火吸音装饰板，压花浮雕铝箔衬拆除及恢复 2.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m2 | 629.28 |  |  |  |  |
| 2 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-06 3.规格:Q冷=5.23KW,L=820m3/h,N=0.112kW,机外余压：30Pa，单相220V,50HZ 4.安装形式:吊顶式 5.减振器、支架形式、材质:成品支架安装 6.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 台 | 52 |  |  |  |  |
| 3 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-68 3.安装形式:吊顶式 4.减振器、支架形式、材质:成品支架安装 5.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 4 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-102 3.安装形式:吊顶式 4.减振器、支架形式、材质:成品支架安装 5.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：禹州市公安局配楼中央空调改造项目 防爆大队、消防中队 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 5 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:落地式风柜 2.型号:AC-200 3.规格:Q冷=10KW,L=2000m3/h,机组全压：260Pa,N=0.32kW，4极三相380V,50HZ 4.安装形式:落地式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:成品支架 6.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:吊顶式风柜 2.型号:DK-030 3.规格:Q冷=39.1KW,L=3000m3/h,机组全压：321Pa,N=0.55kW，4极三相380V,50HZ 4.安装形式:吊顶式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:成品支架 6.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 支 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 128 |  |  |  |  |
| 10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：禹州市公安局配楼中央空调改造项目 防爆大队、消防中队 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:定流量动态平衡电动二通阀（开关型） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 64 |  |  |  |  |
| 12 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:定流量动态平衡电动二通阀（开关型） 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 13 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:旁通闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 组 | 64 |  |  |  |  |
| 15 | 031003008002 | 除污器(过滤器） | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 组 | 6 |  |  |  |  |
| 16 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.材质:不锈钢波纹软管,L≥300mm 2.规格:DN20 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 124 |  |  |  |  |
| 17 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.材质:不锈钢软接头 2.规格:DN20 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：禹州市公安局配楼中央空调改造项目 防爆大队、消防中队 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 18 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.材质:不锈钢波纹软管,L≥300mm 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 19 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:液晶控制开关 2.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 62 |  |  |  |  |
| 20 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:丝接 5.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 21 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:丝接 5.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 22 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:涡轮式蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6.保温要求:32mm厚B1级闭孔橡塑保温材料 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 374.41 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：禹州市公安局配楼中央空调改造项目 防爆大队、消防中队 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 24 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6.保温要求:35mm厚B1级闭孔橡塑保温材料 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 8 |  |  |  |  |
| 25 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6.保温要求:36.5mm厚B1级闭孔橡塑保温材料 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 15.48 |  |  |  |  |
| 26 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6.保温要求:37.5mm厚B1级闭孔橡塑保温材料 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 57.6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：禹州市公安局配楼中央空调改造项目 防爆大队、消防中队 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 27 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6.保温要求:39mm厚B1级闭孔橡塑保温材料 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 197.8 |  |  |  |  |
| 28 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN70 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6.保温要求:40.5mm厚B1级闭孔橡塑保温材料 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 92.99 |  |  |  |  |
| 29 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6.保温要求:41.5mm厚B1级闭孔橡塑保温材料 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 34.52 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：禹州市公安局配楼中央空调改造项目 防爆大队、消防中队 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 30 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6.保温要求:43mm厚B1级闭孔橡塑保温材料 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 33.26 |  |  |  |  |
| 31 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6.保温要求:44mm厚B1级闭孔橡塑保温材料 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 1.6 |  |  |  |  |
| 32 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6.保温要求:22mm厚B1级闭孔橡塑保温材料 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 199.95 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：禹州市公安局配楼中央空调改造项目 防爆大队、消防中队 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 33 | 031001001009 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6.保温要求:22mm厚B1级闭孔橡塑保温材料 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 73.87 |  |  |  |  |
| 34 | 031001001010 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6.保温要求:22mm厚B1级闭孔橡塑保温材料 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 110.27 |  |  |  |  |
| 35 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:吊架 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | kg | 296 |  |  |  |  |
| 36 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:空调风管 2.材质:单面彩钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤300mm 5.板材厚度:20mm 6.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m2 | 144.22 |  |  |  |  |
| 37 | 030702007002 | 复合型风管 | 1.名称:空调风管 2.材质:单面彩钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630mm 5.板材厚度:20mm 6.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m2 | 126.02 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：禹州市公安局配楼中央空调改造项目 防爆大队、消防中队 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 38 | 030702007003 | 复合型风管 | 1.名称:空调风管 2.材质:单面彩钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:20mm 6.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m2 | 394.52 |  |  |  |  |
| 39 | 030702007004 | 复合型风管 | 1.名称:空调风管 2.材质:单面彩钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000mm 5.板材厚度:20mm 6.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m2 | 103.24 |  |  |  |  |
| 40 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2.规格:1000*400 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 41 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 124 |  |  |  |  |
| 42 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口 2.规格:920*300 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 52 |  |  |  |  |
| 43 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式回风口 2.规格:1200*300 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 44 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软接头 2.材质:不燃材料 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m2 | 0.84 |  |  |  |  |
| 45 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:630*250 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：禹州市公安局配楼中央空调改造项目 防爆大队、消防中队 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 46 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:160*100 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 54 |  |  |  |  |
| 47 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1000*400 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 48 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火调节阀 2.规格:1000*400 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 49 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN15 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 637.87 |  |  |  |  |
| 50 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-1.5mm2 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 675.6 |  |  |  |  |
| 51 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-6mm2 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 105.58 |  |  |  |  |
| 52 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-5*0.75mm2 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 247.28 |  |  |  |  |
| 53 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统形式:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统形式:空调水工程系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |