许昌市公安局反诈中心建设“三合一”

作战平台项目

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市公安局反诈中心建设“三合一”作战平台项目

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：显示屏、控制系统以及集成实施服务。

（四）采购预算：预算金额：393805元；最高限价：393805元；

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30天内；

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市公安局

（七）进口产品：允许□不允许。

（八）分包：允许□不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求：“无”

四、采购需求

（一） 近年来，虚假信息诈骗案件不断上升，如果不尽快创新理念、创新打法，最终会陷入防不胜防、打不胜打的被动局面。河南省公安厅与相关部门沟通协调，决定成立全省反虚假信息诈骗中心。同时，按照国务院联席会议制度要求，河南省建立了由公安、银监、通信管理等24家单位组成的省、市、县三级打击治理虚假信息诈骗犯罪工作联席会议制度，进而带动全社会参与反诈骗斗争，形成了打击治理虚假信息诈骗犯罪的整体合力。

在虚假信息诈骗犯罪普遍多发、高发态势下, 许昌市公安局反诈中心建设“三合一”作战平台项目迫在眉睫。

- 采购清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内高清LED显示屏 | 1、像素点间距＜1.7mm； 2、像素组成： SMD表贴三合一LED灯珠； 3、整屏宽高及分辨率比例必须满足标准16:9。显示尺寸：宽≥3.25m，高≥1.825m，整屏分辨率：宽≥1920点，高≥1080点 4、对比度：≥7000:1； 5、平整度≤0.1mm ； 6、白平衡亮度：≥800cd/㎡； 7、像素失控率：≤1/100000； 8、亮度调节：手动、自动调节； 9、水平视角：≥160°；垂直视角：≥160°； 10、亮度均匀性：≤3%； 11、刷新率：1920HZ—3840HZ可调；12、换帧频率：60HZ/S； 13、功耗：峰值功率：≤700W/㎡；14、IP防护等级：IP5X； 15、N+1电源冗余备份：由多个热拔插式的开关电源组成外置AC-DC的电源阵列，显示模组内部使用DC-DC电源;一个AC-DC电源箱可提供多路DC输出，单路输出可带载多个显示模组，电源箱可进行冗余备份和热插拔更换。 16、前维护箱体设计：模组支持前维护，可从正面拆卸、安装模块、电源、接收卡等配件。 | m2 | 5.9㎡ | 是 |
| 2 | 控制系统 | 接收卡:256×226，支持亮度色度校正，定制产品；独立主控:1920×1200，四网口或四光纤口输出 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 多屏拼接处理系统 | 1.设备应为纯硬件FPGA架构,CrossPoint全总线交换技术,背板等效带宽,不能内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题; 2.单张板卡支持4通道输入或输出，紧凑型机箱,模拟视频单板卡支持16路同时输入，单卡支持2种信号源任意组合； 3.风扇、输入输出板卡可热插拔，在不断电情况下进行更换； 4.开机时间≤10s，启动电源至输出最总画面的时间间隔； 5、平均故障时间间隔（MTBF）不小于90000小时，保证设备能够稳定运行； 6、最大单机背板信号处理带宽不小于900Gbps，单路信号带宽不少于3Gbps； 7、输入板卡热插拔恢复时间＜3s，输出板卡热插拔恢复时间＜9s。 | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 通用显示系统软件 | LED播控软件，拼接处理系统管理软件 可以实现LED显示屏的日常管理和信号控制，画面整屏显示、分屏显示，开窗、拼接、漫游、叠加、跨屏、缩放、分割等。 | 套 | 1 | 否 |

安装施工辅材需求：

1、20KW核心部件施耐德， 带PLC远程智能上电可自动开关大屏电源、自动亮度调节、屏体内温湿度显示，含配电总空开、断路器、可编程逻辑控制器、交流接触器、状态指示灯等。计算大屏日常开机、关机、使用功率等损耗，保证供电安全本项须满足现场情况。

2、配电柜线缆及DVI、HDMI、VGA、网线等信号线、信号转接头、插线板等及相关辅材。

（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

五、评标方法和评标标准

评标方法：最低评标价法√综合评分法□

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：经验收合格后60天内付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：韩涛    联系电话：18637460536

单位地址：许昌市许由路480号