国民体质测试仪器 采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：国民体质测试仪器

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：国民体质监测仪器5套

（四）预算金额：750000元；最高限价：750000元

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后10日内。

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市体育馆

（七）进口产品：允许□不允许√。

（八）分包：允许□不允许√

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受√联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件（无）。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标（按照国民体质测定的要求完成相关数据和资料的采集整理上报）

（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国民体质测试仪器 | 1．▲身高测试仪 量程：90cm~210cm 分度值：0.1cm 精度：±0.2cm 水平压板自动升降控制操作；电子数显并自动锁定，全程具有详细的提示音及指示灯提示操作流程，测试数据有线或无线传输，或IC卡转存，至国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。携带方式便携式，配有可拆卸仪器放置台。身高测试仪、体重测试仪，可一体或分开。 2．体重测试仪 量程：10kg~160kg分度值：0.1kg 精度：≤100kg±0.1kg ＞100kg±0.2kg 体重平台为平面设计，保证任意一点都可测出受试者的体重，并所得数值一样。全程具有详细的提示音及指示灯提示操作流程，测试数据有线或无线传输，或IC卡转存，至国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。携带方式便携式，配有可拆卸仪器放置台。身高测试仪、体重测试仪，可一体或分开。 3．握力测试仪 量程：5kg~99.9kg 分度值：0.1kg 精度：±1%F.S 手柄可以根据测试者的实际情况来调整手柄的间距，以数字形式显示，全程具有详细的提示音提示测试提示操作流程，测试数据有线或无线传输，或IC卡转存，至国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。携带方式便携式，配有可拆卸仪器放置台。 4．肺活量测试仪 量程：100ml~9999ml 分度值：1ml 精度：±1%F.S 以数字形式自动显示受试者的肺活量值并自动将此数值锁定；能够测出人体吹气微小的余量。全程具有详细的提示音及指示灯提示操作流程，测试数据有线或无线传输，或IC卡转存，至国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。携带方式便携式，配有可拆卸仪器放置台。 5．▲坐位体前屈测试仪 量程：-20cm~40cm 分度值：0.1cm精度：±0.2cm 测试人体腰、髋、柔韧性的测试器材，采用测试推拉板测试；无惯性；抗疲劳，全程具有详细的提示音及指示灯提示操作流程，测试数据有线或无线传输，或IC卡转存，至国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。携带方式便携式，配有可拆卸仪器放置台。 6．纵跳测试仪 量程：99.9cm分度值：0.1cm 精度：±1%F.S 落地压力传感测试台设计，测试方便简捷，便于测试，传感胶皮与海棉组合，提高安全可靠性。以数字形式显示；全程具有详细的提示音及指示灯提示操作流程，测试数据有线或无线传输，或IC卡转存，至国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。携带方式便携式，配有可拆卸仪器放置台。 7．闭眼单脚站立测试仪 量程：2s~900s 分度值：1s 精度：±1s次 落地传感测试台设计，支撑板和开关踏板独立设计，传感部分具有重量识别功能，更好体现测试要求。全程具有详细的提示音及指示灯提示操作流程，测试数据有线或无线传输，或IC卡转存，至国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。携带方式便携式，配有可拆卸仪器放置台。 8．反应时测试仪 量程：9.99s 分度值：0.01s 精度：±0.01s 测试面板触点按键扇形设计，声、光同时提示，配备专用测试台，直观便于测试，5000种反应情况，增强测试随机性。以数字形式显示；全程具有详细的提示音及指示灯提示操作流程，测试数据有线或无线传输，或IC卡转存，至国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。携带方式便携式，配有可拆卸仪器放置台。 9．台阶试验测试仪(三人测测) 量程：0~300次 分度值：1次 精度：±1次 可三人同时进行测试。可根据被试者的情况随时按对应功能键终止运动按当前时间计算出成绩； 分别测定三次休息后30秒内脉搏数，并随机显示；根据有关公式自动计算评定指数，并将有关结果存储以供反复核查；自动声音报时，全程具有详细的提示音及指示灯提示操作流程，测试数据有线或无线传输，或IC卡转存，至国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。携带方式便携式，配有可拆卸仪器放置台。 10．▲俯卧撑测试仪 量程：99次 分度值：1次 精度：±1次 测试台设计。以数字形式显示；全程具有详细的提示音及指示灯提示操作流程，测试数据有线或无线传输，或IC卡转存，至国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。携带方式便携式，配有可拆卸仪器放置台。 11．▲*一分钟仰卧起坐测试仪 量程：≥99次 分度值：1次 精度：±1次 有防犯规功能。红外线传感，以数字形式显示；全程具有详细的提示音及指示灯提示操作流程，测试数据有线或无线传输，或IC卡转存，至国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等；携带方式便携式，配有可拆卸仪器放置台。 12．▲可使用河南省体育局配发的数据评价和上传软件，在联网状态下测试数据即时上传河南省体质测试和科学健身指导管理平台。 | 套 | 5 | 是 |

（三）采购标的执行标准

符合国家和河南省国民体质测试标准和要求

（四）服务标准、期限、效率等要求

1、关于设备： 要提供性能可靠的全新设备，并按有关要求进行包装及装运。

2、中标人免费负责设备安装及调试。

3、安装调试的全过程，中标人的项目负责人要常驻现场，并接受采购人统一的管理和协调。

（五）验收标准(）

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√）

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 35 分 商务部分： 20 分 技术部分： 45 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 35 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 35 |  | 35 分 |
| 二、商务部分（满分 20 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 信誉 |  | 1、投标人所投产品通过国体 (NSCC) 认证，得2分。 |  | 2 分 |
|  |  | 2、投标人或所投产品制造商，在国家国民体质监测工作中获得国家体育总局授予的先进单位荣誉称号，提供一份得6分，不提供不得分。 |  | 6 分 |
| 业绩 |  | 投标人2016年以来具有类似业绩，合同、中标通知书者，每份4分，满分12分。（以合同日期为准） |  | 12 分 |
| 三、技术部分（满分 45 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件 响应程度 |  |  | 1、不满足招标文件技术要求和商务条款规定的为无效投标。 2、所投产品技术参数优于“货物需求”中功能性技术参数的（量程等优于要求的不计），每一项加6分。满分为30分。 | 30分 |
| 售后服务承诺 |  |  | 1、解决问题时间以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以6小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分3分。6小时以上的不得分。 2、免费保修时间以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以3年为起点，基本分2分，每增加1年加1分，满分5分。3年以下不得分。 3、项目交付期要求为合同签订后10日（日历日）内，每提前1日（日历日）得1分，最多得5分。 | 13 分 |
| 投标文件规范程度 |  |  | 1、装订规范、文字清晰、无差错得1分； 2、所提供资料准确完整得1分。 | 2分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：全部设备安装、调试完成并验收通过后，支付合同价款的95%，一年质保期满后，支付合同价款的5%。

七、联系方式

联系人姓名：王建伟    联系电话：13782272126

单位地址：许昌市创业中心B座15楼