JZFCG-G2018051号许昌经济技术开发区发展改革局“智慧城市电子政务外网平台”采购项目需求、评标标准等说明

- 项目概况

（一）项目名称：许昌经济技术开发区发展改革局“智慧城市电子政务外网平台项目”采购项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：政务外网互联网统一安全管控平台建设工程    一批。

（四）预算金额：200.00万元；最高限价：200.00万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后45日历天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌经济技术开发区发展改革局

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

- 投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

为落实电子政务外网建设要求，提供“互联网+政务服务”，许昌市经济开发区通过电子政务外网工程建设达到信息共享，实现远程接入委办局单位广域网、局域网（上行）合规接入区级政务外网，满足政务外网办公需要，实现与区级、市级管理平滑对接实现开发区相关接入单位电子政务外网互联互通，政务业务办理。

（二）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *中心路由器 | ★1、配置≥2个万兆SFP+（含原厂单模万兆光模块），≥24个光千兆光口（含原厂单模万兆光模块10个），≥2个扩展业务板槽位。 2、支持交换容量≥320Gbps 支持包转发率≥120Mpps 。 3、满配主控 、双电源及风扇冗余，要求所有业务板卡及电源、风扇模块均可热插拔； ★4、支持IPv4、Ipv6；IPv4路由表容量≥2M 、Ipv6路由表容量≥1M。 ★5、支持配置保存和在线回滚技术 ，达成高效运维。 6、安全性上，支持RIPv2, OSPF, IS-IS, and BGP的 MD5、SHA256和Keychain 方式认证。 ★7、支持全业务Non-stop Routing (NSR)不间断路由，当主主控被拔出时, 当前流量0丢包。 8、支持硬件BFD，3.3ms发包频率，10ms故障检测能力。 9、支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议 10、支持并实配MPLS，支持MCE功能及使用方式。 ★11、设备支持GE、FE、POS、E1、CPOS 等接口模块。 ★12、关键芯片自研国产化。 | 套 | 2 | 是 |
| 2 | *汇聚交换机 | 1、交换容量≥19Tbps，包转发率≥1440Mpps ★2、主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥3 3、支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥2 4、为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠。 ★5、支持整机MAC地址≥1M、整机ARP表项≥256K、ARP学习速率≥1000/s。 6、支持4K VLAN 7、支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay 8、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 9、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道。 10、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS ★11、支持整机ACL表项≥64K。 12、支持GE/10GE端口200ms大缓存。 13、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 14、支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持WEB网管。 ★15、实际配置：双主控，冗余电源，提供接口数量≥14个万兆光口，≥16个千兆光口，≥24个千兆电口。配置满足需求的接口之后剩余可用业务扩展槽位数≥1。万兆原厂单模光模块配置16个/单台，千兆原厂单模光模块配置16个/单台。 | 台 | 2 | 是 |
| 3 | *接入交换机 | - 交换容量≥300Gbps，包转发率≥100Mpps； - 支持≥24个千兆电口，≥4个万兆光口；原厂万兆单模光模块配置≥2个/每台； - 支持MAC地址≥16K - 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； ★5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF。 ★6、支持横向和纵向虚拟化，作为纵向虚拟化子节点零配置即插即用。 ★7、支持G.8032开放环协议。 8、支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 | 台 | 32 | 否 |
| 4 | *远程接入单位设备 | 防火墙： 1、防火墙吞吐量≥700Mbps，最大并发连接数≥120万，每秒新建连接数≥2.5万； 2、采用多核架构，实际千兆电接口数≥4，千兆Combo接口≥2，扩展插槽≥2个 ★3、为了便于日志导出，系统升级，支持并配置USB接口，配置300GB 10K RPM硬盘 4、支持硬件电口Bypass卡 5、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 ★6、支持发现冗余和失效的策略 7、基于特征检测，支持超过3000特征的攻击检测和防御 8、支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS、SMB协议的病毒防护 ★9、配置IP-AV-URL功能集及1年升级服务，配置SSL VPN用户100个； | 台 | 3 | 否 |
|  |  | 路由器： 1、采用无阻塞交换架构，支持多核CPU，包转发能力≥2Mpps ， ★2、实际配置路由端口≥3*GE，其中包括1个光电复用端口，千兆LAN口≥24，模块插槽≥4个； 3、支持FE、GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1、T1、3G等接口 4、支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，MAC管理，MSTP等 5、支持PPP、MP、PPPoE Client、PPPoE Server等 6、支持NAT、DHCP、DNS、NTP等 7、支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS 8、支持IPv6静态路由；支持RIPng、OSFPv3、IS-ISv6、BGP4+等动态路由协议； ★9、支持AP无线控制器功能，可管理无线AP，支持接入AP集中认证管理，支持LAN局域网AP认证和集中管理。 10、支持等价负载分担（ECMP）和非等价负载分担（UCMP） 11、支持智能应用控制(SAC)功能，可识别P2P流量，如迅雷，BT，Skype等，以及IM流量，如QQ,MSN,淘宝旺旺等，并对这些流量进行限速和控制 12、所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令 13、支持MPLS及MCE功能 | 台 | 3 | 否 |
| 4 |  | 交换机： - 交换容量≥300Gbps，包转发率≥100Mpps； - 支持≥24个千兆电口，≥4个万兆光口； - 支持MAC地址≥16K - 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； ★5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF； ★6、支持横向和纵向虚拟化，作为纵向虚拟化子节点零配置即插即用； ★7、支持G.8032开放环协议。 8、支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 | 台 | 6 | 否 |
| 5 | 管委会大楼政务外网干线10G光纤综合布线 | 室内8芯单模光纤： 1、光纤类别：9/125芯核直径(ìm)：9.3±0.4包层直径(ìm)：125±2包层不圆度 (%)：≤1%涂覆层直径(ìm)：245±10涂覆层不圆度 (%)：≤6%芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0数值孔径：0.275±0.015光纤传输特性: 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km 色散系数：1285~1340nm -3.5～3.5ps/(nm.km) 1550nm ≤18ps/(nm.km) 零色散波长范围：1302~1324nm环境特性:施工温度：-5～40℃工作温度：-20～60℃弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 米 | 1800 |  |
| 6 | 管委会大楼政务外网干线10G光纤综合布线 | 光纤ODF配线架: 采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 适合FC、SC、ST、LC、LC双工等适配器安装，容量大，支持最大芯数192芯，可存储冗余跳纤； 机架结构有全封闭式和开放式，19"标准尺寸，配置灵活，前后左右门设置，可根据需要在四个方向上进行操作，使安装、维护和 配置：120端口ODF架，FC耦合器 | 项 | 1 |  |
| 7 | 管委会大楼政务外网干线10G光纤综合布线 | 网络机柜： 1、SPCC优质冷轧加厚钢板，尺寸大小：600X600X2055mm标准:符合ANSI/EIA、RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准。 2、厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm。 3、黑色，前后钢制网孔门。PDU×1，固定板部件×3,风扇×1,"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 4、PDU功能要求：插孔数量：八位 输出线长度：3米 额定电压：250V额定电流：16A额定功率：3500W 具备防雷、防浪涌功能 | 套 | 4 |  |
| 8 | 管委会大楼政务外网干线10G光纤综合布线 | 其他辅材： 1、8端口光端盒 15个；10G光纤跳线FC-LC 50对；单模尾纤60对；6类RJ45水晶头 3盒；光纤软管200米； 2、接地线2.5平方黄绿色 200米； 3、规格4平方铜芯电线BV单芯单股硬线铜电线 450/750V ，红、蓝、黄绿双色三类线缆各200米。 4、包含本项目施工必须的其他综合布线辅材。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 系统集成安装调试费 | 1、政务外网设备安装、调试；二级机房互联互通，中心机房设备调测；已有设备数据迁移及集成实施；测试仪器仪表使用，网络连通性集成测试。 2、系统集成实施已有数据迁移需保持业务不中断运行，涉及相关设备约92台，不含终端设备。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 远程接入单位政务外网系统集成实施 | 广域网、局域网接入SW、各项业务数据配置及系统集成实施（含局域网以上所有政务外网设备），联通性测试，业务运营测试。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 管委会大楼综合布线光纤熔接施工等 | 1、光纤或干线线路光缆熔接施工（208个），材料、成端设备、光纤熔接技工人工、熔接设备使用、测试仪器仪表使用 2、需考虑管委会大楼部分楼层10G干线光纤铺设困难或无法铺设问题，需考虑备用实施方案。 3、完成光纤网络连通性和衰减等质量指标测试和验收，使用专用光纤测试仪（如福禄克工具），或电信级OTDR测试工具进行质量测试，并出具光纤网络质量测试报告。 4、含管委会政务外网光纤施工人工技工、材料等所有相关实施费用。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 1年驻场网络运维服务 | 提供电子政务外网网络设备网络优化、工程割接配合、问题处理、巡检服务、软件版本升级等网络运维服务。 | 项 | 1 |  |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 否为核心产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ▲可信边界安全网关 | 1、机架式,单电源，≥8个10/100/1000M BASE-T端口，≥4个SFP光纤接口插槽，整机吞吐率：≥ 10Gbps，最大并发连接数：≥ 320万,最高支持5000并发用户；不含光模块，支持网关向终端下发访问控制策略，用于隔离电子政务网与互联网；可以实现终端设备的硬件信息采集和接入审批流程；支持支持Radius、LDAP、AD、CA证书等认证方式，支持与电子政务网账号统一管控； | 台 | 2 | 是 |  |
| 14 | ▲流量清洗 | 1、机架式，双电源，≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，支持bypass，网络吞吐量≥5Gbps,抗攻击能力≥100万pps,含光模块，防御流量型、应用型、工具箱flood泛洪攻击行为，异常流量清洗，防止DDOS攻击。 | 台 | 2 | 是 |  |
| 15 | ▲统一运维管理系统 | 1、1U标准机架式，单电源，专用千兆硬件平台和安全操作系统，≥6个千兆电口，1个管理口，2个USB接口，存储容量1TB | 套 | 1 | 是 |  |
| 16 | ★综合网关 | 1、设备最大并发连接数≥750万，每秒新建连接数≥25万，设备吞吐量≥20Gbps； 2、采用多核架构，扩展插槽≥6个，最大接口数≥50个千兆接口+12个万兆接口。 3、为了便于日志导出，系统升级，支持并配置2个USB接口，支持硬件电口Bypass卡。 4、支持300G硬盘扩展，支持双硬盘做RAID，提高设备可靠性。 5、能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置。 6、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议。 7、基于特征检测，支持超过3000特征的攻击检测和防御。 8、可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS、SMB协议的病毒防护。 9、支持基于地理位置的流量和威胁分析。 ★10、为了提升对未知威胁的防护能力，要求设备支持和云沙箱或者本地沙箱联动。 ★11、实际配置：万兆光口≥4（含4个原厂万兆单模光模块），千兆电口≥12，千兆光口≥8，600G硬盘，双电源；三年IPS、反病毒、URL特征库升级服务。 12、用途规划：1台用于互联网安全区域，另外1台用于电子政务外网公共区域。 | 台 | 2 | 是 |  |
| 17 | 系统集成安装调试费 | 政务外网互联网中心区域核心设备安装、调试技工人工、网络互连互通、测试仪器仪表使用 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 驻场网络安全运维服务（认证安全工程师驻场） | 派遣安全工程师提供半年网络安全运维驻场服务。 | 项 | 1 |  |  |

（三）采购标的的其他技术、服务等要求

1、标▲的产品设备厂商需具备应急服务支撑能力，具备国家计算机网络应急技术处理协调中心（CNCERT）颁发的《网络安全应急服务支撑单位》认证；或具备国家互联网应急中心应急服务支撑单位资格。否则为无效投标。

2、设备免费质保期：三年，提供质保的具体产品包含所有加*和▲的产品及采购清单中约定的产品。

3、技术资料及技术服务：中标人在交货时应向招标人交付随机必备的技术资料并免费对招标人使用设备的技术人员进行技术培训。

（四）验收标准

- 由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

- 按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：30分 商务部分：42分 技术部分：28分 |  |
| --- | --- | --- |
| （一）价格部分（满分30分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30分 |
| （二）商务部分（满分42分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 企业实力 | 1、投标人具有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务二级及以上资质的得2分，信息系统集成及服务三级资质的得1分。 | 2分 |
|  | 2、投标人提供2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类业绩：单个合同额＞100万，每个案例1分；本项满分3分，合同案例需为最终客户方。 | 3分 |
| 节约能源、保护环境政策加分 | 1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投其他产品属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页复印件加盖投标人公章。每项0.5分，满分1分。 2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环保产品政府采购清单》中产品所在页复印件加盖投标人公章。每项0.5分，满分1分。 注：对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。 | 2分 |
| 项目业务需求分析能力 | 投标人需对采购方下述业务需求进行合理、完善的分析： - 政务外网互联网中心区域统一管控平台。 - 网管委会大楼核心、汇聚、接入层网络。 - 管委会大楼干线10G带宽链路及综合布线建设。 - 远程接入单位广域网、局域网（上行）合规接入区级政务外网工程建设。 - MPLS MCE业务规划，满足政务外网办公需要，实现与区级、市级管理平滑对接。 - 委办局接入单位自有纵向业务专网、政务外网并行运行业务分析。 - 管委会大楼、远程接入单位路由规划分析。 8、网络运维与服务24小时安全可靠运行保障分析 上述项目业务需求每有一项详细分析且符合网络分层、政务外网建设标准得0.5分，满分4分；每项仅有相关分析（描述）但偏离政务外网建设标准、网络分层的得0.3分。 | 4分 |
| 管委会大楼10G干线链路施工难点能力及备用方案设计 | 政务外网管委会大楼并发数据流量较大，管委会大楼政务外网进行10G光纤干线链路建设，大楼由于受建筑物环境和现有弱电通道影响，部分楼层施工环境困难，投标人需进行施工难点、备用替代方案设计，方案内容包含不限于下述： 1、管委会核心层—汇聚层—接入层干线光纤带宽、至二级机房10G带宽施工难点分析。 施工难点逐一（网络分层）进行描述且网络技术分析合理得3分；仅有相关分析描述得1分；无相关分析描述不得分。 2、部分楼层不能进行10G光纤施工，投标人需提供可执行的替代备用方案，方案需详细说明采用“技术标准、技术形式、实施步骤、保障措施，提供网络拓扑，提供性能测试标准”。 备用方案设计无漏项（≥要求6项）、技术标准和保障措施、网络拓扑设计符合项目业务需求分析得4分；仅有相关分析但网络拓扑设计不完整，或性能测试无网络时延、ICMP报文测试设计的得2分；无相关方案设计不得分。 | 7分 |
| 网络运行巡检报告 | 报告包含可执行的网络设备硬件状态、网络连通性、设备端口、端口告警、协议巡检，巡检形式等内容。 巡检报告设计详细且无漏项得2分；设计仅进行简单概况描述得1分；不提供不得分。 | 2分 |
| 实施方案 | - 10项关键点设计 项目实施就“汇聚与二级机房、汇聚至接入、委办局远程接入、委办局省市县纵向业务专网接入政务外网正常应用、远程VPN接入、策略路由、MPLS设计及实施、上行数据流量自动负载均衡、链路自动备份、安全准入”10方面进行实施方案设计。 实施方案设计思路清晰、10个方面逐项设计正确且无遗漏得3分；设计仅进行简单概况描述得1分，不提供不得分。 - IP地址、VLAN等下述14项集成配置实施规划设计 管委会大楼汇聚层、接入层、安全准入、IP地址、VLAN规划、MAC+PORT+VLAN接入安全设计、SNMP网管、LOOPBACK、VRRP、STP/RSTP，ACL、安全防御能力账户权限及日志记录、管理通道、分级信息隔离的集成配置实施设计。 集成实施规划设计详细、正确且无遗漏项（≥要求14项））得4分；设计仅进行简单概况描述得1分；不提供不得分。 3、网络拓扑图设计 汇聚至接入、汇聚至二级机房、汇聚至远程接入单位，汇聚至互联网安全区域通道连接、数据流量路径、冗余连接。 网络拓扑图有整体（全网）、分项（网络分层）实施设计得3分；仅进行简单设计或概况描述得1分，不提供不得分。 4、无缝切换的网络割接方案 为保障现有业务、网络正常运行，投标人需基于采购方现有IP地址、L2/L3数据配置进行割接方案设计。 割接方案设计不影响现有业务使用（需有详细业务应对分析设计），割接方案设计涵盖上述全部内容且技术分析合理得4分；方案设计割接步骤、数据配置（含VLAN、IP地址、路由、ACL、网管配置、登录安全管理）描述简单得1分；不提供不得分。 | 14分 |
| 售后服务 | - 投标人承诺免费进行一周的现场产品技术和维护能力培训，提供者得1分、不提供不得分。 - 售后服务人员配备、问题响应形式、紧急故障处理预案、备品备件、远程支持、设备厂家应急支持、服务标准说明具体得4分；服务标准描述简单得1分；无相关服务标准说明不得分。 - 驻场人员之外的工程师服务响应时间1.5小时到达现场得1分，大于2小时得0.5分，大于3小时的不得分。 | 6分 |
| 投标文件的规范程度 | 1、装订规范、文字清晰、无差错，所提供资料准确完整得2分。 | 2分 |
| （三）技术部分（满分28分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 相关证明材料 | 标*和▲的防火墙、综合网关、流量清洗、可信边界网关安全产品具备公安部颁发《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供加盖厂商公章的证书复印件和证书颁发机构官网截图证明。提供者得2分，不提供不得分。 | 2分 |
|  | 投标人提供标*的所有设备产品（中心路由器、汇聚交换机、接入交换机、远程接入单位设备）厂商具备国家颁发的计算信息系统集成一级资质，提供认证证书复印件材料和加盖厂商公章。提供者3分，不提供者不得分。 | 3分 |
|  | 标*的核心产品中心路由器提供工信部抗震检验报告并满足9级烈度的抗震等级，提供证明材料并加盖厂商公章。提供者得3分、不提供不得分。 | 3分 |
|  | 标*的核心设备中心路由器为方便运维调度，设备需支持5级H-QoS调度, 为了故障检测的准确性，设备支持硬件BFD，5ms发包频率，15ms故障检测能力。提供国家CMA&CNAS测试机构提供的第三方测试报告证明，并加盖厂商公章，提供者得3分，不提供者不得分。 | 3分 |
|  | 标*的综合网关产品为了提升对未知威胁的防护能力，要求设备支持和云沙箱或者本地沙箱联动。厂商提供技术参数支持承诺并加盖厂商公章。提供者得3分、不提供不得分。 | 3分 |
|  | 标*和▲产品原厂商（设备生产厂商）提供3年产品质保服务承诺得3分，不提供不得分。需提供设备厂商产品质保服务承诺并加盖厂商公章。 | 3分 |
| 产品保障 | 标*的所有产品设备（中心路由器、汇聚交换机、接入交换机、远程接入单位设备）厂商获得中国信息安全测评中心颁发的“信息安全服务资质证书-”，提供证书复印件、证书颁发机构官网截图证明，并加盖厂商公章。能提供≥二级安全工程类二级证书得2分，不能提供不得分。 | 2分 |
|  | 标*的所有产品设备（中心路由器、汇聚交换机、接入交换机、远程接入单位设备）厂商具有《TL9000》品质管理体系认证证书，提供证书复印件、证书颁发机构官网截图证明，并加盖厂商公章，能提供得2分，否则不得分。 | 2分 |
|  | 标*的所有产品设备（中心路由器、汇聚交换机、接入交换机、远程接入单位设备）厂商具备中国信息安全认证中心颁布的《信息安全应急处理服务资质》（一级）和《信息系统安全集成服务资质》（一级），提供证书复印件、证书颁发机构官网截图证明，并加盖厂商公章，能提供得2分，否则不得分。 | 2分 |
|  | 标▲的所有产品（可信边界安全网关、流量清洗、统一运维管理系统）厂商具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发《网络安全应急服务支撑单位》证书，提供证书复印件、证书颁发机构官网截图证明，并加盖厂商公章，证书为国家级别且能提供的得2分，不能提供者不得分。 | 2分 |
|  | 标▲的所有产品（可信边界安全网关、流量清洗、统一运维管理系统）厂商具备国家信息安全漏洞(CNNVD)技术支撑单位，提供证书复印件、证书颁发机构官网截图证明，并加盖厂商公章，能提供得3分；不能提供者不得分。 | 3分 |
|  | 标▲的所有产品（可信边界安全网关、流量清洗、统一运维管理系统）厂商具备国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务风险评估证书，提供证书复印件、证书颁发机构官网截图证明，并加盖厂商公章，≥二级资质证书且能提供得2分；不能提供者不得分。 | 2分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

支付时间及条件：项目签订合同后支付至合同总价款的50%，验收合格后支付至合同总价款的90%，验收合格满一年无质量问题支付合同总价款的10%。

七、联系方式

联系人姓名：李 明        联系电话：0374-8581622

单位地址：许昌市瑞祥路开发区管委会7楼

2018年7月 5日