许昌虹桥园林场“更换数字视频设备及安防设施采购”项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：更换数字视频设备及安防设施采购

（二）采购方式：公开招标

（三）预算金额：2747466.24元；最高限价：2747466.24元。

（四）交付（服务、完工）时间：45日历天。

（五）交付（服务、施工）地点：许昌虹桥园林场

（六）进口产品：不允许。

（七）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）须具备独立法人企业，且具有和履行合同所需的设备和专业技术能力；

（二）具有良好的财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（四）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

1、虹桥园林场安防集成管理系统设备全面升级，包含视频监控系统、周界安全防范系统、可视对讲系统、语音广播系统、电教化系统及分控中心建设。

2、实现与河南省戒毒局安全技术防范管理系统无缝连接，实现数据、图像实时传送，并接受其监管。

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 主要功能技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、前端监控设备 |  |  |
| 1 | 智能周界网络摄像机 | 1、设备分辨率不低于1920X1080； 2、★内置GPU芯片； 3、★内置红外与白光补光灯； 4、设备报警时，可触发联动声音警报和白光闪烁； 5、需具备不低于20路取流路数能力，可满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 6、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级； 7、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 8、设备支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； 9、设备需具不小于105dB宽动态； 10、红外补光距离不小于50米； 11、设备支持区域遮盖功能，并能支持不低于4块区域； 12、不低于IP67防尘防水等级； 13、设备能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 台 | 12 |
| 2 | 200万像素高清网络半球摄像机 | 1、在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL； 2、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦； 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 4、设备信噪比不小于60dB； 5、需具不小于106dB宽动态； 6、设备支持IK10防暴等级； 7、需支持本地SD卡存储，容量不低于256G，并支持存储卡损坏程度显示； 8、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； 9、★支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换； 10、需具备不低于20路取流路数能力，可满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 11、设备能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 12、最低照度彩色：0.0003lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级； 13、红外补光距离不小于100米。 | 台 | 80 |
| 3 | 300万像素高清网络半球摄像机 | 1、设备具有300万像素CMOS传感器； 2、水平视场角不小于141°，垂直视场角不小于103°； 3、支持H.265、H.264视频编码格式； 4、红外补光不小于30米； 5、★内置麦克和外甩线的两路音频输入均支持立体声； 6、具有存储卡满、存储器卡异常、非法访问、网络断开、IP冲突等检测报警功能； 7、不低于IK10防暴和IP67防尘防水等级； 8、最低照度彩色：0.008lx，黑白:0.001lx； 9、需支持双码流技术，主码流不低于2048x1536@30fps，子码流不低于704x576@30fps； 10、设备在丢包率为10%的网络环境中，不影响画面正常预览； 11、设备能够在-25~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 12、设备工作状态时，支持空气放电不低于9kV，接触放电不低于7kV。 | 台 | 145 |
| 4 | 200万像素高清人脸识别摄像机 | 1、设备分辨率不低于1920X1080； 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 3、需具有不低于20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 4、最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级； 5、红外补光距离不小于60米； 6、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 8、信噪比不小于60dB； 9、需具不小于106dB宽动态； 10、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 11、需支持IK10防暴等级； 12、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能； 13、设备工作状态时，支持空气放电不低于8kV，接触放电不低于6kV，通讯端口支持不低于6kV峰值电压。 | 台 | 5 |
| 5 | 200万像素高清网络摄像机 | 1、在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL； 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 3、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦； 4、需具有不低于30路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 5、红外补光距离不小于180米； 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 7、信噪比不小于60dB； 8、需具不小于106dB宽动态； 9、★需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示； 10、不低于IP67防尘防水等级； 11、★需支持本地SD卡存储，容量不低于256G，并支持存储卡损坏程度显示，支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； 12、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 13、支持POE供电； 14、设备工作状态时，支持空气放电不低于8kV，接触放电不低于6kV，通讯端口支持不低于6kV峰值电压。 | 台 | 10 |
| 6 | 多画面网络智能摄像机 | 1、自带镜头，具备4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角不低于80°； 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 3、同时具有1个RJ45网络接口和1个光纤接口； 4、主视频图像：不低于1920×1080@60fps，辅视频图像：不低于4096×1800@30fps； 5、主视频不低于37倍光学变焦； 6、最低照度彩色：0.0003lx；黑白：0.0001lx； 7、支持宽动态不小于106dB； 8、支持区域遮盖功能，支持不低于32块不规则四边形区域，每个区域可以设置不同的颜色或者马赛克； 9、水平手控速度不小于800°/S，云台定位准确为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S； 10、支持H.265、H.264视频编码格式； 11、★设备支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央； 12、★设备支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设； 13、★当设备检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%； 14、具备较好防护性能，支持IP67，10KV防浪涌。 | 台 | 2 |
| 7 | 网络智能抓拍摄像机 | 1、设备具备两路视频图像，支持同时输出3路码流，且两个视频通道主码流、第三码流同时支持1920×1080、60帧/秒； 2、视频输出支持分辨率设置为1920x1080，帧率设置为25fps，分辨力不小于1100线； 3、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux； 4、★在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像； 5、支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°； 6、★支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定； 7、★设备可同时对监控区域内的行人、机动车、非机动车进行抓拍，并可生成人体、机动车、非机动车图片，可在监控画面实时显示行人、车辆的信息； 8、设备可看清不低于80米处人体轮廓，并可生成人体小图； 9、具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息； 10、通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间小于0.3秒； 11、支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡容量不低于256GB； 12、设备具备断电记忆、背光补偿功能； 13、设备支持设置不低于300个预置位和18条巡航路径，支持自动扫描和守望功能。 | 台 | 16 |
| 8 | 200万像素低照度网络球型摄像机 | 1、内置GPU芯片； 2、★具备双路视频融合功能，同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合； 3、红外距离不小于400米； 4、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 5、★照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB； 6、支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 7、支持设置不低于300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点； 8、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准； 9、★可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率不低于98%，晚上准确率不低于97%； 10、★可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率不低于96%，晚上准确率不低于93%； 11、设备应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌； 12、具备较好的环境适应性，设备在环境温度范围-45℃到70℃正常工作； 13、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能； 14、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，可正常显示监视画面； | 台 | 4 |
| 9 | 200万像素网络球型摄像机 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 2、摄像机内置镜头，支持不低于37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm； 3、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100线； 4、红外距离不小于450米； 5、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux； 6、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，其中760~1200nm范围的光谱，滤光片透过率不小于95%； 7、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 8、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能； 9、支持动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB； 10、支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于120°/S，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°； 11、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能； 12、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，不低于TVS8000V防浪涌； 13、摄像机能够在-45~70摄氏度环境下稳定运行。 | 台 | 1 |
| 10 | 电源 | 12V/1A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm。 | 个 | 252 |
| 11 | 筒机支架 | 壁装支架/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm。 | 个 | 22 |
| 12 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸97×182×305mm。 | 个 | 5 |
| 13 | 网络智能抓拍机机支架 | 长壁装/铂晶灰/铝合金/。 | 个 | 16 |
| 14 | 辅材 | 螺丝、扎带、胶带等辅材. | 项 | 1 |
|  |  | 二、周界电子围栏安防 |  |  |
| 15 | 6线双防区主机 | 6线制单防区脉冲主机 显示每个防区的工作电压值，电压值可无级调控 显示每个防区的工作电流值 实时监控每个防区情况 脉冲频率可调控 报警响应时间调控 继电器报警输出时间可调控 内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关 可以与中心控制设备通信。 | 台 | 1 |
| 16 | 6线双防区主机包 | 6线制单防区脉冲主机； 显示每个防区的工作电压值，电压值可无级调控； 显示每个防区的工作电流值； 实时监控每个防区情况； 脉冲频率可调控； 报警响应时间调控； 继电器报警输出时间可调控； 内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关； 可以与中心控制设备通信。 | 台 | 2 |
| 17 | 6线热镀锌围栏配件 | 6线热镀锌终端杆32口径1140:2根； 终端杆绝缘子黑色长形:24个； 终端杆帽子（32口径）:2个； 终端杆底座（热镀锌）:2套； 6线热镀锌承力杆25口径1140:2根； 承力杆绝缘子（贝壳型）:12个； 承力杆帽子（25口径）:2个； 承力杆万向底座（热镀锌）:2个； 灰色中间杆6线(含抱箍):16根； 中间杆绝缘子:96个； 中间杆帽子（口径10）:16个； 中间杆底座（热镀锌）:16个； 收紧器:12个； 线线连接器:24个； 警示牌:10个； 20#合金线:600米； 高压绝缘导线:40米。 | 项 | 4 |
| 18 | 6线热镀锌大门拐角配件 | 6线热镀锌终端杆32，口径1140:1根;终端杆绝缘子黑色长形:12个;终端杆帽子（32口径）:1套;终端杆底座（热镀锌）:1个;线线连接器:12个。 | 项 | 5 |
| 19 | 20#合金线 | 优良导电率，抗氧化、耐腐蚀、去火功能，多股，每100米以欧姆阻值； | 米 | 100 |
| 20 | 接地桩 | 避雷器和主机接地桩，角钢，厚度2mm，长1.5米. | 根 | 8 |
| 21 | 监控中心声光报警器 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3. | 个 | 1 |
| 22 | 电子围栏控制键盘 | 具有LCD中文液晶显示键盘；每16个脉冲主机设备，最大防区数为32个防区；支持遥控器撤布防。 | 个 | 1 |
| 23 | 电子围栏管理软件 | 1、接入报警主机及电子围栏；2、对报警主机单防区控制；3、支持报警联动视频。 | 套 | 1 |
| 24 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 400 |
| 25 | 信号线 | RVVS2*1.5 | 米 | 400 |
| 26 | 485光端机 | 用于主机间信号传输 | 台 | 3 |
| 27 | 网络报警主机 | 自带8防区，可扩展至256防区;自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出支持通过网络上报报警信息;不低于8个独立子系统;支持本地8路防区;支持防区防拆;支持定时撤布防. | 台 | 1 |
| 28 | 单防区扩展模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块 | 台 | 5 |
|  |  | 三、 可视对讲系统 |  |  |
| 29 | 可视对讲分机 | 1、采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 2、设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置扬声器； 3、设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件； 4、支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能； 5、设备前置不低于200万CMOS高清摄像头； 6、支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能； 7、支持语音播报、分组广播功能； | 台 | 30 |
| 30 | 可视对讲管理主机 | 1、设备集成以下接口：1个10M/100M自适应以太网口，2个RS485半双工接口，1个USB接口，4个报警输入接口，4个报警输出接口,2个音频输入接口,2个音频输出接口； 2、具备不低于7寸彩色LCD电容式触摸屏； 3、支持监听前端设备声音，正常说话时可监听距离不低于10米； 4、支持监视查看前端设备的视频图像； 5、支持系统校时功能。 | 台 | 1 |
|  |  | 四、监控中心 |  |  |
| 31 | LCD显示单元 | 1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms； 2、LCD显示单元亮度不低于500cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度不低于950TVL，亮度鉴别等级不低于11级； 3、拼接单元具备自动变频节能功能； 4、LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源； 5、★为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级检测报告复印件。 6、LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出； 7、内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示； 8、★LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力； 9、★LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整； 10、具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准； 11、LCD显示单元色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节； 12、LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅； 13、LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； 14、LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 | 台 | 8 |
| 32 | 拼接屏支架 | 由2X2拼接屏组成的电视墙支架. | 套 | 2 |
| 33 | 高清视音频解码器 | 1、★设备具备，不低于20个RJ45网络接口，不低于1路语音输入，不低于1路语音输出，不低于1个RS232接口，不低于1个RS485接口，不低于8路报警输入，不低于8路报警输出，不低于1个VGA视频输入接口，不低于1个DVI-I视频输入接口； 2、不低于4个HDMI输出接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟CVBS视频输出； 3、可对客户端电脑桌面解码输出显示； 4、可通过客户端软件导入和导出设备配置参数； 5、具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式； 6、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； 7、可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划； 8、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示； 9、可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、2×1、2×2、3×1、4×1的拼接显示； 10、★可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：不低于4路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；不低于8路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；不低于12路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；不低于20路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；不低于32路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；不低于64路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像； 11、可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、MPEG4视频图像； 12、支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件； 13、能够在-10~55摄氏度环境下稳定运行. | 台 | 2 |
| 34 | 计算机 | 控制计算机： 商用机，CPUi7,内存8G,1T硬盘,独立显卡;2G，25英显示器，预装正版操作系统。 | 台 | 4 |
|  |  | 五、网络系统设备 |  |  |
| 35 | 接入交换机 | 16口千兆非网管交换机，机架式，16个千兆电口，非网管。交换容量32Gbps,包转发率23.8Mpps,1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗10瓦。 | 台 | 18 |
| 36 | 汇聚交换机 | 1、可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4； 2、支持独立的console管理串口； 3、交换容量≥256Gbps，转发性能≥42Mpps； 4、支持链路聚合，支持基于端口的VLAN； 5、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP路由协议； 6、支持接触放电≥4KV，支持空气放电≥8KV； 7、支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； 8、支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击 9、支持生成树协议 | 台 | 2 |
| 37 | 核心交换机 | 1、可用千兆电接口数量≥48，万兆光接口数量≥4，QSFP+接口数量≥2； 2、支持独立的console管理串口和miniUSB； 3、交换容量≥598Gbps，转发性能≥252Mpps； 4、MAC地址表≥32K； 5、支持链路聚合，支持基于端口的VLAN； 6、支持OSPF/BGP； 7、支持端口镜像； 8、支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能； 9、支持L2～L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； 10、支持生成树协议。 | 台 | 1 |
| 38 | 光纤收发器（发送端） | 1口千兆光纤收发器工业导轨式接收机，光口：1个千兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤；电口：1个千兆网口。 | 台 | 18 |
| 39 | 光纤收发器（接收端） | 1口千兆光纤收发器工业导轨式接收机，光口：1个千兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤；电口：1个千兆网口。 | 台 | 18 |
|  |  | 六、云存储系统 |  |  |
| 40 | 云存储运维服务器 | 云存储系统运维节点，6核多线程双CPU,云存储定制CentOS 64位操作系统。 | 台 | 1 |
| 41 | 云存储节点 | 1、单设备配置≥64位多核处理器，不低于4GB内存，内存支持扩展到不低于32GB，需配置冗余电源，支持双系统； 2、单设备应标配不低于2个千兆网口，可增扩不低于8个千兆网口或增扩不低于4个万兆口或不低于8个光纤接口或增配不低于2个SAS3.0接口； 3、可接入硬盘数量不低于48块，支持SATA和SAS混插，并支持不低于12级扩展柜级联扩展； 4、应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 5、设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 6、支持接入并存储不低于1880Mbps视频图像，同时转发不低于1880Mbps的视频图像；同时回放不低于512Mbps的视频图像； 7、支持不低于512MBps图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出； 8、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 9、★设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储； 10、★具备多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级； 11、支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置； 12、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 | 台 | 1 |
| 42 | 企业级硬盘 | 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3。 | 块 | 144 |
| 43 | 视频云存储软件 | 1、云存储系统支持无独立管理节点，仅由存储节点组成，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问； 2、支持最少1台存储节点即可构建云存储系统； 3、支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件，无碎片； 4、支持不同类型数据分层存储到云存储系统的不同介质中； 5、数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布； 6、支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间； 7、支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写； 8、支持云内所有节点根据设备可用容量、设备负载情况、设备内RAID组间、设备接入任务数以及设备读写性能等自动负载均衡，系统定期自动进行均衡负载，自动进行系统资源分配，具有存储节点和硬盘级的双层负载均衡； 9、视音频流能直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器； 10、支持视频数据秒级存储，可以即时查询、回放和下载前1秒的数据； 11、支持云存储回放的负载均衡，可根据设备的压力（CPU\内存\系统压力等），负载均衡由不同存储节点提供视频回放能力； 12、支持视图转换，对资源池内的所有视频按照指定时间间隔抽帧转存为图片； 13、支持系统内多存储节点故障后，只要系统内的正常存储节点不少于1台，仍可进行正常的录像写入，仍具备磁盘间容错能力。 | 套 | 1 |
| 44 | 视频云存储运维软件 | 视频云存储运维软件 | 套 | 1 |
|  |  | 七、监控中心设备 |  |  |
| 45 | 硬盘录像机 | 智能周界防范硬盘录像机： 1、支持不低于8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口； 2、支持8T容量的SATA接口硬盘，支持硬盘热插拔和休眠； 3、可支持接入总带宽不低于512Mbps的32路视频图像； 4、可接入H.265、H.264、MPEG4、视频编码格式的网络摄像机； 5、★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持分析不低于16路； 6、★支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片； 7、★支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警； 8、支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录； 9、支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； 10、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能； 11、支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选； 12、支持即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像。 | 台 | 2 |
| 46 | 硬盘录像机 | 智能人脸识别硬盘录像机： 1、支持接入带宽不低于400Mbps的64路视频图像； 2、支持同时正放或倒放16路分辨率为1920×1080、编码格式为H.265/H.264的视频图像； 3、支持不低于2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口； 4、支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘； 5、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像； 6、支持不低于16块SATA接口硬盘、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口； 7、★支持人脸识别库管理,支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸名单，支持不低于16个人脸库，库容不低于100000张人脸图片； 8、支持人脸比对报警及联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警消息至客户端，客户端可实时展示人脸比对结果； 9、★支持接入人体抓拍机，对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片；同时支持人体以图搜图，相似度可设置为0～100； 10、★支持对实时视频或历史视频中人员、车辆目标进行结构化识别，可提取出人体特征属性（性别、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），可提取出车辆属性（车辆品牌、车辆颜色、车辆类型、车牌号）； 11、★支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以可视化形式来展示活动目标关联的录像片断，用户可快速浏览全部通道中的重要录像片断； 12、支持按性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包等属性分组显示人员录像文件； 13、支持按车牌号、车辆品牌分组显示车辆录像文件； 14、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能。 | 台 | 1 |
| 47 | 监控级硬盘 | 4T,3.5",SATA,512N. | 块 | 2 |
| 48 | 服务器 | 监控平台服务器： E5-2640 V4(10核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码。 | 台 | 1 |
| 49 | 服务器 | 数据库服务器： E5-2640 V4(10核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码。 | 台 | 1 |
| 50 | 综合安防管理平台 | 1、可支持用户数不少于500个，并发访问量不低于50个； 2、支持对用户的有效时间进行设置管理； 3、支持HTTPS安全加密访问认证； 4、支持管理监控点数量不低于10000路； 5、客户端支持1/4/6/7/9/16/24画面分割显示视频画面； 6、录像回放可拖动进度条回放指定时间点录像； 7、通过客户端支持解码上墙、回放上墙及报警联动上墙； 8、支持在线地图及离线地图； 9、支持按照条件检索抓拍到的人脸图片； 10、支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放； 11、支持通过国标28181协议进行平台级联； | 套 | 1 |
| 51 | 智能分析服务器 | 1、可同时对24路1920*1080（4Mbps）视频流进行智能视频分析； 2、支持剧烈运动、人员攀高、人员起身、如厕超时、声强突变、离岗报警、穿越警戒线、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊报警、放风场滞留等功能； 3、支持智能服务器对智能报警事件录像存储功能，可对触发智能规则的报警时间进行录像存储，并可设置报警预录和延录时间； 4、支持视频质量诊断功能，支持对分析的每一路实时视频进行视频质量诊断，诊断内容包括条纹干扰，信号丢失，场景突变，视频异常和视频遮挡； 5、支持通过Web客户端进行对剧烈运动、人员攀高、如厕超时、声强突变、进入区域、离开区域等智能规则配置功能； 6、具备网口、VGA、USB接口。 | 台 | 2 |
|  |  | 八、电视教育系统 |  |  |
| 52 | 流媒体点直播服务器核心软件 | 实现监区内有线电视节目的直播，并可根据看守所的特定需求，实现电视节目的筛选与排序功能。通过卫星接收机等设备直播信号可不作任何的压缩和转码，最大程度上保留画面清晰度；不需要重复布线，可采集网络流媒体、广电CATV、数码摄像机信号及视频会议摄像头等多种信号,所有直播信号通过网络发送。其中，新闻资讯要和数字电视系统融为一体，不允许单独运行软件，在数字电视机顶盒上能接受到新闻资讯。系统包括节目源、自办节目和信源监看；数字电视实时编码系统；流媒体服务器；接收终端等软、硬件。每个播出通道都要能显示待播素材的画面，并保证下一条素材准备无误。可以在播出画面上叠加台标、字幕和角标。视频服务器支持远程网络控制。 | 套 | 1 |
| 53 | 高清直播编码器 | 支持4路直播（H.264/AVC High Profile Level 4.0及H.264/AVC High Profile Level 3.0编码，先进的视频预处理算法音频编码支持MPEG1 Audio Layer 2； 支持MPEG1 Layer 2(HE_AAC(v2) 和LC-AAC可选)音频编码；HE_AAC(v2) 和LC-AAC音频编码需硬件支持； 支持CVBS，S-Video，YPbPr模拟视频输入； 支持HDMI，HD/SD-SDI数字视频输入； 支持平衡及非平衡模拟音频输入； 支持AES/EBU，HDMI，HD/SD-SDI数字音频输入； 支持PAL、NTSC标清视频格式； 支持高清720P，1080P视频格式； 支持IP输出TS，支持UDP协议，支持单播及多播； 支持网络管理(NMS/SNMP)； 输入：视频：CVBS，BNC接口，S-Video，YPbPr，HD/SD-SDI，HDMI；音频：平衡立体声音频，XLR接头；非平衡立体声音频，BNC接头，AES / EBU数字音频，XLR接头；HD/SD-SDI内嵌音频；TS输出：2路 ASI输出，BNC接口；2组SPTS over UDP，10/100M网口，支持单播及多播）。 | 台 | 1 |
| 54 | 高清IP机顶盒 | 处理器：ARM Cortex-A9，1.6GHz双核；内存：1GB，DDR3；闪存：4GB NAND Flash；操作系统：Android 4.2；视频接口：HDMI,CVBS复合视频；音频接口：左右立体声，SPDIF数字光纤；其他接口：3*USB2.0数据接口，MMC/SD二合一读卡器；视频播放：AVI,TS,TP,TRP,VOB,MKV,MP4,MOV,ISO,WMV,ASF,FLV,RM/RMVB,DAT,MPG,MPEG,SWF. | 台 | 42 |
| 55 | 一体电视终端软件 | 终端播放软件，含软件使用许可，杜比音效Dolby Digital AC-3，数字影院系统DTS等专利正版使用License. | 套 | 42 |
|  |  | 九、广播系统与电子巡更 |  |  |
| 56 | 数控十分区广播主机 | 采用轻触式按键和一键飞梭操作，大屏幕液晶显示，全中文与图形结合的操作菜单，操作简单方便。 带5进10出功率分区，每一个分区都设有独立的快捷控制键，实现编程自动或手动分区广播，可扩展分区到138路； 内置6路编程受控电源，每一路电源都设有独立的快捷控制键，实现编程自动或手动控制，可扩展外控电源时序器；定时执行系统会自动提前打开系统电源，做到准时准点播放。 内置MP3播放器，采用U盘或SD作为存储介质；可以无限扩展存储容量，可扩展外部音源受控DVD/收音机到10套音源同时播 | 台 | 1 |
| 57 | 数控数字调谐器 | 微电脑控制，轻触式按键 可存储80个频道(AM、FM各40个) 具有地址码选择，可多台并机工作 受智能中央控制器和电脑软件控制 直接选择频道，荧光数码显示 采用2U标准机箱设计，铝合金面板把手，简洁、美观、实用 音频输出：0dBV 输出频率范围：50～15KHz 信号噪声比：>80dB 频率范围：AM 522kHz～1620kHz FM 87.5MHz～108MHz 通讯方式：485总线 控制方式：受控/手动 电源：AC220V～240V/50～60Hz 电源功耗：10～15W. | 台 | 1 |
| 58 | 数控播放机 | 可播放U盘里各种音乐格式文件,支持视频输出;托盘式机芯，超强抗震;多种播放模式，超强纠错功能;兼容DVD、CD、VCD、HDCD、MP3等多种格式光碟;多种播放模式;LED曲目显示;带红外遥控，操作方便;受控智能主机控制播放；具有地址码选择,可多台并机工作；采用2U标准机箱设计，铝合金面板把手，简洁、美观、实用；音频输出：0dBV 输出频率范围：50～15KHz；信号噪声比：>80dB；接口方式：USB1.1/USB2.0；控制方式：受控/手动。 | 台 | 1 |
| 59 | 数控电源控制器 | 微电脑控制，每路插座最大容量达3KVA，总容量达6KVA 按顺序开启/关闭16路设备电源，保护电网不受冲击 设有安全锁，供手动紧急控制 可与智能中央控制器相连接，实现电源自动开关启控制 设有地址码，可多台并机工作 关机后，可完全关断输出 保护功放和喇叭免受电源冲击 此机电源输入电缆线直接与工业用电器自动空气开关连接 带紧急触发接口(当本机检测到短路激活信号时，自动顺 序打开各路电源，短路信号消除后，自动顺序关闭电源). | 台 | 1 |
| 60 | 数控分区器 | 16个分区选通功能受控于BO-3001/BO-3002/BO-8003远程控制可同时接入1～4台广播功放具有分区报警激活功能，用于紧急消防广播四路背景音源信号输入（70V/100V音频信号）、一路紧急报警音源输入（70V/100V音频信号）16路状态指示灯；采用2U标准机箱设计，铝合金面板把手，简洁、美观、实用;设备型号：BO-104C。中文性能规格参数表 A组输入70V/100V,音频信号‘CH1 ~ CH4’B组输入0V/100V,音频信号‘CH5 ~ CH8’C组输入70V/100V,音频信号‘CH9 ~ CH12’D组输入70V/100V,音频信号‘CH13 ~ CH16’E组输入70V/100V,紧急广播（警报）音频信号‘CH1 ~ CH16’可控制分区数十六分区‘CH1 ~ CH16’ (紧急广播（警报）音频信号由警报信号激活输出)分区输出控制,可手动选择或由警报信号激活任意分区,受控分区输出容量, 音频信号输入总容量:1 kW;每对应分区输出平均可分配承受负载能力250 W;紧急广播（警报）音频信号输入时总容量:1 kW;每对应分区输出平均可分配承受负载能力62 W,通道切换能力,500W音频信号,警报激活输入,(0V)短路信号(ALARM IN) 警报激活 8.36kg。 | 台 | 1 |
| 61 | 前置放大器 | 10路输入(5路话筒，3路线路，2路紧急输入)；高音、低音独立调节；具有三级优先权设计，分别为：MIC1为最高优先级，紧急；音频信号(EMC1、2)为第二级，MIC2、3、4、5T和线路；(AUX1、2、3)为第三级；开关机缓冲、延时输出保护功能；各输入通道音量独立调节；紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB 。 | 台 | 1 |
| 62 | 后级功放 | 输出功率为1000W;输出音量可调节;70V、100V定压输出和4～16(Ω)定阻输出;4 单位LED显示器，作状态显示。RCA 插口和 XLR 插口可供方便地实现环接。设备具有自动恒温功能，更有效的降低设备温度。设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。带限压电路，限制输入信号过大。 | 台 | 1 |
| 63 | 室外豪华防水音柱 | 6.5寸单元带高音.60W 全天候豪华型音柱采用铝全合金防雨防水外壳，选用优质的原材料，提高人声、音乐的还原真实性，音质清晰，杂音小，中低音配合高音，穿透力强，具有极高的灵敏度外观美观，坚固耐用，安装方便，对人声、音乐都有还原真实的放大特性。专业防潮、防尘、防雨设计; 额定功率：60W;定压输入：70V/100V;灵敏度：98dB;频响：140-14KHz。 | 台 | 4 |
| 64 | 室内木质音柱 | 4寸单元.带高音 20W 全天候豪华型音柱采用木质全频防水喇叭，声音清晰明亮，声音清晰明亮，中低音配合高音，穿透力强，具有极高的灵敏度外观美观，坚固耐用，安装方便。对人声、音乐都有还原真实的放大特性。专业防潮、防尘设计，额定功率：20W定压输入：70V/100V灵敏度：90dB频响：150-12KHz. | 台 | 20 |
| 65 | 麦克风 | 带四声提示音广播 ,内置提示音音量旋钮可调 ,话筒增益可自行调节,用于会议讲话或广播通知等. | 只 | 2 |
| 66 | UPS供电系统 | UPS单机功率为20KVA采用高频在线式工作方式,延时时间不低于3小时。 采用全数字化的DSP控制技术智能型RS232通讯功能具有输出过压保护、电池欠压保护、输入过压保护、三重过流保护功能MMBM电池管理功能(选件)电磁兼容特性符合GB7260.2； 输入电压范围（Vac）(相电压):120～140 Vac可以带50%额定负载；140～160 Vac可以带75%额定负载；160～275 Vac可以满载输出； 输入方式：三相五线制（可以接成单相三相制）整流输入频率范围 （Hz）：50/60±10%，输入功率因素：满载时≥0.99电池电压（VDC）：192V 输出电压220V，输出电压范围：±1%，输出电压波形：纯正弦波输出波形失真：THD＜3%（线性负载）输出频率（ Hz）： 50/60±0.05%（电池模式）切换时间：0整机效率：92%过载能力（市电模式）：105%～125%:10min后旁路；125%～150%：1min后旁路；＞150%：1S后旁路峰值因数：3:1 直流启动：具备幷机功能：幷机机型具备，且有无主从自适应技术专利音频噪音(dB):＜65 采用阀控密封式铅酸蓄电池,要求为原厂生产，出具原厂生产证明，全新未使用，100AH/12V电池不少于48节。 | 套 | 1 |
| 67 | 电源一级防雷 | 模块化设计、自动灭弧、劣化指示功能，导轨式设计，放电能力100KA（8/20µs），电压220V，安装于机房总进线 | 套 | 1 |
| 68 | 电源二级防雷 | 模块化设计、自动灭弧、劣化指示功能，导轨式设计，放电能力80KA（8/20µs），电压220V，安装于UPS端 | 套 | 1 |
| 69 | 电源三级防雷 | 模块化设计、自动灭弧、劣化指示功能，导轨式设计，放电能力20KA（8/20µs），电压220V，安装于机柜处 | 套 | 2 |
| 70 | 防雷检测 | 由国家防雷检测机构出具的机房防雷检测报告. | 套 | 1 |
| 71 | 电子巡更棒 | 读卡方式：感应读卡；金属结构：专利金属外壳、防水、防震、防高温、低温；声光、震动提示；支持语言：可支持简体、繁体、英文等多种语言；读卡技术：感应读卡技术；大容量：数据存储记录数达7200条；安全性：掉电后数据可保存30年；扩展性：可支持远程；通讯方式：USB. | 支 | 16 |
| 72 | 人员卡 | 非接触式卡；可在雨、雪、冰、尘、等恶劣条件下可靠使用；无源卡，使用时间超过20年；人员卡为特制高灵敏度卡,在保证制卡距离的同时,减少巡检主机电源功耗； | 张 | 60 |
| 73 | 巡更点 | 集成电路芯片密封在壳内，防水、防震、防腐蚀，坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用； 寿命：>20年；环境温度：-40℃～+70℃； | 只 | 20 |
|  |  | 十、网络设备 |  |  |
| 74 | 千兆交换机 | 24个10/100/100Mbps自适应以太网端口，4个GE/FESFP独立端口，千兆光纤管理交换机。 | 台 | 6 |
| 75 | 千兆交换机 | 24个10/100/100Mbps自适应以太网端口，5个GE/FESFP独立端口，千兆光纤管理交换机。 | 台 | 8 |
| 76 | 面板 | 国标暗装单孔 | 个 | 52 |
| 77 | 面板 | 国标暗装双孔 | 个 | 16 |
| 78 | 网络模块 | 10M/100M/1000M自适应，RJ45。 | 个 | 68 |
| 79 | 光纤模块 | 10M/100M/1000M自适应，SFD。 | 只 | 12 |
| 80 | 机箱 | 标准19英寸。冷压钢板 | 台 | 3 |
| 81 | 非屏蔽双绞线 | 超五类非屏蔽 | 箱 | 23 |
| 82 | 非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽线缆 | 箱 | 55 |
| 83 | 理线器 | 19 英寸，机柜安装。 | 个 | 38 |
| 84 | 双孔面板及模块 | 含一个双孔网络面板及两个模块。 | 套 | 20 |
| 85 | 有线电视面板 | TV面板 | 套 | 56 |
| 86 | 12 口光纤配线架 | 12 口 FC 机架光纤终端盒（含耦合器）。 | 个 | 6 |
| 87 | 尾纤 | FC 单模尾纤 | 条 | 408 |
| 88 | 超五类跳线 | 3 米超五类跳线 | 条 | 560 |
| 89 | 光纤跳线 | FC-LC 单模跳线（单芯）（5 米） | 条 | 220 |
| 90 | 电源线 | RVV2*1.5mm² | 千米 | 2 |
| 91 | 电源线 | RVV3*2.5mm² | 千米 | 1 |
| 92 | 紧急报警线缆 | RVVP2*1.0mm² | 千米 | 1 |
| 93 | 有线电视分线 | SYWV75-5 有线电视线缆 | 千米 | 1 |
| 94 | 有线电视干线 | SYWV75-7 有线电视线缆 | 千米 | 0.8 |
| 95 | PVC 管 | 32 PVC管 | 千米 | 1.5 |
| 96 | 金属软管 | 直径32 | 千米 | 0.3 |
| 97 | 手孔井 | 300*300*350 | 个 | 5 |
| 98 | PVC线槽 | 50*25 | 千米 | 0.6 |
| 99 | PVC线槽 | 30*15 | 千米 | 0.8 |
| 100 | 挖沟、回填 | 按标准地埋施工，施工完成后恢复原状。 | 项 | 1 |
| 注：本货物需求表中涉及到较多材料和定制产品，投标人在投标报价明细表中厂家可填写定制产品，无品牌型号可不填写，但具体参数需描述，涉及到施工集成可按项报价。 |  |  |  |  |

（三）验收标准

1、设备安装调试完成，试运行和测试合格，符合验收条件，由中标人向采购人提出验收审请，并向验收小组提供测试运行报告。

2、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,验收小组须签属。

3、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

4、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收（与采购标的执行标准一致）。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

评标标准

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：35分 商务部分：20分 技术部分：45分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分35分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 | 35分 |
| 商务部分（满分20分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 售后服务及培训 | 1、提供免费质量保障，投标人满足3年免费质保后，每延长1年加0.5分，最多得1分。 2、技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于8小时，维修和更换时间小于12小时，得2分，不满足不得分。 3、具有明确的培训内容、计划合理，且原厂工程师现场培训不少于天时间者得2分。 | 5分 |
| 投标人及设备厂家实力证明 | 1、投标人提供企业信用3A等级证书和信用评估报告的得2分； 3、投标人具有信息技术服务管体系认证ISO20000服务管理体系认证1分，具有27001信息安全管理体系认证1分，满分2分； 4、投标人具有合格的质量管理体系认证、职业健康体系认证和环境体系认证，（且认证范围都必须含安防、系统集成和电子与智能化）三证齐全得2分，没有或缺项不得分； 5、对投标人所投“前端监控设备”及序号50“综合安防管理平台”厂家实力进行评价，产品及平台开发体系认证达到CMMI5得2分，达到CMMI4得1分，达到CMMI3以下不得分，提供相关证明文件复印件证明，不提供的不得分； 6、为保证系统安全性，对投标人所投前端视频监控设备厂商的信息安全支撑能力进行评价，获得中国信息安全测评中心颁发的一级证书的得2分；获得中国信息安全测评中心颁发的二级证书的得1分，提供相关证明文件复印件证明，不提供的不得分； | 10分 |
| 业绩 | 2016年以来具有同类项目业绩合同，合同齐全，金额在270万元（含）以上，每份合同2分，最多5分。（以现场提供中标通知书和合同原件为准，不提供或不全者不得分） | 5分 |
| 技术部分（满分45分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 对招标文件响应程度 | 投标人所投标产品满足招标文件参数要求的得15分； 采购清单设备参数带★参数为主要关键技术参数，提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明每项加1分，最多加25分。 | 40分 |
| 投标文件的规范程度 | 投标文件的编制符合招标文件的规定，根据装订整齐印刷精美的情况2分；投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 | 2分 |
| 项目技术实施方案 | 1）整体设计技术方案完整可行、科学、合理并且逻辑性强，切合实际，对项理解有针对性，综合评定得0-2分。 2）各分项技术方案描述准确，设计符合国家相关规范，推荐的产品技术先进，产品技术资料完整，为国内优良品牌，综合评定0-1分。 | 3分 |

六、采购资金支付

1、支付方式：银行转账；

2、支付时间及条件：设备到货安装调试完毕，经验收合格后付合同总价的95%，剩余5%满三年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人：邓先生；电话：0374-7369022；单位地址：许昌市新兴路西段。

许昌虹桥园林场

2018年8月8日