鄢陵县有线网络设备材料采购项目

招 标 文 件

项目编号：Y2018HZ121

招标编号：YLZFCG201806095-H

采 购 人：鄢陵县文化和广播影视局

代理机构：鄢陵县政府采购中心

日    期：二○一八年七月

目     录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、定标和授予合同

第三章 项目需求及其他要求

第四章 政府采购政策功能

第五章 资格审查与评标办法、评标标准

- 第六章 合同条款

第七章 投标文件有关格式

第一章 投标邀请

鄢陵县有线网络设备材料采购项目招标公告

一、项目基本情况

（一）项目名称：鄢陵县有线网络设备材料采购项目

（二）项目编号：Y2018HZ121

招标编号：YLZFCG201806095-H

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容：采购光缆、皮线光纤一批等；

（五）预算金额：170万元；

（六）资金来源：财政资金，已落实

（七）交货时间：合同签订后20日内交付

（八）交货地点：鄢陵县文化和广播影视局

（九）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《政府采购法》二十二条规定；

（二）投标人具有所投产品生产经营许可，具备国家广播电影电视总局广播电视设备器材入网认定证书。

（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（四）单位注册地或项目所在地检察机关开具的有效期内的《行贿犯罪查询结果告知函》；

（五）本项目不接受联合体投标；

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）网上下载招标文件时间：自招标文件在网上发出之日起至提交投标文件截止时均可进行投标报名、下载招标文件。

（三）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）网下载招标文件的投标企业，拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2018 年8月7日09时30分（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口，鄢陵创客园院内南楼四楼开标二室）

（三）本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质投标文件（正本1份、副本2份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

六、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布。

七、公告期限

本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：鄢陵县政府采购中心

地 址：鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口，鄢陵创客园院内南楼四楼）

联系人：梁先生

电  话：0374-7363617

（二）采购人：鄢陵县文化和广播影视局

联 系 人：李先生

联系电话：15333850818

地址：河南省鄢陵县城开发区

特别提示：所有投标单位请时刻关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，该项目所有澄清、修改、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

温馨提示：本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 项目名称：鄢陵县有线网络设备材料采购项目 项目编号：Y2018HZ121 招标编号：YLZFCG201806095-H 采购方式：公开招标 资金来源：财政资金，已落实 采购内容：采购光缆、皮线光纤一批等 交货期：合同签订后20日内交付 付款方式：以双方最终合同约定为准。 |
| 2 | 采购人 | 采购人：鄢陵县文化和广播影视局 联 系 人：李先生 联系电话：15333850818 地址：河南省鄢陵县城开发区 |
| 3 | 代理机构 | 名 称：鄢陵县政府采购中心 地 址：鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口，鄢陵创客园院内南楼四楼） 联 系 人：梁先生 电 话：0374-7363617 |
| 4 | 投标人资格要求 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具有所投产品生产经营许可，具备国家广播电影电视总局广播电视设备器材入网认定证书。 (二) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。 （三）企业注册地或项目所在地检察机关开具的有效期内的《行贿犯罪档案查询结果告知函》一份。 （四）本次招标不接受联合体投标。 |
| 5 | 最高限价 | 大写：壹佰柒拾万元整，小写：1700000.00元 超出最高限价的投标无效 |
| 6 | 现场考察 | 不组织 |
| 7 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 9 | 投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算） |
| 10 | 中标人将本项目的非主体、非关键性 工作分包 | 不允许 |
| 11 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2018 年8月7日 09 时30 分（北京时间） |
| 12 | 递交投标文件 及开标地点 | 鄢陵县公共资源交易中心（S219鄢陶路与未来大道交叉口鄢陵创客园院内南楼四楼开标二室） |
| 14 | 投标保证金 | 缴纳截止时间：同投标截止时间 金额：大写：叁万肆仟元整 小写：34000.00元 一、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 二、使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过投标人注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。 三、投标保证金缴纳方式： 1、投标人网上下载招标文件后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2、成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 3、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 4、投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。 投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。 5、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 6、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复额缴或错误缴纳。(由于每个项目每个标段每个投标人系统会生成唯一的 缴纳账号，请投标企业严格按照“保证金缴纳说明单”进行交纳)。 7、投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。 8、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 四、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 五、投标保证金的退还 1、退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。 2、未中标的投标人的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还。（业务四部电话：0374-7363617） 3、中标的投标人的投标保证金，在合同备案（业务四部）之日起5个工作日内退还投标保证金。（向业务四部提交合同原件（业务四部电话：0374-7363617） 以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 六、 特殊情况处理 投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心综合部办理退款手续（0374-7363600）。 七、发生以下情况投标保证金不予退还： 1、供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； 2、供应商在投标文件中提供虚假材料的； 3、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的； 4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 5、因投标人自身原因导致无法及时退还的； 6、法律法规及采购文件规定的其他情形。 |
|  | 履约保证金 (领取中标通知书后交纳) | 履约保证金递交方式：由中标人基本账户转帐； 履约保证金的金额：中标合同金额的8%(百元取整) 履约保证金的收款人：鄢陵县政府采购管理办公室 联系电话：7169026 开户名称：鄢陵县财政局政府采购资金专户； 开户银行：中国银行鄢陵县支行； 银行账号：2585 0721 9860 注意事项: 1、中标人须持企业授权委托书、委托代理人身份证及复印件、中标通知书 、银行转账回单到鄢陵县财政局508室换取履约保证金收款收据； 2、采购人凭中标人的履约保证金收款收据方能与其签订合同，并将合同副本七个工作日内送交鄢陵县财政局政府采购管理办公室备案； 3、中标人未按规定的比例，在法律规定期限内递交履约保证金而招标人擅自与其签订合同的 ，一切法律后果将由招标人承担 ； 4、履约保证金在当事人双方合同履行期满后，且经相关部门验收合格符合质量标准，将在5个工作日内予以无息全额退还 ； 5、有下列情形之一的履约保证金不予退还 : A、在合同履行过程中，发现中标人与其它投标人串通投标的或者以他人名义投标的； B、在合同履行过程中，发现中标人有弄虚作假行为，情节严重由相关部门调查处理的； C、中标人向他人转让中标项目或将中标项目肢解后分别向他人转让； D、法律法规、规章规定的其它不与退还的情形。 |
| 15 | 采购人澄清的时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 16 | 投标人对采购文件质疑的截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 17 | 投标文件份数 | √电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 √纸质投标文件：正本一份，副本二份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应 一致。。 |
| 18 | 投标文件的 签署盖章 | √电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 √纸质投标文件：正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签 字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。 |
| 19 | 装订要求 | 采用胶装方式装订、软封面，不得采用活页夹等可随时拆换的 方式装订。在投标文件封皮的右上角加盖或打印 “正本”、 “副本”字样。 |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组建：由采购人代表1人和评审专家4人组成。 确定方式：评审专家评标前在河南省政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 22 | 授权函 | 采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。 |
| 23 | 中标候选人 | 由评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 24 | 中标人需提交的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向鄢陵政府采购中心发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知政府采购中心联系人。邮箱：610398994@qq.com。 |
| 25 | 电子化采购模式 | √是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件开标现场不再提供（参加开标会的投标人代表须提供身份证明原件开标时检验身份时使用）。 □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 |
| 26 | 投标文件的拒收 | 1、对于未按招标文件要求缴纳、绑定投标保证金的投标人，其投 标文件将视为不响应招标文件而被拒收； 2、法定代表人或其委托代理人未在规定时间内持有效证件到场的； 3、逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件, 电子介质存 储的投标文件、电子投标文件在投标文件提交截止时间（开标时 间）之前未成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省许昌市) 》公共资源交易系统的； 4、投标文件未按招标文件要求密封的; 5、开标时，投标人法定代表人未持法定代表人有效身份证明原件 (法定代表人资格证明书和身份证)或其委托人未持授权委托证明 原件(授权委托书和身份证)的; 6、开标时到场的投标企业与在许昌市公共资源交易保证金系统 下载的有效匹配成功的交纳保证金名单不一致的； |
| 27 | 投标人注意事项 | l、需及时查看CA证书信息是否过期，确保所投项目从文件下载至项目结束整个周期CA证书的信息不能变更（包括不能办理延期、丢失补锁、损坏补锁等）。 2、使用电子签章需下载PDF阅读器。 3、投标人/供应商需确保CA证书的单位、法人等电子签章有效可用。 4、招标文件中“投标文件格式”发生变更的，投标人/供应商需重新下载招标文件（EGP版）并重新制作、上传投标文件。 |

一、说 明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件解释权属于《投标邀请》所述的采购人。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.3“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.4“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.5“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1 符合本项目《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.5 法律、行政法规规定的其他条件。

4．合格的货物和服务

4.1 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5．投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6．保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

8.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

9．招标文件构成

9.1 招标文件由以下部分组成：

(1) 投标邀请（招标公告）

（2）投标人须知

（3）项目需求及其他要求

（4）政府采购政策功能

（5）资格审查、评标方法与评标标准

（6）合同条款

（7）投标文件有关格式

根据本章第10款和第11款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

9.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

9.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.招标文件的澄清

10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）平台上发布疑问内容，要求招标人对招标文件予以澄清。

10.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前发布在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）平台上，所有下载招标文件的投标人请及时查看。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

11.招标文件的修改

11.1 在投标截止时间15天前，招标人在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）平台上发布修改招标文件，各投标单位请及时查看。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

11.2 招标文件澄清和修改作为招标文件的组成部分，前后矛盾时以最后发出的为准。

备注：如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在公告期限截止之日起七个工作日内，通过公共资源交易平台提出询问和澄清（并同时电话通知中心项目联系人）或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标文件的澄清在许昌市公共资源交易系统平台发布，供所有潜在的投标人查看，不再另行通知，各投标人要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由投标人自负。

三、投标文件

12投标文件的组成

12.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

12.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.3 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

12.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包必须同时符合国家相关法律法规的规定。
本项目采购单位不允许分包。

12.5 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。

12.6 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

13.投标报价

13.1 投标人根据采购人提供的有关资料、招标文件及招标文件补充答疑，结合本项目实际情况和市场行情自主合理报价。

13.2 本次投标报价采用采购范围内固定总价方式。投标报价应是采购人指定地点的交货价格，包括各种税费、运费、设计费、安装费、装卸费、质量检测费以及伴随的其他服务费总报价（货物交付采购人正常使用前所发生的一切费用。）

13.3 投标报价为投标人完成采购范围内各项费用的总和。投标人不得以任何理由重复计算相关费用。

13.4 各投标人单位的投标报价中若出现采购范围内的漏项、错项、未列项时，均视为投标人已综合在报价内，一律不作调整；各投标人的预算书中若出现多计项目时，采购人将有权在货物接收时扣除。

13.5 成交价结算时除合同约定可调整内容以外，均不作调整。

13.6投标人所提供的产品必须是符合国家相关质量标准的正规厂家的合格产品。

14. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

15．投标有效期

15.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算为60天，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于《投标人须知》前附表载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人将不退还投标保证金。

15.3 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

15.4 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行

完毕为止。

16.投标文件格式

16.1投标文件应参照招标文件第七章（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求将投标文件编上唯一的连贯页码并以A4幅面装订成册，并在投标文件封面上注明：正本/副本、所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

17.投标保证金

17.1 投标人应按《投标人须知前附表》规定时间及金额提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标。

17.2 投标保证金用于避免和减少本次招标由于投标人的行为而给采购人带来的损失。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应提交投标文件份数见投标人须知前附表。

18.2纸质投标文件正本和副本投标文件封面上应清楚标明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容不一致时，以正本为准。投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

18.3 纸质投标文件副本，所有资料都可以是投标文件的正本复印而成。

18.4 纸质投标文件正本均须打印并由法定代表人或经过法定代表人正式授权的投标人代表在正本上规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

18.5 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖投标人公章。

18.6 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，投标文件正本均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名。电子投标文件按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。

19 备选投标方案

不允许递交备选投标方案。

四、投标文件的递交

20.投标文件的密封

20.1 投标人应将纸质投标文件“正本”、“ 副本”密封包装。使用电子介质存储的投标文件单独密封包装，并随纸质投标文件一并提交。

20.2 投标文件如果未按规定密封，招标人将拒绝接收。

21．投标截止时间

投标人必须在《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的投标截止时间前，将所有投标文件送达招标文件指定的开标地点。

22. 迟交的投标文件

投标截止时间之后送达的投标文件，招标人将拒绝接收。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

23.2投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

23.3投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、密封、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

23.4 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

23.5投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则招标人将不退还其投标保证金。

23.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件、纸质投标文件及电子介质存储的备份文件不予退还。

五、开标和评标

24. 开标

24.1 开标时间和地点招标人将按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。开标由代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

24.2 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

24.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

24.4 电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

（1）投标人解密：投标截止时间后，投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

（2）代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用代理机构CA数字证书进行再次解密。

24.5 电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

24.6 投标人不足3家的，不得开标。

24.7 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

24.8投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24.9 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

25. 资格审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

26.评标委员会的组成

26.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成.评标委员会成员人数确定方式见投标人须知前附表。

26.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

26.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

26.4 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

26.5 采购人不得担任评标小组长。

26.6 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

27. 符合性审查

27.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。。

27.2评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

27.3.对投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行比较和评价。

28. 投标文件的澄清

28.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

29.评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

30. 投标文件报价出现前后不一致的修正

30.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

30.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

30.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

30.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《投标人须知》28.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 31、评标原则

评标活动遵循公开、公平、公正的原则。

32.评标方法及评标标准（见第五章资格审查、评标方法及评标标准）

33.评审意见无效情形

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

33.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

33.2 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》28条规定的情形除外；

33.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

33.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

32.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

33.6 记录、复制或者带走任何评标资料；

33.7 其他不遵守评标纪律的行为。

34. 保密

34.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

34.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

六、定标和授予合同

35. 确定中标人

35.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

35.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

36. 中标公告、发出中标通知书

36.1 采购人确认中标人后，招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

36.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

37.质疑

37.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

37.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：
37.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
37.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
37.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
38.签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

39.履约保证金

在签订合同前，中标供应商应按须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约担保。履约保证金的数额为政府采购合同金额的8%。（百元取整）

- 40重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后实质性响应招标文件的供应商不足三家的。

第三章 项目需求及其他要求

1.采购项目内容及要求

| 序号 | 采购产品名称及型号 | 数量（KM） | 要求技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蝶型光纤（GJYXCH） | 500 | 详见技术规范和标准 |
| 2 | 48芯光缆（GYTS/GYTA） | 20 |  |
| 3 | 24芯光缆（GYTS/GYTA） | 80 |  |
| 4 | 12芯光缆（GYTS/GYTA） | 110 |  |
| 5 | 8芯光缆（GYXTW） | 120 |  |
| 6 | 4芯光缆 (GYXTW) | 170 |  |
| 交货时间 |  | 按招标合同文件规定执行 |  |
| 交验货地点 |  | 鄢陵县文化和广播影视局内 |  |
| 验收标准 |  | 按技术规范和标准验收 |  |

# 2.技术规范和标准

### 一、 概述

1.1  本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于ITU—T、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准的要求。

1.2  本技术规范书未标明日期的ITU—T、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准均使用当前最新版本（截至到发标日）。

1.3  本技术规范书确定的相关技术指标均为不可偏离项，是对招标产品的的基本要求，投标方拟参与投标的产品必须符合与该产品相关的所有技术要求，不得出现偏离（可以优于）。

1.4 投标方必须对本技术规范书的每一条款作出明确答复，并给出所供产品的详细技术数据。诸如“已知”、“理解”、“注意”或“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。

1.5 投标方至少应提供包括以下内容的技术文件：

（1） 光缆制造厂家的名称和地点。

（2） 光纤的技术标准和制造方法及质量保证措施。

（3） 光缆结构（包括截面图）及各部分的详细尺寸和光缆单位重量。

（4） 光缆所用主要原材料的技术标准（包括加强构件、护层等），制造厂家的名称、地点和采购合同号，可同时列出两种同类材料待选。

（5）蝶形光缆使用寿命应≧25年，投标方应说明保证光缆寿命的有关技术措施。

（6）投标方需要说明的其它事宜。

1.6本技术规范书为招标方光缆框架采购合同的技术附件。针对具体工程项目，投标方还应遵从招标方的具体要求。

1.7本文件的解释权属于招标方。

### 二、蝶形光缆主要技术要求和指标

#### 2.1光缆中的光纤

本次招标的光缆中的光纤符合ITU-T G.657.A2标准。

本条款中的技术要求基于如下前提：

除偏振模色散（PMD）及传输衰减等两项指标外，光纤在成缆前后的其他技术参数指标，均不得有任何变化。

下面，对在成缆过程中有可能对光纤本身传输性能造成附加负面影响的相关项目，提出具体的技术要求。

##### 2.1.1 G.657A2型光纤

2.1.1.1每一批次的所有光纤为同一型号和同一来源（同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布）。

2.1.1.2 成缆后光纤的衰减系数

（1）在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.35ｄＢ／ｋｍ

在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减系数小于：0.35ｄＢ／ｋｍ。

在1550ｎｍ波长上的最大衰减系数不大于0.25(特殊地区0.21)ｄＢ／ｋｍ。

在1285 ～ 1330ｎｍ波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1310ｎｍ波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.07ｄＢ／ｋｍ。

在1525 ～ 1575ｎｍ波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1550ｎｍ波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.05ｄＢ／ｋｍ。

在1575  ～ 1625ｎｍ波长范围内的最大衰减系数不大于为：0.25 ｄＢ／ｋｍ。

（2）光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根光纤时，在1310ｎｍ和1550ｎｍ处500ｍ光纤的衰减值不大于(a mean +0.10dB)/2，a mean 是光纤的平均衰减系数。

2.1.1.3截止波长应满足下述λｃｃ的要求:

λｃｃ（在20米光缆＋2米光纤上测试）≤1260ｎｍ

2.1.1.4 测试方法： 2.1.1.2 ～ 2.1.1.3项，按照国家标准和ITU-T G.650建议规定的方法测试。

#### 2.2  蝶形光缆

##### 2.2.1 蝶形光缆的外形结构

图1：标准普通蝶形引入光缆结构示意图

图2：标准自承式蝶形引入光缆结构示意图

图3：双蝶形引入分支光缆（单芯1*2组纤模式）结构示意图

图4：自承式双蝶形引入分支光缆（单芯1*2组纤模式）结构示意图

表1：光缆的典型结构尺寸                                     单位：mm

| 光缆类别 | 外形尺寸标称值（H×L） | 容差 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、2、4芯 | 1、2、4芯 |
| 普通蝶形引入光缆 | 2.0×3.0 | ±0.1 |
| 注1：H表示普通蝶形引入光缆的短轴长，L表示普通型蝶形引入光缆的长轴长。 注2：对于自承式的光缆，除开吊线部分的尺寸应满足该表的规定。 |  |  |

每条光缆中的光纤应为同批次的光纤，且应平行位于光缆的正中心。

##### 2.2.2 光纤识别

光纤涂覆层可着色，着色层颜色应是符合GB 6995.2规定，单纤可为本色或蓝色；2纤的为蓝、橙2色；4纤的为蓝、橙、绿、棕4色。

##### 2.2.3 加强构件

2.2.3.1 光缆中应对称放置两根相同的加强构件。

如果使用金属加强构件，可采用高强度不锈钢钢丝或磷化钢丝材质，建议使用钢丝结构。投标方应说明采用的材质。

如果使用非金属材料，投标方应说明选用材质，例如K-FRP，G-FRP，高模量PE等，并具有足够的杨氏模量和弹性应变范围。

加强构件应嵌入在护套内，不得外露。在光缆制造长度内，加强构件不允许有接头。若使用K-FRP（芳纶纤维增强塑料杆），其定义和技术要求应参照并满足YD/T 1181的第3部分的要求。

2.2.3.2 普通型蝶形引入光缆的加强构件应为2根，平行对称于光缆中。

##### 2.2.4 增强构件

对于自承式蝶形引入的光缆，光缆中除了应放置加强构件外，一般还应放置增强构件。光缆的增强构件宜为吊线，用以架空敷设时承载大部分的张力。吊线为不锈钢钢丝或纤维增强塑料圆杆。在光缆制造长度内，增强构件不允许有接头。

普通蝶形引入光缆无此要求。

##### 2.2.5 护套

2.2.5.1缆芯（和吊线）外应挤包一层具有保护功能的护套，护套材料可采用低烟无卤阻燃聚烯烃材料。对于低烟无卤阻燃聚烯烃护套，护套材料宜符合YD/T 1113规定。

2.2.5.2护套的表面应平整光滑，其断面上应无目力可见的裂纹、气泡和砂眼等缺陷。

2.2.5.3护套应连续地挤包在光纤、加强构件上。

2.2.5.4加强构件外和增强构件外的护套最小厚度均应不小于0.4mm。

2.2.5.5护套颜色按照投标方要求的颜色进行生产(用于室内的蝶形引入光缆，护套颜色宜采用白色或投标方要求的颜色；用于室外的光缆，其护套颜色应为黑色，以抗紫外线)。

2.2.5.6 光缆护套的机械物理特性应符合表2的规定，若有性能更优的其他材料，经同意后也可采用。

表2：护套的机械物理性能

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 阻燃聚烯烃 |
| 1 | 抗拉强度 热老化处理前 （最小值） | MPa | 10.0 |
|  | 热老化处理后变化率∣TS∣ （最大值） | % | 20 |
|  | 热老化处理温度 | ºC | 100±2 |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |
| 2 | 断裂伸长率 热老化处理前 （最小值） | % | 125 |
|  | 热老化处理后 （最小值） | % | 100 |
|  | 热老化前后变化率∣EB∣ （最大值） | % | 20 |
|  | 热老化处理温度 | ºC | 100±2 |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |
| 3 | 耐热冲击 |  | － |
|  | 热处理温度 | ºC | － |
|  | 热处理时间 | h |  |
| 4 | 耐环境应力开裂（50ºC，96h） | 个 | 0/10 |

2.2.6 蝶形引入光缆机械特性指标（见表3）

表3：蝶形引入光缆机械特性指标

| 受力时间 |  | 拉伸力(N) |  | 压扁力(N/100mm) |  | 适用护层形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 |  |
| 室内 | 非金属加强件 | 80 | 40 | 1000 | 500 | H |
|  | 金属加强件 | 200 | 100 | 2200 | 1000 | H |
| 自承蝶形引入光缆 |  | 600 | 300 | 2200 | 1000 | H |

##### 2.2.7  蝶形引入光缆温度特性（见表4）

表4：蝶形引入光缆温度特性

| 分级代号 |  | 适用温度范围（摄氏度） |  | 允许光纤附加衰耗（dB/km） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 |  | 底限 | 高限 | 1310nm | 1550nm |
| 室内 | A | -10 | +50 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 室外 | B | -20 | +60 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 室外 | C | -40 | +70 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 注：光缆温度附加衰减为适用温度下相对于20ºC的光纤衰减差。 |  |  |  |  |  |

##### 2.2.8 可分离性

2.2.8.1该条款指蝶形引入光缆部分进行检验；

2.2.8.2应能从光缆分离口处较容易地将光缆分离200mm，其撕裂力的最小值应不低于5N，最大值应不大于15N；

2.2.8.3分离后，光纤应能完全裸露出来，且着色层无明显剥落，分离出来的光纤应不能从剩余的光缆中用手抽动出来；加强构件处的护套应保持完整，无裂纹。

##### 2.2.9 阻燃蝶形引入光缆的燃烧性能

阻燃蝶形引入光缆的燃烧性能应满足下列要求。

2.2.9.1 阻燃性：按用户要求，应能通过单根垂直燃烧试验或成束燃烧试验。

2.2.9.2 腐蚀性：光缆燃烧时产生气体的PH值应不小于4.3，电导率应不大于10μS/mm。

##### 2.2.10 低温下卷绕性能

光缆应具有耐-15℃低温下卷绕的能力，试验完成后，光纤应不断裂，护套应无目视可见开裂。

请描述光缆低温下卷绕性能。

##### 2.2.11 标志

2.2.11.1光缆应在护套表面作永久标志，标志应不影响光缆的任何性能，相邻标志始点间的间隔距离为1米。

2.2.11.2光缆护套表面应印有:

(1) 纵长米

(2) 光缆型号、规格

(3) 制造厂家（英文名缩写）

以上标志必须是永久和清晰的（在光缆的寿命期间内）。尺码的精确度应优于每100m±0.2m。

2.2.11.3 产品型号编制方法为：

表5：标准蝶形引入光缆产品编号表

| 结构型式 | 名称 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| GJXH | 金属加强件、低烟无卤护套、蝶形引入光缆 | 室内布线 |
| GJXFH | 非金属加强件、低烟无卤护套、蝶形引入光缆缆 |  |
| GJYXCH | 金属加强件、低烟无卤护套、自承式蝶形引入光缆 | 室(内)外架空引入 |
| GJYXFCH | 非金属加强件、低烟无卤内护套、自承式蝶形引入光缆 |  |
| 标准蝶形引入光缆(俗称皮线光缆)按YD/T 908的规定划分型式、规格和编制型号。其中，分类代号中增加了符号： GJX——蝶形引入光缆； GJYX——室外（内）蝶形引入光缆。 |  |  |

2.2.11.4 标志应清晰，并与护套粘贴牢固，经擦拭后应仍可辨认。

2.2.11.5 加工订货时应标明光缆产品标记, 它由光缆的型号组成。

例如：非金属加强件、低烟无卤护套、蝶形引入光缆，包含2根B6类光纤，则产品的标记为：GJXFH 2 B6

##### 2.2.12 交货长度

光缆成卷交货长度为2000m (负偏差为0)或按要求定制，也可根据供需双方的商定来制定交货长度。光缆交货长度宜为标准制造长度，光缆在交货长度上不应有光纤接头：

表7：光缆标准制造长度

| 标称值（m） | 容差（%） |
| --- | --- |
| 2000（室内布线） | 0~+5 |
| 2000（室外架空） |  |

##### 2.2.13 环保性能

光缆组成材料应根据SJ/T 11363-2006中的规定进行分类。光缆用均一材料（EIP-A类）中禁用的有毒有害物质限量应符合表8规定。其它分类材料中禁用物质的限量应符合SJ/T 11363-2006中的相关规定。

表8：光缆材料中禁用物质的含量限值

| 种类 | 物 质 | 含量限值(ppm) |
| --- | --- | --- |
| 重金属 | 铅及其化合物 | ≤800 |
|  | 镉及其化合物 | ≤70 |
|  | 汞及其化合物 | ≤100 |
|  | 6价镉的化合物 | ≤800 |
| 有机溴化物 | 多溴联笨（PBB） | ≤800 |
|  | 多溴二笨醚(PBDE) | ≤800 |

##### 2.2.14  皮线光缆预制成端跳线功能需求

2.2.14.1 预制成端皮线光缆结构、长度依照招标方订货合同要求。

2.2.14.2 皮线光缆预制成端分纤的要求，以GJYXCH-2B6皮线光缆为例，ONU侧预制成端头均使用SC/PC（蓝色），入户型光机侧预制成端头一个使用SC/APC（绿色）。

2.2.14.3 单模插芯要求

表9：单模插芯技术参数表

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 插芯型号 | SC/PC 单模 | SC/APC 单模 |
| 插芯外径Φ（±0.0005mm） | 2.499 | 2.499 |
| 插芯内径Φ（±0.001mm） | 0.125 | 0.125 |
| 含尾座插芯长度（mm） | 16±0.1 | 16±0.1 |
| 插芯同心度（um） | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 插芯曲率半径（mm） | 10~25 | 5~15 |
| 角度（±3°） | NA | 8 |

2.2.14.4 散件要求表

表10：单模散件技术要求表

| 型号 | 形式 | 尾套颜色 | 外壳颜色 | 防尘帽 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC/PC | 卡接 | 蓝色 | 蓝色 | 透明 |
| SC/APC | 卡接 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
| 1.散件及成品外观要求：光纤连接器外观平滑、洁净、无伤痕和裂纹，各部件组合平整，插头与转接器的接合平顺，易插拔，防尘帽与插芯松紧配合适当。 2.所用散件要求过96 小时高低温（-40℃~85℃）试验，阻燃且符合ROHS 环保要求。 |  |  |  |  |

2.2.14.5 性能指标要求

表11：成品性能指标技术要求参数表

| 项目 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 插损（IL) | dB | ≤0.3 |
| 回损（RL） | dB | APC≥60， PC≥45 |
| 互换性 | dB | 任意插头的插入损耗（含适配器）≤0.2 （含重复性） |
| 机械耐久性 | 次 | ≥500 |
| 锁紧机构抗拉强度 | / | ＞50N/10min，插入损耗值△IL＜0.1dB |
| 光缆长度 | 米 | 长度按客户订单要求 |

## 三. 光缆主要技术要求和指标

### 3.1光缆中的光纤

本条款中的技术要求基于如下前提：

1、本次集中采购光缆中的光纤，须采用主流厂商提供的优质单模光纤。要求在1550nm和1310nm两个波长窗口上的特性优于ITU-TG.652D建议值，并符合GB/T9771-88、YD/T593规定；

2、除偏振模色散（PMD）及传输衰减等两项指标外，光纤在成缆前后的其他技术参数指标，均不得有任何变化。

对在成缆过程中有可能对光纤本身传输性能造成附加负面影响的相关项目，提出具体的技术要求如下：

#### 3.1.1 G.652 D型光纤

3.1.1.1每一批次的所有光纤为同一型号和同一来源（同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布）。

3.1.1.2 成缆后光纤的衰减系数

（1）在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.35ｄＢ／ｋｍ。

在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减值小于1310ｎｍ波长上的最大衰减值。

在1550ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.22(特殊地区0.21)ｄＢ／ｋｍ。

在1625ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.26ｄＢ／ｋｍ。

在1285 ～ 1330ｎｍ波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1310ｎｍ波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.03ｄＢ／ｋｍ。

在1525 ～ 1575ｎｍ波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1550ｎｍ波长上的衰减系数相比，其差值不超过0.05ｄＢ／ｋｍ。

在1310 ～ 1625ｎｍ波长范围内的最大衰减值为：0.35ｄＢ／ｋｍ。

（2）光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根光纤时，在1310ｎｍ和1550ｎｍ处500ｍ光纤的衰减值不大于(a mean +0.10dB)/2，a mean 是光纤的平均衰减系数。

3.1.1.3截止波长应满足下述λｃｃ的要求:

λｃｃ：≤1250ｎｍ

3.1.1.4偏振模色散

在1550ｎｍ波长光缆单盘偏振模色散系数：≤0.125ｐｓ／；

光纤成缆后必须满足在1550ｎｍ波长光缆链路（≥20盘光缆）偏振模色散系数≤0.10ｐｓ／；Q（概率）=0.01%。

3.1.1.5测试方法：

3.1.1.2 ～ 2.1.1.4项，按照国家标准和ITU-T G.650建议规定的方法测试。

### 3.2 通信用室外型光缆

#### 3.2.1 缆芯结构

缆芯结构为层绞式松套管结构和中心束管结构，缆芯中的光纤应加以很好的保护，使之免受机械、环境和电场的影响，缆芯内的所有间隙应有有效的阻水措施，缆芯内和松套管内应充满触变型的填充材料，填充材料应不影响光纤的传输性能和使用寿命。

(1)松套管层绞式（GYTS/GYTA）： PE护套/金属加强件

光缆内光纤芯数与松套管数量见表1；同一包中同芯数光缆松套管数及每根套管中的芯数及其色谱应一致。中心加强构件为金属的。金属加强构件应用高强度单圆钢丝，高强度钢丝为磷化钢丝，其表面应圆整光滑。钢丝的杨氏模量应不低于190GPa。在光缆制造长度内加强构件不允许接头。钢丝特性符合GB/T 24202-2009 《光缆增强用炭素钢丝》。36芯及其以下芯数的光缆，每根松套管内不多于6根光纤且为偶数。同一包中同芯数各类型光缆松套管及每根套管中的芯数应一致。光缆纤芯安排见表1，松套管均采用SZ绞形式，其外径标称值为1.8-3.0mm。36芯以上光缆，束管标称外径为2.5-3.0mm； 36芯以下（含36芯）光缆其束管标称外径为1.8-2.4mm ，容差≤±0.05mm；厚度应随外径增大，为0.30-0.50mm，容差≤±0.05mm。松套管标称尺寸可随光纤芯数改变，但在同一光缆中应相同。

各式光缆的束管、填充绳及中心加强构件总数量之和不得小于6。

表1：

| 每管内光纤最大芯数 | 松套管数量 | 适用芯数 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 2——6 |
| 6 | 2 | 8——12 |
| 6 | 4 | 20——24 |
| 12 | 4 | 38——48 |

少量特殊的松套管数量、外径、厚度要求的光缆在订单中提出。投标应无条件满足。

(2)中心束管式（GYXTW）：钢带纵包/PE护套/2根平行钢丝

金属加强芯应采用不锈钢丝，也可采用其它不易腐蚀的、不析氢的、镀有保护层的钢丝等（优先选用单根磷化钢丝）。松套管外径为2.5～10.0mm，容差≤±0.1mm，厚度应随外径增大，为0.40～1.00mm，容差≤±0.05mm。

3.2.2 护层结构

投标人应根据下列基本要求提出详细结构图并清晰注明各部分尺寸。

3.2.2.1 管道/架空光缆：

（1）涂塑钢带＋聚乙烯外护层

（2）或者两根或多根平行钢丝的钢—聚乙烯粘结护套（W护套）、夹带两根或多根平行钢丝的聚乙烯护套、加强构件为FRP杆均匀分布放置的聚乙烯护套或非金属纤维增强塑料带包覆的聚乙烯粘结护套和其它均匀分布放置的护套（如金属加强构件均匀放置的钢—聚乙烯护套或非金属纱线均匀放置的聚乙烯护套）。

3.2.2.2 聚乙烯护层的厚度

外护层(PE)厚度:中心束管式标称值为≥2.2mm，加强件外缘至聚乙烯套外缘的聚乙烯厚度的标称值应不小于1.2mm。层绞式外护层标称厚度应为2.0mm，允许最小厚度为1.8mm，任何横截面上的平均厚度应不小于1.9mm。外护层的横截成面上应无目力可见的气泡和沙眼，外护层表面应圆整光滑，无目力可见裂纹。

内护层：

标称值：≥1.0ｍｍ

聚乙烯护层表面应光滑平整，无气泡。厚度测试方法应符合IEC.540和IEC.189。

3.2.2.3层绞式光缆的钢带、不锈钢带搭接的宽度应大于5ｍｍ或者缆芯直径小于8.0mm时不小于缆芯周长的20%，中心束管式光缆复合带搭接的重迭宽度不小于缆芯周长的20%。

3.2.2.4双面涂塑钢带或不锈钢带与聚乙烯护层之间的粘接强度应不小于1.4Ｎ／ｍｍ；搭接处钢带（或不锈钢带）与钢带（或不锈钢带）之间及铝带与铝带之间的粘接撕裂强度应不小于1.4Ｎ／ｍｍ。

3.2.2.5钢带厚度≥0.15ｍｍ

不锈钢带厚度≥0.15ｍｍ

涂塑层厚度≥0.05ｍｍ（每边）。

3.2.2.6 不锈钢带的机械性能、环境性能及介电性能要求应符合YD/T 723.3-2007中的规定。

3.2.2.7光缆结构应是全截面阻水结构，光缆的所有间隙应填充阻水材料；

3.2.3 光纤识别

(1)为了便于识别，光纤和松套管必须有色谱标志，投标人应提供具体的色谱排列。

用于识别的色标应鲜明，在安装或运行中可能遇到的温度下，不褪色，不迁染到相邻的其它光缆元件上，并应透明。

(2)松套管宜采用全色谱标志，当松套管采用全色谱标志时，面向光缆Ａ端看，在顺时针方向上松套管序号增大，松套管序号及其对应的颜色应符合表２规定。

(3)光纤应采用全色谱标志，其颜色应选自表２规定的各种颜色，在不影响识别的情况下允许使用本色；松套管内光纤的序号宜按表2颜色序号排列。

表2：识别用全色谱

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 蓝 | 桔 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |

(4) 每盘光缆两端应分别有端别识别标志；面向光缆看，在顺时针方向上松套管序号增大时为Ａ端，反之为Ｂ端；Ａ端标志为红色，Ｂ端标志为绿色。

3.2.4 机械要求和测试方法

对本条款下的各项指标，在实验期间，监测系统的稳定性引起的监测结果的不确定性应优于0.03ｄＢ。试验中光纤衰减变化量的绝对值不超过0.03ｄＢ时，可判定为“无明显附加衰减”。允许衰减有数值的变化时，应理解为该数值已包括不确定性在内。

机械性能要求的检测由招标人按照以下测试方法测试或评判。

光纤拉伸应变宜采用相移法进行监测，其系统的精确度应优于0.005％，试验中监测到的光纤应变不大于0.005％时，可判定为“无明显应变”。

3.2.4.1 拉伸

(1) 测试方法：IEC794-1-E1建议和GB/T 7424.2-2008的规定。

(2) 试验条件

允许张力：见表3

试验用光缆长度：不小于50米

保持最大拉力时间：≥1分钟

(3) 验收标准

(a) 长期张力

光缆应变不大于0.20%，同时，光缆内每一根光纤应无明显应变，缆中光纤在1310ｎｍ、1550ｎｍ处应无明显附加衰减。

(b) 短期张力

光缆中所有光纤的应变应不大于0.15%,缆中光纤在1310ｎｍ、1550ｎｍ处应附加衰减不大于0.1dB。

表3：光缆允许张力表

| 光缆类型 | 允许张力(N) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 长期 | 短期 |
| 架空光缆和非金属光缆 | 600 | 1500 |
| 管道光缆和阻燃光缆 | 600 | 每公里光缆重量,但不小于1500 |

3.2.4.2 压扁

(1) 测试方法：IEC794-1-E3

(2) 试验条件：最大压力见表4

加载时间：1分钟

表4：光缆允许侧压力表

| 光缆类型 | 允许侧压力(N/100mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 长期 | 短期 |
| 架空光缆和非金属光缆 | 800 | 1000 |
| 管道光缆和阻燃光缆 | 800 | 1000 |
| 直埋光缆和防蚁光缆 | 1000 | 3000 |
| 水底光缆 | 5000 | 8000 |

3.2.4.3 冲击

(1) 测试方法：IEC794-1-E4

(2) 试验条件

冲击高度：１ｍ

冲击重量：管道型和架空型光缆：450ｇ

其他光缆：1000ｇ

冲击点数：至少5个

冲击次数：每点至少3次

3.2.4.4 反复弯曲

(1) 测试方法：IEC794-1-E6

(2) 试验条件

心轴直径：20倍缆径

重物重量：25ｋｇ

L：不大于1ｍ

弯曲弧度：±90度

弯曲次数：不少于50次

弯曲速度：2秒钟1次

3.2.4.5 扭转

(1) 测试方法： IEC794-1-E7

(2) 试验条件

扭转长度：1ｍ

重物重量：25ｋｇ

扭转角度：±180度

扭转次数：不少于10次

3.2.4.6 曲挠

(1) 试验方法：IEC794-1-E8

(2) 试验条件

滑轮直径：250mm

重物重量：15kg

循环次数：10次

3.2.4.7 弯折

(1) 测试方法：IEC794-1-E10

(2) 试验条件

光缆环允许直径：20倍缆径

3.2.4.8 卷绕

(1) 测试方法： IEC794-1-E11

(2) 试验条件

心轴直径：20倍缆径

密绕圈数：10圈

循环次数：不少于5次

3.2.4.9 刮磨

(1) 测试方法：IEC794-1-E2

(2) 试验条件

钢针直径：1ｍｍ

负载：65Ｎ

3.2.4.10  振动

（１）测试方法：由投标人提出(谐振法或其他)

（２）试验条件

试样长度：1ｍ，两端固定

频率：50Ｈｚ

中心点振幅：±3ｍｍ

振动时间：10分钟

3.2.4.11滴流性能

在温度为70℃（24ｈ）的环境条件下，光缆应无填充复合物和涂覆复合物等滴出。

3.2.4.12被试光缆经过拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转试验后均应满足下列要求：

(1)光缆护层不应有目力可见的裂纹。

(2)光缆中全部光纤和部件均应完好。

(3)光纤在1310ｎｍ和1550ｎｍ处无明显残余附加衰减，光纤衰减测试方法应符合IEC793-1-C10A或C10B。

3.2.4.13 被试光缆经过曲挠、弯折、卷绕、振动试验后，光纤应不断裂。

3.2.4.14 光电混合缆的机械性能和试验方法应符合YD/T 2159-2010中4.1.2.13规定。

3.2.5 光缆允许的曲率半径

受力时（敷设中）：光缆外径的20倍。

不受力时（敷设后固定）：光缆外径10倍。

3.2.6 光缆温度特性

3.2.6.1 环境温度要求

工作时：－40℃～＋70℃

敷设时：－30℃～＋60℃

运输、储存时：－50℃～＋70℃

3.2.6.2 温度循环试验

（1）测试方法：IEC794-1-F1及GB/T 7424.2-2008

（2）试验条件

温度台阶：＋20℃、－30℃、－40℃、-60℃、＋60℃、＋70℃

保持时间：每一台阶单护套12小时，双护套24小时

循环次数：2个循环

（3）测试要求：

－30℃～＋60℃光纤衰减不变

－40℃～＋70℃光纤衰减变化不大于0.05ｄＢ／ｋｍ

（与20℃时的值比较）

温度循环试验结束后，温度恢复到20℃，应无残余附加衰减。测试方法应符合IEC793-1-C10A或C10B。

B1.1及B1.3类和B6a类光纤的衰减变化监测应在1310nm和1550nm两波长上进行，B4类光纤应在1550nm和1625nm两波长上进行。

3.2.7 光缆渗水性能

符合IEC794-1-F5B规定，在光缆全截面上进行，对有铠装钢丝的光缆，钢丝铠装层除外；光电混合缆应符合YD/T 2159-2010中5.6.3节规定

3.2.8 水底光缆耐静水压性能

符合IEC794-1-F10规定

3.2.9光缆外护层绝缘电阻

外护层内铠装层与大地间，在光缆浸水24小时后测试，不小于2000ＭΩ·ｋｍ（直流500伏测试）。

3.2.10 介电强度

外护层内铠装与大地间：在光缆浸水24小时后测试，不小于直流15千伏2分钟，符合ITU-T K.25规定。

外护层内铠装与金属加强芯间：不小于直流20千伏2分钟，符合ITU-T K.25规定。

3.2.11 火花试验

光缆外护层应经受至少交流有效值 6t千伏或直流 9t千伏的火花试验电压(t为聚乙烯护套的标称厚度，单位为mm)

3.2.12光缆预期使用寿命

光缆预期使用寿命应不小于25年。

3.2.13光缆交货要求

（1）光缆盘长：2000、3000或4000米

（特殊光缆盘长要求在工程部分提出）。

偏差：负偏差为0，正偏差不计入总长度。

（2）光缆应装在光缆交货盘上出厂，盘装光缆每盘只能是一个制造长度。光缆两端应密封。并且，光缆两端应固定在光缆盘内，其内端应预留可移出长度不少于３ｍ的光缆，以供测试之用。

（3）光缆盘要求：

所有光缆均应按盘交货。光缆盘对光缆两端有保护。每盘光缆应具有金属或其他耐磨材料的防水符号(以中文为主)，它表明厂名、生产年份、光纤品牌及光缆型号规格、光缆长度（以米为单位）、毛重、光缆外径、光缆重量及光缆最小允许弯曲半径。每盘光缆的重量（包括光缆的重量）不得超过5000ｋｇ。

3.2.14 光缆标识

光缆外护层上应以１米间隔标出以下内容：

（1）纵长米；

（2） 光缆型号、规格；

（3） 光纤品牌；

（4）制造厂家；

（5） 产地（地市）；

（6） 制造年月；

（7）尺码的精确度应优于每１００ｍ±０．２ｍ。

3.2.15 原材料特性

(1)聚乙烯护层

聚乙烯护层可使用高密度聚乙烯（HDPE）／中密度聚乙烯 （MDPE）或线性低密度聚乙烯（LLDPE），阻燃光缆护层应采用阻燃聚烯烃（ZRPO），并应满足下列要求：

光缆中各层聚乙烯护层在100±2℃，120小时老化试验前后的断裂强度和断裂伸长率均应符合表5要求：

表5：聚乙烯护层断裂强度和断裂伸长率指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LLDPE | MDPE | HDPE | ZRP0 |
| 1 | 断裂强度 |  |  |  |  |  |
| 2 | 热老化处理前 （最小值） | MPa | 10．0 | 12．0 | 16．0 | 10．0 |
| 3 | 热老化前后变化率¦TS¦ （最大值） | % | 20 | 20 | 25 | 20 |
| 4 | 断裂伸长率 |  |  |  |  |  |
| 5 | 热老化处理前 （最小值） | % |  | 350 |  | 125 |
| 6 | 热老化处理后 （最小值） | % |  | 300 |  | 100 |
| 7 | 热老化前后变化率¦ES¦ （最大值） | % |  | 20 |  | 20 |

(b) LLDPE、MDPE和HDPE、ZRP0护层分别在100±2ºC、115±2ºC、85±2ºC，4小时温度处理后的回缩均不应超过5％。

(c)聚乙烯护层的抗应力开裂能力（50±1℃，96小时）应符合最大损坏率0／10的要求。

(2)阻燃材料

阻燃材料应为高性能阻燃物质，低烟无卤，不允许使用PVC或其他燃烧时产生有毒气体的物质。

(3)光缆填充材料

填充材料应是无毒无味，对身体无害，且应容易去除。

填充材料应与有关光缆元件相兼容，其适用性使用以下方法来证实

（ａ）填充材料的油分离：IEC811-5-1条款5

（ｂ）腐蚀物质存在的测试：IEC811-5-1条款8

（ｃ）滴点的确定：IEC811-5-1条款4

（ｄ）复合物滴流：IEC794-1

（ｅ）析油和蒸发：IEC794-1

3.2.16 环保性能

光缆组成材料应根据SJ/T 11363-2006中的规定进行分类。光缆用均一材料（EIP-A类）中禁用的有毒有害物质限量应符合表6规定。其它分类材料中禁用物质的限量应符合SJ/T 11363-2006中的相关规定。

表6：光缆材料中禁用物质的含量限值

| 种类 | 物 质 | 含量限值(ppm) |
| --- | --- | --- |
| 重金属 | 铅及其化合物 | ≤800 |
|  | 镉及其化合物 | ≤70 |
|  | 汞及其化合物 | ≤100 |
|  | 6价镉的化合物 | ≤800 |
| 有机溴化物 | 多溴联笨（PBB） | ≤800 |
|  | 多溴二笨醚(PBDE) | ≤800 |

第四章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

一、促进中小企业发展

1、按照财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

（财库[2011]181号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业投标人产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，同时提供有效的证明材料且加盖单位公章。如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

二、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。本项目对监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

三、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。本项目对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第五章 资格审查与评标办法、评标标准

一、评标方法

1、本次评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

3、 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二、资格审查

1、开标结束后，采购人依法对投标人资格进行审查。

2、资格审查因素：见下表。（表格所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

3、资格审查因素中所涉及到的证书材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

资格审查因素

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 3、执业许可证。（非专业服务机构投标提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） 5、自然人身份证明。（自然人投标提供）

二、财务状况报告相关材料 1、2017年度经审计的财务报告；或基本开户银行出具的资信证明。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。） 2、银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

三、依法缴纳税收相关材料 投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据复印件。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税）

四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 投标截止时间前三个月内任意一个月投标人缴纳社会保险凭据复印件。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（投标人成立不足三年的，按成立之日计算） 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、企业注册地或项目所在地检察机关开具的有效期内的《行贿犯罪档案查询结果告知函》一份。

七、投标保证金 是否成功交纳。

八、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书及被授权人身份证。

九、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4、供应商信用信息查询：

未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

注：政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）查询截止时间：投标截止时间至资格性审查结束；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

三、符合性审查

符合性审查中所涉及到的证明文件及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并记录评审结果。

1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

4、细微偏差不影响投标文件的有效性。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正后不会对其他投标人造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

四、综合比较与评价

评标委员会对实质性响应的投标文件按照评分标准进行评判和打分。

采用综合评分法（满分100分）。

| 评分内容 |  | 子项分值 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业综合实力 | 类似业绩 | 5 | 18 | 投标人具有不低于本次招标控制价的类似项目业绩者每项得2分，本项最高得5分（以施工合同为准）。 |
|  | 质量管理体系 | 3 |  | 拥有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证,提供齐全者得3分，否则不得分； |
|  | 信用等级 | 3 |  | 拥有信用等级证书AAA、高新技术企业、重合同守信用企业,提供齐全者得3分，否则不得分； |
|  | 投标企业专利证书 | 4 |  | 每提供一个专利证书的得0.5分，满分4分； |
|  | 行业获奖情况 | 3 |  | 具备省（部）级以上行业获奖证书的，得3分； |
| 标书完整性 | 内容完整性 | 2 | 2 | 1、标书内容完整、条理清楚、美观的得2分； 2、内容不完整、不清晰的得0分。 |
| 技术要求 | 技术参数与性能指标 | 30 | 30 | 未实质性响应招标文件要求的视为无效投标。 根据投标人对所投产品的情况，全部满足的得20分。所投产品的技术参数证明文件{以提供厂家证明文件（产品的彩页、说明书、检验报告）为依据，且须在投标文件中准确的描述所述产品的技术参数并附证明文件（产品的彩页、说明书、检验报告）的加盖生产厂家公章的原件扫描件（或图片）。}优于招标文件要求的，每一项加2分，最多加10分。满分30分。 |
| 质保与服务 | 产品质保 | 9 | 15 | 由专家对投标人提出的质保期对比打分1-9分 |
|  | 售后服务 | 6 |  | 1、质保期内可提供问题器材免费更换服务的，得6分； 2、质保期内不能提供问题器材免费更换服务的，得0分。 |
| 投标报价 | 报价得分 | 35 | 35 | 报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×35 |
| 合 计 |  |  | 100 | 汇总得分 |

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |  |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价格＝投标报价×(1-2%) |  |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业 对监狱企业产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×6% |  |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |  |
| 1、中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经评标委员会审查、评价，投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即： 评标基准价=评标价格的最低价 其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值 |  |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

五、评标结果

评标委员会按评审后得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中候选人。

五、评标结果

评标委员会按评审后得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中候选人。

第六章、合同条款

- 一、合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方（简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 二、合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 三、合同书

- （格式自拟）

第七章 投标文件有关格式

投标文件封皮格式

项目名称

投 标 文 件

项目编号：

招标编号:

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期： 年  月  日

一、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 人 |  |
| 投标报价（元） | （大写） |
|  | （小写） |
| 质量 |  |
| 交货期 |  |
| 投标有效期(天) |  |

投标人全称：公章：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

投 标 函

致：（采购人）

我们收到了项目编号         的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求提供 （项目名称）  的所有采购内容 ，投标总报价为  大写    小写  元人民币。详见“开标一览表”。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起60天。

如果成交，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们已经按招标文件中的规定，交纳了元的投标保证金；我们保证在收到中标通知书后，按招标文件的规定向鄢陵县政府采购管理办公室提交履约保证金。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、如果所提供的货物及服务没有达到采购方所提要求，由投标方负责按实际损失赔偿。

8、我们已经详细审阅了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

地     址：

电     话：

传     真：

邮     编：

年    月    日

二、资格审查证明材料

（一）法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄 职务

系     （投标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |
| --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

（二）法定代表人授权书

本人  法人姓名系 投标人名称的法定代表人，现委托  姓名 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    项目名称投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于   年     月   日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标人：  （盖单位公章）

法定代表人：  （签字或盖章）

委托代理人：  （签字或盖章）

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |
| --- | --- |

| 法定代表人授权代表身份证（正面） | 法定代表人授权代表身份证（反面） |
| --- | --- |

(三) 没有重大违法记录的声明

声    明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

- （四）投标保证金

（附许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执）

（注：开标现场单独提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询）

（五）其他资格证明文件或材料

（投标人须按照“第五章 资格审查与评标办法、评标标准”中“资格审查因素表”要求，提交其他资格证明文件或材料，加盖投标人的单位公章后在此项下提交。）

三、符合性审查证明材料

（一）投标货物分项报价明细表

| 投标人： （投标人名称） 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期 | 品牌及生产厂家 |  |
| 投标人（盖单位公章）： 法定代表人或其委托代理人：(签字) 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 营业执照号 (三证合一) |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

- 投标货物技术规格偏离表

（格式自拟）

（四）企业实力

（投标人根据招标文件要求填写，格式自拟）

（五）设备配备情况一览表

（投标人根据招标文件要求填写，格式自拟）

（六）服务承诺

（投标人根据招标文件要求自行编制）

（七）其他符合性证明文件或材料

投标人认为需要提交的其他证明文件或材料，加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

四、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函

（投标人属于该类型的提供，否则不提供）

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.供应商符合中小型、微型企业的须填写以上相应声明函，并附其它相关证明材料原件扫描件（或图片）；残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责，不需提供其它相关证明材料。

2.供应商属于监狱企业的不需填写此声明函，须附由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件（或图片）。