| 序号 | 投标货物名称 | 规格型号 | 详细配置参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业功放 | iTC TS-500PI | 具备立体声模式、桥接模式及并联单声道三种模式； 功率8Ω=500W×2；4Ω=750W×2；2Ω=1100W×2； 频率响应20Hz~20KHz＋0/－0.3dB； 内置过载保护电路，可选择卡农头及香蕉头输入； 总谐波失真＜0.01%@4Ω 1KHz； 信噪比＞95Db； 输入灵敏度0.775V/1.0V/1.4V； ▲制造商所提供的产品具备3C认证证书（提供证书复印件并加盖制造商厂家公章） “详见三、其他材料3.7“ ▲制造商所提供产品具备CE和ROHS认证证书（提供证书复印件并加盖制造商厂家公章） ；详见“三、其他材料3.8、3.9” ▲制造商提供国家级高新技术企业证书（提供证书复印件并加盖制造商厂家公章） ；详见“三、其他材料3.10” | 台 | 4 | 3500 | 14000 | 5年 |
| 2 | 会议音箱 | iTC TS-612 | 功能特点：单元配置：LF 1×12’’ HF 1×1.5’’ 频响范围：50Hz-20KHz(-10dB) 55Hz-18KHz(±3dB) 灵敏度：97dB 最大声压级：121dB 额定功率：300W 最大功率：600W 额定阻抗：8Ω 输入接口：2 NEUTRIK NL4 产品重量：17Kg 外观尺寸（深×宽×高）：390×350×590mm ▲提供原厂国家高新技术企业认定证书；（提供证书复印件并加盖制造商厂家公章） 详见“三、其他材料3.10” ★所投产品制造商获得CAQI全国质量检验稳定合格产品证书 、 CAQI全国产品和服务质量诚信示范企业证书、 CAQI全国质量信得过产品证书且含有“专业音响”字样。（提供证书复印件并加盖厂公章）详见“三、其他材料3.11、3.12、3.13” | 只 | 8 | 3000 | 24000 | 5年 |
| 3 | 音箱支架 | iTC TS-02A | 技术参数 1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm 2.臂杆长度:440mm 3.箱体固定杆长度:165mm | 只 | 8 | 200 | 1600 | 5年 |
| 4 | 16路带4编组调音台 | iTC TS-16P-4 | 8路MIC输入 +4组立体声输入； 4编组+2组辅助输出； 6组母线(立体声+4编组) ； 各主音量以100MM长行程高精度音调控制； 耳机可灵活监听各输入信号； 内置+48V幻象电源供电； 内置DELY延时式效果器； 立体声主输出设外接接口； 可灵活外接各周边设备； 2组AUX输出+AUX信号返回； 两组立体声平衡主输出+耳机监听辅助输出； 具有话筒各通道输入的独立48V幻像电源供电开关。 ▲所投产品制造商拥有调音台音频处理软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖原厂公章）详见“三、其他材料3.14” ▲所投产品制造商拥有EASE(中国)声学设计与咨询有限公司颁发的声学软件工程师证书；（提供证书复印件并加盖原厂公章）详见“三、其他材料3.15” ▲所投产品制造商拥有CMMI3认证证书（提供证书复印件以及官网查询截图并加盖原厂公章） 详见“三、其他材料3.16” | 台 | 2 | 6000 | 12000 | 5年 |
| 5 | 专业周边设备-2x段均衡器 | iTC TS-231 | 双31段图示均衡器:可选择的提升/衰减范围:±6dB和±15dB，电子平衡/非平衡输入，伺服式平衡/非平衡输出，输入和输出均设有射频滤波器XLR，排状接线端子和1/4"TRS接口，-12dB/+12dB输入增益范围，18dB/倍频程的40Hz贝塞尔式低频切换滤波器，机箱/信号接地悬浮能力，内置式电源供电，关闭电源的硬线中继旁路及2秒的加电延时输入； 接口： 1/4寸TRS，XLR插座（二脚为热正端，母头，）以及条状接线端子； 类型： 电平衡/非平衡，带射频滤波； 阻抗： 平衡为40kΩ，非平衡为20 kΩ； 最大输入电平：>+21dBu，平衡或非平衡； 共模拟制比：>40dB，典型值>55dB，1KHz ； 输出接口: 1/4寸TRS，XLR插座（二脚为热正端，每头），以及条状接线端子； 类型： 阻抗平衡/非平衡式，带射频滤波； 阻抗：平衡为200Ω，非平衡为100Ω； 最大输入电平： >+21dBu，平衡/非平衡2kΩ负载或更大负载； 共模拟制比：18dBu，平衡/非平衡（接600Ω负载）； 系统性能 频带宽度：20Hz-20KHz，+0.5dB/-1DB 频率响应 动态范围：109dB 115dB； 信噪比：90dB 97dB； 总谐波失真+噪声：＜0.005%； 通道间串音： ＜-80dB，20Hz-20KHz； 功能开关 均衡旁路: 将信号通路中的图示均衡部分旁路掉； 低频切换（隐蔽式）： 启动40Hz 18dB/oct贝塞尔高通滤波器； 范围（隐蔽式）： 选择±6dB或±15dB的推子提升/衰减范围； 指示灯 输出电平：4-LED条状图示指示灯（绿、绿、黄、红）分别对应-10,0，+10和+18dBu； 均衡旁路：一个LED: 红色 削波指示: 一个LED；红色； 低频切换： 一个LED: 红色 +/6dB；一个LED；黄色； ±15dB： 一个LED: 红色； 电源 工作电压：230VAC 50Hz； 功率消耗： 24W； 电源接口：IEC插头。 ▲要求设备原厂通过GB/T24001-2004(ISO14001：2004)环境管理体系认证；详见“三、其他材料3.17” ▲要求设备原厂通过GB/T19001-2008(ISO9001：2008)质量管理体系认证；详见“三、其他材料3.18” | 台 | 2 | 2500 | 5000 | 5年 |
| 6 | 话筒前级处理器 | iTC TS-211 | 功能特点：采用24Bit数据总线和32BitDSP； 2路MUSIC输入通道设有7段参量均衡； 3路MIC输入通道，设有15段参量均衡； 主输出设有5段参量均衡； 中置输出、后置输出及超低音均设有3段参量均衡； 麦克风有3级反馈抑制，并可选择OFF/ON； 可存储16种模式； 麦克风输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出均设有压限及延时功能； 内设管理者模式与用户模式：用户模式在调整参数后不能存贮； 本机设有全功能菜单，也可通过PC界面设置； 最大输入电平：4V（RMS）； 最大输出电平：4V（RSV）； Music通道增益：MAX：12dB； 麦克风灵敏度：64mV（Out：4V）； 信噪比>80dB； 输入电压：~220V 50Hz； 净重：3.5Kg。 ▲要求设备原厂通过GB/T24001-2004(ISO14001：2004)环境管理体系认证；详见“三、其他材料3.17” ▲要求设备原厂通过GB/T19001-2008(ISO9001：2008)质量管理体系认证；详见“三、其他材料3.18” | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 5年 |
| 7 | 有线会议话筒 | iTC TS-0627A | 具备OLED高亮度显示屏； 具备发言计时功能，方便发言者掌握发言时间； 话筒开关按键采用无声透光按键设计，有很明显的开/关状态指示灯； 频率响应：50-16KHz； 灵敏度：-45±3dB； 参考拾音距离：200~600mm； 话筒单元由本地12V外置适配器供电。 话筒单元打开时，话筒杆红色灯环亮起，能明确指示发言人的位置； 原装进口咪头，高灵敏度、高还原性、48K采样频率； ▲制造商所提供的产品具备3C认证证书（提供证书复印件并加盖制造商厂家公章） ；；详见“三、其他材料3.19” ▲制造商所提供产品具备CE和ROHS认证证书（提供证书复印件并加盖制造商厂家公章） ；；详见“三、其他材料3.20、3.21” ▲制造商提供国家级高新技术企业证书（提供证书复印件并加盖制造商厂家公章） ；；详见“三、其他材料3.10” | 套 | 8 | 3000 | 24000 | 5年 |
| 8 | 无线话筒 | iTC T-521UH | 从智能静音到智能休眠、唤醒，在1秒钟内就可作自由切换， 起到了节能省电并彻底防止啸叫的作用， 同时解决了话筒长时间启动耗电的弊端， 做到随心所欲使用， 让用户在会议使用的时候能感受到它的敏锐特性， 另外还带来依托陀螺仪的智能程序，智能管理，并且让无线话筒的电池使用时间增加一倍以上， 属于环保节能，创新性产品。 | 套 | 4 | 3200 | 12800 | 5年 |
| 9 | 数字反馈抑制器 | iTC TS-224 | 全自动检测现场啸叫点， 通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿、自动混音、智能高速反馈处理，全数字化最大限度消除回输； 同时使用多个话筒时，自动适应声学环境，无需调试，具有快速校正功能，保证音质，减少延时； 一键自动抑制会议单元啸叫； 高中低三档电平输入选择，防止峰值输入失真 频率响应125-15KHz(语音模式) 20-15 KHz（音乐模式）； 失真<0.1%@1KH； 信噪比＞90db； 信号延迟11ms（语音模式） 7ms（音乐模式）； 支持四种音源效果模式拨码选择及输入音源电平高低切换； 输出阻抗（平衡模式）200Ω； 具备啸叫抑制模式和直通模式信号指示灯； 具备AUTOMIC按钮及Calibrate按钮，可选择一键抑制啸叫及直通声音效果； ▲制造商所提供的产品具备3C认证证书（提供证书复印件并加盖制造商厂家公章） ；；详见“三、其他材料3.22” ▲制造商所提供产品具备CE和ROHS认证证书（提供证书复印件并加盖制造商厂家公章） ；；详见“三、其他材料3.23、3.24” ▲制造商提供国家级高新技术企业证书（提供证书复印件并加盖制造商厂家公章） ；；详见“三、其他材料3.10” | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 5年 |
| 10 | 电源时序器 | iTC TS-820 | 8通道大功率电源输出，单路最大输出为30A，总输入电流容量45A； 8路通道开关状态可由面板显示； 前面板具有输入电压实时显示功能，前面板内置电源输出接口； 前面板单键开关，可时序关闭通道，实现时序电压开关功能； 内置I/O(凤凰插)接口，可外接按键或中控系统或者PC，对通道开关进行时序全开和全关操作。 ▲制造商所提供的产品具备3C认证证书（提供证书复印件并加盖制造商厂家公章） ；；详见“三、其他材料3.25” ▲制造商所提供产品具备CE和ROHS认证证书（提供证书复印件并加盖制造商厂家公章） ；；详见“三、其他材料3.26、3.27” ▲制造商提供国家级高新技术企业证书（提供证书复印件并加盖制造商厂家公章） ；；详见“三、其他材料3.10” | 台 | 2 | 800 | 1600 | 5年 |
| 11 | 豪华机柜 | 鑫跃腾-6824 | 600×800×1200mm（可根据实际调整）； 黑色，全钢构架，带透气孔的前门和后门，方便通风散热； 钢化玻璃前门，采用SPSS优质冷轧钢板制作，方孔条2.0mm，其它1.2mm； 脱脂，酸洗，防锈磷化，高耐火性处理，静电喷塑。 | 个 | 2 | 1500 | 3000 | 5年 |
| 12 | 连排椅 | 国景GJ012 | （1）背板：采用优质PP多元素复合材料压铸成型，承托力强，抗变形，硬度高，耐磨耐用； （2）座板：采用优质PP多元素复合材料压铸成型，承托力强，抗变形，硬度高，耐磨耐用； （3）脚掌：采用优质冷轧钢板,经磨具冲压，与脚立柱焊接组合成型，脚掌采用防磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤焗塑化。 （4）脚立柱：采用优质冷轧钢35*80椭圆管，经模具冲压焊接组合成型表面采用防磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤焗塑化。 （5）写字板：采用优质刨花板，表面贴防火板，牢固耐用 铰链式折叠 ； （6）坐板托架：采用优质冷轧钢板，经磨具冲压，与脚立柱焊接组合成型，脚掌采用防磷化处理，静电喷涂处理，与坐板直接连接。 （7）回复机构：采用连轴限位式机构，重力回复， 回位轻盈，无杂音 | 位 | 400 | 590 | 236000 | 5年 |
| 13 | 主席台桌椅 | 国景GJ223 | 主席台桌椅规格：1400mm*630mm*760mm 表面采用优质胡桃木皮贴面，厚度为0.6mm； 基材采用优质绿色环保型E1级高密度板， 经过防潮、防虫、防腐等化学处理； 油漆采用先进油漆工艺“五底三面”，底漆、面漆采用手感、丰满度、耐磨性、油漆环保等指标达到E1级。 主席椅：设计依据人体工学原理设计，板材承受压力达300KG,均符合QB/T2280国际标准, 经防潮、防腐防虫化学处理。 透气性强，柔软而富于韧性，具有冬暖夏凉的效果。坐垫海绵采用进口韩皮成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，优质进口五金配件，纤维皮面料。 | 套 | 8 | 1500 | 12000 | 5年 |
| 14 | 液晶拼接屏 | 海康威视DS-D2049NL-B | LCD显示单元为：49“超窄边液晶屏； 物理分辨率达到1920×1080， 物理拼缝：3.5mm， 响应时间：8ms。 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。 LCD显示单元亮度达到500cd/㎡， 对比度达到4000:1， 图像显示清晰度为1000TVL， 亮度鉴别等级为11级。 ▲LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。；详见“三、其他材料3.29，证书编号：SET2016-21993” 液晶拼接屏采用整机设计，无使用飞线屏， 显示屏具备完整后壳，不以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方 LCD显示单元支持U盘点播， 内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器， 支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。 音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。 图片：支持jpg、bmp、png等文件。 文本：支持txt文件。 LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；。 LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 ▲LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。；详见“三、其他材料3.30，第21条，证书编号：委托检验2017-3723” | 台 | 18 | 10000 | 180000 | 5年 |
| 15 | 拼接器 | 海康威视DS-B21-08D-12HU | ▲框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。；详见“三、其他材料3.31，受检样品概述，证书编号：公京检第1611470号” 支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 ▲支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。；详见“三、其他材料3.31，第96条；证书编号：公京检第1611470号” 单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。 ▲支持走廊模式显示功能。；详见“三、其他材料3.31，第29条；证书编号：公京检第1611470号” 录像文件解码延时：110ms。 具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件 | 套 | 2 | 36000 | 72000 | 5年 |
| 16 | 拼接屏支架 | 魔典MD-Z27FA-2 | 产品采用优质钢管和高硬度金属冷轧板材质，表面喷涂黑色沙纹。 伸缩主要部件液压链动杆和精密轴承组成， 支持完全正面维护和拆卸，具有上下，左右，前后调节功能， 整个支架净厚：120mm，支架展开：200mm。 不占用背部和侧面空间，灵活组合，可无限拼接。 每个前维护支架可单独弹出和推入，不影响其他显示屏正常使用，为机房指挥中心行业首选。 | 套 | 18 | 700 | 12600 | 5年 |
| 17 | 电脑 | 戴尔成铭3980 | 处理器：Intel i5 -8500 内存：4G 硬盘：500G 显卡：集成 屏幕尺寸：21.5英寸 | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 5年 |
| 18 | 反看显示器 | 康佳A43U | 屏幕尺寸： 43' 面板技术： IPS 画面比例 ：16:9 分辨率 ：1920*1080(FHD) 亮度： 450cd/m2 对比度： 1100：1 动态对比度： 5000000：1 可视角度(水平*垂直)： 178*178 表面处理 硬质涂层（3H），前偏光板防反光处理（反射率1%） | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 5年 |
| 19 | 反看显示器支架 | 康佳A43U | 使用范围：适用于40"~65" 适用最大孔距范围:700*440MM 最大承重：56kg 颜色:灰色 | 套 | 2 | 150 | 300 | 5年 |
| 20 | 微录播主机 | 海康威视DS-8104LHFH-F2 | ▲2个SATA接口， 每个接口支持：4TB硬盘， 可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态。；详见“三、其他材料3.32、第五页，第14项；证书编号：公沪检168946” 录制模式支持电影模式、资源模式、画中画模式， 其中资源模式录播时有2画面、3画面、4画面等三种组合方式可选。 为简化后续的维护，高清录播一体机应具有故障报警功能。 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，高清录播一体机应能在规定的时间内自动恢复其正常工作并使故障前的信息不丢失，故障恢复时间5min。 设备需支持对重要的数据进行备份。 设备支持导播功能，具有自动、手动两种导播模式，可设置导播策略（是否学生全景过渡、是否师生双画面等），支持课件检测。 ▲支持点对点课堂互动功能。；详见“三、其他材料3.32，第五页，第19项；证书编号：公沪检168946” 支持RTMP、RTSP直播功能。 支持自动混音功能，无需外接混音器。 采用高品质AAC音频编码技术，采样率：48KHz，实现环境声音的真实还原。 视频输入接口： SDI：4、HDMI：2、VGA：2； 视频输出接口：HDMI：1、VGA：1；以太网接口：2；音频端子输入接口：6；USB接口：2。 输出信号格式需支持：1920*1080/60Hz；1280*1024/60Hz；1280*720/60Hz；1024*768/60Hz。 视音频信号的同步方式可有多种选择，但视音频信号失步时间：1s。 支持课件信息设置，可以设置课件的相关信息，如教师信息、课程内容等。 支持一键发布，将课件发布到指定的FTP服务器。 ▲提供“国家级电子计算机质量监督检验中心”出具的平均无故障不低于5万小时认证证书及检测报告复印件；详见“三、其他材料3.33、3.34” | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 5年 |
| 21 | 设备统一监管平台 | 海康威视DS-EFK15-M | 触控屏：10.1寸， 显示分辨率：1024*600， 音频输入：1。 HDMI：1， DVI接口：1； 本地解码支持1080P/720P/HD1/BCIF/CIF/QCIF远程图像的本地预览； U2B 2.0接口：2，可连接U盘。 同时支持有线和无线接入方式，提供1个100M/1000M自适应以太网口，支持wifi。 支持DC12V、PoE供电两种供电方式； 功耗：15W。 支持触摸控制，无需借助物理按键即可对实时预览、一键控制、一键屏蔽、一键下载功能；不接受物理按键产品方案。 实时预览：支持教师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写、课件画面、导播合成画面实时预览。 一键设置：支持针对不同身高的班级，一键设置学生检测的阈值，提升检测效果。 一键控制：支持教师一键控制录播系统开始录制、暂停录制、停止录制。 一键屏蔽：支持教师一键屏蔽录播系统，录播系统停止录制，外界无法访问本教室录播系统。 一键下载：支持教师一键下载随堂录制资源，可存储在教师自带U盘等存储介质中,并且可自定义文件名。 一键下载：支持教师一键下载随堂录制资源，可存储在教师自带U盘等存储介质中,并且可自定义文件名。 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 5年 |
| 22 | 高清定位摄像机 | 海康威视iDS-ECD2015-HE/BDSZ | 为保证相机的先进性， 主码流分辨率与帧率支持 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)。子码流分辨与帧率须支持 50Hz: 25fps (704 x 576,640 × 480,352 × 288)；60Hz: 30fps (704 × 1480,640 × 480,352 × 240)。 ▲可对指定区域进行规则设置，区域内人员快速移动或奔跑时，可给出相应报警提示。；详见“三、其他材料3.35，第5页-第27项；证书编号：公京检1713990” 可对指定区域进行规则设置，当检测区域内有人员移动时，能实时给出相应的位置坐标信息并进行联动目标跟踪。 ▲人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸时，给出相应的报警提示；详见“三、其他材料3.35，第5页-第22项；证书编号：公京检1713990” 摄像机需具有宽动态能力，其宽动态能力综合评分80分。 RJ45网络接口：1，为便于安装维护，摄像机支持PoE(802.3at)供电。 嵌入式内置智能行为检测分析算法, 支持行为识别，无需单独图像跟踪主机和跟踪管理识别主机。 采用高性能传感器， 图像清晰，分辨率：1920x1080。 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 5年 |
| 23 | 教育云资源管理平台 | 海康威视iVMS-9620 | E5-2609 V3(6核1.9GHz)×1/16GB DDR4 /1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U（含WIN 2008 R2 简体中文标准版） 1、录播管理：支持录播设备的添加接入、修改和配置，实现无缝直播点播，支持多画面直播和点播。支持查看学校所有录播设备的在线状态。支持对录播主机进行视图模式、导播模式、台标等配置，支持对通道进行基本信息、视频分辨率、视频帧率等配置。 2、常态化录播：支持管理员导入课表，平台根据课表自动抓流、自动转码，满足常态化录播的需求。 3、直播转点播：发布的直播课程结束后，支持自动变成点播课程，无需人工操作。 4、多级管理和权限控制：教育局、学校管理员、教师、学生用户具有的不同权限。支持教育局管理员创建学校、新建学校管理员。支持学校管理员配置学校年级、学科、教室、设备信息，管理学校所有直播和点播课程的发布状态，审核教师用户，重置用户密码等。支持教师用户管理自己的点播、直播课程，可进行修改、申请发布、取消发布等操作。支持教师用户管理自己的视频资源，可进行在线编辑、上传下载等操作。支持学生和教师用户查看已发布的点播课程和直播课程。 5、用户和角色管理：支持教师、学生用户注册，支持对注册教师用户进行审核。支持创建角色，并对角色进行组织权限和功能权限的配置，实现分工管理和职责到人。 6、在线巡课：支持对角色配置在线巡课功能，拥有该功能的角色用户，可实时的监看校内所有的录播教室的授课情况。 7、集群技术：支持直播、点播和存储的集群技术，通过增加服务器集群以支持更大规模的点播和存储。 8、移动App。支持基于iOS系统和Android系统的智能手机APP访问，对课程进行点播直播，并支持资源的模糊搜索。 9、平台运行于独立服务器，满足7×24小时开机要求。 10、个人信息：支持用户对个人资料、登录密码进行编辑管理。 11、教师课表：支持教师用户查看本周课表。对于课表中已上过的课程，支持查看课程录像，可申请发布成点播课程，申请发布时，支持将上传教案，与点播课程进行关联。课表中未上的课程，可申请发布为直播课程，通过后显示直播预告。 12、视频管理：支持教师用户查看常态化录制的视频，支持教师用户上传自己的视频，支持教师用户对这两类视频进行下载、在线编辑、删除等操作。支持多个视频关联到同一个课程。 | 套 | 1 | 35000 | 35000 | 5年 |
| 24 | 导播控制键盘 | 海康威视DS-EFK15-M/Y | 触控屏：10.1寸， 显示分辨率：1024*600， 音频输入：1。 HDMI：1，DVI接口：1； 本地解码支持1080P/720P/HD1/BCIF/CIF/QCIF远程图像的本地预览。 U2B 2.0接口：2，可连接U盘。 同时支持有线和无线接入方式，提供1个100M/1000M自适应以太网口，支持wifi。 须支持DC12V、PoE供电两种供电方式；功耗：15W。 实时预览：支持教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、VGA课件、导播合成画面同屏预览。 导播切换：支持拖动、双击实现导播画面切换。 云台控制：支持对云台摄像机进行云台控制、倍率调节、预置点调用。 导播控制：支持录制开启和停止控制、支持录制模式选择。 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5年 |
| 25 | 拾音话筒 | 舒尔 PGA48LC | 永久极性电容拾音头，全指向性； 频率响应：50-20000Hz； 灵敏度：-37dB； 阻抗：200Ω； 最大声压级：120dB, 声压：1KHz； 支持POE供电； 接口：RJ45网络接口 | 台 | 2 | 500 | 1000 | 5年 |
| 26 | 高清老师特写摄像机 | 海康威视iDS-2DF5220S-D4/JY | 摄像机需具有宽动态能力，其宽动态能力综合评分134分。 摄像机应具备自动白平衡调节功能，当使用环境实际色温在2800K~10000K范围内变化时，应能自动调节白平衡，使输出图准确重现出场景真实色彩。 ▲在相机翻转后，图像支持自动适应以保证正像。；详见“三、其他材料3.36，第7页-第7项-第3条；证书编号：公京检1614086号” 在设定的侦测区域内有目标时，可在客户端给出报警提示并上传中心，上传FTP、发送邮件、联动录像及抓拍。 ▲支持对设定区域内，当检测到人脸时，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等。；详见“三、其他材料3.36，第29页-第67项；证书编号：公京检1614086号” 支持在设定区域内，当检测到人脸时，在人脸区域自动显示马赛克。 支持对检测区域内的运动人体进行跟踪。 支持红外遥控功能。 ▲提供CE认证证书复印件，加盖厂家公章。；详见“三、其他材料3.37” ▲提供IC认证证书复印件，加盖厂家公章。；详见“三、其他材料3.38” | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5年 |
| 27 | 全景摄像机 | 海康威视DS-2DF5220S-D4 | ▲摄像机需具有宽动态能力，其宽动态能力综合评分134分。；详见“三、其他材料3.36，第6页-第6项-第3条；证书编号：公京检1614086号” 摄像机应具备自动白平衡调节功能，当使用环境实际色温在2800K~10000K范围内变化时，应能自动调节白平衡，使输出图准确重现出场景真实色彩。 在相机翻转后，图像支持自动适应以保证正像。 ▲在设定的侦测区域内有目标时，可在客户端给出报警提示并上传中心，上传FTP、发送邮件、联动录像及抓拍。；详见“三、其他材料3.36，第27页-第61项；证书编号：公京检1614086号” 支持对设定区域内，当检测到人脸时，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等。 支持在设定区域内，当检测到人脸时，在人脸区域自动显示马赛克。 支持对检测区域内的运动人体进行跟踪。 支持手动跟踪、全景跟踪、区域入侵跟踪、越界跟踪四种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能。 | 台 | 1 | 4800 | 4800 | 5年 |
| 28 | 学生摄像机 | 海康威视iDS-ECD8092-H/BNSE | 采用先进的三目摄像机，摄像机支持输出场景深度图。 设备分辨率须：3840*2160。 为节约存储空间及带宽，设备支持H.265视频编码。 支持通过IE浏览器设置身高的检测模式为绝对身高或相对身高。 ▲检测区域为多边形（最多支持10边形），在平均环境照度不小于200lx的试验场地条件下，当检测区域内有单人起立时,样机能够在1.2秒内检测出来，并同时放大起立人员的预览图像。；详见“三、其他材料3.39，第2页-第4项；证书编号：公沪检175542” ▲检测区域为多边形（最多支持10边形），在平均环境照度不小于200lx的试验场地条件下，选择多人，随机起立、坐下100人次，检测准确率应不低于99人次。详见“三、其他材料3.39，第2页-第4项；证书编号：公沪检175542” RJ45 10M / 100M/ 1000M 自适应以太网口：1，便于安装维护。 双路输出：具备双路输出功能，同时输出学生全景和学生特写画面。 支持设置多边形区域，支持对检测区域内单个及多个人员起立检测，检测到人员起立时，可给出相应报警提示，在人员坐下时提供结束报警。 嵌入式内置智能行为检测分析算法，无需单独图像跟踪主机和跟踪管理识别主机。 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 5年 |
| 29 | 空调 | 美的KFR-72LW/BP3DN1Y-PA400(B2) | 制冷量(W)：7200(1000-8100) 制热量(W) ：8900（1500-9500）W+1800W（PTC）电辅助加热 ：2500 适用面积(㎡)：30.6-41. 除湿量(×10-³m³/h) 4.2 循环风量(m3/h)：1200 颜色： 象牙白 式样：柜式 显示方式：LED 节能环保 定频/变频： 无氟变频 能效等级： 变频3级 冷媒： 新冷媒(R410A) SEER/EER（能效比）： 3.16 APF(能效比) ：3.41 外机噪音Db(A)： 56 内机噪音Db(A)：41（高风档）45（超强风档） 额定制冷功率(W) ：2470(500-3280) 额定制热功率(W)： 3050(460-3510) 额定电压/频率(V/HZ) ：单相220V/50HZ 额定制冷电流(A)： 11.2 额定制热电流(A) ：13.9 具有蒸发器自清洁、自动除霜、独立除湿功能。 | 台 | 6 | 8000 | 48000 | 5年 |
| 合计：大写：柒拾柒万柒仟伍佰元整 小写：777500.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |