襄城县公安消防大队泡沫消防车及灭火救援器材采购项目中标人标的概况

一标段：

汕德卡6吨泡沫消防车

技术规格书

一、底  盘

制造商：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

型 号： 汕德卡 ZZ5206N501GE1

驱动型式：4×2

轴 距：4500mm

发动机型号：MC07.34-50

功 率：248kw

排放标准：国五

燃 料：柴油

车辆首保：车辆底盘首保费用由生产厂家负责。

二、驾乘室

结  构：全钢冲压件焊接结构，平头、双排座4开门驾驶室，安装适应倾翻双排座驾驶室的翻转机构，可向前翻转，并装有防回落安全装置。

座位设置：1+1+4（前排2人，后排4人），驾驶位采用空气悬挂司机座椅，后排靠背处设有4套空气呼吸器架并设有避震防护装置。

除原车设备外，安装行车记录仪、倒车报警蜂鸣器、倒车影像、倒车雷达，安装数模两用摩托罗拉电台1只。

驾驶室内预留 24V、12V电源接口。

- 容罐

载液量：6000L（水：4000kg，泡沫：2000kg）

材  质：采用优质工业304不锈钢板材制作，内外经严格的多道防腐处理，设置于车厢中部，板材顶板、隔板3mm，侧板4mm，底板5mm。

型  式：外置式容罐

结  构：

罐体内设置纵、横防荡板，以减少车辆行驶过程中罐内水对罐体的冲击；罐体前后左右壁板折有梯形折筋，使罐体具有足够的强度、刚度。

快速锁止机构

罐顶设2个可泄压的入口孔，孔盖直径450㎜，带有快速锁紧及开启装置，内部维修人孔方便进出。

罐内设有2个全不锈钢浮球式液位指示器，可通过仪表板上液位显示表罐内灭火剂的容量；罐底设有2个DN40带球阀的排污口。

罐体设有1个80mm溢流阀装置，泵房两侧位置各设置1个80mm注水口，便于加液之用。

集液槽

其它设施：

（1）电子液位器×2，设置于罐内，泵室仪表控制箱显示

（2）溢流阀装置：直径80㎜×1

（3）排污阀（40mm×2）设置球阀

（4）注液接口(80mm×2)，设置于泵房左右两侧，每侧各设1个。

（5）罐顶设置2个450mm入口孔，带有快速锁紧及开启装置。

弹性连接

支撑与安装：

与车厢分体制作，在容罐底部都设有加强复板，以作长时间支撑不变形。每个支撑点都安装了防振动及疲劳工程专用橡胶支块，采用弹性连接机构。

四、消防泵及管路系统

消防泵（美国进口）

高强度泵体；合金铸铁泵壳

铜质合金叶轮和磨损环

不锈钢泵轴，对开法兰密封，便于保养。

品牌：大力（美国原装进口）

型号：KSPC1000

流量： 60L/s@1.0MPa

持续稳定运转时间：≥6h

安装形式：后置

免维护双活塞电动真空引水泵

品牌：大力（美国原装进口）

型号:AP00954

吸水深度：≥7m，引水时间：≤50s

额定电压： 24V 直流

管路系统

吸水管路：

车身尾部设一个DN150吸水口，专用内扣式扪盖，接扣密封，另配有DN150转DN100转换接口，可吸天然水源、消防栓及其它引水。

设置1个DN150后进水管路，并装有一只DN150气动蝶阀控制启闭。

出水管路：

泵房左右两侧各设置2个DN80出水口和1个DN65的出水口。

设置1个DN100水泵（经水罐）至水炮管路，配DN100气动阀门，位置便于启闭并靠近水泵出水端，即阀门位于出水管与水罐之间的连接管之前，避免水泵压力过大损坏连接。

注水管路：

泵房内水泵至水罐设置1个DN65带阀门的注水管路；泵房左右两侧各设有1个Φ80mm外注水口，可连接消防栓等给液罐加水。

放余水管路：

为保护水泵及管路，在管路和水泵最低处加装放余水管，并分别配有阀门，手动球阀控制，设置在泵室下方明显易见位置，便于操纵。

冷却水管路：

为使取力器在工作中应付各种复杂情况，配有与泵进出水管路联通的强制冷却水管路，水管中配有阀门和放余水阀。

泡沫管路：

设置一个外吸B类泡沫管路，泡沫罐底设置排污口，手动球阀控制

泡沫比例混合器

型 号：PH64

操作类型：手动控制

结构型式：负压环泵式

混合比： 6%

- 消防炮

品牌：成都威斯特

型 号：PL48 ，水、泡沫两用

流 量：48L/S

压 力：1.0MPa

有效射程：水≥60m ,泡沫≥50m

回转角度：360°

仰俯角度：-15°～70°

安装位置：液罐顶部

控制方式：手动控制

六、取力器

型 号：N109/10 变速箱法兰式取力器

速 比：1.45

操 纵：控制位置位于驾驶室内仪表盘处，并设有指示灯，可表示取力器的接合、分离状态。

冷却型式：配与泵进出水管路联通的强制冷却水管路，水管中配有阀门和放余水阀。

润滑方式：飞溅式油润滑

七、器材箱

整体布局：

车厢前部为器材箱，中部为外置式水罐，车厢后部为泵房。车厢两侧设铝合金卷帘门，车身右后侧设铝合金爬梯。

车顶两侧设置200mm高铝合金围板压模制作，内部嵌入照明及警示灯具，设置拉梯翻转架，一人可轻松装卸货物；2根4米吸水管设置与车顶，固定牢靠，不占用空间。

双排座驾驶室

器材箱

外置式容罐

尾部泵房

材  质：外骨架采用优质铝合金型材，内骨架为30*60铝合金型材通过铝制连接块及不锈钢内藏式螺栓紧固，外蒙皮为覆膜预喷漆红铝板；内装饰板及底板均采用高强度优质航空粘结胶粘结（无铆钉），其中内饰板料厚为1.5mm表面经阳极氧化处理的铝合金板,内饰底板料厚为3mm表面经阳极氧化处理的铝合金板。

结  构：

外骨架及外蒙皮为焊接结构，内蒙皮采用进口航空用高强度粘结胶粘结。内骨架采用铝型材内藏式搭接技术，牢固可靠，确保其强度和刚度。在器材厢内采用新型滑动托架、拖板以及高强度铝板存放盒等存放结构，充分利用车厢内部有限空间，造形美观，取放器材方便、牢固。

设备固定盒均采用高强度铝镁合金板，相比铝合金板，强度更高、更耐用。

破拆工具固定在旋转架上，多孔板固定，内侧制作镁铝合金器材盒，充分利用空间。

器材箱门：

器材箱左右采用轻型优质铝合金大幅卷帘门，具有启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠特征，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，门把手和锁坚固耐用，不变形，下方留足安全操作空间，防止碰伤手部。

门口与卷帘门间及各帘板之间均经过水淋密封性能试验，防雨密封性能良好。

每个器材厢内均有2个LED照明灯带，保证夜间使用时无任何死角，通过卷帘门控制，并在驾驶室内设有集中控制开关。

翻门踏板：

采用铝合金框架一体式焊接结构，表面覆阳极氧化处理的防滑铝合金花纹板结构。

踏板设置双重锁定功能，除弹簧机构外，并在翻门下方设置锁止机构，防止行车时踏板意外翻下。

踏板棱边采用橡胶包边，在战斗员不慎踢到脚踏板时，可有效防止腿部碰伤，并设有爆闪警示灯，提醒来往人员及车辆。

铝合金防滑花纹板

爆闪警示灯

防撞橡胶棱边

黄色警示带

车  顶：

车顶采取防滑措施，积水自然下流，并设有200mm高铝合金栏板及防滑扶手。

车顶设有铝合金二节梯固定支架，拉梯牢固固定在支架上，且装卸拉梯一人可操作。

防滑扶手

铝合金护栏

八、整车颜色（美国杜邦油漆）

所有暴露金属面均彻底清洁、整理和喷漆。在喷涂最后完成漆前均打磨掉所有不平整的喷漆表面。

消防红色：驾驶室和车体外表面

灰色：底盘、前后保险杠、叶子板（车轮护罩部位）、车尾两侧，车尾后部

反光膜：车身尾部两边设置标准反光警示膜，便于夜间警示之用。

字符与标志：按客户要求喷涂车身标识。所有操作按钮旁均设置中文铭牌并提供中文操作说明。车辆信息铭牌固定于副驾驶侧。

九、电气系统

1、整车警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计。为保证使用安全，整车线路采用整体线束制作，连接处用防水插头，保证使用过程中的线路安全。

2、驾驶室仪表板上设有上装电气总开关，侧取力器开关，器材箱照明总开关，警报器、警灯开关；上装部分用电设备设有专用保险盒；

3、警灯警报与围板：驾驶室顶部装有长排警灯。警报器位于驾驶室底盘仪表板空余处，附有扩音系统(功率100瓦)，在驾驶室可控制扩音器。

4、车厢两侧半弧形铝合金围板嵌入红蓝爆闪侧警灯，加装45°欧式照明灯及照明灯带，间距符合国家标准，满足夜间照明需求。

5、器材箱内部设有LED照明灯带，方便夜间取放器材。

6、驾驶室配备倒车影像系统，带液晶倒车监视屏。

7、车体下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式）, 翻门踏板边角处装有LED警示灯，车顶后部设有探照灯。

8、警灯：车厢两侧安装铝合金型材围板，半弧形。围板上安装灯带，每侧各设红蓝爆闪侧警灯、标志照射灯。

遥控照明灯

45°俯角欧式照明灯

新型警示尾灯

倒车摄像头

倒车监视屏

十、总体技术要求

1、整车性能符合GB7956（消防车性能要求及试验方法）的有关具体规定；

2、消防泵性能符合：GB6245标准、GB6245-1998标准；

3、电器系统符合国家发电电器照明BG5493、BG5476、BG5174有关规定；

4、操作开关，控制仪表符合铝牌标志设置要求；

5、整车外观符合GA39.5—92规定；

6、按国家规定要求安装侧标志灯、前后视廓灯，符合GB4785规定；

7、水罐质量符合GA39.4－92（水罐消防车通用技术条件）规定；

8、所有铆接保持一定密度，所有焊缝牢固、平整、光滑，符合企业标准；罐体质保10年。

9、外购件均严格审查；

10、防锈、防腐符合有关规定；

11、所有结构件均用二氧化碳保护焊接，牢固，无虚焊。

十一、随车文件

1、底盘使用说明书         （1份）

2、底盘质量保修卡         （1份）

3、底盘维修手册           （1份）

4、底盘合格证             （1份）

5、消防车消防器材清单     （1份）

6、消防车跟踪服务卡       （1份）

7、消防车交接清单         （1份）

8、消防车3C证书复印件    （1份）

9、消防车整车使用说明书   （1份）

10、消防车整车合格证      （1份）

十二、随车附件

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水管 | Φ150×4ｍ | 根 | 2 |  |
| 2 | 滤水器 | Φ150 | 只 | 1 |  |
| 3 | 吸水管异径接口 | Φ150×100 | 只 | 1 |  |
| 4 | 吸水管扳手 | Φ150ｍｍ | 把 | 2 |  |
| 5 | 地上或地下消火栓扳手 | Φ80ｍｍ×10ｍ | 盘 | 1 |  |
| 6 | 25型水带 | Φ80ｍｍ×20ｍ | 盘 | 10 |  |
| 7 | 25型水带 | Φ65ｍm×20ｍ | 盘 | 10 |  |
| 8 | 注液水带 | Φ65ｍm×10ｍ | 盘 | 1 |  |
| 9 | 异径接口、异型接口 | Φ80ｍｍ×Φ65ｍｍ | 套 | 4 |  |
| 10 | 消防水枪 | QLD19 | 支 | 2 |  |
| 11 | 泡沫管枪 | PQ8 | 支 | 2 |  |
| 12 | 三分水器 | Φ80进Φ65出 | 只 | 2 |  |
| 13 | 集水器 | 150mm×65mm | 只 | 1 |  |
| 14 | 水带护桥 | 木制 | 副 | 1 |  |
| 15 | 水带挂钩 |  | 只 | 2 |  |
| 16 | 水带包布 |  | 只 | 4 |  |
| 17 | 消防锹 |  | 把 | 1 |  |
| 18 | 消防锤 |  | 把 | 1 |  |
| 19 | 消防斧 |  | 把 | 1 |  |
| 20 | 竹制拉梯 |  | 架 | 1 |  |
| 21 | 干粉灭火器 |  | 具 | 2 |  |

二标段：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气充填泵 | 科尔奇M18 | 外部有外壳保护，全自动控制模式。额定压力下自由空气输出量 (L/min)300；最大或额定工作压力 (Bar g)330 ;驱动功率 (kW)5．5 ；驱动方式：三相电机；冷却系统：风冷；在额定工作压力下：330 Bar g，排气量 不小于300L/min；电机功率（KW）: 5．5；电压：380V；填充气瓶时间：7L气瓶：压力300公斤，充气时间不大于6分钟；噪音不大于82分贝，符合ISO3746标准认定；充气口不少于2个；润滑: 飞溅式润滑；油水分离器（手动排污）；活性炭、分子筛、一氧化碳吸收分子构成三重呼吸空气净化系统；可重复使用的填料筒可简单方便调换；两个级间安全阀，一个末级安全阀；进气过滤器；防震压力表 0~5800psi/400bar；中文操作手册、备件手册。 | 台 | 1 | 98000 | 98000 |
| 2 | 消防无人机 | 大疆M600 | 产品类型：六轴飞行器；产品定位：专业级；飞行载重：不小于6000g；悬停精度：垂直：0.5m，水平：1.5m；旋转角速度：俯仰轴：300°/s，航向轴：150°/s纠错 升降速度：最大上升速度：不小于5m/s；最大下降速度：不小于3m/s；飞行速度：不小于18m/s（无风环境）；飞行高度不小于：2500m；控制距离：CE:不小于3.5km ，FCC: 不小于5km 云台： Zenmuse X3；Zenmuse X5系列；Zenmuse XT；Ronin-MX；Zenmuse Z15系列高清云台：Z15-A7、Z15-BMPCC、Z15-5D III、Z15-GH4；电池容量：不小于4500mAh 电压：22.2V；电池类型：LiPo 6S 能量：99.9Wh；工作环境温度：-10°C至40°C；存放时间小于3个月：-20°C至45°C；存放时间大于3个月：22°C至28°C；充电环境温度：5至40°C 最大充电功率：180W；智能飞行电池数量：不少于6块；最大起飞重量：不小于15kg； 其他动力系统：可收放起落架：标配 工作环境温度：-10°C至40°C； 选配电池：容量：5700mAh 电压：22.8 V;电池类型：LiPo 6S 能量：129.96Wh；电池整体重量：680g 工作环境温度：-10°C至40°C；存放环境温度：存放时间小于3个月：-20°C至45°C 存放时间大于3个月：22°C至28°C；充电环境温度：5至40°C 最大充电功率：180W‘ 性能：最大俯仰角度：25° 最大可承受风速：8m/s；悬停时间（6块TB47S电池）*：无负载：不小于35 min，负载6 kg：不小于16 min；悬停时间（6块TB48S电池）*：无负载：不小于40 min，负载5.5 kg：不小于18 min；*悬停时间数据，基于无风环境，在海平面以上10米的高度持续悬停，直至电量低至10%时降落，所持续的时间。 遥控器：视频输出接口：HDMI，SDI，USB； 协同功能：支持多机互联：移动设备支架：平板电脑或手机；电池便携箱 1个；1个高速SD卡128G。 | 台 | 1 | 99000 | 99000 |
| 3 | 350M电台 | 摩托罗拉8668 | 频率范围-UHF：350-390 MHz 400-450 MHz 420-470 MHz 440-490 MHz；载波输出功率- 5W/2W/1W（VHF） 4W/2W/1W（UHF）；音频输出功率- 1W；信道数- 16；美国军标MIL-STD-810C/D/E/F及IP54；通过CQC安全和电磁兼容认证；亚音频、亚音数码、DTMF、 2-Tone、 5-Tone、HDC2400TM 信令。 | 个 | 30 | 4350 | 130500 |
| 4 | 无齿锯 | 胡思华纳K970 | 装配大尺寸高效消声器和振动缓冲，发动机最大功率≥4KW，排量≥81CC，最大转速≥9300RPM，怠速转速：2600±200RPM，锯片直径≤350mm，最大切割深度≥125mm，重量≤10kg。 | 台 | 1 | 13000 | 12000 |
| 5 | 机动链锯 | 胡思华纳365XP | 汽油发动机，燃油箱容量≥0.5 升，加满油一次工作时间≥30分钟。排量≥50cm³，功率≥2.4kW，最高转速≥9000rpm，最大功率时的链条速度17m/s，提供比例壶1只、备用链条1条、原装火花塞4只、原装机油2L。 | 台 | 1 | 3600 | 3500 |
| 6 | 漏电检测仪 | 德国美翠MI3122 | 无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄露电源时，声光报警，灵敏度可调 。具有高感和低感两种测试方式选择。可测试任何方向的交流电,高感设定用于远距离测量，低感设定用于近距离测量，可以在15尺内测量到任何方向的漏电源头 。 外壳由硬塑胶制成，操作需简便，当测试到有漏电时，前端会有灯光闪烁，并伴随着警报声，越靠近漏电源头，灯光闪烁越快，且警报声越响。能迅速地找到漏电源头，以及及时离开危险区域。 能在在500尺没有保护的运输线内测试有没有危险, 可以在15尺内测量120V/220V电是否漏电。 探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz 7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz | 个 | 2 | 6000 | 9000 |
| 7 | 有毒气体探测仪 | 加拿大BWMC2-4 | 重量： 不大于250克；温度 ：-4～+122°F/ -20～+50°C；湿度： 5%～95% 相对湿度（非冷凝）；警报： - 视觉、振动和声音（95 分贝）- 低、高、STEL、TWA、OL（超限）；测试： 在启动时检查传感器的完好性、线路以及电池的状况并发出声/光警报；电动采样泵。 | 个 | 2 | 6800 | 13600 |
| 8 | 手持式钢筋速断器 | 日本IKURA IS-MC21 IS | 自带电池液压泵，简单易用，重量不大于8公斤，可连续剪切20mm钢筋不小于100次，两块锂电池配置；配有夜间照明LED灯，方便光线暗的场所；切割范围：钢筋、钢管、电缆；机身部份360°可自由旋转；行 程：不小于21mm；剪切力：不小于16T；最大割切：不小于20mm（圆钢） | 个 | 1 | 15000 | 15000 |
| 9 | 救生抛投器 | 锐固JHPP | 符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准，外部配备压力表显示，可显示充气压力；陆用抛射距离：≥100m；水用抛射距离：≥60m；发射偏差：不大于射程的10%；气瓶容量≥0.7L；配备发射枪1支、充气瓶（含接口）1个、回收线盘1个、枪体延长管1根、抛绳弹（100m）5支、抛绳弹（60m）5支、收绳装置1套、救援救生圈（含触发气瓶）5套。 | 个 | 1 | 9800 | 9800 |
| 10 | 可燃气体检测仪 | BWXT-4 | 1、坚固耐用，紧密结构；单按钮操作，使用简单。 2、标准的数据记录器（16 小时）和事件记录器（10 个事件） 3、不间断的LCD 同时显示H2S、CO、O2 以及可燃气体的浓度(0-100% LEL 或0-5.0% 甲烷）。 3、正常工作时间不小于12 小时；充电时间不大于3 小时。 4、警报鸣声不小于100 分贝；针对所有气体的瞬时低限和高限警报；针对H2S、CO 的TWA（时间加权平均值）和STEL（短期曝露极限）警报；以及OL（超限警报）。 5、简易的自动校准程序；记录TWA、STEL 和最大气体浓度并根据指令显示读数；显示功能、多语言、浓度值变化范围；全功能自检：传感器、电池、电路和声音/闪光/震动警报；配有传感器、锂聚合电池、不锈钢腰带鳄鱼夹、校准软管/盖和说明 | 个 | 2 | 4500 | 9000 |
| 11 | 缓降器 | 九江TH-30 | 1、符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准。2、*提供：国家消防装备质量监督检验中心检验报告和国家3C认证。3、*提供：国家实用新型专利证书。 4、技术参数：钢丝绳索直径：不小于4mm；3、使用最高高度：30m；使用负荷重量：20-100kg；缓降绳索载荷：＞10000N；安全带载荷：＞10000N；安全钩载荷：＞10000N；缓降速度：0．16-1．5m/s 10重量：≤9kg。 | 个 | 2 | 4200 | 8400 |
| 12 | 无火花工具 | 锐固WRG-1-19 | 防爆管钳250mm；防爆克丝钳200mm；防爆奶头锤0.75kg；防爆铲刀60*200mm；防爆F扳手300mm；防爆活扳手250mm；防爆锯弓子500mm；防爆锯条300mm；防爆錾子180mm；防爆梅花扳手10*12，14*17，19*22；防爆开口扳手10*12，14*17，19*22；防爆一字螺丝刀100mm，150mm；防爆十字螺丝刀100mm，150mm；防爆清理刷220mm；防爆橡胶锤280mm； | 套 | 2 | 1950 | 3900 |
| 13 | 移动式排烟机 | 九江YY3.0/45-10.5 | 1、符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。拥有国家检测报告和3C证书。 *2提供：国家消防装备质量监督检验中心检验报告和国家3C认证。 3、技术参数： *功率：不小于3kW ；启动性能：不大于5s；连续工作时间：不小于100min；额定转速rpm：不小于3800转/分；*最大排风量：不小于10500m3/h；油箱容积：不小于3.5L；质量：不大于36.6㎏。 | 台 | 2 | 8200 | 16400 |
| 14 | 便携式防盗门破拆工具组 | 锐固RG-16 | 包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。其中开门器最大升限为310mm，最大挺举力为60kN； 液压泵主要参数： 额定输出压力(Mpa):70±5%；额定输出量(ml/次):≥0.8 ； 低压输出压力(Mpa):〈1.3 ；低压流量(ml/次):≥3.2；手柄力(N):≤350 ；质量(工作状态)Kg:≤4； 开门器主要参数：额定分离力KN:≥60；闭合长度mm:≤200；工作范围mm:0～310；质量Kg:≤3.6； 小型扩张器主要参数：额定分离力KN:≥40；最大分离距离mm:≥150 ；质量Kg:≤3.6； 原装进口撬棍：可用于撬多种结构的门和锁。长度：457mm；重量：1.8kg。 | 套 | 1 | 13500 | 13500 |
| 15 | O型钩 | 锐固RG-J-7 | 与安全绳和安全吊带、安全腰带配套使用的承载部件，O型丝扣锁，镀锌，长度12CM，宽度7CM开口2.5CM 纵向拉力30KN 横向拉力12KN,开门拉力9KN。 | 个 | 60 | 115 | 6900 |
| 16 | D型钩 | 锐固RG-J=9 | 长8.2cm，宽4.2cm直径0.7cm，重22g，硬质铝合金制造，符合国家有关规定，采用D型铝合金抛光处理，防水、耐磨。 | 个 | 60 | 185 | 11100 |
| 17 | 多功能水枪 | 九江QLD6.0/8III-A | 铸、煅件材料应选用不锈钢、铜及铝合金，铝合金采用冷拉型材，塑胶套件密封性能好，组织结构致密，强度高，表面平整、光洁，色泽美观。 耐水压强度、耐腐蚀性能等符合国家标准。进水端采用65mm口径卡式消防（雄）接口，接口应符合Q/RQ03-1998《卡式消防接口》标准要求。 水枪喷射距离远，可调节水流量范围大，流量约为450升/分钟，水流对水枪的反冲力小，喷雾雾化效果好，喷雾水流喷雾夹角不小于120°。 *提供：国家消防装备质量监督检验中心检验报告和国家3C认证。 | 支 | 10 | 1600 | 16000 |
| 18 | 直流水枪 | 江山QZ3.5/7.5 | 进水口径65mm 、出水口径19mm 、射程≥35m，用于火灾扑救，采用铝合金材料制成，具有直流射水功能，能够及时调整水流大小，以及快速停、开水源，具有国消防装备质量中心检测报告和3C认证证书。 | 支 | 10 | 110 | 1100 |
| 19 | 转换接口 | 九江KYK65/80 | 火灾扑救，转换水带口径。 | 个 | 40 | 125 | 500 |
| 20 | 分水器 | 九江FIII80/65 | 符合GA868-2010《分水器和集水器》标准要求和符合CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》标准和符合CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》标准要求。 *提供：国家强制性3C认证。 *提供：国家消防装备质量监督检验中心检测报告。 *提供：国家实用新型专利证书。 2.高压三分水器分水器主要装置于水带干线上。一个80型快速进水口和2个65型快速出水口，可以同时使用，也可以分别使用。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。 *3.高压三分水器设备上配备一个压力表，随时可以观察到通过的水压。 *4.高压三分水器安装闪光警示装置，便于夜间、黑暗、光线不好处定位。 *5.分水器上的开关为闸阀。 6.进水口 6.1接口型式：快速接口； 6.2公称通径：80㎜； 7.出水口 7.1接口型式：快速接口； 7.2公称通径：65×2㎜； 8.工作压力≥2.5Mpa； 9.分水器接口爆破压力≥4Mpa； 10.分水器配备：T型手柄，T型手柄有利于消防人员在抢险、救援中便于手提、迅速提握。 11.应有永久性的标志，其主要内容包括：规格型号、制造商的名称或商标、生产日期、检验合格标记、3C标识等 | 个 | 10 | 1250 | 12500 |
| 21 | 两节拉梯 | 九江TEZ6 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求，主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可供消防队员登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。 *提供：国家强制性3C认证。 *提供：国家消防装备质量监督检验中心检测报告。 技术参数 1、工作长度：6m；2、收缩长度：3.81m；3、收缩厚度：140mm；4、收缩宽度：420mm；5、最小梯宽：315mm； 6、梯蹬间距：280mm；7、水平弯曲残余变形比值：0.3%；8、梯橙弯曲残余变形比值：0.16%；9、侧摇摆曲残余变形比值: 0.15%；10重量：29㎏. | 个 | 7 | 1300 | 9100 |
| 22 | 挂钩梯 | 九江TGL4 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求，主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。 *提供：国家强制性3C认证。 *提供：国家消防装备质量监督检验中心检测报告。 技术参数： 1、工作长度：4m；2、最小梯宽：250mm；3、梯蹬间距：340mm；4、水平弯曲残余变形比值:0.19%；5、梯蹬弯曲残余变形比值:0.24%；6、侧摇摆曲残余变形比值:0.20%；7、重量：10.5㎏。 | 个 | 6 | 850 | 5100 |
| 23 | 25型65水带 | 华森25-65 | 主要参数： 1、编织层应均匀，表面整洁，无跳双经，断双经，跳纬及划伤。 2、衬里，进口聚醚型水带专用聚氨酯，厚度均匀，表面光滑平整，无折皱或其它缺陷。 3、水带内径：63mm，爆破压力：≥7.5Mpa无经线断裂现象，延伸率≤5、 直径膨胀率≤5。 4、在0.8Mpa的水压下，当弯曲半径为1000mm时，式样弯曲部分内侧应无明显折皱。 5、整条水带长20米，质量≤480g/m。 6、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力 7、水带标准长度、水带内径、单位长度重量、延伸率、膨胀率、爆破压力等主要技术要求按GB/T19002质量体系标准和GB6246标准。 *消防水带生产企业进口聚醚型水带专用聚氨酯的中华人民共和国海关进口货物报关单。 *具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，中国国家强制性产品3C认真证书。 | 条 | 100 | 600 | 60000 |
| 24 | 25型80水带 | 华森25-80 | 主要参数： 编织层应均匀，表面整洁，无跳双经，断双经，跳纬及划伤。 衬里，进口聚醚型水带专用聚氨酯，厚度均匀，表面光滑平整，无折皱或其它缺陷。 水带内径：76mm，爆破压力：≥7.5Mpa无经线断裂现象，延伸率≤5、 直径膨胀率≤5。 在0.8Mpa的水压下，当弯曲半径为1000mm时，式样弯曲部分内侧应无明显折皱。 整条水带长20米，质量≤600g/m。 6、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力 7、水带标准长度、水带内径、单位长度重量、延伸率、膨胀率、爆破压力等主要技术要求按GB/T19002质量体系标准和GB6246标准。 *消防水带生产企业进口聚醚型水带专用聚氨酯的中华人民共和国海关进口货物报关单。 *具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，中国国家强制性产品3C认证证书。 | 条 | 100 | 660 | 66000 |
| 25 | 65水带接口（快插式） | 九江KDK65Z | 符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 *提供：国家强制性3C认证。 *提供：国家消防装备质量监督检验中心检测报告。 二、技术参数： 1.接口外观质量：铸件材料应选用GB1173-74中规定的铝硅合金或性能不低于上述合金的其他材料，表面平整、光洁，成品外表应抛光，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼；接口与水带连接部位的锐角均应倒钝，整个接口部分采用整块高性能铝料车床精密加工而成，从而提高抗压稳定性，爆破压力高达4.25Mpa以上； 2.标志：在接口表面醒目处应清晰的标出型号、规格、商标（或厂名）等永久性标志。 3.橡胶件应采用耐油橡胶制造，密封性能好。 *4.基本尺寸、耐水压强度、耐腐蚀性能等应符合Q/RQ03-1998《卡式消防接口标准》要求；密封性能：卡式接口在0.3MPa水压下无渗漏现象。水压强度：卡式接口在3.75MPa水压下，不出现裂缝或断裂现象,额定工作压力：2.5MPa（提供：高压水带接口国家实用新型专利证书）。 | 个 | 100 | 120 | 12000 |
| 26 | 80水带接口（快插式） | 九江KDK80Z | 符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 *提供：国家强制性3C认证。 *提供：国家消防装备质量监督检验中心检测报告。 技术参数： 1.接口外观质量：铸件材料应选用GB1173-74中规定的铝硅合金或性能不低于上述合金的其他材料，表面平整、光洁，成品外表应抛光，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼；接口与水带连接部位的锐角均应倒钝。整个接口部分采用整块高性能铝料车床精密加工而成，从而提高抗压稳定性，爆破压力高达4.25Mpa以上； 2.标志：在接口表面醒目处应清晰的标出型号、规格、商标（或厂名）等永久性标志。 3.橡胶件应采用耐油橡胶制造，密封性能好。 *4.基本尺寸、耐水压强度、耐腐蚀性能等应符合Q/RQ03-1998《卡式消防接口标准》要求；密封性能：卡式接口在0.3MPa水压下无渗漏现象。水压强度：卡式接口在3.75MPa水压下，不出现裂缝或断裂现象,额定工作压力：2.5MPa（提供：高压水带接口国家实用新型专利证书）。 | 个 | 100 | 160 | 16000 |
| 27 | 隔离墩 | 锐固RG-68 | 高度≥70cm，重量≤2.5kg，具有抗冲击，不受紫外线等天气因素的影响同，可长时间置于户外使用。 | 个 | 30 | 40 | 1200 |
| 28 | 隔离警戒带 | 锐固RG-05 | 用于灾害事故现场警戒双面反光,长度：120m，宽度：5cm。 | 个 | 10 | 130 | 1300 |
| 29 | 闪光警示灯 | 锐固RG-36 | 1、用于灾害事故现场警戒警示。 2、频闪型，光线暗时自动闪亮，透雾性强，有三个调节档位。 | 个 | 10 | 60 | 600 |
| 30 | 各类警示牌 | 锐固RG-75 | 用于危险场所或环境警示。易燃、有毒、危险、泄漏、爆炸五种标志 | 套 | 2 | 180 | 360 |
| 31 | 消防平斧 | 九江CFP910 | 一、符合GA138-2010《消防斧》标准要求。 *提供：国家强制性3C认证。 *提供：国家消防装备质量监督检验中心检测报告。 二、技术参数： 1、斧全长：911mm；2、斧头长：187mm；3、斧顶宽：80mm；4、斧顶厚：28mm；5、斧刃宽：120±4mm； 6、斧孔长：64mm；7、斧孔宽：19±1.5mm；8、孔位H：133mm。 | 个 | 2 | 210 | 420 |
| 合计 | 人民币（大写）：陆拾陆万壹仟柒佰捌拾元整 |  |  |  |  |  | 661780 |